万安县涧田中心小学运动场及卫生间维修改造项目

采购需求

- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动场改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203009001 | 人造草皮 | 1、铺设50mm厚(绿, 白)人造草皮,填充石英砂,橡胶颗粒 2、6cmAC-13C沥青砼(SBS 1-D改性沥青) 。 3、改性乳化沥青下封层 4、铺设抗裂贴 5、原有人造草皮面层铲除外 运2公里,基层处理干净 6、原有混凝土结构层 | m2 | 739.33 |
| 2 | 040203009002 | 弹性面层 | 1、5mm厚硅PU面层 2、6cmAC-13C沥青砼(SBS 1-D改性沥青) 。 3、改性乳化沥青下封层 4、铺设抗裂贴 5、原有硅PU面层铲除外运2公 里,基层处理干净 6、原有混凝土结构层 | m2 | 793.73 |
| 3 | 040203009003 | 弹性面层 | 1、喷绘白色热熔标线(50mm宽) 2、3mm厚双组份喷面料喷2次 3、13mm厚全塑型纯PU(聚氨酯)底料摊铺 4、6cmAC-13C沥青砼(SBS 1-D改性沥青) 5、改性乳化沥青下封层 6、铺设抗裂贴 7、原有塑胶面层铲除外运2公 里,基层处理干净 8、原有混凝土结构层 | m2 | 1049.94 |
| 4 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 原有排水沟盖板抬高 1、60cm厚C20混凝土抬高 2、原有盖板拆装 3、13mm厚全塑型塑胶面层 | m | 156.71 |
| 5 | 04B001 | 运动器材 | 足球球门采用成品定制标准5 米球网 | 套 | 1 |
| 6 | 04B002 | 运动器材 | 国际标准成品 采购两个移动式篮球架 ，蓝圈上沿离地：3.05m | 套 | 1 |
| 7 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、2*200WLED 投光灯，灯杆高6m ，含基础等全部内容，做法项大样图 | 套 | 6 |
| 8 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1、沥青混凝土摊铺机进出场费 | 项 | 1 |
| 学生宿舍楼卫生间改造工程（10间） |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B001 | 砌体拆除 | 原砖砌踏步、挡板 、洗涤池 拆除 ， 垃圾弃置3km | m3 | 22.32 |
| 10 | 01B013 | 混凝土拆除 | 混凝土洗涤池拆除 ， 垃圾弃 置3km | m3 | 6.23 |
| 11 | 01B002 | 装饰面层拆除 | 原装修地面瓷砖铲除 ， 垃圾 弃置3km | m2 | 320 |
| 12 | 01B003 | 装饰面层拆除 | 原装修墙面瓷砖铲除 ， 垃圾 弃置3km | m2 | 458.64 |
| 13 | 01B004 | 装饰面层拆除 | 原装修墙面天棚涂料铲除， 垃圾弃置3km | m2 | 760.64 |
| 14 | 010401002002 | 实心砖墙 | 60厚砖砌挡板、新建洗涤池 | m3 | 13.73 |
| 15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面装修做法 参赣03J001-18-地27 1、8~ 10厚彩色釉面砖面层，干水泥擦缝 2、刷素水泥浆一道 3、20厚1 :2水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、15厚1 :3水泥砂浆找平层 | m2 | 64 |
| 16 | 011102003002 | 块料楼地面 | 楼面装修做法 参赣03J001-48-楼27 1、8~ 10厚彩色釉面面层，干水泥擦缝 2、刷素水泥浆一道 3、20厚1 :2水泥砂浆结层 4、刷素水泥浆一道 5、30~50厚 (最高处)C20细石混凝土从门口处向有地漏方向泛水，最低处≥30厚 6 、2mm聚氨酯防水涂料 7、15厚1 :3水泥砂浆找平层 | m2 | 256 |
| 17 | 011203003001 | 块料墙 、柱面 | 墙面装修做法 参赣03J001-96-墙裙32 1、3厚陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴内墙釉面瓷砖 ，稀白水泥浆擦缝 2、6厚1 :0.1 :2.5水泥混合砂 浆结合层 3、12厚1 :3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 914.62 |
| 18 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷内墙用薄质涂料两遍 2、刮腻子两遍 | m2 | 440.64 |
| 19 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷内墙薄质涂料二遍 2、刮腻子两遍 | m2 | 320 |
| 20 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 700*1200塑钢门安装 | m2 | 58.8 |
| 21 | 010502025001 | 混凝土洗涤池 | 1、混凝土洗涤池 | m3 | 7.02 |
| 22 | 010506001001 | 混凝土洗涤池钢筋 | 1、混凝土洗涤池钢筋 | t | 0.04 |
| 23 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1、混凝土洗涤池模板 | m2 | 100.69 |
| 24 | 010401008002 | 零星砌砖 | 砖砌踏步 | m3 | 11.928 |
| 25 | 031003006001 | ★大便器 | 1.材质 :低位水箱蹲式大便器 2. 附件名称、数量 :含所有附 件 | 组 | 40 |
| 26 | 031003014001 | ★给、排水附件 | 水龙头安装 | 个 | 80 |
| 27 | 031003010001 | 淋浴器 | 淋浴器安装 | 套 | 40 |
| 28 | 031003014002 | 给 、排水附件 | 1、地漏安装 DN75(含存水弯) | 个 | 20 |
| 29 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1、类型 :截止阀 2、规格:DN32 3、满足设计要求 ， 详见图纸 | 个 | 10 |
| 30 | 031001008001 | 塑料管 | 1、安装部位 :室内 2、规格:PPR管DN40 3、连接形式 :热熔粘接 4、压力试验及吹 、洗设计要求 :消毒冲洗 5、管道压力：1.6MPa | m | 30 |
| 31 | 031001008002 | 塑料管 | 1、安装部位 :室内 2、规格:PPR管DN32 3、连接形式 :热熔粘接 4、压力试验及吹 、洗设计要 求 :消毒冲洗 5、管道压力：1.6MPa | m | 141.88 |
| 32 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位 :室内 2.规格:PPR管DN25 3.连接形式 :热熔粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 5、管道压力：1.6MPa | m | 139.74 |
| 33 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位 :室内 2.规格:PPR管DN20 3.连接形式 :热熔粘接 4.压力试验及吹 、洗设计要求 :消毒冲洗 5、管道压力：1.6MPa | m | 57.4 |
| 34 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位 :污（废） 水管 2.材质 、规格 :UPVC管DN150 3.连接形式 :粘接 4.压力试验及吹 、洗 | m | 180 |
| 35 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位 :污（废） 水管 2.材质 、规格 :UPVC管DN100 3.连接形式 :粘接 4.压力试验及吹 、洗 | m | 55.19 |
| 36 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位 :污（废） 水管 2.材质 、规格 :UPVC管DN75 3.连接形式 :粘接 4.压力试验及吹 、洗 | m | 5.3 |
| 37 | 031004014002 | 成品管卡 | 1.材质 :成品管卡 2. 型号 、规格 :DN100 | 个 | 50 |
| 38 | 031004014003 | 成品管卡 | 1.材质 :成品管卡 2. 型号 、规格 :DN75 | 个 | 6 |
| 39 | 031004014004 | 成品管卡 | 1.材质 :成品管卡 2. 型号 、规格 :DN32 | 个 | 158 |
| 40 | 031004014005 | 成品管卡 | 1.材质 :成品管卡 2. 型号 、规格 :DN25 | 个 | 175 |
| 41 | 031004014006 | 成品管卡 | 1.材质 :成品管卡 2. 型号 、规格 :DN20 | 个 | 80 |
| 42 | 011404002001 | 天棚装饰 | 天棚吊顶装饰 | m2 | 158 |
| 43 | 011404001003 | 墙裙墙面装饰 | 墙裙墙面装饰 | m2 | 120.27 |
| 教学楼卫生间改造工程 |  |  |  |  |  |
| 44 | 01B014 | 砌体拆除 | 原砖砌踏步、挡板 ， 垃圾弃 置3km | m3 | 10.83 |
| 45 | 01B005 | 大理石台面拆除 | 1.大理石台面拆除 | m2 | 4.2 |
| 46 | 01B009 | 原洗手盆拆除 | 1.原洗手盆拆除 | 套 | 10 |
| 47 | 011505001001 | 大理石台面 | 1、大理石台面 | m2 | 4.2 |
| 48 | 010401002001 | 实心砖墙 | 60厚砖砌挡板砌筑 | m3 | 3.315 |
| 49 | 010401008001 | 零星砌砖 | 砖砌踏步 | m3 | 7.517 |
| 50 | 010607009001 | 钢板天沟 | 0.5厚不锈钢板 | m2 | 59.96 |
| 51 | 01B006 | 装饰面层拆除 | 原装修地面瓷砖铲除（含找平层），垃圾弃置3km | m2 | 216.9 |
| 52 | 01B007 | 装饰面层拆除 | 原装修墙面瓷砖铲除（含找平层）， 垃圾弃置3km | m2 | 435.6 |
| 53 | 01B008 | 装饰面层拆除 | 原装修天棚涂料铲除 ，垃圾弃置3km | m2 | 216.9 |
| 54 | 01B012 | 装饰面层拆除 | 原装修墙面涂料铲除 ，垃圾弃置3km | m2 | 470.01 |
| 55 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地面装修做法参赣03J001-18-地27 1、8~ 10厚彩色釉面砖面层， 干水泥擦缝 2、刷素水泥浆一道 3、20厚1 :2水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、15厚1 :3水泥砂浆找平层 | m2 | 43.38 |
| 56 | 011102003004 | 块料楼地面 | 楼面装修做法参赣03J001-48-楼27 1、8~ 10厚彩色釉面面层， 干水泥擦缝 2、刷素水泥浆一道 3、20厚1 :2水泥砂浆结层 4、刷素水泥浆一道 5、30~50厚 (最高处)C20细石 混凝土从门口处向有地漏方向泛水 ，最低处≥30厚 6 、2mm聚氨酯防水涂料 7 、15厚1 :3水泥砂浆找平层 | m2 | 173.52 |
| 57 | 011203003002 | 块料墙 、柱面 | 墙面装修做法参赣03J001-96-墙裙32 1、3厚陶瓷墙地砖胶粘剂粘 贴内墙釉面瓷砖， 稀白水泥浆擦缝 2、6厚1 :0.1 :2.5水泥混合砂 浆结合层 3、12厚1 :3水泥砂浆打底扫 毛 | m2 | 552.55 |
| 58 | 011201001001 | 墙 、柱面一般抹灰 | 1、喷内墙用薄质涂料两遍 2、刮腻子两遍 | m2 | 470.01 |
| 59 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷内墙薄质涂料二遍 2、刮腻子两遍 | m2 | 216.9 |
| 综合楼装修改造工程 |  |  |  |  |  |
| 58 | 01B010 | 装饰面层拆除 | 原装修墙面、天棚涂料铲除, 垃圾弃置3km | m2 | 3079.79 |
| 59 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷外墙用薄质涂料三遍 2、刮腻子两遍 | m2 | 369.18 |
| 60 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷内墙用薄质涂料两遍 2、刮腻子两遍 | m2 | 700.71 |
| 61 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷内墙薄质涂料二遍 2、刮腻子两遍 | m2 | 2009.9 |
| 学生宿舍楼装修改造工程 |  |  |  |  |  |
| 62 | 01B011 | 装饰面层拆除 | 原装修墙面、天棚涂料铲除, 垃圾弃置3km | m2 | 3669.56 |
| 63 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷外墙用薄质涂料三遍 2、刮腻子两遍 | m2 | 379.02 |
| 64 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷内墙用薄质涂料两遍 2、刮腻子两遍 | m2 | 1468.08 |
| 65 | 011404002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷内墙薄质涂料二遍 2、刮腻子两遍 | m2 | 1822.46 |
| 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 66 | 011601002001 | 垂直运输 | 装饰垂直运输费 | 项 | 1 |

| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 万安县涧田中心小学运动场及卫生间维修改造项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费合计+措施项目费 合计+其他项目费合计-其中： 专 业工程暂估价-分包费_直接费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2、施工要求

（1）本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业，并配合好采购人的施工要求。

（2）成交供应商须自行承担项目实施期间的全部安全责任。为所有施工人员购买工伤保险及足额的商业意外伤害险。保险购买义务的履行风险均由成交供应商自行承担，采购人概不负责。

（3）清单中标“★”属于强制节能产品，响应供应商在响应文件报价一览明细表中必须明确产品品牌、型号，并在响应文件中提供该型号对应的《节能产品认证证书》扫描件或中国政府采购网节能产品查询截图加盖响应供应商公章。

3、安全文明施工

（1）保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

（2）结构及保留设施保护对于回收材料及设备，在指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

（3）及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程中严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

（4）机械设备使用做到定人、定机、定岗位， 明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必须做到严格、 严肃、果断和及时地纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

（5）如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成的损失由成交供应商承担。

4、现场勘查：供应商可自行安排时间进行实地勘察,为报价取得依据，一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自负。

5、企业及人员要求：

（1）供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质及安全生产许可证（提供证书扫描件加盖响应供应商公章）。

- （2）项目负责人：具有市政公用工程专业二级及以上建造师证书及安全考核证书 B 类证书（提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月供应商为其缴纳的社会基本养老保险证明加盖响应供应商公章）。

（3）市政四大员：施工员、质量员、材料员提供有效的岗位证书或职业培训合格证，专职安全员提供 C 类安全生产考核合格证书，其中“施工员、质量员”均为市政专业。（提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月供应商为其缴纳的社会基本养老保险证明材料扫描件加盖响应供应商公章）。

- （4）拟派人员无在建工程及无一人多岗要求：投标人拟派本项目的项目负责人及“四大员”，截至本项目投标截止时间止，均不得在任何其他在建项目中担任相同或类似岗位，不得存在一人多岗现象，亦不得在其他项目中标公示中被列为同类岗位候选人员；若上述人员目前确已在其他在建项目中任职同类岗位的，须在投标截止时间前按规定程序办理完成人员变更手续并取得书面变更批准文件，投标人须在开标时主动书面告知采购人，并将变更批准手续复印件（加盖投标人公章）随响应文件一并提交，开标后提供或补充的变更材料一律不予认可。（响应文件中须提供加盖单位公章及法定代表人签字或盖章的《拟派人员无在建工程及无一人多岗承诺函》，格式自拟；未提供、承诺内容不符合上述要求或印章不齐全的，视为无效响应。）

（5）人员变更的严格限制：项目施工阶段至工程交工或竣工验收期间，项目建造师（项目经理）、专职安全员、质量员、施工员等关键岗位人员，除死亡、丧失劳动能力、参军入伍等情形外，原则上不得变更。因上述特殊原因，确实需要变更关键岗位人员的，必须提供证明材料，经采购人、行政监督部门等核实后，符合要求的，按规定办理相关手续。无论何种原因变更关键岗位人员，变更后的关键的岗位人员业绩、 信誉、执业资格和职称等应符合采购文件及合同约定有关要求，不得低于变更前人员的相应条件，且至少在项目开标前在中标单位缴纳社保 6 个月中任一个月。

（6）多项目中标冲突处理规则：若同一项目负责人及关键岗位人员在本项目投标截止时间前后同时参与了其他项目的投标，且均被列为第一中标候选人，或在本项目中标候选人公示期间被发现已在其他项目中列为第一中标候选人，或中标后被查实上述人员已被其他项目中标锁定，则投标人必须在本项目中标结果公示期间或自收到中标通知书之日起1个工作日内，向采购人提交放弃其他项目中标资格的书面文件；逾期未提交的，采购人上报财政部门，依据《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条予以处罚，并有权决定依序递补下一中标候选人为中标供应商或重新组织招标，由此造成的项目延误损失由原中标供应商全额承担；同时，采购人将相关情况书面报告财政部门，依法追究其虚假应标的相应法律责任。

7、质量要求：

（1）材料供应要求：①材料由供应商按设计质量、规范要求自行采购，但质量、品牌、供货地点采购前须征得采购单位和监理单位同意并提供材料样品后方可采购使用。②凡供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，水泥、砂、石等进场后均必须做二次试验并将试验报告送采购人，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

（2）本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格要求。成交供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准及施工图纸、施工说明书等技术文件为依据施工。如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求成交供应商返工，直至达到合同约定条件，并由成交供应商承担返工及相关材料费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。

8、验收要求

（1）必须在规定的时间内，按照采购人提出的标准要求完成交办项目，并及时以书面形式向采购人申请验收，验收标准应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准进行验收。

（2）在验收过程中发现技术问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

（3）验收结果需整改的，成交供应商必须在采购人规定的时间内进行整改，直至项目通过验收，采购人出具验收单。

（4）项目结算时，须附项目验收单作为依据，验收所产生的一切费用由成交供应商全部承担。

9、本工程项目须严格遵守《建筑法》《建设工程质量管理条例》及项目所在地住房和城乡建设主管部门的监管规定。项目开工前，采购人（建设单位）负责按规定向住建部门申领《建筑工程施工许可证》，供应商应按采购人要求，及时、如实地提供申领所需的施工组织设计、资质证书、人员证件等全部材料。施工过程中，供应商必须无条件接受住建主管部门及其委托的质量、安全监督机构的监管检查，工程竣工验收合格后，供应商应在 7 日内向采购人完整移交竣工验收备案所需的技术档案、质量保修书等法定资料，配合采购人完成竣工验收备案。

三、商务要求

1、合同期限： 自合同签订之日起 30 天。供应商未按期完工，工期每推延一天竣工在审计结算中直接扣除2000元/日历天的违约金，延期违约金限额为合同价格的2%。

2、项目地点：万安县涧田中心小学。

3、付款方式：根据实际发生工程量，经业主、监理和施工方三方共同核实后支付已完成工程量的80％；项目竣工验收，凭竣工验收备案表，累计拨付到已完成工程量的85％；审计完成，凭审计报告，累计拨付到审定价的97%；工程验收后满壹年，工程无质量问题，累计拨付到工程审定价的100%。成交供应商每次申请款项时，须开具税率为9%的增值税专用发票。若成交供应商无法按约定税率开具发票，则视为成交供应商未能完全履行合同义务，采购人有权按合同约定追究其违约责任，并依据实际开具发票的税率调整应付工程款。

4、质保期：整个项目质量保证期为 1年（国家另有规定的从其规定），质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算，在质保期内出现的任何问题成交供应商须免费返工，所需的一切费用由成交供应商自行承担。未按要求免费返工的，采购人有权没收工程尾款。

5、在竣工验收前，招标人将委托具有相应资质的第三方检测机构需对①人造草皮、硅PU面层及全塑型纯PU(聚氨酯)面层进行检测，检测结果符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。②学生宿舍楼及综合楼室内空气质量进行检测，检测参数包括：氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC（共7项），检测结果需符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 标准。如有标准更新，按国家最新发布的强制性标准执行。检测费用由中标人承担。

6、响应供应商近三年来无拖欠农民工工资，若查实响应供应商有拖欠农民工工资情况，招标单位取消其投标和中标资格，扣除投标保证金，并将列入失信惩戒名单。农民工工资不能低于最低工资标准。（提供承诺函加盖响应供应商公章，格式自拟）。

- 7、安全保证：成交供应商在施工和验收期间应接受采购人的协调和管理。在整个过程中，成交供应商应采取严格的安全措施，如出现安全事故，由成交供应商承担事故的全部责任以及发生的一切费用。

8、异常低价审查

8.1 评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）谈判小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

以上“响应报价”未特别说明的，均指“最后报价”。

8.2 谈判小组启动异常低价审查后，相关供应商在评审现场40分钟内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。谈判小组结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

9、违约责任：

（1）因采购人原因导致工期延误的，据实办理工期顺延；因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：2000元/日历天，最高不超过合同总价 2%，从履约保证金或工程款中扣除。

（2）成交供应商的注册建造师、施工现场“四大员”每月在施工现场不少于22 天，在场每天必须到本项目的项目办签名报到，注册建造师每缺勤一天缴纳违约金人民币贰仟元，施工员、质量员、材料员、专职安全员每缺勤一天缴纳违约金人民币壹仟元，最高不超过合同总价 2%，从履约保证金或工程款中扣除。

（3）项目经理未经批准，擅自离开施工现场，每月缺勤累计达到 15 人次的视同违约，采购人有权单方面终止合同并没收其履约保证金，同时成交供应商需按照合同法及其他相关法律法规向采购人作出相应的违约赔偿 。

（4）成交供应商擅自更换项目经理的，采购人有权单方面终止合同并没收其履约保证金。

10、其他

（1）采购人有权对拟成交供应商所提供的资质证明在合同签订前对其相关资质资料原件进行核实，对于提供虚假证明材料的供应商，采购人有权取消其成交资格并上报同级财政部门。

（2）本项目一旦成交，成交供应商必须承诺由成交供应商在职人员负责管理，不允许转包给第三方，一经发现，采购人有权取消成交资格、扣除履约保证金及追偿相应损失。

（3）未尽事宜，以与采购人签订合同为准。