万安县第二中学校园提升改造工程项目采购需求

- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单

| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 041001004001 |  | 铣刨路面 |  | 1、铣刨路面 2、面层c20混凝土铣刨100厚 3、刨除废渣外运暂按3kM |  |  |  |  |  | m2 |  | 3328 |  |
| 2 |  | 050101007001 |  | 清除地被植物 |  | 1、草坪、灌木、乔木清除 ; 2、垃圾外运暂按3km； |  |  |  |  |  | m2 |  | 393 |  |
| 3 |  | 041001002001 |  | 拆除人行道 |  | 1、原铺装面层、基层、垫层破除 2、拆除废渣外运暂按3kM |  |  |  |  |  | m2 |  | 323 |  |
| 4 |  | 040101002001 |  | 拆除原种植土方 |  | 1、土壤类别 :挖种植土方 2、土方外运暂按3KM |  |  |  |  |  | m3 |  | 101.7 |  |
| 5 |  | 040204007002 |  | 拆除树池 |  | 拆除花池，废渣外运 |  |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |
| 6 |  | 011609002001 |  | 宣传栏拆除 |  | 保护性拆除宣传栏，人工运至甲方指定位置原宣传栏安装 |  |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |
| 7 |  | 011610002001 |  | 金属门窗拆除 |  | 校门轨道门拆除，含机电设备 |  |  |  |  |  | 樘 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 透水混凝土地面区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 彩色透水混凝土地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 040204002002 |  | 彩色透水砼地面 |  | 无色透明密封0%(双丙聚氨酯密封处理固体份)进口固化剂,施工与厂家配合100厚C30彩色强固透水混凝土面层(颜色详平面)3CM厚砂滤处理层(或与厂家咨询配合) |  |  |  |  |  | m2 |  | 3310.92 |  |
| 9 |  | 040205009001 |  | 横道线 |  | 停车位划线 |  |  |  |  |  | m2 |  | 11.25 |  |
| 10 |  | 04B001 |  | 白色运动图案 |  | 1.白色运动图案 |  |  |  |  |  | m2 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 树池（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 |  | 人机配合开挖不装车 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米内 |  |  |  |  |  | m3 |  | 25.344 |  |
| 12 |  | 040103001003 |  | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种 : 回填土 2.填方来源、运距 :原土利用 |  |  |  |  |  | m3 |  | 11.952 |  |
| 13 |  | 040103003003 |  | 余方弃置 |  | 1.装载机装车； 2.自卸车10t运土 ，运距暂按3km； |  |  |  |  |  | m3 |  | 13.392 |  |
| 14 |  | 040303001001 |  | 混凝土垫层 |  | 100厚c15混凝土基层 |  |  |  |  |  | m3 |  | 3.072 |  |
| 15 |  | 040303002001 |  | 混凝土基础 |  | C25砼树池基础 |  |  |  |  |  | m3 |  | 10.32 |  |
| 16 |  | 060212015001 |  | 现浇混凝土构件钢筋 |  | 带肋钢筋 φ18以内 |  |  |  |  |  | t |  | 0.889 |  |
| 17 |  | 060212015002 |  | 现浇混凝土构件钢筋 |  | 带肋钢筋 φ10以内 |  |  |  |  |  | t |  | 0.235 |  |
| 18 |  | 011102001001 |  | 石材楼地面 |  | 1.450x50厚光面芝麻灰压顶 (按圆等分16份)； 2.20厚DPM20水泥砂浆； |  |  |  |  |  | m2 |  | 10.53 |  |
| 19 |  | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20厚DPM20水泥砂浆，掺5%防水剂； |  |  |  |  |  | m2 |  | 17.53 |  |
| 20 |  | 050201021002 |  | 异形菠萝格防腐木面 |  | 栗色异形菠萝格防腐木，按形定制沉头自攻螺丝固定 |  |  |  |  |  | m2 |  | 15.444 |  |
| 21 |  | 050201013001 |  | 零星铺装 |  | 1.150X50X20厚烧面芝麻灰树池贴边 2.20mm厚M20水泥砂浆结合层 |  |  |  |  |  | m2 |  | 2.34 |  |
| 22 |  | 011203003001 |  | 块料墙、柱面 |  | 5厚耐候钢板刷仿芝麻白涂料LX30X5厚镀锌角钢竖向龙骨间距@500 |  |  |  |  |  | m2 |  | 14.04 |  |
|  |  |  |  | 树池（三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 040101002003 |  | 挖沟槽土方 |  | 人机配合开挖 不装车 1.土壤类别 :三类土 2.挖土深度 :2米内 |  |  |  |  |  | m3 |  | 9.318 |  |
| 24 |  | 040103001004 |  | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种:回填土 2.填方来源、运距:原土利用 |  |  |  |  |  | m3 |  | 3.934 |  |
| 25 |  | 040103003004 |  | 余方弃置 |  | 1.装载机装车； 2.自卸车10t运土 ，运距暂按3km； |  |  |  |  |  | m3 |  | 5.384 |  |
| 26 |  | 040303001002 |  | 混凝土垫层 |  | 100厚c15混凝土基层 |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.036 |  |
| 27 |  | 040204007001 |  | 树池砌筑 |  | 砖砌树池 |  |  |  |  |  | m3 |  | 4.348 |  |
| 28 |  | 011102001002 |  | 石材楼地面 |  | 1.450x50厚光面芝麻灰压顶 (按圆等分16份)； 2.20厚DP M20水泥砂浆； |  |  |  |  |  | m2 |  | 3.661 |  |
| 29 |  | 050201021004 |  | 异形菠萝格防腐木 面 |  | 栗色异形菠萝格防腐木，按形定制沉头自攻螺丝固定 |  |  |  |  |  | m2 |  | 2.668 |  |
| 30 |  | 011203003002 |  | 块料墙、柱面 |  | 5厚耐候钢板刷仿芝麻白涂料LX30X5厚镀锌角钢竖向龙骨间距@500 |  |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 宣传栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 040101003001 |  | 挖基坑土方 |  | 人机配合开挖不装车 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米内 |  |  |  |  |  | m3 |  | 31.104 |  |
| 32 |  | 040103001001 |  | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种: 回填土 2.填方来源、运距 :原土利用 |  |  |  |  |  | m3 |  | 24.941 |  |
| 33 |  | 040103003001 |  | 余方弃置 |  | 1.装载机装车； 2.自卸车10t运土，运距暂按3km； |  |  |  |  |  | m3 |  | 6.16 |  |
| 34 |  | 040303001003 |  | 混凝土垫层 |  | 100厚c15混凝土基层 |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.728 |  |
| 35 |  | 041101001001 |  | 垫层 |  | 150厚级配碎石垫层 |  |  |  |  |  | m3 |  | 2.7 |  |
| 36 |  | 010502001001 |  | 独立基础 |  | C30钢筋混凝土柱 |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.731 |  |
| 37 |  | 060212015003 |  | 现浇混凝土构件钢筋 |  | 带肋钢筋 φ18以内 |  |  |  |  |  | t |  | 0.114 |  |
| 38 |  | 060212015004 |  | 现浇混凝土构件钢筋 |  | 带肋钢筋 φ10以内 |  |  |  |  |  | t |  | 0.025 |  |
| 39 |  | 010505002001 |  | 基础模板 |  | 基础模板 |  |  |  |  |  | m2 |  | 10.112 |  |
| 40 |  | 010506025001 |  | 预埋铁件 |  | 柱脚10x360x360钢板镀锌处理 |  |  |  |  |  | t |  | 0.084 |  |
| 41 |  | 010608002001 |  | 高强螺栓 |  | 8-M20x550锚固配双螺帽 |  |  |  |  |  | 套 |  | 64 |  |
| 42 |  | 010603002001 |  | 空腹钢柱 |  | 方钢管焊接及安装宣传栏 |  |  |  |  |  | t |  | 1.198 |  |
| 43 |  | 011402003001 |  | 金属面油漆 |  | 方钢管喷蓝色氟碳漆 |  |  |  |  |  | m2 |  | 23.874 |  |
| 44 |  | 011205001001 |  | 墙、柱面装饰板 |  | 5厚1050x2150钢板, 喷蓝色氟碳漆 |  |  |  |  |  | m2 |  | 9.03 |  |
| 45 |  | 010605003001 |  | 钢屋面板 |  | 5厚3595x500异形钢板喷白色氟碳漆 |  |  |  |  |  | m2 |  | 7.19 |  |
| 46 |  | 011402003002 |  | 金属面油漆 |  | 钢板喷蓝色氟碳漆 |  |  |  |  |  | m2 |  | 32.44 |  |
| 47 |  | 04B008 |  | 钢球 |  | 5厚钢球喷白色氟碳漆 |  |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 和美公园改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 花岗石铺面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 040204001001 |  | 人行道块料铺设 |  | 600*300*30芝麻白花岗石烧面600*300*30芝麻灰花岗石烧面混铺（铺法详见总平面图）30厚,1 :3干硬性水泥砂浆,粘结层100厚,c20素混凝土,150碎石垫层,素土夯实,压实系数>0.93 (环刀取样) |  |  |  |  |  | m2 |  | 340.88 |  |
| 49 |  | 040204001002 |  | 人行道块料铺设 |  | 300*300*30花岗岩拼花中国红自然面（拼五角星）30厚, 1 :3干硬性水泥砂浆,粘结层100厚 c20素混凝土, 150碎石垫层 素土夯实,压实系数>0.93 (环刀取样) |  |  |  |  |  | m2 |  | 2.24 |  |
| 50 |  | 040204001003 |  | 人行道块料铺设 |  | 100*100*30花岗岩弧形线条中国红自然面 30厚,1:3干硬性水泥砂浆 ,粘结层100厚 ,c20素混凝土,150碎石垫层,素土夯实,压实系数>0.93 (环刀取样) |  |  |  |  |  | m2 |  | 0.888 |  |
| 51 |  | 040204004001 |  | 安砌侧(平、缘) 石 |  | 300*150*600立道牙烧面芝麻灰花岗岩 |  |  |  |  |  | m |  | 135.086 |  |
|  |  |  |  | 景墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 040101003002 |  | 挖基坑土方 |  | 人机配合开挖 不装车 1.土壤类别 :三类土 2.挖土深度 :2米内 |  |  |  |  |  | m3 |  | 31.727 |  |
| 53 |  | 040103001002 |  | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种 : 回填土 2.填方来源、运距 :原土利用 |  |  |  |  |  | m3 |  | 13.97 |  |
| 54 |  | 040103003002 |  | 余方弃置 |  | 1.装载机装车； 2. 自卸车10t运土，运距暂按3km； |  |  |  |  |  | m3 |  | 7.2 |  |
| 55 |  | 040303001004 |  | 混凝土垫层 |  | 1.现浇混凝土垫层换为预拌混凝土C20; |  |  |  |  |  | m3 |  | 5.857 |  |
| 56 |  | 041101001002 |  | 垫层 |  | 100厚碎石垫层 |  |  |  |  |  | m3 |  | 3.905 |  |
| 57 |  | 040305002001 |  | 干砌块料 |  | 1.灰色自然石块石块最小:150x150，最大:400x400 2.C15细石混凝土，勾缝不外露 |  |  |  |  |  | m3 |  | 17.791 |  |
|  |  |  |  | 树池（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 040101002004 |  | 挖沟槽土方 |  | 人机配合开挖 不装车 1.土壤类别 :三类土 2.挖土深度 :2米内 |  |  |  |  |  | m3 |  | 12.672 |  |
| 59 |  | 040103001005 |  | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种 : 回填土 2.填方来源、运距 :原土利用 |  |  |  |  |  | m3 |  | 5.376 |  |
| 60 |  | 040103003005 |  | 余方弃置 |  | 1.装载机装车； 2.自卸车10t运土 ，运距暂按3km； |  |  |  |  |  | m3 |  | 7.296 |  |
| 61 |  | 040303001005 |  | 混凝土垫层 |  | 100厚，c15混凝土基层 |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.536 |  |
| 62 |  | 040303002002 |  | 混凝土基础 |  | C25砼树池 |  |  |  |  |  | m3 |  | 5.76 |  |
| 63 |  | 060212015005 |  | 现浇混凝土构件钢筋 |  | 带肋钢筋 φ18以内 |  |  |  |  |  | t |  | 0.444 |  |
| 64 |  | 060212015006 |  | 现浇混凝土构件钢筋 |  | 带肋钢筋 φ10以内 |  |  |  |  |  | t |  | 0.117 |  |
| 65 |  | 011102001003 |  | 石材楼地面 |  | 1.450x50厚光面芝麻灰压顶 (按圆等分16份)； 2.20厚DPM20水泥砂浆； |  |  |  |  |  | m2 |  | 5.265 |  |
| 66 |  | 011201001002 |  | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20厚DPM20水泥砂浆，掺5%防水剂； |  |  |  |  |  | m2 |  | 8.765 |  |
| 67 |  | 050201021006 |  | 异形菠萝格防腐木面 |  | 栗色异形菠萝格防腐木，按形定制沉头自攻螺丝固定 |  |  |  |  |  | m2 |  | 8.775 |  |
| 68 |  | 050201013002 |  | 零星铺装 |  | 1.150X50X20厚烧面芝麻灰树池贴边 2.20mm厚M20水泥砂浆结合层 |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.17 |  |
| 69 |  | 011203003003 |  | 块料墙、柱面 |  | 5厚耐候钢板刷仿芝麻白涂料LX30X5厚镀锌角钢竖向龙骨间距@500 |  |  |  |  |  | m2 |  | 7.02 |  |
|  |  |  |  | 线形红色主题展板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 040303001006 |  | 混凝土垫层 |  | 100厚，c15混凝土基层 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 |  |
| 71 |  | 050201003004 |  | 园路面层 |  | 1.300x600x20厚光面芝麻灰花岗岩 2.30mm厚1:2.5水泥砂浆 |  |  |  |  |  | m2 |  | 3.42 |  |
| 72 |  | 011203003004 |  | 块料墙、柱面 |  | 1.300x150x20厚光面芝麻灰花岗岩 2.30mm厚1:2.5水泥砂浆 |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.41 |  |
| 73 |  | 040305004001 |  | 砖砌体 |  | 1.M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖 |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.678 |  |
| 74 |  | 04B002 |  | 红色主题展板 |  | 1.主体为镀锌钢板,文字和图案（图样和要求详见图纸） 2.为亚克力板专业厂家二次深化设计和生产 3.此项为估价项目，估价为53000元/座，结算时据实结算 |  |  |  |  |  | 座 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 红色文化牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 040305001001 |  | 垫层 |  | 200厚碎石垫层 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.737 |  |
| 76 |  | 040303001007 |  | 混凝土垫层 |  | 100厚C20素混凝土 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.369 |  |
| 77 |  | 040303002003 |  | 混凝土基础 |  | 400厚C25钢筋混凝土 |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.475 |  |
| 78 |  | 040303002004 |  | 混凝土基础 |  | 140厚C25，P6抗渗钢筋混凝土 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.892 |  |
| 79 |  | 060212015007 |  | 现浇混凝土构件钢筋 |  | 带肋钢筋 φ18以内 |  |  |  |  |  | t |  | 1.356 |  |
| 80 |  | 011203001001 |  | 石材墙、柱面 |  | 1.20厚1:2.5水泥砂浆贴芝麻白光面花岗岩压顶 2.600X600X50厚芝麻白光面花岗岩 |  |  |  |  |  | m2 |  | 3.686 |  |
| 81 |  | 011203001002 |  | 石材墙、柱面 |  | 1.芝麻白光面花岗岩贴面600X180X20厚，上部开槽10x10 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.382 |  |
| 82 |  | 011203001003 |  | 石材墙、柱面 |  | 1.芝麻白光面花岗岩贴面300X270X20厚 ，上部开槽10x10 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  |  |  |  |  | m2 |  | 5.46 |  |
| 83 |  | 011203001004 |  | 石材墙、柱面 |  | 1.芝麻白光面花岗岩压顶300X200X30厚石材圆边 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  |  |  |  |  | m2 |  | 3.64 |  |
| 84 |  | 04B003 |  | 红色文化牌 |  | 1.红色文化牌 2.包含党徽、文字 3.由专业厂家二次深化设计制作并安装 4.此项为估价项目，估价为20000元/座 ，结算时据实结算 |  |  |  |  |  | 座 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 主题宣传小品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 040303001008 |  | 混凝土垫层 |  | 100厚C15素混凝土 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.685 |  |
| 86 |  | 011203001005 |  | 石材墙、柱面 |  | 1.600x550x20厚光面芝麻灰花岗岩5*5海棠角 2.20厚1 :2.5水泥砂浆找平层 |  |  |  |  |  | m2 |  | 3.251 |  |
| 87 |  | 011203001006 |  | 石材墙、柱面 |  | 1.20厚1 :2.5水泥砂浆贴芝麻白光面花岗岩压顶 2.600X600X20厚芝麻白光面花岗岩 |  |  |  |  |  | m2 |  | 7.752 |  |
| 88 |  | 040305004002 |  | 砖砌体 |  | 1.M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖 |  |  |  |  |  | m3 |  | 2.788 |  |
| 89 |  | 04B004 |  | 红色主题文化宣传 小品 |  | 1.成品文化宣传小品，专业厂家二次深化设计及生产 2.主体为镀锌钢板，图案及文字为亚克力板 3.此项为估价项目，估价为26000元/座 ，结算时据实结算 |  |  |  |  |  | 座 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | logo标志小品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 04B005 |  | 和美公园LOGO标志 |  | 1.和美公园LOGO标志 2.此项为估价项目，估价为13000元/座 ，结算时据实结算 |  |  |  |  |  | 座 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 党建宣传小品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 04B006 |  | 党建宣传小品 |  | 1.党建宣传小品 2.此项为估价项目，估价为15000元/座 ，结算时据实结算 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 050103001001 |  | 栽植乔木 |  | 1.乔木起苗(带土球)土球直径在(70cm 内) ; 2.五角枫E胸(地)径 (cm)14 高度(cm)600-700冠幅 (cm)300-350 枝下高(cm)≤180 3.树木支撑 毛竹桩,三脚桩 4.草绳绕树杆胸径在(15cm 内) ; 5.基肥25kg/株 ; 6.养护期一年； |  |  |  |  |  | 株 |  | 1 |  |
| 93 |  | 050103001002 |  | 栽植乔木 |  | 1.乔木起苗(带土球)土球直径在(70cm内) ; 2.榉树胸(地)径 (cm)15高度(cm)650-700 冠幅(cm)380-420枝下高(cm)≤200 株主干通直，全冠,树形优美 3.树木支撑 毛竹桩,三脚桩 4.草绳绕树杆胸径在(15cm 内) ; 5.基肥25kg/株 ; 6.养护期一年； |  |  |  |  |  | 株 |  | 1 |  |
| 94 |  | 050103001003 |  | 栽植乔木 |  | 1.乔木起苗(带土球)土球直径在(70cm 内) ; 2.金桂E胸(地)径(cm)12高度(cm)350-400 冠幅(cm)350枝下高(cm)≤40-60低分枝或丛生,全冠 3.树木支撑 毛竹桩,三脚桩 4.草绳绕树杆胸径在(15cm 内) ; 5.基肥25kg/株 ; 6.养护期一年； |  |  |  |  |  | 株 |  | 2 |  |
| 95 |  | 050103001004 |  | 栽植乔木 |  | 1.乔木起苗(带土球)土球直径在(70cm内) ; 2. 日本早樱胸(地)径(cm) 12高度 (cm)350-380 冠幅 (cm)320-350枝下高(cm) ≤60-80 全冠,4-5分枝,修剪后尺寸 3.树木支撑 毛竹桩,三脚桩 4.草绳绕树杆胸径在(15cm 内) ; 5.基肥25kg/株 ; 6.养护期一年； |  |  |  |  |  | 株 |  | 7 |  |
| 96 |  | 050103001005 |  | 栽植乔木 |  | 1.乔木起苗(带土球)土球直径在(70cm 内) ; 2.鸡爪槭胸(地)径 (cm)10高度(cm280-320 冠幅(cm)250-300株全冠,4-5主分枝,修剪后尺寸 3.树木支撑 毛竹桩,三脚桩 4.草绳绕树杆胸径在(15cm 内) ; 5.基肥25kg/株 ; 6.养护期一年； |  |  |  |  |  | 株 |  | 2 |  |
| 97 |  | 050103002001 |  | 栽植单株灌木 |  | 1、灌木 2、红叶石楠树，高度150cm，冠幅00cm;全冠,光球 3、基肥25kg/株 ; 4、养护12个月 |  |  |  |  |  | 株 |  | 7 |  |
| 98 |  | 050103002002 |  | 栽植单株灌木 |  | 1、灌木 2、红花继木球A， 高度130cm，冠幅50cm;全冠,光球 3、基肥25kg/株 ; 4、养护12个月 |  |  |  |  |  | 株 |  | 5 |  |
| 99 |  | 050103002003 |  | 栽植单株灌木 |  | 1、灌木 2、金森女贞球A，高度130cm，冠幅50cm;全冠,光球 3、基肥25kg/株 ; 4、养护12个月 |  |  |  |  |  | 株 |  | 7 |  |
| 100 |  | 050103015001 |  | 铺种草皮 |  | 1.草皮种类:矮生百慕大混播黑麦草,沙培草坪 2.铺种方式 :满铺 3.草皮养护一年 |  |  |  |  |  | m2 |  | 352 |  |
| 101 |  | 050103009001 |  | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.栽植色带木本类,月季, 36株/㎡; 杯苗按图纸要求 2.基肥10kg/㎡ ; 3.养护期一年； |  |  |  |  |  | m2 |  | 187 |  |
| 102 |  | 050101003001 |  | 栽植土回填 |  | 1.机械铺填种植土 2.厚度30cm |  |  |  |  |  | m3 |  | 161.7 |  |
|  |  |  |  | 景观水电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 040801009001 |  | 悬挂嵌入式配电箱 |  | 景观配电箱 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 104 |  | 030413012001 |  | 景观灯 |  | 220V, 18W,H=0.6m LED, 暖光, IP65 |  |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |
| 105 |  | 040805004001 |  | 景观照明灯 |  | 1、庭院灯 2、LED, 暖自光, IP65规格 220V,60w,H=3.0m3 色温000K~4000K |  |  |  |  |  | 套 |  | 7 |  |
| 106 |  | 040803001001 |  | 电缆 |  | 1、 电缆敷设YJV22-0.6/1.0KV-5x6数量暂定 |  |  |  |  |  | m |  | 30 |  |
| 107 |  | 040804002001 |  | 配线 |  | YJV-0.6/1.0KV-3x4 |  |  |  |  |  | m |  | 205.98 |  |
| 108 |  | 040804002002 |  | 配线 |  | YJV-0.6/1.0KV-3x2.5 |  |  |  |  |  | m |  | 223.5 |  |
| 109 |  | 031001008001 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位 :室外 2.介质:PPR 3.材质、规格:DN32 4.连接形式 :粘接 |  |  |  |  |  | m |  | 37.3 |  |
| 110 |  | 031001008002 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位 :室外 2.介质:HDPE双壁波纹管 3.材质、规格:DN200 4.连接形式 :粘接 |  |  |  |  |  | m |  | 42.98 |  |
| 111 |  | 04B007 |  | 铜制快速取水阀 |  | 铜制快速取水阀DN25, 1 ”外螺纹接口,保护半径20m 。设置于VB-6RND圆形塑料阀箱内顶部直径155mm,高229mm,底部直径211mm) |  |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |
| 112 |  | 040504001001 |  | 水表井 |  | 1、水表井 2、1200*700*700 3、内外抹灰 |  |  |  |  |  | 座 |  | 1 |  |
| 113 |  | 040502009001 |  | 水表 |  | 1、水表 2、闸阀 3、止回阀 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 114 |  | 040504010001 |  | 雨水口 |  | 平篦式单篦雨水口,做法见 《雨水口》16S518 |  |  |  |  |  | 座 |  | 3 |  |
| 115 |  | 010401007001 |  | 圆形雨水检查井 |  | 1.名称：雨水检查井 主管径D≤DN300,采用井径中700 ;参照图集12S522-19/22 |  |  |  |  |  | 座 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 030409001001 |  | 电力电缆 |  | 1.加装供电电缆 ，YJY-3X70+1X35铜芯电缆； 2.暂计长度300m ，利用原有桥架安装； 3.结算时据实结算； |  |  |  |  |  | m |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 大门伸缩门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 010805003001 |  | 电动伸缩门 |  | 8米以上轨道式自动伸缩推拉门（高2.02米）（样式详见图纸） |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011102003001 |  | 块料楼地面 |  | 800*800*10铺贴 1、800*800*10面层 ，干水泥砂浆擦缝 2、30mm厚1 :3干硬性水泥砂浆找平层 3、5~ 10mm瓷砖专用粘结剂粘贴 4、10mm瓷砖饰面 |  |  |  |  |  | m2 |  | 77.39 |  |
| 2 |  | 011105003001 |  | 块料踢脚线 |  | 1.灰色瓷砖踢脚线10mm厚 2.高度5cm； |  |  |  |  |  | m |  | 44.32 |  |
| 3 |  | 011102001001 |  | 门槛石 |  | 1.深色门槛石20mm厚 |  |  |  |  |  | m2 |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  | 拆除浅黄色地砖800*800mm及水泥砂浆粘接层共计50厚 |  |  |  |  |  | m2 |  | 102.13 |  |
| 5 |  | 011605002001 |  | 立面块料拆除 |  | 拆除400*800半高墙砖H : 1200mm及水泥砂浆粘接层 |  |  |  |  |  | m2 |  | 35.424 |  |
| 6 |  | 011608002001 |  | 铲除涂料面 |  | 铲除涂料面 |  |  |  |  |  | m2 |  | 87.448 |  |
| 7 |  | 011610002002 |  | 金属门窗拆除 |  | 拆除钢制平开门 |  |  |  |  |  | 樘 |  | 2 |  |
| 8 |  | 011613001001 |  | 吊装风扇拆除 |  | 吊装风扇拆除 |  |  |  |  |  | 套 |  | 6 |  |
| 9 |  | 011613001002 |  | 灯具拆除 |  | 天花吸顶灯管拆除 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |
| 10 |  | 010103002001 |  | 余方弃置 |  | 1.挖掘机装车； 2.建筑垃圾装车外运 ，运距暂按3km； |  |  |  |  |  | m3 |  | 6.606 |  |
| 11 |  | 010103002002 |  | 余方弃置 |  | 楼层运出垃圾 垂直运距15m 以内 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 011205001002 |  | 轻钢龙骨 |  | 75系列轻钢龙骨隔墙 |  |  |  |  |  | m2 |  | 160.125 |  |
| 13 |  | 011205001004 |  | 轻钢龙骨 |  | 50*50*3镀锌方管@600骨架 |  |  |  |  |  | m2 |  | 9.251 |  |
| 14 |  | 011205001006 |  | 墙面装饰板 |  | 墙饰面石膏板基层 |  |  |  |  |  | m2 |  | 186.366 |  |
| 15 |  | 011205001007 |  | 墙面装饰板 |  | 墙饰面石膏板面层 |  |  |  |  |  | m2 |  | 181.23 |  |
| 16 |  | 011205001008 |  | 墙面装饰板 |  | 1.12mm厚多层板基层找平处理,用钢钉与木龙骨固定,刷防火涂料三度。 |  |  |  |  |  | m2 |  | 186.366 |  |
| 17 |  | 011207001001 |  | 轻质隔墙 |  | 2.9mm厚多层板基层找平处理,用钢钉与木龙骨固定,刷防火涂料三度。 |  |  |  |  |  | m2 |  | 235.575 |  |
| 18 |  | 011205001009 |  | 墙面装饰板 |  | 展板后增加木龙骨断面20cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 45 |  |  |  |  |  | m2 |  | 16.165 |  |
| 19 |  | 01B001 |  | 30圆管喷灰咖色氟碳漆 ，名人展板 |  | 30圆管喷灰咖色氟碳漆，名人展板622*1220 |  |  |  |  |  | 块 |  | 8 |  |
| 20 |  | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 |  | 1、建筑墙面(墙面完成面厚度,详见各立面详图 2、界面剂一道 3、批腻子一遍 ，内墙腻子一遍,第一遍粗打磨,第二部精细打磨平整 4、刷渗透封闭底漆一遍 5、刷面漆两遍（蛋光面米黄色艺术漆） |  |  |  |  |  | m2 |  | 179.23 |  |
| 21 |  | 011501004001 |  | 成品柜、架、台 |  | E04展柜(矮柜） |  |  |  |  |  | m2 |  | 5.808 |  |
| 22 |  | 010607002001 |  | 钢支撑、钢拉条 |  | 20*40*3镀锌方管支撑 |  |  |  |  |  | t |  | 0.309 |  |
| 23 |  | 011501004002 |  | 成品柜、架、台 |  | 1.成品密码柜 2.此项为估价项目，估价为12000元/个，结算时据实结算 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 24 |  | 010802003001 |  | 防盗门 |  | 新建钢制防盗门（含门套) |  |  |  |  |  | m2 |  | 8.1 |  |
| 25 |  | 010807004001 |  | 防窥膜 |  | 1. 窗内侧贴黑色防窥膜一遍； |  |  |  |  |  | m2 |  | 34.04 |  |
| 26 |  | 011205001010 |  | 黑钛不锈钢包边 |  | 1、1.2mm厚黑钛不锈钢包边； 2、详见设计图纸； |  |  |  |  |  | m2 |  | 4.839 |  |
|  |  |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 011302004001 |  | 格栅吊顶 |  | 1、原建筑混凝土楼板 2、用M8膨胀螺栓连%%C8镀锌吊杆, 间距900x900 3、50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距1200≤.通用吊件将卡式龙骨与轻钢龙骨固定,卡式龙骨间互相平行并与轻钢龙骨垂直,卡式龙骨间距≤1200 4、50*150*0.7mm铝方通间距80mm |  |  |  |  |  | m2 |  | 123.54 |  |
| 28 |  | 011302001001 |  | 平面吊顶天棚 |  | 1、原建筑混凝土楼板 2、50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 3、双层9.5厘纸面石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带, 阴阳角采用PVC线条 |  |  |  |  |  | m2 |  | 46.686 |  |
| 29 |  | 011302001002 |  | 透光软膜天棚 |  | 1、原建筑混凝土楼板 2、50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 3 、单层9.5厘纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 4、定制透光软膜面层 5、详见设计图纸 |  |  |  |  |  | m2 |  | 2.114 |  |
| 30 |  | 011303001001 |  | 灯槽 |  | 1、原建筑混凝土楼板 2、50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 3、单层9.5厘纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 4、单层9mm阻燃板基层； 5、5mm亚克力透光灯片； 6、详见设计图纸； |  |  |  |  |  | m |  | 35.39 |  |
| 31 |  | 011403001002 |  | 抹灰面油漆 |  | 部位：吊顶乳胶漆顶棚 刮腻子2遍、1底2面白色无机涂料 |  |  |  |  |  | m2 |  | 52.3 |  |
|  |  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030402011001 |  | 成套配电箱 |  | 利用原配电箱整改 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 33 |  | 030412004001 |  | 配线 |  | 1.管内穿线 穿照明线 WDZ-BYJ-3x2.5 |  |  |  |  |  | m |  | 536.5 |  |
| 34 |  | 030412004002 |  | 配线 |  | 1.管内穿线 穿照明线 WDZ-BYJ-3x4 |  |  |  |  |  | m |  | 298.3 |  |
| 35 |  | 030412001001 |  | 配管 |  | 1. 刚性阻燃管PVC-20 |  |  |  |  |  | m |  | 278.5 |  |
| 36 |  | 030413003001 |  | 荧光灯 |  | 1.名称：80*1400平板灯 |  |  |  |  |  | 套 |  | 18 |  |
| 37 |  | 030413003002 |  | 荧光灯 |  | 1.名称：异形平板灯 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 38 |  | 030413003003 |  | 荧光灯 |  | 1.名称：软膜灯 |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 39 |  | 030413001001 |  | 普通灯具 |  | 可调向射灯 |  |  |  |  |  | 套 |  | 10 |  |
| 40 |  | 030413001002 |  | 普通灯具 |  | 圆形筒灯 |  |  |  |  |  | 套 |  | 5 |  |
| 41 |  | 030413014001 |  | 插座 |  | 1.名称 :接线面板 2.规格 : 10A 安全型 3.安装方式 : 暗装 |  |  |  |  |  | 套 |  | 7 |  |
| 42 |  | 030413014002 |  | 插座 |  | 1.名称 :五孔插座开关 2.规格 : 10A 安全型 3.安装方式 : 暗装 |  |  |  |  |  | 套 |  | 6 |  |
| 43 |  | 030413014003 |  | 插座 |  | 1.名称 :五孔插座开关 2.规格 : 10A 安全型 3.安装方式 : 暗装 |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 44 |  | 030502010001 |  | 信息、网络插座 |  | 信息插座 |  |  |  |  |  | 个 |  | 6 |  |
| 45 |  | 030412004003 |  | 配线 |  | 信息线路 超五类非屏蔽4对双绞线,即6x(UTP6/JDG20 |  |  |  |  |  | m |  | 185.3 |  |
|  |  |  |  | 教学楼改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011608002002 |  | 铲除涂料面 |  | 1.铲除原涂料层（墙面及天棚面） |  |  |  |  |  | m2 |  | 1623 |  |
| 2 |  | 011404001001 |  | 墙面喷刷涂料 |  | 墙面（面积需扣除门窗洞口） 1、滚刷抗裂界面剂1遍 2、批刮抗裂腻子2遍 3、无机涂料一底二面 |  |  |  |  |  | m2 |  | 1666.5 |  |
| 3 |  | 011404002001 |  | 天棚喷刷涂料 |  | 天棚面 1、滚刷抗裂界面剂1遍 2、批刮抗裂腻子2遍 3、无机涂料一底二面 |  |  |  |  |  | m2 |  | 1562.5 |  |
| 4 |  | 010103002003 |  | 余方弃置 |  | 1.挖掘机装车 2.建筑垃圾装车外运 ，运距暂按3km |  |  |  |  |  | m3 |  | 4.869 |  |
| 5 |  | 010103002004 |  | 余方弃置 |  | 楼层运出垃圾 垂直运距15m 以内 |  |  |  |  |  | m3 |  | 4.869 |  |
| 6 |  | 010802003002 |  | 钢制门 |  | 教室门 1.定制套装钢制门(带气窗)（含门套） |  |  |  |  |  | m2 |  | 129.6 |  |
| 7 |  | 010802003003 |  | 钢制门 |  | 甲级钢质防火门(GB50099-2011) |  |  |  |  |  | m2 |  | 38 |  |
| 8 |  | 01B002 |  | 自动关门闭器 |  | 1.双开门安装防冻款自动关门闭器 |  |  |  |  |  | 套 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 平台防水修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 |  | 1、30厚600*300芝麻白花岗岩烧面石材铺装 2、20厚DSM15砂奖 (1：2.5水泥砂奖)找平层 3 、50MM厚挤塑聚苯板保温层 (燃烧性能≥B1级 ，压强度≥250Kpa) ，施工厚度65MM 4、1.5+1.5厚TPZ分子粘高分子防水卷材 5、1.5厚JS防水涂料 6、20厚DSM15砂浆 (1 :3水泥砂浆)找平层 7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 |  |  |  |  |  | m2 |  | 214.725 |  |
| 10 |  | 031001008001 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯排水管DN100（HDPE） 4.连接形式 :粘接 |  |  |  |  |  | m |  | 35 |  |
| 11 |  | 010902002001 |  | 屋面涂膜防水 |  | 清理原天沟防水层(含立面返上20MM), 0.8厚聚氨酯第一遍, 0.8厚聚氨酯第二遍 |  |  |  |  |  | m2 |  | 13.275 |  |
| 12 |  | 011604001001 |  | 平面抹灰层拆除 |  | 拆除平面平面水泥砂浆层（含水沟位置） |  |  |  |  |  | m2 |  | 228 |  |
| 13 |  | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  | 拆除原石材面 |  |  |  |  |  | m2 |  | 214.72 |  |
| 14 |  | 010103002005 |  | 余方弃置 |  | 1.挖掘机装车 2.建筑垃圾装车外运，运距暂按3km |  |  |  |  |  | m3 |  | 10.8 |  |
| 15 |  | 010103002006 |  | 余方弃置 |  | 楼层运出垃圾垂直运距15m以内 |  |  |  |  |  | m3 |  | 10.8 |  |
|  |  |  |  | 太阳能灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 040805004001 |  | 太阳能灯 |  | 太阳能庭院灯 30W/A22 (≤DC36V)/4000K/IP65）6M高太阳能板尺寸板子尺寸约 530×350 或 1070×272购买与安装。含太阳能灯基础及防雷 |  |  |  |  |  | 盏 |  | 21 |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 万安县第二中学校园提升改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 专业工程名称 |  | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额± (元） |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格 | 不含税 价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1 |  |  |  |
| 1 |  | 定制花岗岩石雕 |  | 18000 |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 德育室内容制作 |  | 46000 |  |  | 46000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 成品岗亭 |  | 56000 |  |  | 56000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  | - |  |

- ★具体项目特征要求：

- 1、定制花岗岩石雕：定制花岗岩石雕：实心大理石雕刻，体积密度：应在≥2.56 g/cm³以上，吸水率：应≤0.60%，压缩强度：应≥100 MPa，弯曲强度：应≥8.0 MPa。雕刻文字处，背面须加不锈钢加强筋防断。

- 文字内容：赣水泱泱，武夷苍苍；万安二中，文脉绵长。肇立黉门，毓秀钟灵；栉风沐雨，薪火相传。踞芙蓉之麓，临赣水之滨；楼宇轩昂，墨香盈庭。春诵夏弦，书声琅琅以振林樾；晨钟暮鼓，师道谆谆而润心田。杏坛春暖，聚四方才俊以授业；兰芷芳馨，育一代栋梁而兴邦。

- 忆往昔，筚路蓝缕，弦歌不辍；看今朝，春华秋实，桃李芬芳。崇德笃学，砺志敦行；校风淳厚，学风蔚然。三尺讲台，挥斥方遒书壮志；一方净土，潜心耕耘育英才。

- 时序更迭，华章日新；砥砺前行，再谱新篇。愿吾校，乘长风破万里浪，育栋梁擎九重天；千秋伟业，薪火永续，誉满赣鄱，光耀万安！

- 2、德育室内容制作：定制亚克力烤漆广告字（厚10mm(±2mm)-文字排版及颜色参效果图，具体以广告公司深化为准

- 3、成品岗亭：规格:5050*4000*3800mm，内部结构钢柱钢梁，外包0.6厚镀锌钢板/2.5厚铝板，外喷仿芝麻白氟碳漆；6+12A+6lowE节能门窗。

| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万安县第二中学校园提升改造工程项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率 （%） | 金额 （元） |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2、施工要求

（1）本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业，并配合好采购人的施工要求。

（2）成交供应商须自行承担项目实施期间的全部安全责任。为所有施工人员购买工伤保险及足额的商业意外伤害险。保险购买义务的履行风险均由成交供应商自行承担，采购人概不负责。

（3）谈判文件工程量清单中的暂估价属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

3、安全文明施工

（1）保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

（2）结构及保留设施保护对于回收材料及设备，在指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

（3）及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程中严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

（4）机械设备使用做到定人、定机、定岗位， 明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必须做到严格、 严肃、果断和及时地纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

（5）如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成的损失由成交供应商承担。

4、现场勘查：供应商可自行安排时间进行实地勘察,为报价取得依据，一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自负。

5、企业及人员要求：

（1）供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质及安全生产许可证（提供证书扫描件加盖响应供应商公章）。

- （2）项目负责人：具有市政公用工程专业二级及以上建造师证书及安全考核证书 B 类证书（提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月供应商为其缴纳的社会基本养老保险证明加盖响应供应商公章）。

（3）四大员：施工员、质量员、材料员提供有效的岗位证书或职业培训合格证，专职安全员提供 C 类安全生产考核合格证书，其中“施工员、质量员”均为市政专业。（提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月供应商为其缴纳的社会基本养老保险证明材料扫描件加盖响应供应商公章）。

- （4）拟派人员无在建工程及无一人多岗要求：投标人拟派本项目的项目负责人及“四大员”，截至本项目投标截止时间止，均不得在任何其他在建项目中担任相同或类似岗位，不得存在一人多岗现象，亦不得在其他项目中标公示中被列为同类岗位候选人员；若上述人员目前确已在其他在建项目中任职同类岗位的，须在投标截止时间前按规定程序办理完成人员变更手续并取得书面变更批准文件，投标人须在开标时主动书面告知采购人，并将变更批准手续复印件（加盖投标人公章）随响应文件一并提交，开标后提供或补充的变更材料一律不予认可。（响应文件中须提供加盖单位公章及法定代表人签字或盖章的《拟派人员无在建工程及无一人多岗承诺函》，格式自拟；未提供、承诺内容不符合上述要求或印章不齐全的，视为无效响应。）

（5）人员变更的严格限制：项目施工阶段至工程交工或竣工验收期间，项目建造师（项目经理）、专职安全员、质量员、施工员等关键岗位人员，除死亡、丧失劳动能力、参军入伍等情形外，原则上不得变更。因上述特殊原因，确实需要变更关键岗位人员的，必须提供证明材料，经采购人、行政监督部门等核实后，符合要求的，按规定办理相关手续。无论何种原因变更关键岗位人员，变更后的关键的岗位人员业绩、 信誉、执业资格和职称等应符合采购文件及合同约定有关要求，不得低于变更前人员的相应条件，且至少在项目开标前在中标单位缴纳社保 6 个月中任一个月。

（6）多项目中标冲突处理规则：若同一项目负责人及关键岗位人员在本项目投标截止时间前后同时参与了其他项目的投标，且均被列为第一中标候选人，或在本项目中标候选人公示期间被发现已在其他项目中列为第一中标候选人，或中标后被查实上述人员已被其他项目中标锁定，则投标人必须在本项目中标结果公示期间或自收到中标通知书之日起1个工作日内，向采购人提交放弃其他项目中标资格的书面文件；逾期未提交的，采购人上报财政部门，依据《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条予以处罚，并有权决定依序递补下一中标候选人为中标供应商或重新组织招标，由此造成的项目延误损失由原中标供应商全额承担；同时，采购人将相关情况书面报告财政部门，依法追究其虚假应标的相应法律责任。

7、质量要求：

（1）材料供应要求：①材料由供应商按设计质量、规范要求自行采购，但质量、品牌、供货地点采购前须征得采购单位和监理单位同意并提供材料样品后方可采购使用。②凡供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，水泥、砂、石等进场后均必须做二次试验并将试验报告送采购人，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

（2）本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格要求。成交供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准及施工图纸、施工说明书等技术文件为依据施工。如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求成交供应商返工，直至达到合同约定条件，并由成交供应商承担返工及相关材料费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。

8、验收要求

（1）必须在规定的时间内，按照采购人提出的标准要求完成交办项目，并及时以书面形式向采购人申请验收，验收标准应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准进行验收。

（2）在验收过程中发现技术问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

（3）验收结果需整改的，成交供应商必须在采购人规定的时间内进行整改，直至项目通过验收，采购人出具验收单。

（4）项目结算时，须附项目验收单作为依据，验收所产生的一切费用由成交供应商全部承担。

9、本工程项目须严格遵守《建筑法》《建设工程质量管理条例》及项目所在地住房和城乡建设主管部门的监管规定。项目开工前，采购人（建设单位）负责按规定向住建部门申领《建筑工程施工许可证》，供应商应按采购人要求，及时、如实地提供申领所需的施工组织设计、资质证书、人员证件等全部材料。施工过程中，供应商必须无条件接受住建主管部门及其委托的质量、安全监督机构的监管检查，工程竣工验收合格后，供应商应在 7 日内向采购人完整移交竣工验收备案所需的技术档案、质量保修书等法定资料，配合采购人完成竣工验收备案。

三、商务要求

1、合同期限： 自合同签订之日起 30 天。供应商未按期完工，工期每推延一天竣工在审计结算中直接扣除2000元/日历天的违约金，延期违约金限额为合同价格的2%。

2、项目地点：万安县第二中学。

3、付款方式：根据实际发生工程量，经业主、监理和施工方三方共同核实后支付已完成工程量的80％；项目竣工验收，凭竣工验收备案表，累计拨付到已完成工程量的85％；审计完成，凭审计报告，累计拨付到审定价的97%；工程验收后满壹年，工程无质量问题，累计拨付到工程审定价的100%。成交供应商每次申请款项时，须开具税率为9%的增值税专用发票。若成交供应商无法按约定税率开具发票，则视为成交供应商未能完全履行合同义务，采购人有权按合同约定追究其违约责任，并依据实际开具发票的税率调整应付工程款。

4、质保期：整个项目质量保证期为 1年（国家另有规定的从其规定），质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算，在质保期内出现的任何问题成交供应商须免费返工，所需的一切费用由成交供应商自行承担。未按要求免费返工的，采购人有权没收工程尾款。

5、响应供应商近三年来无拖欠农民工工资，若查实响应供应商有拖欠农民工工资情况，招标单位取消其投标和中标资格，扣除投标保证金，并将列入失信惩戒名单。农民工工资不能低于最低工资标准。（提供承诺函加盖响应供应商公章，格式自拟）。

- 6、安全保证：成交供应商在施工和验收期间应接受采购人的协调和管理。在整个过程中，成交供应商应采取严格的安全措施，如出现安全事故，由成交供应商承担事故的全部责任以及发生的一切费用。

7、异常低价审查

7.1 评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）谈判小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

以上“响应报价”未特别说明的，均指“最后报价”。

7.2 谈判小组启动异常低价审查后，相关供应商在评审现场40分钟内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。谈判小组结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

8、违约责任：

（1）因采购人原因导致工期延误的，据实办理工期顺延；因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：2000元/日历天，最高不超过合同总价 2%，从履约保证金或工程款中扣除。

（2）成交供应商的注册建造师、施工现场“四大员”每月在施工现场不少于22 天，在场每天必须到本项目的项目办签名报到，注册建造师每缺勤一天缴纳违约金人民币贰仟元，施工员、质量员、材料员、专职安全员每缺勤一天缴纳违约金人民币壹仟元，最高不超过合同总价 2%，从履约保证金或工程款中扣除。

（3）项目经理未经批准，擅自离开施工现场，每月缺勤累计达到 15 人次的视同违约，采购人有权单方面终止合同并没收其履约保证金，同时成交供应商需按照合同法及其他相关法律法规向采购人作出相应的违约赔偿 。

（4）成交供应商擅自更换项目经理的，采购人有权单方面终止合同并没收其履约保证金。

11、其他

（1）采购人有权对拟成交供应商所提供的资质证明在合同签订前对其相关资质资料原件进行核实，对于提供虚假证明材料的供应商，采购人有权取消其成交资格并上报同级财政部门。

（2）本项目一旦成交，成交供应商必须承诺由成交供应商在职人员负责管理，不允许转包给第三方，一经发现，采购人有权取消成交资格、扣除履约保证金及追偿相应损失。

（3）未尽事宜，以与采购人签订合同为准。