### 技术规格（工程需求）

1、工程量清单、图纸：以附件形式发出，附件为本采购文件的一部分。

2、编制说明:

- 一、工程概况：

- 1、建设地点：浔阳校区图书馆大楼安全升级改造项目，建设地点为江西省九江市。

- 2、本次预算编制范围：二层电子阅览室墙面、地面、顶棚出新、二至八层书库内部楼梯间更换防火门、每层卫生间墙面、地面出新、安装工程以及地上式箱泵一体化泵站等。

- 二、工程预算价编制依据：

- 1、美华建筑设计有限公司设计的施工图纸。

- 2、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）。

- 3、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017版)。

- 4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）。

- 5、《关于实施建筑业营改增后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》赣建价[2016]3号文件；

- 6、税金执行赣建价〔2019〕1号文件（关于调整江西省建设工程计价依据增值税税率）；

- 7、工程材料价格采用《江西省建设工程材料及设备市场综合价格》2026年第4期九江市信息价，九江市信息价中没有的价格结合江西省信息价、市场询价(含材料价格、杂运费、采购与保管费)综合考虑。

- 8、关于浔阳校区图书馆大楼安全升级改造项目工程联系函回复。

- 三、工程计算范围及编制情况：

- 1、建筑垃圾外运按5km计算，结算按实调整；

- 2、玻璃门按铝合金5+9A+5钢化玻璃门计算；

- 3、卫生间墩台墙面按1.2m高计算；

- 4、门窗页岩砖封闭墙面按抹20mm砂浆、无机涂料计算；

- 5、给排水系统均从主立管开始计算，消火栓系统从室内外接驳处开始计算，均按图纸计算到位；

- 6、给排水立管穿楼板处按设计回复未计算楼板开洞，消火栓立管穿楼板处均按图纸计算楼板开洞、堵洞；

- 7、电气系统从总配电箱开始计算，风扇及风扇调速开关主材按利旧计算；

- 8、弱电系统从二层电子阅览室弱电箱开始计算；

- 9、消防报警系统按图纸计算消控室新增设备，独立式感烟探测器不在计算范围，水箱液位显示线计算至墙外1.5m；

- 10、电气、给排水、消火栓系统的现状拆除部分，拆除工程量均按图纸新建工程量计算，结算按实调整；

- 11、弱电、消防报警及应急照明系统均为新增内容，未计算拆除。

注：以上技术要求供应商必须完全响应，否则作无效响应文件处理。