# 采购需求

## 一、采购需求表

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 湘东工业园聘请第三方环保管家服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1（项） |
| 服务期 |  | 合同签订后一年。 |
| 服务地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |  |

## 二、采购要求

（一）服务需求

## 1.人员配备

项目配备2名人员驻点园区，其中包含1名项目负责人，1名技术人员，1辆工作车常驻园区。负责对园区企业环保工作进行日常巡查、监管和指导;对园区境内公共区域建筑垃圾、工业固废等乱倒乱放情况进行巡查和监管;起草涉环保问题的相关文字材料;为园区提供涉环保方面的技术指导和专业咨询。

## 2.企业环境风险隐患排查与评估

第一轮全面排查完成后，对园区企业进行分级，建立在产企业花名册。对排查情况进行统计分析，编制排查报告并提出整改措施。隐患排查重点针对以下方面：

（1）环保手续排查：环评、验收、排污许可等情况进行检查；

（2）治理设施排查：废水、废气等污染物产生情况及是否建立废水、废气治理设施运行情况，包括治理设施的处理能力，运行台账，药剂易耗品更换记录等；

（3）危废、一般固废排查：检查危废、一般固废的种类、数量、产生方式，贮存场所是否符合要求，产生、收集、贮存、转移环节是否合规；

（4）污染源排口检查：检查废水、废气排放口的设置是否合规、排放口数量是否合规、是否按要求设置环保标识牌、企业环保信息及排污情况是否公示；

（5）环境风险及应急预案检查：排查园区企业环境风险物质使用及贮存、处置等过程，结合企业的环境风险评估、风险应急预案，梳理企业存在的环境风险，检查企业环境风险控制及防范措施是否落实；

（6）编制环境隐患排查报告，提供相应整改建议，跟踪企业整改落实进度，对整改反馈情况进行复核。

## 3.园区外环境日常管理

定期利用无人机沿园区主、辅道路对园区企业开展日常巡查，借助无人机等高科技技术，巡查企业是否存在无组织排放、固体废物露天堆放、焚烧等情况，实现对环境监管的全方位、立体式、无缝隙的巡查。

## 4.入园项目审查

根据园区需求对入驻企业政策相符性、规划相符性进行审核，协助园区做好项目入园审查，同时对园区拟入驻企业在环保方面提出合理化建议。

## 5.水质应急溯源

针对园区可能发生的污水处理厂进水浓度异常、园区雨水总排口水质异常以及其他水环境异常现象进行溯源排查。结合园区污水、雨水管网走向以及企业分布，建立区域网格，缩小排查范围，为园区水环境突发状况实现精准溯源。

## 6.在线监控第四方监管

在线监测设施及运维专项检查，一年2次（其中1次集中排查，1次针对问题整改完成情况复核）：对已安装且投入运行的企业污染源在线监测设施、园区涉及的在线监测设施进行检查，按照国标及省、市两级生态环境部门发布的规范性文件，对设备安装规范、参数设置、验收报告、运维台账、检定、校验、检测废液处理等情况进行检查。

（1）开展一轮园区各排污单位排口规范化建设、运行情况检查，并对检查发现问题企业的整改工作进行技术指导。

（2）检查污染源自动监控设备运维工作的合规性。按照国家和行业标准以及生态环境部出台的技术规范对污染源自动监控设备运维情况进行全面检查，对排污单位及其委托的第三方运维单位未按照相关规定要求运维自动监控设备的，做好有关记录。

（3）检查污染源自动监控设备的采样单元、采样管路、分析单元、数据计算、数据传输等环节，判定是否存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发﹝2015﹞175 号）规定的情形。

（4）对排污单位的自动监控设备进行校准校验，检验排污单位传输至生态环境主管部门的自动监测数据准确性、真实性、一致性。

（5）重点排污单位自动监测数据超标、异常的，在数据生成后的24小时内核查重点排污单位自动监控设备运行情况。

## 7.督察迎检

做好中央、省、市的环保检查准备工作，结合中央环保督察典型案例，举一反三做好园区企业的迎检、自检工作，帮扶企业完善环保治理措施。

协助园区做好各级环保督察问题整改销号工作。加强排查与资料收集整理工作，一旦收到各级环保督察反馈问题，积极响应，配合核实属实情况，查明原因，提出整改措施，跟踪落实整改，提供佐证材料，及时销号。同时举一反三，组织对类似问题的专项检查，及时发现问题、解决问题，确保园区生态环境安全，保证园区高质量发展。

协助园区做好前期中央、省、市、区各级环保部门开展的环保督察、检查出来的典型案例、问题等销号文字材料报送工作，并做好相应销号台账以备检查、回头看。

## 8.区域环保管理体系建设

(1)环保数据库建立：梳理园区所有行业涉及的相关环保法律法规，建立相应的环保法律法规文件数据库。环保数据库主要涉及政策法规、环保标准、环保工程规范、环境影响评价规范、环保验收技术规范、排污许可规范、自行监测技术规范、国家生态规划等领域。

（2）环保信息档案库建立：结合现场排查情况，更新完善企业环保信息纸质及电子档材料库。档案库的主要内容包含：企业基本信息、企业项目环评报告、批复、竣工验收、排污许可证、突发环境事件应急预案及备案表、清洁生产报告等。

## 9.培训服务

## 入驻后与园区沟通交流并结合企业排查发现问题，制定针对性培训计划，经园区批准后实施。对企业相关人员进行培训，每年免费培训2次。

## 10.突发环境事件应急处置

## 协助园区在突发环境事件应对中，遵循“预防为先、快速响应、科学处置、闭环管理”原则进行处置。前期协助园区完善应急体系、指导园区配备应急物资牢应急基础；事件发生后，及时抵达现场核实详情、根据园区突发环境事件应急预案按等级启动应急响应，配合各小组开展现场控制、实时监测、科学处置及信息联络工作，针对不同类型事件分类施策，确保污染得到有效控制；事件处置后，协助园区开展污染后续治理、事件调查复盘、资料整理上报，强化长效管理并配合环保部门监管，全程发挥专业技术指导、资源协调、进展跟踪及复盘优化等核心作用，协助园区降低风险、减少损失，保障园区及周边生态环境安全，推动园区绿色可持续发展。（驻点人员协助园区进行突发环境事故处置，如需聘请应急专家到场，专家差旅费及劳务报酬由园区另行支付）

(二)商务条件

1、服务地点:采购人指定地点。

2、服务期:签订合同后一年。

3、付款方式:合同签订后支付合同金额的40%作为预付款，剩余合同金额的60%在服务期限内分四次支付，即每3个月支付一次。

4、中标人服务期间交通、住宿、饮食、人身安全等所有费用、责任自行承担。

5、中标人自领取中标通知书后五个工作日内须与采购人签订采购合同。

6、中标人与采购人签订采购合同后，投入本项目人员必须按照合同约定时间开展工作，否则采购人有权取消合同，造成的一切损失和法律责任均由中标人承担。

7、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，若提供虚假材料经查实后，移交行政监管部门，并进行处罚。

8、中标人如果放弃中标需要有合理理由，否则属于失信行为，监管部门可以将其记入失信记录并处罚。