## 二、采购需求

（一） 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业网络与 运动控制实训平台 | （一）整体构成技术要求 设备由控制部分和执行部分组成，控制组件安装在立式网孔板上，执行部分分为十字滑台运动控制单元、模拟供料分拣单元和温度控制实训单元三部分组成。 1.移动工具柜：采用不低于 1.5mm 冷轧钢板折弯加工，表面酸洗、磷化处理后喷塑；底部安装带固定橡胶垫脚；电气控制台采用不低于 1.2mm 冷轧钢板折弯结构，表面喷塑处理，用于安装各种控制按钮；移动工具柜正面安装抽屉，抽屉采用中载抽屉滑轨安装。 2.双面立式网孔板：双面立式网孔板安装在移动工具柜上，采用不低于 1.5mm 冷轧钢板折弯焊接加工，表面酸洗、磷化处理后喷塑处理；表面加工横向和纵向间隔的长槽安装孔，用于自由安装不同的电气控制元件。双面须均带有独立的 AC380V、AC220、DC24V负载电源。 （二）执行部分功能要求 1.十字滑台运动控制单元：十字滑台运动控制单元采用两条滚珠丝杠滑台组合，X 轴滑台采用伺服电机控制滑台的运动，Y轴滑台采用步进电机控制滑台的运动；Z 轴为气缸控制末端吸盘的动作完成载体的抓取动作，每个轴上需预留有编码器安装及固定位置。真空系统有用于检测负压值的压力开关。安装一组接线端子，实现本执行组件与控制部分的连接。整个组件安装在移动网孔板上，采用不低于 1.5mm 冷轧钢板折弯焊接加工，表面酸洗、磷化处理后喷塑处理。 2.模拟供料分拣控制单元：须包含有有机玻璃料筒、直流电机驱动的绞龙供料器、称重传感器、推料气缸、变频电机驱动物料输送系统、光电传感器；在网孔板上安装一组接线端子，实现本执行组件与控制部分的连接。 3.温度控制实训单元：须包含有机玻璃水箱、水泵、冷却组件、用于加热液体的加热管、用于检测液体温度的热电阻以及用于检测高低液位的外贴式液位传感器；冷却组件采用风冷水排进行液体的冷却；在网孔板上安装一组接线端子，实现本执行组件与控制部分的连接。 （三）关键器件参数要求 1.真空发生器：使用流体：压缩空气；压力范围：0-900kPa；保持压力：≥500kPa；喷嘴直径：0.5mm；材质：黄铜。不少于 4个。 2.磁性接近传感器：开关输出：PNP；切换原件功能：常开触点；额定工作电压：DC24V。不少于 2 个。 3.触摸屏：按键式/触摸式操作，≥7"TFT 显示屏，65536 颜色，PROFINET 接口。不少于 1 个。 4.电源模块：调节型电源、输入：100-240VAC 输出：24V/5ADC。 不少于 1 个。 5.中央处理器模块：紧凑型 CPU，2 个 PROFINET 端口，机载 I/O：14 个 24VDC 数字输入；10 个 24VDC 数字输出；0.5A；2AI：0-10V DC，2AO：0-20mADC。不少于 2 个。 6.数字量输入输出模块：16DI、16DO。不少于 1 个。 7.电气交换机模块：工业以太网交换机针对 10/100Mbit/s；用于架设小型星状和线状结构；LED 诊断，IP20，24VAC/DC 电源，带 5 个 10/100Mbit/s 双绞线接口及 RJ45 插座。不少于 1 个。 8.增量型编码器：通讯接口：增量型；信号通道：6 通道；最大工作转速：8000rpm；防护等级：IP65。不少于 1 个。 9.变频器：I/O：4DI、2DO、2AI；现场总线：USS/MODBUS RTU。不少于 1 个。 10.步进驱动器：可驱动 4 线、8 线的两相步进电机，电压输入范围：20-40VDC，分辨率：0.1A，信号输入：差分/单端，脉冲/方向或双脉冲。不少于 1 个。 11.伺服驱动器:带 PROFINET、输入电压：200-240 V。不少于1 个。 12.伺服电机：额定转速 3000rpm；带滑键；带抱闸；防护方式IP65；带密封圈；与变频器兼容。不少于 1 个。 13.数字输入模组：DI 8x 24V DC High Feature；输入端类型3(IEC 61131)，Sink Input；通道诊断:短路和断线，供电电压，通道故障 LED。不少于 3 个。 14.数字输出模组：DQ 8x 24VDC/0.5A High Feature，Source Output；通道诊断：短路和断线、供电电压、通道故障 LED。 不少于 1 个。 15.圆形气缸：行程：50mm；活塞直径：10 mm；工作压力： 1.5bar-10 bar；工作模式：双作用。不少于 2 个。 16.摆动气缸：缸径：10mm；使用流体：压缩空气；最高使用压力：0.7Mpa；最低使用压力：0.2MPa；最大角度：0-90°。不少于 2 个。 17.压力开关：流体形式：压缩空气；测量范围：-100kPa～1000kPa;最大耐压：1500kPa；精度：±0.2%。不少于 2 个。 18.过滤减压阀：工作压力：1.5-10 bar；标准额定流量：≥1,200 l/min；气路接口：G1/4。不少于 1 个。 19.电磁阀：阀功能：5/2 单电控；驱动类型：电气；阀规格：10mm；标准额定流量：195L/min；工作压力：2.5-7bar；设计结构：活塞滑阀；复位类型：弹簧复位；先导类型：内置先导阀；线圈的特性参数：24VDC/0.8W。不少于 6 个。 20.按钮：产品头部材质：金属，触点构成：一常开，操作机构：瞬动按钮，电压：AC/DC24V。不少于 10 个。 21.二位旋钮开关：产品头部材质：金属，触点构成：一常开。不少于 1 个。 22.三位旋钮开关：产品头部材质：金属，触点构成：二常开，定位角度：6（2x60°型）。不少于 1 个。 23.急停按钮：红色旋转释放急停钮，产品头部材质：金属，触点构成：二常闭。不少于 1 个。 24.小型断路器：400V6kA，4 极，C。不少于 1 个。 25.小型断路器：400V6kA，2 极，C。不少于 1 个。 26.减速电机：齿轮轴电机，标准减速箱，减速比 1：18。不少 于 1 个。 27.光电传感器：感应距离：5mm-30mm；供电电压：10VDC-30 VDC；开关量输出：PNP。不少于 2 个。 28.编程工作站： CPU：≥20核28线程，最高睿频≥5.4GHz，三级缓存≥33MB，内存：≥16GB DDR4 3200MHz，硬盘：≥512G 固态硬盘，显示器：≥23.8 英寸显示器，分辨率 1080p 及以上，刷新率≥50Hz,支持 DP&HDMI 接口，屏占比≥90%，操作系统：出厂预装正版 Windows10 64 位或更优。 - 29.单人电脑桌椅 - 桌子参数要求：整体尺寸：长宽高≥800*600*750(mm)，桌面需要采用≥25mm 防火板，前鸭嘴后圆边造型（两侧材质为 PVC 封边），面材需要采用环保防火板饰面，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、台面韧性好；桌面基材需选用环保型高密度板，甲醛释放达到国家 E1 级环保要求，翻转器需要采用≥1.2mm 冷轧钢板材料，能够满足 17-24 寸显示器折叠隐藏，桌腿采用≥1.0mm 冷轧钢板材料，工字形设计，双层钢板结构，圆滑防止磕碰，防静电。 椅子参数要求：整体尺寸：长宽高≥400*400*800(mm)，整体结构需采用≥20*20mm 方管钢架，坐垫需采用高密度弹性海绵，靠背需采用加强靠背网，整体保证弹性、透气性，配有防滑塑胶稳固脚垫。 - （四）附属配件清单 - 序号; - 名称; - 不低于下表所列数量; - 备注. 1; 空开 3P; 2. 2; 空开 2P; 2. 3; 空开 2P; 1. 4; 空开 1P; 1. 5; 剩余电流动作保护器; 2. 6; 变频器; 1. 7; 电位计; 1. 8; 电动机断路器辅助触点; 1. 9; 电动机断路器; 2. 10; 熔断器底座; 3. 11; 圆筒形帽熔断器; 3. 12; 接触器; 3. 13; 接触器; 1. 14; 接触器辅助触点; 3. 15; 热继电器; 1. 16; 热继电器底座; 1. 17; 时间继电器; 1. 18; 时间继电器底座; 1. 19; 中间继电器 24V; 3. 20; 中间继电器底座 24V; 7. 21; 中间继电器 220V; 4. 22; 开关电源; 1. 23; 急停按钮; 1. 24; 行程开关; 4. 25; 旋扭开关（3位）; 2. 26; 指示灯（红色）220V; 1. 27; 指示灯（绿色）220V; 2. 28; 指示灯（红色）24V; 1. 29; 指示灯（绿色）24V; 1. 30; 按钮开关（红色）; 3. 31; 按钮开关（绿色）; 3. 32; 中央处理器模块; 1; 紧凑型 CPU，2 个 PROFINET 端口，机载 I/O：14 个 24VDC 数字输入；10 个 24VDC 数字输出；0.5A；2AI：0-10V DC，2AO：0-20mADC。不少于2 个。. 33; 按钮盒; 2. 34; 接线端子; 40. 35; 接地端子; 5. 36; 电子电工工具套装维修组合包; 1; 包含万用表、扳手、卷尺、剪刀、尖嘴钳、螺丝批等。. - （五）数字化仿真平台 - 授权数量：6授权点 - 软件授权方式：服务器浮动授权方式 - 授权时间：永久 - 软件的主要特点： - 基于模型的产品设计分析一体化和设计制造一体化软件； - 软件面向产品的三维设计、分析和制造，支持产品开发中从概念设计到工程和制造的各个方面，提供工具集用于协调不同学科、保持数据完整性和设计意图，简化整个流程。软件应集成CAD/CAM/CAE三种功能，能够实现对结构、运动、热、流体及其他物理性能的多学科仿真，提供集成式数据管理、流程自动化、决策支持以及其他有助于优化开发流程的工具。 - （投标文件中提供该数字化仿真平台软件在 5 种不同工况下的图片各一张，用于展示装备数字化设计仿真平台软件。） - 技术参数及系统功能： - 1.高级仿真功能 - （1）运动仿真：为零件和装配提供的一个集成、关联、直观的运动仿真前/后处理器，并集成解算器。可用的运动对象包括约束、弹簧、阻尼器、运动驱动、力、扭矩和衬套。 - （2）ISV高级仿真：采用人机交互方式，可模拟、检验和显示机床运动和刀具的路径，亦可将机床各部件，如主轴头、拖板、转台、换刀架、夹具、刀具、工件等以实体的形式定义，用机床构造器和相应的机床驱动程序构建机床模型。 - （3）强度向导功能：提供一个集成的有限元分析系统，可直接对单个实体做基本的结构分析。 - 2.模具设计能力 - （1）模具设计：具有分模以及型心/型腔分离、注塑模设计自动化、标准零件库、注塑模座库、自动创建库零件、设计变更和变更支持、产品数据和过程管理、并行团队设计等功能。 - （2）模具设计验证：提供用来修复和查找错误的功能。可应用此功能来检查开模产品的厚度、拔模、利角等模型的缺陷。 - （3）多腔模具设计：可以在一套模具里面生产两个或多个不同的产品，可以单独激活某一个部件对其进行设计。 - （4）模具坐标CSYS：定义模具坐标处在理想的位置上，方便用户定义产品中心以及分型面等位置。 - （5）收缩率：定义开模产品收缩比率，可以是平均缩放比率，也可是多轴定义。 - （6）工件：用于定义模具型心、型腔大小，在导航中能提供合理的工件参考尺寸，方便用户判断工件的强度。 - （7）型腔布局：用于定义一模出多腔相同产品的布局，可以实现矩形布局以及圆形布局，同时可以利用此工具进行模胚挖腔及模具中心坐标定义等操作。 - （8）注塑模工具：辅助于模具设计时快速分型、镶件设计、模具重心计算、模具运动仿真等功能。 - （9）模具分型工具：包括搜索分模线、自动寻找内部环、自动缝补孔、产品设计顾问等功能。 - （10）标准件库：标准件包括顶杆、型芯销、定位环和注口、螺钉、锁块、导向柱等。 - （11）滑块斜顶库：基于标准件的形式，通过块形状来实现设置块中心线的方向、加入座的标准件、重定位标准件、调整块座尺寸等功能的设定。 - （12）镶件库：用于型芯及型腔的镶件设计，可以快速定义镶件尺寸及大小形状，并且可以对相关部件进行减腔设计。 - （13）浇口库：提供注塑模具常见的进胶模式，通过参数化控制浇口的大小。 - （14）流道：用于各种类型的主流道设计，可以任意定义截面形状。 - （15）冷却工具：应用于模具冷却水的设计，主要功能包括冷却水道、防水圈、隔水片、水塞等与冷却相关联的部件设计。 - （16）腔体：在模胚、型芯、型腔等需要安装标准件的部位建立空腔并留出相应的间隙。把标准件作为工具体，模架上所有与该标准件相交的零件都会自动地减去该标准件，并保持其形状和尺寸与之相关。 - 3.通用数据交换功能 - （1）软件开发实时运行包：用户可以对软件进行二次开发。 - （2）软件开发用户界面风格编辑器，用户可以二次开发界面风格。 - （3）网络发布：提供互联网的接口，可以将软件中生成的零件、装配件中的信息以超文本的方式输出。 - 4.机电一体化概念设计 - （1）集成式系统工程方法 - 集成多种功能模块，实现机电一体化产品的跨学科并行协同设计，可以同时选择并定位传感器和驱动器、设计机械的基本逻辑行为、并根据三维形状和运动学创建机械结构。 - （2）概念建模和基于物理场的仿真 - 概念建模能够为新部件创建基本几何模型，或从重用库中添加现有部件。对于每个部件，能够通过直接引用需求和使用交互式仿真来验证正确操作，迅速指定运动副、刚体、运动、碰撞行为及运动学和动力学的其他方面。能够添加传感器、驱动器等其他细节，并为驱动器定义物理场、位置、方向、目标和速度。 - 仿真技术能够基于简化数学模型将实际物理行为引入虚拟环境。仿真过程采用交互方式，能够通过鼠标指针施加作用力或移动对象。能够对运动学、动力学、碰撞、驱动器弹簧、凸轮、物料流等方面进行仿真。 - （3）通过智能对象封装机电系统 - 模块化重用功能，能够获取智能对象中的机电一体化参数，并将这些参数存储在库中，供以后重用。在重用过程中，能够基于经验证的概念进行设计而提高质量，并且可通过消除重新设计和返工加快开发速度。可以在一个文件中获取所有学科有关机电一体化的数据，这些数据包括三维几何体和图形、诸如运动学和动力学等方面的物理数据、传感器和驱动器及其接口、凸轮、功能以及操作，智能对象可以通过简单的拖放操作从重用库应用于新设计中。 - （4）面向其他工具的开放式接口 - 机械设计：可以提供高级CAD设计需要的所有机械设计功能。还可将模型数据导出到很多其他CAD工具，包括NX、Catia、Pro/ENGINEER、SolidWorks以及独立于CAD的JT格式。 - 电气设计：可以开发传感器和驱动器列表，并以HTML或Excel电子表格格式输出，电气工程师可以使用此列表选择传感器和驱动器。 - 自动化设计：可通过提供零部件和操作顺序支持更高效的软件开发，操作顺序甘特图能以PLC open XML标准格式导出，用于行为和顺序描述。 - （5）机电一体化概念设计，支持物理和过程模拟验证功能。 | 套 | 10 |
| 2 | 执行模块实训设备 | - （一）模块一物料筛选设备： - 1、功能要求： - 物料筛选设备需由机械执行模块、电磁阀阀岛模块、压力传感器、信号分配器、三色指示灯、过滤减压阀等组成。 - 自动模式时，推料气缸、库位气缸初始至缩回状态。当料位开关检测到有料信号，按下自动启动按钮，自动流程启动。推料气缸延时2S伸出，将料仓内的物料小球推出，小球运行到输送滑道，通过滑道1滑行到输送滑道2，最终进入物料仓库A；此时，控制器对物料小球进行计数，推料气缸再次伸出，将料仓内的物料小球推出，重复上述循环，当计数达到指定数量后，库位气缸动作，进行库位切换，库位切换完成后，推料气缸延时2S伸出，将料仓内的物料小球推出，重复库位A的流程，完成库位B的入库操作，两个库位装料完成，料满指示灯亮起，自动操作完成，等待复位信号开始新的循环。 - 2、参数要求： - （1）整体尺寸：（长*宽*高）≥780*550*540mm - （2）控制电源：24V DC - （3）环境：-5℃至+60℃，相对湿度＜90%（25℃） - 设备所含主要配件要求： 序号; 名称; 参数; 不低于下表所列数量. 1; 设备安装板; ≥750*550*50mm; 1. 2; 过滤减压阀; 过滤等级：≤40 µm； 最大冷凝容积：≥19 mL； 工作压力：0.8 bar ~14 bar； 压力调节范围：0.3 bar~7 bar; 1. 3; 笔形气缸; 活塞直径：≥10mm； 行程：≥40mm； 工作模式：双作用； 位置检测：通过接近开关； 工作压力：1.5bar~10bar; 1. 4; 单向节流阀; 阀功能：排气单向节流功能； 流量控制方向上的标准标称流量：≤110 L/min； 封锁方向上的标准标称流量：65～110 L/min； 工作压力完整温度范围：0.2～10bar; 6. 5; 圆型气缸; 活塞直径：≥10mm； 行程：≥25mm； 工作模式：双作用； 位置检测：通过接近开关； 工作压力：1.5bar~10bar; 1. 6; 圆形气缸; 活塞直径：≥10mm； 行程：≥60mm； 工作模式：双作用； 位置检测：通过接近开关； 工作压力：1.5bar~10bar; 1. 7; 两位五通电磁阀; 阀功能：两位五通，单稳态； 阀规格：≥10 mm； 额定流量：≥195 L/min； 工作电压：24V DC； 工作压力：2.5bar ~7bar 复位类型：气动弹簧； 最大开关频率：≥2 Hz; 1. 8; 三位五通电磁阀; 阀功能：三位五通，中封式； 阀规格：≥10mm； 额定流量：≥210L/min； 工作压力：3~8bar； 线圈电压：DC24V; 3. 9; 消声器; 外螺纹·M5、配套两位五通电磁阀使用； 工作压力：0 bar～ 10 bar; 2. 10; 消声器; 气动接口G1/8、配套气路板使用； 工作压力：0 bar ～ 10 bar; 2. 11; 球阀; 工作压力：-1 bar～ 10 bar; 1. 12; 快插接头; 气口1外螺纹M5；气口2外接气管外径4mm ;R型；公称通径：≥2.5mm; 3. 13; 快插接头; 气口1外螺纹·M5·气口2外接气管外径4mm ;L型；公称通径：≥2.5mm; 6. 14; 快插接头; 气口1外螺纹G1/8.气口2外接气管外径4mm；公称通径：≥3mm; 4. 15; 磁性开关; 设计：用于T 型槽； 测量原理：磁阻式， 重复精度：≤0.2mm； 开关输出：PNP； 开关元件功能：常开触点； 额定工作电压：DC 24 V； 工作电压范围：DC 5~30V； 接线方式：电缆接口/线芯数：3；拖链：≥500 万次循环，弯曲半径 75 mm；电缆护套材料：TPE-U(PUR)；电缆长度≥0.5m; 6. 16; 压力开关; 流体形式：非腐蚀性； 测量压力范围：100kPa~1000kPa； 测量误差：≤±0.2%； 输出类型：PNP; 1. 17; 光纤传感器; 最大开关距离：取决于所使用的光纤线； 供电电压：12 V DC ～ 24 V DC； 开关量输出：PNP； 开关量输出数量：≥1; 1. 18; 接近传感器; 触发感应距离：≤4 mm； 安全接通距离 ：≥3.24 mm； 安装在金属：齐平； 开关频率：≥2000Hz； 开关量输出：PNP； 输出功能：常开接点； 电气规格：DC 3 线； 供电电压：10 V DC~ 30 V DC; 1. 19; 光纤线; 工作原理：漫反射系统； 光纤长度：≥2000mm; 1. 20; 三色灯; 红黄绿三色信号灯; 1. 21; 直线滑轨; 距离：≥180mm; 1. 22; 轴承钢珠钢球; 直径：≥20mm; 2. 23; 聚四氟乙烯小球; 直径：≥20mm; 2. - （二）模块二物料传送设备： - 1、功能要求： - 物料传送设备由机械执行机构、气动执行部分、电气传动部分、电气检测部分组成；物料传送设备与机电一体化控制柜模块能够实现联动，完成一个典型的机电一体化设备工艺流程；具备机电控制典型的安全防护、急停控制、手自动切换、人机界面等功能，其能够实现的工艺流程要求如下： - 自动模式时，料盒气缸、推料气缸初始至缩回状态、物料计数清零。按下自动启动按钮，物料输送皮带启动，3s后料盒气缸伸出，将料盒仓内的料盒推送至输送皮带，料盒通过输送皮带运行至料仓处，当料位开关检测到料盒到位，输送皮带停止；推料气缸伸出，将料盒推送至装料区，完成物料填装，入库推料装置推送物料向前运行到物料称重处，进行物料的检测，根据物料检测结果并作出状态指示，检测完成后推料装置再次运行，将物料推送至暂存位，到达暂存位后推料装置自动返回料仓位置。输送皮带再次运行，重复料盒输送循环，当第二批物料推送至称重位置时，进行物料的检测，根据物料检测结果并作出状态指示，检测完成后，仓库满信号闪烁，推料装置返回料仓位置，自动操作完成，等待仓库复位信号开始新的循环。 - 2、参数要求： - （1）整体尺寸：（长*宽*高）≥780*550*540mm - （2）控制电源：24V DC - （3）环境：-5℃至+60℃，相对湿度＜90%（25℃）。 - 3、设备所含主要配件要求： 序号; 名称; 参数; 不低于下表所列数量. 1; 设备安装板; ≥750*550*50mm; 1. 2; 电机+减速机; 电压：三相380V； 频率：≥50HZ； 额定电流：≥0.13A； 额定转速：≥1300r/min； 额定转矩：≥195mN·m； 输出功率：≥25W； 减速比：180：1； 输出转速：≥7.2r/min； 额定转矩：≥8Nm; 1. 4; 梅花联轴器; 额定扭矩：≥9.5N/m 最大扭矩：≥19N/m 最高转速：≥10000r/min; 1. 5; 光纤线; 工作原理：漫反射系统； 光纤长度：≥2000mm; 1. 6; 设备2皮带; 宽：≥40mm 厚：≥1.5 mm; 1. 7; 无杆气缸; 缸径：≥10mm 行程：≥80mm 动作方式：双作用 位置检测 ：通过磁性开关; 1. 8; 磁性开关; 输出方式：PNP 配线方式：三线式 导线引出方式：横向 电源电压：DC5·12·24V（4.5-28V）; 2. 9; 单向节流阀; 阀功能：排气单向节流功能； 流量控制方向上的标准标称流量：≤110 L/min； 封锁方向上的标准标称流量：65～110 L/min； 工作压力完整温度范围：0.2～10bar; 6. 10; 笔形气缸; 活塞直径：≥10mm； 行程：≥40mm； 工作模式：双作用； 位置检测：通过接近开关； 工作压力：1.5bar~10bar; 1. 11; 磁性开关; 设计：用于T 型槽； 测量原理：磁阻式， 重复精度：≤0.2mm； 开关输出：PNP； 开关元件功能：常开触点； 额定工作电压：DC 24 V； 工作电压范围：DC 5~30V； 接线方式：电缆接口/线芯数：3；拖链：≥500 万次循环，弯曲半径 75 mm；电缆护套材料：TPE-U(PUR)；电缆长度≥0.5m; 4. 12; 带导杆气缸; 行程：≥40mm； 活塞直径：≥16 mm； 位置检测：通过接近开关； 工作压力： 2~10bar， 工作模式：双作用; 1. 13; 步进电机; 机身长：≥40mm； 静力矩：≥0.4 N.m； 额定电流：≥1.5A； 转子惯量：≥54 g.cm2; 1. 14; 电感传感器; 触发感应距离 Sn：≤4 mm； 安全接通距离 Sa： ≥3.24 mm； 安装在金属：非齐平； 开关频率：≥4,000 Hz； 开关量输出：PNP； 输出功能：常开接点； 供电电压: 10 V DC~30 V DC; 3. 15; 梅花联轴器; 额定扭矩：≥9.5N/m 最大扭矩：≥19N/m 最高转速：≥10000r/min; 1. 16; 直线导轨; 长度：≥350mm; 1. 17; 直线导轨; 长度：≥60mm; 1. 18; 滚珠丝杠; 轴径：≥12mm； 导程：≥5mm； 长度：≥380mm； 滚珠直径：≥2mm; 1. 19; 力矩传感器; 工作原理：电阻应变式 传感器类别：称重传感器 工作电流：≤0.04A 工作电压：≥10V; 1. 20; 轴承钢珠钢球; 直径≥20mm; 2. 21; 聚四氟乙烯小球; 直径≥18mm; 2. 22; 工业变频器; 输入电源电压：380-480V 3AC -15/+10 %； 输入相位数：3 AC； 输出相位数：3 AC； 通讯：Modbus RTU; 1. 23; 过滤减压阀; 过滤等级：≤40 µm； 最大冷凝容积：≥19 mL； 工作压力：0.8 bar ~14 bar； 压力调节范围：0.3 bar~7 bar; 1. 24; 快插接头; 公称通径：≥3mm; 4. 25; 球阀; 阀功能：两位两通双螺线管； 工作压力：-1 bar ～ 10 bar; 1. 26; 消声器; 气动接口：G1/8; 工作压力：0 bar～ 10 bar; 2. 27; 快插接头; 公称通径：≥2.5mm; 6. 28; 三位五通电磁阀; 阀功能：三位五通，中封式； 阀规格：≥10mm； 额定流量：≥210L/min； 工作压力：3~8bar； 线圈电压：DC24V; 3. 29; 压力开关; 流体形式：非腐蚀性； 测量压力范围：100kPa~1000kPa； 测量误差：≤±0.2%； 输出类型：PNP; 1. 30; 两位五通电磁阀; 阀功能：两位五通，单稳态； 阀规格：≥10 mm； 额定流量：≥195 L/min； 工作电压：24V DC； 工作压力：2.5bar ~7bar 复位类型：气动弹簧； 最大开关频率：≥2 Hz; 1. 31; 快插接头; 公称通径：≥2.5mm; 3. 32; 消声器; 气动接口：M5; 工作压力：0 bar～10 bar; 2. 33; 光纤传感器; 最大开关距离：取决于所使用的光纤线； 供电电压：12 V DC ～ 24 V DC； 开关量输出：PNP； 开关量输出数量：≥1; 1. 34; 步进电机驱动器; 电压输入范围：DC 20V~40V； 输出电流(峰值)：0.3-2.2A； 信号脉冲频率：0-200 kHz； 细分设定：200~25600 步数/转; 1. 35; 三色灯; 红黄绿三色信号灯; 1. | 套 | 5 |
| 3 | 六角桌椅 | 1.六角桌 桌面: 采用E0级≥25mm厚刨花板制作，所有板材外露端面采用PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不易吸水、不膨胀。 横梁:采用≥20*40*1.2mm钢管，圆管:采用≥50*1.0mm钢管。 脚垫堵头:用PP改性材料，表面为细纹工艺，封住钢管的所有角，具有防滑防震耐磨微调高度等作用。 2.椅子 尺寸：长*宽*高350mm*300mm*500mm±10mm。采用喷塑烤漆工艺，材质：冷轧钢板，承重≥200KG； 椅脚不锈钢喷涂有防滑钉。 | 套 | 10 |

注：以上技术需求必须完全满足或优于，否则视为无效投标。

（二） 商务条件

1.本项目为交钥匙项目，所有货物、材料、运输、转运、辅材、 安装、调试、验收、培训、税金等费用均包含在投标价中。

2.交货期：合同签订生效后30个日历日完成安装调试并交付使用。

3.交货及安装地点：采购人指定地点。

4.履约保证金：签订采购合同后，中标人向采购人指定账户缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金；采购合同履约结束，无质量和售后服务问题，经中标人申请由使用部门办理退还手续，30天（寒暑假顺延）内无息退还。

5.付款方式：项目交付并验收通过后20个工作日内，采购人向中标人支付合同款的100%。采购人付款前，中标人须开具合法、等额的发票。

6.安装及货物验收

6.1中标人在安装交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定；

6.2验收：在收到中标人书面验收通知，且货物安装调试完毕后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收；

6.3相关检验检测和验收费用全部由中标人承担。

7.售后服务

7.1 质量保证期：中标人须为所投货物提供12个月质保。质量保证期是以中标人提供的货物通过最终验收合格并办理移交手续之日起计算。在质量保证期内，中标人应对所投货物出现的质量及安全问题负责处理解决，非人为因素的质量问题，一切无条件调换、维修，相关费用已含在投标报价中；人为因素则予以维修，仅收取材料费；

7.2 质量保证期内中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。质量保证期内提供及时的升级服务；

7.3 提供7×24小时售后服务热线；在接到采购人通知后，服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时内组织专业服务队伍到达现场对货物进行维修或更换；

7.4 中标人所投货物的制造商应具有该产品完全的知识产权，产品的任何版权、专利等知识产权纠纷及责任由中标人处理及承担，且不得损害采购人权益；

7.5 中标人的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

8.培训要求

8.1 中标人应派遣精通业务，具有机电类或自动化类技术水平的培训服务人员到合同货物的安装现场提供技术服务和培训服务；

8.2 中标人将根据自身的培训政策和使用单位的具体要求，直接向采购人或使用单位提供培训，包括设备管理培训、技术培训和使用单位要求的其他培训内容，提供培训1次，培训名额5人，培训地点：采购人指定地点；

8.3 培训要求：通过培训，采购人或其具体的使用人员能较为熟练地掌握并能完成独立操作；

8.4 教材：服务期内，中标人需提供工业网络与运动控制实训平台、执行模块实训设备的理实一体化活页式培训教材，供采购人培训使用。教材的学习情景不少于10个，且不侵犯第三方知识产权。

8.5 以上培训内容的培训费用由中标人承担。

9.其他要求

9.1中标人应保证采购人在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权、或其它知识产权及所有权、肖像权、隐私权等其它合法权益起诉的指控。任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人自行应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，若采购人因此而遭致损失，则中标人应赔偿采购人一切经济损失及费用。

9.2本项目在运输过程、安装施工过程如出现意外事故，均由中标人承担全部责任。

注：以上商务条件为必须满足或优于，否则视为无效投标。