采购需求

| 录播教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清录播主机 | 1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构 2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.优质性能：主机采用嵌入式架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W； 6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路； 7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6； 8.RJ45≥1,USB2.0≥2，系统存储≥2T | 1 | 台 |
| 2 | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | 1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中 2.需支持电影模式和资源模式两种录制模式。 3.采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式 4.支持外接存储设备，实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中； 5.支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传； 6.支持通过浏览器即可访问并使用导播功能 7.支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式； 8.支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等 9.支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局 10.支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示 11.支持片头片尾设置，并可自定义片头片尾显示时长 12.支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位； 13.支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能； 14.支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P； 15.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 16.支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式 17.支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用； 18.支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流 19.支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式 20.支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音 | 1 | 套 |
| 3 | 基于AI的智能跟踪数据分析处理软件 | 1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； | 1 | 套 |
| 4 | 高清全景摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万；视频分辨率最大可支持3840×2160并向下兼容； 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍； 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 9.音频接口：Line in输入口≥1； 10.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 11.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 12.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 15.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； | 2 | 台 |
| 5 | 高清特写摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥30倍； 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s； 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 9.音频接口：Line in输入口≥1； 10.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 11.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 12.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 15.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 16.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 17.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 2 | 台 |
| 6 | 基于AI的智能跟踪拍摄软件 | 1.软件采用B/S架构，支持通用浏览器访问。 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8.支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。 9.支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 9.采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。 10.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 11.支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 12.支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。 13.支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。 | 4 | 套 |
| 7 | 录制面板 | 1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。 2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 1 | 个 |
| 8 | 拾音话筒 | 1.指向性：超心型 2.频率响应：40Hz—16kHz 3.灵敏度≥-7dB±1dB 4.最大声压级≥110dB 5.信噪比≥62dB 6.动态范围≥78.5dB 7.使用电源：麦克风一线通供电 8.输出接口：RJ45，数字音频接口 | 6 | 支 |
| 9 | 无线话筒 | 一.系统参数 1.采用UHF超高频段，避免干扰； 2.要求频率范围最低不小于650MHz； 3.支持pi/4-DQPSK数字调制； 4.音频响应范围在50Hz-15KHz； 5.要求信道间隔比小于1000KHz； 6.要求最大频偏在45KHz之间； 7.工作温度最高不超过50℃； 8.综合失真不超过0.1%。 二.接收机参数 1.要求采用MCU控制； 2.PLL锁相环频率合成技术； 3.采用数字音频传输技术，仅需一根双绞线即可完成接收器与录播终端的连接； 4.支持扩展两个基于双绞线传输的数字话筒。 三.发射机参数 1.发射功率最大不小于10mW； 2.要求高次谐波低于主波基准40dB以上； 3.内置锂电池确保发射器工作稳定，并支持通过Type-C接口充电。 | 1 | 套 |
| 10 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 1 | 台 |
| 11 | 导播控制台 | 1. 支持不少于5种特技效果。 2. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能。 3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能。 4. 支持录制、暂停、停止功能。 5. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 6. 支持通过USB线缆连接录播主机。 7. 安装导播控制台软件，并设置录播地址。 8. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 | 1 | 台 |
| 12 | 电容智慧黑板（含ops） | 一、技术参数要求 1.智慧黑板一体机尺寸要求：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤94mm;由三部分拼接而成，可实现整块黑板统一书写；需采用专业的模块化构架，方便用户使用磁吸教具，两块副屏支持磁吸功能，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性水笔等直接书写，普通板擦可擦除。 2.中间显示屏采用≥86 英寸，UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°, 屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，屏幕具备高色域，色彩真实还原度高，色彩覆盖率≥NTSC 72%，屏幕最高灰阶度 ≥128灰阶； 刷新率≥60Hz。 3.整机壁挂架具有快速定位拼接方式，采用三段快速定位技术，能拼接成整体挂架；通过限位装置能快速对准拼缝接口，按压式卡扣能根据压力调节平整度及拼缝缝隙，安装快捷，售后高效。 4.为保证显示效果，产品须采用果冻水胶全贴合技术，杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更通透，画质更清晰，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。 5.触控技术：电容触控，在Android、Windows系统双系统下均支持不少于20点触控，支持多人同时书写和擦除；能在Windows自带画图软件中实现多点书写。书写延迟速度≤25ms，触摸分辨率≥32768×32768，书写保障：在现场无法接地等复杂环境下，电容触控仍可正常使用，书写无跳点断线。 6.整机嵌入安卓11.0系统，内存≥4G，储存空间≥32G。 7.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，玻璃表面需采用蚀刻工艺，书写更顺滑，防眩光效果更优异，机身具备防盐雾锈蚀、抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 8.智慧黑板整机需采用安全无锐角结构，整机边框无凹凸，兼顾美观和安全，表面钢化玻璃面板与金属铝型材结构需采用卡槽式全包边设计，钢化玻璃需镶嵌在金属铝型材卡槽内，卡槽深度要求≥3mm，钢化玻璃与框架结构不得采用悬挂粘贴或无边框或半包边框设计方式，确保钢化玻璃无脱落风险。 9.智慧黑板为方便用户书写面积无限扩展，可在显示区域任意位置书写，在不影响用户手握粉笔时还可通过五指按压快速开关黑板背关，关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作；五指再次按压屏幕或者按下任意前置按键即可唤醒屏幕和触摸，让使用过程更加高效。 10.设备整机内置一体化≥1600万像素摄像头，≥8阵列拾音麦，方便设备管理与高效安装不接受外置摄像头方式。整机支持拍照、录像、远程巡课等应用，拍照支持延时拍照，可分别选择3s、10s进行延时拍照。支持≥8M拾音，方便对课堂音频进行采集。 11.前置接口：方便外接设备使用，设备提供支持双通道USB接口≥3，非转接HDMI≥1，TOUCH USB≥1,Type-C≥1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）等不少于6个前置接口。 12.侧置接口:为方便用户使用，整机提供侧置≥1路网口，≥1路SPDIF输出，≥1路耳机输入，≥1路耳机输出，≥2路HDMI输入，≥1路VGA输入，≥1路AV视频输入，≥1路Ypbpr色差分量接口输入，≥1路touchUSB，≥2路USB2.0，≥1路RS232串口。 13.智慧黑板内置2.1声道扬声器，顶置前朝向伴音功率10W左右声道扬声器≥4个，后朝向20W重低音扬声器≥1个，额定总功率≥60W。 14.前置按键:为设备调节更便捷，整机具备≥7个前置带标识的物理按键：电源、护眼、设置、 音量+、音量-、图像比例、录屏。前置电源按键支持三合一功能，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开关机、节能熄屏、电脑开/关机；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 15.便于用户实际使用并方便收纳小工具，智慧黑板需在主屏底部带有粉笔槽装置。 16.智慧黑板具备智能护眼功能，可自主选择：纸质护眼、智能亮度、过滤蓝光、智能亮度与过滤蓝光组合等不少于4种护眼模式,兼顾用户视力保护与使用习惯 17.隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调用音量+/-、亮度+/-、聚光灯、拍照、童锁、日历、护眼、幕布、快捷应用区等功能，方便使用快捷应用区可选功能不少于10个。 18.整机具有触控悬浮菜单，为方便用户使用提供不少于8个快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有快速批注功能、快速切换到ops系统，并可根据需要自定义功能，悬浮菜单中主页且可一键直达安卓主页。 19.半屏模式：为了适应不同身高操作人员的触摸操作，在不采用任何物理升降结构的前提下，智慧黑板支持HDMI、VGA、TV、window等信号源模式下，液晶显示屏窗口可通过触摸一键半屏下降:，来适应不同身高用户的需求，可以在设置中调节下降半屏或1/3屏。 20.支持在各信号通道下的批注和保存功能，防止因windows电脑故障无法正常使用；支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、颜色设置，插入图片等功能。 21.为便于维护使用方便，智慧黑板需具有前掀式维护功能，整体向上掀起角度不小于45度，免拆卸前维护，单人即可进行设备维护； 22.整机具备PC和安卓恢复原厂设置的双系统备份，且PC的Windows及Android双系统可以仅通过一根网线同时上网，不需要外加任何其它设备。 23.OPS接口:整机采用Intel标准80pin接口，支持OPS-C规范。 24.WiFi和AP:支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议,内置2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi上网和建立热点，有效工作距离≥12米。 25.整机支持蓝牙Bluetooth5.0标准，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 26.支持调节左右声道平衡；在中低频段120Hz～500Hz，高频段1.5KHz～16KHz的调节功能。方便用户快速调节支持标准，音乐，新闻，影院，体育，用户等不少于6种音效模式调节。 27.无PC状态下，嵌入式安卓系统下可实现windows系统中常用的应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 28.整机嵌入安卓系统下，能对多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 29.整机嵌入式安卓系统下白板支持十笔或以上书写及手势擦除且白板软件页面内容可二维码扫描分享，支持根据需要自行选择任意页面分享或全部页面分享。 30.为方便管理设备支持应用锁和触摸锁功能，用户可开启或关闭功能，且支持解锁密码自定义。 31.防止无权限人员随意使用大屏，支持屏幕锁功能和锁定前置USB接口功能，开机或待机后需要解锁才能进入系统，为方便管理支持用户自定义解锁密码。 32.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，智能显示当前温度和运行状态提示，可自检触摸框、ops状态、光感等功能是否正常，根据检测情况给出提示。 33.NFC一碰投屏：通过带有NFC模块的手机，触碰大屏的NFC模块，实现手机与大屏之间的投屏；整机支持搭载具有 NFC 功能的手机、平板，通过接触整机上的 NFC 模块，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到整机上，无需其它操作设置，支持不少于 4 台手机、平板同时连接并显示。 34.OTA升级：整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式。 35. U盘升级：支持通过U盘自动升级和手动升级整机软件版本 37.信号源智能识别：自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配； 38.多窗协作：支持多窗协作，支持白板、文件管理器、媒体中心三种应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口，可退出分屏显示。 39.开机信号自主选择: 开机启动默认进入OPS电脑通道，也可手动选择其他信号源通道，且开机通道设定具有记忆功能。 40.开机画面自定义: 支持开机图片和开机动画自定义。 41.支持外接信号自动开机: 整机处于关机通电/待机状态下，外接电脑通过整机后置HDMI接口把显示信号传输至整机时，整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 42.无信号待机：用户可设置无信号待机时间为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟。 43.信号源通道名称自定义: 信号源通道名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 44.欢迎模板，提供企业、政府、医疗、教育、广告等十余个行业模板应用，支持多人签到，保存、扫码分享。 45.侧边快捷菜单，支持日历、定时器、放大镜、幕布、照相机、计算器、聚光灯等小工具应用，并支持自定义添加； 支持浏览器、白板、欢迎模板、文件管理等系统应用软件及第三方应用软件自定义显示功能； 46.书写副板擦拭效果：书写副板要求易擦拭，易于清洁维护；书写副板表面无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，可吸附磁片。 47.轻薄化设计：书写副板采用轻薄化设计，厚度不大于15mm，挂墙厚度不大于110mm；侧面具有围板，挂装后无法从侧面看到黑板后方，保证美观。 48.书写副板光泽度：书写副板光泽度：光泽度≤6﹪，没有明显眩光，在任何角度都能正常观看。 49.书写副板面表面粗糙度: 书写副板面表面粗糙度 Ra 大于等于1.4um。 50.抗磨损：书写副板表面具有抗磨损特性，通过线性磨耗测试，干摩与湿摩测试沾色等级达到5级。 51.耐光特性：书写副板具有耐光特性，长时间暴晒后无明显变色。 52.耐腐蚀特性：书写副板具有耐腐蚀特性，表面不易脱落。 53.书写副板：书写副板为两侧分体结构粉笔板书书写板，基本尺寸要求不小于1100mm*1145mm，每块书写区域尺寸不小于 1100mm*1140mm，以保证足够的书写面积。 54.工艺：书写副板边框采用高强度铝合金，氧化工艺，外框包边设计，拐角采用无锐角包角设计，防止用户不慎撞伤。 55.书写副板边框：书写副板边框具有卡口式限位设计，保证与智慧黑板触摸屏拼接平整无凹凸。 56.牢固性：书写副板安全牢固，边框上下两侧均具有固定墙体安装设计，避免被晃动或者破坏。 1.Intel第11代酷睿I5处理器/8G DDR4/256G/WIFI+BT。 2.接口：≥1个HDMI，≥1个DP1.2，≥6个USB，Type-C接口≥1个，≥1个RJ45，≥1个Line out，≥1个Mic in。 3.模块化电脑采用抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 | 1 | 台 |
| 13 | 智能笔 | 1．兼容操作系统：支持Windows7/10。 2．传输协议：RF 2.4G。 3．连接数量：内嵌式接收器一对一配对，接口类型为USB，免驱动安装，即插即用。 4．电池类型：智能笔内置可充电式聚合物锂电池，充电接口为Micro usb。 6．电容笔头，高灵敏不伤屏幕，兼容红外屏/电容屏。 7．整体设计6个按键，方便远程遥控输入： （1）激光键：长按调用激光； （2）上翻页键：单击上翻页，长按全屏/退出全屏； （3）下翻页键：单击下翻页，office-PPT全屏下长按黑屏/退出黑屏； （4）超链接键：office-PPT全屏下：单击执行Tab功能/选择超链接，双击执行Enter打开超链接，长按:全屏/退出全屏； （5）音量+键：单击增加音量，长按笔头批注； （6）音量-键：单击减少音量，长按返一键清除。 8．具备工作指示灯功能。 | 1 | 个 |
| 14 | 内置展台 | 内置视频展台技术参数要求 (1)▲实物展台与智慧黑板采用一体化嵌入抽拉式设计；采用SGCC材质，圆弧无锐角；托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 (2)托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，自带磨砂均光罩LED10粒补光灯，光线不足时可进行亮度补充、亮度均匀，采用触摸调光设计。 (3)实物展台与智慧黑板采用一体化嵌入抽拉式设计，摄像头像素1600万；内置 USB五伏供电接口，无需额外配置电源适配器，环保无辐射； (4)▲展台内USB连线采用隐藏式设计，无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和维护。 (5)支持A4大小拍摄幅面，托板采用金属加强处理可承重3kg. | 1 | 个 |
| 15 | 专业音箱 | 1.HF线性标准，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度 独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正 2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性 3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度 4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固 5.高音单元：1＂ 6.低音单元：6.5＂ 7.频率响应：60Hz-20KHz 8.阻抗： 6Ω 9.功率：60W(RMS) 120W(PEAK) 10.灵敏度：91dB 11.最大声压级：105dB | 1 | 对 |
| 16 | 多媒体讲台 | 材质：木质桌面,实木扶手,1.0-1.5MM优质冷轧钢板桌体 | 1 | 个 |
| 17 | 学生桌椅 | 学生桌尺寸：≥600mm×450mm×700mm-790mm 结构：钢木结构，桌斗采用PP塑料，含学生椅子 | 30 | 套 |
| （二）观摩间 |  |  |  |  |
| 1 | 导播电脑 | CPU酷睿I5；内存8G；集成显卡；硬盘128+500G；显示器：21寸液晶，支持1920*1080； | 1 | 台 |
| 2 | 电视机(效果显示) | 55寸液晶电视 | 2 | 台 |
| 3 | 导播桌椅 | 导播桌规格：1500×700×760mm（允许偏差±5mm） 导播椅规格：座高1005-1100mm | 1 | 套 |
| 4 | 观摩椅 | 规格：360mm×280mm×420mm（允许误差±3mm） 钢管管壁厚：≥2.0mm | 10 | 套 |
| 5 | 观摩壁挂有源音箱 | 声道2.0 理论功率R/L：8W+8W 信噪比R/L：≥85dB(A) 灵敏度Line in A输入：550±50mV 频响范围70Hz-20KHz 音箱控制后旋钮调节 低音调节支持接口3.5毫米音频接口 电源电源供电线长1.5m-2m | 1 | 对 |
| 6 | 千兆交换机 | ≥16口1000Mbps； | 1 | 个 |
| 7 | 路由器 | ≥4口1000Mbps lan口； | 1 | 个 |
| 8 | 无线键鼠 | 无线激光， 鼠标分辨率≥800dpi | 1 | 套 |
| 9 | 机柜 | 尺寸（长×宽×高）：1180×610×800mm 功能：将录播主机、跟踪主机、数字音频处理器等核心设备集中装载，统一管理 | 1 | 个 |
| 10 | 安装线材及辅配件 | 符合安装施工需求 | 1 | 批 |

| (三)装饰装修部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 吊顶 | 教室吊顶 | 材质要求：采用不锈钢龙骨吊件，使用600mmX600mm矿棉板吊顶。工艺要求：吊顶的标高要严格控制，拉出通直线，保证吊顶面的平整度；与主体结构及龙骨之间连接固定牢靠；接口严密，板缝顺直，无错台错位，阴阳角收边方正；表面整洁无污迹，无翘曲变形，镀膜完好。 | 55 | ㎡ |
| 2 | 墙面 | 轻钢龙骨 | 含竖向、天地、穿心，国标，按工程实际数量结算 | 55.5 | ㎡ |
|  |  | 石膏板 | 龙骨外敷设石膏板，三防板基础另加吸音棉，规格1220*2420*12mm | 111 | ㎡ |
|  |  | 隔音棉 | 四周墙壁使用环保阻燃玻璃纤维吸音棉，填充3CM厚阻燃吸音棉 | 95 | ㎡ |
|  |  | 聚酯吸音板 | 下半部分采用深色，上面部分使用浅色，环保阻燃，规格600*600mm，要求吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，使用寿命长，甲醛含量符合国家要求甲醛0.05㎎/1，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s | 95 | ㎡ |
|  |  | 设备间刷白 | 腻子、涂料 | 155.4 | ㎡ |
| 3 | 地面 | 地胶 | 采用≥2.0mm厚的运动静音胶垫，采用主要原料为聚氯乙烯，符合国家环保要求，耐磨，有效降低噪音，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s，PVC塑胶地板 | 55 | ㎡ |
|  |  | 踢脚线 | 采用8CM高标准复合实木踢脚线 | 45 | m |
| 4 | 门窗 | 教室门 | 录播教室的所有门做吸音、隔音处理（最大间隙≤2mm)，保证和教室装修风格统一 | 2.64 | ㎡ |
|  |  | 封窗户 | 封窗，预留通风口，按工程实际数量结算 | 2 | ㎡ |
|  |  | 窗帘 | 窗帘盒、轨道、绒布窗帘，带遮光层 | 19.8 | ㎡ |
| 6 | 辅材和布线 | 线缆及辅材 | 音视频及强弱电布线材料 | 110 | ㎡ |
| 备注：装饰装修部分只做辅助工程报价作用，投标人可在开标一栏明细表中填写装饰装修部分的总报价，验收时根据实际交付工作据实结算。 |  |  |  |  |  |

| 计算机教室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 云桌面管理平台 | 1.系统采用去中心化高可用架构，无单点故障风险，由教师机提供核心服务；支持跨架构和多类型终端的统一管理，可实现跨网段、跨VLan的不同组网方式；提供CS、BS二种管理架构；教师机断电或离线时，学生机可继续使用本地已下发的系统模板与数据盘，保障教学连续性。 2.教师机与学生机终端软件全面兼容 Windows10、Windows11等国内外主流及教育专用操作系统。支持平铺或列表方式对操作系统排序 3.教师机与学生机每个操作系统都可以设置自己私有的IP和电脑名称，每个系统的数据相互隔离，用户使用时可以随时自由的切换到需要使用的系统； 4.管理服务以常驻进程形式运行，确保在任意操作系统环境下服务不中断。 5.教师机具备集中启动管控能力，可统一设置所有学生机的默认启动系统，也可授权向学生机推送图形化启动菜单，允许学生临时选择本次启动的其他兼容系统。 6.教师机可对系统模板的更新发布进行策略管理，能够设置当模板更新后，关联的学生机系统是否及何时自动同步更新。 7.教师机拥有对学生机用户数据盘的完整管理权限，包括创建新数据盘、删除旧数据盘以及在线扩容现有数据盘；学生机在启动进入任何兼容系统后，均可自动识别并读写访问该通用数据盘。 8.学生机的模板接收、验证与部署任务为本地独立进程，其任务状态（如下载进度、校验状态、部署结果）完全本地记录，不依赖于教师机的实时在线状态。 9.更新系统模板，在分发至学生机后，在学生机硬盘及教师机服务器上的存储增量占用均不超过100MB。 10.具备服务角色动态漂移能力。当主教师机发生故障时，可通过快速授权流程，将任一学生机提升为新的教师机角色，无缝接管所有管理职能与服务。 11.支持跨三层网络环境的点对点直连传输。教师机之间可通过IP地址与安全密码进行认证，实现全套云桌面环境数据（含系统模板、教室与学生终端配置、离线状态、还原点等）的快速同步与备份； 12.学生机可相互直接传输系统模板文件，提升部署效率。学生机的离线操作日志将在其与教师机恢复连接后自动同步上报。 13.提供一键式共享数据盘功能。教师机创建共享盘后，同一教室内的学生机无需手动配置网络路径，仅需验证教室号即可自动挂载该共享盘，并在切换不同操作系统时保持共享盘连接与数据视图的一致性。 14.在管理大规模终端时，管理平台支持通过MAC地址、IP地址（段）、座位号、教室编号等多种属性进行快速组合查询与精准定位，提升运维效率。 15.可实时监控并展示任一终端的详细信息面板（包括MAC、IP、所属教室/座位、CPU/内存/磁盘使用率、客户端版本与类型、屏幕分辨率等），并支持对全量或选中终端批量执行远程操作，如网络唤醒开机、远程重启、修改IP地址、管理其关联的共享数据盘、一键恢复出厂设置等。 16.以上功能均为单一软件实现，不可多软件集合实现 | 40 |
| 2 | 学生云终端 | 1、架构：x86架构； 2、 CPU：≥Intel酷睿I5十三代八核十二线程处理器，最大睿频≥4.6GHz,缓存≥12M； 3、内存：≥8 GB DDR4,≥2个内存扩展槽 ； 4、硬盘：≥256 GB SSD,支持M.2/mSATA多种存储方式； 5、显卡：核芯显卡,显卡最大动态频率≥1.4 GHz； 6、声卡：集成高保真声卡，支持USB耳麦接口或3.5MM耳机接口； 7、显示接口：≥1个VGA或DP,≥1个HDMI，分辨率≥ 1920*1080； 8、其他接口：≥4个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口，≥1组音频输入输出口； 9、网络：≥1个10/100/1000M自适应网卡； 10、电源输入：≤150W节能电源； 11、支持虚拟化技术 (VT-X,VT-d); 12、配套USB键鼠套装； 13、从网络引导的操作系统能够自动地在客户端电脑上进行完全缓存，从而当网络或服务器故障时，客户端电脑仍然可以离线正常从缓存数据引导启动和工作（注意不是从部署在本地的操作系统启动），从而能够最大限度地保证教学秩序的正常进行。； 14、客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源； 15、客户端支持自动登录，支持设定某个在线或者离线模板作为默认系统； 16、支持多个用户登录后离线属于自己专属的系统，且不同用户看到的系统只有自己的系统； | 40 |
| 3 | 教师云终端 | 1、架构：x86架构； 2、 CPU：≥Intel酷睿I5十三代八核十二线程处理器，最大睿频≥4.6GHz,缓存≥12M； 3、内存：≥16 GB DDR4,≥2个内存扩展槽 ； 4、硬盘：≥512 GB SSD,支持M.2/mSATA多种存储方式； 5、显卡：核芯显卡,显卡最大动态频率≥1.4 GHz； 6、声卡：集成高保真声卡，支持USB耳麦接口或3.5MM耳机接口； 7、显示接口：≥1个VGA或DP,≥1个HDMI，分辨率≥ 1920*1080； 8、其他接口：≥4个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口，≥1组音频输入输出口； 9、网络：≥1个10/100/1000M自适应网卡； 10、电源输入：≤150W节能电源； 11、支持虚拟化技术 (VT-X,VT-d); 12、配套USB键鼠套装； 13、从网络引导的操作系统能够自动地在客户端电脑上进行完全缓存，从而当网络或服务器故障时，客户端电脑仍然可以离线正常从缓存数据引导启动和工作（注意不是从部署在本地的操作系统启动），从而能够最大限度地保证教学秩序的正常进行。； 14、客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源； 15、客户端支持自动登录，支持设定某个在线或者离线模板作为默认系统； 16、支持多个用户登录后离线属于自己专属的系统，且不同用户看到的系统只有自己的系统； | 1 |
| 4 | 教学管理软件 | 1.软件原生支持在 Windows、统信UOS、麒麟Kylin、方德NFS 等多种异构操作系统上运行，提供高度统一的用户界面、交互逻辑与功能体验，实现跨平台（含国产与非国产系统）的混合式教学环境构建、屏幕广播与课堂管理。 2.集成高清课程录播功能，可完整录制教师端计算机桌面操作画面及系统内播放的音频，直接输出为通用的MP4视频格式；录制过程中支持同时接入并叠加摄像头画面，并允许教师选择特定的麦克风或系统音频作为音源。 3.支持课堂视频资源共享与实时直播。视频分享功能可将教师端本地播放的视频文件流畅同步至所有学生端；直播功能可采集教师摄像头画面与计算机系统声音，并提供直播画面分辨率、帧率、是否推送音频/视频流等详细参数设置。 4.支持教师端同屏监看多个学生端桌面，最高可同时以缩略图形式展示64个学生端实时屏幕；提供远程控制（远程桌面）功能，并可对所有在线学生端统一执行如“全体黑屏肃静”、“统一打开程序”等遥控指令。 5.支持全双工语音教学，教师可将自身麦克风语音或电脑播放的音频广播至全部或部分学生端；教师端亦可同时监听任一指定学生端的麦克风输入声音或扬声器输出声音。 6.内置一体化课堂测评系统，包含随堂限时考试、学生抢答竞赛及课后作业管理模块。随堂考试支持自动批阅并以柱状图、饼图等形式可视化展示成绩分布；作业管理支持按学科目录分类、查询学生提交状态与历史记录、统一设置作业提交存储目录等功能。 7.提供丰富的课堂辅助工具集，包括一键锁屏/解锁、发布文字通知（可触发学生端窗口抖动提醒）、师生文字群聊、移动设备无线投屏至教师端、公共文件资源库管理等。锁屏界面显示的自定义提示文字可由教师自由设定。 8.支持灵活的分组教学模式，教师可根据需要将班级学生划分为多个小组，小组内的任何一名成员均可被授权作为“临时教师”，向同组其他成员进行独立的屏幕广播、语音对讲、视频分享、直播或文件传输。 9.支持分组讨论功能，教师可创建多个讨论主题小组，学生可加入不同小组进行文字或语音讨论，教师可随时查看任一小组讨论情况或加入任一小组参与交流。 10.公共资源库功能支持教师新建多级资源分类目录，在目录下上传各类教学资源文件（文档、图片、视频等），并一键分享给全班或指定分组的学生端下载或在线访问。 11.远程管理工具箱提供远程命令执行、课堂电子点名、文件批量下发、一对一或一对多消息发送等实用管理功能。 12.远程命令功能支持教师端远程对学生端执行如启动/关闭指定应用程序、运行预设的DOS/Shell命令、强制打开特定网页或文件目录、设置延迟关机或重启计划等操作。 13.学生端行为审计功能可自动记录每台学生机上运行过的应用程序标题、进程名以及访问过的网站URL，记录按日期存储，支持教师端按时间范围查询并导出详细日志。 14.电子点名功能可自动采集并显示所有在线学生端的登录账户、姓名、学号及登录时间，支持将本次点名结果导出为TXT、HTML或Excel格式的报表文件。 15.支持机房上机认证管理，学生端程序启动后首先呈现登录界面，学生必须输入由管理员分配的有效账号和密码，验证通过后方可进入操作系统桌面。 16.机房用户账户管理支持通过控制台单个创建用户，也支持下载Excel模板文件批量导入用户信息，账户信息字段至少包含账号、密码、姓名、所属班级、联系电话及证件号码等。 | 1 |
| 5 | 键鼠 | 1、鼠标：按键数不小于2个，连接方式：有线；鼠标接口：USB； 2、键盘：按键数不少于104个，连接方式：有线；键盘接口：USB； | 41 |
| 6 | 显示器 | 1、屏幕尺寸：≥21.5英寸； 2、屏幕比例：16:9；视频接口：VGA、HDMI； 3、分辨率：1920*1080；电源适配器输AC,100~240V,50~60Hz,输出DC； | 41 |
| 7 | 48口千兆交换机 | 产品类型‌：千兆以太网交换机 ‌应用层级‌：二层 ‌交换方式‌：存储-转发 ‌背板带宽‌：≥‌100 Gbps‌ ‌包转发率‌：≥‌75 Mpps‌ ‌MAC地址表容量‌：≥‌16K‌ ‌端口结构‌：非模块化‌ 端口数量‌：≥‌48个 10/100/1000Mbps 自适应电口，≥‌2个 千兆SFP光口‌ ‌传输模式‌：全双工 / 半双工自适应，支持 MDI/MDI-X 自适应‌ ‌电源电压‌：‌100–240V AC‌ ‌最大功耗‌：≤‌36W | 1 |
| 8 | 路由器 | 1、路由类型：企业级路由器 2、产品内存：128MB，FLASH：16MB 3、传输速率：10/100/1000Mbps 4、端口结构：非模块化 5、广域网接口：1-2 个 6、局域网接口：3-4 个 7、网络安全：内置防火墙，支持 ACL，IP-MAC 绑定，MAC 地址过滤，动态ARP，静态 ARP 绑定，NAT，NAPT，端口映射 8、电源电压：本地 220V AC 供电 | 1 |
| 9 | 机柜 | ≥16U机柜，深度≥800mm。 | 1 |
| 10 | 学生桌椅 | 双人电脑桌，尺寸不小于1200*600*750mm，含学生凳： 1、基材：采用E1级环保型中密度纤维板，含水率≤8%，板材密度≥700g/cm³，吸水厚度膨胀率≤12.0%，静曲强度≥24.0MPa，弹性模量≥2300MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.124mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.50mg/m².h，经高温防潮、防腐、防虫处理； 2、饰面：采用优质环保胶板贴面，厚度≥0.6mm，经过3－5道涂研工艺处理； 3、油漆：选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量≤670g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂； 4、（三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97 小时），所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 | 20 |
| 11 | 教师桌椅 | 教师控制台，尺寸不小于1200*600*750mm，配套五轮转椅，文件收纳柜； | 1 |
| 12 | 系统集成 | 1、强电线材：单根铜芯线（火、零、地线缆颜色分开），单根芯径不小于 1.5 平方毫米，达到国家标准； 2、六类四对非屏蔽室内双绞线电缆（全铜），铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为 0.50mm,两头应用标签标注明。 3、水晶头：RJ45 网络水晶头，达到国家标准； 4、缆线的布放平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不受到外力的挤压和损伤； 5、槽内缆线顺直，禁止交叉、缆线不溢出线槽、在缆线进出线槽部位，转弯处绑扎固定； 6、走线如经过通道或露出地面部分，需采用≥1.2mm钢槽覆盖。 7、线缆、电源插座等必须使用国内知名品牌，系统集成及安装必须参照国家相关标准进行； | 41 |
| 13 | 静电地板 | 1、600*600*35、地板基体采用鞍钢或宝钢优质冷轧板经拉深焊接而成。 2、地板的上板为超硬质钢板，下板为深拉级钢板，地板表面经过导电环氧树脂喷塑处理，中间填充美国进口泡沫水泥，且表面可粘贴各种地板覆盖物。 3、地板配套附件：支座、托架、支架均为全钢组件，表面经镀锌防腐处理。 | 96 |

| 监控与网络 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 监控 |  |  |  |
| 1 | 400万红外筒型摄像机（POE） | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 子码流：H.265 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：540 g 防护：IP67 | 台 | 12 |
| 2 | 5口交换机（POE） | 提供4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口 交换容量 10 Gbps 包转发率 7.44 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 60 W 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂 工作温度：0°C~40°C | 台 | 4 |
| 3 | 16路硬盘录像机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI智能人员统计筒型网络摄像机 AI智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计 人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域 人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距＆视场角: 2.8 mm：水平视场角：98.4°，垂直视场角：53.2°，对角视场角：115.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 普通监控：最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 Wi-Fi: Wi-Fi协议: IEEE802.11b，802.11g，802.11n 频率范围: 2.4~2.4835 GHz 信道带宽: 20/40 MHz 调制方式: 802.11b: CCK，QPSK，BPSK；802.11g/n：OFDM 传输速率: 最远50 m（空旷环境下） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风 报警 : 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 93.9 × 93.5 × 194.1 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 735 g 带包装重量: 940 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.79 A，最大功耗：9.48 W 供电方式: DC：12 V ± 20% 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 台 | 1 |
| 4 | 4T硬盘 | 4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 适用海拔高度范围-305m至3050m | 台 | 4 |
| 5 | 汇聚交换机 | • 提供5个千兆电口 • 千兆网络接入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |
| 6 | 32寸显示器 | 32寸行业FHD塑胶监视器 支持1920 × 1080高清显示 采用 3-D 数字梳状滤波器，采用 3-D 降噪技术 自动彩色，改善图像的对比度，细节，边缘等 具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 显示尺寸：32 inch 屏幕可视区域：698.4 (H) mm × 392.85 (V) mm 物理分辨率：1920 × 1080 @ 60 Hz 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 响应时间：6.5 ms 刷新率：60 Hz 连续使用时间：7 × 24H 音视频输入接口：VGA × 1，HDMI 1.4 × 1，AudioOutput × 1 音视频输出接口：N/A 数据传输接口：无 控制接口：无 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 ℃~ 40 ℃ 工作湿度：20 % ~ 80 % RH (无冷凝水) 外壳材料：塑料 安装孔距：100 (H) mm × 100 (V) mm ( 4 - M6 × 10 mm) 边框宽度：16.7 mm (上/左/右), 20.5 mm (下) 产品尺寸：735.08 (W) mm × 433.46 (H) mm × 80.19 (D) mm（不含底座） 735.08 (W) mm × 489.16 (H) mm × 207.95 (D) mm（含底座） 备注说明：*出货默认带底座； | 台 | 1 |
| 7 | 网线 | 超五类网络线。 该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小，产品符合国内外技术标准。 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 米 | 600 |
| 8 | 电源线 |  | 米 | 400 |
| 9 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 10 | 安装调试费 | 安装，调试等 | 项 | 1 |