## 二、采购要求

（一）服务需求

1、供应商须提供全新、原装符合质量标准的服务。

2、所有服务的知识产权问题，由各供应商自行负责。

3、本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“三、采购项目需求”均属于不允许偏离的实质性要求和条件。

4、服务需求

本项目采购服务聚焦城区雨污水管网运维核心业务，覆盖日常管护、常态化作业、工程改造修复、临时应急处置、配套保障运维五大板块，具体技术服务内容包括：雨污管网疏通与检测、雨（污）水管道专项改造、管道病害开挖修复、管网日常巡查、污水临时排放管道布设及应急排放、运维作业设备定期维护等。

1、管网日常常态化巡查服务

需组建专属巡查班组，对辖区内所有雨污水管网及配套检查井、井盖、雨水篦子、排水支管、接驳节点等附属设施开展常态化每日巡查工作。重点巡查管网有无淤堵、塌陷、破损、渗漏、错位、沉降等病害问题，检查井及井盖有无缺失、损坏、松动、移位，雨水篦子有无堵塞、破损，管网沿线有无违规排水、私接乱接管道、垃圾堆积挤占管网通道等乱象；同步排查管网积水点、易涝点、污水溢流高发点位隐患，建立每日巡查台账、隐患问题清单、整改处置台账，做到隐患早发现、早上报、早处置，巡查记录实时同步采购人备案，确保管网运行隐患动态清零。

2、雨污管网专业疏通与检测服务

针对城区全部雨污水管网开展周期性常态化疏通清淤作业，定期清理管网内部泥沙、淤泥、杂物、油污、垃圾等各类淤积堵塞物，疏通管网排水通道，杜绝管网淤堵积水、污水滞留问题。同步采用专业检测设备对雨污水管网开展定期结构性、功能性检测，精准排查管网内部破损、脱节、渗漏、基础沉降等隐蔽病害，形成管网维修台账，针对检测发现的轻微病害即时现场处置整改，重大病害第一时间上报采购人并拟定专项修复方案，按要求推进后续整改工作。

3、雨（污）水管道改造与修复服务

3.1开挖修复：根据采购人工作安排及管网检测病害评估结果，针对管网破损、塌陷、渗漏、开裂、严重淤堵无法通过疏通修复解决的点位，开展管道开挖更换、管网基础加固、管道接驳修复、管网回填夯实等开挖修复作业。作业包含老旧管道拆除清运、新管道采购安装、管网接口密封处理、沟槽开挖与回填、路基夯实、路面破除及恢复、管网附属配套设施更换安装等全部配套工序，确保改造及修复后的管网满足排水排污设计标准及安全运行要求。

3.2非开挖修复：根据采购人工作安排及管网检测病害评估结果，针对管网破损不严重的点位，采用非开挖方式修复。作业包含管道预处理→配料搅拌→玻璃纤维布处理→定位→气囊操作→固化→检测→场地清理等确保改造及修复后的管网满足排水排污设计标准及安全运行要求。

4、污水临时排放管布设及临时排放服务

针对管网抢修、改造施工、管网突发破损渗漏、污水溢流应急处置等特殊工况，按需开展污水临时排放管道勘测选址、快速布设、接驳安装、调试运维工作，保障施工期间污水有序导流，杜绝污水直排河道、路面溢流造成环境污染及民生影响。全程负责临时排放期间污水常态化抽排、导流管控、排放点位值守监测，作业完成后及时拆除临时排放管线、清理作业现场、恢复原有场地原貌，做好临时排污全过程台账记录，确保临时排污合规达标、无环保安全隐患。

5、运维作业配套设备日常维护服务

本项目拟投入的所有疏通检测设备、抢险排涝设备、运输作业设备、安全防护设备等全部配套设施，实行专人专管常态化定期维护、保养、检修、调试工作。定期排查设备运行工况、易损部件损耗情况，及时更换老化破损配件，做好设备运维台账记录，确保所有作业设备全年随时待命、正常开机运行，满足日常养护、定期疏通、应急抢修、汛期排涝等各类作业不间断使用需求，杜绝设备故障延误管网运维及抢险工作。

6、汛期防汛排涝及各类应急抢险服务

严格落实汛期及暴雨、台风、强降雨、低温冰冻等极端天气24小时轮岗值班值守工作，做好巡查，配备专职值守人员、司机及应急抢险队伍，随时响应突发内涝、管网破损、污水溢流、道路积水等应急抢修任务。同步承担抗洪抗冰抗旱等各类市政抢险救灾相关管网配套作业，紧急处置各类突发管网安全隐患，服从采购人应急工作调度，快速完成应急抢险处置，最大限度降低市政设施损坏及民生影响。

（二）服务标准

本项目所有雨污水管网养护、疏通检测、改造修复、临时排污、应急抢险及配套运维工作，全部严格执行国家、江西省、赣州市现行市政工程施工、排水管网运维、安全生产、环保排污相关规范、定额及政策文件，所有作业完工质量必须达到国家施工验收规范合格及以上标准。

（三）服务内容相关的其他要求

1、人员要求：

（1） 响应供应商拟派的项目经理须具有市政公用工程二级及以上注册建造师资格证书和建安B类安全生产考核合格证书（证书上的企业名称须与响应供应商名称一致），并提供上述证书的原件扫描件（加盖响应供应商公章）；未提供或提供无效者作无效响应处理。项目经理须符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号）的规定，负责采购单位的施工管理及与采购人的联系工作。

（2）班组服务人员不少于6人；司机至少1人（须持有B照及以上驾驶证，可由具备合法准驾车型驾驶资格的劳务工人兼任）；电工至少1人（须持有电工证）、安全员至少1人（须持有安全员证），其余为劳务工人（响应文件中须提供包含人员姓名、相关证书、性别、身份证号及岗位的花名册并加盖供应商公章，未提供或提供无效的作无效响应处理）。成交供应商在签订合同前，须将服务人员花名册及相关证书提交采购人备查；服务期限内不得擅自更换服务人员，确因特殊情况需更换的，须经采购人同意，否则由此造成的一切后果及损失由成交供应商承担。

（3） ①遇特殊情况（防汛排涝、环保应急等）须派专人24小时值守及处理（所需用工由采购人根据现场情况安排，成交供应商应配合服从），约4月份至9月份应急防汛时期视具体情况需保证每天派工不少于3-5人作为服务人员（服务人员为男性年龄需在60周岁以下）；②节假日期间及特殊时段要严格保证采购人的用工需求；③能按时保质保量完成采购人安排的工作。

（4）成交供应商须为参与本项目的所有服务人员（含管理人员、一线服务人员等）购买人身保险，险种包括但不限于重疾险、意外险，其中意外险保额不得低于100万元（需提供加盖响应供应商公章的投保承诺函，未提供或提供无效的，作无效投标处理）。

2、设施、设备要求：

（1）在维修服务期间需自带机械设备，维修标准须达到国家合格标准要求。

（2）除配备满足劳务作业所需基本工具外，还须配备工具车不少于1台、高压清洗车、吸污车或联合疏通车不少于1台、强排泵不少于1台、气体检测仪不少于1台（提供拟投入设备承诺函加盖供应商公章（格式自拟），未提供或提供无效者作无效响应处理）。按采购人要求制作的安全文明施工警示牌、劳务工人配套工作服或反光背心，施工作业期间严格执行安全文明施工有关规定。

3、值班值守

汛期排水防涝及暴雨、台风等极端天气24小时（轮岗）值班值守，配备司机和应急服务人员，随时出动进行抢险排涝，手机24小时保持畅通，人员听从调配。

4、应急抢修

涉及防汛排涝或交通出行、生命财产安全的应急抢修工程采用包工包料方式进行专项施工。工程内容包括：排水管网破损、塌陷引起道路出行安全，管网修复、更换、新建，积水点、内涝区域周边排水设施改造，开挖后路面恢复等内容。

5、其它

（1）成交供应商应具备安全责任完全承担能力，响应供应商须提供有效的安全生产许可证，且全过程的人员安全均由成交供应商自行负全责，成交供应商在服务期间不得拖欠服务人员工资，因此引发的纠纷由成交供应商自行承担。

（2）维修质量必须达到国家施工验收规范合格标准；管养过程中更换的旧井盖、污水泵等，须及时送回至采购人指定地点，经采购人核对确认后妥善处置，严禁擅自丢弃、变卖。

（3）成交供应商必须按采购人要求的时间进行施工，服从采购人对施工作业时间的安排。无论是紧急抢修、节假日施工、夜间施工，采购人均不另外增加措施费。

（4）参与本次采购的响应供应商，视为认可本采购文件所约定所有内容，成交供应商后不得以任何理由提出异议。

6.安全要求

（1）成交供应商派出的所有服务人员的住宿、就餐、医疗、工伤、保险、治安、劳保等问题均由成交供应商自行解决。

（2）成交供应商派出的所有服务人员要严格遵守采购人的各项规章制度，如有违反将予以警告且一切责任由成交供应商承担。在工作时，要注意安全保障，如发生工伤或危及生命财产的安全事故，成交供应商应承担全部安全责任及经济和法律责任。

（3）成交供应商必须承担全部服务人员安全责任，工作人员应严格执行安全操作规程，在服务时接受采购人的协调与管理。

（4）成交供应商应按要求配备必要的安全防护用品和设施。服务人员工作时必须穿安全反光背心和戴安全帽；作业现场必须按规范设置交通指示牌、反光锥和警示灯等安全设施。成交供应商对现场作业人员必须进行班前排水维修养护安全交底和安全教育，作业人员必须在安全区内作业。

（5）交通高峰期不允许作业。作业时，应服从交警指挥，作业车辆不得随意停靠，必须停在安全区内，并且打开警示灯。所需的材料或设备必须整齐放置在安全区内，并且尽量靠近路边摆放，用完后的废料或包装应及时清理，不得任意丢 弃。

（6）合同履行期间，所有人员（包括第三方人员）所发生的所有事故由中成交供应商负责；出现重大或特大交通安全事故，采购人有权单方面终止合同。

（7）因排水维修养护需要向有关部门申请办理占道、检测车船通行等审批手续的，由成交供应商自行负责。

（8）项目服务期间保证项目服务人员的人身及财产安全，明确每个作业人员的安全责任，设有岗前培训机构，会对作业人员进行严格的岗前安全培训，督促作业人员严格按照安全规范穿戴安全反光背心，并对作业人员作业全程监督。对服务人员工作全程监管，服务人员100%经过岗前培训合格后才能上岗。

（9）成交供应商在排水维修养护期间，因安全设施设置不完善、检测措施不当等原因造成各类安全事故或市政设施损坏的，其责任由成交供应商负责。对采购人造成的损失，成交供应商需支付相应的赔偿。

（10）成交供应商应对投入本项目所有服务人员作业时人身安全负责，若在服务期限内发生安全事故（如：人员伤、残、病、亡事故等），所造成的一切责任后果由成交供应商承担法律责任和经济赔偿。

备注：以上安全要求须提供承诺函（格式自拟）加盖供应商公章，未提供或提供无效者作无效响应处理。

（11）全南县城区雨污水管网养护服务项目清单，具体详见附件1

（12）考评机制：详见附件2

附件1：

全南县城区雨污水管网养护服务项目清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水及雨污合流管网疏通检测 |  |  |  |  |
| 1 | 管道疏通检测，管径<DN300（箱涵底宽<B300） | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 2 | 管道疏通检测，管径DN400 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 3 | 管道疏通检测，管径DN500 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 4 | 管道疏通检测，管径DN600 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 5 | 管道疏通检测，管径DN800 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 6 | 管道疏通检测，管径DN1000 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 7 | 管道疏通检测，管径DN1200 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 100 |  |
| 二 | 污水管网疏通检测 |  |  |  |  |
| 1 | 管道疏通检测，管径DN300及以下 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 2 | 管道疏通检测，管径DN400 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 3 | 管道疏通检测，管径DN500 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 4 | 管道疏通检测，管径DN600 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 5 | 管道疏通检测，管径DN800 | 一、疏通清淤：1.管道气囊封堵及拆封； 2.作业检查井抽水；3.高压射水疏通；4.窨井清捞。 二、CCTV检测：1.CCTV设备调试；2.井盖启闭；3.有害气体测试；4.管道CCTV检测；5.缺陷判读评估；6.报告编制出排水管道堵塞、雨污合流、雨污管网错接等位置；7.影像光盘制作。 | m | 300 |  |
| 三 | 雨（污）水管道改造（工程量暂估） |  |  |  |  |
| （一） | 管道非开挖修复 |  |  |  |  |
| 1 | 局部修复（DN300） | 1.管道预处理；2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维、布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | 环 | 20.00 |  |
| 2 | 局部修复（DN400） | 1.管道预处理；2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维、布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | 环 | 20.00 |  |
| 3 | 局部修复（DN500） | 1.管道预处理；2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维、布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | 环 | 20.00 |  |
| 4 | 局部修复（DN600） | 1.管道预处理；2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维、布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | 环 | 20.00 |  |
| 5 | 局部修复（DN700） | 1.管道预处理；2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维、布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | 环 | 10.00 |  |
| 6 | 局部修复（DN800） | 1.管道预处理；2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维、布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | 环 | 10.00 |  |
| 7 | 局部修复（DN1000） | 1.管道预处理；2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维、布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | 环 | 10.00 |  |
| 8 | 整体修复（DN300） | 1.管道预处理；2.搭翻转台，送入辅助内衬管、翻转送入聚酯纤维软管，连接热水循环管、锅炉加热固化、冷却，端部切割；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | m | 15.00 |  |
| 9 | 整体修复（DN400） | 1.管道预处理；2.搭翻转台，送入辅助内衬管、翻转送入聚酯纤维软管，连接热水循环管、锅炉加热固化、冷却，端部切割；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | m | 20.00 |  |
| 10 | 整体修复（DN500） | 1.管道预处理；2.搭翻转台，送入辅助内衬管、翻转送入聚酯纤维软管，连接热水循环管、锅炉加热固化、冷却，端部切割；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | m | 20.00 |  |
| 11 | 整体修复（DN600） | 1.管道预处理；2.搭翻转台，送入辅助内衬管、翻转送入聚酯纤维软管，连接热水循环管、锅炉加热固化、冷却，端部切割；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | m | 20.00 |  |
| 12 | 整体修复（DN700） | 1.管道预处理；2.搭翻转台，送入辅助内衬管、翻转送入聚酯纤维软管，连接热水循环管、锅炉加热固化、冷却，端部切割；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | m | 10.00 |  |
| 13 | 整体修复（DN800） | 1.管道预处理；2.搭翻转台，送入辅助内衬管、翻转送入聚酯纤维软管，连接热水循环管、锅炉加热固化、冷却，端部切割；3.CCTV检测修复效果，场地清理等。 | m | 10.00 |  |
| （二） | 管道开挖修复 |  |  |  |  |
| 1 | 更换管道DN200 | 1.HDPE中空缠绕管，含管材等辅材及安装；2.挖沟槽土方，土方类别自行考虑，人机配合挖土（其中人工按按30%计，机械按70%计）3.拆除管道；4.中粗砂回填，压实度95%；5.回填土，压实度不低于87%。 | m | 100.00 |  |
| 2 | 更换管道DN300 | 1.HDPE中空缠绕管，含管材等辅材及安装；2.挖沟槽土方，土方类别自行考虑，人机配合挖土（其中人工按按30%计，机械按70%计）3.拆除管道；4.中粗砂回填，压实度95%；5.回填土，压实度不低于87%。 | m | 100.00 |  |
| 3 | 更换管道DN400 | 1.HDPE中空缠绕管，含管材等辅材及安装；2.挖沟槽土方，土方类别自行考虑，人机配合挖土（其中人工按按30%计，机械按70%计）3.拆除管道；4.中粗砂回填，压实度95%；5.回填土，压实度不低于87%。 | m | 100.00 |  |
| 4 | 更换管道DN500 | 1.HDPE中空缠绕管，含管材等辅材及安装；2.挖沟槽土方，土方类别自行考虑，人机配合挖土（其中人工按按30%计，机械按70%计）3.拆除管道；4.中粗砂回填，压实度95%；5.回填土，压实度不低于87%。 | m | 100.00 |  |
| 5 | 更换管道DN600 | 1.HDPE中空缠绕管，含管材等辅材及安装；2.挖沟槽土方，土方类别自行考虑，人机配合挖土（其中人工按按30%计，机械按70%计）3.拆除管道；4.中粗砂回填，压实度95%；5.回填土，压实度不低于87%。 | m | 100.00 |  |
| 6 | 更换管道DN700 | 1.HDPE中空缠绕管，含管材等辅材及安装；2.挖沟槽土方，土方类别自行考虑，人机配合挖土（其中人工按按30%计，机械按70%计）3.拆除管道；4.中粗砂回填，压实度95%；5.回填土，压实度不低于87%。 | m | 50.00 |  |
| 7 | 更换管道DN800 | 1.HDPE中空缠绕管，含管材等辅材及安装；2.挖沟槽土方，土方类别自行考虑，人机配合挖土（其中人工按按30%计，机械按70%计）3.拆除管道；4.中粗砂回填，压实度95%；5.回填土，压实度不低于87%。 | m | 50.00 |  |
| 8 | 雨（污）检查井拆除修复 | 圆形雨水检查井，预制混凝土井筒，井内径(mm) 1000，井深(m) 2.35；1.铸铁井盖、井座 φ700 重型；2.含爬梯、钢筋、模板、抹灰等，做法详06MS201-3-12； | 座 | 30.00 |  |
| 9 | 更换井盖 | 铸铁井盖或混凝土井盖安装，且包含人工、材料、机械等。Φ700mm，承重等级：D400（市政主干道） | 套 | 50.00 |  |
| 10 | 混凝土路面破除及修复 | 22CM厚水泥混凝土路面；18CM厚5%水泥稳定砂砾基层；15CM厚3%水泥稳定砂砾垫层；素土压实94%。拆除路面按恢复路面厚度计，含切割路面、建筑垃圾装运、路面钢筋制安、模板、路面刻防滑槽、路面养护等费用。 | m2 | 550.00 |  |
| 11 | 沥青路面破除及修复 | 3cm AC-13细粒式改性沥青砼上面层，含运输、摊铺等；0.3kg/m2乳化沥青透层；5cm AC-20中粒式改性沥青砼下面层，含运输、摊铺等；0.7kg/m2乳化沥青透层；20cm厚水泥稳定碎石 水泥含量：5%，含运输、摊铺、碾压、找平。 | m2 | 550.00 |  |
| 12 | 花岗岩人行道破除及修复 | 花岗岩人行道铺装，3CM厚1：3水泥砂浆打底，15CM厚C15混凝土基层，素土压实92%。拆除路面按恢复路面厚度计，含建筑垃圾装运。 | m2 | 400.00 |  |
| 13 | 彩砖、透水砖人行道破除及修复 | 彩砖、透水砖人行道铺装，3CM厚1：3水泥砂浆打底，15CM厚C15混凝土基层，素土压实92%。拆除路面按恢复路面厚度计，含建筑垃圾装运。 | m2 | 400.00 |  |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 管网日常巡查人工费 | 全年采取轮班分段巡查，每天确保2人在岗，对雨污水管网及设备进行日常巡查，及时发现问题，建立巡查台账，自备交通工具。 | 工日 | 365.00 |  |
| 2 | 污水临时排放管布设 | DN200PE管，增压提升泵、中继容积箱等综合考虑在内 | 100m.次 | 30.00 |  |
| 3 | 污水临时排放 | 污水管道维修时，防止堵水造成污水直排下河，需要增加抽水台班。 | m3 | 10000.00 |  |
| 4 | 设备维护 | 对过程仪、水质检测仪等设备进行日常维护，更换维修等。 | 处 | 40.00 |  |

附件2：考评机制：

市政设施排水维修劳务作业考核办法

排水设施管理所对承担维修任务的劳务作业单位，实行按月绩效考核与监督， 采用抽查或全面审查等方式进行考核。考核内容涉及承接时效性考核、工期考核、 质量考核、安全文明施工考核、施工人员考核、项目情况汇报考核、应急项目施  工考核、所队评价考核。考核结果将作为确定劳务单位付款及奖惩的依据。

一、具体考核内容：

及时响应情况(10)，人员设备配备情况(10 分),设施维修质量情况(25 分)， 安全与文明施工情况(20 分),应急抢险情况(10 分)，社会监督评价(5 分)，项目情 况汇报考核(10 分)，所队评价考核(10 分)。

其中某项扣分值大于该项总分时，多余扣分将从最终考核分中直接扣除。

二、考核标准：

得分 90 分以上为优秀，当月考核优秀的按 100%支付当月服务费；得分80 至 89 分的为良好，当月考核得分良好的按 97%支付当月服务费；得分 70 至 79 分为 合格，当月考核合格的按 95%支付当月服务费；70 分以下为不合格，当月考核不 合格的按 85%支付当月服务费。

劳务作业月度考核表

| 考核项目 | 评分标准 | 应得分 | 现场检 查结果摘要 | 扣减 分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 及时 响应 情况 | 1、因劳务公司原因，无法联系上劳务负责 人，每次扣 2 分； 2、接到采购人通知任务后未在规定时间内 到达现场（具体时间以中标人在投标文件 中承诺的时间为准），每次扣 2 分； 3、劳务队伍在接到维修任务后，在规定的 期限内，无正当理由，未完成任务，每次 扣 2 分； 4、扣分上限为 10 分。 | 10 |  |  |  |  |
| 人员 设备 配备 情况 | 1、遇突发任务不能提供足够的维修人员， 每次扣 2 分； 2、遇突发任务不能提供足够的车辆或设备 未按要求投入，每次扣 2 分； 3、施工人员不服从采购人派驻现场管理人 员管理，每次扣 2 分； 4、未经采购人同意，施工现场随意增减施 工人员或虚报施工人数，每次扣 2 分； 5、扣分上限为 10 分。 | 10 |  |  |  |  |
| 设施 维修 质量 情况 | 1、每日巡检时，随机抽查质量不合格需返 工，每次扣 5 分； 2、完工后，现场验收施工质量未达到规范 要求需返工，不计作业量也不计费，且每 次扣 5 分； 3、施工照片不符合施工班组拍照规范，每 次扣 2 分； 4、扣分上限为 25 分。 | 25 |  |  |  |  |
| 安全与文明施工情况 | 1、短期或临时性养护作业时，未按要求设 置工作区、安全防护设置不到位的每次扣 2 分； 2、夜间施工时，警示设施设置不规范的每 次扣 2 分； 3、现场施工人员没有穿反光服、着装不规 范等行为的每次扣 2 分； 4、受限空间作业， 如井下作业前，需进行 通风处理，且通风时间不少于 30 分钟，经 气体检测仪确认安全后作业，且作业人员 需按规范佩戴好相关防护器具，做好相关 防护措施，不达标每次扣 5 分； 5、受限空间作业， 如井下作业时，必须进 行连续气体检测，且井上监护人员不得少 于 2 人，经气体检测仪确认安全后作业。 不达标每次扣 5 分； 6、扣分上限为 20 分。 | 20 |  |  |  |  |
| 应急 抢险 情况 | 1、应急抢险期间，值班电话不通或无人接 听，每次扣 2 分； 2、应急抢险期间，道路积水点无人员值守、 无安全警示标志，每次扣 2 分； 3、扣分上限为 10 分。 | 10 |  |  |  |  |
| 社会 监 督评 价 | 1、因现场管理不到位被媒体曝光，经查属 实的，群众举报每次扣 1 分、市级媒体每 次扣 2 分、省级媒体每次扣 3 分、中央级 媒体每次扣 4 分； 2、不及时处理被投诉或曝光的问题，经查 属实的，每次扣 1 分； 3、扣分上限为 5 分。 | 5 |  |  |  |  |
| 项目 情况 上报 考核 | 1、施工日志要求每天进行上报，无正当理 由不报的（上报内容包括：施工地点、施 工人数、工作内容、完成的工程量及施工 前、中、后照片）每次扣 5 分； 2、每月 10 号前汇总上月各项目维修工程 量和结算金额，并进行上报，没按要求汇 总上报的每次扣 5 分。 3、扣分上限为 10 分。 | 10 |  |  |  |  |
| 所队 评价 考核 | 根据服务当月综合情况评价打分，扣分上 限为 10 分。 | 10 |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、日常巡查、不定期检查考核、定期检查考核均按以上考核评分表对服务 单位进行服务考核。 2、服务单位在规定时限内完成整改的，可不用扣分（社会监督评价除外）； 规定时限是指：招标文件规定的时限或管理部门规定的时限。 |  |  |  |  |  |