采购需求
技术要求
	设备清单

	编号
	产品

名称
	规格或尺寸
	技术参数
	数量
	单位

	收货区
	
	
	

	1
	风幕机
	L=1500mm
	1.风幕机提供一道有效、强力的空气门,既可以挂在墙上，也可悬挂在房间天花板上,附设导风板可以容易地调整送风的方向,开关设于机体上，可提供高、低两种风速，安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。

2.规格：L=1500mm
	1
	台

	2
	挡鼠板
	L=1500mm
	采用优质SUS304不锈钢1.2mm磨砂板
	1
	台

	3
	灭蝇灯
	功率：8W
	额定电压:220V~
额定功率:8W
产品材料:ABS
光源:LED灯
功能:粘捕式灭蚊(内含5张粘捕贴纸)
	2
	台

	4
	双层工作台带靠背
	1000*500*950mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底夹15mm高密度板；
2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；
3、腿管采用1.0mm38*38不锈钢方管；
4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
5、加强筋采用δ1.0mm不锈钢制作。
	1
	台

	5
	电子桌称
	30kg
	规格：30kg
具有计数、累加等功能
具有去皮、置零等功能
LED液晶显示
具有计数报警及预置皮重功能
具有蓄电池，能交直流两用
	1
	台

	6
	电子落地称
	300KG
	规格：300KG
秤体防尘、防水等级达到IP66
Σ-Δ A/D转换技术
内分辨率 1/500000，外分辨率 1/60000
多种累计功能
多种计数模式
设定值和设定数报警
键盘输入样本数
两种单重输入方式
简易校正功能
大字幕 LCD 数码管显示，读取清晰
	1
	台

	男、女更衣室、风淋室
	
	
	

	7
	更衣柜
	900*400*1800mm
	采用优质不锈钢
1、顶采用δ1.0mm不锈钢板；
2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式；
3、侧板、门采用δ1.0mm不锈钢板；
4、加强筋采用δ1.0mm不锈钢制作；
5、门数：共四层每层2个门，共8门。
	2
	台

	8
	挂墙洗手星盆（感应水龙头）
	450*450*300mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢板；

3、全铜材质，红外感应距离25cm-80cm，感应距离可调；

4、可接冷、热水源，防水控制盒，手动混水阀，带断电断水保护功能；

5、开孔/孔径25mm，AC/DC两用电源。
	1
	台

	9
	不锈钢洗鞋池
	1000*500*100mm
	采用优质SUS304不锈钢
1、顶采用δ1.0mm不锈钢板；
2、层板、底板采用δ1.2mm不锈钢板，层板为活动式；
3、侧板、门采用δ1.0mm不锈钢板；
4、加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作；
	1
	台

	10
	不锈钢换鞋柜
	1600*500*600mm
	采用优质SUS304不锈钢
1、顶采用δ1.2mm不锈钢板；
2、层板、侧板采用δ1.0mm不锈钢板；

3、柜体采用敞开式一层。
	1
	台

	11
	风淋室
	1000*1000*2100mm
	1.风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱经二次空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，有效的吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入空气过滤器，达到除尘的目的。

2.规格：1000*1000*2100mm
	1
	台

	12
	干手器
	210*180*270mm
	材料：SUS304不锈钢，亮光
安装方式：壁挂
功率：1200W/220V
温度：50±15℃
	1
	台

	13
	酒精喷雾器
	230*150*375mm
	材质：优质ABS
功率：200W/220V
消毒时间：7+10秒
最大容量：1500ML
	1
	台

	14
	皂液盒
	105*63*180mm
	材料：SUS304不锈钢，亮光
安装方式：壁挂
	1
	台

	主食、副食、杂物仓库
	
	
	

	15
	四层平板货架
	1200*500*1500mm
	采用优质不锈钢磨砂板
1、立柱采用38*38不锈钢方管，壁厚1.2mm；
2、层板采用不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚。
	9
	台

	16
	米面架
	1200*500*300mm
	采用不锈钢管
1、立柱采用1.2mm38*38不锈钢方管；
2、横档采用1.0mm38*25不锈钢方管；
3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；
4、格栅式结构。
	8
	台

	17
	平板车
	900*600*800mm
	采用优质不锈钢磨砂板
1、车架采用δ1.2*30*30mm不锈钢方管；
2、车身采用δ1.2mm不锈钢板；
3、设置车推手；
4、配4只5寸防滑、耐磨优质胶轮，2只万向轮，2只定向轮。
	1
	台

	粗加工间
	
	
	

	18
	灭蝇灯
	功率：8W
	额定电压:220V~
额定功率:8W
产品材料:ABS
光源:LED灯
功能:粘捕式灭蚊(内含5张粘捕贴纸)
	2
	台

	19
	大单星水池
	1000*700*950mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢机冲，尺寸：800*500*280mm；
3、脚管采用1.2mm38*38不锈钢方管；
4、横档采用1.0mm25*25不锈钢方管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配优质水龙头、落水器。
	6
	台

	20
	电热开水器带底座
	容量≥80L
	1、采用全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华；
2、特设防缺水干烧保护工艺；
3、缺水时可自动切断整机电源；
4、全自动进水功能，缺水自补，满水自停；
5、全自动控温功能。

6、功率:9KW/380V；

7、容量≥80L。
	1
	台

	21
	洗地龙头
	液压管≥10M
	1、规格：管长≥10米，采用三层编织钢丝液压管，外观评级达≥9级；
2、采用不锈钢开放式卷盘厚度 1.2mm，底座钢板厚度 5mm，液压管出口采用不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；
3、标配一把喷枪。
	1
	台

	22
	绞切肉机
	560*480*680mm
	1、功率：1.1KW
2、电压：220V/380V
3、切肉：400kg/h
4、绞肉：160kg/h
	1
	台

	23
	多功能切菜机
	1165*550*1255mm
	生产能力（kg/h）：850
2、切菜规格(mm):1~45双刀切削
3、切片规格(mm):3mm
4、切丁规格(mm):10*10*10/15*15*15/20*20*20
5、切丝规格(mm):3*3（可定制6*6,9*9）
6、额定电压 : 220V
7、电机功率 : 3kW
8、外形尺寸 : 1165*550*1255mm

9、通过安全或卫生方面认证的优先采购
	1
	台

	24
	土豆脱皮机
	850*600*1100mm
	生产能力：750kg/h 
额定功率： 1.1KW 220V 
额定频率：50 Hz 
防水等级：IPX1 
拨料盘直径：450 mm 
传动轴转速： 260r/min
尺寸:850*600*1100 mm
机器重量：≥100KG
	1
	台

	25
	双层工作台
	1800*800*800mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底夹采用15mm高密度板；
2、层板采用δ0.8mm不锈钢板；
3、腿管采用1.0mm38*38不锈钢方管；
4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
5、加强筋采用δ1.0mm不锈钢制作。
	2
	台

	26
	四层栅格货架
	1200*500*1500mm
	采用SUS304不锈钢管
1、立柱采用1.2mm38*38不锈钢方管；
2、横档采用1.0mm38*25不锈钢方管；
3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；
4、每层为格栅式结构。
	2
	台

	27
	四门双温冰箱
	1220*725*1935mm
	采用优质不锈钢磨砂板                                                                                                                                                                                                                             1、整机内、外全钢，内胆采用304不锈钢，温度范围:-18℃～-6℃/0℃～10℃        　　　　　　　　　　　　　　　　　2、制冷剂：R290，环保R141B高密度发泡保温材料         
3、制冷形式：直冷     
4、整机容量1.2m³
5、内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门6、四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮。

7、通过节能或者卫生等有关认证的，优先采购。
	1
	台

	28
	刀具砧板消毒柜
	1200*600*1800mm
	1、板材：采用SUS304优质不锈钢板，厚度 1.0mm；
2、机械控制；
3、毛巾区域、刀具区域、砧板区域，三区域紫
光杀菌消毒；
4、大视野对开玻璃门设计。
	1
	台

	主厨房
	
	
	

	29
	灭蝇灯
	功率：8W
	额定电压:220V
额定功率:8W
产品材料:ABS
光源:LED灯
功能:粘捕式灭蚊(内含5张粘捕贴纸)
	1
	台

	30
	四门双温冰箱
	1220*725*1935mm
	采用优质不锈钢磨砂板                                                                                                                                                                                                                             1、整机内、外全钢，内胆采用304不锈钢，温度范围:-18℃～-6℃/0℃～10℃        　　　　　　　　　　　　　　　　　2、制冷剂：R290，环保R141B高密度发泡保温材料         
3、制冷形式：直冷     
4、整机容量1.2m³
5、内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门
6、四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮。

7、通过节能或者卫生等有关认证的，优先采购。
	2
	台

	31
	双星水池
	1200*700*950mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢机冲，尺寸：500*500*280mm；
3、脚管采用1.2mm38*38不锈钢方管；
4、横档采用1.0mm25*25不锈钢方管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配优质水龙头、落水器。
	1
	台

	32
	四层栅格货架（四面封闭
	1200*500*1500mm
	采用SUS304不锈钢
1、立柱采用1.2mm38*38不锈钢方管；
2、横档采用1.0mm38*25不锈钢方管；
3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；
4、每层为格栅式结构；
5、后、左、右采用1.0mm不锈钢，前面采用推拉纱网。    
	3
	台

	33
	洗地龙头
	液压管≥10M
	1、规格：管长≥10米，采用三层编织钢丝液压管，外观评级达≥9级；
2、采用不锈钢开放式卷盘厚度 1.2mm，底座钢板厚度 5mm，液压管出口采用不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；
3、标配一把喷枪。
	1
	台

	34
	双通工作台
	1800*800*800mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板；
2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板；
3、侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ1.0mm不锈钢板；
4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
5、门采轨道式推门。
6、门拉手为原门侧槽式压出，可不用工具即可卸下，方便清洗及调校位置。
	4
	台

	35
	炉拼台
	400*1100*800mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、面板采用δ1.2mm不锈钢板，和炉灶配合安装；
2、前板、背板采用δ1.0mm不锈钢板；
3、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。
	4
	台

	36
	电磁单头单尾小炒炉
	1100*1100*800mm
	能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅；
2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；
3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种高低温、湿热等厨房环境，确保设备安全可靠；
4、喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，电路板、机芯等电子元器件耐气体腐蚀，避免油烟侵蚀电路；
5、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；
6、动态火力显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；
7、一体成型台面，IPX4标准防水设计，火力开关、风扇电机等零部件可经受清洗剂浸渍，可四面可直接喷淋；
8、全不锈钢制作，6mm厚微晶板，直径400mm，坚固耐用；
9、三防结构，防水、防油烟、防虫；
10、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。
11、功率:15KW/380V。

12、通过安全、环保等有关认证的，优先采购。
	1
	台

	37
	电磁单头大锅灶
	1100*1100*800mm
	1、火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。
2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；
3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种(低温、高温)/低气压/振动(正弦)等厨房环境，确保设备安全可靠。
4、喇叭形隧道散热风道设计，散热快、电子器件与风道完全隔离，电路板、机芯等电子元器件耐气体腐蚀，避免油烟侵蚀电路。
5、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。
6、数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。
7、一体成型台面，IPX4标准防水设计，火力开关、风扇电机等零部件可经受清洗剂浸渍，可四面可直接喷淋；

8、全不锈钢制作，坚固耐用。
9、三防结构，防水、防油烟、防虫；
10、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。
11、功率:20KW/380V
12、锅直径：800mm

13、通过安全、环保等有关认证的，优先采购。
	3
	台

	38
	厨房灭火系统
	双瓶组
	灭火剂具有专门针对油锅火的特性功能，无毒无味，灭火现场易清洗，无污染，具有灭火速度快、效果好。灭火时灭火剂与高温油质在化学机理反应过程中在油锅的表面产生一层厚厚的泡沫覆盖在油层上面，使油锅火与空气隔绝，不再燃烧，也不能复燃，快速的达到灭火的效果；                                                                        
2、设计有自动探测部件，可24小时监控，采用机械启动与电辅助相结合的结构，具有自动、手动启动方式，灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，自动启动失效时可立即手动启动，同时关闭燃气阀并报警；
3、根据厨房环境特点原材料全部采用不锈钢及少量铜材等，防止设备氧化锈蚀；
4、对喷嘴数量和位置可灵活安装，喷嘴数量取决于灶台油锅和集烟罩排烟口数量来设计，喷嘴数量不少于18只,可管不少于5个灶台。
	1
	台

	蒸煮间
	
	
	

	39
	灭蝇灯
	功率：8W
	额定电压:220V
额定功率:8W
产品材料:ABS
光源:LED灯
功能:粘捕式灭蚊(内含5张粘捕贴纸)
	2
	台

	40
	风幕机
	L=1500mm
	1.风幕机提供一道有效、强力的空气门,既可以挂在墙上，也可悬挂在房间天花板上,附设导风板可以容易地调整送风的方向,开关设于机体上，可提供高、低两种风速，安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。

2.规格：L=1500mm
	1
	台

	41
	挡鼠板
	L=1500mm
	采用优质SUS304不锈钢1.2mm磨砂板
	1
	台

	42
	大单星水池
	1000*700*950mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢机冲，尺寸：800*500*280mm；
3、脚管采用1.2mm38*38不锈钢方管；
4、横档采用1.0mm25*25不锈钢方管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配优质水龙头、落水器。
	1
	台

	43
	双层工作台带靠背
	1800*700*950mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底夹15mm高密度板；
2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；
3、腿管采用1.2mm38*38不锈钢方管；
4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
5、加强筋采用δ1.0mm不锈钢制作。
	1
	台

	44
	洗地龙头
	液压管≥10M
	1、规格：管长≥10米，采用三层编织钢丝液压管，外观评级达≥9级；
2、采用不锈钢开放式卷盘厚度 1.2mm，底座钢板厚度 5mm，液压管出口采用不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；
3、标配一把喷枪。
	1
	台

	45
	四层栅格货架
	1200*500*1500mm
	采用SUS304不锈钢管
1、立柱采用1.2mm38*38不锈钢方管；
2、横档采用1.0mm38*25不锈钢方管；
3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；
4、每层为格栅式结构。
	2
	台

	46
	双门电蒸饭车
	24盘(蒸饭盘）
	采用优质不锈钢磨砂板
1、内壳采用1.0mm不锈钢板，外壳板为0.8mm不锈钢板；
2、自动微电脑控制，无需人员看管，蒸制时间和温度自动显示一目了然，蒸炖厨品任意切换。
3、自动进水，缺水断电、防干烧、多重保护，双控制系统，确保产品随时正常工作；
3、内为聚胺脂发泡保温及隔热作用，配一次压制成型饭盘；
4、用电功率：12*2KW/50Hz/380V。
	3
	台

	47
	电磁单头矮汤炉
	700*850*（530+720）mm
	1、超大加热面积，火候表现均匀稳定，大面积平底齿形线盘模块，实现桶底大尺寸加热，加热更均匀。
2、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种高温、湿热等厨房环境，确保设备安全可靠；
3、喇叭形隧道散热风道设计散热快，避免油烟侵蚀电路；
4、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘；
5、数码火力显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；
6、一体成型台面，IPX4标准防水设计，零部件可经受清洗剂浸渍，可四面可直接喷淋；
7、全不锈钢制作，6mm厚微晶板，坚固耐用；
8、三防结构，防水、防油烟、防虫；
9、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。

10、通过安全、环保等有关认证的，优先采购。
	1
	台

	中转间
	
	
	

	48
	风幕机
	L=1200mm
	1.风幕机提供一道有效、强力的空气门,既可以挂在墙上，也可悬挂在房间天花板上,附设导风板可以容易地调整送风的方向,开关设于机体上，可提供高、低两种风速，安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。

2.规格：L=1200mm
	1
	台

	49
	挡鼠板
	L=1200mm
	采用优质SUS304不锈钢1.2mm磨砂板
	1
	台

	50
	灭蝇灯
	功率：8W
	额定电压:220V
额定功率:8W
产品材料:ABS
光源:LED
功能:粘捕式灭蚊(内含5张粘捕贴纸)
	1
	台

	51
	米面架
	1200*500*300mm
	采用不锈钢管
1、立柱采用1.2mm38*38不锈钢方管；
2、横档采用1.0mm38*25不锈钢方管；
3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；
4、格栅式结构。
	5
	台

	52
	留样柜
	600*550*1700mm
	电压/频率：220V/50HZ
控温类型：电子温控
制冷方式：直冷
整机功率：170W
温度范围：2℃～+10℃
锁：2把
	1
	台

	二次更衣、分餐间
	
	
	

	53
	灭蝇灯
	功率：8W
	额定电压:220V
额定功率:8W
产品材料:ABS
光源:LED灯功能:粘捕式灭蚊(内含5张粘捕贴纸)
	1
	台

	54
	挂衣钩
	L=1200mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板，≥8个挂钩。
	1
	台

	55
	挂墙洗手星盆（感应水龙头）
	450*450*300mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢板；

3、全铜材质，红外感应距离25cm-80cm，感应距离可调；

4、可接冷、热水源，防水控制盒，手动混水阀，带断电断水保护功能；

5、开孔/孔径25mm，AC/DC两用电源。
	1
	台

	56
	干手器
	210*180*270mm
	材料：SUS304不锈钢，亮光
安装方式：壁挂
功率：1200W/220V
温度：50±15℃
	1
	台

	57
	酒精喷雾器
	230*150*375mm
	材质：优质ABS
功率：200W/220V
消毒时间：7+10秒
最大容量：1500ML
	1
	台

	58
	皂液盒
	105*63*180mm
	材料：SUS304不锈钢，亮光
安装方式：壁挂
	1
	台

	59
	单通工作台带背板(不要中间的层板)
	1800*800*950mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板；
2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板；
3、侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ1.0mm不锈钢板；
4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
5、门采轨道式推门。
6、门拉手为原门侧槽式压出，可不用工具即可卸下，方便清洗及调校位置。
	5
	台

	60
	电暖汤(饭)车
	700*700*800mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、车身采用δ1.2mm不锈钢板；
2、车盖采用δ1.2mm不锈钢板；
3、不锈钢推拉盖门；
4、配2只3寸防滑、耐磨定向轮优质胶轮，2只带刹车万向轮。
	2
	台

	61
	五格保温售卖台
	1800*700*800mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、水箱、侧板、背板用δ1.0mm不锈钢板；
3、腿管采用1.2mm38*38不锈钢管制作；
4、横档采用1.0mm25*28不锈钢方管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；
7、水热式，电量：2KW/1PH/220V。
	1
	台

	消毒间
	
	
	

	62
	风幕机
	L=1200mm
	1.风幕机提供一道有效、强力的空气门,既可以挂在墙上，也可悬挂在房间天花板上,附设导风板可以容易地调整送风的方向,开关设于机体上，可提供高、低两种风速，安装于任何场合均能保持与周围环境的协调.

2.规格：L=1200mm
	1
	台

	63
	挡鼠板
	L=1200mm
	采用优质SUS304不锈钢1.2mm磨砂板
	1
	台

	64
	灭蝇灯
	功率：8W
	额定电压:220V
额定功率:8W
产品材料:ABS
光源:LED灯
功能:粘捕式灭蚊(内含5张粘捕贴纸)
	2
	台

	65
	双门热风消毒柜
	1310*650*2000mm
	温控范围（℃）：70~135°；
1.整体加厚板材，星级工程设计；
2.不锈钢加厚内胆，可调式层架设计；
3.360度热风循环；
4.高效热风发热耗电量低，升温快，恒温稳定 ；
5.克服传统紫外线臭氧只对照射范围内的物品有效，被阻挡后就不会有效，照射不到的背面不起作用；
6.能有效杀灭肝炎病毒和常见的大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病毒，杀菌率达 99.9%以上；
7.采用电脑系统控制器，双重保护，防止过热和过载，安全可靠，可操控性强，方便使用。
	4
	台

	66
	汤桶消毒柜
	1400*650*2000mm
	温控范围（℃）：70~135°；
1.整体加厚板材，星级工程设计；
2.不锈钢加厚内胆，可调式层架设计；
3.360度热风循环；
4.高效热风发热，耗电量低，升温快，恒温稳定；
5.克服传统紫外线臭氧只对照射范围内的物品有效，被阻挡后就不会有效，照射不到的背面不起作用；
6.能有效杀灭肝炎病毒和常见的大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病毒，杀菌率达 99.9%以上；
7.采用电脑系统控制器，双重保护，防止过热和过载，安全可靠，可操控性强，方便使用。
	2
	台

	洗碗间
	
	
	

	67
	风幕机
	L=1500mm
	1.风幕机提供一道有效、强力的空气门,既可以挂在墙上，也可悬挂在房间天花板上,附设导风板可以容易地调整送风的方向,开关设于机体上，可提供高、低两种风速，安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。

2.规格：L=1500mm
	1
	台

	68
	挡鼠板
	L=1500mm
	采用优质SUS304不锈钢1.2mm磨砂板
	1
	台

	69
	灭蝇灯
	功率：8W
	额定电压:220V
额定功率:8W
产品材料:ABS
光源:LED灯
功能:粘捕式灭蚊(内含5张粘捕贴纸)
	2
	台

	70
	大单星水池
	1000*700*950mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢机冲，尺寸：800*500*280mm；
3、脚管采用1.2mm38*38不锈钢方管；
4、横档采用1.0mm25*25不锈钢方管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配优质水龙头、落水器。
	3
	台

	71
	洗地龙头
	液压管≥10M
	1、规格：管长≥10米，采用三层编织钢丝液压管，外观评级达≥9级；
2、采用不锈钢开放式卷盘厚度 1.2mm，底座钢板厚度 5mm，液压管出口采用不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；
3、标配一把喷枪。
	1
	台

	72
	电热开水器带底座
	容量≥80L
	1、采用全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华；
2、特设防缺水干烧保护工艺；
3、缺水时可自动切断整机电源；
4、全自动进水功能，缺水自补，满水自停；
5、全自动控温功能；

6、功率:9KW/380V；

7、容量≥80L。
	1
	台

	73
	收残台带靠背
	1200*1000*950mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、脚管采用1.2mm38*38不锈钢方管；
3、横档采用1.0mm25*25不锈钢方管；
4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
5、附收残口φ180mm。
	1
	台

	74
	大单星水池
	1000*1000*950mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢机冲，尺寸：800*800*280mm；
3、脚管采用1.2mm38*38不锈钢方管；
4、横档采用1.0mm25*25不锈钢方管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配优质水龙头、落水器。
	1
	台

	75
	双层工作台
	1750*1000*800mm
	采用优质SUS304不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底夹15mm高密度板；
2、层板采用δ0.8mm不锈钢板；
3、腿管采用1.0mm38*38不锈钢方管；
4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
5、加强筋采用δ1.0mm不锈钢制作。
	1
	台

	76
	长龙式洗碗机（主洗1烘干1）
	4200*1000*2040mm
	1、机械控制面板，数码温度显示，整机采用优质不锈钢，不锈钢板材的覆层及覆层焊缝中性交变盐雾氯化纳试验。
2、超低的耗水量,大大的节省电力、催干剂、洗涤剂，清洗后废水其色度、浑浊度、臭和味、重金属含量等都达标。
3、内凹式防堵清洗喷管，前门双层结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适。
4、独特的双喷淋系统，高温消毒，自清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。
5、出口端装有限位装置，无人收取时自动停机。
6、洗涤量大，适用于各种餐具，多种网带，也可将餐具摆放在篮筐上直接清洗。
7、烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干对餐具进行消毒杀菌烘干等处理。
8、输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，餐盘可直接插在网爪上输送，适用范围广。
9、入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。

10.适用各种高低温工作环境，产品工作振动情况下电气设备无异常。
11、清洗量：6000个/小时；
12、最大总功率：67KW；
13、洗净温度：55-60℃；
14、漂洗温度： 80-85℃；

15、通过环保、节能节水有关认证的，优先采购。
	1
	台

	排烟过滤系统
	
	
	

	77
	排气一体机(洗碗机)
	4500*1200*500mm 
	采用优质不锈钢磨砂板
1、壳体采用δ1.0mm不锈钢板；
2、配活动接油盒；
3、大抽力风机。
	4.5
	米

	78
	排气一体机(蒸煮)
	4800*1100*500mm
	采用优质不锈钢磨砂板
1、壳体采用δ1.0mm不锈钢板；
2、配活动接油盒；
3、大抽力风机。
	4.8
	米

	79
	油烟净化一体机(烹饪)
	8000*1300*775mm
	前置过滤网、不锈钢双电场，电场符合盐雾试验及防护等级；
2、双驱物联智能数字电源，智能控制面板，面板带有数字显示屏，满足高低温湿热要求；
3、LED防爆照明灯，物联智能电源，具有多项保护功能及远程控制功能；
4、开门断电保护，安全智能，性能可靠，门磁开关满足恒定湿热和正弦震动测试；
5、大抽力低噪音风机；
6、油烟净化效率不低于95%，油烟排放浓度及设备两级板之间的绝缘电阻均符合国标。

7、通过安全、环保等有关认证的，优先采购。
	8
	米

	80
	不锈钢烟管（变径、大小头按1.5倍计算）
	现场制作
	说明：采用1.0mm优质不锈钢板制作,双面压筋加强处理。
	85
	㎡

	81
	不锈钢后墙挡板
	800*20mm
	采用1.0mm优质不锈钢板制作。
	12.8
	㎡

	82
	法兰吊杆
	现场制作
	跟不锈钢烟管配套。
	1
	项

	鲜风系统
	
	
	

	83
	不锈钢鲜风管（变径、大小头按1.5倍计算）
	400*400mm
	采用1.2mm优质不锈钢板制作,双面压筋加强处理。
	60
	㎡

	84
	球形鲜风嘴
	定制
	采用优质不锈钢板，与不锈钢鲜风管配套。
	16
	个

	85
	水冷鲜风机
	1250*960*690mm
	一，单机实现补风+降温+过滤：
1:补风---代替了传统新风柜，消除负压，耗电不变。
2:降温---解决厨房闷热。
3:过滤---防止蚊虫、树叶纸皮等杂物吸入，污染菜品、影响室内洁净卫生，引起纠纷。并具有过滤网脏堵告警提示功能。
二:室内吊挂安装的水冷新风机：
1:美观---外墙仅见百叶风口，不破坏外墙美观，无规划、城管、物业的限制。
2:噪音---采用水平单侧进风，单侧出风结构，适合室内吊挂安装，适合室内吊挂安装，对周围居民无噪音污染。
3:安全---无外墙风管、风机安装维护等工程量，确保安全。


三：风量：13000m3/h,功率2.5kw/380V
	1
	台

	86
	鲜风机支架
	现场制作
	与水冷鲜风机配套
	1
	套

	87
	法兰吊杆
	现场制作
	与不锈钢鲜风管配套，不锈钢鲜风管。
	1
	项

	其他
	
	
	

	88
	不锈钢提桶
	20L
	优质食品级不锈钢，桶容积：20L。
	150
	个

	89
	保温饭桶
	30L
	优质食品级不锈钢，桶容积：30L。
	30
	个

	90
	辅助材料
	
	包含本项目安装、调试所需全部配件及辅助材料。
	1
	项


商务要求

（一）交货时间与地点：
1、在合同签订后， 30 天内完成供货、安装、调试等全部工作。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：根据甲方的要求送货上门并安装到位，运输费等费用全部由乙方承担，运输过程中出现的任何安全事故，责任全部由乙方承担。

（二）收货查验
提供的设备需为质量合格、原包装未拆封全新产品。采购人收货时将查验生产合格证。

（三）货物安装

1、所有设备的搬运、安装、调试等安装服务以及安装时所需的辅助材料均由供应商免费提供。

2、供应商在安装（施工）过程中出现任何安全事故，责任由供应商全部承担。

（四）售后服务
质保期  3  年(质保时间从产品验收合格之日起开始计算)，质保期内非人为故意破坏，供应商应免费提供维修保养服务。

（五）其他要求：招标文件 第四部分 政府采购合同中全部条款。
特别提醒：采购需求实质性响应要求

1、投标人须完全满足或优于第三部分 采购需求中“一、技术要求”和“二、商务要求”的全部内容，任意一项不满足或负偏离，其投标无效。

提供技术响应/偏离说明表加盖投标人公章和提供提供商务响应/偏离说明表加盖投标人公章。

2、落实政府采购政策(节能、节水产品强制采购):

2.1提供所投  电热开水器带底座（序号20、72）  有效期内节能产品认证证书扫描件加盖投标人公章，同时认证机构须是市场监管总局。发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》(名录以最新发布的为准)中的认证机构，未提供或提供不符合要求的，其投标无效。

2.2提供所投   挂墙洗手星盆（感应水龙头）（序号8、55）、洗地龙头（序号21、33、 44、71） 以及  大单星水池（序号19、42、70、74）、双星水池（序号31）当中的配件“水龙头” 有效期内节水认证证书扫描件加盖投标人公章，同时认证机构须是市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》(名录以最新发布的为准)中的认证机构，未提供或提供不符合要求的，其投标无效。

3、其他要求：无
修改成具体的参数


加点参数性的东西进行


加点参数性的东西





加点参数性的内容进行







