- 采购需求

（一）采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 政府采购品目分类编码 | - 计量单位 | - 数量 | - 预算金额 | - 是否进口 | - 所属行业 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师办公电脑 | A02010105 | 台 | 120 | 137.00万元 | - 否 | - 工业 |  |
| 2 | 机房电脑（学生用机） | A02010105 | 台 | 120 |  |  |  |  |
| 3 | 机房电脑（教师用机） | A02010105 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 教学管理软件 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 交换机 | A02010201 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 路由器 | A02010202 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 机柜 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| - 核心产品：电脑 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）技术总体要求：

1）每台电脑配备一套具有耳麦功能的USB接口的头戴式耳机，机房电脑需满足南昌市高中学业水平考试（机试）的要求。

2）教师办公电脑每台电脑需配备鼠标垫及非手工压制的成品网线，长度至少需满足教师办公需求。

3）为方便不同教师联网需求和维修需要，教师办公电脑需按10:1的比例配备可插拔式无线网卡，连接无线网络。

4）为防范供应商、生产商通过恶意拼装、拼凑组件等方式虚假满足技术参数要求，成交供应商须承诺提供原厂原装整机电脑，严禁使用组装机、改装机、贴牌机等非原厂整机（供应商须在响应文件中提供承诺函，格式自拟。承诺函需包含以上内容并明确所供产品的具体品牌型号，否则视为无效响应）。严禁成交后针对本项目另行定制生产、拼装或全新研发未上市机型。

5）所参询台式计算机（学生用机、教师用机）必须为同品牌产品。

6）根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），所参询台式计算机必须符合“节能产品政府采购品目清单”要求。

- 7）所参询产品应为国产产品（国内生产或组装的产品）。

- 8）采购标的中属于国家强制节能认证、强制3C认证的，在响应文件中须提供相应产品认证证书佐证，否则将视为无效响应。

- （三）产品详细参数要求

| 序号 | 设备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师办公电脑 | 1、CPU信息：采用x86架构64位多核处理器，≥6核心，12线程，基准主频≥3.5GHz，最大加速频率不低于5.0GHz，三级缓存≥20MB，TDP（热设计功耗）≥65W，制程工艺≤7nm，支持硬件辅助虚拟化技术（兼容Intel VT-x、AMD-V或国产CPU等效虚拟化扩展），完整支持SSE4.2、AVX、AVX2指令集，确保主流商业软件、虚拟化平台及高性能应用深度兼容。 2、内存配置容量：≥16GB。 3、内存类型：DDR5 5600及以上。 4、内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥2。 5、主板集成模块：主板采用商用标准芯片组，支持UEFI 安全启动；支持标准SATA 3.0/NVMe M.2；平台支持64位原厂驱动；集成显卡支持DirectX 12,支持4K@60Hz 硬件解码输出,支持OpenGL 4.5 及以上；集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。 6、主板支持的CPU和内存情况：支持适配处理器以及DDR5内存，具有2条内存插槽。 7、主板其他内置接口：≥1个PCIe 16x规格 (x8速）、≥2个PCI-E*1、1*PCI槽位，≥2个M.2 for PCIe SSD。 8、单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥32GB。 9、内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB。 10、固态盘数量：≥1个。 11、固态存储容量：≥1T(或固态硬盘≥512G+机械硬盘≥512G)。 12、固态存储形态： M.2 NVME SSD。 15、机械存储形态：≥7200RPM 3.5。 16、存储设备其他参数要求：采用插卡或板载等形式，可选用M.2或mSATA等标准的插卡形式。 17、显卡类型：集成显卡，核显频率：≥2800 MHz（非独显）。 18、显示屏屏占比：≥80% 。 19、显示屏分辨率：2560*1440或1920*1080。 20、显示屏尺寸：≥27英寸。 21、显示器外观颜色：黑色。 22、显示屏防蓝光：支持防蓝光模式。 显示屏刷新率≥60Hz;可视角度≥178°；接口：VGA+HDMI 或 DP+HDMI。 显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292-2016 的相关规定。 有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 23、鼠标数量：1个，型号：USB有线标准三键光电鼠标；分辨率：≥1000 DPI。 24、键盘数量：1个，型号：USB有线全尺寸键盘，带独立数字键区；具备防水防泼溅功能。 25、有线网卡数量：≥1。 26、无线网卡数量：≥0。 27、USB 接口数量：≥10个USB接口（其中机箱前置USB3.2 Gen1≥6个）。 28、视频接口数量：≥2。 29、音频接口数量：≥5。 30、整机结构： a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，能避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留。 - 操作系统备份及还原功能：产品具有BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）；响应文件中需提供此功能截图并加盖供应商公章证明佐证，否则视为无效响应。 32、预装操作系统：出厂预装正版操作系统。 33、整机质量服务要求：所投设备原厂原装、非拆改配产品，主机及显示器原厂提供三年及以上免费保修及上门服务（含换件和维修）。 34、产品部件保障：供应商须保障产品主要部件，提供6年的原厂上门保修服务（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 - 35、静音舒适性：要求设备的空闲状态声功率级≤2.68Bel，工作状态声压级≤15.82dB。 36、兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道：提供中文版优化软件可一键将计算机的显卡、网卡、电源等部件设置为高性能状态（光盘或网站）。 37、供应能力证明：供应商提供加盖供应商鲜章的供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。响应文件中须提供此承诺函（承诺书格式自拟），否则视为无效响应。 38、智能操作：预装正版中文优化软件，能够提供重置工具，对系统的 IP 地址、DNS 服务器和 Winsock 进行快速重置；响应文件中需提供此功能截图并加盖供应商公章证明佐证，否则视为无效响应。 39、预装正版管理软件，可通过机器学习的方法对文件系统和文件活动行为进行实时探测勒索软件等病毒软件；响应文件中需提供此功能截图并加盖供应商公章证明佐证，否则视为无效响应。 40、故障检测：设备具有智能诊断的自检功能，可实现故障检测和故障告警，缩短维修活动中的故障隔离和故障定位时间。 41、其他未列明参数必须完全响应或优于“财政部工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》的通知（财库〔2023〕29号）”文件要求。 |
| 2 | 机房电脑 （学生用机） | - CPU 信息：X86架构64位多核处理器≥十核心，十六线程，主频2.5GHz，最高睿频：4.6GHz，三级缓存：20 MB；支持Intel VT-x/AMD-V硬件虚拟化技术,支持完整 SSE4.2、AVX、AVX2 指令集。 2、内存配置容量：≥16GB。 3、内存类型：DDR4及以上。 4、内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1。 5、主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。 6、主板支持的 CPU和内存情况：支持适配处理器以及内存，具有2条内存插槽。 7、主板其他内置接口：至少1个PCIE 5.0x16 、1个PCIE x1、3个M.2 接口。 8、单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥32GB。 9、内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB。 10、固态盘数量：≥1 个。 11、固态存储容量：≥512G。 12、固态存储形态： M.2 NVME SSD。 15、机械存储形态：无。 16、存储设备其他参数要求：采用插卡或板载等形式，可选用M.2或mSATA等标准的插卡形式。 17、显卡类型：≥集成显卡。 18、显示屏屏占比：≥80% 。 19、显示屏分辨率：≥1920x1080。 20、显示屏尺寸：≥23.8英寸。 21、显示器外观颜色：黑色。 22、显示屏防蓝光：支持防蓝光模式。 23、鼠标：数量：1个；型号：USB有线标准三键光电鼠标；分辨率：≥1000 DPI 。 24、键盘：数量：1个；型号：USB有线全尺寸键盘，带独立数字键区；具备防水防泼溅功能。 25、有线网卡数量：≥1。 26、USB 接口数量：≥11个USB接口（其中9个USB 3.2，后置一个Type-C接口）。 28、视频接口数量：≥1个HDMI接口，1个DP接口。 29、音频接口数量：≥3（前面板至少2个音频接口）。 30、整机结构： a) 机箱应符合 GB/T 4208、 GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接， 开关、 按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的， 应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； 31、操作系统备份及还原功能：支持同品牌硬盘同传还原功能、具有多机房跨网段统一平台管理，远程查看设备运行状态，支持同一分区镜像供多个系统使用； 32、安全性：主板自带“看门狗”安全机制，能在系统死机状态下自动重启系统确保机器正常运行。可在BIOS中开关；响应文件中需提供此功能截图并加盖供应商公章证明佐证，否则视为无效响应。 33、预装操作系统：出厂预装正版操作系统。 34、整机质量服务要求：所投设备原厂原装、非拆改配产品，主机及显示器原厂提供三年及以上免费保修及上门服务（含换件和维修）。 35、产品部件保障：供应商须保障产品主要部件，提供6年的原厂上门保修服务（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 36、兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道：提供中文版优化软件可一键将计算机的显卡、网卡、电源等部件设置为高性能状态（光盘或网站）。 37、供应能力证明：供应商提供加盖供应商鲜章的供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。响应文件中须提供此承诺函（承诺书格式自拟），否则视为无效响应。 38、其他未列明参数必须完全响应或优于“财政部工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》的通知（财库〔2023〕29号）”文件要求。 |
| 3 | 机房电脑 （教师用机） | 1、CPU 信息：X86架构64位多核处理器≥十四核心，二十线程，主频2.5GHz，最高睿频:5.0GHz，三级缓存：24 MB；支持Intel VT-x / AMD-V 硬件虚拟化技术,支持完整 SSE4.2、AVX、AVX2 指令集。 2、内存配置容量：≥32GB。 3、内存类型：DDR4及以上。 4、内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1。 5、主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。 6、主板支持的 CPU和内存情况：支持适配处理器以及内存，具有2条内存插槽。 7、主板其他内置接口：至少1个PCIEx16 、1个PCIEx1、2个M.2 接口。 8、单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥32GB。 9、内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB。 10、固态盘数量：≥1 个。 11、固态存储容量：≥1T(或固态硬盘≥512G+机械硬盘≥512G)。 12、固态存储形态： M.2 NVME SSD。 15、机械存储形态：无。 16、存储设备其他参数要求：采用插卡或板载等形式，可选用M.2或mSATA等标准的插卡形式。 17、显卡类型：≥集成显卡。 18、显示屏屏占比：≥80% 。 19、显示屏分辨率：≥1920x1080。 20、显示屏尺寸：≥27英寸。 21、显示器外观颜色：黑色。 22、显示屏防蓝光：支持防蓝光模式。 23、鼠标数量：≥1个，型号：USB 有线标准三键光电鼠标分辨率：≥1000 DPI。 24、键盘数量：≥1个，型号：USB 有线全尺寸键盘，带独立数字键区；具备防水防泼溅功能。 25、有线网卡数量：≥1。 26、USB 接口数量：≥8个USB接口。 27、视频接口数量：≥1个HDMI接口，1个DP接口或VGA接口。 28、音频接口数量：≥3（前面板至少2个音频接口）。 29、整机结构： a) 机箱应符合 GB/T 4208、 GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，能有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装， 无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的， 应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； 30、操作系统备份及还原功能：支持同品牌硬盘同传还原功能、具有多机房跨网段统一平台管理，远程查看设备运行状态，支持同一分区镜像供多个系统使用。 31、预装操作系统：出厂预装正版操作系统。 32、整机质量服务要求：所投设备原厂原装、非拆改配产品，主机及显示器原厂提供三年及以上免费保修及上门服务（含换件和维修）。 33、产品部件保障：供应商须保障产品主要部件，提供 6 年的原厂上门保修服务（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 34、兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道，提供中文版优化软件可一键将计算机的显卡、网卡、电源等部件设置为高性能状态（光盘或网站）。 35、供应能力证明：供应商提供加盖供应商鲜章的供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。响应文件中须提供此承诺函（承诺书格式自拟），否则视为无效响应。 36、其他未列明参数必须完全响应或优于“财政部工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》的通知（财库〔2023〕29号）”文件要求。 37、为保证产品使用效果，供应商须在响应文件中提供产品的参数确认函（包括以上36点全部参数）。 |
| 4 | 教学管理软件 | 1.整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。 2.云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。 3.云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。 4.WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。 5.可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。 6.可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 7.所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 8.可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。 9.支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性(Win7，win10)。 10. 采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 11. 需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 12. 在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 13. 支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 14. 需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。 15. 支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为终端提供桌面服务。 16. 具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 17. 为保证产品的合法性，云桌面需具有软件著作权证书，响应文件中需提供所投云桌面的软件的著作权登记证书扫描件加盖供应商公章佐证，否则视为无效响应。 |
| 5 | 交换机 | 1.支持1G全双工电口≥56个，10G全双工光口≥4个（含配光口转换电口模块）； 2.交换容量≥420Gbps（交换芯片容量），包转发率≥230Mpps； 3.支持1xConsole、1xMGMT 、1xUSB管理接口，风扇模块≥3；MAC表项≥32K，ARP表项≥12K； 4.支持低功耗的ARM处理器，运行开源开放的网络操作系统； 5.支持良好的系统扩展能力，新功能模块或第三方软件能以容器方式运行； 6.功能模块故障时，支持热补丁一键修复，且不影响系统正常运行； 7.基于用户个性化需求，具备快速开发能力； 8.支持端口镜像功能，镜像源端口和目的端口可以是物理口或VLAN，且没有镜像端口数量限制； 9.支持根据终端APR报文信息自动生成32位主机路由，简化网络配置和部署； 10.支持静态路由和BGP、OSPF、ISIS动态路由协议； 11.支持DHCP v4/v6 Server/Relay/Snooping功能； 12.支持动态ARP检测功能； 13.支持IPSG v4/v6保护功能； 14.支持CPU保护策略，防止高速数据流导致CPU占用率过高； 15.支持从远端服务器自动加载预配置文件实现设备快速上线。 |
| 6 | 路由器 | 设备应为企业级双频Wi-Fi 6无线路由器，无线总速率≥2976Mbps，2.4G≥574Mbps、5G≥2402Mbps，支持160MHz 频宽；配备≥4个千兆自适应网口，支持 WAN/LAN自适应；支持OFDMA、WPA3、易展组网、VPN、防火墙、带宽控制及上网行为管理；采用无风扇自然散热，适配教学办公场景稳定运行。 |
| 7 | 机柜 | 6U壁挂网络机柜，需与所购接入交换机匹配。 |
| 8 | 辅材 | 共2间学生机房，根据室内环境和设备使用情况，完成布线施工安装调试等。每间机房布设相应的强弱电，满足学校上课需求（含国标CAT6类纯铜线芯六类网线（0.57±0.02mm）、国标六类水晶头、国标电源线、国标品牌排插、PVC 槽板，服务期内，每学期协助学院提供、安装、调试教学软件。本项目为交钥匙工程,此项目报价包括与本项目所有费用。 |

注1、上述采购技术规格需求是最低限度的要求，投标人提供的货物及服务应达

到或优于本招标文件要求，且符合国家现行有关标准和规范要求，否则将以无

效标处理。

（二）商务条款

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式（进度和方式） | 项目验收合格之后，采购人以国库集中支付方式，将100%的合同款项支付到合同约定的成交供应商账户。（如本项目适用《南昌市落实优化营商环境“一号工程”推进政府采购工作实施方案》，则按该方案要求的付款条件执行）。 |
| 2 | 合同履行期 （交货期/交付时间） | 本项目为交钥匙项目，合同签订后30个日历日内完成项目全部货物的交付、安装、调试等工作并直接交付使用。 注：如为中小企业成交双方应在15日内完成合同签订。 |
| 3 | 交货地点 | 交货地点：南昌市洪都中学新校区。 |
| 4 | 质保和售后服务要求 | - 1.产品质保期：电脑整机由原厂提供至少三年免费保修及上门服务（含换件和维修），电脑产品的主要部件提供至少六年的原厂上门保修服务（自购买之日起），软件及配件由成交供应商提供至少三年保修维护服务，如供应商承诺更优的，以供应商承诺为准。 - 2.质保期内的质保服务含原厂质保服务均须由成交供应商全权负责，供应商需配备专属运维团队，接采购人通知后4小时内响应，故障解决时间≤24小时，提供7×24小时技术支持热线。其中原厂质保范围内的报修须由成交供应商负责与原厂沟通并跟进直至完成售后服务任务。质量保证期自本合同项目安装调试并最终验收合格之日起算（需求中另有规定的按规定执行）。 3.为防范供应商、生产商通过恶意拼装、拼凑组件等方式虚假满足技术参数要求，成交供应商须提供原厂原装整机电脑，且保证货物是全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。严禁使用组装机、改装机、贴牌机等非原厂整机；严禁中标后针对本项目另行定制生产、拼装或全新研发未上市机型。 - 4.巡检服务：成交供应商应在质保期内，每个学期对所供产品进行一次巡检，巡检内容包含但不限于系统清理、杀毒等。 5.在质保期内，成交供应商修维电脑时需为采购人提供备用机，保障采购人的电脑使用需求。 |
| 5 | 交货包装、运输要求 | 依照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕 123 号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。 |
| 6 | 安装、验收 | - 1、验收时间和条件：货物安装、调试完成，并正常运行5个工作日后由供应商向采购人提出书面验收申请。 - 2、验收标准： - 2.1符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； - 2.2符合采购文件和响应承诺中的各项要求； - 2.3如采购文件或响应承诺的技术要求高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。 3、成交供应商安装调试完毕后，采购人有权邀请第三方人员及检测机构根据采购文件技术要求对电脑产品进行验收或破坏性检测。涉及第三方检测机构检测的应由成交供应商作为委托方，采购人作为抽检和送检过程的监督方，检测对象由校纪检部门随机抽取。验收环节所产生的所有检测费用、验收小组评审费及其他相关费用均由成交供应商承担。若被检测货物不符合采购文件的技术要求，成交供应商应及时更换直至达标，成交供应商须在采购人指定时间内将被送检产品补齐数量并确保是合格产品，并承担由此发生的一切费用和损失；否则采购人视为验收不合格。 4）验收不合格产生的后果： ①采购人有权单方面终止合同。 ②采购人有权不予支付本次成交合同款项并没收成交供应商的履约保证金，如给采购人造成不利后果，将追究成交供应商的经济责任和法律责任。 5）在进行最终验收之前，成交供应商必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。 |
| 7 | 培训要求 | - 1．成交供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。 2.成交供应商须对其所提供的设备及采用的相关技术进行 免费现场演示培训，以满足采购人在日常存储、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由成交供应商承担。 |
| 8 | 履约保证金 | 1.本项目的履约保证金为成交总金额的5%； 2.履约保证金的缴纳时间和缴纳方式：成交供应商应在项目实施前自主选择采用转账或者金融机构出具的保函方式等非现金形式提交至采购人； 3.履约保证金的退还：所有货物、服务验收合格后如无质量问题，采购人在十个工作日内按原缴纳方式退还； 4.履约保证金不予退还情形：①成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。②其他违反国家相关法律法规的情形。 ③采购人逾期退还履约保证金的，应按合同约定对中标（成交）人受到损失予以补偿。 |
| 9 | 其它要求 | - 知识产权 成交供应商须保障采购人在使用该产品及所属服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。 |

注：以上商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理。