一、技术要求

（一）本次招标范围为“吉安技师学院食堂厨房设备采购项目”。包括所有设备、配套材料、辅材、专用工具的供货及其安装调试、验收、技术支持和培训等，即“交钥匙工程”。在项目完成至交钥匙期间，不免除供货方的保管责任。

（二）采购标的名称、数量及参数要求（包括主件及附件，含安装）

| 序号 | 采购标的名称 | 规格尺寸（mm） | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| AA | 收货区 |  |  |  |  |  |
| AA01 | 不锈钢挡鼠板 | 1800*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| AA02 | 风幕机 | 1800*145*185 | 1.电压：220V； 2.风量：≥2880m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米。 | 2 | 台 |  |
| AA03 | 地磅 | 1000*1000*100 | 1.适用温度：0℃～40℃； 2.加厚花纹钢板称面； 3.采用专业计重仪表，读取精准，多种累计功能； 4.简易校正功能； 5.显示方式：LED/LCD； 6.称重范围：0～3t。 | 1 | 台 |  |
| AA04 | 不锈钢挡鼠板 | 1600*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| AB | 更衣间 |  |  |  |  |  |
| AB01 | 六门更衣柜 | 980*400*1800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.柜身：δ1.2mm不锈钢板； 3.侧板：δ1.0mm不锈钢板； 4.门板：δ1.0mm不锈钢板； 5.层板：δ1.0mm不锈钢板； 6.台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚。 | 6 | 台 |  |
| AC | 检测留样间 |  |  |  |  |  |
| AC01 | 双大门留样陈列柜（带锁） |  | 1.整体式发泡； 2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好； 3.电子温度控制，安全可靠； 4.一体式门把手、玻璃门、节约空间、符合大众使用习惯； 5.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀； 6.温度范围：冷藏0~+10℃； 7.电压：220～240V/50Hz； 8.发泡材料：环戊烷； 9.制冷剂：R290； 10.容量：≥850L。 | 1 | 台 |  |
| AC02 | 双层工作台（带背） | 1800*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| AC03 | 双层工作台（带背） | 1700*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| AC04 | 紫外线杀菌灯 |  | 适合使用面积：15-20平方米； 寿命：≥8000H； 功率：40W； 主要杀菌因子及强度：253.7nm紫外线，距该灯的中心1米处的紫外辐射照度为155μW/cm2。 | 1 | 台 |  |
| AC05 | 胶体金检测仪（瘦肉精检测仪） |  | 1.检测器：CMOS检测器，瞬间同时采集全部图像； 2.光源：超高亮LED光源，环状阵列，保证照度均匀； 3.显示屏：≥7英寸彩色中文液晶显示屏，分辨率800×480； 4.操作：电容式触摸屏操作，带中文输入； 5.操作系统：android全中文智能操作系统； 6.样品仓：支持同时放入≥4条检测卡； 7.检测系统：全固态系统，无活动部件，可靠性高。COMS直接采集图像原始光度信号，而不是通过图像处理方式进行检测，保证检测数据的准确，稳定； 8.校准功能：自动校准光度及基线，保证中心及边缘亮度一致，补偿不同检测卡的结构差异导致的反射特征的不一致； 9.检测速度：单次检测时间≤0.5s； 10.识别功能：CT线位置可自定义识别，支持线宽及线间距设定，实时显示检测曲线；自动精准识别CT线峰值位置及高度，可支持3条T线的识别。支持不同厂家生产的干式试纸条； 11.计算功能：内置参考值，自动对检测结果进行分析比对及判读，输出定性和定量结果； 12.数据功能：具有保存、打印、历史数据查询（支持按条件查询）、数据导出。双USB接口； 13.联网功能：支持无线网络数据上传功能； 14.内存：≥4GB存储器，可通过TF卡扩充存储容量； 15.打印：内置微型打印机，实时打印检测结果； 16.电源：内置锂离子电池。配合胶体金卡试用。 | 1 | 台 |  |
| AC06 | 农残检测仪 |  | 1.全中文液晶显示； 2.≥6通道同时测量； 3.光源采用超高亮发光二极管，低功耗、可靠性高，响应速度快； 4.采用闭环回路光源自动校准系统，避免长时间使用，或者外部条件变化导致光源过强或过弱等现象，保证光源始终工作在最佳状态； 5.光源预热及恒温管理系统，有效避免漂移，保证长时间测量的稳定性； 6.≥6组独立检测单元，每单元均由一组光源系统，一个样品仓，一组检测系统构成； 7.仪器自动校正0%及100%，无需人工操作； 8标配存储内存，用于数据存储； 9.配置USB接口，可与电脑进行连接，可以用电脑实现对仪器的控制，进行样品检测，信息录入，实现数据存储，分析，上传等功能操作； 10.配置锂离子电池，可满足无外接电源环境下的长时间使用，具有电量检测功能； 11.配置打印机接口，可连接专用打印机直接打印检测结果。 | 1 | 台 |  |
| AC07 | 单眼水池 | 700*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 1 | 台 |  |
| AC08 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 1 | 个 |  |
| AD | 仓库 |  |  |  |  |  |
| AD01 | 不锈钢米面架 | 1200*500*300 | 1.采用SUS304不锈钢管； 2.栅格管：1.0mm*38mm*25mm； 3.立柱主管：1.0mm*38mm*38mm。 | 10 | 台 |  |
| AD02 | 平板推车 | 900*600*900 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.托板厚度：1.2mm； 3.车推手：δ1.0mm*38mm不锈钢管； 4.脚设置载重万向轮。 | 3 | 台 |  |
| AD03 | 四层板式货架 | 1200*500*1500 | 1.采用SUS304不锈钢板； 2.层板厚1.2mm不锈钢； 3.加强筋厚1.0mmU型； 4.脚管采用厚1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 5.配备可调重力子弹脚。 | 9 | 台 |  |
| AD04 | 储物柜 | 1100*500*1800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.柜身：δ1.2mm不锈钢板； 3.侧板：δ1.0mm不锈钢板； 4.门板：δ1.0mm不锈钢板； 5.层板：δ1.0mm不锈钢板； 6.台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| AD05 | 不锈钢挡鼠板 | 1200*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 2 | 块 |  |
| AD06 | 风幕机 | 1800*145*185 | 1.电压：220V； 2.风量：≥2880m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米。 | 1 | 台 |  |
| AD07 | 不锈钢挡鼠板 | 1800*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| AE | 冷库 |  |  |  |  |  |
| AE01 | 低温冷库 | 35m³ | 外彩钢板为灰白色，彩钢板厚度≥0.326mm，容重：38kg/m³(±2kg)，阻燃等级B1、聚氨酯发泡10cm。冷库门为双面彩钢≥0.326mm厚半埋门，彩钢聚氨酯手动半拉门，不锈钢门锁，门洞尺寸：800×1800mm。机组配置：全新压缩机组、油分离器、过滤器、油路系统、压差控制器、高低压力控制器、机组机架等。 温度范围：：-22℃～-12℃。 电脑控制系统：微电脑采用数字化微电脑控制、芯片、自动控温、自动延时、故障报警、电流保护、缺相保护、压力保护。 产品须严格符合国家及地方现行消防规范与设计要求。中标人应于合同签订后7个工作日内，提交全套完整消防专项设计图纸及相关资料，报送住建部门消防相关科室审核。图纸审核获批后方可进场安装，审核未通过不得擅自开工。 | 1 | 座 |  |
| AE02 | 高温冷库 | 35m³ | 外彩钢板为灰白色，彩钢板厚度≥0.326mm，容重：38kg/m³(±2kg)，阻燃等级B1、聚氨酯发泡10cm。冷库门为双面彩钢≥0.326mm厚半埋门，彩钢聚氨酯手动半拉门，不锈钢门锁，门洞尺寸：800×1800mm。机组配置：全新压缩机组、油分离器、过滤器、油路系统、压差控制器、高低压力控制器、机组机架等。 温度范围：0℃～8℃。 电脑控制系统：微电脑采用数字化微电脑控制、芯片、自动控温、自动延时、故障报警、电流保护、缺相保护、压力保护。 产品须严格符合国家及地方现行消防规范与设计要求。中标人应于合同签订后7个工作日内，提交全套完整消防专项设计图纸及相关资料，报送住建部门消防相关科室审核。图纸审核获批后方可进场安装，审核未通过不得擅自开工。 | 1 | 座 |  |
| AE03 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1.采用SUS304不锈钢管； 2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm； 3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 4.脚设置可调不锈钢子弹脚。 | 12 | 台 |  |
| AF | 荤素加工间 |  |  |  |  |  |
| AF01 | 单缸洗菜机 | 1200*800*950 | 1.蔬菜清洗量：≥50KG/H，肉类清洗量：≥30KG/H； 2.电压：220V； 3.板材采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 4.内设臭氧+紫外线+活性炭+射流水分子纳米技术，四为一体式降解农药，分解防腐剂肉类激素，强力去除重金属，彻底杀卵虫及360度无死角高效去除细菌，确保清洗效果达到国家标准。 | 1 | 台 |  |
| AF02 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1.采用SUS304不锈钢管； 2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm； 3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 4.脚设置可调不锈钢子弹脚。 | 8 | 台 |  |
| AF03 | 大单眼水池 | 1000*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 6 | 台 |  |
| AF04 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| AF05 | 电热水器 |  | 1.全新白光温显； 2.内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护； 3.功率：≥2000W，热水输出率：≥80%； 4.防结垢加热器； 5.带活水功能； 6.容量：≥80L。 | 2 | 台 |  |
| AF06 | 灭蝇灯 |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 电压：220V 物理方式：捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构，易清洁 | 4 | 台 |  |
| AF07 | 洗地龙头 | 180*410*389 | 灰色花洒款，钢板厚度5mm， 液压管，进水主体黄铜， 长度10米，固定金属接头， 配置一个花洒喷头。 | 2 | 台 |  |
| AF08 | 开水器连底座 |  | 材质：不锈钢 1.电压/频率：380V/50Hz； 2.功率：9kW； 3.电流：≥13.6A； 4.额定产水量：≥80L/H； 5.水咀数量：2个。 | 1 | 台 |  |
| AF09 | 土豆脱皮机 |  | 1.功率：1.1千瓦，电压380V； 2.料桶容积≥90升。每次可放置土豆≥30千克； 3.生产能力：≥500kg/h； 4.整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。 | 1 | 台 |  |
| AF10 | 切菜机 |  | 1.生产能力：≥850kg/h； 2.电压：220V； 3.整机不锈钢； 4.变频器调节； 5.食品接触部分采用铝合金材质制作； 6.可加工蔬菜丝、片、丁、根3茎类丝段等。 | 1 | 台 |  |
| AF11 | 绞切肉机 |  | 1.生产能力：切片≥200kg/h、切丝≥130kg/h、绞肉≥180kg/h、灌肠≥150kg/h； 2.电压：220V； 3.不锈钢蛟龙刀片，蛟龙刀片可拆卸。 | 1 | 台 |  |
| AF12 | 小型鲜鸡鸭切块机 |  | 1.生产能力：300-500kg/h； 2.电压：220V； 3.各种鲜禽类、微冻禽类、生熟肉及鱼类的切块；使用简单，不连刀，加工速度快、移动方便。 | 1 | 台 |  |
| AF13 | 左单星带板水池 | 1200*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 2 | 台 |  |
| AF14 | 花洒龙头 |  | 单温座台式 黄铜+电镀 开孔径：25mm 高度：990mm | 1 | 台 |  |
| AF15 | 刀具存放柜 |  | 1.全不锈钢结构，易清洁； 2.时间可以调节； 3.可同时放5把刀具。 | 1 | 台 |  |
| AF16 | 鱼池 | 1500*700*900 | 12mm玻璃制 国标给排水PVC管配件 静音氧气泵，无噪音，循环水 | 1 | 台 |  |
| AF17 | 单星杀鱼台 | 1500*700*800 /150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板，配备落水器及拦渣片 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500*500*260（深） 台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管 水池底部一次性拉伸成型，水池底部采用双漏斗型结构，避免水池底部存水，采用标准不锈钢漏水口。 | 1 | 台 |  |
| AF18 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 9 | 个 |  |
| AG | 烹饪间 |  |  |  |  |  |
| AG01 | 风幕机 | 1200*145*185 | 1.电压：220V； 2.风量：≥1850m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米。 | 1 | 台 |  |
| AG02 | 灭火系统（双瓶组） | 690*200*720 | 1.主要配件包含驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，设备结构采用不锈钢、铜及少量合金铝材质，并做防腐处理； 2.采用机械、电控相结合传动，可全天候24小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 3.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格：≥1.2L，驱动气体充装压力为13MPa，经过减压阀后的出口工作压力≤0.6MPa； 4.单瓶组灭火剂充装量：≥14.5kg，灭火剂有效期≥6年； 5.食用油专用灭火剂须为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃，灭火时间：≤1.8s； 6.灭火剂喷射时间≥20s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来； 7.装置启动灭火的同时，可联动电气开关切断厨房设备用电，可联动燃气切断阀切断燃气，同时具备控制接口，可实现动火离人功能，全方位保护厨房消防安全。 | 2 | 台 |  |
| AG03 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 15 | 台 |  |
| AG04 | 油烟净化一体机 | L*1300*1000 | 1.可组装式结构设计，净化部分、风机部分和烟罩部分独立设计； 2.一键开机，一键关机，净化、排风、照明、锁定等功能按键； 3.电压：380V； 4.处理风量：≥2500m³/h； 5.净化效率≥95%，噪音≤75dB； 6.材质：采用全不锈钢焊接工艺制作； 7.控制系统为触控方式； 8.配备可拆卸一体拉伸油壶； 9.产品操作系统依据GB/T 25000.51 -2016标准检测，至少具有故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、设备维保、噪音、设备监测数值显示、模式设置、感应、安全、消防功能。（投标文件中须提供具有CMA资质的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖投标人公章） | 22 | m² |  |
| AG05 | 蒸饭柜（24盘双门电热蒸饭柜） |  | 1.竖盘，电压：380V； 2.最大蒸饭量：米饭≥72KG，面点≥96KG，排骨120-144KG； 3.蒸汽压力MPa：0.02； 4.蒸制时间：35-50min； 5.采用不锈钢制作，清洁卫生； 6.整体发泡，保温、节能、环保； 7.新式嵌入式硅胶门封，密封卫生； 8.节水箱设计，蒸发速度更快； 9.具备缺水自动进水功能； 10.不锈钢电热管，高效节能； 11.铸钢脚轮，方便耐用。 | 3 | 台 |  |
| AG06 | 蒸饭盘 | 600*400*48 | 采用食品级SUS304不锈钢板冲压而成 | 96 | 个 |  |
| AG07 | 大单眼水池 | 1200*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 2 | 台 |  |
| AG08 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 2 | 个 |  |
| AG09 | 灭蝇灯 |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 电压：220V 物理方式：捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构，易清洁 | 4 | 台 |  |
| AG10 | 燃气可倾式汤锅 |  | 结构要求：全不锈钢机架、节能燃烧器、锅体采用加厚304不锈钢板模压成型、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成； 带熄火保护； 锅体旋转可倾，出料、清洗方便； 容量：≥300L； 所投产品依据GB35848-2024、GB/T25000.51-2016标准检测，能源合理利用率均≥65%，设备具有燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪炼显示报警代码，同时灶具停止工作；具有风机功率调节及转速显示：通过设定风机的转速的数值可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏上显示。（投标文件中须提供具有CMA资质的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| AG11 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1.采用SUS304不锈钢管； 2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm； 3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 4.脚设置可调不锈钢子弹脚。 | 5 | 台 |  |
| AG12 | 煲仔炉（六头煲仔炉） | 1000*820*800 /100 | 1.耗气量：液化气≤0.5KG/H/头，天然气≤0.8立方/头； 2.不锈钢整体拉深面板； 3.产品须具备防溢、易清洁、防堵火孔结构，解决传统铸铁炉汤汁污染、清洁困难、火孔易堵问题； 4.可拆式炉头； 5.加重铸铁炉架。 | 1 | 台 |  |
| AG13 | 不锈钢拼台 | 400*1150*800 /400 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.其余：δ1.0mm不锈钢板； 4.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 5 | 台 |  |
| AG14 | 中餐燃气炒菜灶（广式双炒单温） | 1800*1150*800/400 | 1.耗气量：液化气≤3KG/H/头，天然气≤4立方/头； 2.噪音：≤65dB； 3.高铝耐急冷急热一体炉腔。 | 1 | 台 |  |
| AG15 | 双通工作台（打荷台柜） | 1800*800*800 | 采用SUS304不锈钢板 1.台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板； 2.层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3.侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ1.0mm不锈钢板； 4.加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作； 5.腿管采用1.0φ51mm不锈钢管； 6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7.移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。 | 2 | 台 |  |
| AG16 | 炊用燃气大锅灶（800单头大锅灶） | 1050*1150*800/400 | 耗气量：液化气≤3.8KG/H/头，天然气≤5立方/头。 | 6 | 台 |  |
| AG17 | 竖向双星盆台 | 1600*700*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 1 | 台 |  |
| AG18 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 1 | 个 |  |
| AG19 | 智能四门双温冰箱 |  | 1.整体式发泡； 2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好； 3.电子温度控制，安全可靠； 4.超厚节能环保发泡层； 5.一体式门把手、节约空间、符合大众使用习惯； 6.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀； 7.温度范围：冷藏0~+10℃，冷冻-6~-18℃； 8.电压：220～240V/50Hz； 9.发泡材料：环戊烷； 10.制冷剂：R290； 11.容量：≥850L； 12.所投产品依据GB/T25000.51- 2016标准检测，至少具有节能功能、抑菌功能、离子保鲜功能、累计耗电量显示功能、累计节电显示功能、化霜功能、中文故障显示功能、人脸识别与抓拍功能、冰箱进、出、核销菜品确认功能、冰箱菜品抓拍功能、关门自锁功能。（投标文件中须提供具有CMA资质的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖投标人公章，检验（测）报告中须体现实物界面功能截图） | 3 | 台 |  |
| AG20 | 双层工作台 | 1100*500*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| AG21 | 刀具砧板柜 | 1200*600*1600 | 1.电压：220V； 2.全不锈钢结构，易清洁； 3.自动关断； 4.时间可以调节； 5.上面毛巾，下面刀具，上掀门设计。 | 1 | 台 |  |
| AG22 | 折叠门四层纱网柜 | 1500*600*1800 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 柜身：δ1.0mm不锈钢板 侧板：δ1.0mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 配纱网门 台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚 | 2 | 台 |  |
| AH | 面点间 |  |  |  |  |  |
| AH01 | 智能四门双温冰箱 |  | 1.整体式发泡； 2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好； 3.电子温度控制，安全可靠； 4.超厚节能环保发泡层； 5.一体式门把手、节约空间、符合大众使用习惯； 6.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀； 7.温度范围：冷藏0~+10℃，冷冻-6~-18℃； 8.电压：220～240V/50Hz； 9.发泡材料：环戊烷； 10.制冷剂：R290； 11.容量：≥850L； 12.所投产品依据GB/T25000.51- 2016标准检测，至少具有节能功能、抑菌功能、离子保鲜功能、累计耗电量显示功能、累计节电显示功能、化霜功能、中文故障显示功能、人脸识别与抓拍功能、冰箱进、出、核销菜品确认功能、冰箱菜品抓拍功能、关门自锁功能。 | 1 | 台 |  |
| AH02 | 高身饼盆车 | 480*640*1800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.层板：厚1.2mm不锈钢板； 3.脚管：1.0mm*38mm不锈钢方管； 4.底部采用载重万向轮。 | 1 | 台 |  |
| AH03 | 双眼水池 | 1200*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 1 | 台 |  |
| AH04 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 2 | 个 |  |
| AH05 | 双门醒发箱 |  | 1.整体结构采用不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生； 2.全视窗外观设计； 3.利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35℃-45℃的气温，面包胚在该环境中完成二次发酵过程； 4.电压：220V； 5.标准盘数：26盘。 | 1 | 台 |  |
| AH06 | 云石面工作台 | 1800*700*800 | 面板：δ20mm云石面板； 脚管：采用SUS304*38mm*1.2mm不锈钢管； 横管：采用SUS304*25mm*1.0mm不锈钢管。 | 1 | 台 |  |
| AH07 | 面粉车 | 500*500*500 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.厚度：1.2mm； 3.配置不锈钢推拉手，配置可移动万向轮脚。 | 2 | 台 |  |
| AH08 | 三层六盘电烤箱 | 1240*835*1535 | 采用不锈钢材质，电压：380V 1.采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热均匀； 2.黑色钛金拉丝板，全玻璃炉门带大视窗设计，配有照明灯，可随时了解烘烤情况； 3.全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越； 4.数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等； 5.炉面火、炉底火温度独立控制，配备至少九条发热管； 6.万向脚轮设计。 | 1 | 台 |  |
| AH09 | 电饼铛 |  | 内铁板，四围钢，铁制铛体，安全、绿色环保，升温快且均匀； 直径：≥540mm； 额定电压：220V/380V； 额定频率：50Hz； 额定功率：5000瓦； 工作温度：50℃-250℃。 | 2 | 台 |  |
| AH10 | 压面机 |  | 1.生产能力：≥350kg/h； 2.电压：380V； 3.可揉压各种酥性、韧性面团； 4.轧辊间隙的一定范围内无级调节（1mm-25mm）。 | 1 | 台 |  |
| AH11 | 和面机 |  | 1.生产能力：≥50kg/次； 2.电压：380V； 3.整机不锈钢，面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作，采用链条传动。 | 1 | 台 |  |
| AH12 | 落地式电炸炉 |  | 电源：380v 功率：9kW 温控范围：0～300℃ 锅容油量：≥40kg 加热方式：电加热 | 1 | 台 |  |
| AH13 | 油烟净化一体机 | L*1300*1000 | 1.可组装式结构设计，净化部分、风机部分和烟罩部分独立设计； 2.一键开机，一键关机，净化、排风、照明、锁定等功能按键； 3.电压：380V； 4.处理风量：≥2500m³/h； 5.净化效率≥95%，噪音≤75dB； 6.材质：采用全不锈钢焊接工艺制作； 7.控制系统为触控方式； 8.配备可拆卸一体拉伸油壶； 9．产品操作系统依据GB/T 25000.51 -2016标准检测，至少具有故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、设备维保、噪音、设备监测数值显示、模式设置、感应、安全、消防功能。 | 7.8 | m² |  |
| AH14 | 搅拌机 |  | 1.电压：220V； 2.和面量3－4KG，料桶容积≥30升； 3.变频搅拌机具有三种搅拌速度，配备钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动，延长设备使用寿命； 4.采用变频器控制，低噪音。配备指示灯按钮。 | 1 | 台 |  |
| AH15 | 灭蝇灯 |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 电压：220V 物理方式：捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构，易清洁 | 1 | 台 |  |
| AI | 售卖间 |  |  |  |  |  |
| AI01 | 不锈钢挡鼠板 | 1500*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| AI02 | 皂液盒 | 105*63*180 | 材料：SUS304不锈钢，亮光 安装方式：壁挂 | 1 | 台 |  |
| AI03 | 挂墙双眼水池 | 900*450*300 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.整体：δ1.2mm不锈钢板； 3.配备落水器及拦渣片。 | 1 | 台 |  |
| AI04 | 风幕机 | 1500*145*185 | 1.电压：220V； 2.风量：≥2580m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米。 | 1 | 台 |  |
| AI05 | 干手机 |  | 电压：220V 产品类型：冷热高速型 机身材质：ABS 加热方式：电热丝 防水等级：≥IPX1 工作分贝：≤83DB 干手时间：5-30S | 1 | 台 |  |
| AI06 | 感应龙头 | 90*152*125 | 感应范围：15cm-20cm 使用电源：DC6V直流/AC220V交流 静态耗电：DC<5UA，AC<2W 材质：全铜，表面处理：PVD电镀 适合水压：0.05-0.8MPA 进水口管径：G1/2（DN15） | 2 | 台 |  |
| AI07 | 集气罩 | L*900*500 | 烟罩壳体采用SUS304不锈钢板，δ=1.2mm。 支撑梁：不锈钢方管制作 配不锈钢接油杯，内置防水照明灯，分布于每1000毫米距离。 | 4 | m² |  |
| AI08 | 单头汤桶连九孔煮面炉 | 1400*700*800 /150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 炉面：δ1.2mm不锈钢板，余板及厚度1.0mm 功率/电压：18kW/380V 温度范围：30℃～110℃ 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 配备两个缸，两个温控分别控制两个水缸，可同时用两个缸也可以单独使用一个缸。 | 1 | 台 |  |
| AI09 | 紫外线杀菌灯 |  | 适合使用面积：15-20平方米； 寿命：≥8000H； 功率：40W； 主要杀菌因子及强度：253.7nm紫外线，距该灯的中心1米处的紫外辐射照度为155μW/cm2。 | 5 | 台 |  |
| AI10 | 双层工作台 | 800*700*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| AI11 | 灭蝇灯 |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 电压：220V 物理方式：捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构，易清洁 | 4 | 台 |  |
| AI12 | 保温菜台（孔板） | 1800*700*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面板：采用304不锈钢，厚度1.2mm；承力板：1.0mm厚度，前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm； 3.全自动进水，电热恒温自动控制； 4.水热式 电量：≥3kW/1PH，电压：220V； 5.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能；箱体采用全不锈钢结构。 | 1 | 台 |  |
| AI13 | 五格保温售卖台 | 1800*700*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面板：采用304不锈钢，厚度1.2mm；承力板：1.0mm厚度，前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm； 3.全自动进水，电热恒温自动控制； 4.配1/1GN盆，水热式 电量：≥3kW/1PH，电压：220V； 5.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能；箱体采用全不锈钢结构。 | 7 | 台 |  |
| AI14 | 不锈钢食物盆 | 530*325*150 | 采用食品级SUS304不锈钢板冲压而成 | 35 | 个 |  |
| AI15 | 双大门留样陈列柜（带锁） |  | 1.整体式发泡； 2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好； 3.电子温度控制，安全可靠； 4.一体式门把手、玻璃门、节约空间、符合大众使用习惯； 5.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀； 6.温度范围：冷藏0~+10℃； 7.电压：220～240V/50Hz； 8.发泡材料：环戊烷； 9.制冷剂：R290； 10.容量：≥850L。 | 1 | 台 |  |
| AI16 | 保温汤桶车 | 700*700*800 | 1.采用不锈钢磨砂板； 2.厚度：1.2mm； 3.电压：220V； 4.底轮：万向轮； 5.电加热：恒温控制； 6.采用微电脑触控开关，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能。 | 2 | 台 |  |
| AI17 | 保温饭车 | 700*700*800 | 1.采用不锈钢磨砂板； 2.厚度：1.2mm； 3.电压：220V； 4.底轮：万向轮； 5.电加热：恒温控制； 6.采用微电脑触控开关，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能。 | 2 | 台 |  |
| AI18 | 双门热风循环消毒柜 |  | 1.温控范围：≥120℃； 2.消毒容积：≥800L； 3.消毒时间：≥15min； 4.整体采用不锈钢板材； 5.不锈钢内胆，可调式层架； 6.360度热风循环消毒； 7.恒温稳定； 8.采用电热杀菌因子； 9.采用智能控制器保护，防止过热和过载，安全可靠。 | 4 | 台 |  |
| AI19 | 双层工作台（带背） | 1800*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| AI20 | 双眼水池 | 1200*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 1 | 台 |  |
| AI21 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 2 | 个 |  |
| AI22 | 双层工作台 | 700*700*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| AI23 | 风幕机 | 1200*145*185 | 1.电压：220V； 2.风量：≥1850m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米。 | 1 | 台 |  |
| AI24 | 不锈钢挡鼠板 | 1100*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| AJ | 餐厅 |  |  |  |  |  |
| AJ01 | 双孔收残柜连垃圾桶车 | 1400*700*800 /150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 侧板：δ1.0mm不锈钢板 推车：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 支撑梁：不锈钢制作 | 5 | 台 |  |
| AJ02 | 四人餐桌 | 1200*600*750 | 1.桌面采用多层板实木； 2.凳面采用多层板实木； 3.餐桌脚管采用φ40碳钢钢管，表面烤漆； 4.辅管采用φ20碳钢钢管，表面烤漆。 | 139 | 套 |  |
| AK | 洗消间 |  |  |  |  |  |
| AK01 | 集气罩 | L*1000*500 | 烟罩壳体采用SUS304不锈钢板，δ=1.2mm。 支撑梁：不锈钢方管制作 配不锈钢接油杯，内置防水照明灯，分布于每1000毫米距离。 | 6 | m² |  |
| AK02 | 商用洗碗机（长龙式洗碗机） | 3900*860*1950 | 1.传送带速度：2.15m/min； 2.洗涤量：≥3000件/小时（13公分不锈钢碗），≥2000件/小时（380*285托盘）； 3.耗水量：≤260升/小时； 4.清洗温度：55-65℃，喷淋温度：82-90℃； 5.传送带宽度：600mm，有效洗涤高度：420mm； 6.总配电量：≥60kW，电源：380V/50Hz； 7.整机采用不锈钢材质结构。 8.部件采用缺相、过载、漏电保护装置及防水保护功能。具备自动节能计时功能及紧急断电开关，保障人身及设备运行安全。 9.清洗系统配置≥9根洗臂，错牙齿排列，餐具清洗卫生无死角。洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁更加方便。 10.主洗水箱温度和漂洗冲洗温度，由温控仪控制。优质保温材料使加热隔热保温效果最佳，更节能。水箱加热器均采用过热保护装置。采用高温主洗喷淋+高温漂洗工艺，有效去除餐具残留并实现高温杀菌。 | 1 | 台 |  |
| AK03 | 洗碗机用餐具催干剂 |  | - 容量：≥20L； 2.非离子表面活性剂、高价金属离子络合剂、有机酸等，不含荧光剂； 3.适用于瓷器、玻璃器皿、不锈钢等各类餐具的洗涤。 | 10 | 桶 |  |
| AK04 | 洗碗机用餐具清洁剂 |  | 1.容量：≥20L； 2.高纯活性碱、络合剂、高效聚合物、含氯杀菌剂等； 3.适用于瓷器、玻璃器皿、不锈钢等各类餐具的洗涤。 | 10 | 桶 |  |
| AK05 | 商用洗碗机分配器 |  | 1.防水机壳； 2.洗涤泵和过水泵均可调速，可显示实际转速； 3.洗涤泵和过水泵均可实现手动加药； 4.具有电源开关； 5.功率/电压：≥0.75kW/220V。 | 1 | 台 |  |
| AK06 | 气泡预洗机 | 1500*800*800 | 1.耗水量：≤80升/小时； 2.加热功率：≥3kW； 3.防水等级：≥IPX4； 4.水温控制：20-40度； 5.总配电量：≥3.5kW； 6.电源：220V/50Hz； 7.整机采用不锈钢材质结构； 8.鼓泡清洗，可洗大的不规则餐具， 包括清洗狭缝，气孔及沟状表面； 9.清洁高效； 10.具备防干烧功能，只需水或有机溶剂替代传统的化学洗涤剂。 | 1 | 台 |  |
| AK07 | 活动双层平板工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连承重万向轮 | 4 | 台 |  |
| AK08 | 开水器连底座 |  | 材质：不锈钢 1.电压/频率：380V/50Hz； 2.功率：9kW； 3.电流：≥13.6A； 4.额定产水量：≥80L/H； 5.水咀数量：2个。 | 1 | 台 |  |
| AK09 | 大单眼水池 | 1000*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 3 | 台 |  |
| AK10 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 3 | 个 |  |
| AK11 | 电热水器 |  | 1.全新白光温显； 2.内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护； 3.功率：≥2000W，热水输出率：≥80%； 4.防结垢加热器； 5.带活水功能； 6.容量：≥80L。 | 1 | 台 |  |
| AK12 | 四层板式货架 | 1500*500*1500 | 1.采用SUS304不锈钢板； 2.层板厚1.2mm不锈钢； 3.加强筋厚1.0mmU型； 4.脚管采用厚1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 5.配备可调重力子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| AK13 | 单孔收残台（带背） | 1000*700*800 /150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 | 1 | 台 |  |
| AK14 | 灭蝇灯 |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 电压：220V 物理方式：捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构，易清洁 | 4 | 台 |  |
| AK15 | 拖把池连挂架 | 1200*500*2000/150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板，配备落水器及拦渣片； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚； 5.横脚通：δ25mm不锈钢管。 | 1 | 台 |  |
| AK16 | 不锈钢挡鼠板 | 1800*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| AK17 | 风幕机 | 1800*145*185 | 1.电压：220V； 2.风量：≥2880m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米。 | 1 | 台 |  |
| AK18 | 双门热风循环消毒柜 |  | 1.温控范围：≥120℃； 2.消毒容积：≥800L； 3.消毒时间：≥15min 4.整体采用不锈钢板材； 5.不锈钢内胆，可调式层架； 6.360度热风循环消毒； 7.恒温稳定； 8.采用电热杀菌因子； 9.采用智能控制器保护，防止过热和过载，安全可靠。 | 5 | 台 |  |
| 一 | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢封墙钢 | L*960*20 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 55 | ㎡ |  |
| 2 | 不锈钢烟管 | 400*400 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 16 | ㎡ |  |
| 3 | 不锈钢烟管 | 500*500 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 12 | ㎡ |  |
| 4 | 不锈钢烟管 | 600*600 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 30 | ㎡ |  |
| 5 | 不锈钢烟管 | 800*600 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 84 | ㎡ |  |
| 6 | 不锈钢烟管 | 1000*800 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 180 | ㎡ |  |
| 7 | 风管吊架 | 配套风管 | 采用4#角铁，2度油漆，防锈处理 | 68 | 付 |  |
| 8 | 低噪音高压柜式风机 | 22kW | 1.采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸； 2.采用多翼式叶轮结构，叶轮气动性能优良，运行转动平稳，整机噪声低、振动幅值符合国家相关标准要求； 3.蜗舌采用优化消声设计结构，有效降低运行气动噪声，噪声指标满足国标限值要求； 4.风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式； 5.所投产品依据GB/T10125-2021、GB/T17897-2016标准要求：获得金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，且防腐蚀性能评级≥10级。（投标文件中须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| 9 | 智能变频控制器 | 22kW | 内配置空开、接触器、变频控制器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 轴流风机 | 5# | 转速：1450r/min，处理风量：≥10000m³/h，全压200Pa，功率：≥0.75W，电压：380V | 1 | 台 |  |
| 11 | 风机连接线 |  | 国标铜线，须满足使用需求。 | 1 | 项 |  |
| 12 | 风机减震支架 | 现场制作 | 采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理， 配减震器。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 减震器 | 配套风机 | 工作寿命长，耐疲劳、弹簧选用65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成，频率低，隔振效果好，载荷大，稳定性好。 | 6 | 套 |  |
| 14 | 不锈钢进出口变径 | 配套风机 | 采用不锈钢磨砂板1.0mm厚 | 1 | 个 |  |
| 15 | 风机软接 |  | 帆布加角铁法兰 | 1 | 台 |  |
| 16 | 不锈钢弯头 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 12 | 个 |  |
| 17 | 不锈钢三通 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 8 | 个 |  |
| 18 | 不锈钢变径 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 8 | 个 |  |
| 19 | 防火阀 | 配套烟管 | 根据烟管定做 | 6 | 个 |  |
| 20 | 角铁支撑架 | 配套烟管 | 采用4#角铁，2度油漆，防锈处理 | 40 | 付 |  |
| 21 | 出风弯头 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 1 | 个 |  |
| 22 | 不锈钢百叶 | 现场制作 | 采用不锈钢板 | 1 | 个 |  |
| 二 | 鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 72 | ㎡ |  |
| 2 | 不锈钢鲜风管 | 600*400 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 80 | ㎡ |  |
| 3 | 不锈钢弯头 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 4 | 个 |  |
| 4 | 不锈钢三通 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 2 | 个 |  |
| 5 | 不锈钢变径 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 2 | 个 |  |
| 6 | 风管吊架 | 配套风管 | 采用4#角铁，2度油漆，防锈处理 | 45 | 付 |  |
| 7 | 低噪音高压柜式风机 | 15kW | 1.采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸； 2.采用多翼式叶轮结构，叶轮气动性能优良，运行转动平稳，整机噪声低、振动幅值符合国家相关标准要求； 3.蜗舌采用优化消声设计结构，有效降低运行气动噪声，噪声指标满足国标限值要求； 4.风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式； 5.所投产品依据GB/T10125-2021、GB/T17897-2016标准要求：获得金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，且防腐蚀性能评级≥10级。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 智能变频控制器 | 15kW | 内配置空开、接触器、变频控制器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 风机连接线 |  | 国标铜线，须满足使用需求。 | 1 | 项 |  |
| 10 | 风机软接 |  | 帆布加角铁法兰 | 1 | 台 |  |
| 11 | 风机减震支架 | 现场制作 | 采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理， 配减震器。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 减震器 | 配套风机 | 工作寿命长，耐疲劳、弹簧选65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成，频率低，隔振效果好，载荷大，稳定性好。 | 6 | 套 |  |
| 13 | 调节阀 | 配套烟管 | 根据烟管定做 | 1 | 个 |  |
| 14 | 不锈钢百叶 | 现场制作 | 采用不锈钢板 | 1 | 个 |  |
| 15 | 单层百叶出风口 | 300*200 | 采用铝合金制作 | 22 | 个 |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |
| BA | 收货区 |  |  |  |  |  |
| BA01 | 地磅 | 1000*1000*100 | 1.适用温度：0℃～40℃； 2.加厚花纹钢板称面； 3.采用专业计重仪表，读取精准，多种累计功能； 4.简易校正功能； 5.显示方式：LED/LCD； 6.称重范围：0～3t。 | 1 | 台 |  |
| BA02 | 风幕机 | 1800*145*185 | 1.电压：220V； 2.风量：≥2880m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米。 | 1 | 台 |  |
| BA03 | 不锈钢挡鼠板 | 1600*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| BB | 更衣间 |  |  |  |  |  |
| BB01 | 六门更衣柜 | 980*400*1800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.柜身：δ1.2mm不锈钢板； 3.侧板：δ1.0mm不锈钢板； 4.门板：δ1.0mm不锈钢板； 5.层板：δ1.0mm不锈钢板； 6.台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚。 | 6 | 台 |  |
| BC | 检测间 |  |  |  |  |  |
| BC01 | 双大门留样陈列柜（带锁） |  | 1.整体式发泡； 2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好； 3.电子温度控制，安全可靠； 4.一体式门把手、玻璃门、节约空间、符合大众使用习惯； 5.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀； 6.温度范围：冷藏0~+10℃； 7.电压：220～240V/50Hz； 8.发泡材料：环戊烷； 9.制冷剂：R290； 10.容量：≥850L。 | 1 | 台 |  |
| BC02 | 双层工作台（带背） | 1800*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| BC03 | 双层工作台（带背） | 1700*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| BC04 | 紫外线杀菌灯 |  | 适合使用面积：15-20平方米； 寿命：≥8000H； 功率：40W； 主要杀菌因子及强度：253.7nm紫外线，距该灯的中心1米处的紫外辐射照度为155μW/cm2。 | 1 | 台 |  |
| BC05 | 胶体金检测仪（瘦肉精检测仪） |  | 1.检测器：CMOS检测器，瞬间同时采集全部图像； 2.光源：超高亮LED光源，环状阵列，保证照度均匀； 3.显示屏：≥7英寸彩色中文液晶显示屏，分辨率800×480； 4.操作：电容式触摸屏操作，带中文输入； 5.操作系统：android全中文智能操作系统； 6.样品仓：支持同时放入≥4条检测卡； 7.检测系统：全固态系统，无活动部件，可靠性高。COMS直接采集图像原始光度信号，而不是通过图像处理方式进行检测，保证检测数据的准确，稳定； 8.校准功能：自动校准光度及基线，保证中心及边缘亮度一致，补偿不同检测卡的结构差异导致的反射特征的不一致； 9.检测速度：单次检测时间≤0.5s； 10.识别功能：CT线位置可自定义识别，支持线宽及线间距设定，实时显示检测曲线；自动精准识别CT线峰值位置及高度，可支持3条T线的识别。支持不同厂家生产的干式试纸条； 11.计算功能：内置参考值，自动对检测结果进行分析比对及判读，输出定性和定量结果； 12.数据功能：具有保存、打印、历史数据查询（支持按条件查询）、数据导出。双USB接口； 13.联网功能：支持无线网络数据上传功能； 14.内存：≥4GB存储器，可通过TF卡扩充存储容量； 15.打印：内置微型打印机，实时打印检测结果； 16.电源：内置锂离子电池。配合胶体金卡试用。 | 1 | 台 |  |
| BC06 | 农残检测仪 |  | 1.全中文液晶显示； 2.≥6通道同时测量； 3.光源采用超高亮发光二极管，低功耗、可靠性高，响应速度快； 4.采用闭环回路光源自动校准系统，避免长时间使用，或者外部条件变化导致光源过强或过弱等现象，保证光源始终工作在最佳状态； 5.光源预热及恒温管理系统，有效避免漂移，保证长时间测量的稳定性； 6.≥6组独立检测单元，每单元均由一组光源系统，一个样品仓，一组检测系统构成； 7.仪器自动校正0%及100%，无需人工操作； 8标配存储内存，用于数据存储； 9.配置USB接口，可与电脑进行连接，可以用电脑实现对仪器的控制，进行样品检测，信息录入，实现数据存储，分析，上传等功能操作； 10．配置锂离子电池，可满足无外接电源环境下的长时间使用，具有电量检测功能； 11．配置打印机接口，可连接专用打印机直接打印检测结果。 | 1 | 台 |  |
| BC07 | 单眼水池 | 700*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 1 | 台 |  |
| BC08 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 1 | 个 |  |
| BD | 仓库 |  |  |  |  |  |
| BD01 | 不锈钢米面架 | 1200*500*300 | 1.采用SUS304不锈钢管； 2.栅格管：1.0mm*38mm*25mm； 3.立柱主管：1.0mm*38mm*38mm。 | 10 | 台 |  |
| BD02 | 平板推车 | 900*600*900 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板 2.托板厚度：1.2mm； 3.车推手：δ1.0mm*38mm不锈钢管； 4.脚设置载重万向轮。 | 3 | 台 |  |
| BD03 | 四层板式货架 | 1200*500*1500 | 1.采用SUS304不锈钢板； 2.层板厚1.2mm不锈钢； 3.加强筋厚1.0mmU型； 4.脚管采用厚1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 5.配备可调重力子弹脚。 | 9 | 台 |  |
| BD04 | 储物柜 | 1100*500*1800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.柜身：δ1.2mm不锈钢板； 3.侧板：δ1.0mm不锈钢板； 4.门板：δ1.0mm不锈钢板； 5.层板：δ1.0mm不锈钢板； 6.台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| BD05 | 不锈钢挡鼠板 | 1200*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 2 | 块 |  |
| BD06 | 风幕机 | 1800*145*185 | 1.电压：220V； 2.风量：≥2880m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米。 | 1 | 台 |  |
| BD07 | 不锈钢挡鼠板 | 1800*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| BE | 冷库 |  |  |  |  |  |
| BE01 | 低温冷库 | 35m³ | 外彩钢板为灰白色，彩钢板厚度≥0.326mm，容重：38kg/m³(±2kg)，阻燃等级B1、聚氨酯发泡10cm。冷库门为双面彩钢≥0.326mm厚半埋门，彩钢聚氨酯手动半拉门，不锈钢门锁，门洞尺寸：800×1800mm。机组配置：全新压缩机组、油分离器、过滤器、油路系统、压差控制器、高低压力控制器、机组机架等。 温度范围：：-22℃～-12℃。 电脑控制系统：微电脑采用数字化微电脑控制、芯片、自动控温、自动延时、故障报警、电流保护、缺相保护、压力保护。 产品须严格符合国家及地方现行消防规范与设计要求。中标人应于合同签订后7个工作日内，提交全套完整消防专项设计图纸及相关资料，报送住建部门消防相关科室审核。图纸审核获批后方可进场安装，审核未通过不得擅自开工。 | 1 | 座 |  |
| BE02 | 高温冷库 | 35m³ | 外彩钢板为灰白色，彩钢板厚度≥0.326mm，容重：38kg/m³(±2kg)，阻燃等级B1、聚氨酯发泡10cm。冷库门为双面彩钢≥0.326mm厚半埋门，彩钢聚氨酯手动半拉门，不锈钢门锁，门洞尺寸：800×1800mm。机组配置：全新压缩机组、油分离器、过滤器、油路系统、压差控制器、高低压力控制器、机组机架等。 温度范围：0℃～8℃。 电脑控制系统：微电脑采用数字化微电脑控制、芯片、自动控温、自动延时、故障报警、电流保护、缺相保护、压力保护。 产品须严格符合国家及地方现行消防规范与设计要求。中标人应于合同签订后7个工作日内，提交全套完整消防专项设计图纸及相关资料，报送住建部门消防相关科室审核。图纸审核获批后方可进场安装，审核未通过不得擅自开工。 | 1 | 座 |  |
| BE03 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1.采用SUS304不锈钢管 2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm； 3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 4.脚设置可调不锈钢子弹脚。 | 12 | 台 |  |
| BF | 荤素加工间 |  |  |  |  |  |
| BF01 | 单缸洗菜机 | 1200*800*950 | 1.蔬菜清洗量：≥50KG/H，肉类清洗量：≥30KG/H； 2.电压：220V； 3.板材采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 4.内设臭氧+紫外线+活性炭+射流水分子纳米技术，四为一体式降解农药，分解防腐剂肉类激素，强力去除重金属，彻底杀卵虫及360度无死角高效去除细菌，确保清洗效果达到国家标准。 | 1 | 台 |  |
| BF02 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1.采用SUS304不锈钢管； 2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm； 3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 4.脚设置可调不锈钢子弹脚。 | 8 | 台 |  |
| BF03 | 大单眼水池 | 1000*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 6 | 台 |  |
| BF04 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| BF05 | 电热水器 |  | 1.全新白光温显； 2.内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护； 3.功率：≥2000W，热水输出率：≥80%； 4.防结垢加热器； 5.带活水功能； 6.容量：≥80L。 | 2 | 台 |  |
| BF06 | 灭蝇灯 |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 电压：220V 物理方式：捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构，易清洁 | 5 | 台 |  |
| BF07 | 洗地龙头 | 180*410*389 | 灰色花洒款，钢板厚度5mm， 液压管，进水主体黄铜， 长度10米，固定金属接头， 配置一个花洒喷头。 | 2 | 台 |  |
| BF08 | 开水器连底座 |  | 材质：不锈钢 1.电压/频率：380V/50Hz； 2.功率：9kW； 3.电流：≥13.6A； 4.额定产水量：≥80L/H； 5.水咀数量：2个。 | 1 | 台 |  |
| BF09 | 土豆脱皮机 |  | 1.功率：1.1千瓦，电压380V； 2.料桶容积≥90升。每次可放置土豆≥30千克； 3.生产能力：≥500kg/h； 4.整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。 | 1 | 台 |  |
| BF10 | 切菜机 |  | 1.生产能力：≥850kg/h； 2.电压：220V； 3.整机不锈钢； 4.变频器调节； 5.食品接触部分采用铝合金材质制作； 6.可加工蔬菜丝、片、丁、根3茎类丝段等。 | 1 | 台 |  |
| BF11 | 绞切肉机 |  | 1.生产能力：切片≥200kg/h、切丝≥130kg/h、绞肉≥180kg/h、灌肠≥150kg/h； 2.电压：220V； 3.不锈钢蛟龙刀片，蛟龙刀片可拆卸。 | 1 | 台 |  |
| BF12 | 小型鲜鸡鸭切块机 |  | 1.生产能力：300-500kg/h； 2.电压：220V； 3.各种鲜禽类、微冻禽类、生熟肉及鱼类的切块，使用简单，不连刀，加工速度快、移动方便。 | 1 | 台 |  |
| BF13 | 左单星带板水池 | 1200*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 2 | 台 |  |
| BF14 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 9 | 个 |  |
| BF15 | 花洒龙头 |  | 单温座台式 黄铜+电镀 开孔径：25mm 高度：990mm | 1 | 台 |  |
| BF16 | 刀具存放柜 |  | 1.全不锈钢结构，易清洁； 2.时间可以调节； 3.可同时放5把刀具。 | 1 | 台 |  |
| BF17 | 鱼池 | 1500*700*900 | 12mm玻璃制 国标给排水PVC管配件 静音氧气泵，无噪音，循环水 | 1 | 台 |  |
| BF18 | 单星杀鱼台 | 1500*700*800 /150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板，配备落水器及拦渣片 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500×500×260（深） 台脚通：δ1.0mm×φ38mm不锈钢连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管 水池底部一次性拉伸成型，水池底部采用双漏斗型结构，避免水池底部存水，采用标准不锈钢漏水口。 | 1 | 台 |  |
| BG | 烹饪间 |  |  |  |  |  |
| BG01 | 不锈钢挡鼠板 | 1200*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| BG02 | 风幕机 | 1200*145*185 | 1.电压：220V； 2.风量：≥1850m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米。 | 1 | 台 |  |
| BG03 | 灭火系统（双瓶组） | 690*200*720 | 1.主要配件包含驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，设备结构采用不锈钢、铜及少量合金铝材质，并做防腐处理； 2.采用机械、电控相结合传动，可全天候24小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 3.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格：≥1.2L，驱动气体充装压力为13MPa，经过减压阀后的出口工作压力≤0.6MPa； 4.单瓶组灭火剂充装量：≥14.5kg，灭火剂有效期≥6年； 5.食用油专用灭火剂须为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃，灭火时间：≤1.8s； 6.灭火剂喷射时间≥20s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来； 7.装置启动灭火的同时，可联动电气开关切断厨房设备用电，可联动燃气切断阀切断燃气，同时具备控制接口，可实现动火离人功能，全方位保护厨房消防安全。 | 2 | 台 |  |
| BG04 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 15 | 台 |  |
| BG05 | 油烟净化一体机 | L*1300*1000 | 1.可组装式结构设计，净化部分、风机部分和烟罩部分独立设计； 2.一键开机，一键关机，净化、排风、照明、锁定等功能按键； 3.电压：380V； 4.处理风量：≥2500m³/h； 5.净化效率≥95%，噪音≤75dB； 6.材质：采用全不锈钢焊接工艺制作； 7.控制系统为触控方式； 8.配备可拆卸一体拉伸油壶； 9.产品操作系统依据GB/T 25000.51 -2016标准检测，至少具有故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、设备维保、噪音、设备监测数值显示、模式设置、感应、安全、消防功能。 | 22 | m² |  |
| BG06 | 蒸饭柜（24盘双门电热蒸饭柜） |  | 1.竖盘，电压：380V； 2.最大蒸饭量：米饭≥72KG，面点≥96KG，排骨120-144KG； 3.蒸汽压力MPa：0.02； 4.蒸制时间：35-50min； 5.采用不锈钢制作，清洁卫生； 6.整体发泡，保温、节能、环保； 7.新式嵌入式硅胶门封，密封卫生； 8.节水箱设计，蒸发速度更快； 9.具备缺水自动进水功能； 10.不锈钢电热管，高效节能； 11.铸钢脚轮，方便耐用。 | 3 | 台 |  |
| BG07 | 蒸饭盘 | 600*400*48 | 采用食品级SUS304不锈钢板冲压而成 | 96 | 个 |  |
| BG08 | 洗地龙头 | 180*410*389 | 灰色花洒款，钢板厚度5mm， 液压管，进水主体黄铜， 长度10米，固定金属接头， 配置一个花洒喷头。 | 2 | 台 |  |
| BG09 | 大单眼水池 | 1200*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 2 | 台 |  |
| BG10 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 4 | 个 |  |
| BG11 | 灭蝇灯 |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 电压：220V 物理方式：捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构，易清洁 | 3 | 台 |  |
| BG12 | 燃气可倾式汤锅 |  | 结构要求：全不锈钢机架、节能燃烧器、锅体采用加厚304不锈钢板模压成型、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成； 带熄火保护； 锅体旋转可倾，出料、清洗方便； 容量：≥300L； 所投产品依据GB35848-2024、GB/T25000.51-2016标准检测，能源合理利用率均≥65%，设备具有燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪炼显示报警代码，同时灶具停止工作；具有风机功率调节及转速显示：通过设定风机的转速的数值可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏上显示。 | 1 | 台 |  |
| BG13 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1.采用SUS304不锈钢管； 2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm； 3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 4.脚设置可调不锈钢子弹脚。 | 6 | 台 |  |
| BG14 | 煲仔炉（六头煲仔炉） | 1000*820*800 /100 | 1.耗气量：液化气≤0.5KG/H/头，天然气≤0.8立方/头； 2.不锈钢整体拉深面板； 3.产品须具备防溢、易清洁、防堵火孔结构，解决传统铸铁炉汤汁污染、清洁困难、火孔易堵问题； 4.可拆式炉头； 5.加重铸铁炉架。 | 1 | 台 |  |
| BG15 | 不锈钢拼台 | 400*1150*800 /400 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.其余：δ1.0mm不锈钢板； 4.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 5 | 台 |  |
| BG16 | 中餐燃气炒菜灶（广式双炒单温） | 1800*1150*800/400 | 1.耗气量：液化气≤3KG/H/头，天然气≤4立方/头； 2.噪音：≤65dB； 3.高铝耐急冷急热一体炉腔。 | 1 | 台 |  |
| BG17 | 双通工作台（打荷台柜） | 1800*800*800 | 采用SUS304不锈钢板 1.台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板； 2.层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3.侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ1.0mm不锈钢板； 4.加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作； 5.腿管采用1.0φ51mm不锈钢管； 6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7.移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。 | 2 | 台 |  |
| BG18 | 炊用燃气大锅灶（800单头大锅灶） | 1050*1150*800/400 | 耗气量：液化气≤3.8KG/H/头，天然气≤5立方/头。 | 6 | 台 |  |
| BG19 | 竖向双星盆台 | 1600*700*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 1 | 台 |  |
| BG20 | 智能四门双温冰箱 |  | 1.整体式发泡； 2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好； 3.电子温度控制，安全可靠； 4.超厚节能环保发泡层； 5.一体式门把手、节约空间、符合大众使用习惯； 6.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀； 7.温度范围：冷藏0~+10℃，冷冻-6~-18℃； 8.电压：220～240V/50Hz； 9.发泡材料：环戊烷； 10.制冷剂：R290； 11.容量：≥850L； 12.所投产品依据GB/T25000.51- 2016标准检测，至少具有节能功能、抑菌功能、离子保鲜功能、累计耗电量显示功能、累计节电显示功能、化霜功能、中文故障显示功能、人脸识别与抓拍功能、冰箱进、出、核销菜品确认功能、冰箱菜品抓拍功能、关门自锁功能。 | 3 | 台 |  |
| BG21 | 双层工作台 | 1100*500*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| BG22 | 刀具砧板柜 | 1200*600*1600 | 1.电压：220V； 2.全不锈钢结构，易清洁； 3.自动关断； 4.时间可以调节； 5.上面毛巾，下面刀具，上掀门设计。 | 1 | 台 |  |
| BG23 | 折叠门四层纱网柜 | 1500*600*1800 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 柜身：δ1.0mm不锈钢板 侧板：δ1.0mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 配纱网门 台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚 | 2 | 台 |  |
| BH | 面点间 |  |  |  |  |  |
| BH01 | 智能四门双温冰箱 |  | 1.整体式发泡； 2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好； 3.电子温度控制，安全可靠； 4.超厚节能环保发泡层； 5.一体式门把手、节约空间、符合大众使用习惯； 6.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀； 7.温度范围：冷藏0~+10℃，冷冻-6~-18℃； 8.电压：220～240V/50Hz； 9.发泡材料：环戊烷； 10.制冷剂：R290； 11.容量：≥850L； 12.所投产品依据GB/T25000.51- 2016标准检测，至少具有节能功能、抑菌功能、离子保鲜功能、累计耗电量显示功能、累计节电显示功能、化霜功能、中文故障显示功能、人脸识别与抓拍功能、冰箱进、出、核销菜品确认功能、冰箱菜品抓拍功能、关门自锁功能。 | 1 | 台 |  |
| BH02 | 高身饼盆车 | 480*640*1800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.层板：厚1.2mm不锈钢板； 3.脚管：1.0mm*38mm不锈钢方管； 4.底部采用载重万向轮。 | 1 | 台 |  |
| BH03 | 双眼水池 | 1200*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 1 | 台 |  |
| BH04 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 2 | 个 |  |
| BH05 | 双门醒发箱 |  | 1.整体结构采用不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生； 2.全视窗外观设计； 3.利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35℃-45℃的气温，面包胚在该环境中完成二次发酵过程； 4.电压：220V； 5.标准盘数：26盘。 | 1 | 台 |  |
| BH06 | 云石面工作台 | 1800*700*800 | 面板：δ20mm云石面板； 脚管：采用SUS304*38mm*1.2mm不锈钢管； 横管：采用SUS304*25mm*1.0mm不锈钢管。 | 1 | 台 |  |
| BH07 | 面粉车 | 500*500*500 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.厚度：1.2mm； 3.配置不锈钢推拉手，配置可移动万向轮脚。 | 2 | 台 |  |
| BH08 | 三层六盘电烤箱 | 1240*835*1535 | 采用不锈钢材质，电压：380V 1.采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热均匀； 2.黑色钛金拉丝板，全玻璃炉门带大视窗设计，配有照明灯，可随时了解烘烤情况； 3.全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越； 4.数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等； 5.炉面火、炉底火温度独立控制，配备至少九条发热管； 6.万向脚轮设计。 | 1 | 台 |  |
| BH09 | 电饼铛 |  | 内铁板，四围钢，铁制铛体，安全、绿色环保，升温快且均匀； 直径：≥540mm； 额定电压：220V/380V； 额定频率：50Hz； 额定功率：5000瓦； 工作温度：50℃-250℃。 | 2 | 台 |  |
| BH10 | 压面机 |  | 1.生产能力：≥350kg/h； 2.电压：380V； 3.可揉压各种酥性、韧性面团； 4.轧辊间隙的一定范围内无级调节（1mm-25mm）。 | 1 | 台 |  |
| BH11 | 和面机 |  | 1.生产能力：≥50kg/次； 2.电压：380V； 3.整机不锈钢，面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作，采用链条传动。 | 1 | 台 |  |
| BH12 | 落地式电炸炉 |  | 电源：380v； 功率：9kW； 温控范围：0～300℃； 锅容油量：≥40kg； 加热方式：电加热。 | 1 | 台 |  |
| BH13 | 油烟净化一体机 | L*1300*1000 | 1.可组装式结构设计，净化部分、风机部分和烟罩部分独立设计； 2.一键开机，一键关机，净化、排风、照明、锁定等功能按键； 3.电压：380V； 4.处理风量：≥2500m³/h； 5.净化效率≥95%，噪音≤75dB； 6.材质：采用全不锈钢焊接工艺制作； 7.控制系统为触控方式； 8.配备可拆卸一体拉伸油壶； 9.产品操作系统依据GB/T 25000.51 -2016标准检测，至少具有故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、设备维保、噪音、设备监测数值显示、模式设置、感应、安全、消防功能。 | 7.8 | m² |  |
| BH14 | 搅拌机 |  | 1.电压：220V； 2.和面量3－4KG，料桶容积≥30升； 3.变频搅拌机具有三种搅拌速度，配备钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动，延长设备使用寿命； 4.采用变频器控制，低噪音。配备指示灯按钮。 | 1 | 台 |  |
| BH15 | 灭蝇灯 |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 电压：220V 物理方式：捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构，易清洁 | 1 | 台 |  |
| BI | 售卖间 |  |  |  |  |  |
| BI01 | 不锈钢挡鼠板 | 1500*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| BI02 | 皂液盒 | 105*63*180 | 材料：SUS304不锈钢，亮光 安装方式：壁挂 | 1 | 台 |  |
| BI03 | 挂墙双眼水池 | 900*450*300 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.整体：δ1.2mm不锈钢板； 3.配备落水器及拦渣片。 | 1 | 台 |  |
| BI04 | 风幕机 | 1500*145*185 | 1.电压：220V； 2.风量：≥2580m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米。 | 1 | 台 |  |
| BI05 | 干手机 |  | 电压：220V 产品类型：冷热高速型 机身材质：ABS 加热方式：电热丝 防水等级：≥IPX1 工作分贝：≤83DB 干手时间：5-30S | 1 | 台 |  |
| BI06 | 感应龙头 | 90*152*125 | 感应范围：15cm-20cm 使用电源：DC6V直流/AC220V交流 静态耗电：DC<5UA，AC<2W 材质：全铜，表面处理：PVD电镀 适合水压：0.05-0.8MPA 进水口管径：G1/2（DN15） | 2 | 台 |  |
| BI07 | 集气罩 | L*900*500 | 烟罩壳体采用SUS304不锈钢板，δ=1.2mm。 支撑梁：不锈钢方管制作 配不锈钢接油杯，内置防水照明灯，分布于每1000毫米距离。 | 4 | m² |  |
| BI08 | 单头汤桶连九孔煮面炉 | 1400*700*800 /150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 炉面：δ1.2mm不锈钢板，余板及厚度1.0mm 功率/电压：18kW/380V 温度范围：30℃～110℃ 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 配备两个缸，两个温控分别控制两个水缸，可同时用两个缸也可以单独使用一个缸。 | 1 | 台 |  |
| BI09 | 紫外线杀菌灯 |  | 适合使用面积：15-20平方米； 寿命：≥8000H； 功率：40W； 主要杀菌因子及强度：253.7nm紫外线，距该灯的中心1米处的紫外辐射照度为155μW/cm2。 | 5 | 台 |  |
| BI10 | 双层工作台 | 800*700*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚； | 1 | 台 |  |
| BI11 | 灭蝇灯 |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 电压：220V 物理方式：捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构，易清洁 | 5 | 台 |  |
| BI12 | 保温菜台（孔板） | 1800*700*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面板：采用304不锈钢，厚度1.2mm；承力板：1.0mm厚度，前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm； 3.全自动进水，电热恒温自动控制； 4.水热式 电量：≥3kW/1PH，电压：220V； 5.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能；箱体采用全不锈钢结构。 | 1 | 台 |  |
| BI13 | 五格保温售卖台 | 1800*700*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面板：采用304不锈钢，厚度1.2mm；承力板：1.0mm厚度，前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm； 3.全自动进水，电热恒温自动控制； 4.配1/1GN盆，水热式 电量：≥3kW/1PH，电压：220V； 5.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能；箱体采用全不锈钢结构。 | 7 | 台 |  |
| BI14 | 不锈钢食物盆 | 530*325*150 | 采用食品级SUS304不锈钢板冲压而成 | 35 | 个 |  |
| BI15 | 双大门留样陈列柜（带锁） |  | 1.整体式发泡； 2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好； 3.电子温度控制，安全可靠； 4.一体式门把手、玻璃门、节约空间、符合大众使用习惯； 5.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀； 6.温度范围：冷藏0~+10℃； 7.电压：220～240V/50Hz； 8.发泡材料：环戊烷； 9.制冷剂：R290； 10.容量：≥850L。 | 1 | 台 |  |
| BI16 | 保温汤桶车 | 700*700*800 | 1.采用不锈钢磨砂板； 2.厚度：1.2mm； 3.电压：220V； 4.底轮：万向轮； 5.电加热：恒温控制； 6.采用微电脑触控开关，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能。 | 2 | 台 |  |
| BI17 | 保温饭车 | 700*700*800 | 1.采用不锈钢磨砂板； 2.厚度：1.2mm； 3.电压：220V； 4.底轮：万向轮； 5.电加热：恒温控制； 6.采用微电脑触控开关，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能。 | 2 | 台 |  |
| BI18 | 双门热风循环消毒柜 |  | 1.温控范围：≥120℃； 2.消毒容积：≥800L； 3.消毒时间：≥15min 4.整体采用不锈钢板材； 5.不锈钢内胆，可调式层架； 6.360度热风循环消毒； 7.恒温稳定； 8.采用电热杀菌因子； 9.采用智能控制器保护，防止过热和过载，安全可靠。 | 4 | 台 |  |
| BI19 | 双层工作台（带背） | 1800*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| BI20 | 双眼水池 | 1200*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250（长*500*250）； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 1 | 台 |  |
| BI21 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 2 | 个 |  |
| BI22 | 双层工作台 | 700*700*800 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| BI23 | 风幕机 | 1200*145*185 | 1.电压功率：220V； 2.风量：≥1850m³/h； 3.风速：9～11m/s； 4.适合高度：2.5-3米； | 1 | 台 |  |
| BI24 | 不锈钢挡鼠板 | 1100*30*600 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 挡板：δ1.2mm不锈钢板 支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管 | 1 | 块 |  |
| BJ | 餐厅 |  |  |  |  |  |
| BJ01 | 双孔收残柜连垃圾桶车 | 1400*700*800 /150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 侧板：δ1.0mm不锈钢板 推车：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 支撑梁：不锈钢制作 | 5 | 台 |  |
| BJ02 | 四人餐桌 | 1200*600*750 | 1.桌面采用多层板实木。 2.凳面采用多层板实木。 3.餐桌脚管采用φ40碳钢钢管，表面烤漆。 4.辅管采用φ20碳钢钢管，表面烤漆。 | 152 | 套 |  |
| BK | 洗消间 |  |  |  |  |  |
| BK01 | 双门热风循环消毒柜 |  | 1.温控范围：≥120℃； 2.消毒容积：≥800L； 3.消毒时间：≥15min 4.整体采用不锈钢板材； 5.不锈钢内胆，可调式层架； 6.360度热风循环消毒； 7.恒温稳定； 8.采用电热杀菌因子； 9.采用智能控制器保护，防止过热和过载，安全可靠。 | 6 | 台 |  |
| BK02 | 灭蝇灯 |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 电压：220V 物理方式：捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构，易清洁 | 3 | 台 |  |
| BK03 | 电热水器 |  | 1.全新白光温显； 2.内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护； 3.功率：≥2000W，热水输出率：≥80%； 4.防结垢加热器； 5.带活水功能； 6.容量：≥80L。 | 1 | 台 |  |
| BK04 | 单孔收残台（带背） | 1000*700*800 /150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 | 1 | 台 |  |
| BK05 | 大单眼水池 | 1000*700*800 /150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.配备落水器及拦渣片。 | 3 | 台 |  |
| BK06 | 冷热水龙头 | 双温单孔 | 1.材质：304不锈钢； 2.台面总高：350mm； 3.出水口高：260mm； 4.弯管宽度：220mm； 5.开孔：32-35mm； 6.配80长304防爆钢丝管。 | 3 | 个 |  |
| BK07 | 洗地龙头 | 180*410*389 | 灰色花洒款，钢板厚度5mm， 液压管，进水主体黄铜， 长度10米，固定金属接头， 配置一个花洒喷头。 | 1 | 台 |  |
| BK08 | 气泡预洗机 | 1500*800*800 | 1.耗水量：≤80升/小时； 2.加热功率：≥3kW； 3.防水等级：≥IPX4； 4.水温控制：20-40度； 5.总配电量：≥3.5kW； 6.电源：220V/50Hz； 7.整机采用不锈钢材质结构； 8.鼓泡清洗，可洗大的不规则餐具， 包括清洗狭缝，气孔及沟状表面； 9.清洁高效； 10.具备防干烧功能，只需水或有机溶剂替代传统的化学洗涤剂。 | 1 | 台 |  |
| BK09 | 活动双层平板工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连承重万向轮 | 1 | 台 |  |
| BK10 | 集气罩 | L*1000*500 | 烟罩壳体采用SUS304不锈钢板，δ=1.2mm。 支撑梁：不锈钢方管制作 配不锈钢接油杯，内置防水照明灯，分布于每1000毫米距离。 | 6 | m² |  |
| BK11 | 商用洗碗机（长龙式洗碗机） | 3900*860*1950 | 1.传送带速度：2.15m/min； 2.洗涤量：≥3000件/小时（13公分不锈钢碗），≥2000件/小时（380*285托盘）； 3.耗水量：≤260升/小时； 4.清洗温度：55-65℃，喷淋温度：82-90℃； 5.传送带宽度：600mm，有效洗涤高度：420mm； 6.总配电量：≥60kW，电源：380V/50Hz； 7.整机采用不锈钢材质结构。 8.部件采用缺相、过载、漏电保护装置及防水保护功能。具备自动节能计时功能及紧急断电开关，保障人身及设备运行安全。 9.清洗系统配置≥9根洗臂，错牙齿排列，餐具清洗卫生无死角。洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁更加方便。 10.主洗水箱温度和漂洗冲洗温度，由温控仪控制。优质保温材料使加热隔热保温效果最佳，更节能。水箱加热器均采用过热保护装置。采用高温主洗喷淋+高温漂洗工艺，有效去除餐具残留并实现高温杀菌。 | 1 | 台 |  |
| BK12 | 洗碗机用餐具催干剂 |  | 1.容量：≥20L； 2.非离子表面活性剂、高价金属离子络合剂、有机酸等，不含荧光剂； 3.适用于瓷器、玻璃器皿、不锈钢等各类餐具的洗涤。 | 10 | 桶 |  |
| BK13 | 洗碗机用餐具清洁剂 |  | 1.容量：≥20L 2.高纯活性碱、络合剂、高效聚合物、含氯杀菌剂等； 3.适用于瓷器、玻璃器皿、不锈钢等各类餐具的洗涤。 | 10 | 桶 |  |
| BK14 | 商用洗碗机分配器 |  | 1.防水机壳； 2.洗涤泵和过水泵均可调速，可显示实际转速； 3.洗涤泵和过水泵均可实现手动加药； 4.具有电源开关； 5.功率/电压：≥0.75kW/220V。 | 1 | 台 |  |
| BK15 | 拖把池连挂架 | 1200*500*2000/150 | 1.采用SUS304不锈钢磨砂板，配备落水器及拦渣片； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚； 5.横脚通：δ25mm不锈钢管。 | 1 | 台 |  |
| 大厅餐具用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密胺圆盘 | 10寸 | 采用食品级密胺材质，一体拉伸制作成型，须符合食品接触相关国家标准。 | 3000 | 个 |  |
| 2 | 密胺汤碗 | φ120mm | 采用食品级密胺材质，一体拉伸制作成型，须符合食品接触相关国家标准。 | 3000 | 个 |  |
| 3 | 密胺勺子 |  | 采用食品级密胺材质，一体拉伸制作成型，须符合食品接触相关国家标准。 | 3000 | 个 |  |
| 4 | 合金筷子 |  | 采用食品级合金材质，高硬度、耐高温、抗弯折不易断裂，食品接触使用无有害物析出，须符合食品接触相关国家标准。 | 3000 | 双 |  |
| 5 | 密胺面碗 | 直径200mm | 采用食品级密胺材质，一体拉伸制作成型，须符合食品接触相关国家标准。 | 1200 | 个 |  |
| 6 | 密胺托盘 | 400*300mm | 采用食品级密胺材质，一体拉伸制作成型，须符合食品接触相关国家标准。 | 3000 | 个 |  |
| 一 | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢封墙钢 | L*960*20 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 55 | ㎡ |  |
| 2 | 不锈钢烟管 | 400*400 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 32 | ㎡ |  |
| 3 | 不锈钢烟管 | 500*500 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 12 | ㎡ |  |
| 4 | 不锈钢烟管 | 600*600 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 30 | ㎡ |  |
| 5 | 不锈钢烟管 | 800*600 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 84 | ㎡ |  |
| 6 | 不锈钢烟管 | 1000*800 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 155 | ㎡ |  |
| 7 | 风管吊架 | 配套风管 | 采用4#角铁，2度油漆，防锈处理 | 68 | 付 |  |
| 8 | 低噪音高压柜式风机 | 22kW | 1.采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸； 2.采用多翼式叶轮结构，叶轮气动性能优良，运行转动平稳，整机噪声低、振动幅值符合国家相关标准要求； 3.蜗舌采用优化消声设计结构，有效降低运行气动噪声，噪声指标满足国标限值要求； 4.风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式； 5.所投产品依据GB/T10125-2021、GB/T17897-2016标准要求：获得金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，且防腐蚀性能评级≥10级。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 智能变频控制器 | 22kW | 内配置空开、接触器、变频控制器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 轴流风机 | 5# | 转速：1450r/min，处理风量：≥10000m³/h，全压200Pa，功率：≥0.75W，电压：380V | 1 | 台 |  |
| 11 | 风机连接线 |  | 国标铜线，须满足使用需求。 | 1 | 项 |  |
| 12 | 风机减震支架 | 现场制作 | 采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理， 配减震器； | 1 | 套 |  |
| 13 | 减震器 | 配套风机 | 工作寿命长，耐疲劳、弹簧选65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成，频率低，隔振效果好，载荷大，稳定性好。 | 6 | 套 |  |
| 14 | 不锈钢进出口变径 | 配套风机 | 采用不锈钢磨砂板1.0mm厚 | 1 | 个 |  |
| 15 | 风机软接 |  | 帆布加角铁法兰 | 1 | 台 |  |
| 16 | 不锈钢弯头 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 12 | 个 |  |
| 17 | 不锈钢三通 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 8 | 个 |  |
| 18 | 不锈钢变径 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 8 | 个 |  |
| 19 | 防火阀 | 配套烟管 | 根据烟管定做 | 6 | 个 |  |
| 20 | 角铁支撑架 | 配套烟管 | 采用4#角铁，2度油漆，防锈处理 | 40 | 付 |  |
| 21 | 出风弯头 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 1 | 个 |  |
| 22 | 不锈钢百叶 | 现场制作 | 采用不锈钢板 | 1 | 个 |  |
| 二 | 鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 72 | ㎡ |  |
| 2 | 不锈钢鲜风管 | 600*400 | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 80 | ㎡ |  |
| 3 | 不锈钢弯头 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 4 | 个 |  |
| 4 | 不锈钢三通 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 2 | 个 |  |
| 5 | 不锈钢变径 |  | 采用不锈钢板1.0mm厚 | 2 | 个 |  |
| 6 | 风管吊架 | 配套风管 | 采用4#角铁，2度油漆，防锈处理 | 45 | 付 |  |
| 7 | 低噪音高压柜式风机 | 15kW | 1.采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸； 2.采用多翼式叶轮结构，叶轮气动性能优良，运行转动平稳，整机噪声低、振动幅值符合国家相关标准要求； 3.蜗舌采用优化消声设计结构，有效降低运行气动噪声，噪声指标满足国标限值要求； 4.风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式； 5.所投产品依据GB/T10125-2021、GB/T17897-2016标准要求：获得金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，且防腐蚀性能评级≥10级。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 智能变频控制器 | 15kW | 内配置空开、接触器、变频控制器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 风机连接线 |  | 国标铜线，须满足使用需求。 | 1 | 项 |  |
| 10 | 风机软接 |  | 帆布加角铁法兰 | 1 | 台 |  |
| 11 | 风机减震支架 | 现场制作 | 采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理， 配减震器。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 减震器 | 配套风机 | 工作寿命长，耐疲劳、弹簧选65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成，频率低，隔振效果好，载荷大，稳定性好。 | 6 | 套 |  |
| 13 | 调节阀 | 配套烟管 | 根据烟管定做 | 1 | 个 |  |
| 14 | 不锈钢百叶 | 现场制作 | 采用不锈钢板 | 1 | 个 |  |
| 15 | 单层百叶出风口 | 300*200 | 采用铝合金制作 | 22 | 个 |  |

备注：

1、核心产品：油烟净化一体机。

2、本采购项目属性：货物类。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为：工业。

3、本项目所有厨房餐饮设备、餐具，凡与食品、食材、饮用水直接接触的部件，均须采用符合国家食品接触安全标准的食品级材质，满足餐饮卫生及食品安全规范要求。

4、规格尺寸（mm）允许偏差±3%。