## 二、采购要求

一、项目概述

本项目旨在通过采购专业的网络运维服务，承担指定区域内各政务服务中心、办公大楼、街办、社区及驻外单位的软、硬件及网络系统的运行维护工作，以保障各业务系统、网络平台及数据的安全、持续、可靠、高效运行，建立规范化的运维管理体系与服务评价体系。

二、项目目标

在项目服务期内，达成以下目标：

1.高可用保障：确保软、硬件运行技术支撑满足业务管理需求，提供快速响应，减少业务中断时间，保证各系统的高可用性。关键指标要求包括：

应用系统可用率 ≥ 99%（系统发布、更新导致的不可用除外）。

年平均故障恢复时间 ≤ 1个日历日/起。

月平均设备在线率、完好率不低于90%。

影响主要及重要业务运行的故障发生为0起。

2.规范化管理：建立职责明确、流程规范、管理高效的运维服务管理体系，实现人员、技术和流程的标准化、规范化管理。

3.持续优化：建立运维服务水平评价体系，通过指标监控与运行分析，实现对系统运行服务的集中、分级管理和监控，并能及时调整运维策略，促进运维质量和效率的持续提高。

4.全天候响应：提供7*24小时故障排除与技术支持服务。

三、运维服务范围与质量要求

1.服务范围：涵盖区综合服务中心、区市民中心、区文化综合大楼、区属各驻外单位、各街办、社区、区属各临时办公机构的所有内外场软硬件及网络系统。具体范围详见《服务内容与要求》。

2.服务时间：提供7*24小时全天候服务受理与响应。

3.故障响应要求：

提供7*24小时热线支持。

出现紧急问题，需在30分钟内做出响应并提出应急措施。核心机房0.5小时内、汇聚机房1小时内安排技术人员到达现场。

故障分级与处理时限：

一级（重大故障）：主干网络故障，整个业务受影响。响应时间5分钟，工作日10分钟/节假日1小时内到达现场，到达后2小时内解决。

二级（严重故障）：关键部件或业务系统故障，性能受重大影响。响应时间5分钟，工作日10分钟/节假日1小时内到达现场，到达后4小时内解决。

三级（一般性故障）：除一、二级外的服务器硬件等故障。响应时间5分钟，工作日10分钟/节假日1小时内到达现场，到达后8小时内解决。

四、派驻工程师要求

1.人员数量：供应商需派驻4名现场工程师，在区综合服务中心、区市民中心现场驻点（为期一年）。

2.人员要求：

均须具备大学专科以上学历，拥有计算机基础操作能力及网络系统运维经验。

能独立完成设备的软硬件安装、配置、调试等维护工作，具备故障分析和解决能力。

拥有良好的服务意识及协作精神。

3.上岗流程：派驻人员需通过区政数局负责工作人员的面试，面试通过后方可上岗。

4.人员管理：

所有维保人员的调度指挥权归区政数局所有。

维护人员不得迟到早退、无故旷工，需24小时保持电话畅通，每人每月请假不得超过2天。

五、服务内容与要求（整合清单）

供应商需提供以下全方位的运维服务：

A.网络基础设施运维

1.日常巡检：每日对机房、电子监察系统进行巡检并汇报；每月对网络设备、全区政务外网设备进行巡检并出具报告。

2.运维实施：包括全区社区（村）电子政务外网的全面巡检、网络拓扑绘制与调整、资产统计清查、视频会议保障、电话线路维护等。

3.维保服务：对范围内的交换机、路由器、防火墙、交换机等所有网络设备提供硬件维保、策略优化及故障更换服务。

4.运维报告：每半年提交一份网络运维工作报告，每季度提交健康检查报告、网络拓扑图等。

B.机房与环境设施运维

1.机房日常管理：包括机房卫生、出入登记、节假日值班。

2.设备维保：

UPS设备：提供原厂一年一次检查维护，包含定期巡检、性能测试、参数校验及备件保障服务。

环控系统：对环境监控传感器（温湿度、漏水、烟雾）、门禁、视频监控等子系统进行维护，确保7*24小时监控有效。

基础设施：对机房供电、防雷、空调等系统进行定期检查。

C.安全设备与网络安全运维

1.安全设备维保与升级：对防火墙、入侵防御（IPS）、上网行为管理（AC）、日志审计等安全设备进行硬件维保、软件升级、特征库更新。

2.网络安全服务：

等保测评：协助完成指定信息系统的网络安全等级保护测评。

安全监测与应急：提供网站安全监测、季度安全巡检、应急响应服务（7*24小时）、重要时期安保值守。

应急演练：制定网络安全应急预案，每年至少开展一次应急演练。

安全培训：每年为相关人员至少提供一次网络安全意识与技能培训。

D.办公终端及智能化系统运维

1.办公设备维护：负责区领导办公室、市民中心等所有办公电脑、打印机、电话的安装、维护、配置及故障处理。

2.智能化系统运维：保障排队叫号系统、满意评价系统、多媒体会议系统等正常运行。

F.其他支持服务

1.文档与资产管理：建立并持续更新设备信息档案库、网络拓扑图、资产台账。所有服务过程需有详细记录和报告。

2.配合工作：无条件配合区政数局交办的其他工作。

六、服务考核

1.考核方式：采取月度、季度、年度相结合的评分考核制。

2.考核评分标准（综合）：

中标单位应该严格按照投标提供材料派遣人员，如果人员不符合，招标人有权直接取消合同，并扣除所有款项。

月度考核（50分）：主要考核故障响应时效（电话即时、现场按故障级别规定时间）、事件报告提交（48小时内）、定期巡检报告提交、服务态度等。

| 类别 | 要求 | 评判标准 |
| --- | --- | --- |
| 故障响应 | 一级故障：响应时间5分钟，工作日10分钟/节假日1小时内到达现场，到达后2小时内解决。 | 未达到一次扣10分 |
|  | 二级（严重故障）：关键部件或业务系统故障，性能受重大影响。响应时间5分钟，工作日10分钟/节假日1小时内到达现场，到达后4小时内解决。 | 未达到一次扣5分 |
|  | 三级（一般性故障）：除一、二级外的服务器硬件等故障。响应时间5分钟，工作日10分钟/节假日1小时内到达现场，到达后8小时内解决。 | 未达到一次扣2分 |
| 事件报告提交 | 按照实际事件发生的情况核算，并于48小 时内提供相应的处置报告提供给甲方 | 按照事件情况核算，每少一次扣1分；48小时内未提供处置报告的，每超过24小时扣1分， |
| 定期巡检报告提交 | 提交巡检报告及问题整改方案，并进行相应整改，内容与合同内容一致 | 巡检完毕后10个工作日内提交巡检报告等，每延迟一日扣1分， |
| 服务态度 | 工作人员拖沓、敷衍、态度恶劣等影响工作的事项 | 每出现一次扣2分， |

季度考核（25分）：重点考核季度巡检报告的质量与提交及时性。

| 类别 | 要求 | 评判标准 |
| --- | --- | --- |
| 巡检报告的质量与提交及时性 | 提交季度巡检报告及问题整改方案，并进行相应整改，内容与合同内容一致 | 巡检完毕后10个工作日内提交巡检报告等，每延迟一日扣1分， |

年度专项考核（25分）：考核安全演练表现、重大活动保障、渗透测试完成情况、安全培训、创新协作等。

| 类别 | 要求 | 评判标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全演练 | 在监管部门组织的攻防演练、网络安全应急实战演练过程中，保障的系统或网络未发生被攻破、数据泄露等问题，且未被相关监管部门通报漏洞或违规操作 | 未达到一次扣2分 |
| 重大活动保障 | 提前5个工作日提交保障预案，并经甲方确认；发生攻击、漏洞或数据泄漏事件，及时处理；提供保障期间人员安排表，15分钟内响应需求；保障结束后5个工作日内提交总结报告 | 未达到一次扣5分 |
| 渗透测试完成情况 | 每年至少完成1次全面渗透测试，提供完整测试报告（含漏洞详情和修复建议），对发现的高危漏洞完成整改，提供后续漏洞修复验证报告 | 未达到一次扣5分 |
| 安全培训 | 每年度组织一次安全培训服务并提供完整的培训材料 | 未达到一次扣5分 |
| 创新协作 | 根据项目效益及获奖情况加 1-3分/个。 |  |

3.考核结果应用：

年度综合得分 = 月度考核平均分 + 季度考核平均分 + 年度专项考核分。

得分≥90分：不扣费。

86-89分：扣除合同总额的15%。

80-85分：扣除合同总额的30%。

得分<80分：采购人有权单方面终止合同。

此外，发生不配合工作、私接非指派工作、人员不符合要求且未及时更换等情况，将按次扣除当月合同款的50%或全部。

注：以上采购要求为实质性条款必须满足项，否则作无效磋商响应文件处理。