采购需求

一、技术需求

1、游客服务中心室内家具

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格 | 数量 | 材质说明 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接待座椅 |  | 830*520*470 | 100 | 该座椅的设计符合人体工程学原理，安装、维修方便。采用坚硬的金属材质和优质环保板材，座椅整体造型美观大方，富现代特色。可为学校、报告厅、会议室、影剧院、多媒体室等最佳首选之一。座椅采用铝合金地脚，板面采用实木多层板 座椅规格：总高：830-850 ；中心距：520；座内宽：470； 坐高：450；基本椅深：850； 误差：±5-10mm 建议最小行距：900mm | 团队接待室 |
| 2 | 转角办公桌椅 |  | 1400*1200*1100 | 6 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶▲PVC封边条： ①外观：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统-的花式，且压纹应清晰、均匀；边缘应光滑平直，无缺损。 ②规格尺寸及偏差和形状公差：厚度偏差不超过±0.15 宽度偏差＋0.80。 ③塑料封边条理化性能-耐干热：应无龟裂、无鼓泡。 ④耐磨性：磨30r后应无露底现象。 ⑤耐开裂性：>2级 ⑥耐冷热循环：应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 ⑦有害物质-甲醛释放量：≤0.8mg/L。 ⑧聚合物含量：聚氯乙烯含量60%以上。 ⑨压缩强度：符合要求。 | 综合办公室 |
| 3 | 椅子 |  | 常规 | 6 | ●优质西皮或头层牛皮饰面 ●铝合金7字扶手 ●超柔定型海绵 ●四档锁定底盘 ●过SGS认证3级电镀气杆，60下4 ●350mm电镀方锥脚 ●60mm电镀边轮 | 综合办公室 |
| 4 | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 3 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶包含而不限于： ①总挥发性有机物（TVOC）≤20g/kg。 ②游离甲醛：未检出。 ③苯：未检出。 ④甲苯：未检出。 ⑤乙苯：未检出。 ⑥二甲苯：未检出。 ⑦卤代烃：卤代烃(包括二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷)未检出。 ⑧可溶性重金属：8项未检出。 | 休息茶室 |
| 5 | 圆形坐凳 |  | 常规 | 1 | 材质说明：1、基材:优质橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；符合GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准要求。3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 休息茶室 |
| 6 | 二人沙发带茶几 |  | 760*700*820 | 2 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 接待室 |
| 7 | 茶几 |  | 565*600 | 2 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 接待室 |
| 8 | 四人咨询桌椅 |  | 1800*800*750 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)。3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 讲解/咨询室 |
| 9 | 椅子 |  | 常规 | 4 |  | 讲解/咨询室 |
| 10 | 售票椅 |  | 常规 | 2 |  | 售票窗口 |
| 11 | 服务台 |  | 4000*700*1100 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）带灯带。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 入口大厅 |
| 12 | 四人沙发带茶几 |  | 常规 | 3 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：超纤皮。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 入口大厅 |
| 13 | 茶几 |  | 700*700 | 3 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 入口大厅 |
| 14 | 财务办公桌 |  | 1600*2400*1100 | 3 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶 5、表面理化性能要求：木家具表面理化性能要求-漆膜-耐液性，10%耐酸钠溶液，460h应不低于3级，10%乙酸溶液，460h应不低于3级，冲击高度80mm应不低于3级， | 财务室 |
| 15 | 椅子 |  | 常规 | 6 | ●优质西皮或头层牛皮饰面 ●铝合金7字扶手 ●超柔定型海绵 ●四档锁定底盘 ●过SGS认证3级电镀气杆，60下4 ●350mm电镀方锥脚 ●60mm电镀边轮1、形状和位置公差 2、外观要求：软包件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观均符合要求。3、软质聚氨酯泡沫塑料理化性能。4、纺织面料理化性能。 5、金属件涂层理化性能，耐盐雾24h。 6、力学性能。 7、安全性。 8、抗引然特性-阴燃的香烟。 9、可分解致癌芳香胺燃料。 10、甲醛释放量。 11、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m³， | 财务室 |
| 16 | 财务文件柜 |  | 1200*400*2000 | 1 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶 | 财务室 |
| 17 | 休闲沙发带茶几 |  | 2000*850*730 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 休闲区 |
| 18 | 茶几 |  | 1300*700*450 | 1 |  |  |
| 19 | 沙发 |  | 常规 | 2 |  | 休闲区 |
| 20 | 主任办公桌椅 |  | 2000*1600*750 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木指接板。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 主任室 |
| 21 | 主任文件柜 |  | 2400*380*2000 | 1 |  | 主任室 |
| 22 | 休息沙发 |  | 2000*850*730 | 1 |  | 主任室 |
| 23 | 茶吧台 |  | 1400*700*400 | 1 |  | 主任室 |
| 24 | 副主任办公桌椅 |  | 1600*2400*1100 | 2 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶 | 副主任室 |
| 25 | 椅子 |  | 常规 | 4 | ●优质西皮或头层牛皮饰面 ●铝合金7字扶手 ●超柔定型海绵 ●四档锁定底盘 ●350mm电镀方锥脚 ●60mm电镀边轮 |  |
| 26 | 经理办公桌椅 |  | 2000*1800*750 | 1 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶 | 经理室 |
| 27 | 椅子 |  | 常规 | 1 | ●优质西皮或头层牛皮饰面 ●铝合金7字扶手 ●超柔定型海绵 ●四档锁定底盘 ●350mm电镀方锥脚 ●60mm电镀边轮 | 经理室 |
| 28 | 经理文件柜 |  | 2000*400*2000 | 1 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶 | 经理室 |
| 29 | 副经理办公桌椅 |  | 1600*2400*1100 | 2 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶 | 副经理室 |
| 30 | 椅子 |  | 常规 | 4 | ●优质西皮或头层牛皮饰面 ●铝合金7字扶手 ●超柔定型海绵 ●四档锁定底盘 ●350mm电镀方锥脚 ●60mm电镀边轮 | 副经理室 |
| 31 | 副经理文件柜 |  | 2000*400*2000 | 1 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶 | 副经理室 |
| 32 | 接待会议桌（8人） |  | 3800*1300*760 | 1 | 面材采用AAA级木皮贴面。基材选用优质1E级环保中纤板,强度高，不变形、承重性强，达国家级环保标准。台面采用含水率低于9%的木封边。引用 “五底三面” 油漆工艺 | 接待室 |
| 33 | 椅子 |  | 常规 | 8 | ·18MM厚双层连体弯板 ·42密度高弹力海绵 ·优质西皮面 ·中班飞机底盘(可倾仰和原位锁定) ·三级100拉深4公分电镀杆 ·320马蹄铝合金脚配灰边PU轮 | 接待室 |
| 34 | 操作台 |  | 4400*2000*400 | 1 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶 | 观光车等候区 |
| 35 | 茶歇制作台 |  | 4400*600*800 | 1 | 1、面板：采用优质石英石面板 2、下称基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶 | 观光车等候区 |
| 36 | 二人沙发带茶几 |  | 2800*1800*700 | 2 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：超纤皮。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 观光车等候区 |
| 37 | 茶几 |  | 800*380 | 2 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：超纤皮。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 观光车等候区 |
| 38 | 等待沙发 |  | 1400*600*1100 | 8 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：超纤皮。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 观光车等候区 |
| 39 | 四人沙发带茶几 |  | 常规 | 40 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 观光车等候区 |
| 40 | 茶几 |  | 700*700*650 | 10 |  | 观光车等候区 |
| 41 | 售卖档口（展示柜1） |  | 2000*350*2000 | 10 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；符合GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准要求。3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 观光车等候区 |
| 42 | 置物架组合 |  | 2400*800*750/1200*1200*300 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；符合GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准要求。3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 |  |
| 43 | 展示柜2 |  | 2000*800*1800 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 |  |
| 44 | 圆形展架 |  | 1200*1200*750 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 |  |
| 45 | 双面展示柜 |  | 2000*900*2000 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 |  |
| 46 | 母婴桌椅 |  | 800*500*700 | 3 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：真皮。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 母婴室 |
| 47 | 医务办公桌 |  | 1600*800*750 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 医务室 |
| 48 | 医务资料柜 |  | 2000*350*2000 | 1 | 材质说明：1、基材:白蜡木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 医务室 |
| 49 | 医务床 |  | 1900*700*690 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：超纤皮。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 医务室 |
| 50 | 包厢8人桌 |  | 1800*750手动餐桌 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 包厢 |
| 51 | 餐椅 |  | 常规 | 8 | 材质说明：1、基材:白蜡木(实木框架+实木多层板）软包：超纤皮。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 包厢 |
| 52 | 餐厅四人卡座 |  | 700*700*750 | 9 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 自助餐厅 |
| 53 | 餐椅 |  | 常规 | 36 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：仿真藤。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 自助餐厅 |
| 54 | 四人沙发餐桌 |  | 1200*600*750 | 8 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 自助餐厅 |
| 55 | 二人沙发餐桌 |  | 1200*600*750 | 4 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 自助餐厅 |
| 56 | 沙发 |  | 1200*600*950 | 20 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 自助餐厅 |
| 57 | 面包点心台 |  | 2400*900*750 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 自助餐厅 |
| 58 | 饮料水果台 |  | 2400*900*750 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 自助餐厅 |
| 59 | 置物柜 |  | 1600*400*800 | 3 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶 | 自助餐厅 |
| 60 | 接待沙发 |  | 2000*850*830 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 接待区 |
| 61 | 消防值班桌 |  | 1400*600*750 | 2 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶 | 消防控制室 |
| 62 | 椅子 |  | 常规 | 4 | ·优质面料， ·PP加纤背架， ·42密度高弹力纯海棉， ·PU升降扶手， ·三级锁底盘 ·黑胶：340尼龙脚 ，黑色气杆 ·60mm黑色PU轮 ·升降头枕 |  |
| 63 | 大会议室主席台及144人桌椅 |  | 1800*600*750 | 1 | 一级冷轧钢管（宝钢），顶板为2.5mm钢板冲 压成型，立柱、底脚为30*60*1.2方管，书网 为15*0.8圆管，表面全处理后高温静电喷涂 。手控旋钮折叠开关，带刹车PU静音轮。板 材采用优质三聚氰胺饰面的刨花板基材，基 材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨， 面板厚度25mm，2mmPVC封边，挡板厚度15mm | 大会议室 |
| 64 | 会议条桌 |  | 1200*600*750 | 72 |  | 大会议室 |
| 65 | 椅子 |  | 常规 | 148 | 橡胶木实木加超纤皮 | 大会议室 |
| 66 | 准备沙发 |  | 3+1+1常规 | 2 | 颜色面料：优质纳帕皮饰面 .整体实木框架厚实包裹 .靠背内包为AAA级公仔棉 ·40密度高弹力海绵 ·合金黑色磨砂沙发脚 ·整体实木框架结构 ·配锰钢蛇簧加平衡线处理 | 准备室 |
| 67 | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 1 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶 | 准备室 |
| 68 | 衣帽柜 |  | 950*360*1600 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 衣帽间 |
| 69 | 贵宾接待沙发带茶几 |  | 800*750*800 | 6 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 贵宾接待室 |
| 70 | 茶几 |  | 500*500*550 | 3 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 贵宾接待室 |
| 71 | 取餐台 |  | 6000*600*800 | 1 | 材质说明：1、基材:采用优选金属打造，耐磨耐刮，结实稳固，不易变形弯曲，经久耐用，几何设计三层置放，开放式储物一眼可见，台面选用环保岩板制作，结实耐用，加厚岩板自然美观 | 用餐区 |
| 72 | 四人用餐桌 |  | 700*750 | 4 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 用餐区 |
| 73 | 餐椅 |  | 常规 | 8 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 用餐区 |
| 74 | 会议室23人会议桌 |  | 4000*1400*750 | 1 | 面材采用AAA级木皮贴面。基材选用优质1E级环保中纤板,强度高，不变形、承重性强，达国家级环保标准。台面采用含水率低于9%的木封边。引用 “五底三面” 油漆工艺 | 会议室 |
| 75 | 椅子 |  | 常规 | 23 | ·18MM厚双层连体弯板 ·42密度高弹力海绵 ·优质西皮面 ·中班飞机底盘(可倾仰和原位锁定) ·三级100拉深4公分电镀杆 ·320马蹄铝合金脚配灰边PU轮 | 会议室 |

- 2、原工艺美术厂拆除重建项目室内家具

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 尺寸 | 数量 | 材质说明 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室24人会议桌 |  | 5500*1200*750 | 1 | 面材采用AAA级木皮贴面。基材选用优质1E级环保中纤板,强度高，不变形、承重性强，达国家级环保标准。台面采用含水率低于9%的木封边。引用 “五底三面” 油漆工艺 | 会议室 |
| 2 | 四人沙发带茶几 |  | 常规 | 2 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度， 木料：1.木材含水率：≤ 9.5% 2.木制件外观符合要求 | 休息茶室 |
| 3 | 茶几 |  | 700*700*650 | 2 | 材质说明：1、基材:优质橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 |  |
| 4 | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 2 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶 ；垂直向下静载荷（200N）；水平侧向静载荷（100N）； | 休息茶室 |
| 5 | 圆形坐凳 |  | 常规 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 休息茶室 |
| 6 | 五人沙发带茶几 |  | 2800*880*930 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 休息茶室 |
| 7 | 茶几 |  | 1500*800*450 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 休息茶室 |
| 8 | 靠墙书柜 |  | 2400*1800*240 | 1 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶 | 休息茶室 |
| 9 | 茶水吧台 |  | 2000*400*900 | 1 | 1、台面：采用高品质洞石岩板； 2、基材：采用优质E1级实木多层板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶 | 休息茶室 |
| 10 | 茶水柜 |  | 1200*400*800 | 1 | 1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶 | 休息茶室 |
| 11 | 三人沙发带茶几 |  | 2000*880*800 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 休息茶室 |
| 12 | 茶几 |  | 1400*700*430 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）面板：岩板。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)； | 休息茶室 |
| 13 | 中央阅读长桌3座 |  | 2400*900*750 | 4 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度。3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 藏书阁 |
| 14 | 阅读长桌 |  | 1800*800*750 | 16 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 藏书阁 |
| 15 | 椅子 |  | 常规 | 96 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 |  |
| 16 | 研学讲台 |  | 500*400*1130 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 研学教室 |
| 17 | 桌椅 |  | 1200*600*750 | 72 | 材质说明：1、基材:下脚采用优质钢管，橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 |  |
| 18 | 阅读长桌2座 |  | 2000*800*750 | 4 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 藏书阁二层 |
| 19 | 阅读短桌 |  | 1200*700*750 | 30 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 藏书阁二层 |
| 20 | 椅子 |  | 常规 | 68 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 |  |
| 21 | 专家交流会议桌 |  | 3200*1000*750 | 1 | 材质说明：1、基材:榆木纯实木。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 专家交流空间 |
| 22 | 椅子 |  | 常规 | 16 | 材质说明：1、基材:榆木纯实木。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 |  |
| 23 | 专家办公桌 |  | 1400*1400*1150 | 10 | 材质说明：1、基材:橡胶木指接板。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 专家工作室 |
| 24 | 椅子 |  | 常规 | 20 |  |  |
| 25 | 饮水台 |  | 2000*500*900 | 1 | 材质说明：1、桌面采用天然大理石，美观大气，桌下柜采用环保实木多层板制作，产品稳定不易变形，3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶 | 专家工作室 |
| 26 | 饮水机 |  | 1080*320*314 | 1 | 电子冰胆制冷，制热，选用316不锈钢加热壶及防尘储物柜，温度可调节，使用环境温度4-40℃ | 专家工作室 |
| 27 | 微波炉 |  | 440*297*356 | 1 | 产品功能：单微波，微波输出功率≥700W，操控机械旋钮，大容量，360度均匀加热。 | 专家工作室 |
| 28 | 冰箱 |  | 1850*833*594 | 1 | ≥502L超大容量，十字对开门冰箱，面板材质采用钣金，冷冻能力（kg/12h），一级能效 |  |
| 29 | 二人沙发带茶几 |  | 1800*880*800 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）软包：布艺。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 专家工作室 |
| 30 | 茶几 |  | 1300*700*430 | 1 | 材质说明：1、基材:橡胶木(实木框架+实木多层板）。2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形 | 专家工作室 |

- 3、游客服务中心监控设备及道闸

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控显示设备 | 1.监控显示设备 | 组 | 1 |
| 2 | 车辆收费道闸系统 | 1.车辆收费道闸系统 | 组 | 3 |

- 4、游客服务中心装饰工程

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 石材楼地面 | (1)抛光防污 (2)10厚金磨石面层 (3)5厚抗裂砂浆加玻纤布 (4)环氧封闭底涂 (5)30厚C30细石混凝土找平层 (6)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 363.59 |
| 2 | 块料楼地面 | 600*600防滑地砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 14.53 |
| 3 | 石材楼地面 | 750*1500浅灰色岩板 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 148.1 |
| 4 | 石材楼梯 | (1)20厚大理石踏面,防滑槽处理 (2)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)水泥浆一道 (4)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 17.32 |
| 5 | 石材楼地面 | 大理石(意大利灰)门槛石 (1)大理石门槛石,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 7.12 |
| 6 | 木质踢脚线 | (1)木塑踢脚板安装 (2)成品铝质卡扣安装 (3)界面剂一道 (4)基层墙体 | m2 | 13.21 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 7 | 抹灰面油漆 | (1)喷涂无机涂料两遍 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)3厚耐水腻子分遍找平 (4)3厚底基防裂腻子分遍找平 (5)界面剂一道 (6)满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 621.52 |
| 8 | 石材墙、柱面 | (1)美缝剂填缝 (2)粘贴大理石(威尼斯棕) (3)5厚强力胶粉泥粘结层 (4)1.5厚聚合物水泥基防水涂料两遍 (5)9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (6)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 18.62 |
| 9 | 墙、柱面装饰板 | (1)12厚免漆饰面板与硅钙板固定,钉装饰条、封边条 (2)12厚硅钙板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 327.43 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 10 | 平面吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 44.78 |
| 11 | 跌级吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 315.61 |
| 12 | 跌级吊顶天棚 穿孔 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 73.83 |
| 13 | 平面吊顶天棚 | (1)金属铝板(仿木纹) (2)金属板专用悬挂系统(厂家配套) (3)金属板专用吊筋系统(厂家配套) | m2 | 79.65 |
| 14 | 平面吊顶天棚 | (1)木纹铝方通 (2)铝方通专用悬挂系统(厂家配套) (3)铝方通专用吊筋系统(厂家配套) | m2 | 88.98 |
| 15 | 成品装饰带 | (1)暗藏灯带灯槽 | m | 188.22 |
| 16 | 窗帘盒 | (1)吊顶窗帘盒 | m | 82.3 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 17 | 装饰台 | (1)售票窗口 | 个 | 1 |
| 18 | 装饰台 | (1)成品定制服务台 | 个 | 1 |
|  | 2# |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 19 | 石材楼地面 | (1)抛光防污 (2)10厚金磨石面层 (3)5厚抗裂砂浆加玻纤布 (4)环氧封闭底涂 (5)30厚C30细石混凝土找平层 (6)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 298.92 |
| 20 | 块料楼地面 | 800*800仿大理石砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 25.78 |
| 21 | 块料楼地面 | 800*800仿大理石砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水层两道、周边上翻300mm (4)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (5)水泥浆一道 (6)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 75.16 |
| 22 | 块料楼地面 | 750*1500仿木纹地板砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 32.54 |
| 23 | 石材楼地面 | 大理石(意大利灰)门槛石 (1)大理石门槛石,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 3.46 |
| 24 | 木质踢脚线 | (1)木塑踢脚板安装 (2)成品铝质卡扣安装 (3)界面剂一道 (4)基层墙体 | m2 | 4.16 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 25 | 石材墙、柱面 | (1)美缝剂填缝 (2)粘贴文化石 (3)5厚强力胶粉泥粘结层 (4)1.5厚聚合物水泥基防水涂料两遍 (5)9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (6)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 21.38 |
| 26 | 石材墙、柱面 | (1)美缝剂填缝 (2)粘贴岩板（浅灰色） (3)5厚强力胶粉泥粘结层 (4)1.5厚聚合物水泥基防水涂料两遍 (5)9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (6)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 215.87 |
| 27 | 墙、柱面装饰板 | (1)12厚免漆饰面板与硅钙板固定,钉装饰条、封边条 (2)12厚硅钙板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 333.95 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 28 | 平面吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 23.1 |
| 29 | 跌级吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 161.05 |
| 30 | 平面吊顶天棚 防水 | (1)涂刷内墙防水乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚防水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 74.72 |
| 31 | 平面吊顶天棚 | (1)金属铝板(仿木纹) (2)金属板专用悬挂系统(厂家配套) (3)金属板专用吊筋系统(厂家配套) | m2 | 65.3 |
| 32 | 平面吊顶天棚 | (1)木纹铝格栅 (2)铝格栅专用悬挂系统(厂家配套) (3)铝格栅专用吊筋系统(厂家配套) | m2 | 100.12 |
| 33 | 成品装饰带 | (1)暗藏灯带灯槽 | m | 79.56 |
| 34 | 窗帘盒 | (1)吊顶窗帘盒 | m | 53.87 |
|  | 3# |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 35 | 块料楼地面 | 600*600防滑地砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 8.27 |
| 36 | 块料楼地面 | 800*800仿大理石砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 33.82 |
| 37 | 块料楼地面 | 300*300红缸砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水层两道、周边上翻300mm (4)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (5)水泥浆一道 (6)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 33.27 |
| 38 | 石材楼地面 | 750*1500浅灰色岩板 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 190.85 |
| 39 | 金属复合地板 | (1)600*600静电地板 | m2 | 15.66 |
| 40 | 塑胶运动地板 | 地毯纹地胶板 (1)2厚PVC卷材(焊接接缝) (2)自流平 (3)20厚1:3水泥砂浆找平层 (4)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 38.46 |
| 41 | 石材楼地面 | 大理石(意大利灰)门槛石 (1)大理石门槛石,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 2.28 |
| 42 | 木质踢脚线 | (1)木塑踢脚板安装 (2)成品铝质卡扣安装 (3)界面剂一道 (4)基层墙体 | m2 | 1.68 |
| 43 | 金属踢脚线 | (1)成品深色铝型材(踢脚) (2)成品铝质卡扣安装 (3)界面剂一道 (4)基层墙体 | m2 | 1.02 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 44 | 抹灰面油漆 | (1)喷涂无机涂料两遍 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)3厚耐水腻子分遍找平 (4)3厚底基防裂腻子分遍找平 (5)界面剂一道 (6)满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 64.24 |
| 45 | 石材墙、柱面 | (1)美缝剂填缝 (2)粘贴岩板（浅灰色） (3)5厚强力胶粉泥粘结层 (4)1.5厚聚合物水泥基防水涂料两遍 (5)9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (6)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 149.91 |
| 46 | 石材墙、柱面 | (1)美缝剂填缝 (2)粘贴10厚墙砖 (3)5厚强力胶粉泥粘结层 (4)1.5厚聚合物水泥基防水涂料两遍 (5)9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (6)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 71.02 |
| 47 | 墙、柱面装饰板 | (1)12厚免漆饰面板与硅钙板固定,钉装饰条、封边条 (2)12厚硅钙板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 11.8 |
| 48 | 墙、柱面装饰板 | (1)难燃布纹硬包 (2)12厚硅钙板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 156.87 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 49 | 平面吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 23.37 |
| 50 | 跌级吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 443.52 |
| 51 | 平面吊顶天棚 防水 | (1)涂刷内墙防水乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚防水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 10.61 |
| 52 | 平面吊顶天棚 | (1)金属铝板(仿木纹) (2)金属板专用悬挂系统(厂家配套) (3)金属板专用吊筋系统(厂家配套) | m2 | 14.07 |
| 53 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600微孔铝扣板与专用龙骨连接 (2)铺设防潮膜 (3)与铝扣板配套的专用龙骨,间距≤600,与钢筋吊杆固定后找平 (4)φC6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (5)现浇混凝土板预留φC8钢筋吊环,双向中距≤1200,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓 (6)现浇混凝土梁板 | m2 | 32.89 |
| 54 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600矿棉板与专用龙骨连接 (2)铺设防潮膜 (3)与铝扣板配套的专用龙骨,间距≤600,与钢筋吊杆固定后找平 (4)φC6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (5)现浇混凝土板预留φC8钢筋吊环,双向中距≤1200,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓 (6)现浇混凝土梁板 | m2 | 15.4 |
| 55 | 成品装饰带 | (1)暗藏灯带灯槽 | m | 104.15 |
| 56 | 窗帘盒 | (1)吊顶窗帘盒 | m | 32.28 |
|  | 4# |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 57 | 石材楼地面 | (1)抛光防污 (2)10厚金磨石面层 (3)5厚抗裂砂浆加玻纤布 (4)环氧封闭底涂 (5)30厚C30细石混凝土找平层 (6)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 57.46 |
| 58 | 块料楼地面 | 600*600防滑地砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 51.87 |
| 59 | 块料楼地面 | 800*800仿大理石砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水层两道、周边上翻300mm (4)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (5)水泥浆一道 (6)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 7.67 |
| 60 | 块料楼地面 | 750*1500仿木纹地板砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 13.01 |
| 61 | 金属复合地板 | (1)600*600静电地板 | m2 | 29.24 |
| 62 | 塑胶运动地板 | 地毯纹地胶板 (1)2厚PVC卷材(焊接接缝) (2)自流平 (3)20厚1:3水泥砂浆找平层 (4)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 325.34 |
| 63 | 石材楼地面 | 大理石(意大利灰)门槛石 (1)大理石门槛石,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 4.15 |
| 64 | 木质踢脚线 | (1)木塑踢脚板安装 (2)成品铝质卡扣安装 (3)界面剂一道 (4)基层墙体 | m2 | 6.96 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 65 | 抹灰面油漆 | (1)喷涂无机涂料两遍 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)3厚耐水腻子分遍找平 (4)3厚底基防裂腻子分遍找平 (5)界面剂一道 (6)满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 77.81 |
| 66 | 石材墙、柱面 | (1)美缝剂填缝 (2)粘贴岩板（浅灰色） (3)5厚强力胶粉泥粘结层 (4)1.5厚聚合物水泥基防水涂料两遍 (5)9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (6)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 31.2 |
| 67 | 墙、柱面装饰板 | (1)12厚免漆饰面板与硅钙板固定,钉装饰条、封边条 (2)12厚硅钙板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 429.52 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 68 | 平面吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 6 |
| 69 | 跌级吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 279.31 |
| 70 | 平面吊顶天棚 防水 | (1)涂刷内墙防水乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚防水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 5.04 |
| 71 | 平面吊顶天棚 | (1)金属铝板(仿木纹) (2)金属板专用悬挂系统(厂家配套) (3)金属板专用吊筋系统(厂家配套) | m2 | 37.84 |
| 72 | 平面吊顶天棚 | (1)A级难燃灯光膜主龙骨，A级难燃灯光膜副龙骨，A级难燃灯光膜 (2)现浇混凝土梁板 | m2 | 72.21 |
| 73 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600微孔铝扣板与专用龙骨连接 (2)铺设防潮膜 (3)与铝扣板配套的专用龙骨,间距≤600,与钢筋吊杆固定后找平 (4)φC6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (5)现浇混凝土板预留φC8钢筋吊环,双向中距≤1200,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓 (6)现浇混凝土梁板 | m2 | 47.56 |
| 74 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600矿棉板与专用龙骨连接 (2)铺设防潮膜 (3)与铝扣板配套的专用龙骨,间距≤600,与钢筋吊杆固定后找平 (4)φC6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (5)现浇混凝土板预留φC8钢筋吊环,双向中距≤1200,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓 (6)现浇混凝土梁板 | m2 | 28.4 |
| 75 | 成品装饰带 | (1)暗藏灯带灯槽 | m | 66.15 |
| 76 | 窗帘盒 | (1)吊顶窗帘盒 | m | 4.3 |
|  | 5# |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 77 | 块料楼地面 | 600*600防滑地砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 75.57 |
| 78 | 块料楼地面 | 300*300红缸砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水层两道、周边上翻300mm (4)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (5)水泥浆一道 (6)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 17.64 |
| 79 | 块料楼地面 | 600*600仿大理石砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水层两道、周边上翻300mm (4)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (5)水泥浆一道 (6)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 29.92 |
| 80 | 块料楼地面 | 750*1500仿木纹地板砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 67.84 |
| 81 | 石材楼地面 | 大理石(意大利灰)门槛石 (1)大理石门槛石,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 2.16 |
| 82 | 木质踢脚线 | (1)木塑踢脚板安装 (2)成品铝质卡扣安装 (3)界面剂一道 (4)基层墙体 | m2 | 1.86 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 83 | 抹灰面油漆 | (1)喷涂无机涂料两遍 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)3厚耐水腻子分遍找平 (4)3厚底基防裂腻子分遍找平 (5)界面剂一道 (6)满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 86.52 |
| 84 | 石材墙、柱面 | (1)美缝剂填缝 (2)粘贴岩板（浅灰色） (3)5厚强力胶粉泥粘结层 (4)1.5厚聚合物水泥基防水涂料两遍 (5)9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (6)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 175.57 |
| 85 | 墙、柱面装饰板 | (1)12厚免漆饰面板与硅钙板固定,钉装饰条、封边条 (2)12厚硅钙板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 114.74 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 86 | 平面吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 37.83 |
| 87 | 跌级吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 23.51 |
| 88 | 平面吊顶天棚 防水 | (1)涂刷内墙防水乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)9.5厚防水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 29.61 |
| 89 | 平面吊顶天棚 | (1)A级难燃灯光膜主龙骨，A级难燃灯光膜副龙骨，A级难燃灯光膜 (2)现浇混凝土梁板 | m2 | 5.85 |
| 90 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600微孔铝扣板与专用龙骨连接 (2)铺设防潮膜 (3)与铝扣板配套的专用龙骨,间距≤600,与钢筋吊杆固定后找平 (4)φC6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (5)现浇混凝土板预留φC8钢筋吊环,双向中距≤1200,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓 (6)现浇混凝土梁板 | m2 | 17.65 |
| 91 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600矿棉板与专用龙骨连接 (2)铺设防潮膜 (3)与铝扣板配套的专用龙骨,间距≤600,与钢筋吊杆固定后找平 (4)φC6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (5)现浇混凝土板预留φC8钢筋吊环,双向中距≤1200,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓 (6)现浇混凝土梁板 | m2 | 74.34 |
| 92 | 成品装饰带 | (1)暗藏灯带灯槽 | m | 31.54 |
| 93 | 窗帘盒 | (1)吊顶窗帘盒 | m | 4.95 |

- 5、原工艺美术厂拆除重建项目安装工程

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照明系统 |  |  |  |
| 1 | 装饰灯 | 1.名称:成品暗装筒灯01 | 套 | 139 |
| 2 | 装饰灯 | 1.名称:成品暗装射灯 | 套 | 54 |
| 3 | 荧光灯 | 1.名称:平板灯 2.规格:1320*445 | 套 | 30 |
| 4 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 | 套 | 1 |
| 5 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 | 套 | 5 |
| 6 | 普通灯具 | 1.名称:水井专用照明灯具(防水型) | 套 | 2 |
| 7 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 | m | 239.5 |
| 8 | 装饰灯 | 1.名称:轨道灯(30w/米) | m | 55.6 |
| 9 | 控制器 | 1.名称:空调温控开关 | 台 | 25 |
| 10 | 控制器 | 1.名称:开关KNX | 台 | 4 |
| 11 | 插座 | 1.名称:单相二三极暗插座 | 个 | 80 |
| 12 | 插座 | 1.名称:单相二三极防水暗插座(卫生间用) | 个 | 2 |
| 13 | 插座 | 1.名称:单相三极暗插座(集中式蓄热罐用) | 个 | 2 |
| 14 | 插座 | 1.名称:单相三极暗插座(柜式空调用) | 个 | 6 |
| 15 | 插座 | 1.名称:地插 | 个 | 10 |
| 16 | 按钮 | 1.名称:高低位呼叫按钮 | 个 | 2 |
| 17 | 声光报警器 | 1.名称:呼叫警铃 | 个 | 2 |
| 18 | 声光报警器 | 1.名称:控制变压器DG-220V/24V/200VA | 个 | 2 |
| 19 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 | 个 | 4 |
| 20 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 | 个 | 4 |
| 21 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 | 个 | 10 |
| 22 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 382 |
| 23 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 | m | 837.11 |
| 24 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 | m | 325.5 |
| 25 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 2556.5 |
| 26 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-4 | m | 758.5 |
|  | 应急照明系统 |  |  |  |
| 27 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 | 套 | 7 |
| 28 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) | 套 | 2 |
| 29 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) | 套 | 8 |
| 30 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 | 套 | 2 |
| 31 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 | 套 | 8 |
| 32 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 | 套 | 32 |
| 33 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 59 |
| 34 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 | m | 355.9 |
| 35 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5 | m | 365.5 |
|  | 空调风系统 |  |  |  |
| 36 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤320 含管道保温 | m2 | 31.5 |
| 37 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤1000 含管道保温 | m2 | 24.96 |
| 38 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:250X200 | 个 | 4 |
| 39 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300X200 | 个 | 2 |
| 40 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X300 | 个 | 2 |
| 41 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400X200 | 个 | 2 |
| 42 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1100X200 | 个 | 4 |
| 43 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500X250 | 个 | 6 |
| 44 | 风机盘管 | 1.名称:全热交换新风机组 2.型号:XHBQ-D6THC 3.规格:参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 45 | 风机盘管 | 1.名称:多联机室内机(风管式) 2.型号:71Q 3.规格:参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 46 | 风机盘管 | 1.名称:多联机室内机(天花型) 2.型号:SACN56L 3.规格:参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 47 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
|  | 空调水系统 |  |  |  |
| 48 | 分歧器 | 1.名称:分歧器 | 个 | 4 |
| 49 | 空调水管 | 空调水管 | 项 | 1 |

- 6、原工艺美术厂拆除重建项目装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 休闲茶室及藏书阁 |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 块料楼地面 | 800*800仿大理石砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 76.22 |
| 2 | 块料楼地面 | 800*800仿大理石砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水层两道、周边上翻300mm (4)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (5)水泥浆一道 (6)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 21.4 |
| 3 | 块料楼地面 | 750*1500仿木纹地板砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 441.17 |
| 4 | 石材楼梯 | (1)20厚大理石踏面,防滑槽处理 (2)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)水泥浆一道 (4)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 17.17 |
| 5 | 石材楼地面 | 大理石(意大利灰)门槛石 (1)大理石门槛石,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 4.96 |
| 6 | 木质踢脚线 | (1)木塑踢脚板安装 (2)成品铝质卡扣安装 (3)界面剂一道 (4)基层墙体 | m2 | 5.54 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 7 | 抹灰面油漆 | (1)喷涂无机涂料两遍 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)3厚耐水腻子分遍找平 (4)3厚底基防裂腻子分遍找平 (5)界面剂一道 (6)满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 330.03 |
| 8 | 石材墙、柱面 | (1)美缝剂填缝 (2)粘贴岩板（浅灰色） (3)5厚强力胶粉泥粘结层 (4)1.5厚聚合物水泥基防水涂料两遍 (5)9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (6)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 56.32 |
| 9 | 墙、柱面装饰板 | (1)15厚免漆饰面板与阻燃板固定,钉装饰条、封边条 (2)12厚阻燃板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 410.24 |
| 10 | 墙、柱面装饰板 | (1)25厚免漆饰面板（拉槽）与阻燃板固定,钉装饰条、封边条 (2)12厚阻燃板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 9.22 |
| 11 | 墙、柱面装饰板 | (1)难燃布纹硬包 (2)12厚阻燃板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 5.88 |
| 12 | 成品隔断 | (1)玻璃隔断 | m2 | 11.152 |
| 13 | 窗台板 | (1)大理石窗台板 | m2 | 5.98 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 14 | 平面吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)12厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 80.71 |
| 15 | 跌级吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)12厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 239.99 |
| 16 | 平面吊顶天棚 防水 | (1)涂刷内墙防水乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)12厚防水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 21.35 |
| 17 | 平面吊顶天棚 | (1)A级难燃灯光膜主龙骨，A级难燃灯光膜副龙骨，A级难燃灯光膜 (2)现浇混凝土梁板 | m2 | 36.18 |
| 18 | 平面吊顶天棚 | (1)金属铝板(木纹) (2)金属板专用悬挂系统(厂家配套) (3)金属板专用吊筋系统(厂家配套) | m2 | 172.74 |
| 19 | 平面吊顶天棚 | (1)仿木纹铝格栅 (2)铝格栅专用悬挂系统(厂家配套) (3)铝格栅专用吊筋系统(厂家配套) | m2 | 32.24 |
| 20 | 成品装饰带 | (1)暗藏灯带灯槽 | m | 185.36 |
| 21 | 窗帘盒 | (1)吊顶窗帘盒 | m | 33.02 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 22 | 装饰台 | (1)茶水吧台 | 个 | 1 |
| 23 | 装饰柜 | (1)休闲茶室茶水柜 | 个 | 1 |
| 24 | 装饰柜 | (1)休闲茶室柜子 | 个 | 1 |
| 25 | 装饰柜 | (1)休闲茶室镂空柜子 | 个 | 2 |
|  | 专家交流空间及专家工作室 |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 26 | 块料楼地面 | 800*800仿大理石砖 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 88.36 |
| 27 | 石材楼地面 | 750*1500浅灰色岩板 (1)10厚地面砖,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 75.98 |
| 28 | 石材楼地面 | 大理石(意大利灰)门槛石 (1)大理石门槛石,美缝剂填缝 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒水泥粉 (3)1:3水泥砂浆找平找坡,坡度0.5%最薄处20,坡向地漏,四周边及竖管根部抹成小八字角 (4)水泥浆一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 2.21 |
| 29 | 木质踢脚线 | (1)木塑踢脚板安装 (2)成品铝质卡扣安装 (3)界面剂一道 (4)基层墙体 | m2 | 1.95 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 30 | 抹灰面油漆 | (1)喷涂无机涂料两遍 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)3厚耐水腻子分遍找平 (4)3厚底基防裂腻子分遍找平 (5)界面剂一道 (6)满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 89.53 |
| 31 | 墙、柱面装饰板 | (1)15厚免漆饰面板与阻燃板固定,钉装饰条、封边条 (2)12厚阻燃板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 46.66 |
| 32 | 墙、柱面装饰板 | (1)25厚免漆饰面板（拉槽）与阻燃板固定,钉装饰条、封边条 (2)12厚阻燃板与卡式龙骨固定 (3)卡式龙骨,双向中距300-600,与膨胀螺栓固定 (4)墙体打入M6*75膨胀螺栓,中距300-600 (5)9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 (6)墙体砂浆基层干燥、除油、除尘 (7)砖块或钢筋混凝土墙体 | m2 | 32.92 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 33 | 平面吊顶天棚 | (1)涂刷内墙乳胶漆二道 (2)涂刷环保内墙底漆一道 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处粘嵌缝带,刮腻子抹平 (4)刷防潮涂料两道,横纵各刷一道 (5)12厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 (6)C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 (7)C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 (8)龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (9)吊顶内部高度≥1500处顶面反向支撑,内部高度≥3000处钢架转换层 (10)现浇混凝土梁板 | m2 | 163.78 |
| 34 | 平面吊顶天棚 | (1)金属铝板(木纹) (2)金属板专用悬挂系统(厂家配套) (3)金属板专用吊筋系统(厂家配套) | m2 | 10.22 |
| 35 | 成品装饰带 | (1)暗藏灯带灯槽 | m | 41.2 |
| 36 | 窗帘盒 | (1)吊顶窗帘盒 | m | 8 |
|  | 美术馆夹层 |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 37 | 平整场地 | 1.机械平整场地 2.清单工程量等于定额工程量 | m2 | 78.52 |
| 38 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 三类土 2.清单工程量等于定额工程量 | m3 | 35.99 |
| 39 | 回填方 | 1.机械夯填土槽坑 2.清单工程量等于定额工程量 | m3 | 25.44 |
| 40 | 余方弃置 | 1.装载机装车土方 2.自卸汽车运土方 运距≤5km | m3 | 10.55 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 41 | 垫层 | 1.泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 2.73 |
| 42 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板 | m2 | 6.03 |
| 43 | 独立基础 | 1.泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 6.8 |
| 44 | 基础 | 1.独立基础 复合模板 木支撑 | m2 | 12.5 |
| 45 | 基础梁 | 1.泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.01 |
| 46 | 基础梁 | 1.基础梁 复合模板 木支撑 | m2 | 10.14 |
| 47 | 平板 | 1.泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 9.42 |
| 48 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.734 |
| 49 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.47 |
| 50 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t | 0.05 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |
|  | 预埋及螺栓 |  |  |  |
| 51 | 螺栓 | 1、预埋螺栓 | t | 0.062 |
| 52 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 0.213 |
|  | 钢柱 |  |  |  |
| 53 | 钢管柱 | 1、箱型钢柱制作、安装（含连接板） 2、钢柱运输一类构件 ，运距暂定5KM 3、钢结构在制作前,表面应彻底喷丸除锈,除锈等级达到Sa2.5级。 | t | 1.181 |
| 54 | 钢梁 | 1、H型钢梁制作、安装（含连接板） 2、钢梁运输一类构件 ，运距暂定5KM 3、钢结构在制作前,表面应彻底喷丸除锈,除锈等级达到Sa2.5级。 | t | 3.699 |
|  | 楼面 |  |  |  |
| 55 | 钢板楼板 | 1.TD4-90钢筋桁架楼承板 | m2 | 78.52 |
|  | 钢结构油漆 |  |  |  |
| 56 | 金属面防火涂料 钢柱 | 1、本工程防火等级为二级,要求钢构件耐火极限为:钢柱2.5小时，钢梁1.5小时，屋顶承重构件1.0小时。 | m2 | 15.84 |
| 57 | 金属面防火涂料 钢梁 | 1、本工程防火等级为二级,要求钢构件耐火极限为:钢柱2.5小时，钢梁1.5小时，屋顶承重构件1.0小时。 | m2 | 84.05 |
| 58 | 金属面油漆 醇酸磁漆 | 1、涂漆：钢构件经除锈处理后,应立即喷涂二道醇酸底漆，制作完成后，再涂两道醇酸（面漆），漆膜总厚度不小于150μm（高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆）。 | m2 | 99.89 |