货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 采购条目名称 内容 | 宜丰县粮食安全保障中心绿色智慧储备粮仓建设项目设备采购（2包） |
| --- | --- |
| 数量 | 一批 |
| 交货期 | 成交供应商应在接到采购人通知之日起 60 天内完成所有货物供货（包括安装调试），并交付使用 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 安装地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 | 宜丰县粮食安全保障中心绿色智慧储备粮仓建设项目设备采购项目分为3个采购包，投标人可同时参与其中的多个采购包的投标活动，但每个投标人最多中标一个采购包。评标时 1包、2包、3包的顺序对各采购包依次评审，在已评审的采购包中被推荐为第一中标候选人的投标人，在后续采购包中不通过符合性审查，不再进入下一步评审。 |

## 二、采购需求

（一） 技术需求

| 序号 | 设备及名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式卸粮机 | 全部采用防爆电机1、输送机长度8m 卸粮斗长度4m ±5%； 2、输送带：带宽650 mm ,聚脂人字纹环形输送胶带；覆胶层厚度：上3mm 下1.5mm ±5% 3、输送带速度：≤ 2.5 m/s。 4、出料高度：1.15m ±5% 5、输送能力：80-100t/h 6、输送动力：4Kw | 6 | 台 |
| 2 | 移动式多功能转向扒谷机 | 全部采用防爆电机 名称输送带650(mm) 带速≤2.8(m/s) 输送 3kW 扒谷 4kw 升降 0.75KW 行走 XWD0.75KW 主机轴承温升（℃）≤6.5 空载噪声（db(A））＜84 张紧装置已利用的行程（mm)≤72 1.1 处理能力：50-80t/h 1.2 扒谷半径：2.8 米 2.性能 2.1 结构紧凑、经济耐用，是经过生产实践考验的产品，能适用不同气候条 件下连续、可靠的工作 | 2 | 台 |
| 3 | 移动式水平 输送机 | 全部采用防爆电机 1、移动式水平输送机是仓用移动式散粮进仓作业线的设备之一，机架双边有统长拦板， 尾部承载托辊加密。移动式水平输送机能在满负荷状态下，连续、稳定、可靠地输送散粮， 该设备适用于我国不同气候、环境条件下的仓内或露天工作，且经济耐用，所有输送带采 用特制的三层聚酯人字纹胶带，结实耐用、不易跑偏，使用寿命长；具有耐油、耐蚀、阻 燃、防静电性能，上覆盖胶层 3mm，下覆盖胶层 1.5mm，抗拉强度为 200N/层.mm，带的延 伸率小于 1%。 2、主要技术规格和参数 输送带头尾轮距离10m 带速≤2.5m/s 输送动力4kw 2.1 处理能力为：50-80 t/h 2.2 卸料端离地高度：1.1-1.5 米。 2.3 安全配电箱采用不锈钢板制作而成，采用集成电路，电路布局合理。 3. 移动式水平输送机材料及性能的承诺 3.1 移动式水平输送机结构紧凑、经济耐用，是经过生产实践考验的产品，能适用不同气 候条件下连续、稳定的工作 | 6 | 台 |
| 4 | 移动式伸缩 输送机 | 全部采用防爆电机1.输送带：带宽 650mm，绿色环保聚脂人字纹环形输送胶带。 覆胶层厚度：上 3mm 下 1.5mm 2.输送带速度： ≤ 2.5m/s 3.输送能力：80-100t/h 4.输送机长度： （10+5）m 5.输送高度： ≤6 米 6.配套功率：输送 5.5kw、升降 1.5kw、伸缩 1.5kw | 8 | 台 |
| 5 | 移动式伸缩 输送机 | 全部采用防爆电机1.输送带：带宽 650mm，绿色环保聚脂人字纹环形输送胶带， 织物层 3 层。 覆胶层厚度：上 3mm 下 1.5mm 2.输送带速度： ≤ 2.5m/s 3.输送能力：80-100t/h 4.输送机长度： （12+6）m 5.输送高度： ≤7 米 6.配套功率：输送 7.5kw、升降 1.5kw、伸缩 1.5kw | 8 | 台 |
| 6 | 移动式登高 输送机 | 全部采用防爆电机1.输送带：带宽 650mm，绿色环保聚脂人字纹环形输送胶带， 织物层 3 层。 覆胶层厚度：上 3mm 下 1.5mm 2.输送带速度： ≤ 2.5m/s 3.输送能力：80-100t/h 4.输送机长度： 12m 5.输送高度： ≤4.8 米 6.配套功率：输送 4kw、升降 1.5kw | 6 | 台 |
| 7 | 移动式液压装仓机 | 部采用防爆电机1.输送带：带宽 650mm，绿色环保聚脂人字纹环形输送胶带， 织物层 3 层。 覆胶层厚度：上 3mm 下 1.5mm 2.输送带速度： ≤ 2.5m/s 3.输送能力：80t/h 4.输送机长度： (13+7)m 5.输送高度： ≤8米 6.配套功率：输送 7.5kw、升降 3kw、伸缩 3kw、行走 3kw | 6 | 台 |
| 8 | 移动式升降 平台 | 1.安全工作载荷 320kg 2.延伸平台安全工作载荷 113 3.最大工作人数 2 4.最大工作高度(A) 13.8m 5.最大平台高度(B) 11.8m 6.整机长度(C) 2.48m 7.整机宽度(D) 1.19m 8.整机高度(围栏未折叠) 2.5m 9.整机高度(围栏折叠)(E) 2.03m 10.工作平台尺寸(长X宽(F)) 2.27m*1.12m 11.平台延伸尺寸(G) 0.9m 12.最小离地间隙(收拢状态) 0.1m 13.最小离地间隙(起升状态) 0.019m 14.轴距 2.22m 15.最小转弯半径(内轮) 0 16.最小转弯半径(外轮) 2.20m 17.起升电机/驱动电机 24v/4.5kw 18.机器行驶速度(收拢状态) 3.5km/h 19.机器行驶速度(起升状态) 0.8km/h 20.上升/下降速度 100/80 sec 21.蓄电池 4×6V/225Ah 22.充电器 24v/25A 23.最大爬坡能力 25% 24.工作最大允许角度(室内/室外) 2°/3° 25.轮胎 φ381*127 26.整机重量 2800kg | 4 | 台 |
| 9 | 移动式环 保振动清理 筛 | 全部采用防爆电机 技术规格及参数 1、处理量60-80t/h 2、风机动力5.5kw 3、振动动力0.75kw 4、排杂绞龙 1.5kw 5、筛面尺寸(长X宽)2000X2400mm 6、筛面倾角16° 7、振幅 5-5.5 8、脉冲除尘器（长X宽）1800x1200 9、空压机 4kw 10、输送电机 4kw、含电动行走 11、 筛孔尺寸 大杂筛面： 2W-2.5W/Φ14-Φ22.5mm 小杂筛面：8.5W-9W/Φ2.8-Φ2.2mm 12、 初清效率 大杂≥85% 小杂≥40%下脚含粮 ＜1% 电机全部采用防爆电机，安全配电箱采用不锈钢板制作而成，采用集成电路，电路布局合理。具体筛目根据签订合同而定。 | 6 | 台 |
| 10 | 谷物冷却机 | 1、85KW 风冷移动式谷物冷却机:电源:3 相 380V、50HZ 整机功率:≥36.8KW；运行电流:74A；循环冷却媒体:空气 控制方式:微电脑自优化微处理器；最低温度:5℃；制冷量:≥73100Kcal/h 2、冷却风机:功率:≥0.55KW*6 台 风量≥7500m3/H*6 台 3、送风机：功率:≥11KW 风量:≥7700m3/H-15500m3/H；风压:≥3100Pa-2000Pa 4、压缩机:功率:11.25KW*2 台； 5、翅片式蒸发器:≥85KW 15HP+15HP 6、翅片式冷凝器:≥85KW 15HP+15HP；7、节流方式:电子膨胀阀 8、冷却方式:风冷却； 9、进出风口配管:冷媒体出口 ¢500 10、操作面板:显示状况:液晶显示；11、警报装置:温度异常:温度超过低警报并切断压缩机 电源逆相:电源相位检测防止风机、压缩机反转；高低压故障:压力开关检测冷媒系统压力状态 压缩机过载:热继电器保护压缩机；压缩机过热:内保护器保护压缩机；风机过载:热继电器保护风机；机壳:冷轧板喷塑； 含1套送回风保温软管。 | 4 | 台 |
| 11 | 悬空输送设备 | 长距离架空型1.带宽：600mm 2.产量：40t/h 3.长度：130m（架空） 4.控制：无线遥控+旋转卸粮跑车 5.材质：聚酯帆布（EP）、耐磨橡胶 6.层数：4层 7. 厚度：上胶3mm，下胶1.5mm 适用：小麦、玉米、稻谷等散粮 | 130 | 米 |

注：以上技术需求为最低指标，供应商必须全部响应（满足或优于技术规格要求），否则其响应无效。

（二） 商务条件

1.交货期：成交供应商应在接到采购人通知之日起 60 天内完成所有货物供货（包括安装调试），并交付使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同签订后，安装达到所有工作量的50%，支付至合同总价的30%；安装达到所有工作量的100%，支付至合同总价的70%；调试、验收合格后支付至合同总价的97%；3年质保期满后支付至合同总价的100%

4.质保期：响应供应商须承诺提供所投货物3年质保期,采购需求中另有约定的从其约定（自安装验收合格之日起计，人为或不可抗因素除外）。

5.售后服务：

（1）成交供应商在质保期内提供免费保修和系统维护及上门服务。

（2）所投产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明。

（3）成交供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理， 日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，成交供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

（4）所有货物保修服务方式均为成交供应商负责上门保修，即由成交供应商派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。保修期后的货物维护由双方协商决定。

6.本项目报价内容包含完成相关服务所需的设备、安装调试、运输费用、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用，采购人不再支付其它任何费用。

7.验收与安装

（1）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。

（2）货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和成交供应商投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

（3）产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

（4）成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，成交供应商必须负责补齐， 因此导致逾期交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。

8.包装和运输：包装牢固，符合储存要求，符合所属行业外包装质量标准要求。

注：以上商务条件为最低指标，供应商必须全部响应（满足或优于商务条件要求），否则其投标无效。