第五章采购需求

## 一、采购需求表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章磋商邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 工期 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 施工地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 磋商报价包含磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。磋商报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）工程需求

(1)工程量

| 表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:新干县七琴镇钱塘村土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额编号 |  | 单项名称 |  |  |  | 单位 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  | (1) |  | (2) |  |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  |  |
| 壹 |  |  |  | 七琴镇钱塘村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656794.06 |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 土地平整工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106175.44 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 清表及清杂 |  |  |  | m2 |  | 18807.01 |  |  | 0.51 |  |  | 9591.58 |  |  |  |
|  |  | 1-189 |  | 推土机平整场地、清理表层 土 清理表层土 Ⅰ、Ⅱ类土 |  |  |  | 1000m2 |  | 0.00 |  |  | 308.73 |  |  | 0.31 |  |  |  |
|  |  | 10360 |  | 推土机推树根 树身直径 10～20cm |  |  |  | 100棵 |  | 0.00 |  |  | 332.14 |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 清理运杂及外运 |  |  |  | m3 |  | 1128.42 |  |  | 14.04 |  |  | 15843.03 |  |  |  |
|  |  | 10222 |  | 1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2～3km 自卸汽车 柴油型 载重量10t |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  | 1537.93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10294 |  | 3m3装载机挖装自卸汽车运 土 运距2～3kmm 自卸汽车 柴油型 载重量12t |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 1403.60 |  |  | 14.04 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 坑塘及冷浸田清淤外运耕作 层 |  |  |  | m3 |  | 2672.00 |  |  | 9.24 |  |  | 24689.28 |  |  |  |
|  |  | 10218 |  | 1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距0～0.5km 自卸汽 车 柴油型 载重量5t |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 924.45 |  |  | 9.24 |  |  |  |
|  |  | 10305 |  | 推土机推土(一、二类土) 推土距离30～40m 推土机 功率 74kw |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  | 324.83 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 田块内部平整土方 |  |  |  | m3 |  | 4874.90 |  |  | 5.53 |  |  | 26958.20 |  |  |  |
|  |  | 10178 |  | 3～4m3拖式铲运机铲运土 (三类土) 运距0～100m |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 552.68 |  |  | 5.53 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 表土剥离 |  |  |  | m3 |  | 3322.50 |  |  | 2.02 |  |  | 6711.45 |  |  |  |
|  |  | 10306 |  | 推土机推土(一、二类土) 推土距离40～50m 推土机 功率 74kw |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  | 395.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10303 |  | 推土机推土(一、二类土) 推土距离10～20m 推土机 功率 74kw |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 201.77 |  |  | 2.02 |  |  |  |
|  |  | 10304 |  | 推土机推土(一、二类土) 推土距离20～30m 推土机 功率 74kw |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  | 255.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 表土回覆 |  |  |  | m3 |  | 5994.50 |  |  | 2.23 |  |  | 13367.74 |  |  |  |
|  |  | 10306 |  | 推土机推土(一、二类土) 推土距离40～50m 推土机 功率 74kw |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  | 316.64 |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明:1.表中(6)=(4)×(5)； 2.(5)见表3-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:新干县七琴镇钱塘村土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额编号 |  | 单项名称 |  |  |  | 单位 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  | (1) |  | (2) |  |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  |  |
|  |  | 10303 |  | 推土机推土(一、二类土) 推土距离10～20m 推土机 功率 74kw |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 201.77 |  |  | 1.21 |  |  |  |
|  |  | 10304 |  | 推土机推土(一、二类土) 推土距离20～30m 推土机 功率 74kw |  |  |  | 100m3 |  | 0.00 |  |  | 255.00 |  |  | 1.02 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 田埂修筑 |  |  |  | m3 |  | 312.39 |  |  | 18.01 |  |  | 5626.14 |  |  |  |
|  |  | 10042 |  | 田埂修筑 |  |  |  | 100m3 |  | 0.00 |  |  | 4048.46 |  |  | 16.19 |  |  |  |
|  |  | 10204 |  | 挖掘机挖土(三类土) 单斗 挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 302.99 |  |  | 1.82 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 土地翻耕 |  |  |  | 亩 |  | 28.21 |  |  | 120.10 |  |  | 3388.02 |  |  |  |
|  |  | 10043 |  | 土地翻耕(一、二类土) |  |  |  | 公顷 |  | 0.07 |  |  | 1800.67 |  |  | 120.10 |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471509.60 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 380V线路架设 水泥电杆 电 杆长度7-9m |  |  |  | km |  | 1.10 |  |  | 125641.58 |  |  | 138205.74 |  |  |  |
|  |  | 100017 |  | 380V线路架设 水泥电杆 电 杆长度9m |  |  |  | 1km |  | 1.00 |  |  | 125641.58 |  |  | 125641.58 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 抗旱深水井（50m） |  |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 24648.40 |  |  | 24648.40 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 深水井成孔 |  |  |  | m |  | 50.00 |  |  | 224.77 |  |  | 11238.50 |  |  |  |
|  |  | 60122 |  | 冲击锥造井(Ⅳ类土) |  |  |  | 10m |  | 0.05 |  |  | 2440.18 |  |  | 122.01 |  |  |  |
|  |  | 60120 |  | 冲击锥造井(Ⅰ、Ⅱ类土) |  |  |  | 10m |  | 0.01 |  |  | 1730.15 |  |  | 8.65 |  |  |  |
|  |  | 60121 |  | 冲击锥造井(Ⅲ类土) |  |  |  | 10m |  | 0.05 |  |  | 2091.42 |  |  | 94.11 |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 深水井DN300钢管井管安装 |  |  |  | m |  | 50.00 |  |  | 213.77 |  |  | 10688.50 |  |  |  |
|  |  | 60073 |  | 农用井井管安装—钢管(井 管内径250～300mm以内) 井壁管 |  |  |  | 10m |  |  |  |  | 1480.51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60073 |  | 农用井井管安装—钢管(井 管内径250～300mm以内) 井壁管 |  |  |  | 10m |  | 0.10 |  |  | 2137.71 |  |  | 213.77 |  |  |  |
| (3) |  |  |  | 深水井填封 |  |  |  | m |  | 50.00 |  |  | 22.91 |  |  | 1145.50 |  |  |  |
|  |  | 60091 |  | 农用井填封—透水层(孔径 450～500mm以内) |  |  |  | 10m |  |  |  |  | 246.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60091 |  | 农用井填封—透水层(孔径 450～500mm以内) |  |  |  | 10m |  | 0.10 |  |  | 229.15 |  |  | 22.91 |  |  |  |
| (4) |  |  |  | 深水井洗井 |  |  |  | m |  | 50.00 |  |  | 19.03 |  |  | 951.50 |  |  |  |
|  |  | 60103 |  | 农用井洗井—抽水洗井(井 管内径250～300mm以内) |  |  |  | 10m |  |  |  |  | 237.93 |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明:1.表中(6)=(4)×(5)； 2.(5)见表3-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:新干县七琴镇钱塘村土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额编号 |  | 单项名称 |  |  |  | 单位 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  | (1) |  | (2) |  |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  |  |
|  |  | 60103 |  | 农用井洗井—抽水洗井(井 管内径250～300mm以内) |  |  |  | 10m |  | 0.10 |  |  | 190.35 |  |  | 19.03 |  |  |  |
| (5) |  |  |  | 深水泵安装（设备另计算） |  |  |  | 台 |  | 1.00 |  |  | 624.40 |  |  | 624.40 |  |  |  |
|  |  | 70090 |  | 井用潜水泵(75mm) 井深≤ 100m |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 5036.28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70070 |  | 单级离心泵0.2t以内 |  |  |  | 台 |  | 1.00 |  |  | 624.40 |  |  | 624.40 |  |  |  |
| (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | DN100型PE出水管 |  |  |  | m |  | 390.00 |  |  | 43.89 |  |  | 17118.95 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 119.33 |  |  | 7.79 |  |  | 929.57 |  |  |  |
|  |  | 10364 |  | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 779.24 |  |  | 7.79 |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 土方回填 |  |  |  | m3 |  | 101.70 |  |  | 25.63 |  |  | 2606.57 |  |  |  |
|  |  | 10334 |  | 建筑物土方回填 机械夯填 |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 2562.95 |  |  | 25.63 |  |  |  |
| (3) |  |  |  | 水泵控制柜 |  |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  | 465.76 |  |  | 465.76 |  |  |  |
|  |  | 70133 |  | 同期小屏控制箱 |  |  |  | 台 |  | 1.00 |  |  | 465.76 |  |  | 465.76 |  |  |  |
| (4) |  |  |  | 微阻缓闭止回阀HH46X-10， DN100 |  |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 574.65 |  |  | 574.65 |  |  |  |
|  |  | 9-131 |  | 法兰阀门 公称直径100mm |  |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 574.65 |  |  | 574.65 |  |  |  |
| (5) |  |  |  | PE管购买安装 |  |  |  | m |  | 390.00 |  |  | 32.16 |  |  | 12542.40 |  |  |  |
|  |  | 50098*0.5+50099*0.5 |  | PE管道安装 公称直径 100mm以内 |  |  |  | 100m |  | 0.01 |  |  | 3216.03 |  |  | 32.16 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 新建斗渠（预制矩形槽） |  |  |  | m |  | 750.00 |  |  | 199.00 |  |  | 149250.23 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 217.50 |  |  | 7.79 |  |  | 1694.33 |  |  |  |
|  |  | 10364 |  | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 779.24 |  |  | 7.79 |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 土方回填 |  |  |  | m3 |  | 180.00 |  |  | 25.63 |  |  | 4613.40 |  |  |  |
|  |  | 10334 |  | 建筑物土方回填 机械夯填 |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 2562.95 |  |  | 25.63 |  |  |  |
| (3) |  |  |  | 预制钢筋混凝土矩形槽购买 安装 |  |  |  | m |  | 750.00 |  |  | 190.59 |  |  | 142942.50 |  |  |  |
|  |  | 40237*0.5+40238*0.5 |  | U形渠槽构件安装 上口宽度 U45cm |  |  |  | 100m |  | 0.01 |  |  | 19059.34 |  |  | 190.59 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 新建农沟（预制矩形槽） |  |  |  | m |  | 483.00 |  |  | 197.73 |  |  | 95503.06 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 188.37 |  |  | 7.79 |  |  | 1467.40 |  |  |  |
|  |  | 10364 |  | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 779.24 |  |  | 7.79 |  |  |  |
| 填表说明:1.表中(6)=(4)×(5)； 2.(5)见表3-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:新干县七琴镇钱塘村土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额编号 |  | 单项名称 |  |  |  | 单位 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  | (1) |  | (2) |  |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 土方回填 |  |  |  | m3 |  | 77.28 |  |  | 25.63 |  |  | 1980.69 |  |  |  |
|  |  | 10334 |  | 建筑物土方回填 机械夯填 |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 2562.95 |  |  | 25.63 |  |  |  |
| (3) |  |  |  | 预制钢筋混凝土矩形槽购买 安装 |  |  |  | m |  | 483.00 |  |  | 190.59 |  |  | 92054.97 |  |  |  |
|  |  | 40237*0.5+40238*0.5 |  | U形渠槽构件安装 上口宽度 U45cm |  |  |  | 100m |  | 0.01 |  |  | 19059.34 |  |  | 190.59 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 新建排水土沟 |  |  |  | m |  | 575.00 |  |  | 6.04 |  |  | 3473.69 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 161.00 |  |  | 7.79 |  |  | 1254.19 |  |  |  |
|  |  | 10364 |  | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 779.24 |  |  | 7.79 |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 人工休整边坡 |  |  |  | ㎡ |  | 575.00 |  |  | 3.86 |  |  | 2219.50 |  |  |  |
|  |  | 10041 |  | 人工削放坡及找平 |  |  |  | 100m2 |  | 0.01 |  |  | 385.67 |  |  | 3.86 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 进出水口 |  |  |  | 座 |  | 61.00 |  |  | 40.83 |  |  | 2490.55 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | M10浆砌水泥砖 |  |  |  | m3 |  | 2.38 |  |  | 502.13 |  |  | 1194.57 |  |  |  |
|  |  | 30064 |  | 浆砌砖(挡土墙、桥台、闸 墩) |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 50212.99 |  |  | 502.13 |  |  |  |
| (2) |  |  |  | C20砼底板 |  |  |  | m3 |  | 1.56 |  |  | 471.96 |  |  | 734.13 |  |  |  |
|  |  | 40005 |  | 中孔底板 [40160]0.4m3搅 拌机拌制混凝土 [40180]双 胶轮车混凝土 运距50～60m |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  | 44783.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40005 |  | 中孔底板 [40160]0.4m3搅 拌机拌制混凝土 [40180]双 胶轮车混凝土 运距50～60m |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 47196.21 |  |  | 471.96 |  |  |  |
| (3) |  |  |  | 1：2水泥砂浆抹面 |  |  |  | ㎡ |  | 26.23 |  |  | 21.42 |  |  | 561.85 |  |  |  |
|  |  | 30066 |  | 砌体砂浆抹面 平均厚2cm 立面 |  |  |  | 100m2 |  | 0.01 |  |  | 2142.15 |  |  | 21.42 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | φ300涵管出水口 |  |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 1583.05 |  |  | 1583.05 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 6.75 |  |  | 7.79 |  |  | 52.58 |  |  |  |
|  |  | 10364 |  | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 779.24 |  |  | 7.79 |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 土方回填 |  |  |  | m3 |  | 6.00 |  |  | 25.63 |  |  | 153.78 |  |  |  |
|  |  | 10334 |  | 建筑物土方回填 机械夯填 |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 2562.95 |  |  | 25.63 |  |  |  |
| (3) |  |  |  | C20砼现浇 |  |  |  | m3 |  | 0.70 |  |  | 471.96 |  |  | 330.37 |  |  |  |
|  |  | 40005 |  | 中孔底板 [40160]0.4m3搅 拌机拌制混凝土 [40180]双 胶轮车混凝土 运距50～60m |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 47196.21 |  |  | 471.96 |  |  |  |
| 填表说明:1.表中(6)=(4)×(5)； 2.(5)见表3-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:新干县七琴镇钱塘村土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额编号 |  | 单项名称 |  |  |  | 单位 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  | (1) |  | (2) |  |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  |  |
| (4) |  |  |  | φ300涵管购置安装 |  |  |  | m |  | 8.00 |  |  | 130.79 |  |  | 1046.32 |  |  |  |
|  |  | 50110 |  | 平段混凝土管安装 直径 400mm以内 |  |  |  | 10m |  | 0.10 |  |  | 1307.90 |  |  | 130.79 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 下田箱涵（3m） |  |  |  | 座 |  | 30.00 |  |  | 851.25 |  |  | 25537.40 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 56.16 |  |  | 7.79 |  |  | 437.49 |  |  |  |
|  |  | 10364 |  | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 779.24 |  |  | 7.79 |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 土方回填 |  |  |  | m3 |  | 22.08 |  |  | 25.63 |  |  | 565.91 |  |  |  |
|  |  | 10334 |  | 建筑物土方回填 机械夯填 |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 2562.95 |  |  | 25.63 |  |  |  |
| (3) |  |  |  | 过路箱涵购置安装及运输 |  |  |  | m |  | 90.00 |  |  | 272.60 |  |  | 24534.00 |  |  |  |
|  |  | 40237*0.5+40238*0.5 |  | U形渠槽构件安装 上口宽度 U45cm |  |  |  | 100m |  | 0.01 |  |  | 27260.28 |  |  | 272.60 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 跌水 |  |  |  | 座 |  | 10.00 |  |  | 1369.85 |  |  | 13698.53 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 46.80 |  |  | 7.79 |  |  | 364.57 |  |  |  |
|  |  | 10364 |  | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 779.24 |  |  | 7.79 |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 土方回填 |  |  |  | m3 |  | 17.70 |  |  | 25.63 |  |  | 453.65 |  |  |  |
|  |  | 10334 |  | 建筑物土方回填 机械夯填 |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 2562.95 |  |  | 25.63 |  |  |  |
| (3) |  |  |  | C20砼底板 |  |  |  | m3 |  | 4.40 |  |  | 471.96 |  |  | 2076.62 |  |  |  |
|  |  | 40005 |  | 中孔底板 [40160]0.4m3搅 拌机拌制混凝土 [40180]双 胶轮车混凝土 运距50～60m |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  | 44783.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40005 |  | 中孔底板 [40160]0.4m3搅 拌机拌制混凝土 [40180]双 胶轮车混凝土 运距50～60m |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 47196.21 |  |  | 471.96 |  |  |  |
| (4) |  |  |  | C20砼现浇挡墙 |  |  |  | m3 |  | 20.90 |  |  | 492.76 |  |  | 10298.68 |  |  |  |
|  |  | 40041 |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力 式 [40161]搅拌机拌制混凝 土 搅拌出料0.8m3 [40180]双胶轮车混凝土 运 距50～60m |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  | 46773.68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40041 |  | 重力式挡土墙、岸墙、翼墙 [40160]0.4m3搅拌机拌制 混凝土 [40180]双胶轮车混 凝土 运距50～60m |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 49276.25 |  |  | 492.76 |  |  |  |
| (5) |  |  |  | 砂垫层 |  |  |  | m3 |  | 2.20 |  |  | 229.55 |  |  | 505.01 |  |  |  |
|  |  | 30001 |  | 粗砂垫层 |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 22954.81 |  |  | 229.55 |  |  |  |
| 填表说明:1.表中(6)=(4)×(5)； 2.(5)见表3-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:新干县七琴镇钱塘村土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额编号 |  | 单项名称 |  |  |  | 单位 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  | (1) |  | (2) |  |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68825.54 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 改建3.0M田间道 |  |  |  | m |  | 694.00 |  |  | 44.88 |  |  | 31146.72 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 5cm碎石路面摊铺 |  |  |  | ㎡ |  | 2082.00 |  |  | 14.96 |  |  | 31146.72 |  |  |  |
|  |  | 80019-80020*5 |  | 泥结碎石路面 机械摊铺 压 实厚度10cm 增加-5cm |  |  |  | 1000m2 |  |  |  |  | 14988.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80019+80020*-5 |  | 泥结碎石路面 机械摊铺 厚 度5cm |  |  |  | 1000m2 |  | 0.00 |  |  | 14959.31 |  |  | 14.96 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 新建3.0M田间道 |  |  |  | m |  | 590.00 |  |  | 63.86 |  |  | 37678.82 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 路床碾压 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80001 |  | 路床碾压 |  |  |  | 1000m2 |  | 0.00 |  |  | 1710.07 |  |  | 1.71 |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 外运土方回填（场内土方） |  |  |  | m3 |  | 755.20 |  |  | 14.83 |  |  | 11199.62 |  |  |  |
|  |  | 10218 |  | 1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距0～0.5km 自卸汽 车 柴油型 载重量5t |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 1050.51 |  |  | 10.51 |  |  |  |
|  |  | 1-391 |  | 推土机压实 土料 |  |  |  | 100m3实方 |  | 0.01 |  |  | 432.91 |  |  | 4.33 |  |  |  |
| (3) |  |  |  | 5cm碎石路面摊铺 |  |  |  | ㎡ |  | 1770.00 |  |  | 14.96 |  |  | 26479.20 |  |  |  |
|  |  | 80019-80020*5 |  | 泥结碎石路面 机械摊铺 压 实厚度10cm 增加-5cm |  |  |  | 1000m2 |  |  |  |  | 14988.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80019+80020*-5 |  | 泥结碎石路面 机械摊铺 厚 度5cm |  |  |  | 1000m2 |  | 0.00 |  |  | 14959.31 |  |  | 14.96 |  |  |  |
| 四 |  |  |  | 农田防护与生态环境保持工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8283.48 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 沉砂池(1.5*1.2*1.2) |  |  |  | 座 |  | 5.00 |  |  | 1518.87 |  |  | 7594.33 |  |  |  |
| (1) |  |  |  | 机械土方开挖 |  |  |  | m3 |  | 33.42 |  |  | 7.79 |  |  | 260.30 |  |  |  |
|  |  | 10364 |  | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 779.24 |  |  | 7.79 |  |  |  |
| (2) |  |  |  | 机械土方回填 |  |  |  | m3 |  | 8.57 |  |  | 25.63 |  |  | 219.65 |  |  |  |
|  |  | 10334 |  | 建筑物土方回填 机械夯填 |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 2562.95 |  |  | 25.63 |  |  |  |
| (3) |  |  |  | M10浆砌水泥砖 |  |  |  | m3 |  | 10.01 |  |  | 502.13 |  |  | 5026.32 |  |  |  |
|  |  | 30064 |  | 浆砌砖(挡土墙、桥台、闸 墩) |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 50212.99 |  |  | 502.13 |  |  |  |
| (4) |  |  |  | C20砼底板 |  |  |  | m3 |  | 1.78 |  |  | 471.96 |  |  | 837.73 |  |  |  |
|  |  | 40005 |  | 中孔底板 [40160]0.4m3搅 拌机拌制混凝土 [40180]双 胶轮车混凝土 运距50～60m |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  | 44783.39 |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明:1.表中(6)=(4)×(5)； 2.(5)见表3-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:新干县七琴镇钱塘村土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额编号 |  | 单项名称 |  |  |  | 单位 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  | (1) |  | (2) |  |  |  | (3) |  | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  |  |
|  |  | 40005 |  | 中孔底板 [40160]0.4m3搅 拌机拌制混凝土 [40180]双 胶轮车混凝土 运距50～60m |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 47196.21 |  |  | 471.96 |  |  |  |
| (5) |  |  |  | 砂垫层 |  |  |  | m3 |  | 1.78 |  |  | 229.55 |  |  | 407.45 |  |  |  |
|  |  | 30001 |  | 粗砂垫层 |  |  |  | 100m3 |  | 0.01 |  |  | 22954.81 |  |  | 229.55 |  |  |  |
| (6) |  |  |  | 1：2水泥砂浆抹面 |  |  |  | ㎡ |  | 39.35 |  |  | 21.42 |  |  | 842.88 |  |  |  |
|  |  | 30066 |  | 砌体砂浆抹面 平均厚2cm 立面 |  |  |  | 100m2 |  | 0.01 |  |  | 2142.15 |  |  | 21.42 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 草籽护坡 |  |  |  | 公顷 |  | 0.67 |  |  | 1033.68 |  |  | 689.15 |  |  |  |
|  |  | 90031 |  | 覆土撒播 |  |  |  | hm2 |  | 1.00 |  |  | 1033.68 |  |  | 1033.68 |  |  |  |
| 五 |  |  |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 标志牌 |  |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 2000.00 |  |  | 2000.00 |  |  |  |
| 表4. 设备购置费预算表. 项目名称:新干县七琴镇钱塘村土地开发项目; 金额单位:元. 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 单价; 合计; 说明. (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7). 1; 排灌设备; 3000.00. 2; 井用潜水泵G150QJ60- 50/5-7.5; 台; 1.00; 3000.00; 3000.00. |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:新干县七琴镇钱塘村土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  | 计算式 |  |  |  |  |  |  | 预算金额 |  |  | 各项费用占其他 费用的比例(%) |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  | (2) |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  | (4) |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不可预见费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:新干县七琴镇钱塘村土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 |  |  |  |  | 工程施工费 | 设备购置费 |  | 其他费用 |  | 小计 |  |  | 费率(%) |  |  | 合计 |
|  | (1) |  |  |  |  | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) |  |  | (6) |  |  | (7) |

(2) 工程要求

(2.1)磋商文件的分部分项采购清单单项描述若与图纸不一致的，以采购清单单项名称描述为准。

(2.2)磋商文件的技术要求必须完全响应，否则视为无效响应。

(2.3)本项目未经采购人同意不允许分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

(3) 质量标准

本工程的工程质量必须达到国家施工验收规范合格标准。如工程质量达不到约定合格条件的部分，一经发现，供应商无条件限期返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工费后仍达不到约定条件，采购人有权拒付工程款并终止合同，所造成的工程直接与间接损失由供应商承担。

(4) 工程安全要求

（4.1）供应商必须严格按照有关法律、法规以及当地监管部门有关规定的要求，做好安全防护和文明施工的相关工作。供应商在履行本合同的过程中所造成的一切安全生产事故均由其负全部责任，与采购人无关。

（4.2）成交供应商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

（4.3）严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条件》等法律和法规的规定。

(5) 文明施工：文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范，实现达标工地。

(6) 施工材料要求：应符合国家标准和江西省现行规定的相关要求。

(7) 响应供应商必须按照本项目提供的工程量清单编制响应文件内的响应报价书。

(8) 施工现场、交通运输情况及自然地理条件由供应商自行现场勘察。

注：以上“工程需求”中所有内容必须完全满足，否则作响应无效处理。

（二）商务条款

1、施工地点：采购人指定地点。

2、施工工期：合同签订生效之日起30个日历天内完工。

3、质保期: 为自竣工验收之日起12个月。

4、付款方式：工程竣工验收合格后拨付至实际完成工程量（以审计部门审计结果依据）的100%。

5、报价方式：以人民币报价，报价内容包含工程量清单中所有工作内容所需的人工、机械、材料、管理费、税金、规费、利润及招标代理费等完成本项目所需的全部费用。

6、工程验收：整个项目按规定的时间完成，成交供应商可向采购人提出验收申请，采购

人在接到验收申请后，组织组织有关人员按磋商文件、响应文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告。

7、人员要求

（1）项目经理：1 名，具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师(不含临时证书)或

市政公用工程专业贰级及以上注册建造师(不含临时证书)和 B 类安全生产考核合格证书；

（2）施工员 1 名，具有有效岗位证书或职业培训合格证书；

（3）质量员 1 名，具有有效岗位证书或职业培训合格证书；

（4）安全员 1 名，具有 C 类安全生产考核合格证；

（5）其他人员，包括但不限于砌筑工，混凝土工，钢筋工，管工。

以上（1）--（4）类人员须提供开标前 6 个月(不含开标当月)任意一个月供应商为其缴纳的社保证明、以及相关证书原件的扫描件，未提供或提供不全者作不响应磋商文件处理。

8、违约责任

（1）成交供应商不能按时完工的，则由成交供应商向采购单位支付合同总价的 5‰的违

约金。

（2）成交供应商逾期完工的，每逾期 1 天，成交供应商向采购单位偿付逾期交货部分货款总额的 5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的 5%，逾期交货超过 10天，采购单位有权终止合同。

9、（1）本项目按实际完成工程量据实结算，合同履行过程中如有增加合同标的相同的工程量，需经采购人同意后方可实施。合同标的相同的工程量增加金额不得超过原合同金额的百分之十。增加合同标的相同的工程量单价按成交单价执行。

（2）本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终终止合同，且成交供应商必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

注：以上“商务条款”中所有内容必须完全满足，否则作响应无效处理。