# 采购需求

- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单（含编制说明）

| 工程施工费预算汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称:贵溪市耳口乡圳上村土地开发整理项目 |  | 金额单位:万元 |
| 序号 | 单项名称 | 金额 |
|  | (1) | (2) |
| 1 | 土地平整工程 |  |
| 2 | 弃土清理 |  |
| 3 | 田块内部平整 |  |
| 4 | 犁地层夯实 |  |
| 5 | 土方调配 |  |
| 6 | 耕作层外运土回填 |  |
| 7 | 土地翻耕 |  |
| 8 | 田埂（田坎） |  |
| 9 | 灌溉与排水工程 |  |
| 10 | 输水工程 |  |
| 11 | 排水工程 |  |
| 12 | 渠系建筑物工程 |  |
| 13 | 3m过路涵管Ф400 |  |
| 14 | 3m*2.5m下田涵管Ф400 |  |
| 15 | Ⅰ型放水口 |  |
| 16 | 新建Ⅰ型挡土墙 |  |
| 17 | 新建Ⅱ型挡土墙 |  |
| 18 | 田间道路工程 |  |
| 19 | 2m生产路 |  |
| 20 | 其他工程 |  |
| 21 | 标志牌 |  |
| 总计 | - |  |

| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:贵溪市耳口乡圳上村土地开发整理项目 |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 |  | 土地平整工程 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 弃土清理 | m3 | 32628.58 |  |  |
|  | 10247 | 2m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距3～4km 自卸汽车 柴油型 载重量10t | 100m3 |  |  |  |
|  | 10243 | 2m3挖掘机挖装自卸汽车运土运距0.5～1km 自卸汽车柴油型载重量8t | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 1.2 |  | 田块内部平整 | m3 | 2671.66 |  |  |
|  | 10304 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离20～30m 推土机 功率 74kw | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 1.3 |  | 犁地层夯实 | m2 | 33987.00 |  |  |
|  | 80001 | 路床碾压 | 1000m2 | 0.00 |  |  |
| 1.4 |  | 土方调配 | m3 | 1764.47 |  |  |
|  | 10306 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离40～50m 推土机 功率 74kw | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 1.5 |  | 耕作层外运土回填 | m3 | 10196.10 |  |  |
|  | 10247 | 2m3挖掘机挖装自卸汽车运土运距3～4km 自卸汽车柴油型载重量10t | 100m3 |  |  |  |
|  | 10243 | 2m3挖掘机挖装自卸汽车运土运距0.5～1km 自卸汽车柴油型载重量8t | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 1.6 |  | 土地翻耕 | 公顷 | 3.22 |  |  |
|  | 10043 | 土地翻耕(一、二类土) | 公顷 | 1.00 |  |  |
| 1.7 |  | 田埂（田坎） | 米 | 140.00 |  |  |
| 1.7.1 |  | 田埂修筑 | m3 | 18.90 |  |  |
|  | 10042 | 田埂修筑 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 2 |  | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 输水工程 |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 新建C20混凝土农渠（ 0.4*0.4） | 米 | 356.00 |  |  |
| 2.1.1.1 |  | 土方开挖 | m3 | 49.34 |  |  |
|  | 10364 | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) | 100m3 | 0.01 |  |  |

| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:贵溪市耳口乡圳上村土地开发整理项目 |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.1.1.2 |  | 土方回填 | m3 | 128.16 |  |  |
|  | 10334 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 2.1.1.3 |  | 8cm厚粗砂垫层 | m3 | 19.94 |  |  |
|  | 30001 | 粗砂垫层 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 2.1.1.4 |  | C20混凝土农渠 | m3 | 56.96 |  |  |
|  | 40007 | 明渠衬砌(衬砌厚度10～ 15cm) [40160]0.4m3搅拌 机拌制混凝土 [40184]机动 翻斗车混凝土 运距100m | 100m3 |  |  |  |
|  | BB4002 | 现浇混凝土渠道 明渠 衬砌 厚度＜10cm 边坡 1： 0.75 [40160]搅拌机拌制 混凝土 搅拌出料0.4m3 [40184]机动翻斗车混凝土 运距100m | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 2.1.1.5 |  | 沥青杉板伸缩缝 | m2 | 11.39 |  |  |
|  | 40214 | 沥青木板 | 100m2 | 0.01 |  |  |
| 2.2 |  | 排水工程 |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 新建土质农沟（0.8*0.4） | 米 | 774.00 |  |  |
| 2.2.1.1 |  | 土方开挖 | m3 | 185.76 |  |  |
|  | 10364 | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 2.2.1.2 |  | 土方回填 | m3 | 77.40 |  |  |
|  | 10334 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3 |  | 渠系建筑物工程 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 3m过路涵管Ф400 | 座 | 5.00 |  |  |
| 3.1.1 |  | 土方开挖 | m3 | 14.10 |  |  |
|  | 10364 | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.1.2 |  | 土方回填 | m3 | 2.53 |  |  |
|  | 10334 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.1.3 |  | Ф400混凝土管 | 米 | 15.00 |  |  |
|  | 50110 | 平段混凝土管安装 直径 400mm以内 | 10m | 0.10 |  |  |
| 3.1.4 |  | C20混凝土基座 | m3 | 2.13 |  |  |

| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:贵溪市耳口乡圳上村土地开发整理项目 |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | 40030 | 涵洞底板 [40160]0.4m3搅 拌机拌制混凝土 [40184]机 动翻斗车混凝土 运距100m | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.1.5 |  | C20混凝土裹头 | m3 | 0.29 |  |  |
|  | 40045 | 边底式岸墙直墙部分 [40160]0.4m3搅拌机拌制 混凝土 [40184]机动翻斗车 混凝土 运距100m | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.2 |  | 3m*2.5m下田涵管Ф400 | 座 | 3.00 |  |  |
| 3.2.1 |  | 土方开挖 | m3 | 8.45 |  |  |
|  | 10364 | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.2.2 |  | 土方回填 | m3 | 7.68 |  |  |
|  | 10334 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.2.3 |  | Ф400混凝土管 | 米 | 9.00 |  |  |
|  | 50110 | 平段混凝土管安装 直径 400mm以内 | 10m | 0.10 |  |  |
| 3.2.4 |  | C20混凝土基座 | m3 | 1.28 |  |  |
|  | 40030 | 涵洞底板 [40160]0.4m3搅 拌机拌制混凝土 [40184]机 动翻斗车混凝土 运距100m | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.2.5 |  | C20混凝土裹头 | m3 | 0.76 |  |  |
|  | 40045 | 边底式岸墙直墙部分 [40160]0.4m3搅拌机拌制 混凝土 [40184]机动翻斗车 混凝土 运距100m | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.2.6 |  | C20混凝土面板 | m3 | 4.50 |  |  |
|  | 40030 | 涵洞底板 [40160]0.4m3搅 拌机拌制混凝土 [40184]机 动翻斗车混凝土 运距100m | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.2.7 |  | 面板钢筋制安 | t | 0.15 |  |  |
|  | 40159 | 其他机械钢筋制作安装 | t | 1.00 |  |  |
| 3.3 |  | Ⅰ型放水口 | 座 | 12.00 |  |  |
| 3.3.1 |  | 土方开挖 | m3 | 3.96 |  |  |
|  | 10364 | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.3.2 |  | 土方回填 | m3 | 2.16 |  |  |

| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:贵溪市耳口乡圳上村土地开发整理项目 |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | 10334 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.3.3 |  | C20混凝土放水口 | m3 | 0.48 |  |  |
|  | 40007 | 明渠衬砌(衬砌厚度10～ 15cm) [40160]0.4m3搅拌 机拌制混凝土 [40184]机动 翻斗车混凝土 运距100m | 100m3 |  |  |  |
|  | BB4002 | 现浇混凝土渠道 明渠 衬砌 厚度＜10cm 边坡 1： 0.75 [40160]搅拌机拌制 混凝土 搅拌出料0.4m3 [40184]机动翻斗车混凝土 运距100m | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.3.4 |  | 树脂闸门 | 个 | 12.00 |  |  |
| 3.4 |  | 新建Ⅰ型挡土墙 | 米 | 435.00 |  |  |
| 3.4.1 |  | 土方开挖 | m3 | 146.16 |  |  |
|  | 10364 | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.4.2 |  | 土方回填 | m3 | 75.69 |  |  |
|  | 10334 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.4.3 |  | C20混凝土重力式挡土墙 | m3 | 70.47 |  |  |
|  | 40041 | 重力式挡土墙、岸墙、翼墙 [40160]0.4m3搅拌机拌制 混凝土 [40184]机动翻斗车 混凝土 运距100m | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.4.4 |  | 砂砾反滤层 | m3 | 1.74 |  |  |
|  | 30004 | 反滤层 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.4.5 |  | Ф50PVC排水管 | 米 | 41.52 |  |  |
|  | 50064 | PVC管道安装 直径50mm以内 | 100m | 0.01 |  |  |
| 3.4.6 |  | 反滤层土工布 | m2 | 17.40 |  |  |
|  | 100005 | 土工布铺设 平铺 | 100m2 | 0.01 |  |  |
| 3.4.7 |  | 沥青杉板伸缩缝 | m2 | 7.05 |  |  |
|  | 40214 | 沥青木板 | 100m2 | 0.01 |  |  |
| 3.5 |  | 新建Ⅱ型挡土墙 | 米 | 200.00 |  |  |
| 3.5.1 |  | 土方开挖 | m3 | 616.00 |  |  |
|  | 10364 | 小型挖掘机挖沟渠土方(Ⅰ 、Ⅱ类土) | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.5.2 |  | 土方回填 | m3 | 288.00 |  |  |

| 工程施工费预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:贵溪市耳口乡圳上村土地开发整理项目 |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | 10334 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.5.3 |  | C20混凝土重力式挡土墙 | m3 | 292.00 |  |  |
|  | 40041 | 重力式挡土墙、岸墙、翼墙 [40160]0.4m3搅拌机拌制 混凝土 [40184]机动翻斗车 混凝土 运距100m | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.5.4 |  | 砂砾反滤层 | m3 | 1.60 |  |  |
|  | 30004 | 反滤层 | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 3.5.5 |  | Ф50PVC排水管 | 米 | 212.10 |  |  |
|  | 50064 | PVC管道安装 直径50mm以内 | 100m | 0.01 |  |  |
| 3.5.6 |  | 反滤层土工布 | m2 | 16.00 |  |  |
|  | 100005 | 土工布铺设 平铺 | 100m2 | 0.01 |  |  |
| 3.5.7 |  | 沥青杉板伸缩缝 | m2 | 29.20 |  |  |
|  | 40214 | 沥青木板 | 100m2 | 0.01 |  |  |
| 4 |  | 田间道路工程 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 2m生产路 | 米 | 368.00 |  |  |
| 4.1.1 |  | 土方回填 | m3 | 253.92 |  |  |
|  | 10306 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离40～50m 推土机 功率 74kw | 100m3 | 0.01 |  |  |
| 4.1.2 |  | 路床碾压 | m2 | 956.80 |  |  |
|  | 80001 | 路床碾压 | 1000m2 | 0.00 |  |  |
| 4.1.3 |  | 素土路面 | m2 | 736.00 |  |  |
|  | 80015+80016 *2 | 素土路面 机械摊铺 厚度 30cm | 1000m2 | 0.00 |  |  |
| 5 |  | 其他工程 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 标志牌 | 座 | 1.00 |  |  |
| 总计 | - | - | - | - |  |  |

附件“工程量清单”为本项目的《财政审核的预算报告书》的工程量清单，若清单参数中存在品牌型号仅作为参考品牌，供应商可满足或优于参数即为符合要求。

1.1预算评审依据：

1、项目施工图、工程预算书等相关资料。

2、本预算评审执行定额执行《全国2012土地开发整理预算定额》及相应取费标准；

3、税率及税金依据：按全国2012土地开发整理预算编制规定-增值税9%。

4、人工费标准执行《江西省自然资源厅办公室关于补充江西省土地整治、复垦工程项目人工预算单价的通知》（赣自然资办函〔2021〕274号）甲类工（技工）为 76.89 元/工日，乙类工（普工）为 59.84元/工日；

5、主要材料价格按2025年11月份“江西省建设工程材料市场信息”鹰潭市信息价，不足部分参考市场价。

2、工程要求

2.1、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.2、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.3、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

2.4、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含：

（1）施工组织部署

（2）施工进度计划及工期保证措施

（3）工程质量保证措施

（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）

（5）安全、文明施工措施

（二）商务条款

1、付款方式：工程交工验收合格后付到工程款的80%，相关部门结算审核后付至审核后工程款的97%，3%的质量保修金在保修期(一年)满后一次性付清。

2、缺陷责任期：12个月，若有国家标准的按照国家标准执行。

3、工期：自合同签订之日起150天内完成竣工验收并交付使用。

4、施工地点：采购人指定地点。

5、工程质量标准：合格

6、验收：中标方严格按照采购人指定地点、时间、标准完成项目，并保证所有的工程质量达到合格及以上标准。

7、质保期：验收合格起12个月。

8、供应商业绩：

供应商自2021年1月1日以来【以合同签订时间为准】,须具有类似土地开发施工业绩（提供业绩合同协议书原件扫描件）。

9、项目负责人业绩：

本项目负责人自2021年1月1日以来【以合同签订时间为准】,须具有类似土地开发施工业绩（提供业绩合同协议书原件扫描件，如不能反应出本项目负责人名字，还需提供相关佐证材料）。

10、其他要求

10.1、供应商提供拟派本项目建造师的《安全生产考核合格证书》打印盖有电子印章的数据电文复制件，且符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号） 规定。

10.2、供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件。

10.3、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

10.4、在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

10.5、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。