第五章 采购需求一览表、技术参数及商务要求
	1、厨房设备类采购设备清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	规格（mm）
	基本参数

	
	更衣室
	
	
	
	

	1
	感应式单星洗手池
	1
	台
	500*500*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配星盆去水槽，隔渣板。

	2
	六门更衣柜
	1
	台
	900*400*1800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板 
*顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.2mm厚不锈钢板制作；
*并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固。

	
	快检、工具间
	
	
	
	

	1
	拖把池（带拖把架）
	1
	台
	1200*550*1900
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配星盆去水槽，隔渣板。

	2
	双层工作台
	1
	台
	1800*600*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、采用贴塑磨砂进口不锈钢板制作，面板采用1.2mm厚 ；
2、加强板采用3mm厚冷扎板；
3、支撑架采用1.0mm厚不锈钢管 ；
4、台脚1.0mm厚不锈钢管及调节脚采用全金属外包可调式子弹脚；

	3
	农药残留快速测试仪（电脑版）
	1
	台
	≥10通道
	主要功能：可通过显示屏操作，具备记录、上传、打印、分类等功能
核心参数：用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测

	4
	风幕机
	2
	台
	L=1500
	1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。
2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。

	5
	工具挂钩
	2
	台
	370*5*20
	优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM

	6
	地沟盖板(有孔)
	32
	块
	580*300*30
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、采用进口不锈钢板制作，面板采用1.2mm厚
2、孔距≥6mm。

	
	仓库
	
	
	
	

	1
	米面架
	3
	台
	1000*600*300
	说明：采用优质SUS不锈钢管
1、立柱采用1.2mm不锈钢管；
2、横档采用1.0mm不锈钢方管；
3、调节脚采用全金属外包可调式子弹脚；
4、每层为格栅式结构。 

	2
	平板推车
	1
	台
	900*600*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、车架采用δ1.2*30*30mm不锈钢方管；
2、车身采用δ1.2mm不锈钢板；
3、设置不锈钢车推手；
4、配4只3寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製。

	3
	四层货架
	2
	台
	1500*500*1500
	说明：采用SUS优质不锈钢磨砂板
1、层板采用不锈钢砂纹板折弯制作，厚度1.2mm；
2、表面平板；下垫不锈钢矩管作支架；
3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢管，
4、调节脚采用全金属外包可调式子弹脚。

	4
	高身储物柜
	1
	台
	1200*500*1800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板                                                                                                                                                                                1、柜外壳δ1.2mm不锈钢板                  
2、柜内活动层板δ1.2mm不锈钢板                 　　　　　　　　　　　　
3、δ1.0mm不锈钢支撑架                    
4、调节脚采用全金属外包可调式子弹脚
5、门采用滑轮及提供不锈钢滑轨。
6、门拉手为原门侧槽式压出，不用工具即可卸下，方便清洗及调校位置。

	
	水果间
	
	
	
	

	1
	感应式单星洗手池
	1
	台
	500*500*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配星盆去水槽，隔渣板。

	2
	单星水池
	1
	台
	700*700*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配星盆去水槽，隔渣板。

	3
	四门展示柜
	1
	台
	≥1200*700*1950
	温度范围：冷藏2C°至10C°              
 电压、功率：220V50HZ/420W                          
采用优质无磁不锈钢板材；精铜管蒸发器；            
自主品牌无氟压缩机，静音、高效，6公分加厚发泡层(保温效果好更节能），通过国标一级能效检测；     
电子数显温控；自动回弹门；
冷冻室中樑加装电热丝可有效防凝露；                                      冰箱内胆底部采用拉伸圆角设计方便清洁无死角； 

	
	蔬菜加工区
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	1
	台
	8W
	额定功率：8W
覆盖面积：30~50㎡
额定电压：220V-50HZ

	2
	商用挂墙开水器
	1
	套
	≥80L
	说明：
1、采用自动延时进水防生熟混合进水装置，防干烧、有超温相过载保护、箱体有保温性能，节能降耗，配底座。   
2、开水器内置溢流管.避免开水外溢烫伤；水箱零压力，不易爆内胆；  
3、采用全封闭防异物投入安全设计，采用优质食用级内胆；内胆可清污排垢；

	3
	四层孔板层架
	1
	台
	800*500*1500
	说明：采用SUS优质不锈钢磨砂板
1、层板采用不锈钢砂纹板折弯制作，厚度1.2mm；
2、面板冲孔；下垫不锈钢矩管作支架；
3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢管，
4、调节脚采用全金属外包可调式子弹脚。

	4
	大单星水池
	1
	台
	1000*700*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配星盆去水槽，隔渣板。

	5
	单星带板水池
	1
	台
	1200*600*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配星盆去水槽，隔渣板。

	
	荤菜加工区
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	1
	台
	8W
	额定功率：8W
覆盖面积：30~50㎡
额定电压：220V-50HZ

	2
	商用开水器带底座
	1
	套
	9KW/380V
	说明：
1、采用自动延时进水防生熟混合进水装置，防干烧、有超温相过载保护、箱体有保温性能，节能降耗，配底座。   
2、开水器内置溢流管.避免开水外溢烫伤；水箱零压力，不易爆内胆；  
3、采用全封闭防异物投入安全设计，采用优质食用级SUS不锈钢内胆；内胆可清污排垢；
4、功率：9KW/380V。

	3
	双星水池
	2
	台
	1200*600*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配星盆去水槽，隔渣板。

	4
	四层孔板层架
	1
	台
	1500*500*1500
	说明：采用SUS优质不锈钢磨砂板
1、层板采用不锈钢砂纹板折弯制作，厚度1.2mm；
2、面板冲孔；下垫不锈钢矩管作支架；
3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢管，
4、调节脚采用全金属外包可调式子弹脚。

	
	白案间
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	1
	台
	8W
	额定功率：8W
覆盖面积：30~50㎡
额定电压：220V-50HZ

	2
	紫外线消毒灯
	1
	台
	L=1200
	覆盖面积：20~30㎡
额定电压：220V-50HZ
紫外线杀菌灯长度1200M

	3
	感应式洗手星
	1
	台
	450*450*300
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、配星盆去水槽，隔渣板。

	4
	双星水池
	1
	台
	1200*600*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配星盆去水槽，隔渣板。

	5
	高速压面机
	1
	台
	≥1.5KW/220V
	压面滚筒长度：300mm
压面滚筒转速：125转/分
可调厚度：1-18mm
1、采用链条传动，使压面滚筒间隙可调范围更大
2、刮面刀能随压面滚筒同步移动，使面条光滑、漂亮 
3、压面、揉面一机两用，操作方便、外形美观、效率高  

	6
	平冷工作台 
	1
	台
	1800*800*800
	温度范围：2-10C°
电压、功率：220V50HZ/156W   
采用优质无磁不锈钢板材；精铜管蒸发器；   
自主品牌无氟压缩机，静音、高效，6公分加厚发泡层(保温效果好更节能），通过国标一级能效检测；  
电子数显温控；自动回弹门；
冷冻室中樑加装电热丝可有效防凝露；                                      冰箱内胆底部采用拉伸圆角设计方便清洁无死角；

	7
	多功能搅拌机
	1
	台
	≥30L
	电压：220V~380V
容量：30L
1、采用优质传动结构，解决同类产品存在的变速不灵、走档等缺陷
2、配多功能刀片，实现一机多用
3运用行星运动原理，从而使物料充分混合，机器工作平稳可靠
4、外形美观、操作方便、安全卫生、工作效率高

	8
	饼盆车
	1
	台
	15层
	说明：采用优质SUS不锈钢
1、竖管采用1.0mm厚38*38不锈钢方管
2、层架横梁为1.0mm厚25*13不锈钢方管。
3、配四个方向活动轮

	9
	单门醒发箱
	1
	台
	≥13层
	电压: 220V/50HZ
功率:2.6kw
温度可调：35℃~40℃
湿度可调：65℃~85℃
煮水式发酵箱，430/0.6mm

	10
	三层电热烤箱
	1
	台
	三层六盘
	电压:380V
频率:50HZ 
功率:19.8kw 
温度范围 :(常温~400)℃
防水等级：IPX4
容积: 三层六盘

	
	烹饪间
	
	
	
	

	1
	刀具砧板毛巾组合储存柜
	1
	台
	800*600*1700
	说明：采用优质不锈钢磨砂板
1、柜外壳δ1.2mm 不锈钢板
2、柜内活动层板δ1.2mm 不锈钢板
3、δ1.0mm 不锈钢支撑架
4、调节脚采用全金属外包可调式子弹脚

	2
	双温四门高身雪柜
	1
	台
	≥1200*700*1950
	温度范围：冷藏2C°至10C°、冷冻-6C°至 -15C° 
电压、功率：220V50HZ/420W                          
采用优质无磁不锈钢板材；精铜管蒸发器；            
自主品牌无氟压缩机，静音、高效，6公分加厚发泡层(保温效果好更节能），通过国标一级能效检测；     
电子数显温控；自动回弹门；
冷冻室中樑加装电热丝可有效防凝露；                                      冰箱内胆底部采用拉伸圆角设计方便清洁无死角； 

	3
	绞切肉机
	1
	台
	≥2.2KW/220V
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板 
1、电压:220V
2、功率：2.2kw
3、肉片400kg/h、肉丝200kg/h
4、刀片厚度0.9mm
5、将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点；
6、该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生
7、采用优质铜线制造的名厂电机

	4
	灭蝇灯
	2
	台
	8W
	额定功率：8W
覆盖面积：30~50㎡
额定电压：220V-50HZ

	5
	单通移门打荷台
	2
	台
	1800*800*800
	说明：采用SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板；
2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式；
3、侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ0.8mm不锈钢板；
4、腿管采用1.2φ51mm不锈钢管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、门采用滑轮及提供不锈钢滑轨。
7、门拉手为原门侧槽式压出，不用工具即可卸下，方便清洗及调校位置。

	6
	电磁单头大炒炉
	2
	台
	1000*1100*800
	1.规格：1000*1100*（800+400）mm；
2.电压/功率：380V/20kW；
3.采用不低于201不锈钢制作，不低于IPX6标准防水设计，防虫，防漏电，防辐射三防结构，炉身面板国标厚≥1.2mm，其余国标厚≥1.0mm， 锅具：材质409#，外径Φ1000mm；       
4.配备不锈钢钢脚，可自由调节；
5.配备LED彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位,火力调控更加直观；
6.开关采用≥8档火力调节，人机工效学设计，火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好,适应厨师使用习惯。
*7.所投产品智能软件系统具备以下功能：①能够监测并展示设备实时数据分析，包含机芯工作实时温度、线盘实时温度、当前温度、运行时间、用电量等数据。②能够控制设备功率输出大小从而调节设备火力大小。③设备加热线圈分上下半段能够根据模式或环境手动或自动调节功率。【投标文件中提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016要求，出具的带有CMA标识的检测报告原件扫描件佐证，未提供或提供的报告不能佐证满足要求按无效标处理】

	7
	双层工作台
	1
	台
	1800*800*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、采用贴塑磨砂进口不锈钢板制作，面板采用1.2mm厚 ；
2、加强板采用3mm厚冷扎板；
3、支撑架采用1.0mm厚不锈钢管 ；
4、台脚1.0mm厚不锈钢管及调节脚采用全金属外包可调式子弹脚；

	8
	电磁单头单尾炒灶
	1
	台
	1000*1100*800
	1.规格：1000*1100*（800+400）mm；
2.电压/功率：380V/15kW；
3.采用不低于201不锈钢制作，不低于IPX6标准防水设计，防虫，防漏电，防辐射三防结构，炉身面板国标厚≥1.2mm，其余国标厚≥1.0mm，锅外径Ø500mm，微晶玻璃凹面Φ400mm；
4.配备不锈钢钢脚，可自由调节；
5.配备LED彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位,火力调控更加直观；
6.开关采用≥8档火力调节，人机工效学设计，火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好,适应厨师使用习惯。  
*7.所投产品核心部件“商用电磁炉档位开关”进行可靠性试验，平均无故障障次数不小于16万次。【投标文件中提供第三方检测机构依据GB/T 5080.7-1986要求，出具的带有CMA标识的检测报告原件扫描件佐证，未提供或提供的报告不能佐证满足要求按无效标处理】

	9
	炉拼台（放调味品）
	2
	台
	400*1100*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
台面: δ1.2mm不锈钢板
背面：δ1.0mm不锈钢板

	10
	平冷工作台 
	1
	台
	1800*800*800
	温度范围：2-10C°
电压、功率：220V50HZ/156W   
采用优质无磁不锈钢板材；精铜管蒸发器；   
自主品牌无氟压缩机，静音、高效，6公分加厚发泡层(保温效果好更节能），通过国标一级能效检测；  
电子数显温控；自动回弹门；
冷冻室中樑加装电热丝可有效防凝露；                                      冰箱内胆底部采用拉伸圆角设计方便清洁无死角；

	
	蒸煮间
	
	
	
	

	1
	四层孔板层架
	1
	台
	1500*500*1500
	说明：采用SUS优质不锈钢磨砂板
1、层板采用不锈钢砂纹板折弯制作，厚度1.2mm；
2、面板冲孔；下垫不锈钢矩管作支架；
3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢管，
4、调节脚采用全金属外包可调式子弹脚。

	2
	电磁单头平头炉
	1
	台
	650*750*(500+700)
	1.规格：650*750*(500+700)mm
2.电压/功率：380V/15kW；
3.采用不低于201不锈钢制作，不低于IPX6标准防水设计，防虫，防漏电，防辐射三防结构，炉身面板国标厚≥1.2mm，其余国标厚≥1.0mm，锅外径Ø500mm，微晶玻璃凹面Φ400mm；
4.配备不锈钢钢脚，可自由调节；
5.配备LED彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位,火力调控更加直观；
6.开关采用≥8档火力调节，人机工效学设计，火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好,适应厨师使用习惯。 
*7.所投产品核心部件“微晶面板”能在(750±10)℃高温环境中，达到热平衡后(约30min)，取出迅速投入常温水，累计循环不低于4次，试验后，微晶面板未破损或爆裂。【投标文件中提供第三方检测机构依据QB/T 4831-2015要求，出具的带有CMA标识的检测报告原件扫描件佐证，未提供或提供的报告不能佐证满足要求按无效标处理】

	3
	双门蒸饭车（电热）
	1
	台
	24盘
	说明:采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、内壳采用1.0mm不锈钢板，外壳板为0.8mm不锈钢板；
2、蒸饭车骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架；
3、内为聚胺脂发泡保温及隔热作用，自动进水装置，配一次压制成型饭盘；
4、用电功率2*12KW/50Hz/380V。

	4
	商用大容量净水器
	1
	台
	500L/h
	功率：20W/220V      
净水产量： 500L/h                             
1、PP棉+一级活性炭+二级活性炭+UF超滤膜（共四级过滤），10纳米级过滤；
2、LED指示灯，实时监控机器工作；
3、三种滤芯使用状态实时监控，并做更换提醒；
4、手机WiFi智能物联，压力/耗材/用水量信息可远程实时掌控；
5、自动清洗技术，持续保证水质状态，延长滤芯使用寿命；

	5
	大单星水池
	1
	台
	1000*700*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配星盆去水槽，隔渣板。

	6
	水压式洗米机
	1
	台
	Φ580
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
规格：Φ580*850
生产量：50kg
进水量：35L/分钟

	7
	洗地机
	1
	台
	10米
	1、规格：蓝色液压管可配9-11米；
2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；
3、标配一把喷枪或花洒喷头。

	
	备餐间
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	1
	台
	8W
	额定功率：8W
覆盖面积：30~50㎡
额定电压：220V-50HZ

	2
	紫外线消毒灯
	1
	台
	L=1200
	覆盖面积：20~30㎡
额定电压：220V-50HZ
紫外线杀菌灯长度1200M

	3
	工具挂钩
	2
	台
	370*5*20
	优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM

	4
	双层餐车
	2
	台
	800*500*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、车架采用δ1.2*30*30mm不锈钢方管；
2、车体采用1.2mm不锈钢板；
3、上部两侧设推拉横竿；
4、配4只进口脚轮，2只带刹车製。

	5
	单门留样柜
	1
	台
	≥268L
	说明：采用优质不锈钢磨砂板
1、使用优质压缩机，制冷强劲，静音节能；
2、全铜管冷凝器、蒸发器；
3、冰箱配备玻璃门，更加卫生、方便；   
4、内箱底板采用圆弧内角，方便清理，卫生无死角；
5、冷藏+10~+0°C

	6
	双层工作台
	1
	台
	1500*600*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、采用贴塑磨砂进口不锈钢板制作，面板采用1.2mm厚 ；
2、加强板采用3mm厚冷扎板；
3、支撑架采用1.0mm厚不锈钢管 ；
4、台脚1.0mm厚不锈钢管及调节脚采用全金属外包可调式子弹脚；

	7
	感应式洗手星
	1
	台
	450*450*300
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、配星盆去水槽，隔渣板。

	
	保洁间
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	1
	台
	8W
	额定功率：8W
覆盖面积：30~50㎡
额定电压：220V-50HZ

	2
	紫外线消毒灯
	1
	台
	L=1200
	覆盖面积：20~30㎡
额定电压：220V-50HZ
紫外线杀菌灯长度1200M

	3
	双门热风循环消毒柜
	2
	台
	≥800L
	说明：采用优质不锈钢磨砂板
1、内壳板采用δ1.2mm不锈钢板；
2、外壳板采用δ1.2mm不锈钢板；
3、托盘兰采用Φ6mm不锈钢条；
4、腿管采用1.2mmφ51不锈钢管；
5、设双向导热风管道并保温装置。专用循环离心式引风及盘管式加热管，独立不锈钢电源控制箱进口原配件，自动温控，自动开/关机，热风循环式消毒、烘干。温度适中、调节方便。

	
	洗碗间
	
	
	
	

	1
	商用挂墙开水器
	1
	套
	80L
	说明：
1、采用自动延时进水防生熟混合进水装置，防干烧、有超温相过载保护、箱体有保温性能，节能降耗，配底座。   
2、开水器内置溢流管.避免开水外溢烫伤；水箱零压力，不易爆内胆；  
3、采用全封闭防异物投入安全设计，采用优质食用级内胆；内胆可清污排垢；

	2
	四层孔板层架
	2
	台
	1200*500*1500
	说明：采用SUS优质不锈钢磨砂板
1、层板采用不锈钢砂纹板折弯制作，厚度1.2mm；
2、面板冲孔；下垫不锈钢矩管作支架；
3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢管，
4、调节脚采用全金属外包可调式子弹脚。

	3
	单孔收残台
	1
	台
	800*700*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
3、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
5、附收残口φ220。

	4
	大单星水池
	3
	台
	1000*700*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、星盆斗采用δ1.2mm不锈钢机冲；
3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
4、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、配星盆去水槽，隔渣板。

	5
	灭蝇灯
	1
	台
	8W
	额定功率：8W
覆盖面积：30~50㎡
额定电压：220V-50HZ

	6
	紫外线消毒灯
	1
	台
	L=1200
	覆盖面积：20~30㎡
额定电压：220V-50HZ
紫外线杀菌灯长度1200M

	7
	垃圾桶
	1
	个
	常规
	采用优质PE塑料

	
	餐厅
	
	
	
	

	1
	暖饭（汤）车
	3
	台
	650*650*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、车身采用δ1.2mm不锈钢板；
2、车盖采用δ1.0mm不锈钢板；
3、配4只3寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製；
4、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式。

	2
	四格保温售卖台
(含份数盆)
	2
	台
	1500*650*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、水箱、侧板、背板用δ1.0mm不锈钢板；
3、腿管采用1.2mmφ38不锈钢管制作；
4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
5、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；

	4
	双孔收餐柜
	1
	台
	1200*700*800
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板；
2、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管；
3、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管；
4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
5、附收残口φ220。

	5
	单通移门打荷台（水果冷盘）
	2
	台
	1500*650*800
	说明：采用SUS不锈钢磨砂板
1、台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板；
2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式；
3、侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ0.8mm不锈钢板；
4、腿管采用1.2φ51mm不锈钢管；
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
6、门采用滑轮及提供不锈钢滑轨。
7、门拉手为原门侧槽式压出，不用工具即可卸下，方便清洗及调校位置。

	6
	双门热风循环消毒柜
	2
	台
	≥800L
	说明：采用优质不锈钢磨砂板
1、内壳板采用δ1.2mm不锈钢板；
2、外壳板采用δ1.2mm不锈钢板；
3、托盘兰采用Φ6mm不锈钢条；
4、腿管采用1.2mmφ51不锈钢管；
5、设双向导热风管道并保温装置。专用循环离心式引风及盘管式加热管，独立不锈钢电源控制箱进口原配件，自动温控，自动开/关机，热风循环式消毒、烘干。温度适中、调节方便。

	7
	不锈钢连体餐桌
	30
	套
	1200*1450*760
	说明：采用优质SUS不锈钢磨砂板
桌面：采用贴塑磨砂进口不锈钢板制作，面板厚1.2mm；
尺寸：1200*600mm；
凳面：采用贴塑磨砂进口不锈钢板制作，面板厚1.2mm；
桌架采用优质不锈钢管50*50mm，主管厚1.5mm，辅管厚1.2mm；
外套脚：防滑橡胶皮套。

	8
	实木餐桌
	1
	台
	12人位
	餐位：12人
说明：电动餐桌，橡木，原木色。

	9
	实木椅
	12
	台
	配套
	说明：橡木，原木色。

	
	排烟系统
	
	
	
	

	1
	油烟净化一体机（烹饪区排油烟）
	4.2
	米
	L*1300*1000
	一．基本参数
1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好，航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm，吸附力强，过风面积大，阻力小，可靠性高;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。
*6、所投产品操作系统满足，通过故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、联动控制大于50台产品、设备共享、设备维保、噪音、温湿度、设备监测数值显示、模式设置感应功能、安全功能、消防功能检测。【投标文件中提供第三方检测机构依据GB/T 25000.51-2016要求，出具的带有CMA标识的检测报告原件扫描件佐证，未提供或提供的报告不能佐证满足要求按无效标处理】

	2
	油烟净化一体机（蒸煮区、白案间排油烟）
	4
	米
	L*1100*1000
	一．基本参数
1.尺寸规格：L*1100mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好，航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm，吸附力强，过风面积大，阻力小，可靠性高;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。
*6、所投产品核心部件“绝缘子”满足，将试验样品放入温度为试验室温度的试验箱中,然后将温度调节到150°C，温度稳定后持续 48 小时，试验结束后取出样品恢复 4 小时后观察，陶瓷无溶解、破裂。试验后样品经≥15kV高压试验1min 内无击穿现象。【投标文件中提供第三方检测机构依据GB/T 2423.2-2008要求，出具的带有CMA标识的检测报告原件扫描件佐证，未提供或提供的报告不能佐证满足要求按无效标处理】

	3
	炉后挡板
	8.2
	米
	L*1100*25
	说明：
采用SUS优质1.0mm不锈钢板制。

	4
	排烟风管
	92
	㎡
	按现场情况制作
	说明：
采用SUS优质1.2mm不锈钢板制作，加强筋设计。

	5
	排烟弯头变节
	22
	㎡
	按现场情况制作
	说明：
采用SUS优质1.2mm不锈钢板制作，加强筋设计。

	6
	风机软接
	4
	套
	按现场情况制作
	采用优质帆布软接制作

	7
	止回阀
	3
	套
	按现场情况制作
	阀门叶片合页式设计，叶片内凹，阀门主体外凸 达到超强密封性能,卡扣式简易安装,方便快捷。

	8
	法兰吊杆
	1
	项
	按现场情况制作
	

	9
	辅助材料
	1
	项
	
	需含所有设备安装辅材

	10
	运输及安装费
	1
	项
	
	

	
	厨房用具
	
	
	 
	 

	1
	不锈钢五格餐盘
	120
	个
	常规
	采用食品级SUS#不锈钢厚度：≥1.0mm；
符合GB4806-2023食品接触要求。

	2
	合金筷
	120
	双
	常规
	有高分子材料PPS和玻璃纤维组成，耐高温不发霉；    
符合GB4806-2023食品接触要求。

	3
	不锈钢碗
	120
	个
	常规
	采用食品级SUS#不锈钢厚度：≥0.8mm；
符合GB4806-2023食品接触要求。

	4
	不锈钢小勺
	120
	个
	常规
	采用食品级SUS#不锈钢厚度：≥1.0mm；
符合GB4806-2023食品接触要求。

	5
	不锈钢打菜勺
	16
	把
	常规
	采用优质食品级SUS不锈钢

	6
	不锈钢饭勺
	4
	把
	常规
	采用优质食品级SUS不锈钢

	7
	不锈钢脸盆
	5
	个
	大号
	采用优质不锈钢

	8
	不锈钢脸盆
	5
	个
	中号
	采用优质不锈钢

	9
	冲孔全钢托盘
	24
	个
	常规
	采用优质食品级SUS不锈钢

	10
	不锈钢锅盖
	2
	个
	常规
	采用优质不锈钢

	11
	松木砧板
	6
	块
	常规
	采用优质松木

	12
	牛筋砧板
	3
	块
	常规
	采用优质食品级

	13
	大锅铲
	4
	把
	常规
	采用加厚优质不锈钢，优质木把柄

	14
	不锈钢炒勺
	4
	把
	常规
	采用优质不锈钢

	15
	不锈钢油缸
	4
	把
	常规
	采用优质不锈钢

	16
	钢漏
	2
	把
	常规
	采用优质不锈钢

	17
	双层油隔
	2
	把
	常规
	采用优质不锈钢

	18
	不锈钢水勺
	2
	把
	常规
	采用优质不锈钢

	19
	不锈钢长柄水勺
	2
	把
	常规
	采用优质不锈钢

	20
	厨师片刀
	9
	把
	常规
	采用优质不锈钢

	21
	厨师砍刀
	3
	把
	常规
	采用优质不锈钢

	22
	厨师工衣
	12
	件
	常规
	采用优质布料，颜色尺码可选

	23
	厨师帽
	12
	顶
	常规
	采用优质布料，颜色尺码可选

	24
	垃圾桶
	4
	个
	常规
	采用优质PE塑料

	25
	保鲜盒
	10
	个
	常规
	采用优质PE塑料

	26
	牛筋菜筐
	10
	个
	常规
	采用优质PE塑料

	27
	不锈钢米筛
	2
	个
	常规
	采用优质不锈钢

	28
	留样盒
	30
	只
	常规
	采用优质PE塑料（食品级）

	29
	白色毛巾
	30
	条
	常规
	采用优质布料

	30
	磨刀石
	2
	块
	常规
	采用优质油石

	
	增补项
	
	
	 
	 

	1
	冰箱
	2
	台
	≥210L
	1.面板材质:钣金
2.控温方式:机械控温
3.制冷方式:真冷
4.制冷循环:单循环
5.散热方式:两侧散热
6.冷冻能力:1.5(kg/12h)
7.总容量:不少于 210L
8.额定电压/频率:220V/50Hz

	2
	微波炉
	2
	台
	≥20L
	1.操控方式:按键式(触控)
2.变频/定频:定频
3.额定电压:220v
4.额定频率: 50Hz
5.微波功率:700W
6.容量:20L

	3
	洗衣机(洗衣烘干一体机)
	2
	台
	≥7kg
	1.排水方式:上排水
2.变频/定频:变频
3.洗涤容量:10-20kg
4.显示类型:LED 显示
5.内简材质:不锈钢
6.自动化程度:全自动
7.烘干容量:不小于7kg
8.脱水转速:1200 转/分钟
9.烘于类型:冷凝烘干


注： 

1、核心产品：油烟净化一体机、电磁单头大炒炉、电磁单头单尾炒灶。 

2、本采购清单提出的是最低限度的要求，供应商可提供同等或优于本清单技术要求的产品，且符合国家有关执行标准和规范要求。GB及GB/T标准如有更新,按最新标准执行。

3、以上所有产品外形尺寸未标明±值的允许偏差±2%，材料厚度只允许正偏离。

4、上表中属于政府强制采购节能产品的（洗地机），响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或证书网上查询截图，否则视为实质性未响应询价文件要求，按响应无效处理。

5、所有佐证材料如有虚假或不真实的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定追究责任，原件扫描件为原色原图，开标结束后3 日内中标侯选人应将所有材料原件及现场查询结果交由代理机构审查，未提供作废标处理。

2.商务要求
	序号
	条款名称
	需求说明

	1
	交付时间
	合同签订后 30 个日历日内完成项目交付。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	2
	交付地点
	采购人指定地点。

	3
	履约保证金
	从签订合同之日起五个工作日内成交供应商通过支票、汇票、本票、
网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式向采购人支付合同总价 5%的合同款作为合同履约保证金。合同履约结束经验收合格后，一次性无息退还履约保证金，履约保证金退付在采购人收到中标供应商《履约保证金支付审批表》
等结算资料后 10 个工作日内向中标供应商退还。不能按合同要求履约的，采购人扣除部分或全部履约保证金，并报政府采购监管部门，对供应商的违约行为进行处罚。

	4
	付款条件
	货物安装调试、试用并经验收合格后七个工作日内，中标供应商向采购人提供发票等有效凭证，采购人向中标供应商支付 100%合同款。

	5
	质量保证
	1、中标供应商应保证货物是全新、未开封过的原装合格正品， 并完全符合招标文件要求，符合强制性的国家技术质量规范，符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
2、不得提供假冒及伪劣产品，并且产品质量和各项性能指标必须满足国家和相关行业现行标准；投标货物的安装，应执行现行的国家标准、部颁标准、行业标准或通用国际标准，并且货物出厂时应附出厂合格证明及检测报告。
3、中标供应商所交付的货物品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定的，采购人有权拒收，中标供应商应及时予以更换，并承担相应费用和逾期交货责任。
4、如遇制造商兼并或代理商不再代理该产品，中标供应商须与采购人做好移交手续。本合同、协议继续有效。


	6
	安装调试
	1、中标供应商负责安装及调试直至设备正常运行，并承担安装过程中可能出现的人员及设备损害风险。
2、采购人在收到货物后发现中标供应商所交货物质量不符合本合同产品配置及货物清单约定的情况，应及时保留证据并一次性书面向中标供应商提出，中标供应商在收到相关证据和通知后七个工作日内更换，并承担退换货来往运费。如中标供应商更换货物后质量仍然不符合本合同产品配置及货物清单约定的，采购人有权解除合同。
3、安装调试必须由具有与本项目相对应的专业技术人员负责，确保项目的各项技术指标达到要求，满足相关国家标准、行业规范、国家相关监管部门及项目合同的要求；安装规范、安全、可靠。

	7
	项目验收
	1.中标供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。
2.中标供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后，由采购人严格按照投标文件及合同进行初验。
3、中标供应商每提供一批货物应提供相应的检测报告、合格证书及相关材料。
4.最终验收：在收到中标供应商书面验收通知后，采购人在 5 个工作日内组织相关人员依照相关标准、规范、合同要求及有关附件要求进行验收。
（1）检测验收标准应符合国家最新行业标准。
（2）由采购人组织项目验收小组进行验收。验收标准应参照国家及行业标准、合同文件的产品要求等进行验收。
（3）验收内容包括但不限于：查验有关检测报告，同时根据检测验收标准对货物的外观、质量、性能等进行检查。
5.相关检验检测和验收费用全部由中标供应商承担。

	8
	售后服务
	1、质量保证期为 12 个月，质保期从本项目验收合格之日开始计算，在质量保证期内，除非人为破坏产品，否则成交供应商无条件上门服务且必须保证产品完好有效。
2、维修响应时间:质量保证期间提供 7*24 小时的电话故障服务受理，若运用通讯工具不能解决问题，需在 2 小时之内到达现场予以解决或提供备用机更换，一般故障在 6 个小时内修复，重大故障 2 个工作日内完成（若 72 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用）；在此期间中标供应商不得影响使用单位的正常运行（人为


	
	
	因素或不可抗力造成的事故除外）。
3、技术服务：
（1）为保证货物售后服务质量，所投核心产品提供原厂质保售后服务承诺书。（2）为保证及时、高效、体系成熟的专业化售后服务。（3）中标供应商必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。
4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
5、中标供应商对所投产品进行终身维护， 质保期后配品配件按其所投价格向采购方收取费用，采购方无需支付额外服务费。

	9
	培训要求
	1.中标供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。
2、中标供应商必须对其所提供的设备及采用的相关技术进行免费现场培训，以满足使用单位在日常使用、操作等方面的需求。
3、以上培训内容的培训费用由中标供应商承担。

	10
	知识产权
	成交供应商应保证采购人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的费用


以上所有商务要求，供应商必须完全响应或优于，否则视为无效响应。


