| 厨房设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| 1 | 单孔污碟台 | 1 | 台 | 规格型号：1400*600*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 3、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、附收残口≥φ180mm。 |  |
| 2 | 洗手池柜（斜背） | 1 | 台 | 规格型号：1800*600*800/150mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 规格型号：450*70*280mm（±5%） 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用电网 电网(粗线经、宽网缝) 电功率：≥40W |  |
| 2 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 规格型号：130*420*80mm（±5%） 把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长≥10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 |  |
| 3 | 大单星盆台 | 3 | 台 | 规格型号：1000*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 4 | 靠墙型油网烟罩 | 2 | 米 | 规格型号：2000*1000*500mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板； 2、壳体采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、配活动接油盒。 |  |
| 5 | 双星入机台带收餐口(配花洒） | 1 | 台 | 规格型号：1800*800*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 6 | 洁碟台连层架 | 1 | 台 | 规格型号：850*800*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，底夹≥15mm高密度板； 2、层板采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢管； 4、横档采用≥1.0mmφ38mm*25mm不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用≥δ1.0mm不锈钢制作。 |  |
| 7 | 商用洗碗机 | 1 | 台 | - 规格型号：1600*900*1450mm（±5%） - 电压/ 功率：380V/40kW - 采用国标304不锈钢材质，符合食品接触安全要求 - 主洗温度60-70℃，漂洗温度82-95℃ - 食品级传动平齿链带材质 - 一键启动 - 不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计 - 主洗采用上四下三组喷淋管 - 所投商用洗碗机智能软件系统具备以下功能：①能够进行数据管理分析，统计并展示各设备用电量、洗碗框数、洗碗时间、每框耗电量耗水量等数据； - ②.具有主板保护功能，主板能够进行温度检测，设备温度大于预设报警温度后会停止工作并报警，主板屏幕显示故障代码； - ③具有故障提示功能，能够监控设备运行状态实时获取并展示设备故障信息；④具有节能功能，能够自动变频保持锅炉温度相对稳定设备具有感应装置。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） |  |
| 8 | 圆脚四层栅格层架 | 2 | 台 | 规格型号：1200*500*1550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢方管 1、立柱采用≥1.0mm38mm*38mm不锈钢方管； 2、横档采用≥1.0mm38mm*25mm不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 |  |
| 仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 2 | 台 | 规格型号：900*600*900mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、车架采用≥δ1.0*30*30mm不锈钢方管； 3、车身采用≥δ1.0mm不锈钢板； 4、设置车推手； 5、配4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车制。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 11 | 台 | 规格型号：1200*500*1550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、立柱采用38mm*38mm不锈钢方管，壁厚≥1.0mm； 3、层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； |  |
| 3 | 米面台 | 10 | 台 | 规格型号：1000*600*300mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、立柱采用38mm*38mm不锈钢方管，壁厚≥1.0mm； |  |
| 4 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 规格型号：450*70*280mm（±5%） 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用电网 电网(粗线经、宽网缝) 电功率：≥40W |  |
| 清洗切配区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 规格型号：450*70*280mm（±5%） 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用电网 电网(粗线经、宽网缝) 电功率：≥40W |  |
| 2 | 单孔污碟台 | 1 | 台 | 规格型号：700*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 3、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、附收残口≥φ180mm。 |  |
| 3 | 挂墙双层板(侧开口） | 1 | 台 | 规格型号：1200*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 4 | 挂墙双层板(侧开口） | 2 | 台 | 规格型号：1400*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 5 | 开水器底座 | 1 | 台 | 规格型号：500*450*500mm（±5%） 说明：采用201#≥1.0mm不锈钢磨砂板制作，一体冲压成型 |  |
| 6 | 大型电开水器 | 1 | 台 | 规格型号：510*310*850mm（±5%） 采用防蒸镏水装置及缺水保护发热管装置自动测温、自动控水、自动控温、热效率高、低功耗、卫生可靠 电量：9KW/3PH/380V |  |
| 7 | 大单星盆台 | 4 | 台 | 规格型号：1000*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 8 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 规格型号：130*420*80mm（±5%） 把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长≥10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 |  |
| 9 | 圆脚四层栅格层架 | 3 | 台 | 规格型号：1200*500*1550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢方管 1、立柱采用≥1.0mm 38mm*38mm不锈钢方管； 2、横档采用≥1.0mm 38mm*25mm不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 |  |
| 蒸饭区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 靠墙型油网烟罩 | 3.15 | 米 | 规格型号：3150*1100*500mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板； 2、壳体采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、配活动接油盒。 |  |
| 2 | 洗米机 | 1 | 台 | 规格型号710*710*1310mm（±5%） 1、材质:不锈钢 304 2、规格:≥50kg 洗米机 3、电压:220VAC 4、水压:≥0.2 MPa |  |
| 3 | 精工电脑版24竖盘蒸车 | 3 | 台 | 规格型号：1050*840*1690mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板为≥1.0mm，侧板≥为0.8mm； 2、蒸饭车骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架； 3、内为聚胺脂发泡保温及隔热作用，自动进水装置，配一次压制成型饭盘； 4、用电功率2*12KW/50Hz/380V/。 |  |
| 4 | 封墙钢 | 3.15 | 米 | 规格型号：3150*10*1200mm（±5%） 说明：采用≥1.0mm不锈板制作 |  |
| 烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 规格型号：130*420*80mm（±5%） 把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长≥10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 |  |
| 2 | 厨房设备灭火装置 | 1 | 台 | 规格型号：单瓶组 1.装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作。 2三种启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； 3.感温器动作温度: 183℃~232℃； 4.灭火剂持续喷射时间:≥10s； 5.喷嘴数：单瓶组：≥9个； 6.储存方式及压力:外贮压式，12MPa； 提供产品《型式试验检验报告》和应急管理部消防产品合格评定中心出具《消防产品认证证书》 |  |
| 3 | 方脚双层工作台 | 4 | 台 | 规格型号：1800*1000*800mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、立柱采用≥38mm*38mm不锈钢方管，壁厚≥1.0mm； 3、层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； |  |
| 4 | 靠墙型油网烟罩 | 4.7 | 米 | 规格型号：4700*1500*500mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板； 2、壳体采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、配活动接油盒。 |  |
| 5 | 燃气可倾式汤锅300L | 1 | 台 | 规格型号：1500*1000*1100mm（±5%） 1、采用加厚304不锈钢制造 2、夹层锅设计，通过夹层内的蒸汽或导热介质间接加热，受热均匀 3、可将锅体进行倾倒，最大倾斜角度可达90度 |  |
| 6 | 燃气单头大锅灶 | 3 | 台 | 规格型号：1050*1100*800/450mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、炉台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，一次性冲压成型； 2、侧板、前饰板、背板采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、炉体骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架 4、≥100#节能炉头； 5、采用中压风机； 6、炉膛内采用高级耐火棉带隔热及耐火材料砌结火位； 7、炉脚采用不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢载重子弹脚。 |  |
| 7 | 封墙钢 | 4.7 | 米 | 规格型号：4700*10*1200mm（±5%） 说明：采用≥1.0mm不锈板制作 |  |
| 过道区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 2 | 台 | 规格型号：450*70*280mm（±5%） 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用电网 电网(粗线经、宽网缝) 电功率：≥40W |  |
| 2 | 四层平板货架 | 2 | 台 | 规格型号：1200*500*1550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304#≥δ1.2mm不锈钢板 2、立柱采用38mm*38mm不锈钢方管，壁厚≥1.0mm； 3、层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； |  |
| 3 | 柜式保温送餐车 | 3 | 台 | 规格型号：1020*700*880mm（±5%） 说明： 1、全不锈钢制造，内部为活动式配件； 2、可自由调节温度（+30℃~110℃），自然生态式对流送风加热模式； 3、配有加湿水盒，保持食物水分； |  |
| 4 | 刀具消毒柜 | 1 | 台 | 规格型号：1000*600*1600mm（±5%） 说明： 1、内外201#不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能； 2、钢化玻璃门推拉设计，节省操作空间； 3、特设下门带锁功能； 4、紫外线+臭氧+中温热风循环消毒。 |  |
| 5 | 四门高身雪柜 | 1 | 台 | 规格型号：1200*705*1950mm（±5%） 材质说明：采用不锈钢雪花砂板 1、温度范围：-5℃～+10℃，-5℃～-18℃ 2、环保制冷剂，环保高密度发泡保温材料 3、制冷形式：直冷 4、整机容量0.8m3；功率：220V/340W 5、内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门 6、并四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮 |  |
| 6 | 双门消毒柜 | 1 | 台 | 规格型号：1310*700*1980mm（±5%） 说明： 1、内外201#无磁板材，无磁层架； 2、全不锈钢打造无磁箱体； 3、整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省时； 4、采用高温热风循环消毒系统； 5、工程款翻边拉手设计，开关柜门不费力； 6、全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用；重力脚设计美观大方； 7、可调温控器，温度随意调节，带可调定时器功能。 |  |
| 7 | 单门留样柜 | 1 | 台 | 规格型号：650*610*1850mm（±5%） 1、整体采用不锈钢板制作，厚度≥1.2mm 2、温度范围：+2ºC/ +8ºC 3，功率：220V/135W 4，有效容积≥380L 5、E钢化玻璃门，灯：LED , 6、配置GN2/1 层架 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟管 | 22 | ㎡ | 规格型号：500*500mm（±5%） 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 2 | 烟管 | 30 | ㎡ | 规格型号：500*700mm（±5%） 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 4 | 排烟主管 | 32 | ㎡ | 规格型号：500*800mm（±5%） 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 5 | 低噪音高压柜式风机 | 1 | 台 | 规格型号：电机功率≥11KW 1.整机外壳采用金属烤漆制作工艺 2.风机采用专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作。 3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM，能有效降低15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺，构建其高效的隔音屏障与严密的密封体系。 4..采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 |  |
| 6 | 轴流风机 | 1 | 台 | 规格型号：5# 产品参数：转速：1450r/min,处理风量10000m³/h,全压200Pa,功率：0.75KW/380V |  |
| 7 | 风机星三角启动保护器 | 1 | 台 | 规格型号：≥11KW 说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全 |  |
| 8 | 风机减震支架 | 1 | 套 | 规格型号：现场制作 说明：采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理， 配减震器； |  |
| 9 | 减震器 | 1 | 套 | 规格型号：配套风机 弹簧选用65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成。 |  |
| 10 | 不锈钢进出口变径 | 5 | 个 | 规格型号：配套风机 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 11 | 风机软接 | 2 | 台 | 说明:采用加厚型帆布 |  |
| 12 | 静电式餐饮业油烟净化设备 | 1 | 台 | 规格型号：≥28000m³/h 1、采用≥1.0mm201不锈钢板制作，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，通过IPX6认证适用于户外及高湿度场景。 2、双区电离设计：​ 高压放电区：电离段用锯齿放电，不易断裂，保证长久耐用，​ 低压集尘区：201不锈刚材质，弯成型，耐腐蚀较普通电场提升50%，净化效率达95%以上。 3、集成软启动、过载/短路/开路保护，支持多次打火自恢复；灭弧功能可抑制异常放电，防结雾设计避免电场因湿度失效。自适应控制：内置 MCU 芯片实时监测油烟浓度，自动调节输出电压（10-12kV 动态范围），油烟激增时功率提升 20%，低负荷时节能 30% 4、模块化拼装设计，支持按风量需求自由组合；标准化接口减少现场施工量，安装效率提升40%以上。：电场可整体拆卸，支持烧碱溶液浸泡清洗，维护后无需复杂校准。 5、所投“油烟净化设备”依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） 6、所投“油烟净化设备”制造商依据“GB/T1732-2020、QB/T3826-1999、GB/T6739-2022、GB/T13667.1-2015”执行标准检测报告，检测内容包含：①表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度，冲击高度≥400mm，样品无剥落、裂纹、皱纹；②表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-附着力，附着力≥0级；③表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0锈点；④金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀，100h内，无鼓泡产生；（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） 7、所投“油烟净化设备”聚氯乙烯绝缘电缆检测标准依据 GB/T2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分:通用试验方法 热老化试验方法，经过温度 150℃，时间≥96h 的老化试验，老化前后抗张强度变化率不应超过土5%，（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） |  |
| 13 | 净化器支架 | 1 | 台 | 规格型号：现场制作 说明：采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理 |  |
| 14 | 不锈钢托油盘 | 2 | 个 | 规格型号：配套风机、净化器 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 15 | 净化器接头 | 2 | 个 | 规格型号：配套净化器 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 16 | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 17 | 不锈钢三通 | 1 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 18 | 不锈钢变径 | 2 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 19 | 吊杆、法兰 | 5 | 付 | 规格型号：配套烟管 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理 |  |
| 20 | 防火阀 | 1 | 个 | 规格型号：配套烟管 根据烟管定做 |  |
| 21 | 角铁支撑架 | 8 | 付 | 规格型号：配套烟管 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理 |  |
| 22 | 出风弯头 | 1 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 23 | 伞盖帽 | 1 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢鲜风管 | 60 | 平方 | 规格型号：400*400mm（±5%） 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm，加强筋设计 |  |
| 2 | 异径接头 | 1 | 个 | 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm，加强筋设计 |  |
| 3 | 弯头 | 3 | 个 | 规格型号：400*400mm（±5%） 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm，加强筋设计 |  |
| 4 | 角铁支撑、吊杆 | 1 | 套 | 采用国标 4#角钢,2度油漆防锈处理 |  |
| 5 | 不锈钢鲜风圆形播风口 | 15 | 个 | 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm， |  |
| 6 | 水膜冷却鲜风风机 | 1 | 台 | 规格型号：1.5KW/380V 产品特点: 1、无压缩机，耗电只有空调的15%，降温幅度5-12度。 2、室内吊挂 3、整机不锈钢外壳 4、三档调速、墙面控制、带过滤网阻塞报警，电机热保护 5、"直进直出"的风柜式设计 6、采用间隔加水控制。 7、墙面控制，三档风速调节，自带过滤阻塞报警。 |  |
| 7 | 安装风机支架 | 1 | 项 | 说明：采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理 |  |
| 8 | 安装辅材 | 1 | 项 | 工程配套 |  |
| 含：1米内上水接驳材料、1米内下水接驳材料、1米内电线接驳材料、排烟系统配件、运输费、搬运费、安装、调试 |  |  |  |  |  |
| 仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面台 | 3 | 台 | 规格型号：1000*600*300mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、立柱采用38mm*38mm不锈钢方管，壁厚≥1.0mm； |  |
| 2 | 四层平板货架 | 4 | 台 | 规格型号：1200*500*1550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、立柱采用38mm*38mm不锈钢方管，壁厚≥1.0mm； 3、层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； |  |
| 1 | 单孔污碟台 | 1 | 台 | 规格型号：1000*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 3、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、附收残口≥φ180mm。 |  |
| 2 | 三星盆台 | 1 | 台 | 规格型号1800*700*800/100mm（±5%） 材质说明：采用SUS304不锈钢板材 1、≥台面δ1.2mm不锈钢板 2、≥δ1.2mm不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器 3、≥δ1.2mm不锈钢支撑架 4、台通脚≥δ1.0mm不锈钢圆管≥φ38mm及包钢调节脚组成 三星盆台原材料304不锈钢板材≥（1.2mm)。不锈钢板材通过盐雾交变试验检测，对样品开展盐雾→干燥→湿热三步循环腐蚀试验，总循环试验时长不低于96小时。试验完成后，样品外观状态正常，表面未出现任何锈蚀现象。 （提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） |  |
| 3 | 挂墙双层板(侧开口） | 1 | 台 | 规格型号：1800*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 4 | 双层直角活动工作台 | 1 | 台 | 规格型号：1200*800*800mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、车架采用δ1.0mm*30mm*30mm不锈钢方管； 3、车体采用≥1.0mm不锈钢板； 4、上部两侧设推拉横竿； 5、配4只进口脚轮，2只带刹车制。 |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 规格型号：450*70*280mm（±5%） 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用电网 电网(粗线经、宽网缝) 电功率：≥40W |  |
| 6 | 开水器底座 | 1 | 台 | 规格型号：500*450*500mm（±5%） 说明：采用201#≥1.0mm不锈钢磨砂板制作，一体冲压成型 |  |
| 7 | 大型电开水器 | 1 | 台 | 规格型号：510*310*850mm（±5%） 采用防蒸镏水装置及缺水保护发热管装置自动测温、自动控水、自动控温、热效率高、低功耗、卫生可靠 电量：9KW/3PH/380V |  |
| 8 | 圆脚四层栅格层架 | 2 | 台 | 规格型号：1200*500*1550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢方管 1、立柱采用≥1.0mm 38mm*38mm不锈钢方管； 2、横档采用≥1.0mm 38mm*25mm不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 |  |
| 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星盆台 | 3 | 台 | 规格型号：1000*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 2 | 挂墙双层板(侧开口） | 2 | 台 | 规格型号：1500*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 3 | 单孔污碟台 | 1 | 台 | 规格型号：700*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、脚管采用≥1.0mmφ38不锈钢圆管； 3、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、附收残口≥φ180mm。 |  |
| 4 | 圆脚四层栅格层架 | 1 | 台 | 规格型号：1000*500*1550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢方管 1、立柱采用≥1.0mm38mm*38mm不锈钢方管； 2、横档采用≥1.0mm38mm*25mm不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 |  |
| 荤菜加工区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙双层板(侧开口） | 1 | 台 | 规格型号：1200*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 2 | 单星右平台 | 1 | 台 | 规格型号：1200*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 3 | 挂墙双层板(侧开口） | 1 | 台 | 规格型号：1500*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 4 | 单星杀鱼台连花洒龙头 | 1 | 台 | 规格型号：1500*700*800/150mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 5 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 规格型号：130*420*80mm（±5%） 把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长≥10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 |  |
| 6 | 绞切肉机 | 1 | 台 | 规格型号：550*380*750mm（±5%） -电源（V）：220/380 -功率（kw）：1.1 -机重（kg）：≥73 -转速（rpm）：≥473 -刀片间距（mm）：ф62 |  |
| 7 | 圆脚四层栅格层架 | 2 | 台 | 规格型号：1200*500*1550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢方管 1、立柱采用≥1.0mm 38mm*38mm不锈钢方管； 2、横档采用≥1.0mm 38mm*25mm不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 |  |
| 切配区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身雪柜 | 1 | 台 | 规格型号：1200*705*1950mm（±5%） 材质说明：采用不锈钢雪花砂板 1、温度范围：-5℃～+10℃，-5℃～-18℃ 2、环保制冷剂，环保高密度发泡保温材料 3、制冷形式：直冷 4、整机容量0.8 m3；功率：220V/340W 5、内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门 6、并四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮 |  |
| 2 | 刀具消毒柜 | 1 | 台 | 规格型号：600*600*1100mm（±5%） 说明： 1、内外201#不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能； 2、钢化玻璃门推拉设计，节省操作空间； 3、特设下门带锁功能； 4、紫外线+臭氧+中温热风循环消毒。 |  |
| 3 | 洗地龙头 | 2 | 台 | 规格型号：130*420*80mm（±5%） 把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长≥10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 |  |
| 4 | 单门单星盆柜（斜背） | 1 | 台 | 规格型号：700*700*800/150mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 5 | 挂墙双层板(侧开口） | 1 | 台 | 规格型号：1800*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 6 | 挂墙双层板(侧开口） | 1 | 台 | 规格型号：1500*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 7 | 双门平台雪柜带靠背 | 1 | 台 | 规格型号：1500*800*800/100mm（±5%）说明：采用不锈钢磨砂板 1、整机内、外全钢，温度范围:≤-12℃ 2、环保制冷剂，环保高密度发泡保温材料 3、制冷形式：直冷 |  |
| 8 | 双门平台雪柜带靠背 | 1 | 台 | 规格型号：1800*800*800/100mm（±5%） 说明：采用不锈钢磨砂板 1、整机内、外全钢，温度范围:≤-12℃ 2、环保制冷剂，环保高密度发泡保温材料 3、制冷形式：直冷 |  |
| 9 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 规格型号：450*70*280mm（±5%） 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用电网 电网(粗线经、宽网缝) 电功率：≥40W |  |
| 烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双通移门打荷台 | 1 | 台 | 规格型号：1500*800*800mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板、底夹≥15mm高密度板； 2、层板、底板采用≥δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用≥δ1.0mm不锈钢板，门采用≥δ1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥δ1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0mmφ51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。 |  |
| 2 | 双通移门打荷台 | 2 | 台 | 规格型号：1800*800*800mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板、底夹≥15mm高密度板； 2、层板、底板采用≥δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用≥δ1.0mm不锈钢板，门采用≥δ1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥δ1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0mmφ51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。 |  |
| 3 | 油烟净化一体机 | 3 | 台 | 规格型号：2200*1300*1000mm（±5%） 一．基本参数 1.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#≥1.2mm不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好，航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm，吸附力强，过风面积大，阻力小，可靠性高;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。 4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 5.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 二．技术参数 1.油烟净化相关指标检测：油烟净化效率≥98%；折算为基准排风量时，油烟排放浓度≤0.2mg/m³；本体漏风率≤2.5%；臭氧排放浓度≤0.01mg/m³；噪声检测（距设备一米处）≤54dB(A)。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） 2.产品操作系统通过以下各项检测：故障原因显示功能检测、室内空气检测功能检测、燃气泄漏报警联动功能检测、联动控制能力检测（需满足联动控制大于50台产品）、设备共享功能检测 设备维保功能检测、噪音指标检测、温湿度检测功能检测、设备监测数值显示功能检测、模式设置及感应功能检测、安全功能检测、消防功能检测。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） 3.产品重要部件绝缘子检测（依据GB/T 2423.2-2008）：将试验样品放入温度为试验室温度的试验箱中，随后将温度调节至150°C，温度稳定后持续48小时；试验结束后取出样品，恢复4小时后观察，要求陶瓷无溶解、破裂；试验后样品需经≥15kV高压试验，1min内无击穿现象。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） 4.产品环保及合规性检测（依据GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》）：为降低对环境造成污染，产品需符合该标准限值要求；检测报告需包含产品铭牌以体现合规性，产品所有零部件（≥400项）均需进行检测并附带对应图片，检测结论需符合标准要求。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） |  |
| 4 | 封墙钢 | 6.6 | 米 | 规格型号：6600*10*1200mm（±5%） 说明：采用≥1.0mm不锈板制作 |  |
| 5 | 电热双门蒸饭柜 | 1 | 台 | 规格型号：1400*520*1500mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板为≥1.0mm，侧板为≥0.8mm； 2、蒸饭车骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架； 3、内为聚胺脂发泡保温及隔热作用，自动进水装置，配一次压制成型饭盘； 4、用电功率2*12KW/50Hz/380V/。 |  |
| 6 | 单头鼓风矮汤炉 | 1 | 台 | 规格型号：700*800*600/650mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、炉台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、炉身、炉背采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、炉脚采用不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢载重子弹脚； 4、支架采用≥3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架 5、采用节能炉头。 |  |
| 7 | 炉拼柜 | 2 | 台 | 规格型号：400*1000*800/450mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用≥δ1.2mm不锈钢板，和炉灶配合安装 2、前板、背板采用≥δ1.0mm不锈钢板。 |  |
| 8 | 中餐燃气炒菜灶 | 1 | 台 | 规格型号：1800*1000*800/450mm（±5%） 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW*2，额定功率：55W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，中间进气口：DN25，左下排水管：DN25； 2、SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥δ=1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚≥δ=1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚≥0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚≥δ=1.5mm,灶身双层热轧钢板； 3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度1.5mm；外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5mm；一次成型，内外炉膛中间采用≥40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料 4、内外炉圈采用铸铁材质，配置全预混式节能炉头，36V42W直流风机，具备一键启动功能； 5、内配铸铁反射体及厚度≥2.0mm内配稀土贵金属聚能网 -所投中餐燃气炒菜灶检测：能源合理利用率均≥54%；具备燃气泄露模块，模块触发报警后，设备显示屏闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作；具备节能功能，通过检测锅具是否在炉膛上方的信号，实现火种与当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上方时为当前设定档位火力；具备故障代码提示功能，设备出现故障时，会发出报警信号且显示屏提示对应故障代码。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） |  |
| 9 | 燃气单头大锅灶 | 1 | 台 | 规格型号：1050*1100*800/450mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、炉台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，一次性冲压成型； 2、侧板、前饰板、背板采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、炉体骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架 4、≥100#节能炉头； 5、采用中压风机； 6、炉膛内采用高级耐火棉带隔热及耐火材料砌结火位； 7、炉脚采用不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢载重子弹脚。 |  |
| 10 | 燃气四头煲仔炉 | 1 | 台 | 规格型号：800*1000*800/450mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、炉面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、炉侧、面板采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、炉脚采用≥φ38mm不锈钢方管制作，壁厚≥1.2mm； 4、炉体骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架 5、≥6寸文华燃气炉头。 |  |
| 11 | 厨房设备灭火装置（双瓶组） | 1 | 台 | - 规格型号：双瓶组 - 装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作。 - 启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； - 感温器动作温度: 183℃~232℃； - 灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s； - 喷嘴数：双瓶组：≥18个； - 储存方式及压力:外贮压式，12MPa； - 提供产品《型式试验检验报告》和应急管理部消防产品合格评定中心出具的《消防产品认证证书》。 - 灭火剂检测（依据GB15193.3-2014《食品安全国家标准 急性经口毒性试验》）：根据急性毒性分级，该灭火剂属实际无毒级。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） - 厨房设备灭火装置控制盘（含主控线路板）检测（依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》）：经96小时中性盐雾实验后，控制盘（含主控线路板）表面无锈蚀、无红锈，保护评级达到10级。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件） |  |
| 12 | 单星盆台 | 1 | 台 | 规格型号：600*600*800/100mm（±5%） 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2MM 支撑管采用≥38mm不锈钢管配可调节子弹脚 |  |
| 备餐打餐区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 3 | 台 | 规格型号：450*70*280mm（±5%） 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用电网 电网(粗线经、宽网缝) 电功率：≥40W |  |
| 2 | 挂墙吊柜 | 1 | 台 | 规格型号：1800*350*600mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板、底夹≥15mm高密度板； 2、层板、底板采用≥δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用≥δ1.0mm不锈钢板，门采用≥δ1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥δ1.0mm不锈钢制作； |  |
| 3 | 洗手星带旋钮水龙头 | 1 | 台 | 规格型号：450*400*250/150mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， |  |
| 4 | 双玻璃门展示柜 | 1 | 台 | 规格型号：1200*700*1950mm（±5%） 配备节能高效机组，分体式设计； 全方位冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度； |  |
| 5 | 带背双层工作台 | 1 | 台 | 规格型号：1200*600*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、立柱采用≥38mm*38mm不锈钢方管，壁厚≥1.0mm； 3、层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； |  |
| 6 | 双门消毒柜 | 1 | 台 | 规格型号：1200*600*1980mm（±5%） 说明： 1、内外201#无磁板材，无磁层架； 2、全不锈钢打造无磁箱体； 3、整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省时； 4、采用高温热风循环消毒系统，清除各种有害病菌； 5、工程款翻边拉手设计，开关柜门不费力； 6、全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用；重力脚设计美观大方； 7、可调温控器，温度随意调节，带可调定时器功能。 |  |
| 7 | 单星盆柜右平台（斜背） | 1 | 台 | 规格型号：1800*700*800/150mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲 |  |
| 8 | 靠墙型油网烟罩 | 1.6 | 米 | 规格型号：1600*1000*500mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板； 2、壳体采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、配活动接油盒。 |  |
| 9 | 九孔电煮面炉连汤桶 | 1 | 台 | 规格型号：1500*800*800/50mm（±5%） 1、额定电压：380V 2、额定功率：24KW 3、升温快，温控范围大，均匀受热； 4、IPX4标准防水设计 5、旋钮式温度调节，可调温度50~190℃； 6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面 |  |
| 10 | 四格保温售饭柜 | 2 | 台 | 规格型号：1500*700*800mm（±5%） 说明：采用#不锈钢机身，中层聚氨酯发泡节能更环保； 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板、底夹≥15mm高密度板； 2、层板、底板采用≥δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用≥δ1.0mm不锈钢板，内部结构采用≥δ1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥δ1.0mm不锈钢制作； |  |
| 11 | 双层工作台 | 1 | 台 | 规格型号：1100*700*800mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、立柱采用≥38mm*38mm不锈钢方管，壁厚≥1.0mm； 3、层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； |  |
| 12 | 柜式保温售饭桶 | 1 | 台 | 规格型号：600*700*800mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、车身采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、车盖采用≥δ1.0mm不锈钢板； 4、不锈钢排铰连接；两边对开揿门； 5、配4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车制。 |  |
| 13 | 紫外线杀菌灯 | 2 | 台 | 规格型号：700*111*500mm（±5%） 石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性，光源类型: 杀菌消毒。 |  |
| 14 | 单门留样柜 | 1 | 台 | 规格型号：650*610*1850mm（±5%） 1、整体采用不锈钢板制作，厚度≥1.2mm 2、温度范围：+2ºC/ +8ºC 3，功率：220V/135W 4，有效容积≥380L 5、E钢化玻璃门，灯：LED , 6、配置GN2/1 层架 |  |
| 15 | 双门双孔收餐台 | 1 | 台 | 规格型号：1400*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 3、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、附收残口≥φ180mm。 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟管 | 12 | ㎡ | 规格型号：500*500mm（±5%） 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 2 | 烟管 | 28 | ㎡ | 规格型号：500*700mm（±5%） 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 5 | 低噪音高压柜式风机 | 1 | 台 | 规格型号：电机功率≥5.5KW 1.整机外壳采用金属烤漆制作工艺 2.风机采用专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作。 3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM，能有效降低15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺，构建其高效的隔音屏障与严密的密封体系。 4..采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 5、所投低噪音高压柜式风机检测（依据GB/T1732-2020、QB/T3826-1999、GB/T6739-2022、GB/T13667.1-2015执行标准）：需提供的检测报告内容包含：①表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度，冲击高度≥400mm，样品无剥落、裂纹、皱纹；②表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-附着力，附着力≥0级；③表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0锈点；④金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀，100h内无鼓泡产生。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） 6、所投低噪音高压柜式风机整机检测（参照GB/T2651-2023、GB/T2652-2022、GB/T2653-2008、GB/T2650-2022标准）：抗拉强度≥400Rm/Mpa，断后伸长率≥26%，弯曲角度≥170°，冲击吸收能量平均值≥71KV2/J。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章） |  |
| 7 | 风机星三角启动保护器 | 1 | 台 | 规格型号：≥5.5KW 说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全 |  |
| 8 | 风机减震支架 | 1 | 套 | 规格型号：现场制作 说明：采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理， 配减震器； |  |
| 9 | 减震器 | 1 | 套 | 规格型号：配套风机 弹簧选用65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成。 |  |
| 10 | 轴流风机（售卖区排气） | 1 | 台 | 规格型号：5# 产品参数：转速：1450r/min,处理风量10000m³/h,全压200Pa,功率：0.75KW/380V |  |
| 11 | 不锈钢进出口变径 | 2 | 个 | 规格型号：配套风机 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 12 | 风机软接 | 1 | 台 | 说明:采用加厚型帆布 |  |
| 13 | 不锈钢托油盘 | 1 | 个 | 规格型号：配套风机、净化器 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 14 | 不锈钢弯头 | 2 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 15 | 不锈钢三通 | 1 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 16 | 不锈钢变径 | 2 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 17 | 吊杆、法兰 | 6 | 付 | 规格型号：配套烟管 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理 |  |
| 18 | 防火阀 | 1 | 个 | 规格型号：配套烟管 根据烟管定做 |  |
| 19 | 角铁支撑架 | 4 | 付 | 规格型号：配套烟管 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理 |  |
| 20 | 出风弯头 | 1 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 21 | 伞盖帽 | 1 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢鲜风管 | 40 | 平方 | 规格型号：400*400mm（±5%） 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm，加强筋设计 |  |
| 2 | 异径接头 | 1 | 个 | 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm，加强筋设计 |  |
| 3 | 弯头 | 3 | 个 | 规格型号：400*400mm（±5%） 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm，加强筋设计 |  |
| 4 | 角铁支撑、吊杆 | 1 | 套 | 采用国标 4#角钢,2 度油漆防锈处理 |  |
| 5 | 不锈钢鲜风圆形播风口 | 15 | 个 | 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm， |  |
| 6 | 水膜冷却鲜风风机 | 1 | 台 | 规格型号：1.5KW/380V 产品特点: 1、无压缩机，耗电只有空调的15%，降温幅度5-12度。 2、室内吊挂 3、整机不锈钢外壳 4、三档调速、墙面控制、带过滤网阻塞报警，电机热保护 5、"直进直出"的风柜式设计 6、采用间隔加水控制。 7、墙面控制，三档风速调节，自带过滤阻塞报警。 |  |
| 7 | 安装风机支架 | 1 | 项 | 说明：采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理 |  |
| 8 | 安装辅材 | 1 | 项 | 工程配套 |  |
| 含：1米内上水接驳材料、1米内下水接驳材料、1米内电线接驳材料、排烟系统配件、运输费、搬运费、安装、调试 |  |  |  |  |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 3 | 台 | 规格型号：1200*500*1550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、立柱采用38mm*38mm不锈钢方管，壁厚≥1.0mm； 3、层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； |  |
| 2 | 四移门储物柜 | 1 | 台 | 规格型号：1200*500*1800mm（±5%） 说明：采用不锈钢磨砂板 1、面板采用304#≥1.2mm不锈钢板； 2、层板、底板采用≥1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板、门采用≥1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0mmφ51不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，分上、下共四扇不锈钢门。 |  |
| 3 | 面粉库 | 1 | 台 | 规格型号：700*600*800mm（±5%） 说明：采用不锈钢磨砂板 1、面板采用304#≥1.2mm不锈钢板； 2、层板、底板采用≥1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板、门采用≥1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0mmφ51不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、上翻门设计。 |  |
| 4 | 大米库 | 1 | 台 | 规格型号：1000*600*800mm（±5%） 说明：采用不锈钢磨砂板 1、面板采用304#≥1.2mm不锈钢板； 2、层板、底板采用≥1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板、门采用≥1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0mmφ51不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、上翻门设计。 |  |
| 5 | 四门不锈钢更衣柜 | 1 | 台 | 规格型号：850*500*1800mm（±5%） 说明：采用不锈钢磨砂板 1、面板采用304#≥1.2mm不锈钢板； 2、层板、底板采用≥1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板、门采用≥1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0mmφ51不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，分上、下共四扇不锈钢门。 |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 2 | 台 | 规格型号：1200*500*1550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、立柱采用38mm*38mm不锈钢方管，壁厚≥1.0mm； 3、层板采用不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； |  |
| 2 | 四移门储物柜 | 2 | 台 | 规格型号：1200*500*1800mm（±5%） 说明：采用不锈钢磨砂板 1、面板采用304#≥1.2mm不锈钢板； 2、层板、底板采用≥1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板、门采用≥1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0mmφ51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，分上、下共四扇不锈钢门。 |  |
| 3 | 四门高身雪柜 | 1 | 台 | 规格型号：1200*705*1950mm（±5%） 材质说明：采用不锈钢雪花砂板 1、温度范围：-5℃～+10℃，-5℃～-18℃ 2、环保制冷剂，环保高密度发泡保温材料 3、制冷形式：直冷 4、整机容量0.8 m3；功率：220V/340W 5、内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门 6、并四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮 |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 靠墙型油网烟罩 | 2 | 米 | 规格型号：2000*1100*550mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板； 2、壳体采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、配活动接油盒。 |  |
| 2 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 规格型号：130*420*80mm（±5%） 把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长≥10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 |  |
| 3 | 制冰机 | 1 | 台 | 规格型号：660*645*1000mm（±5%） 说明： 日产量：≥200公斤 储冰量：≥76公斤 冷凝方式：水冷 冰粒规格：颗粒 电压功率：220V/1050W 产品特点 1: 压缩联动机组具有高效静音 2：优选全铜蒸发器 3：不锈钢滚筒出冰 4：食品级抗菌ABS储冰桶 5：细雪花易塑型 |  |
| 4 | 商用米糊豆浆机 | 1 | 台 | 规格型号：416*416*1100mm（±5%） ⽣产容量：18-25升 额定电压：220V 加热功率：≥3000W 电机功率：≥1000W 适⽤⼈数：72-100(200ml/⼈) 制作时间：冷⽔ 50-68min/热⽔ 26-30min |  |
| 5 | 两层四盘电热烤箱 | 1 | 台 | 规格型号：1210*800*1295mm（±5%） 说明:采用不锈钢磨砂板 1、远红外线辐射管发热元件,受热更均匀,升温快 2、底火、面火控温范围0～300℃ 3、功率：6.4KW/380V 4、双层四盘 |  |
| 6 | 350半自动压面机 | 1 | 台 | 规格型号：605*635*1025mm（±5%） 说明： 2、额定电压 : 220V 3、电机功率 : ≥1.5kW 4、生产能力 : 25~30kg/h |  |
| 7 | 落地式电饼铛 | 1 | 台 | 规格型号：650*790*900mm（±5%） 说明：落地式，铝平板铛口，铛口Φ510mm. 电量：5KW/1PH/220V。 |  |
| 8 | 封墙钢 | 2 | 米 | 规格型号：2000*10*1200mm（±5%） 说明：采用≥1.0mm不锈板制作 |  |
| 9 | 三星盆柜 | 1 | 台 | 规格型号：1800*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 10 | 单星盆柜左平台 | 1 | 台 | 规格型号：1200*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 11 | 炉拼台 | 2 | 台 | 规格型号： 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用≥δ1.2mm不锈钢板，和炉灶配合安装 2、前板、背板采用≥δ1.0mm不锈钢板。 |  |
| 12 | 挂墙双层板(侧开口） | 1 | 台 | 规格型号：1800*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 13 | 单通打荷台 | 2 | 台 | 规格型号：1500*600*800mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板； 2、层板、底板采用≥δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用≥δ1.0mm不锈钢板，门采用≥δ1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥δ1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0φ51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。 |  |
| 14 | 封墙钢 | 5.1 | 米 | 规格型号：5100*10*1200mm（±5%） 说明：采用≥1.0mm不锈板制作 |  |
| 15 | 电热蒸饭车 | 1 | 台 | 规格型号：700*520*1500mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用≥1.0mm不锈钢板，侧板为≥0.8mm不锈钢板； 2、蒸饭车骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架； 3、内为聚胺脂发泡保温及隔热作用，自动进水装置，配一次压制成型饭盘； 4、用电功率12KW/50Hz/380V。 |  |
| 16 | 单头鼓风矮汤炉 | 1 | 台 | 规格型号：700*800*600/650mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、炉台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、炉身、炉背采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、炉脚采用不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢载重子弹脚； 4、支架采用≥3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架 5、采用节能炉头。 |  |
| 17 | 燃气四头煲仔炉 | 1 | 台 | 规格型号：800*1000*800/450mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、炉面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、炉侧、面板采用δ≥1.0mm不锈钢板； 3、炉脚采用≥φ38不锈钢方管制作，壁厚≥1.2mm； 4、炉体骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架 5、炉头≥6寸文华燃气炉头。 |  |
| 18 | 燃气双头单尾小炒炉 | 1 | 台 | 规格型号：1800*1000*800/450mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、炉台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，一次性冲压成型； 2、侧板、前饰板、背板采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、炉体骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架 4、≥100#节能炉头； 5、采用中压风机； 6、炉膛内采用高级耐火棉带隔热及耐火材料砌结火位； 7、炉脚采用不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢载重子弹脚。 |  |
| 19 | 油烟净化一体机 | 1 | 台 | 规格型号：2500*1300*1000mm（±5%） 一．基本参数 1.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#≥1.2mm不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好，航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm，吸附力强，过风面积大，阻力小，可靠性高;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。 4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 5.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 |  |
| 20 | 油烟净化一体机 | 1 | 台 | 规格型号：2600*1300*1000mm（±5%） 一．基本参数 1.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#≥1.2mm不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。 3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，寿命长，效果好，航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm，吸附力强，过风面积大，阻力小，可靠性高;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。 4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 5.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 |  |
| 21 | 厨房设备灭火装置（双瓶组） | 1 | 台 | 规格型号：双瓶组 1.装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作。 2启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； 3.感温器动作温度: 183℃~232℃； 4.灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s； 5.喷嘴数：双瓶组：≥18个； 6.储存方式及压力:外贮压式，12MPa； |  |
| 22 | 单孔收餐柜 | 1 | 台 | 规格型号：800*700*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 3、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、附收残口≥φ180。 |  |
| 23 | 挂墙双层板(侧开口） | 1 | 台 | 规格型号：2000*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 24 | 座台双层架 | 2 | 台 | 规格型号：1500*350*600mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 25 | 平台雪柜 | 2 | 台 | 规格型号：1500*800*800mm（±5%） 说明：采用不锈钢磨砂板 1、整机内、外全钢，温度范围:≤-12℃ 2、环保制冷剂，环保高密度发泡保温材料 3、制冷形式：直冷 |  |
| 26 | 刀具消毒柜 | 1 | 台 | 规格型号：600*600*1100mm（±5%） 说明： 1、内外201#不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能； 2、钢化玻璃门推拉设计，节省操作空间； 3、特设下门带锁功能； 4、紫外线+臭氧+中温热风循环消毒。 |  |
| 27 | 开水器底座 | 1 | 台 | 规格型号：500*450*500mm（±5%） 说明：采用201#≥1.0mm不锈钢磨砂板制作，一体冲压成型 |  |
| 28 | 大型电开水器 | 1 | 台 | 规格型号：510*310*850mm（±5%） 说明：外形美观大方、使用方便、结构紧凑。 采用防蒸镏水装置及缺水保护发热管装置自动测温、自动控水、自动控温、热效率高、低功耗、卫生可靠 电量：9KW/3PH/380V |  |
| 29 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 规格型号：450*70*280mm（±5%） 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用电网 电网(粗线经、宽网缝) 电功率：≥40W |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 2 | 台 | 规格型号：450*70*280mm（±5%） 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用电网 电网(粗线经、宽网缝) 电功率：≥40W |  |
| 2 | 挂墙双层板(侧开口） | 2 | 台 | 规格型号：1800*300*400mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 3 | 洗手池柜（斜背） | 2 | 台 | 规格型号：1800*700*800/150mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲， 3、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 4 | 单孔污碟台 | 1 | 台 | 规格型号：1200*600*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、脚管采用≥1.0mmφ38mm不锈钢圆管； 3、横档采用≥1.0mmφ25mm不锈钢圆管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、附收残口≥φ180mm。 |  |
| 5 | 开水器底座 | 1 | 台 | 规格型号：500*450*500mm（±5%） 说明：采用201#≥1.0mm不锈钢磨砂板制作，一体冲压成型 |  |
| 6 | 大型电开水器 | 1 | 台 | 规格型号：510*310*850mm（±5%） 说明：外形美观大方、使用方便、结构紧凑。 采用防蒸镏水装置及缺水保护发热管装置自动测温、自动控水、自动控温、热效率高、低功耗、卫生可靠 电量：9KW/3PH/380V |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门留样柜 | 1 | 台 | 规格型号：650*610*1850mm（±5%） 1、整体采用不锈钢板制作，厚度≥1.2mm 2、温度范围：+2ºC/ +8ºC 3，功率：220V/135W 4，有效容积≥380L 5、E钢化玻璃门，灯：LED , 6、配置GN2/1 层架 |  |
| 2 | 灭蝇灯 | 3 | 台 | 规格型号：450*70*280mm（±5%） 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用电网 电网(粗线经、宽网缝) 电功率：≥40W |  |
| 3 | 台式保温汤桶 | 2 | 台 | 规格型号：320*320*310mm（±5%） 说明：采用不锈钢材料制作，无缝焊接，简约雅致，圆滑平整，外形美观，耐脏易清洁 |  |
| 4 | 柜式保温售饭桶 | 1 | 台 | 规格型号：600*700*800mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、面板采用304≥δ1.2mm不锈钢板 2、车身采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、车盖采用≥δ1.0mm不锈钢板； 4、不锈钢排铰连接；两边对开揿门； 5、配4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车制。 |  |
| 5 | 单通上掀门打荷台带背 | 2 | 台 | 规格型号：1800*800*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板、底夹≥15mm高密度板； 2、层板、底板采用≥δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用≥δ1.0mm不锈钢板，门采用≥δ1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥δ1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0mmφ51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。 |  |
| 6 | 自助餐夹盘 | 5 | 台 | 规格型号：165*328*25mm（±5%） 说明：采用SUS304#≥1.0mm不锈钢材料制作。 |  |
| 7 | 布菲炉 | 5 | 台 | 规格型号570*475*220mm（±5%） 说明：采用SUS304#≥1.0mm不锈钢材料制作，无缝焊接，简约雅致，圆滑平整，外形美观，耐脏易清洁 |  |
| 8 | 单通上掀门打荷台带背 | 1 | 台 | 规格型号：1500*800*800/100mm（±5%） 说明：采用SUS304#不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板、底夹≥15mm高密度板； 2、层板、底板采用≥δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用≥δ1.0mm不锈钢板，门采用≥δ1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥δ1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0mmφ51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。 |  |
| 9 | 双门光波消毒柜 | 1 | 台 | 规格型号：1150*500*1910mm（±5%） 内外201#无磁板材，无磁层架 黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外 201 不锈钢结构，外形美观大方; 整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生;采用全不锈钢发热管(带可视窗为光波管)，热风循环系统，高温消毒无死角; 设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节; 带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼; 全不锈钢重力脚，可调高低功能; 中大容量设计，配置全无磁加粗层架; |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟管 | 32 | ㎡ | 规格型号：500*500mm（±5%） 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 2 | 烟管 | 28 | ㎡ | 规格型号：500*700mm（±5%） 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 5 | 低噪音高压柜式风机 | 1 | 台 | 规格型号：≥5.5KW 1.整机外壳采用金属烤漆制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。 2.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。 3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM，能有效降低15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺，构建其高效的隔音屏障与严密的密封体系，进一步强化降噪效果同时起到防水密封的效果。 4..采用进口耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 |  |
| 7 | 风机星三角启动保护器 | 1 | 台 | 规格型号：≥5.5KW 说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全 |  |
| 8 | 风机减震支架 | 1 | 套 | 规格型号：现场制作 说明：采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理， 配减震器； |  |
| 9 | 轴流风机（售卖区排气） | 1 | 台 | 规格型号：5# 产品参数：转速：1450r/min,处理风量10000m³/h,全压200Pa,功率：0.75KW/380V |  |
| 10 | 减震器 | 1 | 套 | 规格型号：配套风机 弹簧选用65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成。 |  |
| 11 | 不锈钢进出口变径 | 2 | 个 | 规格型号：配套风机 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 12 | 风机软接 | 1 | 台 | 说明:采用加厚型帆布 |  |
| 13 | 不锈钢托油盘 | 1 | 个 | 规格型号：配套风机、净化器 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 14 | 不锈钢弯头 | 3 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 15 | 不锈钢三通 | 1 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 16 | 不锈钢变径 | 2 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 17 | 吊杆、法兰 | 6 | 付 | 规格型号：配套烟管 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理 |  |
| 18 | 防火阀 | 1 | 个 | 规格型号：配套烟管 根据烟管定做 |  |
| 19 | 角铁支撑架 | 4 | 付 | 规格型号：配套烟管 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理 |  |
| 20 | 出风弯头 | 1 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 21 | 伞盖帽 | 1 | 个 | 说明：采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚 |  |
| 鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢鲜风管 | 40 | 平方 | 规格型号：400*400mm（±5%） 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm，加强筋设计 |  |
| 2 | 异径接头 | 1 | 个 | 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm，加强筋设计 |  |
| 3 | 弯头 | 3 | 个 | 规格型号：400*400mm（±5%） 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm，加强筋设计 |  |
| 4 | 角铁支撑、吊杆 | 1 | 套 | 采用国标 4#角钢,2 度油漆防锈处理 |  |
| 5 | 不锈钢鲜风圆形播风口 | 15 | 个 | 说明：采用正材不锈钢磨砂板≥δ1.0mm， |  |
| 6 | 水膜冷却鲜风风机 | 1 | 台 | 规格型号：1.5KW/380V 产品特点: 1、无压缩机，耗电只有空调的15%，降温幅度5-12度。 2、室内吊挂 3、整机不锈钢外壳 4、三档调速、墙面控制、带过滤网阻塞报警，电机热保护 5、"直进直出"的风柜式设计 6、采用间隔加水控制。 7、墙面控制，三档风速调节，自带过滤阻塞报警。 |  |
| 7 | 安装风机支架 | 1 | 项 | 说明：采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理 |  |
| 8 | 安装辅材 | 1 | 项 | 工程配套 |  |
| 含：1米内上水接驳材料、1米内下水接驳材料、1米内电线接驳材料、排烟系统配件、运输费、搬运费、安装、调试 |  |  |  |  |  |
| 两个厨房配套气站设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 30KG壁挂式气化器 | 2 | 台 | 规格型号30KG： 工作压力:≤1.6MPa 气化量:30kg/h 功率:4kW 电源:220V 设计压力:2.7MPa 液压试验压力:3.3MPa 气密试验压力:2.7MPa 安全阀开启压力:1.76MPa |  |
| 2 | 597中压阀 | 2 | 个 | 规格型号：DN25 进口压力Max: 1.6 MPa, 出口: 0.05-0.2 MPa可调 |  |
| 3 | 1803低压阀 | 2 | 个 | 规格型号：DN25 进口压力Max: 0.4 MPa, 出口: 2-5 kPa |  |
| 4 | 止回高压胶管 | 8 | 条 | 规格型号：DN15 工作压力: 2.0-3.0 MPa, 爆破压力 > 10 MPa |  |
| 5 | 4分Y型过滤器 | 2 | 个 | 规格型号：DN15 口径: DN15 (1/2"), 材质: 黄铜/不锈钢, PN2.5 MPa |  |
| 6 | 油水分离器 | 2 | 个 | 规格型号：DN15 口径: DN15, 工作压力: 1.6-2.5 MPa |  |
| 7 | 4分球阀 | 20 | 个 | 规格型号：DN15 口径: DN15, PN2.5 MPa, 黄铜 |  |
| 8 | 1寸球阀 | 2 | 个 | 规格型号：DN25 口径: DN25, PN2.5 MPa, 黄铜 |  |
| 9 | 高压表 | 2 | 个 | 规格型号：2.5MPa 量程: 0-2.5 MPa (或 0-4 MPa), 精度: 1.6级 |  |
| 10 | 中压表 | 2 | 个 | 规格型号：0.4MPa 量程: 0-0.4 MPa (或 0-0.6 MPa), 精度: 1.6级 |  |
| 11 | 低压表 | 2 | 个 | 规格型号：10kPa 量程: 0-10 kPa (或 0-60 mbar), 膜盒表 |  |
| 12 | 管道汇流排（4个口） | 2 | 套 | 规格型号：DN25 材质: 20#无缝钢, PN2.5 MPa, 4路 |  |
| 13 | 可燃泄漏报警器（主机） | 2 | 套 | 规格型号：工业级可燃气体报警控制器 输入: AC220V, 输出: DC12V/24V脉冲, 联动切断阀 |  |
| 14 | 可燃泄漏报警器（探头） | 2 | 套 | 规格型号：工业级可燃气体报警控制器 检测气体: LPG/天然气, 报警点: 10-25% LEL |  |
| 15 | 1寸燃气紧急切断阀（丝扣） | 2 | 个 | 规格型号：DN25 口径: DN25, 电压: DC12V/24V脉冲, PN1.6 MPa, 手动复位 |  |
| 16 | 悬挂式灭火球 | 2 | 个 | 规格型号：1.3KG 重量: 1.3kg, 自动灭火响应: 3-5秒, 保护空间: ~3m³ |  |
| 17 | 防爆灯及开关 | 2 | 套 | 规格型号：BAD-200 防爆等级: Ex d IIC T6, 防护: IP65 |  |
| 18 | 300型防爆风机 | 2 | 个 | 规格型号：300mm 防爆等级: Ex d IIB T4, 规格: 300mm, 功率: 180W-370W |  |
| 19 | 1寸无缝钢管 | 45 | 米 | 规格型号：DN25 口径: DN25, 材质: 20#无缝钢管, 壁厚: Sch40 |  |
| 20 | 1寸弯头 | 12 | 个 | 规格型号：DN25 材质: 20#钢, 90度, 焊接/丝扣 |  |
| 21 | 一寸堵头 | 2 | 个 | 规格型号：DN25 材质: 20#钢, 丝扣/焊接 |  |
| 含：其它安装辅助配件、安装 |  |  |  |  |  |

| 厨房杂件套用品清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 干警厨房小件部分 |  |  |  |  |
| 不锈钢平板车 | 900×600mm（±5%） | 1 | 台 | 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚 度1.2MM；支撑管采用38不锈钢管配两定向两活动 轮 |
| 微波炉 | 511×432×311mm（±5%） | 2 | 台 | 功率800W,容量20L,微波频率2450MHZ. |
| 筷子 | 27cm（±5%） | 150 | 双 | 合金筷，无毒，耐高温 |
| 勺子 | 15cm（±5%） | 150 | 个 | 密胺，A8料，提供生产厂家食品接触产品检测报告佐证 |
| 餐碗 | 4.5寸（±5%） | 150 | 个 | 密胺，A8料，提供生产厂家食品接触产品检测报告佐证 |
| 餐盘 | 8寸（±5%） | 150 | 个 | 密胺，A8料，提供生产厂家食品接触产品检测报告佐证 |
| 托盘 | 35×25cm（±5%） | 150 | 个 | 密胺，A8料 |
| 面碗 | 16cm（±5%） | 400 | 个 | 密胺，A8料，提供生产厂家食品接触产品检测报告佐证 |
| 汤盅 | 500ml（±5%） | 300 | 个 | 陶瓷，高温镁质瓷 |
| 不锈钢汤桶 | Φ500mm（±5%） | 2 | 个 | 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.5MM |
| 抹布 | 30×30cm（±5%） | 10 | 条 | 纯棉 |
| 锅刷 | 30cm（±5%） | 10 | 个 | 采用优质竹子 |
| 大号周转箱 | 600×400×300mm（±5%） | 10 | 个 | 采用牛筋塑料材质 |
| 方筛 | 410×315×130mm（±5%） | 10 | 个 | 产品符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》要求，提供相应检测报告佐证。 |
| 方筛 | 535×400×180mm（±5%） | 15 | 个 | 产品符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》要求，提供相应检测报告佐证。 |
| 方形带盖活动垃圾桶 | 200L（±5%） | 3 | 个 | 采用牛筋塑料材质 |
| 不锈钢炒壳 | 8两（±5%） | 5 | 个 | 采用牛筋塑料材质 |
| 不锈钢锅铲 | 11*43cm（±5%） | 2 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 精致加厚密 漏 | 10寸（±5%） | 3 | 个 | 采用优质不锈钢，实木手柄 |
| 漏油勺 | Φ280mm（±5%） | 3 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 不锈钢面盆 | Φ600mm（±5%） | 3 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 食品留样盒 | 99×99×62mm（±5%） | 60 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 油盆 | Φ300mm（±5%） | 5 | 个 | 优质牛筋料，具备食品接触安全产品认证证书 |
| 不锈钢调料 马斗 | 180mm（±5%） | 20 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 不锈钢味盅带盖 | 18cm（±5%） | 20 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 大锅铲 | 1.2米（±5%） | 2 | 个 | 优质304#不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM |
| 大号保鲜盒 | 450×310×236mm（±5%） | 20 | 个 | 采用优质不锈钢，实木手柄 |
| 中号保鲜盒 | 400×270×195mm（±5%） | 30 | 个 | 优质牛筋料，具备食品接触安全产品认证证书 |
| 保鲜膜 | 50cm×300m（±5%） | 4 | 卷 | 优质牛筋料，具备食品接触安全产品认证证书 |
| 鱼鳞刨 | 27cm（±5%） | 2 | 把 | 耐高温，无毒无害， |
| 剪刀 | 18cm（±5%） | 5 | 把 | 采用优质不锈钢，实木手柄 |
| 砍骨刀 | 370*120mm（±5%） | 1 | 把 | 不锈钢材质，胶柄把手 |
| 斩切刀 | 312*96mm（±5%） | 2 | 把 | 高温锻打，精钢制造 |
| 片刀 | 310*89mm（±5%） | 2 | 把 | 高温锻打，精钢制造 |
| 磨刀石 | 20CM（±5%） | 3 | 块 | 高温锻打，精钢制造 |
| 砧板 | Φ50cm（±5%） | 3 | 块 | 采用优质油石 |
| 收餐区垃圾桶 | 120L（±5%） | 2 | 个 | 整块松木材质 |
| 防水围裙 | 85*68cm（±5%） | 5 | 块 | 采用牛筋塑料材质 |
| 清洁球 | 20g（±5%） | 10 | 打 | 外层仿皮防湿，里层面料呢绒密织 |
| 地刷 | 27cm（±5%） | 2 | 套 | 钢丝材质 |
| 排拖 | 80cm（±5%） | 2 | 套 | 刷身采用全实木材质，刷体为呢绒材质 |
| 扫把 | 33cm（±5%） | 3 | 把 | 拖柄可360°旋转，拖头为纯棉，可拆卸0 |
| 垃圾斗 | 33cm（±5%） | 3 | 个 | 呢绒头，握把为竹质包塑 |
| 普通拖把 | 1.2米（±5%） | 5 | 把 | 烤漆铁板制作 |
| 橡胶手套 | 31cm（±5%） | 10 | 双 | 纯棉拖头，实木握把 |
| 不粘锅 | Φ36cm（±5%） | 2 | 口 | 优质橡胶材质 |
| 双耳炒锅 | Φ50cm（±5%） | 4 | 口 | 全铝锅身，加无毒不粘涂层 |
| 高压锅 | 36cm（±5%） | 2 | 个 | 熟铁手打 |
| 台秤 | 30kg（±5%） | 1 | 台 | 铝材质锅身，带高压泄压和防爆泄压 |
| 落地称 | 150kg（±5%） | 1 | 台 | 电子式，带蓄电计价结算功能 |
| 不锈钢方盘 | 60×40×4.8cm（±5%） | 8 | 个 | 304不锈钢；加深型；卷边加固；适合盛菜/蒸饭。 |
| 包厢餐具用品 |  |  |  |  |
| 7"骨碟 | 7寸（±5%） | 15 | 个 | 优质骨质瓷 |
| 翅碗 | 4.5寸（±5%） | 30 | 个 | 优质骨质瓷 |
| 万豪条更 | 3寸（±5%） | 15 | 个 | 优质骨质瓷 |
| 味碟 | 3寸（±5%） | 15 | 个 | 优质骨质瓷 |
| 茶盅 | 4寸（±5%） | 15 | 个 | 优质骨质瓷 |
| 茶盅碟 | 5寸（±5%） | 15 | 个 | 优质骨质瓷 |
| 烟灰缸 | 4寸（±5%） | 5 | 个 | 优质骨质瓷 |
| 牙签筒 | 3寸（±5%） | 2 | 个 | 优质骨质瓷 |
| 酱醋壶 | 3寸（±5%） | 2 | 个 | 亚克力材质 |
| 茶壶 | 6寸（±5%） | 2 | 个 | 优质骨质瓷 |
| 筷子 | 27cm（±5%） | 20 | 双 | 优质合金材质 |
| 水果盘 | 30cm（±5%） | 2 | 个 | 玻璃 |
| 28cm海鲜锅 | Φ28cm（±5%） | 2 | 套 | 圈铝材质，不粘涂层 |
| 黑煲 | 2L（±5%） | 2 | 套 | 耐高温，可干烧 |
| 14寸饭盘 | 14寸（±5%） | 5 | 只 | 陶瓷，高温镁质瓷 |
| 13.5寸韩式鱼盘 | 13.5寸（±5%） | 2 | 只 | 陶瓷，高温镁质瓷 |
| 12寸线纹浅盘 | 12寸（±5%） | 5 | 只 | 陶瓷，高温镁质瓷 |
| 10寸正方厚 边浅式盘 | 10寸（±5%） | 5 | 只 | 陶瓷，高温镁质瓷 |
| 4寸直口炖 盅 | 4寸（±5%） | 15 | 只 | 陶瓷，高温镁质瓷 |
| 10寸丰年玉 碗 | 10寸（±5%） | 5 | 只 | 陶瓷，高温镁质瓷 |
| 10寸锅仔( 带盖） | 10寸（±5%） | 5 | 套 | 陶瓷，高温镁质瓷 |
| 精品酒精炉 | 18.2*18.2cm（±5%） | 2 | 套 | 铸铁烤漆，一体成型 |
| 酒精 | 5kg/件（±5%） | 1 | 件 | 无烟 |
| 纸巾盒 | 19*13cm（±5%） | 15 | 个 | 仿皮材质 |
| 汤勺 | 勺头宽7cm，全长约22cm（±5%） | 2 | 个 | 304#不锈钢 |
| 漏勺 | 勺头宽7cm，全长约22cm（±5%） | 2 | 个 | 304#不锈钢 |
| 圆托盘 | 36cm（±5%） | 2 | 个 | 牛筋料，防滑型 |
| 包厢消毒柜 连茶水柜 | 1200x450x900mm（±5%） | 1 | 台 | 台面为大理石材质，消毒柜体为不锈钢,玻璃门结构，红外线消毒功能。 |
| 卫生桶 | 15L（±5%） | 6 | 个 | 带阻燃材质 |
| 双层水杯套 装（含杯架 ) | 口径≥70mm， 高度约90-100mm（±5%） | 2 | 套 | 杯体材质内外双层食品级SUS304不锈钢,带清晰标识；结构工艺双层中空一体成型，拉丝工艺，防烫防凝水 套装配置≥5个水杯+1个配套杯架 单杯容量250-300ml,口径≥70mm,高度约90-100mm;杯架材质金属，防锈稳定,带提手沥水设计；安全标准符合GB 4806.9-2016食品安全标准 外观要求杯口圆滑无毛刺，杯底加厚防滑，可定制L0G09质保服务；质保≥1年 |
| 狱内厨房小件部分 |  |  |  |  |
| 狱内人员餐盒 | 17×12×8cm（±5%） | 400 | 个 | 牛筋材质 |
| 托盘 |  | 50 | 个 | 密胺，A8料 |
| 汤桶 | Φ500mm（±5%） | 2 | 个 | 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.5MM |
| 抹布 | 30×30cm（±5%） | 10 | 条 | 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.5MM |
| 锅刷 | 30cm（±5%） | 10 | 个 | 纯棉 |
| 大号周转箱 | 600×400×300mm（±5%） | 10 | 个 | 采用优质竹子 |
| 方筛 | 410×315×130mm（±5%） | 10 | 个 | 牛筋料材质 |
| 方筛 | 535×400×180mm（±5%） | 15 | 个 | 产品符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》要求，提供相应检测报告佐证。 |
| 食品留样盒 | 99×99×62mm（±5%） | 60 | 个 | 产品符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》要求，提供相应检测报告佐证。 |
| 方形带盖活 动垃圾桶 | 200L（±5%） | 3 | 个 | 优质牛筋料，具备食品接触安全产品认证证书 |
| 不锈钢炒壳 | 8两（±5%） | 2 | 个 | 牛筋料材质 |
| 不锈钢锅铲 | 11*43cm（±5%） | 2 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 精致加厚密 漏 | 10寸（±5%） | 3 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 漏油勺 | Φ280mm（±5%） | 3 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 不锈钢面盆 | Φ600mm（±5%） | 3 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 油盆 | Φ300mm（±5%） | 5 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 不锈钢味盅带盖 | 18cm（±5%） | 10 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 大锅铲 | 1.2米（±5%） | 2 | 个 | 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.5MM |
| 大号保鲜盒 | 450×310×236mm（±5%） | 20 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 中号保鲜盒 | 400×270×195mm（±5%） | 20 | 个 | 优质牛筋料，具备食品接触安全产品认证证书 |
| 保鲜膜 | 50cm×300m（±5%） | 4 | 卷 | 优质牛筋料，具备食品接触安全产品认证证书 |
| 剪刀 | 18cm（±5%） | 5 | 把 | 耐高温，无毒无害， |
| 砍骨刀 | 370*120mm（±5%） | 1 | 把 | 不锈钢材质，胶柄把手 |
| 斩切刀 | 312*96mm（±5%） | 2 | 把 | 高温锻打，精钢制造 |
| 片刀 | 310*89mm（±5%） | 2 | 把 | 高温锻打，精钢制造 |
| 磨刀石 | 20CM（±5%） | 3 | 块 | 高温锻打，精钢制造 |
| 尼龙砧板 | Φ50cm（±5%） | 4 | 块 | 优质油石 |
| 收餐区垃圾桶 | 120L（±5%） | 2 | 个 | 尼龙材质，耐用，不易生菌 |
| 防水围裙 | 85*68cm（±5%） | 5 | 块 | 采用牛筋塑料材质 |
| 清洁球 | 20g（±5%） | 10 | 打 | 外层仿皮防湿，里层面料呢绒密织 |
| 地刷 | 27cm（±5%） | 2 | 套 | 钢丝材质 |
| 排拖 | 80cm（±5%） | 2 | 套 | 刷身采用全实木材质，刷体为呢绒材质 |
| 扫把 | 33cm（±5%） | 3 | 把 | 拖柄可360°旋转，拖头为纯棉，可拆卸0 |
| 垃圾斗 | 33cm（±5%） | 3 | 个 | 呢绒头，握把为竹质包塑 |
| 普通拖把 | 1.2米（±5%） | 5 | 把 | 烤漆铁板制作 |
| 橡胶手套 | 31cm（±5%） | 10 | 双 | 纯棉拖头，实木握把 |
| 不粘锅 | Φ36cm（±5%） | 2 | 口 | 优质橡胶材质 |
| 双耳炒锅 | Φ50cm（±5%） | 4 | 口 | 全铝锅身，加无毒不粘涂层 |
| 高压锅 | 36cm（±5%） | 2 | 个 | 熟铁手打 |
| 台秤 | 30kg（±5%） | 1 | 台 | 铝材质锅身，带高压泄压和防爆泄压 |
| 落地称 | 150kg（±5%） | 1 | 台 | 电子式，带蓄电计价结算功能 |
| 不锈钢方盘 | 60×40×4.8cm（±5%） | 8 | 个 | 304不锈钢；加深型；卷边加固；适合盛菜/蒸饭。 |
| 武警厨房小件部分 |  |  |  |  |
| 不锈钢平板车 | 900×600mm（±5%） | 1 | 台 | 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配两定向两活动轮 |
| 微波炉 | 511×432×311mm（±5%） | 2 | 台 | 功率800W,容量20L,微波频率2450MHZ. |
| 筷子 | 27cm（±5%） | 50 | 双 | 合金筷，无毒，耐高温 |
| 勺子 | 15cm（±5%） | 50 | 个 | 密胺，A8料，提供生产厂家食品接触产品检测报告佐证 |
| 自助餐碗 | 4.5寸（±5%） | 50 | 个 | 密胺，A8料，提供生产厂家食品接触产品检测报告佐证 |
| 自助餐盘 | 8寸（±5%） | 50 | 个 | 密胺，A8料，提供生产厂家食品接触产品检测报告佐证 |
| 自助托盘 | 35×25cm（±5%） | 50 | 个 | 密胺，A8料 |
| 自助面碗 | 16cm（±5%） | 50 | 个 | 密胺，A8料，提供生产厂家食品接触产品检测报告佐证 |
| 自助餐夹 | 9寸（±5%） | 8 | 把 | 优质304#食品级不锈钢制作，板材厚度2.0MM |
| 自助汤勺 | 勺头宽7cm，全长约22cm（±5%） | 4 | 把 | 优质304#食品级不锈钢制作，板材厚度2.0MM |
| 汤桶 | Φ500mm（±5%） | 2 | 个 | 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.5MM |
| 抹布 | 30×30cm（±5%） | 50 | 条 | 纯棉 |
| 锅刷 | 30cm（±5%） | 10 | 个 | 采用优质竹子 |
| 大号周转箱 | 600×400×300mm（±5%） | 10 | 个 | 牛筋料材质 |
| 方筛 | 410×315×130mm（±5%） | 10 | 个 | 产品符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》要求，提供相应检测报告佐证。 |
| 方筛 | 535×400×180mm（±5%） | 15 | 个 | 牛筋料材质 |
| 方形带盖活 动垃圾桶 | 200L（±5%） | 3 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 不锈钢炒壳 | 8两（±5%） | 5 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 不锈钢锅铲 | 11*43cm（±5%） | 2 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 精致加厚密 漏 | 10寸（±5%） | 3 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 漏油勺 | Φ280mm（±5%） | 3 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 不锈钢面盆 | Φ600mm（±5%） | 3 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 油盆 | Φ300mm（±5%） | 5 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 不锈钢调料 马斗 | 180mm（±5%） | 20 | 个 | 304#不锈钢 |
| 不锈钢味盅带盖 | 18cm（±5%） | 20 | 个 | 采用优质不锈钢 |
| 大锅铲 | 1.2米（±5%） | 2 | 个 | 优质牛筋料，具备食品接触安全产品认证证书 |
| 大号保鲜盒 | 450×310×236mm（±5%） | 30 | 个 | 密胺，A8料，提供生产厂家食品接触产品检测报告佐证 |
| 中号保鲜盒 | 400×270×195mm（±5%） | 30 | 个 | 优质牛筋料，具备食品接触安全产品认证证书 |
| 食品留样盒 | 99×99×62mm（±5%） | 60 | 个 | 优质牛筋料，具备食品接触安全产品认证证书 |
| 保鲜膜 | 50cm×300m（±5%） | 4 | 卷 | 耐高温，无毒无害， |
| 鱼鳞刨 | 27cm（±5%） | 2 | 把 | 不锈钢材质，木柄把手 |
| 剪刀 | 18cm（±5%） | 5 | 把 | 不锈钢材质，胶柄把手 |
| 砍骨刀 | 370*120mm（±5%） | 1 | 把 | 高温锻打，精钢制造 |
| 斩切刀 | 312*96mm（±5%） | 2 | 把 | 高温锻打，精钢制造 |
| 片刀 | 310*89mm（±5%） | 2 | 把 | 高温锻打，精钢制造 |
| 磨刀石 | 20CM（±5%） | 3 | 块 | 优质油石 |
| 砧板 | Φ50cm（±5%） | 3 | 块 | 尼龙材质，耐用，不易生菌 |
| 收餐区垃圾桶 | 120L（±5%） | 2 | 个 | 采用牛筋塑料材质 |
| 防水围裙 | 85*68cm（±5%） | 5 | 块 | 外层仿皮防湿，里层面料呢绒密织 |
| 清洁球 | 20g（±5%） | 10 | 打 | 钢丝材质 |
| 地刷 | 27cm（±5%） | 2 | 套 | 刷身采用全实木材质，刷体为呢绒材质 |
| 排拖 | 80cm（±5%） | 2 | 套 | 拖柄可360°旋转，拖头为纯棉，可拆卸0 |
| 扫把 | 33cm（±5%） | 3 | 把 | 呢绒头，握把为竹质包塑 |
| 垃圾斗 | 33cm（±5%） | 3 | 个 | 烤漆铁板制作 |
| 普通拖把 | 1.2米（±5%） | 5 | 把 | 纯棉拖头，实木握把 |
| 橡胶手套 | 31cm（±5%） | 10 | 双 | 优质橡胶材质 |
| 不粘锅 | Φ36cm（±5%） | 2 | 口 | 全铝锅身，加无毒不粘涂层 |
| 双耳炒锅 | Φ50cm（±5%） | 4 | 口 | 熟铁手打 |
| 高压锅 | 36cm（±5%） | 2 | 个 | 铝材质锅身，带高压泄压和防爆泄压 |
| 台秤 | 30kg（±5%） | 1 | 台 | 电子式，带蓄电计价结算功能 |
| 落地称 | 150kg（±5%） | 1 | 台 | 电子式，带蓄电计价结算功能 |
| 不锈钢方盘 | 60×40×4.8cm（±5%） | 8 | 个 | 优质304#不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM |