二、采购要求
（一）技术需求
1、采购标的一：经开校区空调设备采购项目。
（1）技术要求（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）：

	序号
	货物、服务 名称
	技术参数

	1
	柜式空调（5匹）

10台
	1. 颜色分类:白;

2. 适用面积:53-88 ㎡;

3. 能效等级:一级;

4. 冷暖类型:冷暖型;

5. 产品类型:柜机;

6. 空调技术:变频;

7. 功率:5 匹;

8.额定制冷量（CC）W：12000W-12500W

9.制热量：12000W–14000W

10.全年能源消耗效率（APF）：≥4.2

11.售后服务内容:全国联保;

12.上门维修:供应商提供;

13.智能类型:智能;

14.室内最大噪声dB（A）:≤50

15.室外最大噪声dB（A）:≤65

16.是否需要安装:需要;

17.上门安装、调试:供应商提供。

	2
	柜式空调（3匹）

140台
	1. 颜色分类:白;

2. 适用面积:32-50 ㎡;

3. 能效等级:一级;

4. 冷暖类型:冷暖型;

5. 产品类型:柜机;

6. 空调技术:变频;

7. 功率:3匹;

8.额定制冷量（CC）W：7200W-12000W

9.额定制热量：8000W–9500W

9.全年能源消耗效率（APF）：≥4.2

10.售后服务内容:全国联保;

11.上门维修:厂家提供;

12.智能类型:智能;

13.室内最大噪声dB（A）:≤48

14.室外最大噪声dB（A）:≤58

15.是否需要安装:需要;

16.上门安装、调试:供应商提供。

	3
	壁挂式空调

（2匹）

66台
	1.颜色分类:白;

2.适用面积:22-34m²;

3.能效等级:一级;

4.冷暖类型:冷暖型;

5.产品类型:壁挂机;

6.空调技术:变频;

7.功率:2 匹;

8.额定制冷量（CC）W：5000W-7200W

9.额定制热量：6500W–7200W
10.全年能源消耗效率（APF）：≥4.2

11.售后服务内容:全国联保;

12.上门维修:供应商提供;

13.智能类型:智能;

14.室内最大噪声dB（A）:≤45

15.室外最大噪声dB（A）:≤55

16.是否需要安装:需要。

	4
	其他要求
	1.本项目为交钥匙工程，所投全部产品须为同一品牌，报价为全包总价，包含运输、安装、调试、售后、税费、人工及所有辅材配件等全部费用，采购方不额外支付任何费用。

2.成交供应商负责空调上门安装、调试，确保设备正常运行，需自行踏勘现场，空调电源线从配电房/配电箱取电，33间教室需要从教室内现有的插座处，扩展一个用于新空调的国标明装插座，电线长度根据实际需要足额提供。采用单股线6mm²铜芯线（无氧铜芯，安全阻燃，纯铜国标，3C认证）；供应商自行承担取电涉及的电线材料、配电箱、空气开关、漏电保护器等全部费用。

3.安装全部使用不锈钢支架，所需空调打孔、加长铜管、排水材料、外机支架、保温材料、信号线、桥架、安装配套插座、漏保、空开等所有配件、辅材、耗材均由供货商提供并承担费用；后续施工如需增加支架、墙体开孔、连接铜管、信号线、高空作业车等，相关费用均包含在设备报价内，采购方不予另行结算。




注：以上所有技术要求所有内容必须完全响应，否则视为无效响应。
（二）商务条款
	序号
	条款名称
	条款内容

	1
	交付（实施）的时
间（期限）和地点
（范围）
	（1）项目交付时间：合同签订后60 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

（2）交货地点：采购方指定地点，江西建设职业技术学院经开校区（江西省南昌市经开区黄家湖西路1588号）。

	2
	付款条件及履约保证金
	（1）付款条件：对于满足合同约定支付条件的，成交供应商向采购人开具相应金额的发票，且采购人全部验收合格并收到所有合规资料后，采购人于10个工作日内以公对公转帐的方式一次性付给成交供应商货物费用。成交供应商不得随意更改收款账户，变更账户须提前书面报采购人审批，否则采购人有权暂停付款。未按期提供发票或资料的，付款期限予以顺延。若采购人事后发现仍有质量缺陷，有权暂缓后续相关付款或要求退款。
（2）履约保证金：

经甲乙双方协商一致，履约保证金按以下方式之一提交：

( 公对公转账：签订合同后3日内，乙方按合同总额的10%以公对公转账方式提交履约保证金。履约结束后，乙方无违法违约行为且双方无争议后，甲方于10个工作日一次性无息原路退还全部履约保证金。

( 银行保函：签订合同后3日内，乙方提交银行保函作为履约担保。银行保函须为不可撤销的、见索即付的独立保函，受益人须为甲方，有效期应覆盖至履约结束且双方无争议后10个工作日。履约结束后，甲方于10个工作日办理保函失效手续或退还正本。

如发生重大服务事故时：

①乙方以公对公转账方式缴纳履约保证金的：如发生重大服务事故（指单次扣款超过月服务费20%）的，甲方有权没收其提交的履约保证金的50%；单次扣款超过月服务费50%或引发政府监管部门处罚的，甲方有权终止合同并全额没收其提交的履约保证金。

②乙方以银行保函方式提交履约保证金的：如发生重大服务事故（指单次扣款超过月服务费20%）的，甲方有权向银行索赔履约保证金的50%；单次扣款超过月服务费50%或引发政府监管部门处罚的，甲方有权终止合同并向银行全额索赔履约保证金。

	3
	履约验收方案
	（1）所有货物、材料均须由成交供应商送货到采购人指定地点并负责安装，成交供应商必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到招标文件要求，所有费用由成交供应商负担。

（2）货物安装完成后，供货商应在安装完成后3个工作日内提出验收申请，项目单位同意后，按照学院验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。

（3）验收标准：符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。设备参数需符合采购文件需求、设备安装需符合GB17790-2025《家用和类似用途空调器安装规范》要求、设备运行达标、资料齐全，所有参数须有明确数值及检验依据。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

	4
	售后服务
	一、免费质量保证期

本项目免费质量保证期要求两年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购方综合运行验收合格后开始计算。

二、售后服务标准要求

1.成交供应商所供应商品须完全符合招标文件规定标准及相关要求。若商品达不到既定标准，供应商须及时予以换货处理；采购方提出整改意见满三十日后，商品仍未达标，采购方有权解除合同。

2.质保期届满后，成交供应商对本合同项下货物提供维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

3.售后服务效率要求

质保期内，成交供应商应当提供7×24小时电话支持服务。成交供应商接到采购方保修通知后4个小时内响应，8个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，成交供应商应在24个小时内免费更换备品备件。

	5
	知识产权归属和处理方式
	供应商须保证提供的产品及服务不存在对任何第三方的侵权（包括商标权、专利权等知识产权），若发生侵权事件，由供应商负责处理，并承担可能发生的一切经济及法律责任。


注：以上商务条款所有内容必须完全响应，否则视为无效响应。


