- 技术需求

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算金额（万元） | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 数字化 X 线摄影系统（DR） | 台 | 2 | 188 | 376 | 188 | 376 |
| 品目二 | 数字化 X 线摄影系统（移动DR） |  | 1 | 138 | 138 | 89.6 | 89.6 |

品目一：数字化 X 线摄影系统（DR）（动态DR）  1台

功能用途：悬吊式数字化无线平板探测器DR系统，应用于全身各部位，如头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等站立位和卧位的数字化X线摄影，对胸腹部、脊椎、四肢关节进行动态DR摄影和功能性诊断。

1.X 线高压发生器

1.1 输出功率≥80KW

1.2 摄影管电压可调范围≥40-150kV

1.3 摄影管电流可调范围≥10mA-1000mA

1.4 电流时间积可调范围≥0.1mAs-1000mAs

1.5 提供 AEC 自动曝光控制功能

2. X 射线球管

2.1 焦点尺寸：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.1mm

2.2 焦点功率：小焦点≥40KW，大焦点≥80KW

2.3 阳极热容量≥600kHU

2.4 阳极旋转速度≥9800 转/分钟

2.5 管组件热容量≥1839KHU

3. 提供DAP剂量面积乘积仪：要求配置并安装在限束器照射野窗口，用于检测照射野面积内的X射线曝光剂量

4. 限束器

4.1 可根据投照体位自动调节照射野大小

4.2 提供激光定位装置。

4.3 提供内置滤过组合，≥2 种

5. 数字化平板探测器

5.1 平板探测器材料：碘化铯(整板，非拼接)

5.2 平板探测面积：≥4240×4240mm

5.3 像素尺寸：至少提供一块平板像素尺寸≤100um

5.4 像素矩阵≥4240×4240

5.5 提供平板探测器 2 块，其中至少 1 块为数字化无线动态平板探测器。

5.6 提供动态平板探测器空间分辨率≥3.4LP/mm

5.7 A/D 转换灰阶度 16bit

5.8 帧率≥15fps

5.9 具备防水性能达到 IPX5 级

5.10 数探测器通讯模式：数据传输，连接专用有线以太网/无线 LAN，具有热插拔技术，无线和有线的切换时间≤1s

5.11 面板承重负载≥350kg

6. X 线摄影机架

6.1 机架结构：全电动操作

6.2 X射线源组件水平横向移动范围≥226cm

6.3 X射线源组件垂直方向移动范围≥160cm

6.4 X线管绕垂直轴旋转范围≥±180 °

6.5 X线管绕水平轴旋转范围≥±125 °

6.6 球管侧近台操作系统：≥10.5 英寸以上电容触摸屏，至少可实时显示球管运动、旋转角度、SID 距离、摄影床升降高度等数据信息。具有一键定位功能，平板和球管双向自动跟踪，对中。具有曝光参数近台调节功能，至少具有可调kV、mA、 mS、mAs 4 档曝光参数

7. 摄影床

7.1 固定电动升降式床体，摄影床尺寸≥220×78cm，床体承重:≥200kg

7.2 床面纵向移动距离: ≥90cm，床面横向移动距离: ≥26cm

7.3 床面升降高度范围≥34cm

7.4 承载固定式滤线栅尺寸≥18″×18″，栅密度≥40lp/cm

7.5 提供探测野电离室自动曝光装置

8. 立式胸片摄影架

7.1 平板中心点离地垂直升降范围≥500-1700mm

7.2 辅助扶手装置：安装胸部后前位双侧扶手和胸部侧位扶手，方便病人站立拍摄

7.3 探测器上下运动方式：电动操作，能够控制升降高度

7.4 栅密度≥40LP/cm，F180，尺寸： ≥18 x 18 英寸

7.5 提供探测野电离室自动曝光装置

9. DR 图像采集处理工作站

9.1 系统的图像诊断处理软件与数字平板探测器相配套，系统控制与病人信息管理、图像采集处理一体化设计

9.2 提供单次拍摄 DR 图像采集功能。提供连续拍摄 DR 图像采集功能，帧率≥ 15fps

图像处理功能：

9.2.1 提供患者信息管理，可根据拍摄的解剖部位自动进行图像化优化处理

9.2.2 具备智能滤线栅功能：具备3级栅密度的选择和6级以上滤线强度调整功能

9.2.3 具有图像黑白度调节，亮度调节，窗宽/窗位调节，图像反转，感兴趣区图像调整功能

9.2.4 具有高密度和低密度区域的多级均衡处理和频率增强处理功能

9.2.5 提供一键式图像自动裁剪功能，图像排版和胶片打印功能

9.2.6 提供图像拼接功能，用于脊椎和下肢长骨拼接成像，拼接图像张数： ≥4 张。

9.2.7 提供急救患者的应急拍摄模式

9.3 平板探测器监控功能：工作站界面要求可同步显示平板探测器所在的位置（胸片架位和摄影床位）、电池电量、无线信号强度，可实时了解无线平板探测器使用状态

网络连接:提供 DICOM3.0 协议接口，通过以太网输出DICOM 3.0 格式图像

9.3.1 提供 DICOM3.0 传输/接收、打印、存储、查询/检索、工作表、MPPS等功能

9.3.2 能够与 PACS、HIS、RIS 无缝链接

10. 专用动态图像专用诊断处理工作站

10.1 图像专用诊断处理工作站可与 DR 图像采集处理工作站相配套使用

10.2 图像诊断处理软件要求：

10.2.1 能够接收 X 射线动态图像，进行解析和处理

10.2.2 动态图像测量功能：至少支持两点间距离的测量、三点角度的测量、面积的测量心胸比例的测量

10.2.3 动画图像的播放速率：至少包括单倍速，2 倍速，4 倍速等

10.2.4 至少具有图像缩放、旋转、平移、对比度调整等功能

10.2.5 提供后期免费软件升级服务

10.3 胸肺部图像处理功能：

10.3.1 具有动态胸肺部影像组织增强处理功能

10.3.2 具有肺尖—横膈膜运动距离自动测量功能

10.3.3 具有最大吸气位和最大呼气位时的肺野面积自动测量

10.3.4 具有呼吸周期内的肺部通气循环图像解析和显像功能，并能提供最大通气充盈率

10.4 具有骨科四肢关节、脊椎椎体活动度变化的动态拍摄和影像解析显示功能

11. 长骨拼接摄影支架

提供长骨拼接功能（长骨拼接摄影时球管旋转角度分段摄影，球管焦点高度不变，非球管和平板探测器平行拼接摄影模式）或窄缝拼接

12. 无线遥控器

射频式无线遥控装置：工业级的抗干扰射频式遥控，非红外遥控。可使放射医生在操作室隔室遥控功能对设备的运行进行无线遥控方式的操作。遥控距离≥ 10 米，无线遥控器需具备在操作室隔室遥控功能。

13.配置要求：高压发生器1台、X射线管1套、自动限束器1个、DAP剂量检测仪1台、2块数字化平板探测器 、DR 图像采集处理工作站（包括硬件和软件） 1 套、动态DR图像专用诊断处理工作站（包括硬件和软件）1套、悬吊式 X 线管组件支架1套、AEC 电离室2套、立式摄影胸片架1套、升降式摄片床1套、长骨拼接摄影系统（包括硬件和软件）1套、无线遥控装置1个、防散射滤线栅 2 块、肺部影像高级功能1套、DICOM 网络（包括接口、工作列表、图像传输存储、打印等）1套、自动摆位系统1套、智能铅防护帘1套、铅衣4套、机房摄像系统、摄片用简易活动床。完成与医院PACS系统对接，包含涉及对接的费用。

品目一：数字化 X 线摄影系统（DR） （长板DR）  1台

1	总体要求

1.1	功能要求：所招设备是用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

2	主要技术规格和要求

2.1	高压发生器

2.1.1	高压发生器功率≥80kW

2.1.2	管电压可调范围：40～150kV

2.1.3	曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s

2.1.4	最大输出电流≥1000mA

2.1.5	最大电流时间积≥1000mAs

2.1.6	最小电流时间积≤0.1mAs

2.1.7	高频高压发生装置逆变频率≥250kHz

2.2	X线球管

2.2.1	球管最大功率≥100kW

2.2.2	球管焦点≤0.6/1.2mm

2.2.3	阳极热容量≥400kHU

2.2.4	阳极旋转速度≥9700rpm

2.3	球管悬吊支架

2.3.1	井字轨悬吊结构

2.3.2	吊架运动模式：电动+手动（双模式）

2.3.3	球管架垂直运动距离≥150cm

2.3.4	球管架沿纵轴运动距离≥320cm

2.3.5	球管架沿横轴运动距离≥190cm

2.3.6	球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°

2.3.7	具备临床常用自动摆位功能≥9种

2.3.8	卧位（SID）最大≥1300mm

2.3.9	立位（SID）最大≥2500mm

2.4	平板探测器

2.4.1	无线静态平板探测器（数量2块）

2.4.1.1	探测器尺寸≥425mm×425mm

2.4.1.2	像素尺寸≤100μm

2.4.1.3	DQE≥70%

2.4.1.4	采集灰阶度≥16bits

2.4.1.5	空间分辨率 ≥5.0lp/mm

2.4.1.6	采集矩阵≥4200×4200

2.4.2	平板探测器（数量1块）

2.4.2.1	探测器有效接收尺寸≥968mm×425mm

2.4.2.2	像素尺寸≤139μm

2.4.2.3	采集灰阶度≥16bits

2.4.2.4	空间分辨率 ≥3.7lp/mm

2.4.2.5	采集矩阵≥3000×7000

2.4.2.6成像时间≤10s

2.5	胸片架

2.5.1	胸片架垂直运动范围≥120cm

2.5.2	X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪

2.6	球管机头端触控屏

2.6.1	具备近台操控彩色触摸屏

2.6.2	屏幕尺寸≥10英寸

2.6.3	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.6.4	配备患者的详细登记信息显示功能

2.6.5	配备机架位置信息显示功能

2.6.6	配备曝光参数（kV，mA，mAs等）调整功能

2.6.7	配备摄影部位选择功能

2.6.8	配备体位图引导摆位功能

2.6.9	配备患者体型选择功能

2.6.10	配备限束器临床常用照射野快速切换功能

2.6.11	配备一键摆位功能

2.6.12	配备摄影后图像显示功能

2.7	摄影床

2.7.1	配备固定式摄影床，非移动式

2.7.2	浮动床面移动范围：纵向≥800mm

2.7.3	浮动床面移动范围：横向≥260mm

2.7.4	床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm

2.7.5	床面最大承重≥ 250kg

2.7.6	床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

2.7.6	床面升降行程≥350mm

2.7.7	床面最低距地≤510mm

2.8	限束器

2.8.1	具备双模式操作，手动和自动

2.8.2	光源采用LED光点灯

2.8.3	在SID=100cm情况下，最小视野应≤2mm×2mm

2.8.4	在SID=100cm情况下，最大照射野应≥430mm×650mm

2.8.5	具备激光定位线

2.9	无线遥控器

2.9.1	可控制探测器运动、X射线管组件运动、升降摄影床升降运动

2.9.2	可实现临床常用拍摄位置自动转换

2.9.3	可实现探测器和X射线管组件同步跟踪

2.9.4	可实现限束器照射野的调整与控制

2.9.5	可控制限束器LED光点灯

2.9.6	遥控器装置附近具有应急停止控制器

2.9.7	控制类型：无线射频遥控，非红外式

2.9.8	具有一键开关机功能

2.10	图像采集工作站

2.10.1	软件采用全中文操作界面

2.10.2	待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表的配置

2.10.3	高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

2.10.4	具有图像放大及漫游功能

2.10.5	具有曝光参数记录和显示功能

2.10.6	具有边缘增强功能

2.10.7	具有窗宽窗位调节功能

2.10.8	具有图像翻转及旋转功能

2.10.9具有图像正负像翻转功能

2.10.10	具有图像标注功能

2.10.11具备图像LUT曲线调节

2.10.12具有病人登记，信息管理功能

2.10.13	具有辐射剂量的记录和显示功能

2.10.14	具有统计功能等

2.10.15	系统应具有支持用户进行常规的探测器校正功能

2.10.16具有儿科摄影的临床协议

2.10.17	具有DICOM图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能

2.10.18	支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能

2.10.19	具有DICOM结构化SR报告（如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等）功能

2.10.20	标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明

2.10.21支持RIS，支持以电子病历为核心的医院信息化系统的集成，并在随机文件中进行声明

2.10.22具有自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能

2.10.23系统支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助；支持远程培训

2.10.24具有隔室实时观察患者摆位及可视化曝光功能

2.10.25隔室可视化一键摆位和运动控制功能

2.10.26隔室可视化点击拍摄部位,设备自动摆位功能

2.10.27	隔室可视化视野范围调节功能

2.10.28患者检查部位中心高度自动识别

2.10.29	患者体位和姿态自动识别,设备自动摆位功能

2.10.30	具备Cobb角自动测量功能

3.其他：提供智能铅防护帘1套、铅衣4套、机房摄像系统、摄片用简易活动床

品目二：数字化 X 线摄影系统（移动DR）  1台

1、功能要求：用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作

2、高压发生器（高频逆变式）

2.1发生器功率：≥32kW

2.2	逆变频率：≥50kHz

3、X线球管

3.1	阳极热容量≥300kHU

3.2	考虑球管散热性能及稳定性，可接受组合式机头的结构

3.3	X线球管最大输出功率：≥40kW

3.4	大焦点：≤0.6mm

3.5	小焦点：≤1.5mm

4、平板探测器（无线非晶硅平板探测器）

4.1	无线平板尺寸：14x17英寸 (36x43cm)

4.2	像素尺寸：≥100µm

4.3	无线平板探测器放置在系统主机内联机充电，不需要取出平板探测器用座充充电或抠取平板探测器电池的方式充电

4.4	平板防水防尘等级：≥IP33

4.5	空间分辨率：≥3.6 lp/mm

4.6	动态范围：≥ 16 bit

4.7	DQE (典型值)： ≥ 60% @60kV

4.8无线传输距离：≥ 10米 (无障碍)

4.9平板探测器电池至少一块

5、机械装置

5.1	伸缩臂或折叠臂结构，可进行一定范围内的移动

5.2	X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA）：≥-165°～+165°

5.3	臂伸展距离可覆盖日常拍摄

5.4	具备无线曝光功能，最大距离：≥10米

5.5	球管焦点距地最大距离：≥1930mm

5.6	在亏电情况下，充电15分钟，可连续拍片≥80张，充满电情况下，可连续拍片≥600张

5.7	具备电动助力、驻车锁、电磁刹车功能

5.8	整机重量（含电池）：≤450KG

6、图像处理系统

6.1	主机工作站操作台内存：≥4GB；触摸操作屏尺寸：≥15英寸

6.2	软件支持3台以上打印机链接

7、其它

7.1	提供2套防护用品（含长款铅围裙、铅帽、铅围脖、铅方巾、铅眼镜、铅屏风）

7.2	提供专用摄影架一套（如担架摄影架、ICU专用配件）

注：以上技术要求为必须满足项，否则作无效投标