采购需求表及采购要求
一、采购需求表

	采购名称

内容
	景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目

	数量
	1项

	工期
	自合同签订后6个月内完工

	施工地点
	景德镇市珠⼭区竟成街道樊家井社区

	备注
	磋商报价包含磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。磋商报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。


二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、项目概况

本项目拟对景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区进行提升改造，该工程主要涵盖对街区四纵一横十七栋房屋约5000平方米的外立面进行综合改造；安装太阳能路灯约200盏，安装安防摄像头150个；通过搭设桥架和规整路线等方式，整治街区飞线约3公里，并配备电表箱150个；对现有两个老旧公厕改造提升；对街区的落水管和空调外机做到滴水入渠等。
2、工程量清单
	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：建筑与装饰
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 1 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	广场、街巷改造
	
	
	
	
	

	1
	020909026001
	墙裙、墙边彩画贴金
	1、墙绘
2、详见设计要求
	m2
	2158.76
	
	

	2
	011506001001
	装饰板雨篷
	1、仿古树脂瓦屋面面层
2、100*100*3方钢骨架、纵梁间距@500
3、氟碳喷漆暗红色
4、宽1000mm 标高7.73米处
	m2
	34.32
	
	

	3
	011506001002
	装饰板雨篷
	1、仿古树脂瓦屋面面层
2、100*100*3方钢骨架，纵梁间距@500
3、氟碳喷漆暗红色
4、宽1000mm，标高4.84处
	m2
	24.09
	
	

	4
	01B001
	炫彩风动幕墙
	1.上下100*100*3方钢龙骨、表面暗红色氟碳喷漆
2、定制炫彩风动幕墙金属板（不锈钢件）
3、其他内容需满足设计要求
	m2
	79.75
	
	

	5
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1、轻钢龙骨
2、9mm胶合板基层
3、暗红色木饰面面层
	m2
	51.96
	
	

	6
	01B002
	旋转喷绘灯箱
	1.上下100*100*3方钢龙骨、表面暗红色氟碳喷漆
2、旋转喷绘灯箱
3、其他内容需满足设计要求
	m2
	15.4
	
	

	7
	011502001001
	成品装饰线条
	100*100*3铝合金格栅
	m
	188.4
	
	

	8
	010807001001
	金属(塑钢)窗
	装饰外窗
	m2
	4.8
	
	

	9
	010807005001
	金属格栅窗
	1、木纹铝合金窗格
2、详见深化设计
	m2
	22.2
	
	

	10
	01B010
	展示栏
	1.展示栏
2、钢骨架
3、其他需满足设计要求
	m2
	39.83
	
	

	11
	010502001002
	独立基础
	1.混凝土种类:现浇混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:独立基础
4.复合模版
5.入口广场建筑幕墙基础
	m3
	0.96
	
	

	12
	010102001002
	挖基坑土方
	1.土类别:综合
2.人工挖土方
	m3
	7.26
	
	

	13
	010102007002
	回填方
	1、人工土方回填
	m3
	5.87
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：建筑与装饰
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 2 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	14
	010103002002
	余方弃置
	1、人工装车
2、自卸汽车外运土方10km
	m3
	1.39
	
	

	15
	011203003001
	块料墙、柱面
	彩色碎瓷片
	m2
	16.43
	
	

	16
	011601001001
	脚手架
	外脚手架 20m以内 双排
	项
	1
	
	

	17
	01B013
	竹编灯笼
	1.14w红色竹编灯笼
	盏
	1992
	
	

	18
	01B016
	广场摊位类型二
	1.广场摊位类型二（成品采购）
2、做法详见设计图纸要求
	个
	28
	
	

	19
	01B017
	广场摊位类型一
	1.广场摊位类型一（成品采购）
2、做法详见设计图纸要求
	个
	32
	
	

	20
	010609002001
	金属栅栏
	电力防护栅栏
1.100*100立柱
2、2mm铝单板
3、其他详见设计要求
	m2
	72
	
	

	21
	011601001002
	脚手架
	外脚手架 15m以内 双排
清洗牌坊
	项
	1
	
	

	
	
	北入口建筑底商立面
	
	
	
	
	

	22
	011205001004
	墙、柱面装饰板
	铝合金冲孔板遮蔽现状管线
	m2
	18.023
	
	

	
	
	北面入口景墙
	
	
	
	
	

	23
	011403001002
	抹灰面油漆
	暖白色真石漆
	m2
	58.55
	
	

	24
	011204002001
	拼碎石材零星项目
	碎瓷片墙
粘贴于墙面
	m2
	15.31
	
	

	25
	011205001005
	墙、柱面装饰板
	镜面亚克力板
	m2
	1.39
	
	

	
	
	厕所改造
	
	
	
	
	

	
	
	外立面
	
	
	
	
	

	26
	01B006
	方钢格栅墙
	1.60*60方钢格栅墙
	m2
	18.91
	
	

	27
	01B007
	导视牌
	1.导视牌
	块
	1
	
	

	28
	01B008
	景观座椅
	1、实木座面
2、8厚1:1.5水磨水泥石子(小八厘)面层
3、素水泥砂浆一道
4、12厚1:3干硬性水泥砂浆抹平
5、聚合物水泥砂浆一道
6、砖墙基层
7、C15混凝土垫层
	m
	3
	
	

	
	
	景墙
	
	
	
	
	

	
	
	游客驿站
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：建筑与装饰
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 3 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	29
	010603001001
	实腹钢柱
	1、60*60*8钢柱
2、红色氟碳喷漆
3、喷砂除锈
	t
	0.76
	
	

	30
	010604001001
	钢梁
	1、60*60*4钢梁
2、红色氟碳喷漆
3、喷砂除锈
	t
	0.509
	
	

	31
	010901006001
	膜结构屋面
	红色防水帆布
	m2
	33.35
	
	

	32
	010901005001
	金属板幕墙顶
	1、铝合金顶板
2、氟碳喷漆
	m2
	4.47
	
	

	33
	011104002001
	竹、木(复合)地板
	1、20mm厚木塑地板
2、L50*30*3角钢骨架
3、其他需满足设计要求
	m2
	43.31
	
	

	34
	011507003001
	灯箱
	“樊家井集”灯箱展牌制作安装
尺寸：1800*500
	个
	1
	
	

	35
	010807005004
	金属格栅窗
	1、木纹铝合金窗格
2、详见深化设计
	m2
	1.62
	
	

	36
	011207003001
	成品隔断
	轻钢龙骨铝板丝印海报隔断
海报图样详深化设计
	m2
	9.84
	
	

	37
	01B014
	成品木制茶桌
	1.成品木制茶桌
	个
	2
	
	

	38
	01B015
	成品木制茶椅
	1.成品木制茶椅
	个
	6
	
	

	
	
	流水装置
	
	
	
	
	

	
	
	户外博物馆展柜
	
	
	
	
	

	39
	01B020
	户外展柜类型A
	1.深灰色铝合金包边
2.白色铝单板装饰面
3.红色PVC内衬板
4.封8厚有机玻璃
5.轻钢龙骨骨架
6.其他需满足设计要求
	m2
	14.24
	
	

	40
	01B021
	户外展柜类型B
	1.彩色uv打印铝板(礼盒彩色纹样)、纹样另详深化设计
2.展品展示柜封8厚有机玻璃
3.轻钢龙骨骨架
4.其他需满足设计要求
	m2
	8.17
	
	

	41
	01B022
	户外展柜类型C
	1.50*30方钢表面涂刷木纹漆
2.有机玻璃展示箱
3.深度550
4.其他需满足设计要求
	m2
	7.75
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：建筑与装饰
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 4 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	42
	01B023
	户外展柜类型D
	1.轻钢龙骨骨架
2.水泥纤维板面层
3.涂刷蓝色外墙涂料
4.深度400-500mm
5.展区封8mm钢化玻璃
5.其他需满足设计要求
	m2
	63.008
	
	

	
	
	户外展柜类型E
	
	
	
	
	

	43
	011403001003
	抹灰面油漆
	暖白色真石漆
	m2
	12.49
	
	

	44
	011506001004
	装饰板雨篷
	1.轻钢龙骨
2.2mm厚浅灰色铝板
	m2
	35.56
	
	

	45
	011106002001
	石材楼梯
	浅灰色水洗石台阶面层
	m2
	24.72
	
	

	46
	01B024
	金属景观桌
	1.表面刷浅色木纹漆
2.桌面宽400，支座高590
	个
	3
	
	

	47
	01B025
	朱砂色水纹彩色铝板座凳
	1.朱砂色水纹彩色铝板
2.钢骨架
3.高460，宽650
	m
	12
	
	

	48
	01B026
	朱砂色金属字
	1.朱砂色
2.尺寸:500*500
	个
	8
	
	

	49
	01B027
	贴花瓷器造型装饰
	1.贴花瓷器造型装饰(与钢板连接)旧红砖贴面、10钢板固定、表面刷浅色木纹漆
2.深灰色金属字简介
3.详见设计要求
	m2
	2.48
	
	

	50
	011205001006
	墙、柱面装饰板
	1.水泥纤维板展墙
2.仿混凝土艺术漆
	m2
	16.94
	
	

	
	
	舞台
	
	
	
	
	

	51
	010102001003
	挖基坑土方
	1.土类别:综合
2.人工拆除地面20cm，人工开挖土方
2.开挖深度:1.1m
	m3
	45.81
	
	

	52
	010103002003
	余方弃置
	1.土石类别:原土弃置
2.运距：暂按15km
	m3
	27.18
	
	

	53
	010102007003
	回填方
	1.材料品种:原土回填
2.密实度:达到设计要求
	m3
	18.63
	
	

	54
	010501001004
	基础垫层
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	4.76
	
	

	55
	010502003001
	筏形基础
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	22.3
	
	

	56
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.35
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：建筑与装饰
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 5 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	57
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.12
	
	

	58
	010505001001
	垫层模板
	基础垫层 复合模板
	m2
	3.09
	
	

	59
	010505002002
	基础模板
	满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑
	m2
	15.03
	
	

	60
	010505004001
	柱面模板
	圆形柱 复合模板 钢支撑 �实际高度(m):3.65
	m2
	29.34
	
	

	61
	010505007001
	楼板、屋面板、坡道板模板
	有梁板 复合模板 钢支撑 �实际高度(m):3.65
	m2
	75.1
	
	

	62
	010506001002
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	1.492
	
	

	63
	010506002001
	现浇混凝土柱钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	0.376
	
	

	64
	010506002002
	现浇混凝土柱钢筋
	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm
	t
	0.309
	
	

	65
	010506005001
	现浇混凝土梁钢筋
	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm
	t
	0.171
	
	

	66
	010506005002
	现浇混凝土梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	0.25
	
	

	67
	010506005003
	现浇混凝土梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	0.301
	
	

	68
	010506006001
	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.535
	
	

	69
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1.棕色地坪漆
2.40厚C20细石混凝土保护层(设分格缝)
3.防水卷材或涂膜层
4.20厚1:3水泥砂浆找平层
5.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
	m2
	48.56
	
	

	70
	01B019
	金属栏杆
	1.30*30*1栏杆横梁
2.100*100*3方钢栏杆柱
3.表面喷涂朱红色氟碳漆
	m
	27.58
	
	

	71
	011502001002
	成品装饰线条
	1.朱红色装饰线条
2.断面220*100
3.其他要求详见设计
	m
	4.32
	
	

	72
	020110029001
	挂落
	朱红色装饰挂落
	个
	6
	
	

	73
	010609002002
	金属栅栏
	60*60*2方钢格栅墙
	m2
	14.26
	
	

	74
	020511001001
	鹅颈靠背
	木作工程 吴王靠制作 竖芯式
	m
	6.1
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：建筑与装饰
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 6 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	75
	020510004001
	坐凳面
	坐凳面 制安(厚度) 4cm �实际厚度(cm):5
	m2
	3.66
	
	

	76
	010702002001
	木梁
	木梁 方木60*200
	m3
	0.146
	
	

	77
	020603003001
	小青瓦屋面
	1.仿古青瓦
2.基层详设计
	m2
	16.614
	
	

	78
	01B018
	木制牌匾
	1.木制
2.750*1600
	块
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合   计
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：亮化改造
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	1
	030413010001
	小区路灯
	1.名称:太阳能路灯（壁挂）
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	套
	160
	
	

	2
	031001008001
	塑料管
	1.材质:排水管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	10608
	
	

	3
	030901011001
	室外消火栓
	1.安装方式:地下式消火栓
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	套
	8
	
	

	4
	030901002001
	消火栓钢管
	1.安装部位:室外
2.材质、规格:镀锌钢管 DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	10
	
	

	5
	010102002001
	挖沟槽土方
	1.土类别:三类土
2.开挖深度:2m以内
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m3
	15
	
	

	6
	010102007001
	回填方
	机械碾压 填土 两遍
	m3
	15
	
	

	7
	030413012001
	景观灯
	1.名称:沉水景观灯
2.规格:10W
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	套
	1
	
	

	8
	030413004001
	嵌入式地灯
	1.名称:照树灯
2.型号:20W
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	套
	5
	
	

	9
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:洗墙灯线
2.规格:25W
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
4.部位：风动幕墙及牌坊楼
	m
	34.2
	
	

	10
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:水井景观灯线
2.规格:12W LED
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
4.部位：水井
	m
	15.5
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：亮化改造
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	11
	030413002004
	装饰灯
	1.名称:博物馆景观灯线
2.规格:12W LED
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
4.部位：博物馆
	m
	24.509
	
	

	12
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:水井景观台阶灯线
2.规格:14W LED
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
4.部位：水井
	m
	14.7
	
	

	本页小计
	

	合   计
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：强弱电改造
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	1
	030402011001
	成套配电箱
	1.名称:居民电表箱（不锈钢保护罩（1.2*1.5*0.5））
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	267
	
	

	2
	030502001001
	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱
	1.名称:通信分线箱
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	232
	
	

	3
	030412003001
	桥架
	1.名称:桥架
2.规格:100*100*1.5
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	7485
	
	

	4
	030412004001
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:BV-300/500V-10
4.材质:铜芯
5.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	16020
	
	

	5
	030412001001
	配管
	1.名称:配管
2.材质:PVC-U
3.规格:32
4.配置形式:明配
5.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	4005
	
	

	6
	030412001002
	配管
	1.名称:配管
2.材质:PVC-U
3.规格:20
4.配置形式:明配
5.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	3480
	
	

	7
	031103008001
	光缆
	1.型号: 单芯软光纤
2.规格:GJXFH蝶型光缆
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	6960
	
	

	8
	030502019001
	光纤测试
	测试 光纤
	链路
	232
	
	

	本页小计
	

	合   计
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：视频监控系统
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 1 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	1
	030502001001
	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱
	1.名称:室外弱电箱体
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	24
	
	

	2
	030506010001
	监控摄像设备
	1.名称:4m室外设备立杆含设备基础（含地笼）
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	4
	
	

	3
	040806004001
	避雷针
	1.材质:避雷针
2.规格:网络二合一防雷器
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	套
	4
	
	

	4
	030501005001
	插箱、机柜、台架
	1.名称:19英寸落地网络机柜（42U）
2.规格:600*600*2000
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	1
	
	

	5
	030501005002
	插箱、机柜、台架
	1.名称:19英寸壁挂网络机柜（9U）
2.规格:600*450*450
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	6
	
	

	6
	030501015001
	交换机
	1.名称:8口千兆POE交换机
2.规格:1千兆电口≥2个 POE供电口≥4个
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	24
	
	

	7
	03B001
	借墙横臂
	1.借墙横臂
	根
	24
	
	

	8
	030502010001
	信息、网络插座
	1.名称:千兆光纤收发器
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	个
	24
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：视频监控系统
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 2 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	9
	030501015002
	交换机
	1.名称:24口接入交换机（POE+)
2.规格:1、千兆电口≥24个，千兆光口≥2个
2、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps
3、POE供电口数量≥24个，最大POE供电≥370W
4、支持6KV端口防雷
5、支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭四种工作模式
6、千兆无管理POE交换机，机架款，金属外壳，默认自带挂耳
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	6
	
	

	10
	030502013001
	光缆终端盒
	1.名称:光纤终端盒
2.规格:12芯满配FC
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	个
	16
	
	

	11
	030502010004
	千兆光模块
	1.名称:千兆光模块
2.规格:光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	个
	7
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：视频监控系统
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 3 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	12
	030501004001
	存储设备
	1.名称:32路数字硬盘录像机
2.规格:4U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：24个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路为Ctrl 12V电源输出）
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：320Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持16×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	1
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：视频监控系统
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 4 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	13
	030501004002
	存储设备
	1.名称:64路数字硬盘录像机
2.规格:4U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：24个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路为Ctrl 12V电源输出）
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：320Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持16×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	2
	
	

	14
	030506015001
	录像设备
	1.名称:监控专用存储硬盘
2.规格:8T
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	10
	
	

	15
	03B002
	HDMI高清线
	1.HDMI高清线
	条
	3
	
	

	16
	030505016001
	显示设备
	1.名称:55寸拼接显示屏
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	3
	
	

	17
	030501006001
	操作台
	1.名称:操作台（带座椅）
2.规格:双人位操作台
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	套
	1
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：视频监控系统
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 5 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	18
	030501019001
	服务器
	1.名称:视频监控管理工作站
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	1
	
	

	19
	030502008001
	配线架
	1.名称:ODF熔纤架
2.规格:满配96芯FC
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	架
	1
	
	

	20
	030506010002
	监控摄像设备
	1.名称:400万高清双光全彩网络筒型POE摄像机
2.规格:400万全彩1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
焦距及视场角: 
2.8 mm@ F1.6，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°
4 mm@ F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°
6 mm@ F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°
8 mm@ F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°
调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360°
宽动态范围: 120 dB
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	132
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：视频监控系统
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 6 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	21
	030506010003
	监控摄像设备
	1.名称:智能抓拍计数筒型网络摄像机
2.规格:拍无车牌的车辆图片。
智能补光:补光灯集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式只开启白光灯，混合模式下是开启红外，另外用白光做补偿。
最低照度:彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)   黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
镜头:（2.8-12mm）@F1.2，水平视场角：100.7°~39.2°
宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控
视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG
最大图像尺寸:4096 x 2160
存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) 
通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口
视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)
工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应:DC：12V；PoE：802.3at，class 4
电源接口类型:三芯电源接口
功耗:DC12V, 1.6A, Max: 19W；PoE(802.3at,42.5-57V), 0.4-0.5A, MAX: 20W
防护等级:IP66
补光距离:白光：30米（人
	台
	18
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：视频监控系统
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 7 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	脸5米）;混合：30米（人脸7米）
红外波长:750nm
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	
	
	
	

	22
	030412001001
	配管
	1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:明配
5.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	9000
	
	

	23
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:非屏蔽六类网线
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	12250.07
	
	

	24
	030412004001
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:RVV-3*2.5
4.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	5257.76
	
	

	25
	030412004003
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:RVV-3*2.0
4.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	3048.76
	
	

	26
	030412004002
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:RVV-3*1.5
4.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	2647.97
	
	

	27
	030502005002
	光缆
	1.名称:12芯室外单模光缆
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	5257.76
	
	

	28
	030502005001
	光缆
	1.名称:8芯室外单模光缆
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	3048.76
	
	

	29
	030502005003
	光缆
	1.名称:4芯室外单模光缆
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	m
	2647.97
	
	

	30
	080501019001
	跳线
	1.名称:非屏蔽跳线
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	条
	52
	
	

	31
	030502012001
	光纤接续
	1.接续方式:熔纤
2.其他:其余未描述部分详细见图纸
	芯
	372
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：视频监控系统
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 8 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	32
	030701003001
	空调器
	1.名称:1.5P空调
2.型号:新一级能效
3.其他:其余未描述部分详细见图纸
	台
	1
	
	

	33
	030502019001
	光纤测试
	测试 光纤
	链路
	100
	
	

	34
	030502017001
	双绞线缆测试
	测试 4对双绞线缆
	链路
	150
	
	

	35
	030506021001
	安全防范系统调试及试运行
	安全防范系统工程试运行 ≤200点
	系统
	1
	
	

	本页小计
	

	合   计
	


	材料暂估单价及调整表

	工程名称：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 1 页  共 2 页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	确认
	调整金额（元）
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	1
	木纹铝合金花格
	100*100*1.2
	m2
	
	350
	0
	
	
	
	
	

	2
	铝合金窗格
	30*50*0.8厚
	m2
	
	220
	0
	
	
	
	
	

	3
	天然石材饰面板
	浅灰色水洗石
	m2
	35.73843
	257.16
	9190.49
	
	
	
	
	

	4
	展示栏
	
	m2
	39.83
	1500
	59745
	
	
	
	
	

	5
	灯箱
	
	个
	1
	2500
	2500
	
	
	
	
	

	6
	成品隔断
	轻钢龙骨铝板丝印海报隔断
	m2
	9.84
	400
	3936
	
	
	
	
	

	7
	电力防护栅栏
	
	m2
	72
	300
	21600
	
	
	
	
	

	8
	木制牌匾
	
	块
	1
	525
	525
	
	
	
	
	

	9
	朱砂色金属字
	
	个
	8
	300
	2400
	
	
	
	
	

	10
	铝合金格栅
	100*100*3
	m
	188.4
	100
	18840
	
	
	
	
	

	11
	铝合金窗格
	
	m2
	23.82
	450
	10719
	
	
	
	
	

	12
	方钢格栅墙
	60*60方钢
	m2
	18.91
	450
	8509.5
	
	
	
	
	

	13
	导视牌
	
	块
	1
	500
	500
	
	
	
	
	

	14
	沉水景观灯
	10W
	套
	1.01
	212.86
	214.99
	
	
	
	
	

	15
	照树灯 20W
	嵌入式地灯 地坪下
	套
	5.05
	117.07
	591.2
	
	
	
	
	

	16
	洗墙灯线 25W
	组合荧光灯带 嵌入式 双管
	套
	27.6336
	141.91
	3921.48
	
	
	
	
	

	17
	景观灯线 12W LED
	天棚荧光灯带
	套
	32.327272
	56.66
	1831.66
	
	
	
	
	

	18
	景观台阶灯线 14W LED
	天棚荧光灯带
	套
	11.8776
	60.31
	716.34
	
	
	
	
	

	19
	太阳能路灯（壁挂）
	抱箍式 单抱箍臂长(m) 
	套
	161.6
	248.34
	40131.74
	
	
	
	
	

	本页小计
	185872.4
	—
	—
	
	
	—

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

	材料暂估单价及调整表

	工程名称：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 2 页  共 2 页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	确认
	调整金额（元）
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	≤1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	185872.4
	—
	—
	
	
	—

	合    计
	185872.4
	—
	—
	
	
	—

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。


	 措施项目清单计价表

	工程名称：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 1 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注
	

	1
	1
	安全生产措施费
	
	
	
	

	2
	1.1
	安全生产措施费_装饰
	
	
	
	

	3
	1.2
	安全生产措施费_仿古
	
	
	
	

	4
	1.3
	安全生产措施费_建筑
	
	
	
	

	5
	1.4
	安全生产措施费_安装
	
	
	
	

	6
	1.5
	安全生产措施费_市安
	
	
	
	

	7
	2
	文明施工费
	
	
	
	

	8
	2.1
	文明施工费_装饰
	
	
	
	

	9
	2.2
	文明施工费_仿古
	
	
	
	

	10
	2.3
	文明施工费_建筑
	
	
	
	

	11
	2.4
	文明施工费_安装
	
	
	
	

	12
	2.5
	文明施工费_市安
	
	
	
	

	13
	3
	环境保护费
	
	
	
	

	14
	3.1
	环境保护费_装饰
	
	
	
	

	15
	3.2
	环境保护费_仿古
	
	
	
	

	16
	3.3
	环境保护费_建筑
	
	
	
	

	17
	3.4
	环境保护费_安装
	
	
	
	

	18
	3.5
	环境保护费_市安
	
	
	
	

	19
	4
	临时设施费
	
	
	
	

	20
	4.1
	临时设施费_装饰
	
	
	
	

	21
	4.2
	临时设施费_仿古
	
	
	
	

	22
	4.3
	临时设施费_建筑
	
	
	
	

	23
	4.4
	临时设施费_安装
	
	
	
	

	24
	4.5
	临时设施费_市安
	
	
	
	

	25
	5
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	26
	5.1
	冬雨季施工增加费_装饰
	
	
	
	

	27
	5.2
	冬雨季施工增加费_仿古
	
	
	
	

	28
	5.3
	冬雨季施工增加费_建筑
	
	
	
	

	29
	5.4
	冬雨季施工增加费_安装
	
	
	
	

	30
	5.5
	冬雨季施工增加费_市安
	
	
	
	

	31
	6
	夜间施工增加费
	
	
	
	

	本页小计
	
	—
	

	注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

	 措施项目清单计价表

	工程名称：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 2 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注
	

	32
	6.1
	夜间施工增加费_装饰
	
	
	
	

	33
	6.2
	夜间施工增加费_仿古
	
	
	
	

	34
	6.3
	夜间施工增加费_建筑
	
	
	
	

	35
	6.4
	夜间施工增加费_安装
	
	
	
	

	36
	6.5
	夜间施工增加费_市安
	
	
	
	

	37
	7
	二次搬运费
	
	
	
	

	38
	7.1
	二次搬运费_装饰
	
	
	
	

	39
	7.2
	二次搬运费_仿古
	
	
	
	

	40
	7.3
	二次搬运费_建筑
	
	
	
	

	41
	7.4
	二次搬运费_安装
	
	
	
	

	42
	7.5
	二次搬运费_市安
	
	
	
	

	43
	8
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	

	44
	8.1
	已完工程及设备保护费_装饰
	
	
	
	

	45
	8.2
	已完工程及设备保护费_仿古
	
	
	
	

	46
	8.3
	已完工程及设备保护费_建筑
	
	
	
	

	47
	8.4
	已完工程及设备保护费_安装
	
	
	
	

	48
	8.5
	已完工程及设备保护费_市安
	
	
	
	

	49
	9
	工程定位复测费
	
	
	
	

	50
	9.1
	工程定位复测费_装饰
	
	
	
	

	51
	9.2
	工程定位复测费_仿古
	
	
	
	

	52
	9.3
	工程定位复测费_建筑
	
	
	
	

	53
	9.4
	工程定位复测费_安装
	
	
	
	

	54
	9.5
	工程定位复测费_市安
	
	
	
	

	55
	10
	脚手架费
	
	
	
	

	56
	10.1
	脚手架费_装饰
	
	
	
	

	57
	10.2
	脚手架费_仿古
	
	
	
	

	58
	10.3
	脚手架费_建筑
	
	
	
	

	59
	10.4
	脚手架费_安装
	
	
	
	

	本页小计
	
	—
	

	注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

	 措施项目清单计价表

	工程名称：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 3 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注
	

	60
	10.5
	脚手架费_市安
	
	
	
	

	61
	11
	垂直运输费
	
	
	
	

	62
	11.1
	垂直运输费_装饰
	
	
	
	

	63
	11.2
	垂直运输费_建筑
	
	
	
	

	64
	12
	其他大型机械进场及安拆费
	
	
	
	

	65
	12.1
	其他大型机械进场及安拆费_建筑
	
	
	
	

	66
	13
	智慧工地费
	
	
	
	

	67
	13.1
	智慧工地费_装饰
	
	
	
	

	68
	13.2
	智慧工地费_仿古
	
	
	
	

	69
	13.3
	智慧工地费_建筑
	
	
	
	

	70
	13.4
	智慧工地费_安装
	
	
	
	

	71
	13.5
	智慧工地费_市安
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	—
	

	合计
	
	—
	

	注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


	其他项目清单计价表

	工程名称：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）金额（元）
	结算（确定）金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	320000
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	320000
	
	
	-


	专业工程暂估价明细表

	工程名称：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	标段：景德镇市珠山区竟成街道樊家井社区樊家井及周边环境整治提升项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±（元）
	备注

	
	
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	
	

	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	1
	广场舞台
	9174.31
	825.69
	10000
	
	
	
	
	

	2
	牌坊广场景观装置
	91743.12
	8256.88
	100000
	
	
	
	
	

	3
	配套设施
	82568.81
	7431.19
	90000
	
	
	
	
	

	4
	绿化点缀
	18348.62
	1651.38
	20000
	
	
	
	
	

	5
	北广场灯彩牌坊
	73394.5
	6605.5
	80000
	
	
	
	
	

	6
	拆除
	18348.62
	1651.38
	20000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	293577.98
	26422.02
	320000
	
	
	
	
	

	合计
	293577.98
	26422.02
	320000
	
	
	
	
	-

	注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。


3、工程技术要求
（1）本项目拟使用的地板的技术要求：
含水率：3.0～10.0%

内结合强度：平均值≥1.0MPa，最小值≥0.8MPa

甲醛释放量≤0.12mg/m³

表面耐污染：无腐蚀污染。

吸水厚度膨胀率≤15.0%
本项目拟使用的铝板的技术要求：

厚度允许±0.03mm偏差

抗拉强度:110-150MPa
断后伸长率≥5%
本项目拟使用的网络摄像机的技术要求：

①外观与结构：设备表面不得存在凹痕、裂缝、划伤、变形及污渍等缺陷；表面色泽应均匀一致，无龟裂、起泡、磨损及脱落现象。所有金属零部件应保持无锈蚀状态；设备上的文字标识必须清晰且完整。
②报警功能：需同时具备移动侦测报警与故障报警功能。其中，移动侦测报警应能分析画面中的物体移动，并在检测到移动时立即触发报警。
③最大亮度鉴别等级：≥10级

④亮度信号信噪比≥46dB

⑤延时≤200ms

⑥视音频同步：失步时间≤1s
⑦外壳防护等级≥IP66

⑧图像质量：应符合画面信息完整，无缺损；图像连贯流畅。在物体移动时，画面应无前冲感，边缘无明显断裂、锯齿、拉毛或拖尾等异常。图像质量按5级评分，结果应不低于3.5分。
本项目拟使用的硬盘录像机的技术要求：

①外观和结构：数字录像主机机壳内部应配备接线端子座。所有外部连接引线均需使用数字或字符进行清晰标识。交流电源引入线应采用插头插座连接或焊接方式（并需加装防护隔离措施）。

②存储格式：采用自动分段记录时，相邻两段文件之间的最大记录间隔时间不应大于0.4秒。存储于介质上的视音频信息，其介质应能在同型号其他设备上正常回放，以确保设备故障时原始资料的备份或复制。复制后的视音频信号应能在通用设备上回放，且其内容应具备防篡改性。

③视音频同步记录：数字音频质量及其与数字视频的同步能力符合使用要求。回放时，相对于原始现场声音，音频不应明显滞后或超前于视频。基本判定标准为：回放对话画面时，人物口型与声音应基本一致。视音频同步方式不限，但两者失步时间应 ≤ 1秒。

④视频入侵报警：设备进入视频警戒状态后，在警戒区域内探测到移动目标时，应能自动触发记录和/或发出报警信号。警戒区域的大小、位置、区域数量、灵敏度，以及警戒功能的启用/撤除等，均应支持用户自定义设置。

⑤报警预录功能：当探测到视频入侵报警或接收到报警联动触发信号时，能自动启动相应通道的联动记录。同时，设备应支持预录报警触发前不少于30秒的视音频内容。
注：磋商供应商必须全部满足或优于上述“3、工程技术要求”，否则视为无效响应。

（二）以下为其他需要考核的指标（不作为实质性要求，只作为评分因素）：

1、网络摄像机

①报警功能：应支持移动侦测报警触发功能，能分析画面中的物体移动，并在检测到移动时及时发出报警信息；且具备故障报警功能。
2、硬盘录像机
①故障报警：设备需配备故障报警功能，其报警声压级应不低于60dB(A)，且每次报警的持续时长不少于5分钟。
②视频信号丢失报警：当发生视频信号丢失时，设备须在5秒内（≤5s）触发报警。满足得1分。
3、项目负责人
拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证B证。

4、技术负责人
拟派技术负责人具有与本项目专业相适应的中级及以上职称证书。

5、拟派团队人员配备
拟派为本项目服务的人员中提供拟派施工员、安全员、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员的岗位证书或培训合格证，专职安全生产管理人员应当持有电子证书《安全生产考核合格证书》（C证）有效岗位证书。

注：以上拟派所有人员不得重复。

（三）商务条件

	序号
	内容
	要           求

	1
	合同生效条件
	1、签订合同时成交供应商必须提供评分细则中要求提供扫描件的原件材料给采购人核验，如发现响应文件中扫描件与原件不一致，视为提供虚假材料谋取成交，其成交无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、自双方签字盖章后生效。

	2
	工期
	自合同签订后6个月内完工。

	3
	施工地点
	景德镇市珠⼭区竟成街道樊家井社区

	4
	履约保证金
	无

	5
	报价要求
	磋商文件工程量清单中的暂列金额及暂估价属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

	6
	付款方式
	签订合同支付合同款的30%，工程竣工验收合格后付合同款的40%，待结算审计完成后付至审定金额的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无息付清。（付款前中标供应商要开具对应金额的增值税发票）。

	7
	缺陷责任期
	自竣工验收合格之日起1年。

	8
	工程质量标准
	合格。质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

	9
	验收
	采购人依据文件、合同书等要求组织验收，并出具验收报告。

	10
	时效服务
	30分钟响应，6小时内到达现场并排除故障和后患。

	11
	其他要求
	供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。


注：磋商供应商必须全部满足或优于上述商务条件，否则视为无效响应。

（四）以下为其他需要考核的指标（不作为实质性要求，只作为评分因素）：

1、业绩

自2023年7月1日至投标截止之日（以合同签订时间为准），供应商承担过的类似老旧街区（或老旧小区、社区）综合整治提升改造工程。
42

