第五章  采购需求

一、采购需求

（一） 技术需求

以下所有货物请投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）

| 九江市同文中学浔东校区新建高中教学楼及食堂项目LED大屏采购项目货物清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| 显示及矩阵系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | ㎡ | 41.5（有效显示尺寸为≥41.5平方米，投标方根据自身产品尺寸进行拼接） | 1.像素间距：≤2.5mm；屏幕像素密度≥160000点/m2 ； 2.功率：要求 LED 显示屏峰值功耗 ≥240W/㎡，平均功耗≥120W/㎡； 3.对比度：≥10000:1；可视角度（水平/垂直）：≥175°/175°； 4.灰度等级：16Bit;刷新率（Hz）：3840Hz可调； 5.接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um； 6.防蓝光：蓝光辐射功率≤0.11W/㎡·sr·nm；符合RG0无危害。 7.处理能力：具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB 等不同色域标准的图像处理能力，具备 12 位 4：4：4 超高清视频源画质处理能力，具备HDR 高动态色彩处理能力，具备 YUV、RGB、sRGB、Adobe RGB、XYZ 等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力； 8.GAMMA 校正技术：具备 GAMMA 校正技术； 9.电磁兼容性：符合 GB/T 9254.1-2021，Class B 标准。 10.抗电强度：电源插头或电源引入端与 GND 之间，施加 DC2500V 测试1min，无击穿和飞弧现象。电源输入端与可触及的部件之间：施加DC4000V，测试 1min，无飞狐、无击穿 11.盐雾测试：置于环境温度（35℃、PH值6.5~7.2、盐雾浓度5%），48小时连续喷雾的环境下，符合盐雾10级要求； 12.LED面泼水防水：表面具备浸水防水，液体水泼洒到LED 表面不会对显示产生影响；支持正面IP67防水标准； 13.LED 表面硬度测试：具备 HRC3 级硬度。 |
| 高中教学楼 |  |  |  |  |
| 2 | 户内全彩LED屏 | ㎡ | 9（有效显示尺寸为≥9平方米，投标方根据自身产品尺寸进行拼接） | 1.封装要求：LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.像素间距：LED显示屏像素间距≤2.0mm点间距，像素密度≥250000点/㎡，亮度200～600CD/㎡，峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡ 3.像素要求：LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%，对比度≥10000:1，像素失控率≤1/100000，可视角度（水平/垂直）视角≥175°/175°，平整度≤0.1mm，刷新率≥3840Hz，色温1000K-20000K连续可调，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，各色光的波长误差在±2nm之内，屏前1米噪音值＜2dB 4、其他要求：LED显示屏为保证使用的安全性，需满足GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、套件等阻燃等级达到V-0等级；LED显示屏符合抗紫外线UV辐射5级；LED显示屏抗腐蚀性通过GB2423.17-2008标准试验；LED显示屏符合8级以上抗震性能；LED显示屏符合防雷击4级要求。 |
| 室外 |  |  |  |  |
| 3 | 户外全彩LED屏 | ㎡ | 13.44（有效显示尺寸为≥13.44平方米，投标方根据自身产品尺寸进行拼接） | 1.封装要求：LED封装形式：SMD1921； 2.间距要求：LED显示屏采用≤3.0mm点间距，峰值功耗：≤1000W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡； 3.像素要求：亮度≥5000CD/㎡（可调），对比度≥10000:1，并支持亮度/色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；水平视角≥170°、垂直视角≥170° 4、其他要求：LED显示屏为保证使用的安全性，需满足GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、套件等阻燃等级达到V-0等级；LED显示屏符合抗紫外线UV辐射5级；LED显示屏抗腐蚀性通过GB2423.17-2008标准试验；LED显示屏符合8级以上抗震性能；LED显示屏符合防雷击4级要求。 |

二、商务条件

1、交货地点：九江市同文中学浔东校区。

2、交货时间：合同签订后15天内完成交货并通过验收交付使用。

3、付款方式：

本项目以人民币报价，为交钥匙项目，包括完成本项目所需的，所涉及的一切费用，采购人不再支付除合同总金额外的其他费用。

合同签订后待供应商提供发票后5个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额30%的预付款；项目验收合格后5个工作日内支付至合同总金额97%，余3%待项目验收合格一年后一次性付清。

4、质量标准内容：

1)成交供应商须保证货物完全由制造商生产制造、全新未使用过，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2)成交供应商须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，成交供应商须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3)根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应以书面形式通知成交供应商。成交供应商在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4)如果成交供应商在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由成交供应商承担。

5、售后服务要求：

成交供应商自行承担保修期内的所有费用(包括交通、材料、住宿、伙食、差旅费等)。保修期满后，成交供应商仍需承担所供货物的售后服务工作且只收取材料成本费。

6、质保期要求内容：

1）成交人必须承诺项目中所投产品提供至少不少于三年免费质保期，自项目验收合格之日起算。

2）质保期内非人为因素而出现的问题，成交供应商负责包修、包换或者退货。如果成交供应商收到采购人口头或书面通知后，未在规定的响应时间内将问题处理好，采购人可采取请人维修等必要的措施，但风险和由此产生的相关费用全部由成交供应商承担。如经成交供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，成交供应商应退回相应货款。

7、其他：

按照成交要求完成供货安装后，成交供应商向采购人提供详细的验收方案，由采购人主持，组织有关部门、单位进行验收。

验收标准：按国家相关行业，设计要求标准验收，达到合格。

注：以上所有技术需求和商务条款均为符合性条款，供应商必须完全满足，否则响应无效。