一、技术要求

一、工程概况:

1.工程名称:附属学校暑期基础建设改造项目;

2.建设单位:南昌大学附属中学;

3.工程地点:江西省南昌市;

4.工程概况:此项目为改造项目，施工内容包括初中楼外立面改造，拆除原外立面及各构造层，重新改造设计;附属小学图纸范围内场地改造，铲除原地面面层，新增混凝土路面、树篦子，更换排水沟等;录播室、观察室及517房间装修和电气改造，包括地面、墙面、天棚、强弱电工程等。

5.建设性质:装修改造。

二、编制依据:

1.执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024);

2.执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》(2017版);

3.执行《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017版);

4.执行《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2017版);

5.赣建城镇[2025]30号文“关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及九项专业工程工程量计算标准的通知”;

6.赣建城镇[2025]50号文“关于贯彻执行2024版《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的实施意见”;

7.执行赣建价[2019]1号文营改增相关规定计算，增值税按9%计算;

8.材料调差参考《南昌建设工程造价信息》2026年4月份造价信息价编制;

9.工程设计施工图纸及图纸答疑;

三、编制说明

1.本工程暂列金:77000元(不含税);

2.主要材料品牌:

(1)水泥:海螺、万年青、洋房(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(2)乳胶漆、白乳胶、金属氟碳漆、真石漆:华润、三棵树、多乐士、立邦、嘉宝莉(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(3)钢质防火门、防盗门:步阳、群升、美心、盼盼、王力(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(4)铝合金门窗配件:坚朗、香港立兴、广东合和、山东国强(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(5)钢化玻璃、夹胶玻璃:南玻SG、洛玻CLFPG、蓝星玻璃、耀皮(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(6)地弹簧:GMT、坚朗、名奥、无锡威孚(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(7)五金配件、合页:雅洁、斯力高、海蒂诗、顶固(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(8)门锁:金峰、固力、雅洁、三环(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(9)闭门器:多玛、盖泽、坚朗(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(10)轻钢龙骨:龙牌、泰山、福湘(或同等质量及技术参数的其它品牌) ;

(11)石膏板:龙牌、千年舟、泰山(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(12)细木工板、大芯板:龙牌、千年舟、大王椰(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(13)多层板、胶合板:龙牌、千年舟、大王椰、兔宝宝(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(14)配电箱内主要元器件:ABB、西门子、施耐德(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(15)LED照明、标志指示灯具:飞利浦、三雄极光、雷士、欧普(或同等质量及技术参数的其它品牌):

(16)PP-R、PVC、PE、PP-C、UPVC管材:金德、日丰、联塑、顾地(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(17)ATS:ABB、西门子、施耐德(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(18)信息插座:清华同方、TCL、华为(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(19)电线电缆:太平洋、赣昌、熊猫、美园(或同等质量及技术参数的其它品牌):

(20)开关、插座:TCL-罗格朗、公牛、西门子、西蒙、杭州鸿雁(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(21)网线、光纤:罗格朗、普天、一舟(或同等质量及技术参数的其它品牌):

(22)JDG、KBG线管:鹏凌、泰瑞安、好运龙(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(23)木地板:大自然、圣象、生活家(或同等质量及技术参数的其它品牌);

(24)幕墙玻璃胶:白云、杭州之江、道康宁(或同等质量及技术参数的其它品牌)。

三、施工图

已做附件上传请各位供应商及时下载。

四、工程量清单（已做附件上传请各位供应商及时下载）

| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：附属学校暑期基础建设改造项目 |  | 标段：附属学校暑期基础建设改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元） |
| 1 | 分部分项工程费合计 |  |  |
| 1.1 | 附属学校暑期基础建设改造项目工程 |  |  |
| 1.1.1 | 建筑工程 |  |  |
| 1.1.2 | 安装工程 |  |  |
| 2 | 措施项目费合计 |  |  |
| 2.1 | 安全生产措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |
| 4 | 增值税 |  |  |
| 6 | 工程总造价 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算； |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 1 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  | 附属学校暑期基础 建设改造项目工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中学外立面改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B027 | 空调器拆装费 |  |  | 1 、保护性拆除 外立面空调， 堆放至甲方指 定地点 ， 待外 墙面施工完后 复位安装（含 锈蚀损坏空调 支架更换、空 调铜管的加长 及更换、空调 加氟利昂调试 等） |  | 台 | 72 |  |  |  |  |
| 2 | 01B035 | 拆除、恢复安装空调机外罩 |  |  | 1 、保护性拆除 外立面空调保 护罩 ， 堆放至 甲方指定地点 , 待外墙面施 工完后复位 |  | 套 | 36 |  |  |  |  |
| 3 | 01B038 | 拆除空调机外罩 |  |  | 1 、拆除原有外 立面空调外机 保护罩 ，控制 扬尘 ，废渣废 料、清理归堆 |  | 套 | 36 |  |  |  |  |
| 4 | 01B037 | 防盗窗拆装 |  |  | 1 、保护性拆除 首层外立面防 盗窗 ， 堆放至 甲方指定地点 , 待外墙面施 工完后复位 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 5 | 01B041 | 护窗栏杆拆装 |  |  | 1 、保护性拆除 外立面窗户金 属护窗栏杆， 堆放至甲方指 定地点 ， 待外 墙面施工完后 复位 2 、单个窗户两 根为一套 |  | 套 | 75 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 2 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 6 | 01B003 | 宣传栏拆装 |  |  | 1 、保护性拆除 室外金属宣传 栏 ， 堆放至甲 方指定地点， 待外墙面施工 完后复位 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 01B028 | 外墙面铲除 |  |  | 1 、拆除原有外 墙饰面、抹灰 层、保温层、 防水层、结合 层等,清理至结 构砖墙/混凝土 基层 2 、对地面进行 保护 3 、控制扬尘， 废渣废料、清 理归堆 |  | m2 | 1379.084 |  |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 塑料管拆除及安装 |  |  | 1 、保护性拆除 空调冷凝水管 , 堆放至甲方 指定地点 ， 归 整保管 ， 待外 立面改造完成 后安装恢复 2 、工程量暂定 |  | m | 385.4 |  |  |  |  |
| 9 | 01B039 | 塑料管拆除 |  |  | 1 、拆除外立面 排风管道 ，控 制扬尘 ，废渣 废料、清理归 堆 2 、工程量暂定 |  | m | 27.3 |  |  |  |  |
| 10 | 01B040 | 外墙伸缩缝拆除 |  |  | 1 、拆除外立面 伸缩缝盖板， 控制扬尘 ，废 渣废料、清理 归堆 2 、工程量暂定 |  | m | 24.3 |  |  |  |  |
| 11 | 01B043 | 塑胶地面成品保护 |  |  | 1.外立面运动 场地地面成品 保护 ， 草地恢 复 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 01B044 | 外窗玻璃清洁 |  |  | 1.完工后建筑 窗玻璃清洁 |  | m2 | 749.34 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 3 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 13 | 011601013001 | 建筑垃圾外运 |  |  | 1 、垃圾外运 综合考虑运距 2 、运至政府部 门指定垃圾消 纳厂（含消纳 费） |  | m3 | 43.213 |  |  |  |  |
|  |  | 外立面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011403001003 | 米黄色高级真石漆 |  |  | 复层涂料外墙( 真石漆) 外墙设置深灰 色分格缝, 宽15 mm,深度5mm 1)真石漆涂料 一底三面(分格 线同现状) 2)1:3(14+6)m m水泥砂浆粉刷 (加防水粉) ( 含抹成滴水线 造型及留槽） 3)5mm厚抗裂砂 浆复合耐碱玻 纤网布 4)1厚界面处理 剂 5） 工程量包含 窗侧及凸出墙 面侧墙面 |  | m2 | 1311.552 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 4 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 15 | 011403001004 | 浅咖啡色真石漆 |  |  | 复层涂料外墙( 真石漆) 1)真石漆涂料 一底三面 2)1:3(14+6)m m水泥砂浆粉刷 (加防水粉) ( 含抹成滴水线 造型及留槽） 3)5mm厚抗裂砂 浆复合耐碱玻 纤网布 4)1厚界面处理 剂 5） 工程量包含 窗侧及凸出墙 面侧墙面 |  | m2 | 117.392 |  |  |  |  |
| 16 | 01B004 | 孔洞封堵 |  |  | 空调孔洞封堵 1 、采用聚氨酯 膨胀发泡剂封 堵 |  | 个 | 72 |  |  |  |  |
| 17 | 01B036 | 外窗结构胶 |  |  | 1.原外窗结构 胶铲除后、缝 隙处重新打结 构耐胶（中性 硅酮耐候密封 胶） |  | m | 1231.2 |  |  |  |  |
| 18 | 010903004001 | 墙面变形缝 |  |  | 外墙变形缝 1 、1厚铝板盖 缝 2 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m | 24.3 |  |  |  |  |
| 19 | 010807003001 | 空调格栅安装 |  |  | 铝合金空调百 叶格栅 ， 工程 量暂定 具体做法详图 纸 ，满足要求 |  | m2 | 68.04 |  |  |  |  |
|  |  | 小学室外改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 5 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 20 | 01B026 | 乒乓球桌 |  |  | 1 、保护性拆除 原有乒乓球桌 , 归整保管， 堆放至甲方指 定地点 ， 待场 地改造完成后 安装恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 041001001001 | 拆除路面 |  |  | 1 、铲除原地面 面层及结合层 基层至设计新 建构造层底标 高 ，控制扬尘 , 废渣废料、 清理归堆 2 、保护原有地 塑运动场地 |  | m2 | 2235.905 |  |  |  |  |
| 22 | 01B005 | 拆除植草砖 |  |  | 1 、拆除原树池 植草砖至设计 新建构造层底 标高 ，控制扬 尘 ，废渣废料 、清理归堆 2 、保护原有地 塑运动场地 3 、工程量暂定 |  | m2 | 38.88 |  |  |  |  |
| 23 | 01B006 | 地沟拆除 |  |  | 1 、拆除原有地 沟盖板 ，控制 扬尘 ，废渣废 料、清理归堆 2 、保护原有地 塑运动场地 3 、工程量暂定 |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 24 | 01B042 | 井盖拆装 |  |  | 1 、保护性拆除 原有井盖 ， 归 整保管 ， 堆放 至甲方指定地 点 ， 待场地改 造完成后安装 恢复 2 、工程量暂定 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 6 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 25 | 011601013003 | 建筑垃圾外运 |  |  | 1 、垃圾外运 综合考虑运距 2 、运至政府部 门指定垃圾消 纳厂（含消纳 费） |  | m3 | 182.086 |  |  |  |  |
|  |  | 路面新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010101001001 | 挖单独土方 |  |  | 树池挖土 1.土类别:三类 土 2 、人工挖土至 设计标高 |  | m3 | 7.92 |  |  |  |  |
| 27 | 010101003001 | 单独土方回填 |  |  | 1 、原土人工回 填 ， 夯实 |  | m3 | 6.74 |  |  |  |  |
| 28 | 010501001001 | 基础垫层 |  |  | 80厚C20砼层 |  | m2 | 21.45 |  |  |  |  |
| 29 | 010502027001 | 井、沟盖板 |  |  | 1 、排水沟铸铁 篦子 ，尺寸500 *400mm 2具体样式现场 选定 ，满足要 求 |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 30 | 010505001001 | 垫层模板 |  |  | 基础垫层 复合 模板 |  | m2 | 6.368 |  |  |  |  |
| 31 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  |  | 1 、80mm厚C20 厚无砂大孔混 凝土路面 ， 路 面抹平 2 、水泥路面养 护 3 、每隔6m设一 道5mm宽伸缩缝 , 内填聚氨酯 密封胶 4 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 2266 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 7 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 32 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  |  | 树池路缘石 1 、50厚600x20 0芝麻黑花岗石 烧面 2 、10厚1 :2.5 水泥砂浆粘结 层 ， 15厚1 :2.5 水泥砂浆粘结 层 |  | m | 79.2 |  |  |  |  |
| 33 | 040205007001 | 标线 |  |  | 羽毛球运动场 地标线（热熔 标线） 满足要求 |  | m2 | 8.04 |  |  |  |  |
| 34 | 050201004001 | 地面垫层 |  |  | 150厚天然级配砂垫层 |  | m2 | 19.8 |  |  |  |  |
| 35 | 050201014001 | 树池盖板/箅子 |  |  | 成品树篦子 1 、成品树篦子 盖板 2 、基层5厚50 宽304不锈钢板 , 焊接成型 3 、基层3厚30* 30矩管 4 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | 套 | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 教室装修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 517教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 01B034 | 风扇拆除 |  |  | 1 、保护性拆除 吊装风扇 ，控 制扬尘 ，废渣 废料、清理归 堆 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 37 | 01B001 | 空调器拆装 |  |  | 1 、保护性拆除 空调内机 ， 归 整保管 ， 待改 造完成后安装 恢复 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 01B007 | 防盗门拆除 |  |  | 1 、防盗门拆除 , 控制扬尘， 废渣废料、清 理归堆 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 8 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 39 | 01B008 | 黑板拆除 |  |  | 1 、黑板拆除， 控制扬尘 ，废 渣废料、清理 归堆 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 01B009 | 拆除 |  |  | 1 、拆除插座面 板含监控、 明 装线、墙面小 音响等 2 、控制扬尘， 废渣废料、清 理归堆 |  | 间 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 01B010 | 踢脚线拆除 |  |  | 1 、原有瓷砖踢 脚线拆除 ，控 制扬尘 ，废渣 废料、清理归 堆 |  | m | 35.925 |  |  |  |  |
| 42 | 01B011 | 窗帘拆除 |  |  | 1 、原有窗帘、 窗帘盒及轨道 拆除 ，控制扬 尘 ，废渣废料 、清理归堆 |  | m | 14.1 |  |  |  |  |
| 43 | 01B012 | 拆除吊顶 |  |  | 1 、原有吊顶面 层及龙骨（含 吊顶平板灯） 拆除 ，控制扬 尘 ，废渣废料 、清理归堆 |  | m2 | 72.839 |  |  |  |  |
| 44 | 011601013004 | 建筑垃圾外运 |  |  | 1 、建筑垃圾运 出楼层 2 、建筑垃圾外 运 综合考虑运 距 3 、运至政府部 门指定垃圾消 纳厂（含消纳 费） |  | m3 | 9.47 |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 9 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 45 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 |  |  | 1 、12mm厚复合 地板（含地台 面积） 2 、5mm厚防潮 垫基层 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 73.474 |  |  |  |  |
| 46 | 011502001004 | 地板收边条 |  |  | 1 、成品铝合金 压条 ， 厚度1.2 mm 2 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 010801001003 | 吸音门 |  |  | 吸音门 M1024 1 、复合材质吸 音门（成品定 制含双包门套 ) 2 、含暗藏式闭 门器、墙门吸 、钢制合页门 框静音胶条、 门底隔音条/门 锁、拉手 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 2.4 |  |  |  |  |
| 48 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  |  | 轻钢龙骨封堵 原建筑窗 1 、75mm*35mm *0.6mm竖向龙 骨 2 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 38.07 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 10 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 49 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  |  | 吸音板龙骨墙 面 1 、20mm聚酯纤 维吸音板面层 （含阳角收边 条） 2 、9mm阻燃板 基层 3 、30*40木龙 骨找平墙面 4 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 127.872 |  |  |  |  |
| 50 | 011205001003 | 玻璃贴膜 |  |  | 1 、原建筑窗玻 璃贴玻璃磨砂 膜 2 、满足要求 |  | m2 | 38.07 |  |  |  |  |
| 51 | 011205001004 | 不锈钢踢脚线 |  |  | 不锈钢踢脚线 1 、面层1.0厚 不锈钢踢脚线 （100mm高） 2 、18mm厚阻燃 板 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m | 35.925 |  |  |  |  |
| 52 | 011502001007 | 阳角防撞条 |  |  | PVC阳角防撞条 1 、3mm厚硬质P VC防撞条 2 、高度： 1.8m |  | m | 12.6 |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  |  | 矿棉吸音板吊 顶 1 、12mm厚矿棉 吸音板面层 2 、龙骨基层， 8mm吊杆 ，U50 加强型龙骨， 配套次龙骨.M8 膨胀螺栓安装 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 63.699 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 11 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 54 | 011502001001 | 收边线条 |  |  | 1. 吊顶金属配 套收边线条 2 、具体做法详 图纸 |  | m | 34.06 |  |  |  |  |
| 55 | 010810002002 | 窗帘盒 |  |  | 窗帘盒 1 、木龙骨基层 2 、9mm阻燃板 打底 3 、12mm石膏板 面层 4 、面喷白色无 机涂料三遍 ( 一底两面）， 腻子两遍 |  | m | 10.2 |  |  |  |  |
| 56 | 010810003002 | 窗帘 |  |  | 窗帘 1.成品轨道 ( 双轨） 2. 窗帘高度2.9 m ， 一层纱一层 布 ， 1.8倍褶皱 2.做法详见图 纸 ，满足业主 使用要求 |  | m | 10.2 |  |  |  |  |
|  |  | 录播室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 01B031 | 风扇拆除 |  |  | 1 、保护性拆除 吊装风扇 ，控 制扬尘 ，废渣 废料、清理归 堆 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 58 | 01B032 | 电视拆装 |  |  | 1 、 电视保护性 拆除 ， 归整保 管 ， 待改造完 成后安装恢复 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 01B029 | 空调器拆装 |  |  | 1 、保护性拆除 空调内机 ， 归 整保管 ， 待改 造完成后安装 恢复 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 12 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 60 | 01B013 | 防盗门拆除 |  |  | 1 、防盗门拆除 , 控制扬尘， 废渣废料、清 理归堆 |  | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 61 | 01B014 | 黑板拆除 |  |  | 1 、黑板拆除， 控制扬尘 ，废 渣废料、清理 归堆 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 01B015 | 拆除 |  |  | 1 、拆除插座面 板含监控、 明 装线、墙面小 音响等 2 、控制扬尘， 废渣废料、清 理归堆 |  | 间 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 01B016 | 黑板拆除 |  |  | 1 、 电子黑板保 护性拆除 ， 归 整保管 ， 待改 造完成后安装 恢复 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 01B017 | 拆除吊顶 |  |  | 1 、原有吊顶面 层及龙骨（含 吊顶平板灯） 拆除 ，控制扬 尘 ，废渣废料 、清理归堆 |  | m2 | 45.347 |  |  |  |  |
| 65 | 01B018 | 砌体墙拆除 |  |  | 1 、原有砌体墙 拆除（含门洞 扩宽） ，控制 扬尘 ，废渣废 料、清理归堆 |  | m3 | 5.214 |  |  |  |  |
| 66 | 011601013005 | 建筑垃圾外运 |  |  | 1 、建筑垃圾运 出楼层 2 、建筑垃圾外 运 综合考虑运 距 3 、运至政府部 门指定垃圾消 纳厂（含消纳 费） |  | m3 | 10.559 |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 13 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 67 | 011103002001 | 静音胶垫 |  |  | 1 、5mm静音胶 垫面层（专用 粘结剂铺贴） 环保型 2 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 4.544 |  |  |  |  |
| 68 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 |  |  | 1 、12mm厚复合 地板 2 、5mm厚防潮 垫基层 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 53.8 |  |  |  |  |
| 69 | 011502001005 | 地板收边条 |  |  | 1 、成品铝合金 压条 ， 厚度1.2 mm 2 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 010801001001 | 吸音门 |  |  | 吸音门 M1024 1 、复合材质吸 音门（成品定 制含双包门套 ) 2 、含暗藏式闭 门器、墙门吸 、钢制合页门 框静音胶条、 门底隔音条/门 锁、拉手 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 14 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 71 | 010801001002 | 吸音门 |  |  | 吸音门 M0924 1 、复合材质吸 音门（成品定 制含双包门套 ) 2 、含暗藏式闭 门器、墙门吸 、钢制合页门 框静音胶条、 门底隔音条/门 锁、拉手 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 2.16 |  |  |  |  |
| 72 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 |  |  | 轻钢龙骨封堵 原建筑窗 1 、75mm*35mm *0.6mm竖向龙 骨 2 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 13.02 |  |  |  |  |
| 73 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 |  |  | 吸音板龙骨墙 面 1 、20mm聚酯纤 维吸音板面层 （含阳角收边 条） 2 、9mm阻燃板 基层 3 、30*40木龙 骨找平墙面 4 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 63.5 |  |  |  |  |
| 74 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 |  |  | 吸音板龙骨墙 面（轻钢龙骨 隔墙上） 1 、20mm聚酯纤 维吸音板面层 2 、9mm阻燃板 基层 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 10.84 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 15 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 75 | 011205001007 | 石膏板龙骨隔墙 |  |  | 石膏板龙骨隔 墙 1 、12mm纸面石 膏板基层 2 、75mm*35mm *0.6mm竖向龙 骨 ， 支撑卡， 高强度自攻丝 , 通贯横龙骨 3 、 中间夹50mm 聚酯纤维隔音 棉 4 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 15.936 |  |  |  |  |
| 76 | 011205001008 | 玻璃贴膜 |  |  | 1 、原建筑窗玻 璃贴玻璃磨砂 膜 2 、满足要求 |  | m2 | 13.02 |  |  |  |  |
| 77 | 011205001009 | 不锈钢踢脚线 |  |  | 不锈钢踢脚线 1 、面层1.0厚 不锈钢踢脚线 （100mm高） 2 、18mm厚阻燃 板 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m | 28.9 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 16 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 78 | 011207001001 | 防爆玻璃 |  |  | 钢化单向透视 防爆玻璃 1 、钢化单向透 视防爆玻璃， 军工玻璃级别 , 厚度12mm， 定制单透光贴 膜+光学单透膜 , 观摩室一侧 观看无明显反 光 ， 教室内部 无法看清观摩 室 2 、1.0厚不锈 钢收边窗套(基 层板打底） 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 |  |  | 矿棉吸音板吊 顶 1 、12mm厚矿棉 吸音板面层 2 、龙骨基层， 8mm吊杆 ，U50 加强型龙骨， 配套次龙骨.M8 膨胀螺栓安装 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 53.74 |  |  |  |  |
| 80 | 011502001002 | 收边线条 |  |  | 1. 吊顶金属配 套收边线条 2 、具体做法详 图纸 |  | m | 30.58 |  |  |  |  |
|  |  | 观察室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 01B033 | 风扇拆除 |  |  | 1 、保护性拆除 吊装风扇 ，控 制扬尘 ，废渣 废料、清理归 堆 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 17 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 82 | 01B030 | 空调器拆装 |  |  | 1 、保护性拆除 空调内机 ， 归 整保管 ， 待改 造完成后安装 恢复 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 01B019 | 防盗门拆除 |  |  | 1 、防盗门拆除 , 控制扬尘， 废渣废料、清 理归堆 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 84 | 01B020 | 黑板拆除 |  |  | 1 、黑板拆除， 控制扬尘 ，废 渣废料、清理 归堆 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 85 | 01B021 | 拆除 |  |  | 1 、拆除插座面 板含监控、 明 装线、墙面小 音响等 2 、控制扬尘， 废渣废料、清 理归堆 |  | 间 | 1 |  |  |  |  |
| 86 | 01B022 | 窗帘拆除 |  |  | 1 、原有窗帘及 轨道拆除 ，控 制扬尘 ，废渣 废料、清理归 堆 |  | m | 8.4 |  |  |  |  |
| 87 | 01B023 | 吊灯拆除 |  |  | 1 、原有吊杆灯 具拆除 ，控制 扬尘 ，废渣废 料、清理归堆 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 88 | 01B024 | 地砖拆除 |  |  | 1 、原有局部地 面拆除 ，控制 扬尘 ，废渣废 料、清理归堆 |  | m2 | 2.35 |  |  |  |  |
| 89 | 01B025 | 油漆涂料面层打磨 |  |  | 1 、原有墙面乳 胶漆打磨 ，控 制扬尘 ，废渣 废料、清理归 堆 |  | m2 | 23.786 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 18 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 90 | 011601013006 | 建筑垃圾外运 |  |  | 1 、建筑垃圾运 出楼层 2 、建筑垃圾外 运 综合考虑运 距 3 、运至政府部 门指定垃圾消 纳厂（含消纳 费） |  | m3 | 0.856 |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 011104002003 | 竹、木(复合)地板 |  |  | 1 、12mm厚复合 地板 2 、5mm厚防潮 垫基层 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 67.607 |  |  |  |  |
| 92 | 011502001006 | 地板收边条 |  |  | 1 、成品铝合金 压条 ， 厚度1.2 mm 2 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 010801001004 | 吸音门 |  |  | 吸音门 M1024 1 、复合材质吸 音门（成品定 制含双包门套 ) 2 、含暗藏式闭 门器、墙门吸 、钢制合页门 框静音胶条、 门底隔音条/门 锁、拉手 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 19 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 94 | 011205001011 | 不锈钢踢脚线 |  |  | 不锈钢踢脚线 1 、面层1.0厚 不锈钢踢脚线 （100mm高） 2 、18mm厚阻燃 板 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m | 5.46 |  |  |  |  |
| 95 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  |  | 白色无机涂料 1 、墙面白色无 机涂料三遍 ( 一底两面）， 腻子两遍 2 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 23.786 |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 |  |  | 矿棉吸音板吊 顶 1 、12mm厚矿棉 吸音板面层 2 、龙骨基层， 8mm吊杆 ，U50 加强型龙骨， 配套次龙骨.M8 膨胀螺栓安装 3 、具体做法详 图纸 ，满足要 求 |  | m2 | 61.16 |  |  |  |  |
| 97 | 011502001003 | 收边线条 |  |  | 1. 吊顶金属配 套收边线条 2 、具体做法详 图纸 |  | m | 33.58 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 20 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 98 | 010810002001 | 窗帘盒 |  |  | 窗帘盒 1 、木龙骨基层 2 、9mm阻燃板 打底 3 、12mm石膏板 面层 4 、面喷白色无 机涂料三遍 ( 一底两面）， 腻子两遍 |  | m | 10.63 |  |  |  |  |
| 99 | 010810003001 | 窗帘 |  |  | 窗帘 1.成品轨道 ( 双轨） 2. 窗帘高度2.9 m ， 一层纱一层 布 ， 1.8倍褶皱 2.做法详见图 纸 ，满足业主 使用要求 |  | m | 10.63 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 030402011001 | 成套配电箱 |  |  | 1.名称： 录播 室配电箱AL-LB 2.规格： 6KW 3.符合设计要 求 ， 详见图纸 , |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 030402011002 | 成套配电箱 |  |  | 1.名称： 观察 室配电箱AL-gc 2.规格： 6KW 3.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 030402011003 | 成套配电箱 |  |  | 1.名称： 517室 配电箱 2.规格： 6KW 3.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  |  | 1.名称： 四联 单控暗开关 2.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 21 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 104 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  |  | 1.名称： 三联 单控暗开关 2.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 105 | 030413014002 | 插座 |  |  | 1.名称： 单相 普通五孔插座 2.参数： 10A,2 50V 3.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | 套 | 22 |  |  |  |  |
| 106 | 030413014003 | 插座 |  |  | 1.名称： 三相 空调插座 2.参数： 16A,4 00V,安全型 3.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 107 | 030412001002 | 配管 |  |  | 1.名称： 电气 配管 2.规格： pvc20 3.敷设方式： 暗敷 4.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | m | 303.5 |  |  |  |  |
| 108 | 030412001003 | 配管 |  |  | 1.名称： 电气 配管 2.规格： pvc25 3.敷设方式： 暗敷 4.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | m | 5.851 |  |  |  |  |
| 109 | 030412001004 | 配管 |  |  | 1.名称： 电气 配管 2.规格： SC25 3.敷设方式： 明敷 4.符合设计要 求 ， 详见图纸 5.工程量暂按2 0m*3定 |  | m | 60 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 22 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 110 | 030409001001 | 电力电缆 |  |  | 1.名称 : 电力电 缆 2.型号:WDZB-Y JY-B1-3X6 3.敷设方式、 部位:室内 4.含电缆头 5.工程量暂定 |  | m | 60 |  |  |  |  |
| 111 | 030412004001 | 配线 |  |  | 1.名称： 电力 配线 2.规格：WDZB- BYJ-B1-4 3.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | m | 672.792 |  |  |  |  |
| 112 | 030412004002 | 配线 |  |  | 1.名称： 电力 配线 2.规格：WDZB- BYJ-B1-2.5 3.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | m | 332.295 |  |  |  |  |
| 113 | 030412006001 | 接线盒 |  |  | 1.名称： 接线 盒 2.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 114 | 030412006002 | 接线盒 |  |  | 1.名称： 暗装 开关(插座)盒 2.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 115 | 030413001001 | 普通灯具 |  |  | 1.名称： LED 平板灯 2.600*600,36 W 3.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | 套 | 36 |  |  |  |  |
| 116 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  |  | 工作内容： 定 位、凿槽、稳 过管、 固定、 清理渣土、填 补等 |  | m | 25.36 |  |  |  |  |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 23 页 共 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 117 | 030412001005 | 配管 |  |  | 1.名称： 电气 配管 2.规格： pc20 3.敷设方式： 暗敷 4.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | m | 12.5 |  |  |  |  |
| 118 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  |  | 工作内容： 定 位、凿槽、稳 过管、 固定、 清理渣土、填 补等 |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 119 | 030502003001 | 双绞线缆 |  |  | 1.名称： 六类 网线 2.规格：UTP6 3.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | m | 12.5 |  |  |  |  |
| 120 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  |  | 1.名称： 网络 插座(含底盒) 2.符合设计要 求 ， 详见图纸 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  |  | 工作内容 |  |  | 价格 （元） |  | 备注 |  |
| 1 | 1 |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 |  | 安全生产措施费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 |  | 安全生产措施费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.3 |  | 安全生产措施费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.4 |  | 安全生产措施费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.5 |  | 安全生产措施费_ 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.6 |  | 安全生产措施费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.1 |  | 文明施工费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.2 |  | 文明施工费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.3 |  | 文明施工费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.4 |  | 文明施工费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.5 |  | 文明施工费_ 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.6 |  | 文明施工费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3 |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3.1 |  | 环境保护费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3.2 |  | 环境保护费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3.3 |  | 环境保护费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3.4 |  | 环境保护费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3.5 |  | 环境保护费_ 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3.6 |  | 环境保护费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4.1 |  | 临时设施费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 4.2 |  | 临时设施费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 4.3 |  | 临时设施费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 4.4 |  | 临时设施费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 4.5 |  | 临时设施费_ 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 4.6 |  | 临时设施费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 5 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 5.1 |  | 冬雨季施工增加费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 5.2 |  | 冬雨季施工增加费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5.3 |  | 冬雨季施工增加费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  |  | 工作内容 |  |  | 价格 （元） |  | 备注 |  |
| 33 | 5.4 |  | 冬雨季施工增加费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 5.5 |  | 冬雨季施工增加费_ 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 5.6 |  | 冬雨季施工增加费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 6 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 6.1 |  | 夜间施工增加费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 6.2 |  | 夜间施工增加费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 6.3 |  | 夜间施工增加费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 6.4 |  | 夜间施工增加费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 6.5 |  | 夜间施工增加费_ 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 6.6 |  | 夜间施工增加费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 7 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 7.1 |  | 二次搬运费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 7.2 |  | 二次搬运费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 7.3 |  | 二次搬运费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 7.4 |  | 二次搬运费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 7.5 |  | 二次搬运费_ 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 7.6 |  | 二次搬运费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 8 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 8.1 |  | 已完工程及设备保护费_市 建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 8.2 |  | 已完工程及设备保护费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 8.3 |  | 已完工程及设备保护费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 8.4 |  | 已完工程及设备保护费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 8.5 |  | 已完工程及设备保护费_ 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 8.6 |  | 已完工程及设备保护费_市 安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 9 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 9.1 |  | 工程定位复测费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 9.2 |  | 工程定位复测费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 9.3 |  | 工程定位复测费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  |  | 工作内容 |  |  | 价格 （元） |  | 备注 |  |
| 61 | 9.4 |  | 工程定位复测费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 9.5 |  | 工程定位复测费_ 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 9.6 |  | 工程定位复测费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 10 |  | 脚手架费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 10.1 |  | 脚手架费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 10.2 |  | 脚手架费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 10.3 |  | 脚手架费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 10.4 |  | 脚手架费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 10.5 |  | 脚手架费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 011601001001 |  | 脚手架 |  |  | 外立面双排外架、安 全网搭设等 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 011601001002 |  | 脚手架 |  |  | 内装饰脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 11 |  | 垂直运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 11.1 |  | 垂直运输费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 11.2 |  | 垂直运输费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 011601002001 |  | 垂直运输 |  |  | 装饰垂直运输 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 12 |  | 其他大型机械进场及安拆费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 12.1 |  | 其他大型机械进场及安拆费 _市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 12.2 |  | 其他大型机械进场及安拆费 _建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  | 履带式挖掘机进出场费 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 13 |  | 智慧工地费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 13.1 |  | 智慧工地费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 13.2 |  | 智慧工地费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 13.3 |  | 智慧工地费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 13.4 |  | 智慧工地费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 13.5 |  | 智慧工地费_ 园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 13.6 |  | 智慧工地费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |

|  |  |  |  | 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 暂估（暂定） 金额（元） |  |  |  |  | 结算（确定） 金额（元） |  | 调整金额± （元） |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  | 77000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 77000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  | 标段： 附属学校暑期基础建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  |  | 确定金额 （元） |  | 调整金额± (元) |  | 备注 |  |
| 1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 68000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 68000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 附中外立面监控、墙灯 及走线拆装 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 二次搬运费 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 外墙立面新旧墙面交接 处理 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  | - |  |  |  | - | 77000 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 合 计 |  |  | - |  |  |  | - | 77000 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 注 ： 1 本表由招标人填写“暂定金额 ”总额 ，采用费率计价方式计算暂定金额的 ，应分别填写“计算基础 ”“ 费率 ”,并计算填写“ 暂定金额 ”;采用总价计价方式计算暂定金额的 ，可直接填写“暂定金额 ”； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额 ”； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。