## 采购需求

（一） 技术需求

1.轿厢规格：宽2200mm×深2400mm×高2300mm;

2.层数:三层三站四门，一层两门，二层三层各一门;

3.开门方式:中分对开门，开门宽度不小于1800mm;

4.速度: 0.5m/s及以上;

5.井道: 钢结构 立柱200*200 厚度8mm及以上；

6.外立面:钢化玻璃 厚度12mm及以上；

7.地坑土建:深度1500mm；

8.连廊: 4.0花纹板；

9.门套:304不锈钢；

10.载货量:3吨及以上；

11.功能配置

| 安全功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上行超速保护 | 缓冲器检测 | 电阻制动 | 控制柜内呼 |
| 轿门检测 | 轿门限位 | 轿厢照明开关 | 修正运行 |
| 门锁检测 | 禁止开门 | 下行超速保护 | 运行时间检测 |
| 轿厢出口检测 | 井道出口检测 | 底坑急停 | 轿顶急停 |
| 通讯评价 | 换站停靠 | 控制柜外呼 | 井道主安全开关 |
| 过热保护 | 行程保护 | 限速器安全开关 | 优先放人 |
| 相位检测 | 重复开关门 | 救援运行 | 故障自诊 |
| 安全钳安全开关 | 故障分级 | 轿厢限速器绳 涨紧安全开关 | 轿厢意外移动防护 |
| 消防待用 | 消防停用 | 消防运行 | 同步运行 |
| 应急照明 | 应急电源 | 紧急电源 | 应急平层 |
| 轿顶警铃 | 五方通话 | 多方通话 |  |
| 乘客舒适功能 |  |  |  |
| 精确再平层 | 提前开门 | 检修开关门 | 轿内关门 |
| 轿内开门 | 强制关门 | 快速关门 | 启动外呼响应 |
| 外呼重开门 | 光幕检测 | 自救运行 | 反向内呼 |
| 指令消除 | 内呼防捣乱 | 外呼互锁 | 按钮防粘连 |
| 自动生成曲线 | 直接停靠 | 轿厢照明节能 | 轿厢通风节能 |
| 启动补偿 |  |  |  |
| 控制功能 |  |  |  |
| 司机功能 | 音频接口 | IC卡 | 强制停靠 |
| 视频接口 | 开门延时 | 地震检测 | 能量反馈 |
| 快速召回 | 内呼锁定 | 外呼锁定 | 轿厢退出 |
| 层站退出 | 优先服务 | 内呼优先（连续） | 外呼优先 |
| 检修运行 | 访客联动 | 自动驶离 | 空闲待客 |
| 空闲待客，次楼层 | 满载直驶 | 并联运行 | 群控运行 |
| 下行高峰服务 | 上下行高峰服务 | 上行高峰服务 |  |
| 信息功能 |  |  |  |
| 满载显示 | 轿厢位置，点阵 | 轿厢位置，七段码 | 运行方向显示 |
| 外呼登记显示 | 语音报站 | 内呼显示 | 轿厢位置，点阵 |
| 轿厢位置，七段码 | 内呼蜂鸣 | 运行方向显示 | 到站钟 |
| 超载提醒 | 控制柜部件标签 | 位置指示 | 启动计数 |
| 远程监控 | 小区监控 | 物联网 | BA接口 |

（二） 商务条件

1.交货期：合同签订后60个日历日内供货并完成安装、调试、培训工作。中标供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试试运行和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.履约保证金：合同金额的5%，项目维保期满后无息退还。

4.付款方式：所有设备进场后支付合同金额的60%，安装验收合格后支付剩余尾款。

5.质量保证和售后服务要求：

（1）质量保证期：本项目所有产品自验收合格之日起，须提供不少于3年的免费维保期。

（2）本项目采用“电梯设备＋维保服务+物联及监控服务 ”一体化采购模式， 供应商应与采购人签订设备合同和维保服务合同。电梯维保期限同质量保修期一样。（按照 GB(T18775) 《电梯维修规范》、《电梯日常维护保养规则》执行 免费维护保养）。客梯应当配备具有运行参数采集和网络远程传输功能的检测装置。

1）免费办理报装、报验手续；负责为采购人免费培训电梯司机及电梯维修人员（2～3 名）。

2）质保期内每 15 天上门进行检查、清洁、除尘、调整等维修保养工作；维修保养工作由供应商或制造商的售后服务机构提供服务，维修保养服务工作不得转包。

3）维修人员需具备特种设备安全管理和作业人员证（T），维修人员24小时服务，接到用户故障通知后，半小时内到达现场，一般故障不超过2小时，重大故障不超过48小时修复；

4）常年备有电梯配件，能及时处理、替换损坏的部件。且电梯需配备具有运行参数采集和网络远程传输功能的监测装置。

6.安装调试及货物验收

（1）成交供应商应按合同约定按时交货并通知采购人对货物开箱时进行开箱验收。

（2）成交供应商应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求完成项目产品的安装、调试，同时中标供应商需对采购人用户单位人员进行技术和操作的免费培训（培训地点为采购人所在地）。仪器设备安装调试后，正常运行试用时间不少于30日方可进行初次验收。试运行结束后，中标供应商提交完整的初次验收材料，由采购人组织人员按合同、招（投）标文件等相关资料的约定对此项目进行初次验收，验收地点由采购人指定。（自收到中标供应商提交完整的初次验收材料之日起，采购人在20日之内完成项目的初次验收）。

（3）成交供应商应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求在项目约定服务期内对其所供产品及服务提供优质的售后保障。项目约定服务期结束后，中标供应商通知采购人对此项目进行最终验收。售后服务无瑕疵的情况下，并提交完整的验收材料后，采购人在10日之内对此项目进行最终验收。

7、验收依据：《产品检验通用技术要求》和相关的中国国家标准；

8、采购人有权邀请第三方人员或检测机构，对货物进行验收或检测。检测费用、验收小组评审费及其他相关费用由成交供应商独立承担。如货物未能通过检测验收，成交供应商应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

9、知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该产品及所属服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

10、履约风险及措施

（1）供应商未能按照本合同约定交货的，则每逾期一天，按照合同总价的5‰向采购人支付违约金，最高延期赔偿金不超过本合同总价款的20%。

（2）供应商提供的服务或产品未达到本合同约定的技术、质量及其他任何要求，且经验收不合格的或供应商明确告知采购人无法交付合同约定产品或提供合同约定的服务的，供应商应当承担违约责任，并应按本合同总金额的30%向采购人支付违约金。

（3）供应商未能按照本合同约定按期交货的，则逾期超过 1 个月，或虽未逾期但经两次申请仍然未能通过验收合格的，采购人可单方通知供应商解除合同，解除合同通知送达供应商当日合同立即终止。采购人解除合同通知发送至供应商指定电子邮箱系统即视为已送达。

（4）供应商提供的所有证明材料必须真实，有效。成交供应商与采购人合同签订后，成交供应商需按采购人要求提供投标证明材料原件核查。采购人有权核实响应文件内容真实性。如证实成交供应商提供虚假材料，采购人将上报至同级 财政监管部门，追究其法律责任。

11、其他

（1）安装

1）货物到现场后，由采购人（或其授权代表）、成交供应商和相关人员共同对货物的数量、外观、包装等进行检查，经双方书面确认初验合格后开始安装、调试。

2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件要求的，成交供应商应在3 天内免费更换其不合格产品，使之达到招标文件要求，所有费用由成交供应商负担。

3）安装施工前中标单位需制定安全施工方案签字盖章交予采购人，施工过程中，货物材料等的堆放符合学校要求、并做好相关安全防护措施，同时，对施工现场安全负责。

（2）调试

1）电梯安装完成后需制造厂商派遣技术人员对电梯设备进行全面调试并进行厂检。

2）厂检合格后由制造厂商出具整机质量证明文件。

（3）供应商或所投产品制造商在江西地区设有售后服务机构（自设或者委托），且该服务机构具有特种设备（电梯）B级安装改造维修能力。