- 采购项目需求

（一）本采购文件提出的技术规格及要求是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本采购文件要求，且符合国家有关标准和规范要求，响应供应商须提供符合质量标准的服务。

（二）标的如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知采购代理机构。

（三）所有标的的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（四）本项目允许分包的非主体、非关键性工作：无。

（五）采购项目品目类别及采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品目 类别 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会昌县筠门岭镇全民健身广场项目配套运动健身器材采购 | 1批 | A02462600健身设备 | 工业 |

## 采购需求

（一）技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED大屏幕（屏幕尺寸10.2m*4.2m） |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.净尺寸（宽×高）;4.16m×9.92m=41.2672㎡，像素点间距：3mm； 2.像素构成：1R1G1B； 3.像素密度：105625Dots/㎡; 4.单元板分辨率：5408Dots; 5.供电电源：在4.2×(1±10%)VDC～4.5×(1±10%)VDC范围内能正常工作; 6.白平衡亮度：0-5000cd/m²可调; 7.亮度均匀性：≥95%; 8.色度均匀性：±0.001Cx、Cy内; 9.水平视角：≥140°; 10.垂直视角：≥130°; 11.对比度：≥5000：1; 12.刷新率：≥960Hz,支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项; 13.峰值功耗：≤600W/m²; 14.平均功耗：≤200W/m²; 15.防电力远程窃密技术:采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备:覆盖范围:1.1KHz~1.5GHz;输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性； 16.自动gamma设置：支持自动gamma校正技术，14bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率.换帧频率等，均符合广电级标准； 17.支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力15N，灯珠未破碎或脱落。 | 平米 | 41.2672 | 5658.33 |
| 2 | 无缝高清矩阵 | 1.主机支持8信号输入8信号输出，无缝切换； 2.支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI，SDI任意板卡输入； 3.支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI任意板卡输出； 4.采用Contrex嵌入式处理器控制，运行速度更快，系统更稳定； 5.采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 6.具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 7.数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出； 8.电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力； 9.采用数字同步识别处理（DSIP）技术； 10.全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能； 11.兼容市场所有同类产品的代码和指令； 12.国际通用宽电压设计，可适应交流110～240V，50/60Hz； 输出:直流输出电压4.5V,额定输出电流40A，输出功率200W，电压可调范围，额定输出电压±10%，电压误差±1%，线电压调整率±0.5%，负载调整率±1.0%。 | 台 | 1 | 9366.67 |
| 3 | 电源、接收卡 | 1.集成12个HUB75，无需再配转接板； 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据； 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩； 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影； 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力； 6.支持低亮高灰； 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 8.支持箱体标定和快速标序； 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示； 10.支持数据偏移，支持误码侦测； 11.支持环路备份，支持固件备份。 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放;支持Microsoftoffice的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 批 | 1 | 25000.00 |
| 4 | 控制软件 | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放;支持Microsoftoffice的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 套 | 1 | 2066.67 |
| 5 | 运维管理终端 | 1.显示屏：12.2英寸1920x1200像素高清电容触控屏(16:9)，支持多点触摸；支持精准音源定位，实现精准跟踪发言者； 2.视频编解码：H.264；视频通话分辨率：1080P、720P、VGA、4CIF、CIF； 3.支持SIP协议：SIP（RFC2543）、SIPv2（RFC3261）；IP地址分配模式：静态/DHCP；支持VLAN；DNS：DNS（Arecord,SRV,NAPTR）；Web服务器：HTTP，HTTPS；实时传输协议：RTP、RTCP；支持无线Wi-Fi协议； 4.平台支持分配用户账号，用户无需注册，由平台分配账号进行登录，做好一对一精准服务； 2.支持便捷登录，一次登录成功，缓存账号密码，再次打开系统可直接登陆； 6.支持查看设备清单，能够显示本项目中所使用的服务商提供的设备，并能够查看每个设备的使用数量； 7.支持查看设备详情，能够在终端中查看运维项目中，所有使用的任意服务商提供的设备，包括设备的品牌、型号、参数、出厂日期、设备详图； 8.支持查看操作指南，支持查看图文、视频等方式查看设备的使用方式和操作规范； 9.支持线上快捷报修，在使用产品的过程中，出现产品故障，可使用该终端进行线上报修功能，填入故障描述、选择故障的设备等。 | 台 | 1 | 5416.67 |
| 6 | 钢结构箱体及组装 | 定制大屏钢结构，配套箱体及组装。 | ㎡ | 50.08 | 720.00 |
| 7 | 防水音箱 | - 频率响应：75Hz-20KHz； 2.灵敏度：≥97dB； 3.标称抗阻：≥8Ω； 4.额定功率：≥100W； 5.最大声压级：123dB连续,129dB峰值； - 6.低音单元：2×5.3＂(150mm)/1.5＂； 7.高音单元：1＂(25mm)/1.4＂； 8.扩散角度：100°×30°(H×V）。 | 只 | 2 | 1100.00 |
| 8 | 专业功放 | 1.专业功率放大器； 2.连接座：XLR、TRS接口； 3.频响：20Hz-20kHz,±0.5dB； 4.输入灵敏度：0dBu(1V)； 5.平衡输入阻抗：20kΩ/平衡,10kΩ/非平衡； 6.信噪比：≥95dB； 7.失真度：≤0.03%； 8.额定输出功率8ohm1KHz时分离度：≥70dB； 9.阻尼系数(@1KHz)：≥300@8ohms； 10.转换速率：15V/uS； 11.冷却系统：散热器+风冷； 12.电源：AC:220-230V50Hz/60Hz。 | 台 | 1 | 1370.00 |
| 9 | 智能电源时序器 | 1.10路电源供电接口：后面板有8路可控电源，可配合中控实现互锁、自锁、单路电源开关控制；前面板有2路常供电源； 2.有RS232和RS485控制接口，短路信号控制接口，TCP/IP控制接口； 3.前面板带LCD屏，可以显示电压电量，同时8路通道均有LED灯指示对应灯开启与关闭； 4.前面板带5V的USB接口，可供其他设备上电； 5.电源时序器具备以下功能：1:10路电源供电接口：后面板有8路可控电源，可配合中控实现互锁、自锁、单路电源开关控制；前面板有2路常供电源； 6.有RS232和RS485控制接口，短路信号控制接口，TCP/IP控制接口；前面板带LCD屏，可以显示电压电量，同时8路通道均有LED灯指示对应灯开启与关闭；前面板带5V的USB接口，可供其他设备上电； 7.电压保护：当电压超过260V不启动，使用中超过260V自己动跳开(断开后可⼿动和APP开启)；可循环定时开关(服务器控制)； 8.电力输入条件(单相3线)；AC90-265V50-60HZ两相(三线:零，火，地)； 9.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率:3500W/7700W（总功率在显示屏上可显示）； 10.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受16A电流磷铜材质，标准万用插座； 11.每路开关间隔时间/定时时间：1.2秒输出继电器触点电流：40A240VAC。 | 台 | 1 | 2666.67 |
| 10 | 无线话筒 | 1.使用UHF610-670MHz频段，避免干扰频率； 2.操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 5.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 6.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 8.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 9.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小。 技术参数系统指标： 1.频率范围：UHF610-670MHz； 2.调制方式：宽频FM； 3.可调范围：30MHz； 4.信道数目：红外线自动对频200信道； 5.频率稳定度：±0.005%； 6.动态范围：≥110dB； 7.峰值频偏：±45KHz； 8.音频响应：60Hz-18KHz（±3dB）； 9.综合信噪比：＞105dB； 10.综合失真：≤0.5%。 | 套 | 1 | 2700.00 |
| 11 | 辅材配件 | 网线、长排线、控制卡红黑线、3*2.5电源线45cm 配电柜： 1.分步启动过流﹑过压﹑浪涌保护功能（室内屏可不用）保护功能；具有防腐、防锈、防尘的功能； 2.具有远程监控和无人值守功能； 3.电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施； 4.输出9路32A/D型空开； 5.箱体尺寸;500*400*160双开门； 6.按键启动，定时开关，遥控开关； 7.PLC电脑控制，IPAD中控控制，单台/集群配电箱控制； 8.实时运行状态监测，实时温度监测，实时湿度监测，实时烟雾监测，高温断电，高湿继电，烟雾断电； 9.485远程控制，TCP网口远程控制，遥控远程，开关锁屏功能，历史记录查询； 10.设置单组时间段可以自由设置星期功能； 11.分路延时启动/关闭； 12.单路控制，多路控制； 13.网络通讯-支持局域网控制，互联网控制。 | 批 | 1 | 6700.00 |
| 12 | 远程控制器 | 1.国产自主品牌； 2.处理器：采用C86架构CPU，芯片≥8核，主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术； 3.内存：≥8GB DDR4 3200Mhz,4个内存插槽； 4.硬盘：≥512G M.2 NvmeSSD； 5.网卡：≥1个千兆网卡； 6.显卡：≥2G国产品牌独立显卡，输出接口： VGA+HDMI； 7.电源：≤180W节能电源，电源通过80PLUS白牌认证； 8.光驱：Slim DVD RW光驱； 9.声卡：集成5.1声道声卡，前置2个音频接口，后置3个音频接口； 10.接口：USB接口≥8个，其中前置面板USB3.0数量≥4个；后置USB3.0接口≥4个；VGA接口≥1个、HDMI接口≥1个；M.2插槽≥个。 11.接口安全：标配BIOS中可屏蔽USB存储功能，且不影响键盘、鼠标等外设的正常使用，同时也支持只读存储模式，只能读取，不能拷贝，保证数据的安全性； 12.键盘鼠标：≥1.5m USB键盘；USB鼠标，支持键盘开机功能； 13.机箱尺寸：≥13.6L,支持免工具拆卸，支持灵活放置，可立可卧； 14.显示器：≥23.8寸内置低蓝光功能，一键物理切换，分辨率1920×1080，VGA与HDMI双接口，4ms极速响应时间，与主机同一品牌； 15.系统安全：标配系统恢复功能，即使系统损坏仍可恢复到出厂状态，可实现用户自定义备份恢复功能。 | 台 | 1 | 9166.67 |
| 13 | 空调 | 核心配置：1.5匹变频，新一级能效，大风量，高温制冷不停机。特色功能：停电记忆功能。 | 台 | 2 | 2733.33 |
| 14 | 网络接入 | 提供3年网络接入服务。 | 项 | 1 | 1400.00 |
| 二、室外可伸缩悬空电动棚 |  |  |  |  |  |
| 15 | 室外可伸缩悬空电动棚 | 骨架弧梁50*25*1.5mm扁通，骨架横梁50*50*1.5mm方通，骨架竖撑50*25*1.5mm扁通，骨架斜撑6分镀锌管，顶面伸缩架50*25*1.5mm扁通87条，立柱伸缩架50*25*1.5mm扁通58条，立柱75*1.5mm圆管60条，工业承重防风轮60个（所有骨架均为Q235内外镀锌管，存在0.1正常范围内误差）；轨道电机4组，电缆线1卷，电箱1台，顶布布料722平方，两侧长围布144平方。 | 套 | 1 | 164666.67 |
| - 室外健身器材 |  |  |  |  |  |
| 16 | 平步训练器 | 产品所采用国标优质Q235钢材，产品经过抛丸除锈机表面处理后采用全天候防紫外线户外塑粉静电喷涂烘烤至220度而成，踏板采用4mm钢板一次冲压成型，摆腿内置限位装置，最大摆幅85°，防盗件采用不锈钢配件。 1.①外形规格≥长1040mm×宽668mm×高1522mm； ②主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3.0mm； ③主要承载横梁尺寸≥40mm×80×3.0mm； 2.主要材料：钢管； 3.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂； 4.安装方式：采用直埋式。 | 台 | 2 | 1633.33 |
| 17 | 健骑机 | 产品所采用国标优质Q235钢材，产品经过抛丸除锈机表面处理后采用全天候防紫外线户外塑粉静电喷涂烘烤至220度而成，凳面采用4mm钢板一次冲压成型，内置限位装置，最大摆幅≤50°，防盗件采用不锈钢配件； 1.①外形规格≥长1563mm×宽450mm×高1136mm；②主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3.0mm； ③主要承载横梁尺寸≥φ60mm×3.0mm； 2.主要材料：钢管； 3.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂； 4.安装方式：采用直埋式。 | 台 | 2 | 1373.33 |
| 18 | 腰背按摩器 | 产品所采用国标优质Q235钢材，产品经过抛丸除锈机表面处理后采用全天候防紫外线户外塑粉静电喷涂烘烤至220度而成，腰背扶手内置限位装置，最大摆幅≤50°，防盗件采用不锈钢配件。 1.①外形规格≥长1380mm×宽760mm×高1540mm；②主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3.0mm； ③主要承载横梁尺寸≥φ89mm×3.0mm； 2.主要材料：钢管； 3.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂； 4.安装方式：采用直埋式。 | 台 | 2 | 1800.00 |
| 19 | 上肢牵引器 | 产品所采用国标优质Q235钢材，产品经过抛丸除锈机表面处理后采用全天候防紫外线户外塑粉静电喷涂烘烤至220度而成，内置限位装置，最大摆幅≤85°，牵引绳采用尼龙编织，防盗件采用不锈钢配件。 1.①外形规格≥长723mm×宽668mm×高2440mm； ②主要承载立柱尺寸≥φ114mm×3.0mm； ③主要承载横梁尺寸≥φ60mm×3.0mm； 2.主要材料：钢管； 3.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂； 4.安装方式：采用直埋式。 | 台 | 2 | 1933.33 |
| 20 | 双位钟摆器 | 产品所采用国标优质Q235钢材，产品经过抛丸除锈机表面处理后采用全天候防紫外线户外塑粉静电喷涂烘烤至220度而成，踏板采用4mm钢板一次冲压成型，踏板带防撞护套，摆腿内置限位装置，最大摆幅≤65°，防盗件采用不锈钢配件。 1.①外形规格≥：长1026mm×宽720mm×高1040mm； ②主要承载立柱尺寸≥：φ114mm×3.0mm； ③主要承载横梁尺寸≥：φ60mm×3.0mm； 2.主要材料：钢管； 3.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂； 4.安装方式：采用直埋式。 | 台 | 2 | 1916.67 |
| 21 | 三位扭腰器 | 产品所采用国标Q235钢材，产品经过抛丸除锈机表面处理后采用全天候防紫外线户外塑粉静电喷涂烘烤至220度而成，扭腰盘采用4mm钢板一次冲压成型，扭腰盘内置阻尼装置，防盗件采用不锈钢配件。 1.①外形规格≥：长1530mm×宽1370mm×高1170mm； ②主要承载立柱尺寸≥：φ114mm×3.0mm； ③主要承载横梁尺寸≥：φ32mm×3.0mm； 2.主要材料：钢管； 3.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂； 4.安装方式：采用直埋式。 | 台 | 2 | 1900.00 |
| 22 | 太极揉推器 | 产品所采用国标Q235钢材，产品经过抛丸除锈机表面处理后采用全天候防紫外线户外塑粉静电喷涂烘烤至220度而成，揉推盘采用2mm钢板一次冲压四周回边10mm成型，揉推盘内置阻尼装置，防盗件采用不锈钢配件。 1.①外形规格≥：长1190mm×宽1052mm×高1400mm②主要承载立柱尺寸≥：φ114mm×3.0mm； ③主要承载横梁尺寸≥：φ60mm×3.0mm； 2.主要材料：钢管，转盘为铁盘。 3.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂； 4.安装方式：采用直埋式。 | 台 | 2 | 2000.00 |
| 23 | 双人漫步机 | 产品所采用国标Q235钢材，产品经过抛丸除锈机表面处理后采用全天候防紫外线户外塑粉静电喷涂烘烤至220度而成，踏板采用4mm钢板一次冲压成型，踏板带防撞护套，摆腿内置限位装置，最大摆幅≤65°，防盗件采用不锈钢配件。 1.①外形规格≥：长1832mm×宽588mm×高1129mm②主要承载立柱尺寸≥：φ114mm×3.0mm； ③主要承载横梁尺寸≥：φ60mm×3.0mm； 2.主要材料：钢管； 3.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂； 4.安装方式：采用直埋式。 | 台 | 2 | 1916.67 |
| 24 | 四位压腿按摩器 | 产品所采用国标Q235钢材，产品经过抛丸除锈机表面处理后采用全天候防紫外线户外塑粉静电喷涂烘烤至220度而成，按摩轮采用进口环保塑料一次注塑成型，防盗件采用不锈钢配件。 1.①外形规格≥：长998mm×宽998mm×高838mm； ②主要承载立柱尺寸≥：φ114mm×3.0mm； ③主要承载横梁尺寸≥：φ60mm×3.0mm； 2.主要材料：钢管； 3.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂； 4.安装方式：采用直埋式。 | 台 | 2 | 1883.33 |
| 25 | 腿部侧展训练器 | 产品所采用国标Q235钢材，产品经过抛丸除锈机表面处理后采用全天候防紫外线户外塑粉静电喷涂烘烤至220度而成，内置限位装置，最大摆≤85°，防盗件采用不锈钢配件。 1.①外形规格≥：长1125mm×宽770mm×高1125mm ②主要承载立柱尺寸≥：φ114mm×3.0mm； ③主要承载横梁尺寸≥：φ60mm×3.0mm； 2.主要材料：钢管； 3.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂； 4.安装方式：采用直埋式。 | 台 | 2 | 1383.33 |
| 四、健身器材 |  |  |  |  |  |
| 26 | 跑步机 | 无刷电机，跑带≥48cm，最大承重≥150kg，速度1-18km/h可调，支持正负坡度、智能调速，搭配自研APP提供专业课程与实景游戏，噪音≤45dB，可折叠收纳，室内使用。 | 台 | 1 | 3833.33 |
| 27 | 椭圆机 | 采用磁控阻力调节≥32档，每档区间更小更细致一点，飞轮≥10KG磁控静音飞轮最大阻力≥45kg，步距≥40CM，搭配飞梭智能触摸显示屏更高级，实时显示运动数据以及心率检测，并且智能调阻更方便；同时可以蓝牙连手机记录数据；最大承重＞240斤，配有手机支架可以放置手机或平板，靠运动发电；室内使用。 | 台 | 1 | 4066.67 |
| 28 | 划船机 | 1.静音铝合金双轨，0摩擦磁阻飞轮，静音降噪≤45db； 2.占地空间≤0.3m²，不用时靠墙放置释放空间； 3.≥36档阻力满足各项训练需求；≤48kg瞬间拉力； 4.≥300斤机身承重； 5.可以锻炼肩部、背部、腰部、手臂等多个部位； 6.全新低能耗自发电，无线免插电，动能转化储电超长待机≥300天； 7.新一代铝飞轮无损耗，使用寿命更长； 8、室内使用。 | 台 | 1 | 3700.00 |
| 五、设备运营维护费用（质保期过后运营维护3年） |  |  | 项 | 1 | 61000.00 |
| 六、健身器材基础及安装费 |  |  | 套 | 20 | 500.00 |
| 七、LED大屏控制电缆，型号暂按YJV-4*16+1*10，工程量暂按100m |  |  | m | 100 | 150.00 |

- 注：以上技术“参数要求”及采购需求为实质性要求，必须完全满足或优于，否则投标无效。