第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 试验钻孔工程技术服务 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 合同签订后 90 天内成交供应商完成全部服务，须符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 |
| 服务地点 |  | 新疆维吾尔自治区伊犁察布查尔锡伯族自治县琼博拉乡512铀矿床项目现场 |
| 备注 |  | / |

采购清单明细：

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验钻孔工程技术服务 | 1885m | 700元/米 | / |

注：1、以上数量为本项目预估数量，本项目采用固定单价进行结算，供应商报价不得超过以上最高限价单价。

2、每米单价包含本项目的全部费用。

## 二、采购要求

（一） 服务需求

| 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 试验钻孔工程技术服务 | （一）服务内容： 1.地下水修复技术项目试验钻孔工程技术服务： （1）钻孔要求：填砾式结构，终孔裸眼孔径269 mm，Φ152×12 mm UPVC套管，接箍用Φ160×15mm UPVC管加工，外环形骨架式过滤器；正向注浆。 （2）取心要求：抽液井含矿含水层全段取心，单孔取心长度30-40m，岩心直径80mm(±5mm)，取心400-450m。 2.暂定工程量：1885m。 （二）服务要求： 1.每个钻孔钻进结束，新鲜泥浆冲孔后，测量冲洗泥浆密度； 2.定量伽玛测井。用工作铯源检查伽玛探管的稳定性，并记录10个读数。工程中，伽玛测井要做重复测井和检查测井，100%的钻孔作重复测井和10%作检查测井； 3.密度三侧向测井。测量参数为天然伽玛，井径，岩石密度，三侧向电阻率； 4.声波测井。测量参数为声幅，单收，双收； 5.电法测井。测量参数为自然电位和电位电阻率； 6.每项测井下放过程中，当探管达到井管以下200m位置时，标记达到零点位置，记录下仪器的深度记数，对仪器深度进行校正检查； 7.测井结束后3小时内，供应商向采购人提供所有原始测井记录的拷贝文件，以1:200的比例尺打印天然伽玛、定量伽玛测井、三侧向电阻率、电位电阻率、自然电位、声波时差和长源距测井曲线图（矿段以上10m至终孔深度）； 8.钻孔封孔结束18～24小时后，在塑料套管中进行温度测井和密度测井。现场向采购人提供原始测井记录的拷贝文件，以1:200的比例尺打印温度测井曲线和长/短源距测井曲线图； 9.钻孔空压机清洗结束后，3天内进行电流测井和井斜测井。 （三）验收标准： 满足《地浸采铀工程钻孔工程施工管理办法》《地浸采铀工程钻孔施工标准化管理手册》及《钻孔质量验收标准》的相关要求标准。 （四）人员要求 本项目须拟派一名项目经理，具有钻探工程类或地质与资源类或水文与环境类或机械与安全类或化学工程类等相关专业的工程师及以上职称，具备地浸采铀工程钻孔施工经验，主持项目钻孔施工全流程管理，负责进度、质量、安全、成本控制及现场协调、资料报审与验收交付。【评审依据：供应商提供人员证书扫描件佐证，未提供作无效响应处理。】 | 1项 |

注：以上服务需求为必须满足项，否则作无效响应处理。