## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单

编制说明

一)、工程编制依据

- 本工程依据设计施工图、有关施工规范规定编制。

- 工程量清单编制执行2013版《建设工程工程量清单计价规范》；定额采用2017年版《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、2017年版《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、2017年《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额(试行)》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额(含增值税版)》、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2023年版)。

- 定额工日单价按赣建价〔2020〕5号文件执行。税金按赣建价〔2019〕1号(关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知)等有关文件规定编制。

- 建筑工地扬尘治理费用根据省住房和城乡建设厅发布的《关于明确建筑工地扬尘治理相关费用计取事项的通知》计取。

- 材料价格优先采用2026年1月遂川县信息价，其次采用吉安、赣州、南昌地区信息价，没有信息价的采用市场价；

二)、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量总体要求详见招标文件；

2、材料质量的约定：必须采用符合施工图设计要求的材料；

3、施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收；

三)、工程量清单的计价与报价要求：

- 技术措施项目清单：本项目根据拟建工程的施工方案或施工组织设计，综合考虑该项目所需的费用，实施时招标人不再另行签证。垂直运输已按机械垂直运输进行计算，不管投标人中标后采用哪种施工方案进行垂直运输，结算时不再对其相关的项目进行签证和增加任何费用。

- 本工程安全防护文明施工措施费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费）按现行定额有关规定计取，并进入招标控制价中。该项费用实行专款专用。安全文明施工费包含了赣建办[2011]21号文中的在建工程安全质量远程视频监控费用。

- 招标控制价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中所涵盖的工程内容及本清单描述的工程内容所需费用进行编制；而且还考虑本清单项目名称中所描述的增加内容、图纸设计技术要求及其他规范规程所要求的全部工作内容。

- 投标人必须自行现场踏勘，充分考虑临近建筑物的安全与保护、场内外运土方淤泥及场内建筑垃圾清理、现场情况及地勘报告等各种资料，结算时不再对其相关的措施项目进行签证和增加任何费用。

- 排水、降水措施：投标时应充分考虑地表水排水、降水（含自然降水、施工（生活）排水）、地下水位降水所需费用，实际施工中不再另行签证。

- 投标人应熟悉施工图设计，并认真研究工程施工组织设计和工程实施方案，全面进行投标报价，若施工中需要出具详细专项方案（如：基础施工、大型混凝土浇捣等）进行施工的，投标人应在投标报价中综合考虑专项方案的编制及施工所需一切费用，实施时招标人不再另行签证。

- 大型机械进出场及安拆费、大型施工设备基础所需费用由投标人充分考虑，实施时招标人不再另行签证。

- 四）、工程编制说明

- 编制范围：含新建1#教学楼，含水电安装装饰装修等，户外台阶（不含室外管网及水电，户外具体范围详见下方说明）；

- 、地上部分说明：

- 屋面工程

- 坡屋面（无保温）-屋面1：1、块瓦180×175mm（含滴水线成形）.2、钢挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格（与钢顺水条采用焊接连接）.3、钢顺水条-25x5，中距600，用φ3.5长40水泥钉@600固定.4、35厚C20细石混凝土持钉层（配φ4@150x150钢筋网与屋面板预埋φ10钢筋头绑牢）.5、3厚SBS改性沥青防水卷材二道.6、20厚水泥砂浆找平层7、钢筋混凝土屋面板，预埋φ10钢筋头双向间距900，伸出保温层面30；

- 不上人屋面（无保温）-屋面2：1、40厚C25细石混凝土保护层，表面抹平，并应设分格缝(其纵横问距≤6m，分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平，与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同).2、干铺200g/m3聚酯无纺布一道.3、1.2+1.2厚PPSA10-12自粘聚氯乙烯（PVC）防水卷材,四周翻起超过隔离层300高.4、1.5厚SR自闭型聚合物水泥防水涂料（I型）,四周翻起超过隔离层300高.5、刷氯丁胶稀释液（基层处理剂）一道.6、20厚DS M15水泥砂浆找平层.7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层；

- 雨棚屋面-屋面3：1、10厚DS M20水泥砂浆抹面压光。（含滴水线成形）.2、6厚聚合物防水砂浆,中间压入一层镀锌钢丝网.3、根部防水加强，平面250、立面250涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料II型.4、最薄处15厚DS M15水泥砂浆找坡抹平；

- 上人屋面（保温）-屋面4：1、8~10厚防滑600*600地砖，缝宽10，防水砂浆勾缝.2、25厚WS M15干硬性水泥砂浆.3、60厚C25配筋细石砼。(掺减水剂,双向配8@200钢筋,每6米设分格缝,密封胶嵌缝).4、干铺200g/m³聚酯无纺布一道.5、挤塑聚苯板(燃烧性能A级,节能计算厚度80,压缩强度≥150MPa).6、1.2+1.2厚PPSA10-12自粘聚氯乙烯（PVC）防水卷材,四周翻起超过隔离层300高.7、1.5厚SR自闭型聚合物水泥防水涂料(I型),四周翻起超过隔离层300高.8、刷氯丁胶稀释液（基层处理剂）一道.9、20厚WS M15水泥砂浆找平层.10、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层。

- 楼地面装饰工程

- 地下室顶板防水-地顶1：1、80厚C25混凝土路面，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝.2、150厚3:7灰土垫层.3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）.4、4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材.5、3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材.6、20厚WS M20水泥砂浆找坡找平；

- 地下室底板防水-地底1：1、现浇钢筋混凝土底板,防水混凝土厚度大于等于250,抗渗等级大于等于P8.2、0.4厚聚乙烯膜一层.3、4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(II型).4、刷基层处理剂一遍.5、100厚C15混凝土垫层.6、素土夯实。

- 消防水池地面-池防1：1、抗渗钢筋混凝土结构.2、15厚WPM15水泥砂浆找平(掺5%JX-Ⅱ防水剂).3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）.4、5厚WP M15聚合物水泥防水沙浆。

- 水泥砂浆地面-地5（消防水泵房、地下室停车区、地下室楼梯间无底板处）：1、20厚DS M20水泥砂浆压实赶光。2、30~80厚（向排水沟与集水井找坡）C30细石混凝士，内配φ4@150双向钢筋，随捣随抹平，纵横分仓缝间距不大于6米，沥青橡胶填缝。3、1.5厚聚氨酯防水涂料。4、素水泥浆结合层一遍。5、100厚C25混凝士内配φ18@200双向钢筋。6、150厚砾石（粒径10~40）灌M2.5混合砂浆。7、基土夯实。

- 防油细石混凝土地面-地6（发电机房、储油间）：1、50厚C25防油细石混凝土面层，随打随抹光，表面涂密封固化剂.2、1.5厚聚氨酯防油层（两道）.3、20厚DS M15水泥砂浆找平层.4、水泥浆一道(内掺建筑胶）。

- 水磨石楼面-楼1（教室）：1、15mm普通水磨石面层.2、20厚1:3水泥砂浆结合层.3、水泥砂浆一道（内参建筑胶）.4、30厚隔声砂浆。

- 水磨石楼面-楼2（走廊）：1、15mm普通水磨石面层.2、20厚1:3水泥砂浆结合层.3、水泥砂浆一道（内参建筑胶）.4、2.0厚聚氨酯防水层（两道）.5、界面剂1道。

- 防滑地砖（防水下沉）楼面-楼4（卫生间）：1、8~10厚（600*600）防滑地砖铺实拍平，专用擦缝剂擦缝.2、20厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉.3、1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300.4、最薄处20厚DS M15水泥砂浆找坡，抹平.5、90厚C10轻质骨料填充（轻骨料强度等级LC10）.6、2厚聚氨酯防水涂料.7、20厚DS M20水泥砂浆找平。

- 水泥砂浆楼面-楼5（下地下室楼梯间）：1、20mm厚1:2.5水泥砂浆面层.2、20厚1:2.5水泥砂浆找平。

- 大理石地面-楼6（地上楼梯间）：1、20厚大理石板，DTG砂浆擦缝.2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉.3、界面剂1道。

- 水泥砂浆地面-井1（电井）：1、20厚WS M15水泥砂浆压实赶光.2、素水泥浆一遍。

- 面砖踢脚线-内墙7(楼梯间）：1、4~5厚面砖(釉面砖),专用擦缝剂擦缝.2、4~5厚DPM20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴.3、界面剂一道.4、15厚DP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。

- 散水-散1：1、60厚C20混凝土洒水泥压实赶光.2、150厚粒径5~32卵石灌M5水泥砂浆.3、30厚黄砂.4、素土夯实，向外坡5%。

- 防滑地砖地面-坡道1：1、8~12厚600*600地砖面层,横向铺配套防滑条地砖中距300,专用擦缝剂擦缝.2、20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水）.3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）。4、100厚C20钢筋混凝土垫层（内配φ8@200双向钢筋）.5、150厚砾石（粒径10~40）灌M2.5混合砂浆.6、素土夯实。

- 墙柱面装饰工程

- 地下室侧壁防水-地侧1：1、20厚WP M20水泥砂浆找平.2、刷基层处理剂一遍.3、4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(II型).4、30厚挤塑聚苯板。

- 地下室侧壁防水-附加层：0.5m宽4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(II型)。

- 消防水池内壁-池防1：1、15厚WPM15水泥砂浆找平(掺5%JX-Ⅱ防水剂).2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）.3、5厚WP M15聚合物水泥防水沙浆。

- 真石漆外墙面-外墙1{-1层至屋面层外墙面、一层走廊墙面（与楼梯间相交处墙面除外，二至四层余同）、二层至四层走廊与教师卫生间相邻墙面、屋面层外墙面}：1、喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)。（含分缝）（含滴水线成形）.2、24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净.3、滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍.4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆.5、1.5厚聚合物防水涂料.6、15厚DP M15水泥砂浆.7、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。用Φ8锚栓与墙体锚固，双向中距不小于500）.8、石墨复合保温板(燃烧性能A级)（无保温处取消此做法）厚度30mm.9、界面剂（无保温处取消此做法）10、基层甩浆，甩浆层覆盖率不低于90%，呈毛刺状。11、基层外墙清理干净，满涂界面砂浆。

- 外墙面-外墙1（空调盒处）：1、10mm1：3水泥砂浆抹面.2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆.3、1.5厚聚合物防水涂料.4、15厚DP M15水泥砂浆.5、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。用Φ8锚栓与墙体锚固，双向中距不小于500）.6、石墨复合保温板(燃烧性能A级)（无保温处取消此做法）厚度30mm.7、界面剂（无保温处取消此做法）8、基层甩浆，甩浆层覆盖率不低于90%，呈毛刺状。9、基层外墙清理干净，满涂界面砂浆。

- 真石漆外墙面（独立柱及单梁）-外墙1：1、喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)。（含分缝）（含滴水线成形）.2、24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净.3、滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍.2、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。用Φ8锚栓与墙体锚固，双向中距不小于500）。3、基层外墙清理干净，满涂界面砂浆。

- 面砖外墙面-外墙2（一层至四层走廊与教师卫生间相邻墙面，高1500）：1、DTG砂浆勾缝.2、贴8-10厚（300*600）外墙饰面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道.3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂.4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆.5、1.5厚聚合物防水涂料.6、15厚DP M15水泥砂浆.7、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。用Φ8锚栓与墙体锚固，双向中距不小于500）.8、石墨复合保温板(燃烧性能A级)（无保温处取消此做法）厚度30mm.9、界面剂（无保温处取消此做法）.10、基层甩浆，甩浆层覆盖率不低于90%，呈毛刺状.11、基层外墙清理干净，满涂界面砂浆。

- 涂料内墙(有保温)-内墙1（地上楼梯间、教室）：1、满刮Y型腻子两道,刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级).2、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布.3、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度详30mm（无保温处取消此做法）。

- 涂料防潮内墙(有保温)-内墙2（卫生间）：1、满刮Y型腻子两道,刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级).2、1厚聚合物水泥基防水涂料.3、5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网布。4、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度30mm（无保温处取消此做法）。

- 面砖内墙(有保温)-内墙3（教室、高1500）：1、4~5厚（300*600）面砖(釉面砖)，专用擦缝剂擦缝.2、4~5厚DP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴.3、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布.4、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度30mm（无保温处取消此做法）。

- 面砖防潮内墙(有保温)-内墙4（卫生间、高2000）：1、4~5厚（300*600）面砖(釉面砖)，专用擦缝剂擦缝.2、4~5厚DP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴.3、1厚聚合物水泥基防水涂料.4、3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布.5、3厚抗裂砂浆.6、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度30mm（无保温处取消此做法）。

- 无保温涂料内墙-内墙5（地下停车区、楼梯间、教室）：1、满刮Y型腻子两道,刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级).2、5厚DP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布.3、15厚DPM15水泥砂浆找平层。

- 无保温涂料防潮内墙-内墙6（消防水泵房、卫生间）：1、满刮Y型腻子两道,刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级).2、5厚DPM20水泥砂浆抹面压光.3、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆.4、12厚DP M15水泥砂浆。

- 无保温面砖内墙-内墙7（二至四层走廊栏板侧墙面、楼梯间、教室、其中走廊栏板处通高设置其余1500）：1、4~5厚（300*600）面砖(釉面砖),专用擦缝剂擦缝.2、4~5厚DPM20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴.3、界面剂一道.4、15厚DP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。

- 无保温面砖防潮内墙-内墙8（卫生间，高2000）：1、4~5厚（300*600）面砖(釉面砖)，专用擦缝剂擦缝.2、4~5厚DP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴.3、5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布.4、15厚DP M15水泥砂浆。

- 涂料内墙（隔声）-内墙9（教室靠近楼梯间处墙面）：1、满刮Y型腻子两道,刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级).2、3厚AlE隔音涂料.3、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布.4、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度30mm（无保温处取消此做法）。

- 水泥砂浆内墙面-井1（电井）：1、5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光.2、15厚WP M15水泥砂浆。

- 天棚工程

- 消防水池顶棚-池防1：1、5厚WPM15水泥砂浆找平(掺5%JX-Ⅱ防水剂).2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）.3、5厚WP M15聚合物水泥防水沙浆。

- 天棚面-外墙1（空调盒处天棚）：1、10mm1：3水泥砂浆抹面.2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网孔12.7×12.7，用φ8锚栓与墙体锚固，双向中距不小于500）.3、1.5厚聚合物防水涂料.4、15厚DP M15水泥砂浆.5、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布.6、界面剂.7、基层甩浆，甩浆层覆盖率不低于90%，呈毛刺状.8、基层外墙清理干净，满涂界面砂浆。

- 涂料顶棚-顶1（停车区、楼梯间、发电机房、储油间、教室、走廊）：1、素水泥浆一道（内掺水泥重量5%的108胶）.2、局部刮腻子，磨平.3、满刮腻子两遍找平层.4、无机涂料罩面两道。

- 防潮顶棚-顶2（卫生间、消防水泵房）：1、素水泥浆一道(内掺建筑胶）.2、1.0厚III型聚合物水泥防水涂料.3、表面喷刷无机防霉涂料一底两面。

- （二）、其他说明：

1、墙面保温按建筑节能设计说明中一至四层外墙保温范围示意图布置，不做一层挑空楼板保温，外墙热桥处做内保温处不做400宽延伸；

2、门窗洞口附加网格布按图纸示意图计入，阴阳角网格布不计算；

3、所有门窗按设计图纸计算。

4、地下室底板防水、侧墙防水及顶板防水均按设计图纸计算。

5、柱、梁、板模板采用复合模板，钢管脚手架编制。

6、未说明部分详见图纸及工程量清单。

- （三）、安装部分说明：

- 1．强电系统：从户内配电箱开始计取，按设计图纸全部计算，含配电箱、桥架、配管、配线、灯具、开关、插座等；

- 2．应急照明系统：从应急照明箱开始计取，按设计图纸全部计算，含配电箱、配管、配线、应急照明灯具等；

- 3．自动报警系统：按设计图纸全部计算，含报警控制器、配管、配线、桥架、模块、报警元器件等；

- 4．消防电源监控系统：按设计图纸全部计算，含控制器、配管、配线、模块、报警元器件等；

- 5．电气火灾监控系统：按设计图纸计算，含控制器、配管、配线、模块、报警元器件等；

- 6．防雷接地系统：按设计图纸计取，含引下线、避雷网、接地母线、端子箱等；

- 7．弱电智能化系统：按设计图纸计取，机房-室内线缆不在本次预算范围内。

- 8．给排水工程：按图纸设计，计算只外墙皮

- 9．消火栓系统：按图纸设计，计算只外墙皮

- 10.防排烟及通风：按设计图纸全部计取，含风管、风口、风阀等；

- 11．由于设计图纸未深化设计，光伏系统计入暂估；

- （四）、市政部分：

- 1、市政部分主要包含户外台阶及所在的栏杆；

2、其他未说明的以工程量清单为准，施工时具体做法和工程量按图纸及工程量清单执行。

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑装饰工程 | 3199797.22 |  |  | 91326.17 | 115982.95 |
| 2 | 水电安装工程 | 478262.34 | 40000 |  | 9379.42 | 13071.19 |
| 合计 |  | 3678059.56 | 40000 |  | 100705.59 | 129054.14 |
|  |  |  |  | 表—03 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 一 |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |  |  | 2245903.55 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1土石方工程 |  |  |  |  |  |  | 52818.88 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 2桩基工程 |  |  |  |  |  |  | 136471.28 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 3砌筑工程 |  |  |  |  |  |  | 132027.42 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 4钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  | 784661.76 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 5门窗工程 |  |  |  |  |  |  | 93127.73 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 6屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  | 131715.26 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 7楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 251953.8 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 8墙柱面装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 546518.28 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 9天棚工程 |  |  |  |  |  |  | 50237.41 |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | 10栏杆工程 |  |  |  |  |  |  | 33807.29 |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | 11其他工程 |  |  |  |  |  |  | 32564.44 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |  | 527669.3 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |  | 71285.26 |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  | 399252.31 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |  | 145895.7 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |  | 50356.61 |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  | 114454.97 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  | 91326.17 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | 安全文明环保费 |  |  |  |  |  |  | 65488.17 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  | 25838 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  | 23128.8 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  | － |  |
| 五 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  | 115982.95 |  |  |  | － |  |
| 5.1 |  | 建筑工程规费 |  |  |  |  |  |  | 84385.88 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  | 67334.08 |  |  |  | － |  |
| 5.1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  | 17051.8 |  |  |  | － |  |
| 5.1.3 |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 5.2 |  | 装饰工程规费 |  |  |  |  |  |  | 31590.96 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  | 25199.56 |  |  |  | － |  |
| 5.2.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  | 6391.4 |  |  |  | － |  |
| 5.2.3 |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 5.3 |  | 安装工程规费 |  |  |  |  |  |  | 6.11 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  | 4.88 |  |  |  | － |  |
| 5.3.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  | － |  |
| 5.3.3 |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 六 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  | 264203.44 |  |  |  | － |  |
| 八 |  | 工程总造价 |  |  |  |  |  |  | 3199797.22 |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3199797.22 |  |  |  | 0.00 |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
|  | 1 |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52818.88 |  |  |
| 1 | 010101001001 |  | 平整场地 | 1.机械平整场地 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 421.683 |  | 1.38 |  |  | 581.92 |  |  |
| 2 | 010101002001 |  | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 2694.483 |  | 5.86 |  |  | 15789.67 |  |  |
| 3 | 010101003001 |  | 挖槽坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 123.101 |  | 13.52 |  |  | 1664.33 |  |  |
| 4 | 010103001001 |  | 回填方 | 1.机械回填一般土方 2.填方来源:场内利用方，含场内运输 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 789.197 |  | 10.76 |  |  | 8491.76 |  |  |
| 5 | 010103001002 |  | 回填方 | 1.机械回填槽坑土方 2.填方来源:场内利用方，含场内运输 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 57.287 |  | 14.05 |  |  | 804.88 |  |  |
| 6 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1.余土外运 2.含装车，运距综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 1971.1 |  | 12.93 |  |  | 25486.32 |  |  |
|  | 2 |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136471.28 |  |  |
| 7 | 010302001001 |  | 旋挖成孔灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩径:800mm 3.桩长：12.5m（暂按12.5m计算，含超灌，施工及结算以现场实际为准） 3.成孔方法:旋挖灌注桩成孔，包含钢护筒埋设、泥浆制作及泥浆池砌筑等 4.进入持力层深度：1.6m 5.混凝土种类、强度等级:泵送水下商品混凝土 C30 6.灌注桩钢筋笼制作及安装，试桩综合考虑 7.含破桩头高度0.5m计算 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 125.664 |  | 1072.67 |  |  | 134796 |  |  |
| 8 | 010103002002 |  | 余方弃置 | 1.余土外运 2.含装车，运距综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 120.64 |  | 12.93 |  |  | 1559.88 |  |  |
| 9 | 010103002003 |  | 余方弃置 | 1.自卸汽车余方弃置 2.含装车，运距综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 5.024 |  | 22.97 |  |  | 115.4 |  |  |
|  | 3 |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132027.42 |  |  |
| 10 | 010401003001 |  | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2.墙体类型:厚度详见图纸，导墙及墙顶斜砌综合考虑,耐火等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.墙体高度：3.6m以下，具体详见图纸 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 36.76 |  | 434.42 |  |  | 15969.28 |  |  |
| 11 | 010401003002 |  | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2.墙体类型:厚度详见图纸，导墙及墙顶斜砌综合考虑,耐火等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.墙体高度：3.6m以上，具体详见图纸 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 2.52 |  | 479.88 |  |  | 1209.3 |  |  |
| 12 | 010401004001 |  | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2.墙体类型:墙厚100以下，导墙及墙顶斜砌综合考虑,耐火等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.墙体高度：3.6m以下，具体详见图纸 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 36.46 |  | 389.53 |  |  | 14202.26 |  |  |
| 13 | 010401004002 |  | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2.墙体类型:墙厚100以下，导墙及墙顶斜砌综合考虑,耐火等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.墙体高度：3.6m以上，具体详见图纸 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 1.59 |  | 433.45 |  |  | 689.19 |  |  |
| 14 | 010401004003 |  | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2.墙体类型:墙厚100以上，导墙及墙顶斜砌综合考虑,耐火等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.墙体高度：3.6m以下，具体详见图纸 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 157.44 |  | 369.31 |  |  | 58144.17 |  |  |
| 15 | 010401004004 |  | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2.墙体类型:墙厚100以上，导墙及墙顶斜砌综合考虑,耐火等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.墙体高度：3.6m以上，具体详见图纸 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 0.42 |  | 410.43 |  |  | 172.38 |  |  |
| 16 | 010402001001 |  | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:墙厚150以下，导墙及墙顶斜砌综合考虑,耐火等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级:Mb5.0水泥砂浆 4.墙体高度：3.6m以下，具体详见图纸 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 11.64 |  | 383.67 |  |  | 4465.92 |  |  |
| 17 | 010402001002 |  | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:墙厚200以下，导墙及墙顶斜砌综合考虑,耐火等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级:Mb5.0水泥砂浆 4.墙体高度：3.6m以下，具体详见图纸 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 36.02 |  | 374.52 |  |  | 13490.21 |  |  |
| 18 | 010401012001 |  | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:M10页岩实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 0.11 |  | 538.55 |  |  | 59.24 |  |  |
| 19 | 010401003003 |  | 实心砖墙 | 1.120厚烧结页岩实心砖保护墙 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 28.607 |  | 495.33 |  |  | 14169.91 |  |  |
| 20 | 010607005001 |  | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同材质交界处等部位钢丝网 2.φ0.9网孔12.7×12.7镀锌钢丝网，网宽300mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 400.721 |  | 5.62 |  |  | 2252.05 |  |  |
| 21 | 010607005002 |  | 砌块墙钢丝网加固 | 1.满挂钢丝网 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 1231.63 |  | 5.62 |  |  | 6921.76 |  |  |
| 22 | 010904003001 |  | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.防潮层 2.铺设20厚M20防水砂浆防潮层 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 9.192 |  | 21.13 |  |  | 194.23 |  |  |
| 23 | 010904003002 |  | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.防潮层 2.10厚聚合物水泥砂浆 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 5.515 |  | 15.87 |  |  | 87.52 |  |  |
|  | 4 |  | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784661.76 |  |  |
|  | 4.1 |  | 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377267.89 |  |  |
| 24 | 010501001001 |  | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 0.714 |  | 398.21 |  |  | 284.32 |  |  |
| 25 | 010501001002 |  | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 28.077 |  | 410.28 |  |  | 11519.43 |  |  |
| 26 | 010501005001 |  | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 32.655 |  | 468.13 |  |  | 15286.79 |  |  |
| 27 | 010501003001 |  | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 2.556 |  | 468.8 |  |  | 1198.25 |  |  |
| 28 | 010501004001 |  | 满堂基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 66.489 |  | 464.91 |  |  | 30911.4 |  |  |
| 29 | 010501004002 |  | 集水坑 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 19.269 |  | 464.92 |  |  | 8958.54 |  |  |
| 30 | 010503001001 |  | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 16.194 |  | 471.02 |  |  | 7627.7 |  |  |
| 31 | 010504001001 |  | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 80.549 |  | 485.01 |  |  | 39067.07 |  |  |
| 32 | 010502001001 |  | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 25.215 |  | 526.52 |  |  | 13276.2 |  |  |
| 33 | 010502001002 |  | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 55.692 |  | 490.26 |  |  | 27303.56 |  |  |
| 34 | 010502002001 |  | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 17.97 |  | 540.97 |  |  | 9721.23 |  |  |
| 35 | 010503002001 |  | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 27.57 |  | 472.46 |  |  | 13025.72 |  |  |
| 36 | 010503002002 |  | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 21.28 |  | 449.92 |  |  | 9574.3 |  |  |
| 37 | 010503002003 |  | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 77.12 |  | 435.21 |  |  | 33563.4 |  |  |
| 38 | 010505001001 |  | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 30.688 |  | 473.58 |  |  | 14533.22 |  |  |
| 39 | 010505001002 |  | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 11.62 |  | 450.99 |  |  | 5240.5 |  |  |
| 40 | 010505001003 |  | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 21.805 |  | 436.39 |  |  | 9515.48 |  |  |
| 41 | 010505003001 |  | 平板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 40.436 |  | 481.44 |  |  | 19467.51 |  |  |
| 42 | 010505003002 |  | 平板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 20.168 |  | 458.89 |  |  | 9254.89 |  |  |
| 43 | 010505003003 |  | 平板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 69.587 |  | 444.16 |  |  | 30907.76 |  |  |
| 44 | 010506001001 |  | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 24.126 |  | 146.75 |  |  | 3540.49 |  |  |
| 45 | 010506001002 |  | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 25.49 |  | 140.96 |  |  | 3593.07 |  |  |
| 46 | 010506001003 |  | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 76.47 |  | 137.19 |  |  | 10490.92 |  |  |
| 47 | 010503004001 |  | 圈梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 4.786 |  | 479.89 |  |  | 2296.75 |  |  |
| 48 | 010503005001 |  | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 2.154 |  | 514.2 |  |  | 1107.59 |  |  |
| 49 | 010505007001 |  | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 82.669 |  | 536.17 |  |  | 44324.64 |  |  |
| 50 | 010507005001 |  | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 |  | 2.884 |  | 581.54 |  |  | 1677.16 |  |  |
|  | 4.2 |  | 钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407393.87 |  |  |
| 51 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t |  | 0.182 |  | 4617.63 |  |  | 840.41 |  |  |
| 52 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t |  | 18.9 |  | 4274.76 |  |  | 80792.96 |  |  |
| 53 | 010515001003 |  | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t |  | 38.504 |  | 4134.76 |  |  | 159204.8 |  |  |
| 54 | 010515001004 |  | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t |  | 11.014 |  | 3773.94 |  |  | 41566.18 |  |  |
| 55 | 010515001005 |  | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t |  | 0.637 |  | 5579.1 |  |  | 3553.89 |  |  |
| 56 | 010515001006 |  | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t |  | 16.77 |  | 5338.91 |  |  | 89533.52 |  |  |
| 57 | 010515001007 |  | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径＞10mm 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t |  | 0.813 |  | 4363.93 |  |  | 3547.88 |  |  |
| 58 | 010515001008 |  | 砌体内加固钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t |  | 0.949 |  | 6431.86 |  |  | 6103.84 |  |  |
| 59 | 010516003001 |  | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤16 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 |  | 1712 |  | 9.28 |  |  | 15887.36 |  |  |
| 60 | 010516003002 |  | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤20 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 |  | 244 |  | 10.09 |  |  | 2461.96 |  |  |
| 61 | 010902008001 |  | 止水带 | 1.300x3厚钢板止水带 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 73.8 |  | 52.86 |  |  | 3901.07 |  |  |
|  | 5 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93127.73 |  |  |
| 62 | 010801002001 |  | 木质门带套 | 1.成品木门 M1122 2.符合设计及甲方要求 3.含设计及工艺要求五金、门锁及附件等其他费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 |  | 9 |  | 827.29 |  |  | 7445.61 |  |  |
| 63 | 010801002002 |  | 木质门带套 | 1.成品木门 M1222 2.符合设计及甲方要求 3.含设计及工艺要求五金、门锁及附件等其他费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 |  | 16 |  | 898.24 |  |  | 14371.84 |  |  |
| 64 | 010801002003 |  | 木质门带套 | 1.成品木门 M1822 2.符合设计及甲方要求 3.含设计及工艺要求五金、门锁及附件等其他费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 |  | 1 |  | 1315.1 |  |  | 1315.1 |  |  |
| 65 | 010802003001 |  | 钢质防火门 | 1.钢制甲级防火门 2.符合设计及甲方要求 3.含设计及工艺要求五金、闭门器及附件等其他费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 31.13 |  | 420.64 |  |  | 13094.52 |  |  |
| 66 | 010802003002 |  | 钢质防火门 | 1.钢制丙级防火门 2.符合设计及甲方要求 3.含设计及工艺要求五金、闭门器及附件等其他费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 5.76 |  | 417.52 |  |  | 2404.92 |  |  |
| 67 | 010807001001 |  | 金属窗 | 1.铝合平开窗 2.6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明-普通铝合金，钢化玻璃 3.铝合金外窗结构型材最小壁厚1.8mm 4.卫生间所有窗玻璃均贴磨砂玻璃膜（透光不透明） 5.内悬窗,开启扇可开启180° 6.含设计及工艺要求五金、限位器、防夹密封条、消防救援标志附件等其他费用 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 99.36 |  | 318.51 |  |  | 31647.15 |  |  |
| 68 | 010807001002 |  | 金属窗 | 1.铝合金推拉窗 2.6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明-普通铝合金，钢化玻璃 3.铝合金外窗结构型材最小壁厚1.8mm 4.含设计及工艺要求五金、限位器、防夹密封条、消防救援标志附件等其他费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 58.5 |  | 313.34 |  |  | 18330.39 |  |  |
| 69 | 010807001003 |  | 金属窗 | 1.甲级防火铝合平开窗 2.6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明-普通铝合金，钢化玻璃 3.铝合金外窗结构型材最小壁厚1.8mm 4.含设计及工艺要求五金、限位器、防夹密封条、消防救援标志附件等其他费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 12.6 |  | 343.5 |  |  | 4328.1 |  |  |
| 70 | 010807003001 |  | 金属百叶窗 | 1.金属百叶窗 2.含设计及工艺要求五金、防夹密封条及附件等其他费用 3.详见图纸，满足设计要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 1.8 |  | 105.61 |  |  | 190.1 |  |  |
|  | 6 |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131715.26 |  |  |
| 71 | 010901001001 |  | 坡屋面（无保温）-屋面1 | 坡屋面（无保温） 1、块瓦180×175mm（含滴水线成形） 2、钢挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格（与钢顺水条采用焊接连接） 3、钢顺水条-25x5，中距600，用φ3.5长40水泥钉@600固定 4、35厚C20细石混凝土持钉层（配φ4@150x150钢筋网与屋面板预埋φ10钢筋头绑牢） 5、3厚SBS改性沥青防水卷材二道（另计） 6、20厚水泥砂浆找平层 7、钢筋混凝土屋面板，预埋φ10钢筋头双向间距900，伸出保温层面30 8、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 111.48 |  | 161.15 |  |  | 17965 |  |  |
| 72 | 010902001001 |  | 不上人屋面（无保温）-屋面2 | 不上人屋面（无保温） 1、40厚C25细石混凝土保护层，表面抹平，并应设分格缝(其纵横问距≤6m，分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平，与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同)。 2、干铺200g/m3聚酯无纺布一道。 3、1.2+1.2厚PPSA10-12自粘聚氯乙烯（PVC）防水卷材,四周翻起超过隔离层300高。（另计） 4、1.5厚SR自闭型聚合物水泥防水涂料（I型）,四周翻起超过隔离层300高。（另计） 5、刷氯丁胶稀释液（基层处理剂）一道。 6、20厚DS M15水泥砂浆找平层。 7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 58.17 |  | 64.34 |  |  | 3742.66 |  |  |
| 73 | 010902001002 |  | 雨棚屋面-屋面3 | 雨蓬、挑板空调等板面 1、10厚DS M20水泥砂浆抹面压光。（含滴水线成形） 2、6厚聚合物防水砂浆,中间压入一层镀锌钢丝网。 3、根部防水加强，平面250、立面250涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料II型。（另计） 4、最薄处15厚DS M15水泥砂浆找坡抹平。 5、钢筋混凝板清理干净。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 35.38 |  | 46.32 |  |  | 1638.8 |  |  |
| 74 | 010902001003 |  | 上人屋面（保温）-屋面4 | 上人屋面（保温） 1、8~10厚防滑600*600地砖，缝宽10，防水砂浆勾缝。 2、25厚WS M15干硬性水泥砂浆。 3、60厚C25配筋细石砼。(掺减水剂,双向配8@200钢筋,每6米设分格缝,密封胶嵌缝) 4、干铺200g/m³聚酯无纺布一道。 5、挤塑聚苯板(燃烧性能A级,节能计算厚度80,压缩强度≥150MPa) 6、1.2+1.2厚PPSA10-12自粘聚氯乙烯（PVC）防水卷材,四周翻起超过隔离层300高。（另计） 7、1.5厚SR自闭型聚合物水泥防水涂料(I型),四周翻起超过隔离层300高。（另计） 8、刷氯丁胶稀释液（基层处理剂）一道 9、20厚WS M15水泥砂浆找平层。 10、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层。 11、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净。 12、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 220.73 |  | 306.88 |  |  | 67737.62 |  |  |
| 75 | 010902001004 |  | 屋面卷材防水 | 坡屋面（无保温）防水层 1、3厚SBS改性沥青防水卷材二道 2、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 111.48 |  | 56.47 |  |  | 6295.28 |  |  |
| 76 | 010902001005 |  | 屋面卷材防水 | 不上人屋面（无保温）防水层 1、1.2+1.2厚PPSA10-12自粘聚氯乙烯（PVC）防水卷材,四周翻起超过隔离层300高。 2、1.5厚SR自闭型聚合物水泥防水涂料（I型）,四周翻起超过隔离层300高。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 70.37 |  | 94.16 |  |  | 6626.04 |  |  |
| 77 | 010902001006 |  | 屋面卷材防水 | 雨棚屋面挑板屋面防水层 1、根部防水加强，平面250、立面250涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料II型。 2、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 10.64 |  | 15.66 |  |  | 166.62 |  |  |
| 78 | 010902001007 |  | 屋面卷材防水 | 上人屋面（保温）防水层 1、1.2+1.2厚PPSA10-12自粘聚氯乙烯（PVC）防水卷材,四周翻起超过隔离层300高。 2、1.5厚SR自闭型聚合物水泥防水涂料(I型),四周翻起超过隔离层300高。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 241.01 |  | 94.18 |  |  | 22698.32 |  |  |
| 79 | 010902001008 |  | 屋面卷材防水 | 1.防水附加层 2.1.2+1.2厚PPSA10-12自粘聚氯乙烯（PVC）防水卷材 |  | m2 |  | 59.07 |  | 82.02 |  |  | 4844.92 |  |  |
|  | 7 |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251953.8 |  |  |
| 80 | 011102001001 |  | 地下室顶板防水-地顶1 | 1、80厚C25混凝土路面，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2、150厚3:7灰土垫层 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）。 4、4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 5、3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材。 6、20厚WS M20水泥砂浆找坡找平。 7、现浇钢筋混凝土顶板,防水混凝土厚度大于等于250，抗渗等级大于等于P8。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 140.94 |  | 161.63 |  |  | 22780.13 |  |  |
| 81 | 011102001002 |  | 地下室底板防水-地底1 | 1、现浇钢筋混凝土底板,防水混凝土厚度大于等于250,抗渗等级大于等于P8。 2、0.4厚聚乙烯膜一层。 3、4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(II型) 4、刷基层处理剂一遍。 5、100厚C15混凝土垫层。（另计） 6、素土夯实。 7、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 283.927 |  | 64.79 |  |  | 18395.63 |  |  |
| 82 | 011102001003 |  | 消防水池地面-池防1 | 1、抗渗钢筋混凝土结构。 2、15厚WPM15水泥砂浆找平(掺5%JX-Ⅱ防水剂) 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）。 4、5厚WP M15聚合物水泥防水沙浆。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 77.97 |  | 42.01 |  |  | 3275.52 |  |  |
| 83 | 011102001012 |  | 水泥砂浆地面-地5 | 1、20厚DS M20水泥砂浆压实赶光。 2、30~80厚（向排水沟与集水井找坡）C30细石混凝士，内配φ4@150双向钢筋，随捣随抹平，纵横分仓缝间距不大于6米，沥青橡胶填缝。 3、1.5厚聚氨酯防水涂料。 4、素水泥浆结合层一遍。 5、100 厚 C25 混凝士内配 φ18@200 双向钢筋。 6、150 厚砾石（粒径 10~40）灌 M2.5混合砂浆。 7、基土夯实。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 253.281 |  | 238.52 |  |  | 60412.58 |  |  |
| 84 | 011102001005 |  | 防油细石混凝土地面-地6 | 1、50厚C25防油细石混凝土面层，随打随抹光，表面涂密封固化剂。 2、1.5厚聚氨酯防油层（两道）。 3、20厚DS M15水泥砂浆找平层。 4、水泥浆一道(内掺建筑胶）。 5、钢筋混凝土底板清理干净，防水混凝土厚度大于等于250，抗渗等级大于等于P8。 6、地下室底板防水做法详地底1。（另计） 7、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 47.45 |  | 91.5 |  |  | 4341.68 |  |  |
| 85 | 011102001006 |  | 水磨石楼面-楼1 | 1、15mm 普通水磨石面层. 2、20厚 1:3 水泥砂浆结合层. 3、水泥砂浆一道（内参建筑胶). 4、30 厚隔声砂浆。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 476.48 |  | 111.21 |  |  | 52989.34 |  |  |
| 86 | 011102001007 |  | 水磨石楼面-楼2 | 1、15mm 普通水磨石面层. 2、20厚 1:3 水泥砂浆结合层. 3、水泥砂浆一道（内参建筑胶). 4、2.0 厚聚氨酯防水层（两道). 5、界面剂 1 道. 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 277.54 |  | 129.82 |  |  | 36030.24 |  |  |
| 87 | 011102001008 |  | 防滑地砖（防水下沉）楼面-楼4 | 1、8~10 厚（ 600*600 ）防滑地砖铺实拍平，专用擦缝剂擦缝. 2、20 厚 DS M15 水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉. 3、 1.5 厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面 300.（另计） 4、最薄处 20 厚 DS M15 水泥砂浆找坡，抹平. 5、90 厚 C10 轻质骨料填充（轻骨料强度等级 LC10 ）. 6、2 厚聚氨酯防水涂料. 7、20 厚 DS M20 水泥砂浆找平。 9、钢筋混凝土楼板清理干净。 10、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 126.34 |  | 144.1 |  |  | 18205.59 |  |  |
| 88 | 010904002001 |  | 防滑地砖（防水下沉）楼面-楼4（防水层） | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300 2、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 177.82 |  | 16.81 |  |  | 2989.15 |  |  |
| 89 | 011102001009 |  | 水泥砂浆楼面-楼5 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆面层 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、钢筋砼楼板 4、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 34.32 |  | 36.93 |  |  | 1267.44 |  |  |
| 90 | 011102001010 |  | 大理石地面-楼6 | 1、20 厚大理石板，DTG砂浆擦缝. 2、30 厚 DSM15 砂浆(1:3 干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉. 3、界面剂1道。 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 142.77 |  | 182.51 |  |  | 26056.95 |  |  |
| 91 | 011102001011 |  | 水泥砂浆地面-井1 | 1、20厚WS M15水泥砂浆压实赶光。 2、素水泥浆一遍。 3、现浇钢筋混凝土底板。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 4.32 |  | 22.43 |  |  | 96.9 |  |  |
| 92 | 011105003001 |  | 面砖踢脚线-内墙7 | 1、4~5厚面砖(釉面砖),专用擦缝剂擦缝。 2、4~5厚DPM20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴。 3、界面剂一道。 4、15厚DP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。 5、基层墙墙板清理干净,缺陷部位用修补砂浆修补平整（用于砌筑墙体部分）。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 7.9 |  | 129.22 |  |  | 1020.84 |  |  |
| 93 | 010507001001 |  | 散水-散1 | 1、60厚C20混凝土洒水泥压实赶光 2、150厚粒径5~32卵石灌M5水泥砂浆 3、30 厚黄砂 4、素土夯实，向外坡5% 5、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 10.129 |  | 66.8 |  |  | 676.62 |  |  |
| 94 | 010507001002 |  | 防滑地砖地面-坡道1 | 1、8~12厚600*600地砖面层,横向铺配套防滑条地砖中距300,专用擦缝剂擦缝。 2、20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水）。 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）。 4、100厚C20钢筋混凝土垫层（内配φ8@200双向钢筋）。 5、150厚砾石（粒径10~40）灌M2.5混合砂浆。 6、素土夯实。 7、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 16.015 |  | 164.48 |  |  | 2634.15 |  |  |
| 95 | 011101001001 |  | 水泥砂浆楼地面 | 地下室集水井及排水沟地面 1、20厚WS M15水泥砂浆压实赶光。 2、素水泥浆一遍。 3、现浇钢筋混凝土底板。 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 21.34 |  | 36.6 |  |  | 781.04 |  |  |
|  | 8 |  | 墙柱面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546518.28 |  |  |
| 96 | 011407001001 |  | 地下室侧壁防水-地侧1 | 1、现浇钢筋混凝土侧墙,防水混凝土厚度大于等于250,抗渗等级大于等于P8。 2、20厚WP M20水泥砂浆找平。 3、刷基层处理剂一遍。 4、4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(II型) 5、30厚挤塑聚苯板。 6、素土夯实。 7、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 255.12 |  | 131.3 |  |  | 33497.26 |  |  |
| 97 | 011201001001 |  | 地侧1：地下室侧壁防水-附加层 | 地侧1：地下室侧壁防水-附加防水层 1、4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(II型) 2、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 15.4 |  | 67.02 |  |  | 1032.11 |  |  |
| 98 | 011407001002 |  | 消防水池内壁-池防1 | 1、抗渗钢筋混凝土结构。 2、15厚WPM15水泥砂浆找平(掺5%JX-Ⅱ防水剂) 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）。 4、5厚WP M15聚合物水泥防水沙浆。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 144.11 |  | 44.18 |  |  | 6366.78 |  |  |
| 99 | 011201001002 |  | 墙面一般抹灰 | 地下室集水井及排水沟侧面 1.25厚1:3防水砂浆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 47.92 |  | 24.32 |  |  | 1165.41 |  |  |
| 100 | 011001003001 |  | 保温隔热墙面-地上保温单列 | 地上保温单列 1、30厚石墨复合保温板。 2、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 1234.22 |  | 35.31 |  |  | 43580.31 |  |  |
| 101 | 011407001003 |  | 真石漆外墙面-外墙1-基层 | 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆， 2、1.5厚聚合物防水涂料。 3、15厚DP M15水泥砂浆。 7、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。用Φ8锚栓与墙体锚固，双向中距不小于500） 4、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度30（另计） 5、界面剂（另计） 6、基层甩浆，甩浆层覆盖率不低于90%，呈毛刺状。 7、基层外墙清理干净，满涂界面砂浆。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 1786.32 |  | 65.77 |  |  | 117486.27 |  |  |
| 102 | 011407001014 |  | 真石漆外墙面-外墙1-真石漆面层 | 1、喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)。（含分缝）（含滴水线成形） 2、24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净。 3、滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 1709.65 |  | 59.43 |  |  | 101604.5 |  |  |
| 103 | 011407001004 |  | 外墙面-外墙1（空调盒处） | 雨蓬、挑板、空调等板面 1、10mm1 ：3 水泥砂浆抹面. 2、5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆. 3、1.5 厚聚合物防水涂料. 4、15 厚DP M15 水泥砂浆. 5、5 厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。用Φ8锚栓与墙体锚固，双向中距不小于 500）. 6、石墨复合保温板(燃烧性能 A 级)（无保温处取消此做法）厚度 30mm. 7、界面剂（无保温处取消此做法） 8、基层甩浆，甩浆层覆盖率不低于 90% ，呈毛刺状。 9、基层外墙清理干净，满涂界面砂浆。 |  | m2 |  | 32.62 |  | 76.66 |  |  | 2500.65 |  |  |
| 104 | 011407001005 |  | 真石漆外墙面（独立柱及单梁）-外墙1 | 1、喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)。（含分缝）（含滴水线成形） 2、24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净。 3、滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍。 4、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。用Φ8锚栓与墙体锚固，双向中距不小于500） 5、基层外墙清理干净，满涂界面砂浆。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 258.03 |  | 86.69 |  |  | 22368.62 |  |  |
| 105 | 011204003001 |  | 面砖外墙面-外墙2 | 1、DTG砂浆勾缝 2、贴8-10厚（300*600）外墙饰面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆， 5、1.5厚聚合物防水涂料。 6、15厚DP M15水泥砂浆。 7、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。用Φ8锚栓与墙体锚固，双向中距不小于500） 8、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度30（另计） 9、界面剂（另计） 10、基层甩浆，甩浆层覆盖率不低于90%，呈毛刺状。 11、基层外墙清理干净，满涂界面砂浆。 12、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 117.46 |  | 161.95 |  |  | 19022.65 |  |  |
| 106 | 011407001006 |  | 涂料内墙(有保温)-内墙1 | 1、满刮Y型腻子两道,刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)。 2、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。 3、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度详30（另计） 4、基层墙墙板清理干净,缺陷部位用修补砂浆修补平整。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 332.76 |  | 37.69 |  |  | 12541.72 |  |  |
| 107 | 011407001007 |  | 涂料防潮内墙(有保温)-内墙2 | 1、满刮Y型腻子两道,刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)。 2、1厚聚合物水泥基防水涂料。 3、5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网布。 4、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度30（另计） 5、基层墙墙板清理干净,缺陷部位用修补砂浆修补平整。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 31.42 |  | 50.17 |  |  | 1576.34 |  |  |
| 108 | 011204003002 |  | 面砖内墙(有保温)-内墙3 | 1、4~5厚（300*600）面砖(釉面砖)，专用擦缝剂擦缝。 2、4~5厚DP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴。 3、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。 4、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度30（另计） 5、基层墙墙板清理干净,缺陷部位用修补砂浆修补平整。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 315.04 |  | 115.1 |  |  | 36261.1 |  |  |
| 109 | 011204003003 |  | 面砖防潮内墙(有保温)-内墙4 | 1、4~5厚（300*600）面砖(釉面砖)，专用擦缝剂擦缝。 2、4~5厚DP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴。 3、1厚聚合物水泥基防水涂料。 4、3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。 5、3厚抗裂砂浆。 6、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度30（另计） 7、基层墙墙板清理干净,缺陷部位用修补砂浆修补平整。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 44.03 |  | 131.32 |  |  | 5782.02 |  |  |
| 110 | 011407001008 |  | 无保温涂料内墙-内墙5 | 1、满刮Y型腻子两道,刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)。 2、5厚DP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布。 3、15厚DPM15水泥砂浆找平层。 4、基层墙墙板清理干净,缺陷部位用修补砂浆修补平整（用于砌筑墙体部分）。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 465.78 |  | 57.32 |  |  | 26698.51 |  |  |
| 111 | 011407001009 |  | 无保温涂料防潮内墙-内墙6 | 1、满刮Y型腻子两道,刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)。 2、5厚DPM20水泥砂浆抹面压光。 3、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆。 4、12厚DP M15水泥砂浆 5、基层墙墙板清理干净,缺陷部位用修补砂浆修补平整（用于砌筑墙体部分）。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 679.34 |  | 53 |  |  | 36005.02 |  |  |
| 112 | 011204003004 |  | 无保温面砖内墙-内墙7 | 1、4~5厚（300*600）面砖(釉面砖),专用擦缝剂擦缝。 2、4~5厚DPM20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴。 3、界面剂一道。 4、15厚DP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。 5、基层墙墙板清理干净,缺陷部位用修补砂浆修补平整（用于砌筑墙体部分）。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 302.15 |  | 124 |  |  | 37466.6 |  |  |
| 113 | 011204003005 |  | 无保温面砖防潮内墙-内墙8 | 1、4~5厚（300*600）面砖(釉面砖)，专用擦缝剂擦缝。 2、4~5厚DP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴。 3、5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。 4、15厚DP M15水泥砂浆。 5、基层墙墙板清理干净,缺陷部位用修补砂浆修补平整(用于砌筑墙体部分) 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 250 |  | 136.04 |  |  | 34010 |  |  |
| 114 | 011407001010 |  | 涂料内墙（隔声）-内墙9 | 1、满刮Y型腻子两道,刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)。 2、3厚AlE隔音涂料。 3、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布。 4、石墨复合保温板(燃烧性能A级)。厚度30（另计） 5、基层墙墙板清理干净,缺陷部位用修补砂浆修补平整。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 43.82 |  | 50.46 |  |  | 2211.16 |  |  |
| 115 | 011407001012 |  | 水泥砂浆内墙面-井1 | 1、5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光。 2、15厚WP M15水泥砂浆。 3、基层完成面。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 158.93 |  | 24.15 |  |  | 3838.16 |  |  |
| 116 | 011201001003 |  | 墙面一般抹灰 | 1、门窗洞口附加网格布 2、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 167.01 |  | 9 |  |  | 1503.09 |  |  |
|  | 9 |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50237.41 |  |  |
| 117 | 011407002001 |  | 消防水池顶棚-池防1 | 1、抗渗钢筋混凝土结构。 2、5厚WPM15水泥砂浆找平(掺5%JX-Ⅱ防水剂) 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）。 4、5厚WP M15聚合物水泥防水沙浆。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 95.95 |  | 43.57 |  |  | 4180.54 |  |  |
| 118 | 011407001013 |  | 天棚面-外墙1（空调盒处天棚） | 1、 10mm1 ：3 水泥砂浆抹面. 2、5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 ( φ0.9 网孔 12.7 × 12.7 ，用φ8 锚栓与墙体锚固，双向中距不小于500 ）. 3、 1.5 厚聚合物防水涂料.4、 15 厚 DP M15 水泥砂浆. 5、5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布. 6、界面剂. 7、基层甩浆，甩浆层覆盖率不低于 90% ，呈毛刺状. 8、基层外墙清理干净，满涂界面砂浆。 9、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 16.35 |  | 98.33 |  |  | 1607.7 |  |  |
| 119 | 011407002002 |  | 涂料顶棚-顶1 | 1、钢筋混凝土板底面清理干净。 2、素水泥浆一道（内掺水泥重量5%的108胶）。 3、局部刮腻子，磨平。 4、满刮腻子两遍找平层。 5、无机涂料罩面两道。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 1167.99 |  | 19.33 |  |  | 22577.25 |  |  |
| 120 | 011407002003 |  | 防潮顶棚-顶2 | 1、钢筋混凝土板底面清理干净。 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶）。 3、1.0厚III型聚合物水泥防水涂料。 4、表面喷刷无机防霉涂料一底两面。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 641.97 |  | 34.07 |  |  | 21871.92 |  |  |
|  | 10 |  | 栏杆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33807.29 |  |  |
| 121 | 011503001001 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 2.高度：900mm，具体详见图纸 3.含预埋件 4.具体做法详见图集22J403-1-B1/2-7 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 108.28 |  | 162.5 |  |  | 17595.5 |  |  |
| 122 | 011503001002 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 2.高度：1100mm，具体详见图纸 3.含预埋件 4.具体做法详见图集22J403-1-B1/2-7 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 2.05 |  | 180 |  |  | 369 |  |  |
| 123 | 011503001003 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.屋面护窗栏杆 2.高度：1250mm 3.含预埋件 4.具体做法详见图集22J403-1-HC7/4-24 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 46.15 |  | 165 |  |  | 7614.75 |  |  |
| 124 | 011503001004 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.屋面护窗栏杆 2.高度：1200mm 3.含预埋件 4.具体做法详见图集22J403-1-HC7/4-24 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 12.58 |  | 160 |  |  | 2012.8 |  |  |
| 125 | 011503001005 |  | 格栅 | 1.格栅 2.规格尺寸：60*100*1.2mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 246.501 |  | 15 |  |  | 3697.52 |  |  |
| 126 | 011503001006 |  | 围栏 | 1.地下室金属围栏 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 41.962 |  | 60 |  |  | 2517.72 |  |  |
|  | 11 |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32564.44 |  |  |
| 127 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 1.提示盲道砖 2.规格：300*300 3.20厚1:3水泥砂浆结合层 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 10.25 |  | 72.76 |  |  | 745.79 |  |  |
| 128 | 010507003001 |  | 暗沟 | 暗沟 1、C20预制砼盖板-320*420*50 2、20厚1:2.5水泥砂浆粉面 3、MU10砖M5水泥砂浆砌筑 4、50厚C10砼 5、素土夯实 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 64.471 |  | 79.98 |  |  | 5156.39 |  |  |
| 129 | 010512008001 |  | 集水井盖板 | 1.集水井盖板 2.规格：60*1060*1060mm 2.C20砼φ6双向中距150，含模板 4.1:2水泥砂浆面 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 |  | 1 |  | 83.69 |  |  | 83.69 |  |  |
| 130 | 010512008002 |  | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.排水沟铸铁盖板 2.规格：350*600*25mm 3.具体详见图纸大样 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 |  | 35 |  | 50 |  |  | 1750 |  |  |
| 131 | 010512008003 |  | 检修钢爬梯 | 1.检修钢爬梯 2.含除锈 制作 运输 安装 3.环氧富锌底漆防锈,厚度为二道35μm 4.详见图纸，满足设计要求 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t |  | 0.09 |  | 9400.55 |  |  | 846.05 |  |  |
| 132 | 011502008001 |  | GRC装饰线条 | 1.墙角处外挂GRC线 300*150 2.具体构造详见图纸大样 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 7.4 |  | 41 |  |  | 303.4 |  |  |
| 133 | 011502008002 |  | GRC装饰线条 | 1.墙角处外挂GRC线 200*100 2.具体构造详见图纸大样 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 7.4 |  | 31 |  |  | 229.4 |  |  |
| 134 | 011210005001 |  | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.16mm抗倍特板隔断，含相关配套五金配件 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 115.84 |  | 140 |  |  | 16217.6 |  |  |
| 135 | 011505010001 |  | 镜面玻璃 | 1.盥洗室台镜 带框 8mm厚钢化玻璃镜 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 16 |  | 182.23 |  |  | 2915.68 |  |  |
| 136 | 011505005001 |  | 无障碍卫生间抓杆 | 1.无障碍卫生间抓杆 2.含洗漱池及坐便器处，成套，含预制块 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 |  | 8 |  | 180 |  |  | 1440 |  |  |
| 137 | 011502008003 |  | 挂衣钩 | 1.挂衣钩 2.具体构造经业主定 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 |  | 40 |  | 5 |  |  | 200 |  |  |
| 138 | 011609001001 |  | 栏杆、栏板拆除 | 1栏杆拆除 2.含清理及外运 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 10.44 |  | 21.69 |  |  | 226.44 |  |  |
| 139 | 011502001001 |  | 金属装饰线 | 1.窗台盖板 2.1.5厚金属板，具体构造详见图纸大样 3.密封材料嵌填 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m |  | 100 |  | 15 |  |  | 1500 |  |  |
| 140 | 011502001002 |  | 水簸箕 | 1.水簸箕 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 |  | 1 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 141 | 01B001 |  | 护角 | 1.1000高*100*100宽橡胶防撞板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 条 |  | 23 |  | 40 |  |  | 920 |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2245903.55 |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399252.31 |  |  |
| 142 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1.多层建筑综合脚手架 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 1167.732 |  | 47.17 |  |  | 55081.92 |  |  |
| 143 | 011701001002 |  | 综合脚手架 | 1.地下室建筑综合脚手架 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 421.683 |  | 16.62 |  |  | 7008.37 |  |  |
| 144 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | 1.满堂基础脚手架 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 177.4 |  | 4.09 |  |  | 725.57 |  |  |
| 145 | 011701006002 |  | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 445.94 |  | 13.62 |  |  | 6073.7 |  |  |
| 146 | 011701002001 |  | 改架工 | 1.改架工 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 1010.25 |  | 1.68 |  |  | 1697.22 |  |  |
| 147 | 011702001001 |  | 基础垫层 | 1.基础垫层 复合模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 42.403 |  | 32.35 |  |  | 1371.74 |  |  |
| 148 | 011702001002 |  | 基础 | 1.筏板基础 复合模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 26.999 |  | 32.95 |  |  | 889.62 |  |  |
| 149 | 011702001003 |  | 基础 | 1.独立基础 复合模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 6.21 |  | 40.59 |  |  | 252.06 |  |  |
| 150 | 011702001004 |  | 桩承台基础 | 1.桩承台基础 复合模板 木支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 79.501 |  | 40.65 |  |  | 3231.72 |  |  |
| 151 | 011702026001 |  | 集水坑及地沟 | 1.集水坑及地沟 复合模板木支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 47.915 |  | 36.07 |  |  | 1728.29 |  |  |
| 152 | 011702005001 |  | 基础梁 | 1.基础梁 复合模板 钢支撑 2.包含对拉螺栓及堵眼增加费等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 109.612 |  | 38.78 |  |  | 4250.75 |  |  |
| 153 | 011702002001 |  | 矩形柱 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑 2.包含对拉螺栓及堵眼增加费等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 631.316 |  | 45.5 |  |  | 28724.88 |  |  |
| 154 | 011702002002 |  | 矩形柱 | 1.矩形柱超高模板 复合模板 钢支撑 2.包含对拉螺栓及堵眼增加费等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 11.478 |  | 4.07 |  |  | 46.72 |  |  |
| 155 | 011702003001 |  | 构造柱 | 1.构造柱 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 488.639 |  | 34.74 |  |  | 16975.32 |  |  |
| 156 | 011702006001 |  | 矩形梁 | 1.矩形梁 复合模板 钢支撑 2.包含对拉螺栓及堵眼增加费等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 1018.29 |  | 39.15 |  |  | 39866.05 |  |  |
| 157 | 011702014001 |  | 有梁板 | 1.有梁板 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 556.099 |  | 43.63 |  |  | 24262.6 |  |  |
| 158 | 011702016001 |  | 平板 | 1.平板 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 968.878 |  | 41.61 |  |  | 40315.01 |  |  |
| 159 | 011702006002 |  | 梁 | 1.梁超高模板 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 153.17 |  | 4.38 |  |  | 670.88 |  |  |
| 160 | 011702016002 |  | 板 | 1.板超高模板 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 228.205 |  | 4.39 |  |  | 1001.82 |  |  |
| 161 | 011702011001 |  | 直形墙 | 1.直形墙 复合模板 钢支撑 2.包含对拉螺栓及堵眼增加费等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 552.281 |  | 45.61 |  |  | 25189.54 |  |  |
| 162 | 011702011002 |  | 直形墙 | 1.直形墙超高模板 复合模板 钢支撑 2.包含对拉螺栓及堵眼增加费等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 23.515 |  | 3.79 |  |  | 89.12 |  |  |
| 163 | 011702024001 |  | 直形楼梯 | 1.楼梯 直形 复合模板钢支撑  2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 126.086 |  | 113.17 |  |  | 14269.15 |  |  |
| 164 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 53.456 |  | 43.58 |  |  | 2329.61 |  |  |
| 165 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.过梁 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 35.052 |  | 57.8 |  |  | 2026.01 |  |  |
| 166 | 011702022001 |  | 天沟、檐沟 | 1.天沟挑檐 复合模板钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 867.227 |  | 59.63 |  |  | 51712.75 |  |  |
| 167 | 011702028001 |  | 压顶 | 1.扶手压顶 复合模板木支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 28.84 |  | 41.4 |  |  | 1193.98 |  |  |
| 168 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1.地上垂直运输 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 1167.732 |  | 14.52 |  |  | 16955.47 |  |  |
| 169 | 011703001002 |  | 垂直运输 | 1.地下室垂直运输 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 |  | 421.683 |  | 20.07 |  |  | 8463.18 |  |  |
| 170 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 1.一台施工电梯进出场及安拆，含基础 2.一台履带式挖掘机进出场 3.一台履带式推土机进出场 4.一台履带式旋挖钻机进出场费 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台·次 |  | 1 |  | 42849.26 |  |  | 42849.26 |  |  |
|  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399252.31 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2645155.86 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 91326.17 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  | 65488.17 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  | 25838 |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  | 23128.8 |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 114454.97 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 60000 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 60000 |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 115982.95 |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 92538.52 |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 23444.43 |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 2935593.78 |  | 9 | 264203.44 |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  | 360824.25 |  |  |
| 1.1 | 1强电系统 |  |  | 177320.89 |  |  |
| 1.2 | 2防雷接地系统 |  |  | 6486.45 |  |  |
| 1.3 | 3消防系统 |  |  | 71007.88 |  |  |
| 1.4 | 4给排水系统 |  |  | 67550.81 |  |  |
| 1.5 | 5弱电系统 |  |  | 38458.22 |  |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 75232.26 |  |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  | 7714.29 |  |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  | 3205.84 |  |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 1029.15 |  |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  | 11671.51 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  | 9379.42 |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  | 6567.91 |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  | 2811.51 |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  | 2292.09 |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | 50000 |  | － |
| 五 | 规费 |  |  | 13071.19 |  | － |
| 5.1 | 安装工程规费 |  |  | 12863.57 |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  | 10267.86 |  | － |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  | 2595.71 |  | － |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 5.2 | 建筑工程规费 |  |  | 6.22 |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  | 4.96 |  | － |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  | 1.26 |  | － |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 5.3 | 装饰工程规费 |  |  | 201.4 |  |  |
| 5.3.1 | 社会保险费 |  |  | 160.65 |  | － |
| 5.3.2 | 住房公积金 |  |  | 40.75 |  | － |
| 5.3.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 六 | 税金 |  |  | 39489.55 |  | － |
| 八 | 工程总造价 |  |  | 478262.34 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  | 478262.34 |  | 0.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  | 1 | 强电系统 |  |  |  |  |  | 177320.89 |  |  |
|  | 1.1 | 配电箱 |  |  |  |  |  | 78806.77 |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:APZ配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、距地1.5米挂墙安装 | 台 | 1 |  | 3112.47 | 3112.47 |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:B1AL1配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、距地1.5米挂墙安装 | 台 | 1 |  | 939.52 | 939.52 |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:ALj配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、距地1.5米挂墙安装 | 台 | 8 |  | 859.7 | 6877.6 |  |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AL1~4配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、距地1.5米挂墙安装 | 台 | 4 |  | 1028.21 | 4112.84 |  |  |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:ALG配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、距地1.5米挂墙安装 | 台 | 1 |  | 1890.3 | 1890.3 |  |  |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:APX配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、距地1.5米挂墙安装 | 台 | 2 |  | 1233.98 | 2467.96 |  |  |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:B1E1配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、距地1.5米挂墙安装 | 台 | 1 |  | 1323.81 | 1323.81 |  |  |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:E1~4配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、距地1.5米挂墙安装 | 台 | 4 |  | 901.64 | 3606.56 |  |  |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:AT-XFB配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、落地安装 | 台 | 1 |  | 3901.65 | 3901.65 |  |  |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:AP-XHB配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、落地安装 | 台 | 1 |  | 3901.65 | 3901.65 |  |  |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:1AE2配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、落地安装 | 台 | 1 |  | 5010.3 | 5010.3 |  |  |
| 12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:1AE1配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 4、落地安装 | 台 | 1 |  | 5010.3 | 5010.3 |  |  |
| 13 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:QSP-100GF 3.含设备基础、灌浆、调试、发电机黑烟管、尾气净化装置 | 台 | 1 |  | 34143.44 | 34143.44 |  |  |
| 14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 �1kV交流供电 | 系统 | 3 |  | 272.57 | 817.71 |  |  |
| 15 | 030414007001 | 不间断电源 | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统 | 2 |  | 845.33 | 1690.66 |  |  |
|  | 1.2 | 配管桥架 |  |  |  |  |  | 26752.94 |  |  |
| 16 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格：150*75 3.桥架防雷接地、弯头、三通或四通 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 90.95 |  | 46.55 | 4233.72 |  |  |
| 17 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格：200*100 3.桥架防雷接地、弯头、三通或四通 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 10.8 |  | 55.51 | 599.51 |  |  |
| 18 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:阻火包及防火板 3.满足设计要求,详见设计图纸 | 处 | 4 |  | 137.55 | 550.2 |  |  |
| 19 | 031002001001 | 支架 | 线槽支架制作、安装 除锈、刷漆按设计要求 | kg | 85.992 |  | 12.68 | 1090.38 |  |  |
| 20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 | m | 31.18 |  | 34.04 | 1061.37 |  |  |
| 21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 | m | 16.18 |  | 27.49 | 444.79 |  |  |
| 22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 | m | 56.34 |  | 19.35 | 1090.18 |  |  |
| 23 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 75.83 |  | 16.6 | 1258.78 |  |  |
| 24 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 370.46 |  | 13.01 | 4819.68 |  |  |
| 25 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 311.53 |  | 9.5 | 2959.54 |  |  |
| 26 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 553.75 |  | 8.66 | 4795.48 |  |  |
| 27 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称：电气配管墙面暗敷凿槽及封堵 2.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 238.2 |  | 16.16 | 3849.31 |  |  |
|  | 1.3 | 电线电缆 |  |  |  |  |  | 52344.32 |  |  |
| 28 | 030408001001 | 矿物质电缆 | 1.名称：矿物质电缆 2.规格：NG-A-5*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 95.81 |  | 85.6 | 8201.34 |  |  |
| 29 | 030408001002 | 矿物质电缆 | 1.名称：矿物质电缆 2.规格：NG-A-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 113.56 |  | 39.24 | 4456.09 |  |  |
| 30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RYS-2*2.5 4.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 158.98 |  | 4.62 | 734.49 |  |  |
| 31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RYSP-2*1.5 4.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 208.84 |  | 7.89 | 1647.75 |  |  |
| 32 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4*25 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 63.08 |  | 98.19 | 6193.83 |  |  |
| 33 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 24.1 |  | 85.79 | 2067.54 |  |  |
| 34 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-7*10 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 24.1 |  | 104.62 | 2521.34 |  |  |
| 35 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 12.41 |  | 21.6 | 268.06 |  |  |
| 36 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-B1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 97.29 |  | 30.27 | 2944.97 |  |  |
| 37 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-B1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 53.44 |  | 40.23 | 2149.89 |  |  |
| 38 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-B1-BYJ2.5mm 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1956.02 |  | 4.22 | 8254.4 |  |  |
| 39 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-B1-BYJ4mm 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 953.05 |  | 5.18 | 4936.8 |  |  |
| 40 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-B1-BYJ6mm 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 389.91 |  | 6.97 | 2717.67 |  |  |
| 41 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-B1-BYJ2.5mm 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 151.54 |  | 4.33 | 656.17 |  |  |
| 42 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-B1-BYJ4mm 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 558.73 |  | 5.18 | 2894.22 |  |  |
| 43 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头制作安装 2.规格:5芯 3.电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 20 |  | 58.63 | 1172.6 |  |  |
| 44 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头制作安装 2.规格:5芯 3.电缆截面(mm2) ≤16 | 个 | 4 |  | 75.73 | 302.92 |  |  |
| 45 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头制作安装 2.规格:5芯 3.电缆截面(mm2) ≤35 | 个 | 2 |  | 112.12 | 224.24 |  |  |
|  | 1.4 | 灯具开关插座 |  |  |  |  |  | 19416.86 |  |  |
| 46 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:1*200W LED光源, 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 4 |  | 170.97 | 683.88 |  |  |
| 47 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管直管灯 2.规格:220V,LED 28W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 7 |  | 62.85 | 439.95 |  |  |
| 48 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防爆吸顶灯 2.规格: LED光源, 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 1 |  | 106.31 | 106.31 |  |  |
| 49 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:23W LED光源, 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 24 |  | 79.29 | 1902.96 |  |  |
| 50 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管背板LED灯 2.规格:220V,LED 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 8 |  | 76.29 | 610.32 |  |  |
| 51 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:红外延时灯 2.规格:23W LED光源, 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 3 |  | 63.55 | 190.65 |  |  |
| 52 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管直管灯 2.规格:220V,LED 2*28W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 72 |  | 80.68 | 5808.96 |  |  |
| 53 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:23W LED光源, 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 19 |  | 53.7 | 1020.3 |  |  |
| 54 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管直管灯 2.规格:LED,1x28W(带蓄电池90min) 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 4 |  | 78.08 | 312.32 |  |  |
| 55 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管直管灯 2.规格:LED,2x28W(带蓄电池90min) 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 3 |  | 100.38 | 301.14 |  |  |
| 56 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型,1x5W DC36v 3.安装形式:壁装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 29 |  | 72.08 | 2090.32 |  |  |
| 57 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯（中型） 2.规格:A型,1x1W DC36v 3.安装形式:壁装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 1 |  | 58.64 | 58.64 |  |  |
| 58 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯（中型） 2.规格:A型,1x1W DC36v 3.安装形式:壁装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 3 |  | 58.64 | 175.92 |  |  |
| 59 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯（中型） 2.规格:A型,1x1W DC36v 3.安装形式:壁装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 16 |  | 58.64 | 938.24 |  |  |
| 60 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯（中型） 2.规格:A型,1x1W DC36v 3.安装形式:壁装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 1 |  | 58.64 | 58.64 |  |  |
| 61 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯（中型） 2.规格:A型,1x5W DC36v 3.安装形式:壁装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 9 |  | 58.64 | 527.76 |  |  |
| 62 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 10A,250V 3.安装方式:暗装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 31 |  | 13.46 | 417.26 |  |  |
| 63 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:86型 10A,250V 3.安装方式:暗装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 8 |  | 23.45 | 187.6 |  |  |
| 64 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二级加三级插座 2.规格:86型 10A,250V 3.安装方式:暗装 | 个 | 33 |  | 16.81 | 554.73 |  |  |
| 65 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:86型 15A,250V 3.安装方式:暗装 | 个 | 16 |  | 30.72 | 491.52 |  |  |
| 66 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 204 |  | 9.42 | 1921.68 |  |  |
| 67 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装开关(插座)盒 | 个 | 88 |  | 7.02 | 617.76 |  |  |
|  | 2 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  | 6486.45 |  |  |
| 68 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 86.91 |  | 26.78 | 2327.45 |  |  |
| 69 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网安装 混凝土内暗敷 | m | 44.52 |  | 4.35 | 193.66 |  |  |
| 70 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.防雷引下线:屋顶接闪带利用建筑物柱内钢筋做引下线,并与接地线可靠电气连接 2.含断接卡子 3.满足设计要求 | m | 234.81 |  | 10.15 | 2383.32 |  |  |
| 71 | 030409004001 | 均压环 | 基础接地利用地梁或底板底部二主筋焊接连通并与所经过的桩内主筋焊接起来 | m | 151.6 |  | 4.35 | 659.46 |  |  |
| 72 | 030414011001 | 接地装置 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 |  | 922.56 | 922.56 |  |  |
|  | 3 | 消防系统 |  |  |  |  |  | 71007.88 |  |  |
|  | 3.1 | 消火栓系统 |  |  |  |  |  | 54933.3 |  |  |
| 73 | 030901001001 | 消火栓钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格： DN150 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压，管网冲洗 5.刷红色调和漆两道 6.含沟槽管件安装 7.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 17.8 |  | 144.11 | 2565.16 |  |  |
| 74 | 030901001002 | 消火栓钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格： DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压，管网冲洗 5.刷红色调和漆两道 6.含沟槽管件安装 7.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 81.07 |  | 94.69 | 7676.52 |  |  |
| 75 | 030901001003 | 消火栓钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格： DN65 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压，管网冲洗 5.刷红色调和漆两道 6.含沟槽管件安装 7.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 29.04 |  | 68.79 | 1997.66 |  |  |
| 76 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作与安装 2.管道支架除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 108.599 |  | 20.46 | 2221.94 |  |  |
| 77 | 030901010001 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消火栓柜 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.规格:SG18E65Z-J 3.内设DN65型消火栓、D19水枪、25m长DN65水带、以及消防软管卷盘一套（采用DN25全铜快速接头，配备的软管内径为19mm，长度为30m，水枪喷嘴口径为6mm） 4.消火栓安装详图集15S202/21页 5.符合设计图 | 套 | 10 |  | 780.86 | 7808.6 |  |  |
| 78 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓带压力表 2.附件材质：满足现场及设计要求 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 1 |  | 450.91 | 450.91 |  |  |
| 79 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 4 |  | 309.46 | 1237.84 |  |  |
| 80 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 2 |  | 481.7 | 963.4 |  |  |
| 81 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：手提式灭火器 MF/ABC4 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 具 | 2 |  | 50.27 | 100.54 |  |  |
| 82 | 030901013002 | 灭火器空箱 | 1.名称：灭火器空箱 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 具 | 1 |  | 35.19 | 35.19 |  |  |
| 83 | 030901013003 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 FZX-ACT8/1.2 | 1.名称：悬挂式超细干粉自动灭火装置 FZX-ACT8/1.2 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 具 | 1 |  | 49.12 | 49.12 |  |  |
| 84 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1、类型:自动排气阀 2、规格:DN20 3、连接方式：螺纹连接 4、含配套阀门 | 个 | 2 |  | 95.1 | 190.2 |  |  |
| 85 | 030109001001 | 立式单级消防泵 | 1.名称:立式单级消防泵 XBD6/15-80-250(L) 2.型号、规格::Q=15L/s,H=60m,2960r/min，功率22kw,重量235kg 3.含C20设备基础及模板 4.含检查接线 | 台 | 2 |  | 6774.85 | 13549.7 |  |  |
| 86 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：一般金属套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN100 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 8 |  | 78.22 | 625.76 |  |  |
| 87 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：一般金属套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN65 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 1 |  | 42.98 | 42.98 |  |  |
| 88 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 11 |  | 191.57 | 2107.27 |  |  |
| 89 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:泄压阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 1 |  | 486.13 | 486.13 |  |  |
| 90 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 2 |  | 274.39 | 548.78 |  |  |
| 91 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:水力警铃 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 2 |  | 162.41 | 324.82 |  |  |
| 92 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 8 |  | 309.46 | 2475.68 |  |  |
| 93 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 5 |  | 593.88 | 2969.4 |  |  |
| 94 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 1 |  | 349.82 | 349.82 |  |  |
| 95 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 2 |  | 459.69 | 919.38 |  |  |
| 96 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称：橡胶软接头 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 4.含配套法兰片 | 个 | 2 |  | 225.45 | 450.9 |  |  |
| 97 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.名称：橡胶软接头 2.规格型号：DN150 3.连接方式：法兰连接 4.含配套法兰片 | 个 | 2 |  | 302.33 | 604.66 |  |  |
| 98 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：真空压力表 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 2 |  | 75.35 | 150.7 |  |  |
| 99 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 3 |  | 75.35 | 226.05 |  |  |
| 100 | 031003003010 | 流量测试装置 | 1.类型:流量计 2.规格：DN100 | 个 | 1 |  | 494.82 | 494.82 |  |  |
| 101 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:吸水喇叭口 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 2 |  | 246.83 | 493.66 |  |  |
| 102 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:压力开关 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 1 |  | 477.43 | 477.43 |  |  |
| 103 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格： 介质管道DN100 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 2 |  | 511.55 | 1023.1 |  |  |
| 104 | 031002003004 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格： 介质管道DN150 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 2 |  | 657.59 | 1315.18 |  |  |
|  | 3.2 | 通风系统 |  |  |  |  |  | 16074.58 |  |  |
| 105 | 030108001001 | 排风机 | 1.名称:排风机P-1-1 2.格:风量:2450m3/h,风压:245Pa功率:0.75kW 3.设备支架制作安装、风机检查接线、软管接口 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1 |  | 1156.63 | 1156.63 |  |  |
| 106 | 030108001002 | 排风机 | 1.名称:防爆风机P(S)-1-1 2.格:风量:2450m3/h,风压:245Pa功率:0.75kW 3.设备支架制作安装、风机检查接线、软管接口 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1 |  | 1738.45 | 1738.45 |  |  |
| 107 | 030108001003 | 防爆风机 | 1.名称:防爆风机P(S)-1-2 2.格:风量:500m3/h,风压:260Pa功率:0.3kW 3.设备支架制作安装、风机检查接线、软管接口 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1 |  | 890.55 | 890.55 |  |  |
| 108 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:管道式排气扇（自带止回阀） 2.规格:L=300m3/h;N=21w | 台 | 16 |  | 148.54 | 2376.64 |  |  |
| 109 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格：250*160 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 167.25 | 334.5 |  |  |
| 110 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格：250*250 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 180.56 | 180.56 |  |  |
| 111 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格：D120 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 16 |  | 129.68 | 2074.88 |  |  |
| 112 | 030703011001 | 常开防火百叶 | 1.名称:常开防火百叶 2.规格：250*250 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 166.78 | 333.56 |  |  |
| 113 | 030703011002 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格：200*200 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 40.2 | 40.2 |  |  |
| 114 | 030703011003 | 单层百叶排风口 | 1.名称:单层百叶排风口 2.规格：400*500 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 4 |  | 111.17 | 444.68 |  |  |
| 115 | 030703011004 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口(内设防虫钢丝网) 2.规格：150X150 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 8 |  | 59.27 | 474.16 |  |  |
| 116 | 030703011005 | 防雨消声百叶 | 1.名称:防雨消声百叶 2.规格：300*300 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 98.49 | 98.49 |  |  |
| 117 | 030703011006 | 防雨消声百叶 | 1.名称:防雨消声百叶 2.规格：600*600 3.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 147.31 | 294.62 |  |  |
| 118 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长( mm) ≤320 5.板材厚度:0.5 mm | m2 | 3.92 |  | 160.7 | 629.94 |  |  |
| 119 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长( mm) ≤500 5.板材厚度:0.6mm | m2 | 7.31 |  | 100.55 | 735.02 |  |  |
| 120 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5 mm | m2 | 12.56 |  | 172.68 | 2168.86 |  |  |
| 121 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 通气管D45X3 热镀锌钢管 | m | 5 |  | 29.51 | 147.55 |  |  |
| 122 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:阻火呼吸阀 2.技术参数及要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 560.87 | 560.87 |  |  |
| 123 | 010803002001 | 固定挡烟垂壁 | 1.固定挡烟垂壁 | m2 | 8.82 |  | 132.04 | 1164.59 |  |  |
| 124 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  | 229.83 | 229.83 |  |  |
|  | 4 | 给排水系统 |  |  |  |  |  | 67550.81 |  |  |
|  | 4.1 | 给水系统 |  |  |  |  |  | 18704.72 |  |  |
| 125 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑热镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.成品管卡安装 | m | 38.42 |  | 90.71 | 3485.08 |  |  |
| 126 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.成品管卡安装 | m | 17.55 |  | 58.63 | 1028.96 |  |  |
| 127 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.成品管卡安装 | m | 4.26 |  | 41.4 | 176.36 |  |  |
| 128 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格: PP-R复合给水管1.25MPaDN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.成品管卡安装 | m | 34.7 |  | 16.16 | 560.75 |  |  |
| 129 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格: PP-R复合给水管1.25MPaDN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.成品管卡安装 | m | 4.4 |  | 18.46 | 81.22 |  |  |
| 130 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格: PP-R复合给水管1.25MPaDN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.成品管卡安装 | m | 9.2 |  | 21.47 | 197.52 |  |  |
| 131 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格: PP-R复合给水管1.25MPaDN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.成品管卡安装 | m | 14.26 |  | 26.26 | 374.47 |  |  |
| 132 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格: PP-R复合给水管1.25MPaDN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.成品管卡安装 | m | 21.52 |  | 33.49 | 720.7 |  |  |
| 133 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格: PP-R复合给水管1.25MPaDN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.成品管卡安装 | m | 17.52 |  | 42.68 | 747.75 |  |  |
| 134 | 031003006001 | 可调式一体化减压阀(自带滤网及压力显示) | 1.名称:可调式一体化减压阀(自带滤网及压力显示) 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 1 |  | 495.38 | 495.38 |  |  |
| 135 | 031003006002 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 4 |  | 126.46 | 505.84 |  |  |
| 136 | 031003006003 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 1 |  | 126.41 | 126.41 |  |  |
| 137 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1、类型:自动排气阀 2、规格:DN20 3、连接方式：螺纹连接 4、含配套阀门 | 个 | 1 |  | 95.1 | 95.1 |  |  |
| 138 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 2.堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 84.02 |  | 15.82 | 1329.2 |  |  |
| 139 | 031003013001 | 水表组 | 1.名称:水表组 2.设备:含水表、闸阀2个、止回阀、法兰片、Y型过滤器等 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 1 |  | 1792.33 | 1792.33 |  |  |
| 140 | 031003013002 | 水表组 | 1.名称:水表组 2.设备:含水表、闸阀1个、止回阀、法兰片等 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 1 |  | 1361.47 | 1361.47 |  |  |
| 141 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 4.含卡箍连接件(含胶圈) | 个 | 3 |  | 309.46 | 928.38 |  |  |
| 142 | 031003006004 | 闸阀 | 1.名称:活塞式液压水位控制阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 2 |  | 459.88 | 919.76 |  |  |
| 143 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称：橡胶软接头 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 4.含配套法兰片 | 个 | 2 |  | 365.39 | 730.78 |  |  |
| 144 | 031003006005 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 2 |  | 50.26 | 100.52 |  |  |
| 145 | 031002003005 | 套管 | 1.名称：一般金属套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN50 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 5 |  | 32.04 | 160.2 |  |  |
| 146 | 031002003006 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格： 介质管道DN50及以下 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 5 |  | 189.53 | 947.65 |  |  |
| 147 | 031002003007 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格： 介质管道DN100 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 5 |  | 274.13 | 1370.65 |  |  |
| 148 | 031002003008 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格： 介质管道DN200 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 1 |  | 468.24 | 468.24 |  |  |
|  | 4.2 | 排水系统 |  |  |  |  |  | 42784.2 |  |  |
| 149 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格: UPVC螺旋消音管DN100 4.连接形式:粘接 5.成品管卡安装 | m | 3.33 |  | 42.02 | 139.93 |  |  |
| 150 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格: UPVC塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.成品管卡安装 | m | 99.4 |  | 38.37 | 3813.98 |  |  |
| 151 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格: UPVC塑料排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.成品管卡安装 | m | 45.62 |  | 29.44 | 1343.05 |  |  |
| 152 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格: UPVC塑料排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.成品管卡安装 | m | 25.57 |  | 20.65 | 528.02 |  |  |
| 153 | 031004003001 | 无障碍立式洗手盆 | 1.名称:无障碍立式洗手盆 2.含水龙头、残疾人抓杆、角阀、金属软管、存水弯等配件的安装 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 8 |  | 498.88 | 3991.04 |  |  |
| 154 | 031004006001 | 无障碍卫生间坐便器 | 1.名称:无障碍卫生间坐便器 2.含角阀、无障碍坐便器抓杆、存水弯等配件的安装 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 8 |  | 619.28 | 4954.24 |  |  |
| 155 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.含角阀、冲洗水箱、存水弯等配件的安装 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 16 |  | 344.25 | 5508 |  |  |
| 156 | 031004007001 | 感应小便器 | 1.名称:感应小便器 2.含排水附件、感应控制器、存水弯等配件的安装 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 8 |  | 449.64 | 3597.12 |  |  |
| 157 | 031004003002 | 台式洗手盆 | 1.名称:台式洗手盆 2.含延时自闭式水嘴、角阀、金属软管、存水弯等配件的安装 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 16 |  | 379.02 | 6064.32 |  |  |
| 158 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.名称：大理石台板 2.含洗手盆开孔 | m2 | 7.44 |  | 421.83 | 3138.42 |  |  |
| 159 | 031004008001 | 污水池 | 1.名称:污水池 2.含角阀、金属软管、存水弯等配件的安装 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 4 |  | 283.93 | 1135.72 |  |  |
| 160 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 透气帽DN100 | 个 | 2 |  | 5 | 10 |  |  |
| 161 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN50 | 个 | 24 |  | 24.93 | 598.32 |  |  |
| 162 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 | 个 | 10 |  | 31.01 | 310.1 |  |  |
| 163 | 031002003009 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格： 介质管道DN100 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 10 |  | 274.13 | 2741.3 |  |  |
| 164 | 031002003010 | 套管 | 1.名称：一般金属套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN100 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 24 |  | 78.22 | 1877.28 |  |  |
| 165 | 031002003011 | 套管 | 1.名称：一般金属套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN75 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 36 |  | 62.9 | 2264.4 |  |  |
| 166 | 031002003012 | 套管 | 1.名称：一般金属套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN50 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 24 |  | 32.04 | 768.96 |  |  |
|  | 4.3 | 雨水系统 |  |  |  |  |  | 4393.18 |  |  |
| 167 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格: 承压防紫外线型HRS高层雨水排放管DN100 4.连接形式:粘接 5.成品管卡安装 | m | 73.9 |  | 36.56 | 2701.78 |  |  |
| 168 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格: 承压防紫外线型HRS高层雨水排放管DN75 4.连接形式:粘接 5.成品管卡安装 | m | 7.5 |  | 28.42 | 213.15 |  |  |
| 169 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.规格:DN100 | 个 | 5 |  | 85.39 | 426.95 |  |  |
| 170 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水地漏 2.规格:DN75 | 个 | 6 |  | 45.17 | 271.02 |  |  |
| 171 | 031002003013 | 套管 | 1.名称：一般塑料套管 2.材质:塑料管 3.规格:介质管径DN100 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 14 |  | 41.12 | 575.68 |  |  |
| 172 | 031002003014 | 套管 | 1.名称：一般塑料套管 2.材质:塑料管 3.规格:介质管径DN75 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 6 |  | 34.1 | 204.6 |  |  |
|  | 4.4 | 冷凝水系统 |  |  |  |  |  | 1668.71 |  |  |
| 173 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格: UPVC塑料排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.成品管卡安装 | m | 67.62 |  | 20.66 | 1397.03 |  |  |
| 174 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 透气帽DN50 | 个 | 3 |  | 4 | 12 |  |  |
| 175 | 031002003015 | 套管 | 1.名称：一般塑料套管 2.材质:塑料管 3.规格:介质管径DN50 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 12 |  | 21.64 | 259.68 |  |  |
|  | 5 | 弱电系统 |  |  |  |  |  | 38458.22 |  |  |
|  | 5.1 | 弱电 |  |  |  |  |  | 38458.22 |  |  |
| 176 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座TV 2.安装方式:暗敷 3.底盒材质、规格:86型 | 个 | 8 |  | 30.11 | 240.88 |  |  |
| 177 | 030502012001 | 数据插座 | 1.名称:数据插座TD 2.安装方式:暗敷 3.RJ45电口+SC光口 4.底盒材质、规格:86型 | 个 | 8 |  | 33.5 | 268 |  |  |
| 178 | 030904003001 | 呼叫按钮 | 1.名称:呼叫按钮 2.规格:TW-HT-B 24V电源 | 个 | 8 |  | 111.14 | 889.12 |  |  |
| 179 | 030904005001 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.规格:TW-HT-A | 个 | 4 |  | 127.07 | 508.28 |  |  |
| 180 | 030904017001 | 呼叫求助系统主机 | 1.名称:呼叫求助系统主机 2.规格:TW-HT-C 220V电源 输出24V电源 | 台 | 1 |  | 2170.59 | 2170.59 |  |  |
| 181 | 030904006001 | 呼叫求助系统分机 | 1.名称:呼叫求助系统分机FD 2.规格:TW-HT-C | 个 | 4 |  | 519.68 | 2078.72 |  |  |
| 182 | 030507008001 | 枪机摄像头 | 1.名称:枪机摄像头 | 台 | 14 |  | 302.74 | 4238.36 |  |  |
| 183 | 030502010001 | 综合布线配线架 | 1.名称:综合布线配线架 2.规格:FHD-1U-LC-6 | 个 | 4 |  | 447.89 | 1791.56 |  |  |
| 184 | 030502010002 | 机房光纤配线架 | 1.名称:机房光纤配线架 2.规格:FHD-1U-LC-24 | 个 | 1 |  | 993.34 | 993.34 |  |  |
| 185 | 030506007001 | 有限电视寻址箱 | 1.名称:有限电视寻址箱 2.规格:TW-HT-C | 台 | 4 |  | 534 | 2136 |  |  |
| 186 | 030501012001 | IP网络交换机 | IP网络交换机 | 台 | 5 |  | 525.46 | 2627.3 |  |  |
| 187 | 030501012002 | 48口光交换机 | 48口光交换机SW | 台 | 1 |  | 1958.42 | 1958.42 |  |  |
| 188 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 4.满足设计要求，详见设计图纸 | 个 | 28 |  | 9.42 | 263.76 |  |  |
| 189 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格：150*50 3.桥架防雷接地、弯头、三通或四通 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 119.36 |  | 30.27 | 3613.03 |  |  |
| 190 | 080807013002 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:阻火包及防火板 3.满足设计要求,详见设计图纸 | 处 | 4 |  | 137.55 | 550.2 |  |  |
| 191 | 031002001003 | 支架 | 线槽支架制作、安装 除锈、刷漆按设计要求 | kg | 102.554 |  | 14.61 | 1498.31 |  |  |
| 192 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 122.86 |  | 9.5 | 1167.17 |  |  |
| 193 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 248.35 |  | 8.66 | 2150.71 |  |  |
| 194 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称：电气配管墙面暗敷凿槽及封堵 2.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 56 |  | 16.16 | 904.96 |  |  |
| 195 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:Cat.6UTP 2.敷设方式:穿管 | m | 413.74 |  | 3.52 | 1456.36 |  |  |
| 196 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-5*1.5 4.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 129.33 |  | 8.74 | 1130.34 |  |  |
| 197 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-5*1.0 4.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 44.08 |  | 7.46 | 328.84 |  |  |
| 198 | 030502005002 | 同轴电缆 | 1.名称:SYPFV-75-5 2.敷设方式:穿管 | m | 161.73 |  | 3.81 | 616.19 |  |  |
| 199 | 030502005003 | 同轴电缆 | 1.名称:SYPFV-75-9 2.敷设方式:穿管 | m | 47.37 |  | 7.04 | 333.48 |  |  |
| 200 | 030502007001 | 光缆 | 1.监控视频光纤 2.1*64芯单模光缆 | m | 46.97 |  | 11.46 | 538.28 |  |  |
| 201 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZC-BYJ2.5mm 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 818.18 |  | 4.33 | 3542.72 |  |  |
| 202 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZC-BYJ4mm 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 89.44 |  | 5.18 | 463.3 |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  | 360824.25 |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  | 3205.84 |  |  |
| 203 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 3205.84 | 3205.84 |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  | 3205.84 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 364030.09 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 9379.42 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  | 6567.91 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  | 2811.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  | 2292.09 |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 11671.51 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 10000 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  | 40000 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价（光伏系统含基础） |  | 40000 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 50000 |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 13071.19 |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 10433.47 |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 2637.72 |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 438772.79 |  | 9 | 39489.55 |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 市政园建工程 | 71822.42 |  |  | 1148.18 | 1237.46 |
| 合计 |  | 71822.42 |  |  | 1148.18 | 1237.46 |
|  |  |  |  | 表—03 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：市政园建工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  | 62230.42 |  |  |
| 1.1 | 2台阶工程 |  |  | 53958.52 |  |  |
| 1.2 | 6栏杆工程 |  |  | 8271.9 |  |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 9016.05 |  |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  | 313.51 |  |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  | 1424.25 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  | 1148.18 |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  | 811.74 |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  | 336.44 |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  | 276.07 |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | 1000 |  | － |
| 五 | 规费 |  |  | 1237.46 |  | － |
| 5.1 | 市政建筑工程规费 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | － |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | － |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 5.2 | 建筑工程规费 |  |  | 601.34 |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  | 479.83 |  | － |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  | 121.51 |  | － |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 5.3 | 装饰工程规费 |  |  | 636.12 |  |  |
| 5.3.1 | 社会保险费 |  |  | 507.42 |  | － |
| 5.3.2 | 住房公积金 |  |  | 128.7 |  | － |
| 5.3.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 六 | 税金 |  |  | 5930.29 |  | － |
| 八 | 工程总造价 |  |  | 71822.42 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  | 71822.42 |  | 0.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：市政园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  | 2 | 台阶工程 |  |  |  |  |  |  | 53958.52 |  |
| 1 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.300*600*30芝麻白防滑仿石材PC砖铺面、背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条（另计） 2.撒素水泥面(洒适量清水)（另计） 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层（另计） 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7.素土夯实(密实度＞95%) 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 |  | 103.01 | 152.75 |  | 15734.78 |  |
| 2 | 011107004004 | 水泥砂浆台阶面 | 1.300*600*30芝麻白（芝麻灰）防滑仿石材PC砖（另计） 2.素水泥浆结合层一道（另计） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（另计） 4.200厚C20混凝土垫层 5.200厚碎石垫层 6.路基碾压，(密实度＞95%) 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 |  | 33.83 | 126.88 |  | 4292.35 |  |
| 3 | 011107004002 | 水泥砂浆台阶面 | 1.300*600*30芝麻灰防滑仿石材PC砖铺面、背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝, 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 |  | 103.01 | 194.33 |  | 20017.93 |  |
| 4 | 011107004003 | 水泥砂浆台阶面 | 1.300*600*30芝麻白（芝麻灰）防滑仿石材PC砖 2.素水泥浆结合层一道 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 |  | 33.83 | 199.02 |  | 6732.85 |  |
| 5 | 011106001001 | 防滑面层 | 1.楼梯踏步防滑 2.10mm防滑梯级缸砖 3.具体详见参国标22J403-1-10/5-7 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 |  | 27.404 | 87.44 |  | 2396.21 |  |
| 6 | 011106001002 | 条石 | 1.加厚条石 2.截面：25*25mm 3.具体构造详见图纸大样 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 398.7 | 12 |  | 4784.4 |  |
|  | 6 | 栏杆工程 |  |  |  |  |  |  | 8271.9 |  |
| 7 | 011503001010 | 室外台阶栏杆 | 1.室外宽楼梯中间栏杆 1100mm 2.详22J403-1KZ9型4-20 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 42.42 | 195 |  | 8271.9 |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  | 62230.42 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62230.42 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：市政园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 1148.18 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  | 811.74 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  | 336.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  | 276.07 |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1424.25 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：市政园建工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 1000 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 1000 |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：市政园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 1237.46 |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 987.25 |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 250.21 |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 65892.13 |  | 9 | 5930.29 |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

注：分部分项中水电安装工程供应商须标明使用主材品牌型号和制造商、例如：灯具、电缆、坐便器等。如无法报品牌型号和制造商的可填写承建施工企业名称，（格式自拟）

2、工程要求

2.1、谈判文件工程量清单中的暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

2.6、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含：

（1）施工组织部署

（2）施工进度计划及工期保证措施

（3）工程质量保证措施

（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）

（5）安全、文明施工措施

三、商务条款

1、付款方式：(1)工程统一不约定预付款条款,按工程进度付款;

(2)完成合同总工程量(工程监理签证，施工单位建设单位确认)的50%，付款不超过合同价的30%:

(3)完成合同总工程量的80%，付款不超过合同价的50%;

(4)工程完工至竣工验收合格前(仅指合同内项目验收)，付款不超过合同价的70%;

(5)工程验收合格、完成项目造价结算评审后，付款不超过结算评审审定价的85%:

(6)工程办理竣(交)工财务决算后，付款不超过结算评审价的97%，质保期满后，付清余款。

2、缺陷责任期：12个月。

3、工期：合同签订后120天内完成项目实施并验收合格。

4、施工地点：采购人指定地点。

5、工程质量标准：合格

6、供应商业绩：

供应商自2023年1月1日以来【以合同签订时间为准】,须具有建筑工程施工业绩。（提供合同原件扫描件）

7、项目负责人业绩：

本项目负责人自2023年1月1日以来【以合同签订时间为准】,须具有建筑工程施工业绩。（提供合同原件扫描件）

注：以上业主不得重复。

（三）其他要求

1、供应商提供拟派本项目建造师的《安全生产考核合格证书》打印盖有电子印章的数据电文复制件，且符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号） 规定。

2、供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件

3、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

4、人员要求：

4.1拟派项目团队人员施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、劳务员、标准员、机械员各一名，提供有效岗位证书或职业培训合格证，安全员提供 C类安全生产考核合格证书, 其中施工员、质量员须为土建专业。（以上人员需提供证书扫描件、住建云截图及开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）

4.2拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师证书及安全考核证书B类证书。（提供证书扫描件、住建云截图、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）。

4.3 拟派技术负责人具有建筑类中级及以上职称证书。（提供证书扫描件、住建云截图、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）。

4.4 在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

5、提供一年的免费质量保修期（国家另有强制规定的，从其规定执行），质保期从验收合格之日起计算。

6、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

7、为保证本项目的顺利实施，根据相关规定，本工程项目建设单位要求拟派建造师和施工员、质量员、专职安全员不得有在建工程，不得出现一人多岗现象，以上人员若出现上述现象，按照各行业有关规定处理。非死亡、丧失劳动能力、参军入伍等原因，中选单位变更项目建造师（项目经理）、专职安全员、质量员、施工员，招标人按项目建造师（项目经理）按 15 万元/人/次，项目专职安全员、施工员、质量员按 5 万元/人/次的标准收取违约金。

8、除不可抗力因素外，承建单位不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向项目建设单位支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿合同总价的万分之二进行处罚，限额为合同总价的百分之二。当因工期延误赔偿金额达到合同总价的百分之二时，项目建设单位有权终止施工合同。

9、潜在投标单位提供的施工资质、从业人员资格应当真实有效，注册建造师人数满足投标文件中提供的施工资质对应的数量要求，发现企业资质、从业人员资格弄虚作假或者投标文件实质内容存在空白或者注册建造师人数不满足所提供的施工资质最低要求的，不予退还投标保证金，且上报行政监督部门，依法进行处罚处理。

10、供应商在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因供应商企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

11、供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

12、本项目不组织现场踏勘，如需现场勘察，现场勘察所需费用及安全由供应商自行承担，如成交，成交单位不得以不了解现场情况提出其他要求，如成交后未按此要求进行，采购人有权向监督部门反馈并按相关法规规定处理。

13、公示期后中标公司5天内与采购单位签订合同，签订合同次日，公司要派项目经理进场7天内组建好项目部，畅通员工打卡通道，开设农民工工资专户，提供齐全的有关资料等协助办理施工许可证，逾期业主单位将废标解除合同。

14、各投标单位应提供响应性承诺函。（格式见响应文件格式）

15、其他未尽事宜，请与采购人联系。

注：投标人在报价时要考虑材料人工税费成本，谨慎思考，合理报价，中标后如无正当理由(天灾人祸等)放弃中标资格，政府采购监管部门将会对其进行处罚并记录信用中国。