- 第三部分  采购需求

一、技术要求

| 产品名称 | 技术参数 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数分类 | 一级参数 | 二级参数 | 参数要求 |  |  |
| 应用服务器 | 产品规格 | CPU 规格 | CPU 信息 | 1.响应供应商须提供CPU型号； 2.核心数≥2*24； 3.主频≥2.2GHz; 4.末级缓存容量≥20M； 5.线程数≥32线程； 6.支持内存的最高速率≥2900MHz; 7.支持内存的通道数≥8通道DDR4； 8.每通道位宽≥64位（8字节.； 9.热设计功耗180W。 | 1 | 台 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量不低于64GB |  |  |
|  |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个； |  |  |
|  |  |  | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种； |  |  |
|  |  |  | PCIe插槽接口 | 符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容 |  |  |
|  |  |  | 主板内置PCIe 插槽数量及规格 | 提供 ≥5个标准 PCIe 5 扩展插槽 （支持全高半长/全长，支持外接网卡、HBA 卡、加速卡等扩展设备，满足业务扩容需求。 |  |  |
|  | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | - ≥2； |  |  |
|  |  |  | 内存规格 | ≥DDR4； |  |  |
|  |  |  | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC；当支持 2DPC 时，印制电路板上具备插槽序号标识，具体通道数在随机文件中明确 |  |  |
|  | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘实配容量 | 硬盘规格：1.2TB 10K RPM SAS 2.5英寸企业级硬盘； |  |  |
|  |  |  | 硬盘实配数量 | 硬盘数量≥2块； |  |  |
|  |  |  | 硬盘插槽数量及规格 | ≥ 12 个 2.5 英寸 SAS/SATA 热插拔盘位； |  |  |
|  | 产品规格 | 网络设备规格 | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于 1GE； |  |  |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如VGA、DP、HDMI等； |  |  |
|  |  |  | USB 接口 | 配备 USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等 |  |  |
|  | 产品规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | ≥1； |  |  |
|  |  |  | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求； |  |  |
|  | 产品规格 | 整机基础规格 | 外观和结构 | 1.服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 2.产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； 3.产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 4.应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 5.机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 6.高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； 7.服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。 |  |  |
|  |  |  | 尺寸（高X宽X深. | 1.供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 2.机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； |  |  |
|  |  |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相 对湿度20％～93%（40℃.；大气压86～106kPa； |  |  |
|  |  |  | 机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定； |  |  |
|  |  |  | 噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB； |  |  |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度； |  |  |
|  | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如:VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |  |  |
|  | 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； |  |  |
|  | 功能要求 | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； |  |  |
|  |  |  | 密码算法方法 | 符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定； |  |  |
|  | 功能要求 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能； |  |  |
|  |  |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能； |  |  |
|  | 功能要求 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式； |  |  |
|  | 功能要求 | 管理系统功能 | BMC固件基础功能 | 1.支持 DHCP 设置网络功能； 2支持静态 IP 设置网络功能； 3.支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4.支持日志信息导出和记录删除功能； 5.支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6.设备的 BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7.支持 IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8.支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9.支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10.支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11.支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS 等； 12.支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13.支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14.支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15.支持设置口令策略功能； 16.支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17.支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18.支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19.支持读取服务器 CPU等核心器件的温度功能； 20.支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21.应支持固件版本查询、固件升级； 22.支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23.BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、热传感器服务可用； 24.支持BMC固件设置的恢复出厂功能； |  |  |
|  |  |  | BIOS固件基础功能 | 1.支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 2.支持上电初始化界面显示 CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 3.支持设置界面中英文显示切换功能； 4.支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 5.支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 6.支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 7.支持安全启动功能； 8.支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 9.支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 10.支持 RAID 识别和启动功能； 11.支持串口重定向功能； 12.支持固件更新功能； 13.支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 14.支持网络引导启用和关闭功能 |  |  |
|  |  |  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能； |  |  |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱 动功能 | 操作系统及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级； |  |  |
|  |  |  | 操作系统 功能 | 1.支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 2.操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求； |  |  |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | 中文信息 处理 | 符合 GB 18030 的有关规定； |  |  |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部位应当符合安全可靠测评要求；通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技 测评中心网站查看安全； |  |  |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU(内存、硬盘等)的故障并发出告警； |  |  |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令； |  |  |
|  |  |  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制； |  |  |
|  |  |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |  |  |
|  |  |  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |  |  |
|  |  |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息； |  |  |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯； |  |  |
|  | 安全要求 | 物理安全 | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定； |  |  |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求； |  |  |
|  | 性能要求 | CPU性能 | CPU主频 | 主频≥2.2GHz; |  |  |
|  |  |  | 单CPU核数 | 核心数≥24； |  |  |
|  |  |  | 单CPU末级缓存容量 | 末级缓存容量≥20M； |  |  |
|  | 性能要求 | 内存性能 | 内存速率 | 内存速率≥2666MTs |  |  |
|  | 性能要求 | 电源能耗 | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定； |  |  |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格； |  |  |
|  |  |  | 固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |  |
|  |  |  | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品； |  |  |
|  |  |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCle的功能卡，如:网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡； |  |  |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性要求 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动； |  |  |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性要求 | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品； |  |  |
|  |  |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品； |  |  |
|  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台； |  |  |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h； |  |  |
|  |  |  | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |  |  |
|  |  |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |  |  |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输、贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定； |  |  |
|  | 服务要求 | 服务响应 | 服务响应 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; - 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备; - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务; - 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； |  |  |
|  |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； |  |  |
|  | 服务要求 | 服务周期 | 服务周期 | - 产品免费服务周期(含换件和维修)应不小于3年; - 设备停产后继续提供质量保障服务(含备品备件)，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不。低于6年; - 产品停止服务时间应提前1年告知客户; - 产品发布日期需在随机文件中明确； |  |  |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权； |  |  |
|  |  |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引； |  |  |
|  |  |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能； |  |  |
|  | 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服 务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； |  |  |
|  |  |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费)； |  |  |
|  | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售； |  |  |
|  |  |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； |  |  |
| 接入服务器 | 产品规格 | CPU 规格 | CPU 信息 | 1.响应供应商须提供CPU型号； 2.核心数≥2*24； 3.主频≥2.2GHz; 4.末级缓存容量≥20M； 5.线程数≥32线程； 6.支持内存的最高速率≥2900MHz; 7.支持内存的通道数≥8通道DDR4； 8.每通道位宽≥64位（8字节.； 9.热设计功耗180W。 | 1 | 台 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量不低于64GB |  |  |
|  |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个； |  |  |
|  |  |  | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种； |  |  |
|  |  |  | PCIe插槽接口 | 符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容 |  |  |
|  |  |  | 主板内置PCIe 插槽数量及规格 | 提供 ≥5个标准 PCIe 5 扩展插槽（支持全高半长/全长，支持外接网卡、HBA 卡、加速卡等扩展设备，满足业务扩容需求。 |  |  |
|  | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | - ≥2； |  |  |
|  |  |  | 内存规格 | ≥DDR4； |  |  |
|  |  |  | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC；当支持 2DPC 时，印制电路板上具备插槽序号标识，具体通道数在随机文件中明确 |  |  |
|  | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘实配容量 | 硬盘规格：1.2TB 10K RPM SAS 2.5英寸企业级硬盘； |  |  |
|  |  |  | 硬盘实配数量 | 硬盘数量≥2块； |  |  |
|  |  |  | 硬盘插槽数量及规格 | ≥ 12 个 2.5 英寸 SAS/SATA 热插拔盘位； |  |  |
|  | 产品规格 | 网络设备规格 | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于 1GE； |  |  |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如VGA、DP、HDMI等； |  |  |
|  |  |  | USB 接口 | 配备 USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等 |  |  |
|  | 产品规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | ≥1； |  |  |
|  |  |  | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求； |  |  |
|  | 产品规格 | 整机基础规格 | 外观和结构 | 1.服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 2.产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； 3.产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 4.应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 5.机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 6.高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； 7.服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。 |  |  |
|  |  |  | 尺寸（高X宽X深. | 1.供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 2.机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； |  |  |
|  |  |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相 对湿度20％～93%（40℃.；大气压86～106kPa； |  |  |
|  |  |  | 机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定； |  |  |
|  |  |  | 噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB； |  |  |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度； |  |  |
|  | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部 | 支持USB、显示、管理等接口，如:VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |  |  |
|  | 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； |  |  |
|  | 功能要求 | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； |  |  |
|  |  |  | 密码实现方法 | 符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定； |  |  |
|  | 功能要求 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能； |  |  |
|  |  |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能； |  |  |
|  | 功能要求 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式； |  |  |
|  | 功能要求 | 管理系统功能 | BMC固件基础功能 | 1.支持 DHCP 设置网络功能； 2支持静态 IP 设置网络功能； 3.支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4.支持日志信息导出和记录删除功能； 5.支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6.设备的 BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7.支持 IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8.支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9.支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10.支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11.支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS 等； 12.支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13.支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14.支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15.支持设置口令策略功能； 16.支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17.支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18.支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19.支持读取服务器 CPU等核心器件的温度功能； 20.支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21.应支持固件版本查询、固件升级； 22.支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23.BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、热传感器服务可用； 24.支持BMC固件设置的恢复出厂功能； |  |  |
|  |  |  | BIOS固件基础功能 | 1.支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 2.支持上电初始化界面显示 CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 3.支持设置界面中英文显示切换功能； 4.支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 5.支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 6.支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 7.支持安全启动功能； 8.支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 9.支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 10.支持 RAID 识别和启动功能； 11.支持串口重定向功能； 12.支持固件更新功能； 13.支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 14.支持网络引导启用和关闭功能 |  |  |
|  |  |  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能； |  |  |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱 动功能 | 操作系统及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级； |  |  |
|  |  |  | 操作系统 功能 | 1.支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 2.操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求； |  |  |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | 中文信息 处理 | 符合 GB 18030 的有关规定； |  |  |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部位应当符合安全可靠测评要求；通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技 测评中心网站查看安全； |  |  |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU(内存、硬盘等)的故障并发出告警； |  |  |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令； |  |  |
|  |  |  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制； |  |  |
|  |  |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |  |  |
|  |  |  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |  |  |
|  |  |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息； |  |  |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯； |  |  |
|  | 安全要求 | 物理安全 | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定； |  |  |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求； |  |  |
|  | 性能要求 | CPU性能 | CPU主频 | 主频≥2.2GHz; |  |  |
|  |  |  | 单CPU核数 | 核心数≥24； |  |  |
|  |  |  | 单CPU末级缓存容量 | 末级缓存容量≥20M； |  |  |
|  | 性能要求 | 内存性能 | 内存速率 | 内存速率≥3200MHz |  |  |
|  | 性能要求 | 电源能耗 | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定； |  |  |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格； |  |  |
|  |  |  | 固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |  |
|  |  |  | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品； |  |  |
|  |  |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCle的功能卡，如:网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡； |  |  |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性要求 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动； |  |  |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性要求 | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品； |  |  |
|  |  |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品； |  |  |
|  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台； |  |  |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h； |  |  |
|  |  |  | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |  |  |
|  |  |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |  |  |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输、贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定； |  |  |
|  | 服务要求 | 服务响应 | 服务响应 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; - 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备; - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务; - 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； |  |  |
|  |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； |  |  |
|  | 服务要求 | 服务周期 | 服务周期 | - 产品免费服务周期(含换件和维修)应不小于3年; - 设备停产后继续提供质量保障服务(含备品备件)，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不。低于6年; - 产品停止服务时间应提前1年告知客户; - 产品发布日期需在随机文件中明确； |  |  |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权； |  |  |
|  |  |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引； |  |  |
|  |  |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能； |  |  |
|  | 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服 务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； |  |  |
|  |  |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费)； |  |  |
|  | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售； |  |  |
|  |  |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； |  |  |
| 公安交通集成指挥平台无人机应用一体机 | 产品规格 | CPU 规格 | CPU 信息 | 1.响应供应商须提供CPU型号； 2.核心数≥2*24； 3.主频≥2.2GHz; 4.末级缓存容量≥20M； 5.线程数≥32线程； 6.支持内存的最高速率≥2900MHz; 7.支持内存的通道数≥8通道DDR4； 8.每通道位宽≥64位（8字节.； 9.热设计功耗180W。 | 1 | 台 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量不低于64GB |  |  |
|  |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个； |  |  |
|  |  |  | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种； |  |  |
|  |  |  | PCIe插槽接口 | 符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容 |  |  |
|  |  |  | 主板内置PCIe 插槽数量及规格 | 提供 ≥5个标准 PCIe 5 扩展插槽 （支持全高半长/全长，支持外接网卡、HBA 卡、加速卡等扩展设备，满足业务扩容需求。 |  |  |
|  | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | - ≥2； |  |  |
|  |  |  | 内存规格 | ≥DDR4； |  |  |
|  |  |  | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC；当支持 2DPC 时，印制电路板上具备插槽序号标识，具体通道数在随机文件中明确 |  |  |
|  | 产品规格 | GPU卡规格 | GPU加速卡 | - 配置2张AI加速卡，满足视频解析、AI推理等算力需求； - 加速卡采用标准PCIe接口，与整机兼容稳定，驱动与固件原厂适配； |  |  |
|  | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘实配容量 | 硬盘规格：1.2TB 10K RPM SAS 2.5英寸企业级硬盘； |  |  |
|  |  |  | 硬盘实配数量 | 硬盘数量≥2块； |  |  |
|  |  |  | 硬盘插槽数量及规格 | ≥ 12 个 2.5 英寸 SAS/SATA 热插拔盘位； |  |  |
|  | 产品规格 | 网络设备规格 | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于 1GE； |  |  |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如VGA、DP、HDMI等； |  |  |
|  |  |  | USB 接口 | 配备 USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等 |  |  |
|  | 产品规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | ≥1； |  |  |
|  |  |  | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求； |  |  |
|  | 产品规格 | 整机基础规格 | 外观和结构 | 1.服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 2.产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； 3.产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 4.应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 5.机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 6.高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； 7.服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。 |  |  |
|  |  |  | 尺寸（高X宽X深. | 1.供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 2.机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； |  |  |
|  |  |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相 对湿度20％～93%（40℃.；大气压86～106kPa； |  |  |
|  |  |  | 机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定； |  |  |
|  |  |  | 噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB； |  |  |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度； |  |  |
|  | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如:VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |  |  |
|  | 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； |  |  |
|  | 功能要求 | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； |  |  |
|  |  |  | 密码实现方法 | 符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定； |  |  |
|  | 功能要求 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能； |  |  |
|  |  |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能； |  |  |
|  | 功能要求 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式； |  |  |
|  | 功能要求 | 管理系统功能 | BMC固件基础功能 | 1.支持 DHCP 设置网络功能； 2支持静态 IP 设置网络功能； 3.支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4.支持日志信息导出和记录删除功能； 5.支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6.设备的 BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7.支持 IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8.支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9.支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10.支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11.支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS 等； 12.支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13.支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14.支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15.支持设置口令策略功能； 16.支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17.支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18.支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19.支持读取服务器 CPU等核心器件的温度功能； 20.支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21.应支持固件版本查询、固件升级； 22.支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23.BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、热传感器服务可用； 24.支持BMC固件设置的恢复出厂功能； |  |  |
|  |  |  | BIOS固件基础功能 | 1.支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 2.支持上电初始化界面显示 CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 3.支持设置界面中英文显示切换功能； 4.支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 5.支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 6.支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 7.支持安全启动功能； 8.支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 9.支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 10.支持 RAID 识别和启动功能； 11.支持串口重定向功能； 12.支持固件更新功能； 13.支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 14.支持网络引导启用和关闭功能 |  |  |
|  |  |  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能； |  |  |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱 动功能 | 操作系统及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级； |  |  |
|  |  |  | 操作系统 功能 | 1.支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 2.操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求； |  |  |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | 中文信息 处理 | 符合 GB 18030 的有关规定； |  |  |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部位应当符合安全可靠测评要求；通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技 测评中心网站查看安全； |  |  |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU(内存、硬盘等)的故障并发出告警； |  |  |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令； |  |  |
|  |  |  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制； |  |  |
|  |  |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |  |  |
|  |  |  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |  |  |
|  |  |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息； |  |  |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯； |  |  |
|  | 安全要求 | 物理安全 | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定； |  |  |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求； |  |  |
|  | 性能要求 | CPU性能 | CPU主频 | 主频≥2.2GHz; |  |  |
|  |  |  | 单CPU核数 | 核心数≥24； |  |  |
|  |  |  | 单CPU末级缓存容量 | 末级缓存容量≥20M； |  |  |
|  | 性能要求 | 内存性能 | 内存速率 | 内存速率≥3200MHz |  |  |
|  | 性能要求 | 电源能耗 | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定； |  |  |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格； |  |  |
|  |  |  | 固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |  |
|  |  |  | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品； |  |  |
|  |  |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCle的功能卡，如:网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡； |  |  |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性要求 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动； |  |  |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性要求 | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品； |  |  |
|  |  |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品； |  |  |
|  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台； |  |  |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h； |  |  |
|  |  |  | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |  |  |
|  |  |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |  |  |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输、贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定； |  |  |
|  | 服务要求 | 服务响应 | 服务响应 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; - 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备; - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务; - 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； |  |  |
|  |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； |  |  |
|  | 服务要求 | 服务周期 | 服务周期 | - 产品免费服务周期(含换件和维修)应不小于3年; - 设备停产后继续提供质量保障服务(含备品备件)，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不。低于6年; - 产品停止服务时间应提前1年告知客户; - 产品发布日期需在随机文件中明确； |  |  |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权； |  |  |
|  |  |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引； |  |  |
|  |  |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能； |  |  |
|  | 服务要求 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服 务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； |  |  |
|  |  |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费)； |  |  |
|  | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售； |  |  |
|  |  |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； |  |  |
|  | 其他要求 | 适配性要求 | 适配性要求 | 为保障产品可适配公安部交通管理科学研究所公安交通集成指挥平台无人机应用模块，响应供应商须提供承诺函。 |  |  |

二、商务要求

（一）交货时间与地点：

1、在合同签订后， 7个 工作日内完成供货、安装、调试等全部工作。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：根据甲方的要求送货上门并安装到位，运输费等费用全部由乙方承担，运输过程中出现的任何安全事故，责任全部由乙方承担。

（二）收货查验

提供的设备需为原厂原装、享受原厂质保和原厂售后服务的全新原包装未拆封产品。

- 货物安装

- 1、所有的搬运、调试等安装服务以及安装时所需的支架、螺栓等辅助材料均由供应商免费提供。

- 2、供应商在安装（施工）过程中出现任何安全事故，责任由供应商全部承担。

（四）付款方式：项目完成并验收合格后支付合同100%的款项。

（五）售后服务：

质保期  3  年(质保时间从产品验收合格之日起开始计算)，质保期内非人为故意破坏，供应商应按国家有关法律规定及生产厂商提供的质保服务内容，免费提供维修保养服务。

（六）其他要求：招标文件 第四部分 政府采购合同中全部条款。

特别提醒：采购需求实质性响应要求

1、投标人须完全满足或优于第三部分 采购需求中“（一）技术要求”和“（二）商务要求”的全部内容，任意一项不满足或负偏离，其投标无效。

提供技术响应/偏离说明表加盖投标人公章和提供提供商务响应/偏离说明表加盖投标人公章。

2、落实政府采购政策（节能产品强制采购）：无