# 采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 详见“第一章 磋商邀请” |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期 |  | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 |  | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 |  | 本项目为交钥匙项目，报价内容完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）技术需求

江西师范大学附属中学瑶湖学校

| 学校 | 采购项目名称 | 参考样图 | 数量 | 单位 | 技术参数/配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西师范大学附属中学瑶湖学校 | 小学生桌椅 |  | 600 | 套 | 一）课桌材质说明： 1、规格长 675mm± 5mm*宽 475mm±5mm*厚 27mm，高度 760mm(高度可调节，大于等于 4 档，每档大于等于25mm）。桌面中间内凹四周凸起，整体美观大方，可以有效防止书本从桌面滑落；桌面上端设有一个笔槽，规格长 460mm±2mm*宽 20mm±2mm，笔槽下方设有一段 0-45cm 的刻度尺，便于学生测量物品；桌面靠胸前有处有内凹弧形设计，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅。 2、桌面：采用 ABS 注塑一次成型。桌面下至少有三根及以上加强筋，以防桌面塌陷与断裂。 3、桌腿下套管：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 4、桌腿上套管：50mm*20mm*1.5mm 椭圆管。 5、桌腿拉料：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 6、桌脚下横管：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 7、桌斗:采用 ABS 注塑一次成型，外径规格长605mm±2mm* 宽405mm±2mm*高 155mm±2mm，内径规格 450mm±2mm*370mm±2mm*150mm±2mm，材质采用环保 PP 塑料一次性注塑成型；桌斗底部设有不少于 42 个排水孔便于排水，桌斗左右斗壁外侧带有凸出字母形状加强筋，增加强度及美观性；桌斗前方设有长 415mm±2mm*宽 50mm±2mm*深 10mm±2mm 的内凹笔槽用以放置文具。 8、篮子：采用φ16 钢管和φ5 钢筋焊接成型。 9、桌子两侧均设塑料书包挂钩（承重≥10kg）。挂钩的外侧不得超过桌面外侧的边沿。 10、脚套：ABS 工程塑料,脚套底子厚5mm 并且带防滑功能、自锁装置。 11、升降结构：旋钮式升降。 （二）椅子材质说明： 1、课椅尺寸 380mm*410mm*780mm（高度可调） 2、靠背板尺寸 410mm*350mm。材质：采用 ABS 注塑一次成型。设计符合人体工程学原理。 3 座垫尺寸 380*410mm，材质：采用 ABS注塑一次成型。设计符合人体工程学原理。 4、椅腿下套管：≥60mm*30mm*1.5mm椭圆管。 5、椅腿上套管：≥50mm*20mm*1.5mm椭圆管。 6、椅腿拉料：≥60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 7、靠背管：≥40mm*20mm*1.5mm 旦形管。 8、脚套：ABS 工程塑料,脚套底子厚5mm 并且带防滑功能、自锁装置。 9、升降结构：旋钮式升降。 注：配套赠送日常维修课桌椅零件，例如螺丝、塑料脚盖等。具体数量不少于采购课桌椅的四分之一备量。 |
|  | 中学生桌椅 |  | 300 | 套 | 一、桌子规格： 1、规格660mm*460mm*760mm±5mm； 2、规格长660mm±5mm*宽460mm±5mm，桌面材质采用18mm厚三聚氰胺双饰面中密度板，甲醛含量E0≤0.05mg/m³；桌面中间内凹四周凸起，整体美观大方，可以有效防止书本从桌面滑落；桌面上端设有一个笔槽，规格长253mm±2mm*宽28mm±2mm；桌面靠胸前有个长500mm±2mm*宽27mm±2mm的凹型长条，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅。桌面靠胸前两侧各有长80mm±2mm*宽27mm±2mm的位置上表面向下倾斜45°呈斜坡状，手臂靠在上面更加的舒适。桌面四周边缘封边及笔槽采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型，左右两边及后方边缘注塑封边宽度为30mm±2mm。 3、桌斗：采用冷轧钢板模具冲压一次成型厚度≥0.8mm 4、桌脚下脚：采用≥30mm*60mm*1.3mm椭圆管弯曲成型 5、桌腿上脚：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管弯曲成型 6、拉料：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管。 7、挂钩：桌子两边设有书包挂钩（承重≥10kg） 8、脚封套：ABS工程塑料,脚套底子厚5mm并且带防滑功能、自锁装置。 9、特点：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后做静电粉末喷涂。 二、椅子规格： 1、规格：400mm*410mm*430mm±5mm； 2、椅凳座板：采用ABS耐冲击塑料一级全新料一体射出成型。 3、椅子靠背：采用ABS耐冲击塑料一级全新料一体射出成型。 4、椅上脚：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管弯曲成型。 5、椅下脚：采用≥30mm*60mm*1.3mm椭圆管弯曲成型。 6、脚封套：ABS工程塑料,脚套底子厚5mm并且带防滑功能、自锁装置。 7、特点：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后做静电粉末喷涂。 注：配套赠送日常维修课桌椅零件，例如螺丝、塑料脚盖等。具体数量不少于采购课桌椅的四分之一备量。 |
|  | 教师卡座（含椅子） |  | 30 | 套 | 卡座规格：≥1200mm*600mm*1100mm， 厚度台面≥25mm，柜台≥16mm 1、基材：三聚氰胺饰面多层板甲醛释放量为E0级，E0≤0.05mg/m³。 2、粘胶：环保粘胶，符合国标最新《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件：五金件，耐磨、抗氧化。 4、铝材为 40 铝材，玻璃为钢化玻璃。 办公椅规格： 1、面料采用网布，内置高密度定型海绵 2、选用不锈钢弓形钢管框架 3、采用固定扶手 |
|  | 书柜 |  | 40 | 组 | 规格：≥870*400*2000mm 1、基材：采用三聚氰胺饰面中密度板，甲醛释放量为E0级，E0≤0.05mg/m³，厚度18㎜。 2、贴面：采用胡桃木实木木皮，厚度不小于 0.6mm。 3、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强。 4、胶粘剂：采用优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 5、五金：采用优质五金配件。 |

南昌高新区第二实验学校

| 学校 | 采购项目名称 | 参考样图 | 数量 | 单位 | 技术参数/配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌高新区第二实验学校 | 小学生课桌椅 |  | 250 | 套 | 一）课桌材质说明： 1、规格长 675mm± 5mm*宽 475mm±5mm*厚 27mm，高度 760mm(高度可调节，大于等于 4 档，每档大于等于25mm）。桌面中间内凹四周凸起，整体美观大方，可以有效防止书本从桌面滑落；桌面上端设有一个笔槽，规格长 460mm±2mm*宽 20mm±2mm，笔槽下方设有一段 0-45cm 的刻度尺，便于学生测量物品；桌面靠胸前有处有内凹弧形设计，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅。 2、桌面：采用 ABS 注塑一次成型。桌面下至少有三根及以上加强筋，以防桌面塌陷与断裂。 3、桌腿下套管：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 4、桌腿上套管：50mm*20mm*1.5mm 椭圆管。 5、桌腿拉料：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 6、桌脚下横管：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 7、桌斗:采用 ABS 注塑一次成型，外径规格长605mm±2mm* 宽405mm±2mm*高 155mm±2mm，内径规格 450mm±2mm*370mm±2mm*150mm±2mm，材质采用环保 PP 塑料一次性注塑成型；桌斗底部设有不少于 42 个排水孔便于排水，桌斗左右斗壁外侧带有凸出字母形状加强筋，增加强度及美观性；桌斗前方设有长 415mm±2mm*宽 50mm±2mm*深 10mm±2mm 的内凹笔槽用以放置文具。 8、篮子：采用φ16 钢管和φ5 钢筋焊接成型。 9、桌子两侧均设塑料书包挂钩（承重≥10kg）。挂钩的外侧不得超过桌面外侧的边沿。 10、脚套：ABS 工程塑料,脚套底子厚5mm 并且带防滑功能、自锁装置。 11、升降结构：旋钮式升降。 （二）椅子材质说明： 1、课椅尺寸 380mm*410mm*780mm（高度可调） 2、靠背板尺寸 410mm*350mm。材质：采用 ABS 注塑一次成型。设计符合人体工程学原理。 3 座垫尺寸 380*410mm，材质：采用 ABS注塑一次成型。设计符合人体工程学原理。 4、椅腿下套管：≥60mm*30mm*1.5mm椭圆管。 5、椅腿上套管：≥50mm*20mm*1.5mm椭圆管。 6、椅腿拉料：≥60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 7、靠背管：≥40mm*20mm*1.5mm 旦形管。 8、脚套：ABS 工程塑料,脚套底子厚5mm 并且带防滑功能、自锁装置。 9、升降结构：旋钮式升降。 注：配套赠送日常维修课桌椅零件，例如螺丝、塑料脚盖等。具体数量不少于采购课桌椅的四分之一备量。 |
| 南昌高新区第二实验学校 | 初中生课桌椅 |  | 250 | 套 | 一、桌子规格： 1、规格660mm*460mm*760mm±5mm； 2、规格长660mm±5mm*宽460mm±5mm，桌面材质采用18mm厚三聚氰胺双饰面中密度板，甲醛含量E0≤0.05mg/m³；桌面中间内凹四周凸起，整体美观大方，可以有效防止书本从桌面滑落；桌面上端设有一个笔槽，规格长253mm±2mm*宽28mm±2mm；桌面靠胸前有个长500mm±2mm*宽27mm±2mm的凹型长条，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅。桌面靠胸前两侧各有长80mm±2mm*宽27mm±2mm的位置上表面向下倾斜45°呈斜坡状，手臂靠在上面更加的舒适。桌面四周边缘封边及笔槽采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型，左右两边及后方边缘注塑封边宽度为30mm±2mm。 3、桌斗：采用冷轧钢板模具冲压一次成型厚度≥0.8mm 4、桌脚下脚：采用≥30mm*60mm*1.3mm椭圆管弯曲成型 5、桌腿上脚：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管弯曲成型 6、拉料：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管。 7、挂钩：桌子两边设有书包挂钩（承重≥10kg） 8、脚封套：ABS工程塑料,脚套底子厚5mm并且带防滑功能、自锁装置。 9、特点：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后做静电粉末喷涂。 二、椅子规格： 1、规格：400mm*410mm*430mm±5mm； 2、椅凳座板：采用ABS耐冲击塑料一级全新料一体射出成型。 3、椅子靠背：采用ABS耐冲击塑料一级全新料一体射出成型。 4、椅上脚：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管弯曲成型。 5、椅下脚：采用≥30mm*60mm*1.3mm椭圆管弯曲成型。 6、脚封套：ABS工程塑料,脚套底子厚5mm并且带防滑功能、自锁装置。 7、特点：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后做静电粉末喷涂。 注：配套赠送日常维修课桌椅零件，例如螺丝、塑料脚盖等。具体数量不少于采购课桌椅的四分之一备量。 |

南昌高新区第四小学

| 学校 | 采购项目名称 | 参考样图 | 数量 | 单位 | 技术参数/配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌高新区第四小学 | 教室门 |  | 16 | 樘 | - 基材:采用优质钢材。厚度为1.2mm，中间为多层板，厚度为10-12mm。 - 门洞尺寸：门洞宽94cm，门洞高295cm，门洞墙体厚度 32cm。 - 开启方向：左开门8樘，右开门8樘，全部内开。 - 门为插销款，方便后期维修。 - 材质：标准钢制教室门，浅蓝色。 - 先拆除旧门并清运，然后安装后内部灌浆，腻子粉和水泥浆找平收边。 |

五中

| 学校 | 采购项目名称 | 参考样图 | 数量 | 单位 | 技术参数/配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小学生桌椅 |  | 855 | 套 | 一）课桌材质说明： 1、规格长 675mm± 5mm*宽 475mm±5mm*厚 27mm，高度 760mm(高度可调节，大于等于 4 档，每档大于等于25mm）。桌面中间内凹四周凸起，整体美观大方，可以有效防止书本从桌面滑落；桌面上端设有一个笔槽，规格长 460mm±2mm*宽 20mm±2mm，笔槽下方设有一段 0-45cm 的刻度尺，便于学生测量物品；桌面靠胸前有处有内凹弧形设计，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅。 2、桌面：采用 ABS 注塑一次成型。桌面下至少有三根及以上加强筋，以防桌面塌陷与断裂。 3、桌腿下套管：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 4、桌腿上套管：50mm*20mm*1.5mm 椭圆管。 5、桌腿拉料：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 6、桌脚下横管：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 7、桌斗:采用 ABS 注塑一次成型，外径规格长605mm±2mm* 宽405mm±2mm*高 155mm±2mm，内径规格 450mm±2mm*370mm±2mm*150mm±2mm，材质采用环保 PP 塑料一次性注塑成型；桌斗底部设有不少于 42 个排水孔便于排水，桌斗左右斗壁外侧带有凸出字母形状加强筋，增加强度及美观性；桌斗前方设有长 415mm±2mm*宽 50mm±2mm*深 10mm±2mm 的内凹笔槽用以放置文具。 8、篮子：采用φ16 钢管和φ5 钢筋焊接成型。 9、桌子两侧均设塑料书包挂钩（承重≥10kg）。挂钩的外侧不得超过桌面外侧的边沿。 10、脚套：ABS 工程塑料,脚套底子厚5mm 并且带防滑功能、自锁装置。 11、升降结构：旋钮式升降。 （二）椅子材质说明： 1、课椅尺寸 380mm*410mm*780mm（高度可调） 2、靠背板尺寸 410mm*350mm。材质：采用 ABS 注塑一次成型。设计符合人体工程学原理。 3 座垫尺寸 380*410mm，材质：采用 ABS注塑一次成型。设计符合人体工程学原理。 4、椅腿下套管：≥60mm*30mm*1.5mm椭圆管。 5、椅腿上套管：≥50mm*20mm*1.5mm椭圆管。 6、椅腿拉料：≥60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 7、靠背管：≥40mm*20mm*1.5mm 旦形管。 8、脚套：ABS 工程塑料,脚套底子厚5mm 并且带防滑功能、自锁装置。 9、升降结构：旋钮式升降。 注：配套赠送日常维修课桌椅零件，例如螺丝、塑料脚盖等。具体数量不少于采购课桌椅的四分之一备量。 |
|  | 中学生桌椅 |  | 300 | 套 | 一、桌子规格： 1、规格660mm*460mm*760mm±5mm； 2、规格长660mm±5mm*宽460mm±5mm，桌面材质采用18mm厚三聚氰胺双饰面中密度板，甲醛含量E0≤0.05mg/m³；桌面中间内凹四周凸起，整体美观大方，可以有效防止书本从桌面滑落；桌面上端设有一个笔槽，规格长253mm±2mm*宽28mm±2mm；桌面靠胸前有个长500mm±2mm*宽27mm±2mm的凹型长条，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅。桌面靠胸前两侧各有长80mm±2mm*宽27mm±2mm的位置上表面向下倾斜45°呈斜坡状，手臂靠在上面更加的舒适。桌面四周边缘封边及笔槽采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型，左右两边及后方边缘注塑封边宽度为30mm±2mm。 3、桌斗：采用冷轧钢板模具冲压一次成型厚度≥0.8mm 4、桌脚下脚：采用≥30mm*60mm*1.3mm椭圆管弯曲成型 5、桌腿上脚：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管弯曲成型 6、拉料：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管。 7、挂钩：桌子两边设有书包挂钩（承重≥10kg） 8、脚封套：ABS工程塑料,脚套底子厚5mm并且带防滑功能、自锁装置。 9、特点：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后做静电粉末喷涂。 二、椅子规格： 1、规格：400mm*410mm*430mm±5mm； 2、椅凳座板：采用ABS耐冲击塑料一级全新料一体射出成型。 3、椅子靠背：采用ABS耐冲击塑料一级全新料一体射出成型。 4、椅上脚：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管弯曲成型。 5、椅下脚：采用≥30mm*60mm*1.3mm椭圆管弯曲成型。 6、脚封套：ABS工程塑料,脚套底子厚5mm并且带防滑功能、自锁装置。 7、特点：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后做静电粉末喷涂。 注：配套赠送日常维修课桌椅零件，例如螺丝、塑料脚盖等。具体数量不少于采购课桌椅的四分之一备量。 |

六中

| 学校 | 采购项目名称 | 参考样图 | 数量 | 单位 | 技术参数/配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小学生桌椅 |  | 540 | 套 | 一）课桌材质说明： 1、规格长 675mm± 5mm*宽 475mm±5mm*厚 27mm，高度 760mm(高度可调节，大于等于 4 档，每档大于等于25mm）。桌面中间内凹四周凸起，整体美观大方，可以有效防止书本从桌面滑落；桌面上端设有一个笔槽，规格长 460mm±2mm*宽 20mm±2mm，笔槽下方设有一段 0-45cm 的刻度尺，便于学生测量物品；桌面靠胸前有处有内凹弧形设计，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅。 2、桌面：采用 ABS 注塑一次成型。桌面下至少有三根及以上加强筋，以防桌面塌陷与断裂。 3、桌腿下套管：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 4、桌腿上套管：50mm*20mm*1.5mm 椭圆管。 5、桌腿拉料：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 6、桌脚下横管：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 7、桌斗:采用 ABS 注塑一次成型，外径规格长605mm±2mm* 宽405mm±2mm*高 155mm±2mm，内径规格 450mm±2mm*370mm±2mm*150mm±2mm，材质采用环保 PP 塑料一次性注塑成型；桌斗底部设有不少于 42 个排水孔便于排水，桌斗左右斗壁外侧带有凸出字母形状加强筋，增加强度及美观性；桌斗前方设有长 415mm±2mm*宽 50mm±2mm*深 10mm±2mm 的内凹笔槽用以放置文具。 8、篮子：采用φ16 钢管和φ5 钢筋焊接成型。 9、桌子两侧均设塑料书包挂钩（承重≥10kg）。挂钩的外侧不得超过桌面外侧的边沿。 10、脚套：ABS 工程塑料,脚套底子厚5mm 并且带防滑功能、自锁装置。 11、升降结构：旋钮式升降。 （二）椅子材质说明： 1、课椅尺寸 380mm*410mm*780mm（高度可调） 2、靠背板尺寸 410mm*350mm。材质：采用 ABS 注塑一次成型。设计符合人体工程学原理。 3 座垫尺寸 380*410mm，材质：采用 ABS注塑一次成型。设计符合人体工程学原理。 4、椅腿下套管：≥60mm*30mm*1.5mm椭圆管。 5、椅腿上套管：≥50mm*20mm*1.5mm椭圆管。 6、椅腿拉料：≥60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 7、靠背管：≥40mm*20mm*1.5mm 旦形管。 8、脚套：ABS 工程塑料,脚套底子厚5mm 并且带防滑功能、自锁装置。 9、升降结构：旋钮式升降。 注：配套赠送日常维修课桌椅零件，例如螺丝、塑料脚盖等。具体数量不少于采购课桌椅的四分之一备量。 |
|  | 中学生桌椅 |  | 250 | 套 | 一、桌子规格： 1、规格660mm*460mm*760mm±5mm； 2、规格长660mm±5mm*宽460mm±5mm，桌面材质采用18mm厚三聚氰胺双饰面中密度板，甲醛含量E0≤0.05mg/m³；桌面中间内凹四周凸起，整体美观大方，可以有效防止书本从桌面滑落；桌面上端设有一个笔槽，规格长253mm±2mm*宽28mm±2mm；桌面靠胸前有个长500mm±2mm*宽27mm±2mm的凹型长条，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅。桌面靠胸前两侧各有长80mm±2mm*宽27mm±2mm的位置上表面向下倾斜45°呈斜坡状，手臂靠在上面更加的舒适。桌面四周边缘封边及笔槽采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型，左右两边及后方边缘注塑封边宽度为30mm±2mm。 3、桌斗：采用冷轧钢板模具冲压一次成型厚度≥0.8mm 4、桌脚下脚：采用≥30mm*60mm*1.3mm椭圆管弯曲成型 5、桌腿上脚：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管弯曲成型 6、拉料：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管。 7、挂钩：桌子两边设有书包挂钩（承重≥10kg） 8、脚封套：ABS工程塑料,脚套底子厚5mm并且带防滑功能、自锁装置。 9、特点：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后做静电粉末喷涂。 二、椅子规格： 1、规格：400mm*410mm*430mm±5mm； 2、椅凳座板：采用ABS耐冲击塑料一级全新料一体射出成型。 3、椅子靠背：采用ABS耐冲击塑料一级全新料一体射出成型。 4、椅上脚：采用≥20mm*40mm*1.3mm椭圆管弯曲成型。 5、椅下脚：采用≥30mm*60mm*1.3mm椭圆管弯曲成型。 6、脚封套：ABS工程塑料,脚套底子厚5mm并且带防滑功能、自锁装置。 7、特点：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后做静电粉末喷涂。 注：配套赠送日常维修课桌椅零件，例如螺丝、塑料脚盖等。具体数量不少于采购课桌椅的四分之一备量。 |

注：1、所有家具产品五金配件基础质保期3年。

- 所有家具产品涉及国家标准的，已出台最新标准的，按新标准执行。

- 所有的板材需满足国标GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB18581-2020、GB18583-2008。

- 所有课桌椅提供填涂数字编码（具体数字商议）。

- 所有课桌椅提供30%的脚套配件。

（二） 商务条件

| 序号 | 要求项 | 商务要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购人指定地点，同时做到工完料尽场地清理。 |
| 2 | 交货时间 | 2026年8月20日前完成交付安装调试工作。 |
| 3 | 付款方式 | 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票,采购人在收到发票后10个工作日内向供应商支付合同价款总额的100%。 |
| 4 | 安装调试验收 | 1.采购 （1）成交供应商在供货之前，所有设备数量及型号须有采购人认可后方能进入采购阶段，且甲方、校方及招标代理有权到厂家确认产品参数及样式。供货时，须提供所有产品制造商针对本项目出具的供货证明原件。 （2）所有进口货物（若有），须有合法的进口手续和途径并经商检部门的检验，成交供应商应负责进口货物按计划发运、进口报关、商检、港杂、清关、进口关税和进口环节增值税的缴交等进口环节及货物运至工地的内陆运输、保险、仓储、装修等环节的一切费用和责任。对于进口货物的报价和签订合同时价格之间由于时间变化而产生的汇率风险，由成交供应商自行承担。 2.包装 （1）成交供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装，适应于长距离运输；并有良好的防潮、防震、防锈等，确保货物完整无损运抵交货现场；由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等均由成交供应商承担。 （2）安装使用说明书、质量检验证明书、保修卡、随配附件、维护指南和工具以及清单等一并附于货物内。 3.运输 （1）供应商负责将货物及相关资料、配件等安全运送到采购人指定地点，不另收任何费用。 （2）货物在交货前发生的不可预见的风险均由成交供应商负责。 （3）货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到指定地点前48小时通知采购人，以准备接货。 4.验收 （1）货物生产前及生产期间，甲方有权对货物生产过程进行全程监造，并有权就乙方对本项目的备料单进行抽检，对所有材料（含板材、五金配件、木皮、油漆、胶水、钢板、木料等）的进货单进行审查并随机抽样送质量监督检验机构检验鉴定。对于无法提供有效进货证明及检验不合格的材料，甲方有权拒绝该材料投入生产，如该材料已投入生产，甲方有权不接受由该材料所生产的货物。对不合格的货物甲方有权拒绝结算付款，乙方须更换成合格的货物。甲方要求更换不符合质量要求的原材料，拒不更换的甲方有权终止合同，交货后抽样检查发现质量或环保不符合约要求的，甲方有权一次性追究乙方合同总价30%的违约责任。 （2）货物的到货验收时需提前一个工作日通知甲方，并于到货当天向甲方提供原材料采购合同、发票、支付证明、检测报告、送货清单等材料。未提供证明材料不予验收，不得进行安装（由此影响甲方工期或造成甲方损失的，由乙方承担后果）。资料齐全后，甲方验收包括货物的规格、数量、材质、外观质量及货物包装完整无损及技术参数和性能等是否与采购需求一致。甲方按期提供卸货通道、水电等合适的工作环境及配置给乙方，以保证乙方交货、安装进程及产品质量不受影响。同时因乙方原因导致场地、设备损坏的，乙方应无条件将场地、设备等恢复原状，并承担由此造成的一切相关费用。 （3）货物安装定位结束后，由甲方和乙方按照磋商文件要求、乙方所提供货物的规格和产品标准及我国先进技术规范和技术标准进行联合验收，对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由乙方承担，或由甲方委托具有资质的检测机构出具检测报告。若因乙方所提供的货物的原因导致验收不合格，整改费用由乙方支付。 （4）在乙方货物安装完成后由双方共同进行外观质量验收，如外观质量验收合格，双方签署外观质量验收表，乙方向甲方提出项目验收申请；甲方在接到项目验收申请10日历天之内进行验收工作。验收时，甲方将乙方投标时提供的样品与到场货物进行符合性检查，若到场货物工艺与样品不符，甲方可要求退货并按规定扣除合同款。同时甲方可对原材料及货物成品任一技术指标进行第三方专业检测，检测费用均由乙方承担；如抽检结果达不到乙方响应文件承诺的参数标准的，将扣罚乙方1万元/项，直接在货款中扣除，同时乙方须无条件更换成符合标准的货物。累计出现5项抽检不达标的，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并向乙方追责。 （5）现场安装时，要服从总包单位现场管理，做好成品保护，做到工完料清，负责设施设备可能需要的水电接驳、局部改造提升等相关配套工程施工，负责安装时遗留线槽、洞口等的修补和恢复工作，负责设备调试、培训等工作，所有相关费用已全部包含在投标报价中。在所有货物安装、验收资料交接完成且场地清理完毕后的10日历天内由乙方向甲方提供书面验收申请，由甲方、乙方或第三方专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由乙方承担。同时乙方应负责因自身安装造成的对建筑前工序破坏的修复工作（包括但不限于道路、梯间、外墙等）。 （6）乙方负责室内甲醛浓度检测工作，当室内甲醛浓度超过国家相关规范标准，乙方需采取有效措施保证甲醛浓度合格，并出具第三方检测结果。 （7）项目验收阶段发生的抽样检验费用、验收专家评审费等验收全过程相关费用，均由成交供应商负责支付。 |
| 5 | 质保期和售后服务 | 1.质保期： 项目中涉及的所有课桌椅等家具设施要求成交供应商应提供为期不少于2年（从项目验收合格之日起算）的产品质保服务。在质保服务期内，成交供应商应免费更换或维修有缺陷的产品、配件等服务，确保正常运行。 注：如国家规定的产品质保期或者厂家承诺的产品质保期高长于上述要求的，以长的执行。 2.售后服务： （1）质保期内乙方须无条件配合甲方的要求进行免费拆装、免费搬运。 （2）乙方售后服务机构应至少具有3人以上的专业售后服务人员，并提供联系人、联系方式、地址、营业执照（如为委托售后的，提供委托售后协议），保证7×24小时均有售后人员接听电话，并在接到甲方维修需求后2小时内响应，8小时内到场，24小时内处理完毕。如维修后仍无法使用的，需在15天内完成产品调换。产品不能在24小时内维修完毕的，乙方应提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物维修完毕并交付使用。 （3）乙方在质保期内每年须对所有家具定期主动保养至少两次，对所有产品定期进行安全检查。在质保期内定期对需要维修的货物进行系统性的维修，并不再收取费用（不可抗力造成的故障和损坏除外）；在质保期外，如发生维修费用，备品备件价格及易损易耗件的价格不得超过投标时的价格。 （4）质保期内产品实行“三包”服务：包修、包换、包退；包退：产品在验收时，如发现严重的质量问题，给予退货或更换。 |
| 6 | 其他 | 1.供应商中标后应保证招标人在使用产品或产品的任何部分不受任何第三方关于侵犯所有权、工业产权和工业产权、专利权、商标权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担一切与之有关的法律责任和费用。 2.成交供应商的响应文件所有指标均为招标人验收性指标，验收时所供产品指标未响应的，招标人有权无条件退货；成交供应商两次验收退货后仍然达不到验收指标的，招标人有权无条件终止合同，并且成交供应商的履约保证金不予退还，按合同条款约定招标人还将对其成交供应商提出索赔。 |

注：上述所有技术、商务条件，供应商需完全响应或优于，否则视为响应无效。