第五章  采购需求

以下※货物请投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）

（一） 技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、计算机网络设备 |  |  |  |  |
| 一、内网部分 |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心 | 1、交换容量≥5700Tbps，包转发率≥460000Mpps； 2、整机业务板槽位数≥8块，主控引擎槽位≥2个，独立交换网板槽位≥6个； 3、支持模块化可插拔电源，支持AC、DC两种供电模式下的M+N冗余，电源插槽个数≥4； 4、支持模块化风扇框，可热插拔，≥2个风机盒； 5、具有独立的监控单元槽位，可监测环境状态（温度、湿度等）； 6、支持全端口Macsec、安全启动等交换机自身安全特性； 7、支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署； 8、支持IPV4/IPV6双栈协议，含静态路由及RIP/OSPF/IS-IS/BGP等； 9、支持Telemetry上送设备信息技术，支持DHCP Snooping等防私接能力； 10、支持堆叠链路冗余保护，故障自动切换无丢包；； 11、单台配置双主控，交换网板≥2块，双电源，100GE光口≥4个（分布在2个槽位），万兆光口≥96个，千兆电口≥24个，配置3米100GE集群线缆≥2根。 | 台 | 2 |
| 2 | 智能DDI系统（DNS/DHCP/IPAM) | 1、1U硬件平台，≥8个千兆电口，≥16G内存，≥1T硬盘，冗余电源300W，QPS≥3万，LPS≥300，DNS安全防护性能≥400万PPS。 2、支持标准DNS解析服务，具备域名正向解析、IP反向解析功能。 3、多类型强制解析：支持常用 A，AAAA，SOA，MX，CNAME，NAPTR，TXT,SRV,PTR 的类型记录进行强制解析。 4、支持查看DNS服务器的实时QPS、解析成功率、缓存命中率、解析域名排行。 5、开启应答日志，单台缓存服务器QPS≥40W，延时时间≤2ms。 6、开启应答日志，加载单个视图的配置(创建1个视图，视图下创建50个区且一个区下创建100000条记录，其它49个区下创建10000条记录)，单台缓存服务器QPS≥40W，延时时间≤2ms。 7、开启应答日志，在配置生成服务器向动态权威服务器下发5000条动态域名(每个动态域名添加5个IP地址和关联6条静态就近性策略，前25000个IP地址引用tcp健康探测，后25000个IP地址引用http健康探测)，单台缓存服务器QPS≥45W，延时时间≤2ms。 8、开启递归DNS解析日志，调整“最大ttl”和“最小ttl”为0，QPS≥80000，解析成功率=100%。 9、配置生成服务器向DNS下发3000条本地策略，下发时间≤20分钟，网管节点CPU和内存≤70%，业务节点CPU和内存≤70%。 10、支持IPv6 DHCP Failover技术，提供DHCP服务灾备的功能，当一台异常时另外一台支持自动或一键接管全部租赁服务，支持调整MCLT和负载比例。 11、支持对DHCP实时和历史租约查看，包括MAC、IP、分配时间等。 12、支持web前台查看设备型号、序列号、电口信息、光口信息等硬件信息，无需进入后台查询。 13、支持网络规划和配置，支持进行网络的缩放、拆分、合并。 14、支持多层级父子网络展示，可自定义网络属性，网络属性支持继承。 15、支持基于网络进行分组，方便根据使用目的的不同管理多个网络。 16、支持IP、MAC、交换机端口的三重绑定，支持绑定违规发现和提示。 | 台 | 2 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥110Mpps； 2、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP； 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持静态路由、策略路由等； 5、具备恢复出厂配置和复位设备的按钮； 6、支持G.8032以太环保护协议。 | 台 | 30 |
| 4 | 24口汇聚交换机（上下万兆光纤接口） | 1、交换容量≥4Tbps；包转发率≥1600Mpps； 2、配置≥24个万兆SFP+（自适应千兆），≥6个40GE QSFP端口； 3、支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 4、支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类； 5、持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 6、支持Python开放可编程接口，提供标准化运维开发能力。； 7、配置双交流电源。 | 台 | 8 |
| 5 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps；转发性能≥160Mpps； 2、配置≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 3、MAC地址规格≥32K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持IPv4、IPv6双协议栈； 5、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3； 6、支持统一用户管理功能，支持MAC/Portal等多种认证方式； 7、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 8、支持智能堆叠，堆叠主机数≥9台。 | 台 | 50 |
| 6 | 24口POE+交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥110Mpps； 2、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP；POE供电口数量≥24个，最大POE供电≥380W 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持静态路由、策略路由等； 5、具备恢复出厂配置和复位设备的按钮； 6、支持G.8032以太环保护协议。 | 台 | 30 |
| 7 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm，10km，LC) | 个 | 32 |
| 8 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm，10km，LC) | 个 | 200 |
| 9 | 智能安全保护系统 | 1、要求为软硬件一体机≤1.5U，双电源，内置显示屏，标配网络防雷接口≥6路、接地通路接口≥2路、RS485接口≥6路、漏电监测接口≥6路、RS232串口≥1路、HDMI接口≥1路、USB接口≥2路、电源输出接口≥6路16A国标五孔插座，通讯接口包含RJ45、4G、WIFI； 2、具有电涌保护功能支持网络和电源系统防雷击防浪涌； 3、内置触控显示屏≥2.8英寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装单位、联系人、联系电话； 4、产品符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：标称放电电流In(8/20μs)≥15kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥30kA，电压保护水平Up≤1.8kV。产品符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力(1.2/50us-8/20us)≥9kV/4kA； 5、支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理； 6、网络防雷接口支持POE供电，可为监控摄像头远程供电，管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险； 7、运维方式支持管理平台查询、故障报修、管理派发工单； 8、支持设备漏电监测，当漏电监测接口所连接设备的漏电流≤25mA时就可触发报警； 9、双电源支持自动切换，AB路电源切换延时≤10ms，切换时输出端负载不重启不断电； 10、RS485接口支持接入第三方温湿度、烟感、水浸等传感器，支持RJ45网口和RS232串口两种方式远程控制； 11、电源输入AC220，额定电流≥32A，额定功率≥7000W； | 台 | 1 |
| 二、外网部分 |  |  |  |  |
| 1 | 外网核心 | 1、交换容量≥400Tbps，包转发率≥57000Mpps； 2、整机主控引擎≥2，业务板槽位数≥6，整机电源槽位数≥4； 3、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； 4、支持IPv4、IPv6双协议栈； 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署； 6、支持MPLS L3VPN、MPLS QoS、MPLS L2VPN、MPLS TE 7、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群； 8、单台配置：主控≥2个，电源≥2个,万兆光口≥48个，千兆电口≥48个，配置3M集群/堆叠线缆≥1根。 | 台 | 2 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 1、交换容量≥1.3Tbps；转发性能≥460Mpps； 2、配置≥24个千兆SFP，其中8个10/100/1000Base-T Combo；4个万兆SFP+； 3、支持IPv4、IPv6双协议栈； 4、支持静态路由、路由策略、策略路由，支持RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+； 5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 6、支持SNMP v1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数≥9台； 8、支持并配置冗余电源，电源插拔支持免工具拆卸。 | 台 | 8 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥110Mpps； 2、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP； 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持静态路由、策略路由等； 5、具备恢复出厂配置和复位设备的按钮； 6、支持G.8032以太环保护协议。 | 台 | 50 |
| 4 | 24口POE+交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥110Mpps； 2、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP；POE供电口数量≥24个，最大POE供电≥380W 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持静态路由、策略路由等； 5、具备恢复出厂配置和复位设备的按钮； 6、支持G.8032以太环保护协议。 | 台 | 30 |
| 5 | 无线控制器 | 1、支持最大管理AP数量≥256个； 2、提供千兆电口≥10个，万兆SFP+端口≥2个； 3、数据转发性能≥10Gbit/s; 4、提供USB接口，配合U盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等; 5、支持无线协议含802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax; 6、单台配置：配置≥200个AP管理授权。 | 台 | 1 |
| 6 | WiFi6AP | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/11ax无线协议，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 2、配置≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)接口； 3、整机速率≥2.975Gbps，160MHz带宽； 4、内置智能天线，支持2×2 MIMO，4条空间流； 5、支持PoE供电模式。 6、在5G频段，频宽160Mhz时，单用户支持TCP下行性能吞吐量≥2000Mbps，同时TCP上行性能吞吐量≥2000Mbps | 台 | 198 |
| 7 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm，10km，LC) | 个 | 32 |
| 8 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm，10km，LC) | 个 | 200 |
| 2、数字高清视频监控管理监控设备 |  |  |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能网络黑光POE筒型摄像机（含壁装支架） | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥60m（红外）；≥30m（暖光）；≥2m（人脸检测距离）； 补光灯：≥4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥3.6mm； 镜头光圈：≥F1.6； 视场角：水平：≥83°；垂直：≥44°；对角：≥98°； 热度图：支持； 周界防范： 支持AI深度学习周界检测，可区分人/车/非机动车，支持误报过滤。 支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可有效过滤经验库中的误报事件；最大支持关联4个经验库； 人脸检测：支持人脸属性提取，至少包含性别、年龄、眼镜、、口罩、表情等，；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 支持针对人、机动车2类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动； 支持定时语音播报，最大可添加8个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划； AI编码：H.264：支持；H.265：支持智能编码； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：≥90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置≥1个扬声器；支持常见报警事件联动，至少包含：无SD卡；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；人脸检测等； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T & Profile M）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：≥20个（总带宽：80M）； 最大Micro SD卡：≥1TB； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）； 防护等级：≥IP67； | 台 | 198 |
| 2 | 智能警戒黑光POE半球型摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥50m（红外）；≥20m（暖光）；≥2m（人脸检测距离）； 补光灯：≥2颗（红外灯）；≥1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥2.8mm； 镜头光圈：≥F1.6； 视场角：水平：≥100°；垂直：≥56°；对角：≥117°； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品搬移。支持周界大模型模式，提升目标检测距离，降低目标误报率。支持自学习，通过自学习过滤误报。； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；环境照度不低于100lx，在距离设备100m处，画面成像目标宽度不小于20像素的5人依次循环通过进行绊线入侵试验，试验人员通行速度不小于1m/s，人员通行时间间隔不小于1s，共重复100人次，触发绊线入侵报警事件不小于90人次 车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； AI编码：H.264：支持；H.265：支持智能编码； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：≥90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置≥1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；智能动检；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；声强突变；音频异常；电压检测；人脸检测；车牌识别；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T & Profile M）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：≥20个（总带宽：80M）； 最大Micro SD卡：≥1TB； 其他功能：支持定时语音播报功能，最大可支持添加8个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； | 台 | 241 |
| 3 | 高清黑光泛智能球摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2560×1440； 最低照度：彩色：≤0.001Lux@F1.6；黑白：≤0.0001Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：≥250m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5.4mm～135mm； 镜头光圈：F1.6～F4.0； 视场角：水平：59.8°~2.8°；垂直：33.7°~1.9°；对角线：63.3°~4°； 光学变倍：≥25倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：支持AI智能分析； 视频结构化：支持机动车属性识别，至少包含车牌、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、车标等； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸属性提取，至少包含性别、年龄、眼镜、、口罩、表情等；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 智能说明：支持视频结构化，周界，人脸检测三种AI模式，可根据场景需求灵活切换； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：≥1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：≥1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：≥2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：≥1路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 防护等级：≥IP67； 球机尺寸：≥8寸； | 台 | 21 |
| 4 | 智能大功率无线网桥（含安装支架） | 网桥网络接口：具备≥1个10/100/1000Mbps自协商以太网上行口(支持PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口（支持PoE输出）； 外置PoE电源模块网络接口：具备≥1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(支持PoE输出)、≥1个10/100/1000Mbps自协商以太网口； 无线标准：IEEE&nbsp;802.11 b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac； 工作频率：2412～2472MHz、5.15～5.25GHz/5.735～5.835GHz； 管理Wi-Fi：支持，可通过连接管理Wi-Fi登录网桥web界面，调试运维更便捷； 电源模块PoE对外输出最大功率：15W； 最佳无线传输距离：≤1km； 整机最大无线传输速率：≥867Mbps； 无线方向角：≥90°； 传输模式：支持点对点、点对多点（建议最大1对8）两种传输模式； 满载功耗：≤30W； 工作温度：-30℃～+65℃； 防护等级：≥IP65； 供电方式：设备仅支持通过PoE供电，需通过网线连接到外置PoE电源模块（标配）进行供电； | 套 | 35 |
| 二、终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频高速HDMI连接线 | HDMI电缆,HDMI/AM转HDMI/AM,≥15m,。 即插即用，无需驱动程序。 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：≥1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 根 | 1 |
| 2 | 55寸LCD液晶显示单元※ | 产品尺寸：≥55英寸 双边拼缝：≤1.7mm 分辨率：≥1920*1080 亮度：≥500cd/m2 对比度：≥4000:1 色彩范围：8bit 刷新率：≥60Hz 视角：≥178°(水平)/ 178° 供电方式：100–240VAC，50/60Hz 工作温度：0℃～+50℃ 工作湿度：20%～90%RH（无凝结） 储存温度：–20℃～+55℃ 储存湿度：5%～95%RH（无凝结） 需提供节能产品认证证书扫描件； | 台 | 1 |
| 3 | 16路KVM | 支持≥16路HDMI信号输出 输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出 支持≥2路HDMI和2路DP信号输入 输入接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率采集编码 具备不少于1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口 整机解码支持≥8路32MP@25fps（仅H.265支持） / ≥28路12MP@25fps /≥40路8MP@25fps / ≥56路6MP@25fps /≥ 72路5MP@25fps / ≥72路4MP@30fps /≥112路3MP@25fps / ≥144路1080p@30fps / ≥400路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力） 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码 支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC 支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 支持预案轮巡 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入 | 台 | 1 |
| 4 | 存储服务器 | 主处理器：≥64位高性能多核处理器； 操作系统：国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配≥32GB，可扩展至≥128GB； 压缩分辨率：2400万；1600万；1200万；800万；600万；500万；400万；300万；1080p；1.3MP；720p；D1； 压缩性能：支持≥32路2400万或≥64路1600万或≥128路800万或≥256路400万或≥512路1080p（1080p及以下）； 视频直存：最大支持768路（1536Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：≥48个；SATA；CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR； 视频压缩文件经过再次压缩后的压缩倍率不低于10倍， 压缩前后视频文件的帧率、分辨率、时长保持一致， 图像峰值信噪比 PSNR≥30dB， 结构相似度SSIM≥0.9； 视频压缩后视频较无压缩场景 人脸比对准确率偏差≤3%； 人体识别准确率偏差≤3%； 机动车识别准确率偏差≤3%； 非机动车识别准确率偏差≤3%； | 台 | 1 |
| 5 | 20T服务器硬盘 | 单盘容量：≥20TB； 缓存：≥512MB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 26 |
| 6 | 核心交换机机箱 | 1、交换容量≥300Tbps，包转发率≥51200Mpps； 2、整机主控引擎≥2，业务板槽位数≥2； 3、主控槽位与业务槽位宽度一致。 4、为了维护方便，所有主控、交换及业务板卡都是前维护，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计； 5、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 7、支持VXLAN二层网关、三层网关，支持集中式网关，分布式网关，支持BGP-EVPN； 8、支持堆叠/集群能力，故障自动切换无丢包。； | 台 | 1 |
| 7 | 配套主控 | 主控处理单元,支持≥24*10GE(SFP+)+≥24*GE(RJ45)业务端口 | 台 | 2 |
| 8 | 配套业务线卡 | ≥48端口100M/1G/2.5G以太网光接口板(SFP) | 台 | 1 |
| 9 | 配套电源 | ≥1000W交流&240V直流电源模块 | 台 | 1 |
| 10 | 安防平台 | 采用国产化硬件架构，支持算法商城/算法仓库机制，涵盖≥60算法包、≥190算法模型；可实现大模型自定义算法开发、二次核验、深度分析及智能巡检等进阶功能。 自带模块：视频、门禁、设备运维、停车管理、人员布控、报警主机、访客管理、容器管理、AR管理、边端调度、融合检索、文本布控； 数量授权：自带授权：视频接入≥1100路、门禁≥100路、停车场≥6车道、车位管理≥300个、访客机≥5台、报警主机≥500路。 支持对搜索结果进行标定和本地微调训练，单次支持5～80张图片进行微调，支持人工核验文搜图算法分析结果，将正/误标注反馈给算法模型训练以提升文搜图算法的准确率； 支持通过文本描述目标特征，开启布防任务；支持多模态模型功能管理，支持基于多模态能力扩展新算法，支持通过输入自然语言生成新算法并进行部署和应用；支持设置模型关联文本算法实现多个模型协同编排报警；支持零样本创建算法，可在2分钟内自定义算法并完成算法启动； 支持注册需要检测的物品图片到经验库，通过自学习训练可实现物品检测及计数；最大支持配置2条规则； 支持容器方式部署第三方应用及服务， 二、硬件参数 1、操作系统：国产操作系统； 2、CPU：≥1颗，≥24核，≥ 2.5GHz； 3、内存：配置≥64G内存，≥4个DDR4 DIMM插槽； 4、硬盘：≥1块8T 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，具备≥12个硬盘3.5吋/2.5吋SAS/SATA槽位； 5、网口：提供≥2个GE网口，支持自适应10/100/1000M，支持扩展≥4个10GE/25GE光口； 6、智能卡：标配4芯片卡1张，≥88Tops INT8算力，最大可扩展至3张； | 套 | 1 |
| 11 | 工作站（含21.5寸显示器）※ | ≥I5、硬盘≥512G、独立显卡、带DVI或HMDI接口（含≥21.5寸显示器）；需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 2 |
| 12 | 42U服务器机柜前玻璃后网门。（含机柜托盘） | 服务器≥600*800*2000 42U机柜，前玻璃后网门。 高强度角规，深度方向可前后调整 风扇单元从顶部安装， 机柜预留对地安装孔和接地柱，配备≥4个重型脚轮外，其中≥2个带刹车。 立柱≥2.0mm，框架≥1.2mm，侧门≥1.2mm | 台 | 2 |
| 三、传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 工业光纤收发器 | 工业级采用1310/1550nm或1310/1550nmDFB单纤光电一体化模块； 以太网10Base-T 或1000Base-TX to 1000Base-FX光纤介质转换器，支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3U 、IEEE 802.3X 、IEEE 802.1d； 支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作，并带有自动协商（Auto Negotiation）能力，支持10Mbps与100Mbps自动适应（全双工工作时带宽达200Mbps） 平均无故障工作时间在≥10万小时以上。 | 套 | 30 |
| 2 | 设备箱（含插座双联空开） | 设备箱（含插座双联空开）≥300mm*400mm*500mm | 套 | 30 |
| 3 | 千兆光纤模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，传输距离≥10km | 个 | 120 |
| 4 | 二层24口千兆POE管理交换机 | 二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，≥24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率≥370W)，固化≥4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。 | 台 | 60 |
| 四、线缆辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 监控六类网线 | 性能达到或超过6类/E级信道规范的要求，最大频率可达250MHz，支持至少1GMbps的网络传输速度； 采用中心十字架结构，提升各线对之间串音指标富裕度； 导体采用优质实芯裸铜导体，导体直径≥0.57mm，满足线规23AWG； 直流电阻：≤7.5Ω/ 100m； 绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm； 护套材料采用灰色优质PVC料厚度≥0.6mm，可满足阻燃级别≥CM（UL1581）或ZR（GB/T 18380）； 铜缆外径为￠6.1±0.3mm ； 电缆采用蜂房式成圈，护套米标0-305米； 安装温度：0℃～+50℃，工作温度范围：-20 至 75度。 | 米 | 24750 |
| 2 | 线管 | JDG20，壁厚不小于1.5mm | 米 | 4950 |
| 3、数字人脸门禁设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字人脸门禁（含底座及安装件） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：≥7英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：≥2MP CMOS高清双摄像头； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：≥99.9%； 人脸识别速度：≤0.2s； 用户容量：≥20000； 人脸容量：≥20000； 卡片容量：≥50000； 密码容量：≥20000； 存储记录数量：≥300000； RS-485接口：≥1个； RS-232接口：≥1个； 韦根接口：≥1路输入/输出； USB接口：≥1个USB2.0接口； 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：≥2路（开关量）； 报警输出：≥1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：≥1路； 门状态检测：≥1路； 门锁控制：≥1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； | 台 | 75 |
| 2 | 门禁主机控制器（含底座及安装件） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 网络协议：IPv4；UDP；P2P；TCP； OSDP协议：支持； 接入标准：CGI； 是否支持SDK：支持； 产品款式：铁箱门禁控制器； 蜂鸣器：支持； 外壳材料：SGCC镀锌； 远程验证：支持； 用户容量：≥100000； 指纹容量：≥10000； 卡片容量：≥100000； 存储记录数量：≥500000； RS-485接口：9个； 韦根接口：8路输入； 网络接口：≥4个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 报警输入：≥9路（其中1路为消防接口，另外8路均支持多态报警，含正常/报警/短路/断路四态；另可外接报警模块扩展8路）； 报警输出：≥8路（外接报警模块可扩展8路）； 门状态检测：≥4路； | 台 | 40 |
| 3 | 数字触摸可视通信终端（含开门装置及安装底座） | 数字联网显示屏：≥7寸彩色触摸TFT LCD；显示屏分辨率：≥1024*600；操作方式：触摸屏；支持网线供电，功耗：≤6W，防区数：≥12防区 | 台 | 40 |
| 4 | 门禁开关电源含电池电源充电板 | 输入电压不小于：100-240VAC范围；输出电压：≥12VDC20A；输出电流：≥4.17A；输出功率：≥50W；工作温度适用于：-10℃-+70℃；工作湿度：＜95%； | 台 | 75 |
| 5 | 280Kg线磁力锁（支持消防联动功能） | 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； | 只 | 150 |
| 6 | 锁支架 | 产品款式：支架； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 安装方式：明装 | 套 | 150 |
| 7 | 身份信息采集器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；TCP； 是否支持SDK和API：支持； 显示屏：≥4.3英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏分辨率：≥480(H)×272(V)； 摄像头：≥2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； 光照补偿：自动白光补光；自动红外补光； 语音提示：支持； 外壳材料：PC+ABS； 人证比对：支持； 读卡类型：IC卡；身份证；CPU卡； Wi-Fi：支持； 实时监控：支持； 抓拍功能：支持； 主动注册：支持； 刷卡响应时间：<1s； 读卡距离：0cm～5cm； 人脸识别距离：0.3m～0.7m； 人脸识别准确率：≥99.8%； 人脸识别速度：≤0.2s； 人证比对时间：≤1.5s； 身份证容量：≥2000； 居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准； 人脸容量：≥4000； 存储记录数量：≥200000； USB接口：≥1个USB2.0接口； 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口； | 台 | 1 |
| 8 | 联网管理平台系统 | 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； | 套 | 1 |
| 9 | 彩印LOGO智能管理IC卡 | 产品款式：白卡； 类型：IC； 通信速率：≥106Kbps； 工作频率：13.56MHZ； 存储容量：≥8Kbit； 存储结构：≥16个扇区(每个扇区4块）； 读写距离：2~8cm； 擦写次数：≥100000次 | 张 | 10000 |
| 10 | 金属开门按钮（含底座） | 接点输出：NO/COM接点； | 个 | 75 |
| 11 | 大功率闭门器 | 最大门宽950mm最大门重60kg | 套 | 75 |
| 4、智能音视频会议室设备（大型会议室） |  |  |  |  |
| 一、LED显示屏系统（室内1.8全彩显示屏） |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩高清显示屏 | 10.56m（L）*2.88m（H）， 1.Pitch(mm)：≤1.86 2.LED型号：SMD1515 3.LED类型：铜线 4.模组分辨率：≥172*86 5.模组尺寸±公差（mm×mm×mm）：319.9±0.1*159.9±0.1*15±0.2mm 6.模组平整度（mm）：≤0.2 7.像素密度(点/㎡)：288906 8.白平衡亮度(cd/m2)：≥450 9.色温：3000～15000k可调 10.水平视角：≥165° 11.垂直视角：≥165° 12.可视距离(m)（=PITCH*1）：≥1.8 13.单模组最大功耗(W)：≤20 14.平均有功功耗(W/㎡)：≤130 15.最大有功功耗(W/㎡)：≤390 16.工作电压(V)：5 17.信号输入接口类型：HUB75 18.扫描方式：43S 19.换帧频率(Hz)：50/60 20.刷新频率(Hz)：3840 21、LED显示屏通过有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.8； 22、屏幕表面采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电 ，无面罩设计，反光率≤2% | 平方米 | 30.41 |
| 2 | 接收卡 | 1、单卡带载≥512×384像素，支持≥24组RGB 并行数据； 2、采用≥12个标准HUB75接口； 3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4、支持画面≥90°倍数旋转。 5、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节。 6、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字。 8、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 9、可以监测自身的温度和电压，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 10、支持≥5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 11、软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、支持RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对红、绿、蓝分别进行调节。 | 张 | 51 |
| 3 | 视频控制器 | 1、输入接口包括≥2路 HDMI2.0,≥1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,≥4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4K@60HZ信号同时输入 2、视频输出支持≥24个千兆网口输出，≥4路10G-OPT光口，最大带载高达1560万像素，最宽支持16384,最高8192。 3、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效； 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； | 台 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 工作温度：-40℃-+70℃ 储存温度：-40℃-85℃ 额定输出电流范围：0～40.0A | 台 | 99 |
| 5 | 配电柜 | ≥30KW PLC控制柜 1.手动控制设备开启和关闭（预留自动远程控制接口）； 2.面板配备电源、运行指示灯、相位电压数显指示灯； 3.控制方式可选配三种：时控开关、多功能卡、PLC、电脑联网远程与手机APP远程控制（PLC控制方式下具备）等； 4.每组自动延时上电； 5.具备短路、过载、过流保护功能； 6.户外系列标配浪涌保护、检修插座、照明开关； 7.内部线材均采用≥4平方国标纯铜线； | 台 | 1 |
| 6 | 屏内辅材 | 接收卡网线，一分二电源线，排线，磁铁等。 | 项 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 10.66m（L）*2.98m（H）上下左右含不锈钢包边各5cm，（含木料打底）。 | 项 | 1 |
| 8 | 65寸显示屏※ | ≥65寸，≥4K分辨率；需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 2 |
| 9 | 壁挂折叠支架 | 材质：冷轧钢板；最大承重≥90kg；旋转角度不小于150°。 | 套 | 2 |
| 10 | 投影机 | 投影技术：3LCD 亮度：≥5000流明 对比度 ≥15000:1 标准分辨率： ≥WUXGA（1920*1200） | 套 | 2 |
| 11 | 幕布 | ≥120寸，16：9，电动幕布 | 套 | 2 |
| 12 | 投影伸缩架 | 定制 | 套 | 2 |
| 二、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 1、扬声器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于55Hz-20KHz 3.额定功率≥450W 4.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° 5.高音≥1.7"压缩高音单元×1 6.低音≥15"低音×1 | 只 | 2 |
| 2 | 支架 | 音箱支架配套 | 只 | 2 |
| 3 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有 ：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz-20KHz 3.额定功率≥350W 4.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° 5.高音≥1.4"压缩高音单元×1 6.低音≥12"低音×1 | 只 | 4 |
| 5 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。 | 台 | 2 |
| 6 | 支架 | 音箱支架配套 | 只 | 4 |
| 7 | 天花喇叭 | 1.额定功率≥100W 2.阻抗：≤8Ω 3.频率响应(-10dB)等同或优于50Hz-20KHz 4.喇叭单元：≥8" ×1 1.5" ×1 | 只 | 24 |
| 8 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 | 台 | 8 |
| 2、音源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 | 台 | 1 |
| 2 | AI音频处理器 | 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于3种操作系统。 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥两个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥38dB）。 | 台 | 2 |
| 3 | AI反馈抑制器 | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 2 |
| 4 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 台 | 3 |
| 5 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 套 | 1 |
| 6 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 4 |
| 7 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 4.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 5.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 4 |
| 8 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 套 | 2 |
| 9 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB) | 套 | 2 |
| 10 | 天线耦合器 | 1.宽带设计，在应用频率范围内提供高隔离度，防止信号相互干扰。 2.在系统中，通过此耦合器方便转接和安装。 3.可使用多组耦合器进行拓展覆盖区域。 4.耦合器在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 | 套 | 1 |
| 3、会议发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | AI全数字会议主机 | 1.核心器件全部采用国产芯片，可接入数字有线话筒、数字无线话筒、模拟话筒；支持多路并发处理，可实现≥128个话筒同时开启并稳定发言；支持接入≥65535台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时管理使用；支持≥65535台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.内置DSP音频处理功能，具有闪避器、自动增益、均衡器、压缩器、扩展器、自动混音、反馈抑制、回声消除、环境降噪、矩阵路由、EQ调节（等同或多于8段、10段、15段、31段EQ调节）、音量dB值调节、延时器调节功能。 3.会议单元拾音经过闪避器、自动增益、均衡器、压缩器、扩展器、自动混音、反馈抑制、矩阵路由、EQ调节、音量dB值调节、到音频处理输出全链路处理延时≤3毫秒。 4.设备具有≥4.3英寸触控显示屏、≥8路平衡输入接口（支持幻象供电）、≥9路平衡输出通道、≥1路立体声输出通道、≥4路RJ45网口（支持10/100/1000Mbps自动切换）、≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口。 5.提供多模式会议管理：支持“一机多区”与“多机互联”功能。单台主机可划分为≥6个独立会议分区，每个分区拥有专用的话筒与音频通道，同时会议功能相互独立，互不干扰，包含签到、表决、优先权，确保会议空间隔离与独立运行。同时，系统支持音频交互模式，可实现跨分区双向对讲，满足分组讨论与集中培训场景需求。多台主机可通过网络互联，实现统一管理 。 6.系统支持≥128台会议单元同时发言，具有自定义会议单元发言数量功能，有线会议单元发言数量范围可设置为0至128之间的任意数量；无线会议单元发言数量范围可设置为0至8之间的任意数量。 7.支持搭配录音软件实现话筒发言音频单独录制功能，可以分开录制≥128个会议单元发言的音频，录制完成后每个话筒的音频都会生成单独的WAV格式文件保存在本地。 8.具有U盘录音和播放功能，支持对≥8个任意通道单独或者组合混音录制，并可单独选择录制有线/无线话筒或进行混音录制。同时支持通过USB播放音频，可选择≥10个输出通道单独或者组合播放功能。 9.≥8路输入通道均支持48V幻象电源供电单独配置开启和关闭，每个输入通道支持调整灵敏度。 10.具有9进10出音频矩阵路由功能，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括音量调节、均衡器调节、延时器调节、限幅调节、反相调节功能。 11.角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，通过拓展有线单元支持≥128路独立音频输出，无线单元支持≥8路独立音频输出，并支持与语音转写设备对接实现角色分离。 12.支持≥8通道同传输出模式，同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量可外接音频处理器级联。 13.输出模式为相控模式时，矩阵路由可自定义≥12个输入通道与输出通道的任意路由，每通道可自定义为混音分组1、混音分组2，可自定义启用反馈抑制、回声消除、环境降噪的功能。 14.主机兼容同时连接数字有线话筒、数字无线话筒、模拟话筒，三者可并行使用；支持选择任意输入通道，可切换麦克风输入或线路输入，并调节反相、音量、闪避器、自动增益、均衡器、压缩器及扩展器。 15.具有自动混音功能，包括增益共享自动混音和门限自动混音；具有≥2组混音分组设置，混音模式包括：增益共享自动混音和门限自动混音。增益共享自动混音可设置输出增益、增益步长、斜率、响应时间、静音开关音频参数，包括输入源的增益、静音、优先级、自动混音设置；门限自动混音可设置输出增益、静音开关音频参数，包括输入源的增益、静音、灵敏度、自动混音设置。 16.支持调节输出通道均衡器功能，每路通道都具有≥8段参量均衡器或图示均衡器，提供等同或多于10 段图示均衡器、15 段图示均衡器、31 段图示均衡器。参量均衡器支持高架、底架、参量滤波器类型选择及频率、增益、Q/OCT参数设置；图示均衡器支持窄带、正常、宽带模式配置。 17.系统具有会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。 18.具有设备定位功能，支持通过软件发起设备定位，发起定位后设备提示信息。 19.支持自定义话筒身份和权限配置，可根据现场需求定义话筒为主席单元或代表单元；主席单元可设置为默认优先发言权限、中级优先发言权限、高级优先发言权限；支持自定义设置单元名称、功能配置（包括自定义勾选发起硬件签到/表决、参与硬件签到/表决、发起会议服务）。 20.内置两路环形双链路备份功能，无需额外拓展设备，当会议单元其中一条链路故障时，可实现备用链路的毫秒级自动切换（切换时间≤10ms），确保系统运行的连续性与稳定性。 21.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，提醒会场人员撤离。 22.具有≥1路RS-485接口，支持接入≥5台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。 23.具有≥2路RS-232接口,≥1路支持对接摄像机实现摄像跟踪功能；≥1路支持对接语音转写系统，实现角色分离语音转写功能。 24.支持同声传译功能，系统可同时传输≥63+1的有线同声传译。 25.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网络交互数据，实现角色分离语音转写功能，无需繁琐布线过程。 26.具有节点管理功能，支持通过显示屏查看设备各通道（航空口1~航空口4）的功率使用情况；具有过载自动告警功能。 27.通过显示屏可调节亮度，用户可根据现场环境在1~100范围内灵活设置任意亮度值；支持话筒控制功能，可管理≥8个不同会议室的话筒，包括一键关闭所有无线话筒，以及统一控制升降话筒的上升或者下降。 28.支持通过触控屏显示设备统计信息，支持统计在线话筒总数、主席机、代表机、译员机、网络音频处理器、扩展主机在线情况。 29.触控屏提供增益调节功能，可单独调节10个输出通道的增益值，调节范围等同或宽于-72dB~12dB。 30.具备AP列表显示功能，可显示AP的序号、SSID及信道信息；支持对AP进行配置，并可将多个信道添加到黑名单。 31.支持无线话筒音频下传功能，开启后，内置扬声器的无线话筒可本地播放现场发言音频，实现本地扩声。 32.支持界面语言切换功能，提供简体中文、繁体中文、英文、俄文、法文五种字体可选。 | 台 | 1 |
| 2 | 会议话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 台 | 1 |
| 3 | 会议话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 台 | 7 |
| 4 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 台 | 4 |
| 6 | 24口POE+交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥110Mpps； 2、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP；POE供电口数量≥24个，最大POE供电≥380W 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持静态路由、策略路由等； 5、具备恢复出厂配置和复位设备的按钮； 6、支持G.8032以太环保护协议。 | 台 | 1 |
| 4、集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。 9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 | 台 | 1 |
| 2 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |
| 3 | 触摸屏 | 1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控，摄像头像素≥500W。 2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 4.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。 5.具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。 7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 | 台 | 4 |
| 4 | 高清视频无缝切换矩阵 | 1.具备≥16路HDMI输入接口以及≥16路HDMI输出接口，输入、输出分辨率支持≥3840×2160P30Hz； 2.支持视频无缝切换，无闪屏、无黑屏等过渡状态； 3.支持预案保持和调用； 4.具备断电现场切换记忆保护功能，以及特有ESD静电保护功能； 5.具备≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口以及≥1路网络接口，支持通过RS-232、RS-485、TCP/IP 指令控制，以及前面板具有实体按键控制，并支持红外遥控控制； 6.输出接口支持亮度、对比度、饱和度、色调调节，以及具有≥11种输出分辨率可选，并具备EDID管理功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 24口POE+交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥110Mpps； 2、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP；POE供电口数量≥24个，最大POE供电≥380W 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持静态路由、策略路由等； 5、具备恢复出厂配置和复位设备的按钮； 6、支持G.8032以太环保护协议。 | 台 | 1 |
| 5、会议综合管理平台系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云会务服务器管理系统软件 | 1.系统具有集中展示与用户相关的所有待办会议及任务，区分待进行与进行中状态，支持一键跳转至详情页，快捷查看待办事项防止遗漏。 2.会议预约：会议预约系统支持PC网页预定；系统具有直观的日历视图展示会议室预定情况，支持实时查看会议室当前状态、是否占用、占用人信息，预定时间线及类型筛选帮助用户高效选择合适的会议室，也可根据空间层级、可容纳人数多种方式进行筛选，并支持切换视图查看更全面的会议安排。 3.具有会议材料管理功能，支持多种格式文档（包括rar、zip、xls、xlsx、docx、ppt、pdf、jpg）在Web端提前上传,支持下载文件进行预览及删除文件。 4.支持议题管理功能，可创建议题，选择组织架构人员、上传议题文件、议题内容，创建议题后由管理员审批是否通过；支持查看议题状态，包括全部、未排会/已排会、查看议题参与人员；门口屏支持会议状态显示（包括空闲、会议即将开始、开会中），同时提供多种签到方式（包括密码、IC卡、二维码）。 5.会议服务：系统具有后台定义会议服务项目（如茶水）及服务人员，创建会议时可一键勾选所需服务。 6.坐席管理：系统具有管理员可自定义输入会议室坐席布局，自动或手动为参会者分配座位。 7.便捷签到：系统支持通过分享会议链接或微信扫码，外部参与者可快速报名参会并实现电子签到（手机需要与电脑处于同一网络下）。 8.门口屏模版：系统具有汇总屏与门口屏的显示模板配置，可自由编辑会议信息展示样式，如会议主题、时间、参会人。 9.会议模版：系统具有用户自定义会议模板，包括会议主题、议程模板。 10.会议室资源定义与管理：系统具有管理员自定义会议室类型（如大小、设备配置）、设置开放时段（如工作日9:00-18:00），并可禁用特定会议室以进行维护或管理，实现会议室资源的灵活调度与高效利用，确保资源基础属性可配置。 11.预约规则与使用策略配置：系统允许管理员灵活配置全局预约规则，包括预约间隔（如最小30分钟）、允许预约的时间段、会议最短与最长时间限制，以及预约取消与会议结束的条件（如提前取消时限、自动结束规则），以优化会议室资源的分配与使用效率，避免冲突和浪费。 12.预约生命周期操作与审核监控：系统为管理员提供专属权限，全面查看并管理所有会议预定详细信息（包括当前和未来预定），支持取消预定、审核会议室预约情况（如审批状态），并进行会议进行中管理（如实时监控、强制结束），确保会议室资源合理分配、统一调配，并强化资源使用透明度。 13.会议统计：系统提供会议次数、平均时长、时长趋势关键指标的统计图表，帮助用户或管理员评估会议效率。 14.会议记录：系统具有个性化展示与用户关联的所有会议记录，提供按时间、发起人、会议室多维度筛选功能，展示会议信息便于查询管理，定位会议信息便于安排日程。 15.会后任务跟踪：会务软件上具备创建会后任务，指派人员处理，跟踪完成进度。 16.软件无需额外部署服务器，支持直接安装在windows操作系统中，实现会议预约、会议文件上传、会议信息同步至门口屏、联动门口屏实现APP扫码签到、会后任务跟踪功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 信息发布终端 | 1.会议信息发布终端，通过连接会务管理系统，实现网络化数字会议信息如文本数据、图片的展示发布。 2.支持对会议信息展示，可自定义展示会议主题、会议室位置&名称、会议时间、参会人员。 3.支持会议信息缓存、离线播放功能。 4.采用的处理器≥四核，≥2.0GHz主频；内存≥2G；硬盘≥32G；操作系统等同或优于Android 11.0，显示屏≥15.6英寸，分辨率≥1920*1080，支持≥10点触模；WIFI、蓝牙：支持WIFI6 5G+2.4G、蓝牙5.3。 5.具有≥1×USB3.0，≥1×USB2.0，≥1×TF卡，≥1×RJ45（支持千兆网络），≥1×HDMI输出，≥1×3.5耳机座，≥1×DC座。 | 台 | 3 |
| 6、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | YL音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 8 |
| 2 | YL音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 22 |
| 3 | YL音频连接线 | 3米音频连接线：卡农头（母）-空 | 根 | 12 |
| 4 | YL音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）-空 | 根 | 26 |
| 5 | YL音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 4 |
| 6 | YL音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 6 |
| 7 | 机柜 | 机柜采用全模块化组装结构，内置4根19英寸标高42U（1U=44.45mm）安装立柱；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门，机柜静态载重≥850kg快速拆卸式钢制门。 | 套 | 1 |
| 8 | HDMI线（30米） | 1.分辨率:≥1920*1080，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度≥30米 | 条 | 6 |
| 9 | HDMI线（15米） | 1.分辨率:≥3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度≥15米 | 条 | 2 |
| 10 | 多媒体插座 | 配置接口：多功能电源，网络，3.5音频，HDMI | 套 | 2 |
| 11 | 多媒体墙插 | 含视频模块，音频模块，话筒模块，电源模块，网络模块 | 只 | 4 |
| 12 | 音频线 | RVPE 2x0.5mm2 | 米 | 100 |
| 13 | 音响线 | 无氧铜音响线EVJV2*2.5mm2 | 米 | 200 |
| 14 | 音响线 | 无氧铜音响线EVJV2*1.5mm2 | 米 | 500 |
| 15 | 电源线 | 无氧铜RVV3X1.5mm2 | 米 | 200 |
| 16 | 网线 | 六类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线 | 米 | 100 |
| 17 | 管材 | JDG25 | 米 | 600 |
| 18 | 配套安装辅材 | 电源插头、电工胶带、固定螺丝、扎带、插排、配套接插件等 | 批 | 1 |
| 5、会议室音视频设备（中型会议室） |  |  |  |  |
| 6号楼四楼西会议室系统 |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板※ | 1.尺寸：≥86英寸 2.分辨率：≥3840 x 2160 4.显示比例：16:9 5.整机亮度：≥300cd/m²(typ.) 6.亮度均匀性：≥75% 7.屏对比度：≥1200:1(typ.)-硬屏 8.响应时间：≤8ms (typ.) 9.刷新频率：60Hz 11.可视视角：≥178°(H) / 178°(V) 12.寿命：≥30,000 hrs 13.色域(% NTSC)：≥72% NTSC 14.触摸技术：红外 15.玻璃规格：≥4mm 钢化玻璃 16.输入方式：手指或非透明物体 17.最大输出点数：≥40 点；Windows7/8/10 40 点；Android 20 点 18.触摸分辨率：≥32767 (W)× 32767 (D) 19.触摸精度：±2mm 慢速移动时， 输出的位置与实际触控位置的偏差平均值 20.响应时间：≤8ms 21.接口方式：USB 22.系统版本：Android14.0及以上 23.CPU：≥1.5GHz 24.内部缓存容量（RAM）：≥4G 25.内部存储容量（ROM）：≥32G 26.OSD 语 言：中文简体/英文 27.OPS：支持（支持 OPS-C 规范） 28.扬声器位置：左右声道：朝向前 29.扬声器声道：2.0 30.左右声道伴音功率：≥2×15W 31.有线网络：支 持 10/100Mbps 32.标配无 线 WiFi：内置双路 WIFI，支持 AP 热点 33.无 线 WiFi协议：Wifi ：802.11 b/g/n 支持wifi6 需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 2 | OPS电脑模块 | 1.处理器:I5（6核）及以上 2.内存:≥DDR4-8G 3.硬盘:≥SSD-256G 4.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔。 | 台 | 1 |
| 3 | 红外智能笔 | 1．笔头：红外触控，纳米PE 2．电源：内置≥180mAh锂电池 3．接口：Micro USB 4．通讯距离：≥30m 5．频率范围：2400~2483.5MHz 6．数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术 7．接收器支持的操作系统：WIN7/WIN8/WIN10，Android，Mac OS 12.X | 支 | 1 |
| 4 | 无线传屏器 | 1.支持系统类型：Windows,Apple Mac 2.分辨率：720P~1080P 3.帧率：音视频18~30帧 4.整体延迟：100~200ms 5.传输距离：无遮挡的情况下30m 6.显示模式：支持扩展桌面（Windows） 7.触摸反控：支持≥10点触摸回传（Windows）；支持鼠标模式回传（Mac） 8.无线速率：发射端≥300Mbps 9.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 10.频段：2.4GHz/5GHz 11.验证协议：WPA2-PSK | 台 | 1 |
| 5 | 移动支架 | 适屏尺寸：86英寸-110英寸 材质：SPCC 高强度钢(主体)，PA6+PU(脚轮) VESA孔距：0-800mm X 0-1400mm 高度调节行程：0-100mm 高度调节方式：螺丝锁定调整 | 台 | 1 |
| 二、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 真分集UHF无线一拖四会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 套 | 4 |
| 2 | 真分集UHF无线一拖二手持话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 1 |
| 3 | 12路调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统。 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 | 台 | 1 |
| 5 | 会议音频综合管理平台软件 | 1.平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、音频矩阵管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块、网络PDU管理系统模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、数字调音台设备硬件版本、软件版本功能；检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级。 2.支持通过平台扫描并管理设备（包括电子桌牌、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、数字调音台）的功能，支持手动添加（包括全数字会议系统主机、国产会议主机、PDU电源时序器）设备，在平台查看设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；可针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。 3.平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、音频矩阵管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块、网络PDU管理系统模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。 4.平台具有应用中心功能，支持通过关键字查找不同系统应用（支持≥11款软件）；可针对不同客户需求选择软件版本。 5.平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、FIR音箱处理器软件模块配置信息上传云端或者保存本地；可通过平台一键还原备份的数据。 6.登入平台后，进入各子模块（包括反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、FIR音箱处理器软件模块）无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。 7.平台具有AI助手，联网后支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；内置产品知识库，可通过AI助手查询产品功能、修改IP地址指引、音频处理功能说明、设备应用解答等信息；支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告；平台可对接大模型，为用户提供实时智能问答，用户在交互界面输入问题后，AI助手生成的结果将显示在专用回答框内。 8.支持跨系统使用，平台软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统；其中支持跨平台的子模块包括：电子桌牌软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、FIR音箱处理器软件模块。 9.平台支持与全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块实现数据联动功能，支持在平台显示数字会议系统会议、数字会议系统会议服务、电子桌牌系统会议服务等信息。 10.具有全数字会议系统软件模块，具有签到、表决、话筒管理、会议管理、模拟排位、摄像跟踪、译员机多语言功能。 11.具有电子桌牌软件模块，支持铭牌设置及更新、自定义投票表决、模拟排位、签到、表决、 IP 设置、集中控制（一键关机、息屏、清屏、亮屏功能）、无线表决器人员设置。 12.具有反馈抑制器软件模块，支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器的音频参数配置功能。 13.具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器的音频参数配置调节。 14.具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能。 15.具有数字专业功放软件模块，软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器的音频参数调节功能。 16.具有数字调音台管理软件模块，支持设备管理、场景管理、通道分类导航、显示通道列表、增益调节、音量调节、静音选择、相位切换、幻象供电、信号延时、通道监听、声像/平衡、通道联调、效果器类型、均衡器、噪声门、压缩器、限幅器、反馈抑制器、通道复制、设备信息、本机地址、面板锁、语言切换、恢复出厂设置、自检信号发生器、监听类型、自动混音、静音编组、USB录音、USB播放、固件升级、自定义按键。 17.具有FIR音箱处理器软件模块，支持设备列表、场景列表、输入/输出矩阵、延时器、RMS压缩器、噪声门、动态响度滤波器、峰值限幅器、硬限幅器、输入均衡器、输出均衡器、FIR导入、导出、FIR编辑、麦克风测试功能、自动均衡、信号发生器、恢复出厂设置及中英文切换。 18.具有智能充电管理软件模块,支持管理充电底座、手持麦克风、腰包机等设备，支持区域管理、多设备同时管控、充电状态查看、网络和串口固件升级、设备日志记录、云端日志上传、中英文切换。 19.具有网络PDU管理系统模块，支持电源监控、插座状态、总控开关、插座排程、电能计量、系统设置。 20.具有音频矩阵管理软件模块,具备远程控制功能，支持设备管理、远程切换场景、场景预案、IO关联。 | 台 | 1 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 主扩音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz-20KHz 3.额定功率≥150W 4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 5.高音≥3"锥形高音单元×1 6.低音≥8"低音×1 | 只 | 4 |
| 8 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。 6.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。 | 台 | 2 |
| 9 | 音箱支架 | 音箱支架 | 副 | 2 |
| 10 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 台 | 1 |
| 三、集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。 9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 | 台 | 1 |
| 2 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |
| 3 | 转换器 | 1.具有≥1路RS485输入。 2.支持将RS485串口输入的命令转换为无线信号输出控制无线通讯设备。 3.具有超低功耗待机功能，RF接收电流≤30uA。 4.支持状态反馈功能，开关机的状态改变会自动上报给网关。 5.支持远程控制功能，搭配中控主机，可实现手机或电脑通过网关实现远程控制和状态查询。 6.支持停电保护功能，停电后再来电时面板将处于关灯状态。 | 个 | 1 |
| 4 | 面板 | 1.采用无线数字识别技术，每个开关各自独立控制码，不会相互干扰。 2.支持手动、远程控制功能。 3.采用标准电气符号标识、86底盒安装、火线控制安装，接线和普通机械墙壁开关完全相同。 4.开关与无线网关之间采用智能分键录码技术，每个开关系统可实现全开、全关、单路开/关的设置，并可实时反馈开关状态。 5.负载额定功率≥1200W。 | 个 | 2 |
| 5 | 平板电脑※ | 1.处理器：8核 2.运行内存：≥8G 3.硬盘存储：≥256G 4.屏幕尺寸：≥10英寸 需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 6 | 路由器 | 1.最高传输速率：≥5952Mbps 2.2.4GHz传输速率：≥1148Mbps 3.5GHz传输速率：≥4804Mbps 4.频率范围：≥双频(2.4GHz,5GHz) 5.网络接口：≥4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口，支持WAN/儿AN自适应（网口盲插） 6.MESH组网：支持 | 台 | 1 |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 1 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）-空 | 根 | 4 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）-空 | 根 | 4 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 1 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 5 |
| 6 | 多媒体插座 | 含视频模块，音频模块，话筒模块，电源模块，网络模块 | 套 | 1 |
| 7 | 机柜 | ≥32U加厚机柜，600*600*1600mm ≥8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 台 | 1 |
| 8 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:≥20米 | 条 | 1 |
| 9 | 音频线 | RVPE 2x1.5mm | 米 | 100 |
| 10 | 音响线 | 无氧铜音响线EVJV1*2.5mm2 | 米 | 100 |
| 11 | 电源线 | RVV 3X1.5mm2 | 米 | 100 |
| 12 | 网线 | 六类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线 | 米 | 100 |
| 13 | 配套安装辅材 | 电工胶带、固定螺丝、扎带、插排、配套接插件水晶头等 | 批 | 1 |
| 四楼东会议室系统工程 |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板※ | 1.尺寸：≥86英寸 2.分辨率：≥3840 x 2160 4.显示比例：16:9 5.整机亮度：≥300cd/m²(typ.) 6.亮度均匀性：≥75% 7.屏对比度：≥1200:1(typ.)-硬屏 8.响应时间：≤8ms (typ.) 9.刷新频率：60Hz 11.可视视角：≥178°(H) / 178°(V) 12.寿命：≥30,000 hrs 13.色域(% NTSC)：≥72% NTSC 14.触摸技术：红外 15.玻璃规格：≥4mm 钢化玻璃 16.输入方式：手指或非透明物体 17.最大输出点数：≥40 点；Windows7/8/10 40 点；Android 20 点 18.触摸分辨率：≥32767 (W)× 32767 (D) 19.触摸精度：±2mm 慢速移动时， 输出的位置与实际触控位置的偏差平均值 20.响应时间：≤8ms 21.接口方式：USB 22.系统版本：Android14.0及以上 23.CPU：≥1.5GHz 24.内部缓存容量（RAM）：≥4G 25.内部存储容量（ROM）：≥32G 26.OSD 语 言：中文简体/英文 27.OPS：支持（支持 OPS-C 规范） 28.扬声器位置：左右声道：朝向前 29.扬声器声道：2.0 30.左右声道伴音功率：≥2×15W 31.有线网络：支 持 10/100Mbps 32.标配无 线 WiFi：内置双路 WIFI，支持 AP 热点 33.无 线 WiFi协议：Wifi ：802.11 b/g/n 支持wifi6 需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 2 | OPS电脑模块 | 1.处理器:I5（6核）及以上 2.内存:≥DDR4-8G 3.硬盘:≥SSD-256G 4.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔。 | 台 | 1 |
| 3 | 红外智能笔 | 1．笔头：红外触控，纳米PE 2．电源：内置≥180mAh锂电池 3．接口：Micro USB 4．通讯距离：≥30m 5．频率范围：2400~2483.5MHz 6．数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术 7．接收器支持的操作系统：WIN7/WIN8/WIN10，Android，Mac OS 12.X | 支 | 1 |
| 4 | 无线传屏器 | 1.支持系统类型：Windows,Apple Mac 2.分辨率：720P~1080P 3.帧率：音视频18~30帧 4.整体延迟：100~200ms 5.传输距离：无遮挡的情况下30m 6.显示模式：支持扩展桌面（Windows） 7.触摸反控：支持≥10点触摸回传（Windows）；支持鼠标模式回传（Mac） 8.无线速率：发射端≥300Mbps 9.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 10.频段：2.4GHz/5GHz 11.验证协议：WPA2-PSK | 台 | 1 |
| 5 | 移动支架 | 适屏尺寸：86英寸-110英寸 材质：SPCC 高强度钢(主体)，PA6+PU(脚轮) VESA孔距：0-800mm X 0-1400mm 高度调节行程：0-100mm 高度调节方式：螺丝锁定调整 | 台 | 1 |
| 二、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 真分集UHF无线一拖二手持话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 1 |
| 2 | 全数字会议系统主控机 （双机热备份、双系统、双触摸屏） | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 全数字会议系统主席单元 | 1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm 3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。 8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 1 |
| 4 | 全数字会议系统代表单元 | 1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm 3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 4.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。 8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 19 |
| 5 | 方管话筒专用AI智能增益器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 | 台 | 1 |
| 6 | 会议连接线 | ≥20米延长线（一公一母） | 根 | 2 |
| 7 | 12路调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统。 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 | 台 | 1 |
| 9 | 主扩音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz-20KHz 3.额定功率≥150W 4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 5.高音≥3"锥形高音单元×1 6.低音≥8"低音×1 | 只 | 4 |
| 10 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。 6.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。 | 台 | 2 |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 副 | 2 |
| 12 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 台 | 2 |
| 三、集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。 9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 | 台 | 1 |
| 2 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |
| 3 | 转换器 | 1.具有≥1路RS485输入。 2.支持将RS485串口输入的命令转换为无线信号输出控制无线通讯设备。 3.具有超低功耗待机功能，RF接收电流≤30uA。 4.支持状态反馈功能，开关机的状态改变会自动上报给网关。 5.支持远程控制功能，搭配中控主机，可实现手机或电脑通过网关实现远程控制和状态查询。 6.支持停电保护功能，停电后再来电时面板将处于关灯状态。 | 个 | 1 |
| 4 | 面板 | 1.采用无线数字识别技术，每个开关各自独立控制码，不会相互干扰。 2.支持手动、远程控制功能。 3.采用标准电气符号标识、86底盒安装、火线控制安装，接线和普通机械墙壁开关完全相同。 4.开关与无线网关之间采用智能分键录码技术，每个开关系统可实现全开、全关、单路开/关的设置，并可实时反馈开关状态。 5.负载额定功率≥1200W。 | 个 | 2 |
| 5 | 平板电脑※ | 1.处理器：8核 2.运行内存：≥8G 3.硬盘存储：≥256G 4.屏幕尺寸：≥10英寸 ； 需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 6 | 路由器 | 1.最高传输速率：≥5952Mbps 2.2.4GHz传输速率：≥1148Mbps 3.5GHz传输速率：≥4804Mbps 4.频率范围：双频(2.4GHz,5GHz) 5.网络接口：≥4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口，支持WAN/儿AN自适应（网口盲插） 6.MESH组网：支持 | 台 | 1 |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 1 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）-空 | 根 | 4 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）-空 | 根 | 4 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 1 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 5 |
| 6 | 多媒体插座 | 含视频模块，音频模块，话筒模块，电源模块，网络模块 | 套 | 1 |
| 7 | 机柜 | ≥32U加厚机柜，600*600*1600mm ≥8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 台 | 1 |
| 8 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:≥20米 | 条 | 2 |
| 9 | 音频线 | RVPE 2x1.5mm | 米 | 100 |
| 10 | 音响线 | 无氧铜音响线EVJV1*2.5mm2 | 米 | 100 |
| 11 | 电源线 | RVV 3X1.5mm2 | 米 | 100 |
| 12 | 网线 | 六类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线 | 米 | 100 |
| 13 | 配套安装辅材 | 电工胶带、固定螺丝、扎带、插排、配套接插件水晶头等 | 批 | 1 |
| 6、多媒体会议一体机设备 |  |  |  |  |
| 一楼学习室会议室系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸多媒体会议一体机※ | 1.尺寸：≥86英寸 2.分辨率：≥3840 x 2160 4.显示比例：16:9 5.整机亮度：≥300cd/m²(typ.) 6.亮度均匀性：≥75% 7.屏对比度：≥1200:1(typ.)-硬屏 8.响应时间：≤8ms (typ.) 9.刷新频率：60Hz 11.可视视角：≥178°(H) / 178°(V) 12.寿命：≥30,000 hrs 13.色域(% NTSC)：≥72% NTSC 14.触摸技术：红外 15.玻璃规格：≥4mm 钢化玻璃 16.输入方式：手指或非透明物体 17.最大输出点数：≥40 点；Windows7/8/10 40 点；Android 20 点 18.触摸分辨率：≥32767 (W)× 32767 (D) 19.触摸精度：±2mm 慢速移动时， 输出的位置与实际触控位置的偏差平均值 20.响应时间：≤8ms 21.接口方式：USB 22.系统版本：Android14.0及以上 23.CPU：≥1.5GHz 24.内部缓存容量（RAM）：≥4G 25.内部存储容量（ROM）：≥32G 26.OSD 语 言：中文简体/英文 27.OPS：支持（支持 OPS-C 规范） 28.扬声器位置：左右声道：朝向前 29.扬声器声道：2.0 30.左右声道伴音功率：≥2×15W 31.有线网络：支 持 10/100Mbps 32.标配无 线 WiFi：内置双路 WIFI，支持 AP 热点 33.无 线 WiFi协议：Wifi ：802.11 b/g/n 支持wifi6 需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 17 |
| 2 | OPS电脑模块 | 1.处理器:I5（6核）及以上 2.内存:≥DDR4-8G 3.硬盘:≥SSD-256G 4.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔。 | 台 | 17 |
| 3 | 红外智能笔 | 1．笔头：红外触控，纳米PE 2．电源：内置≥180mAh锂电池 3．接口：Micro USB 4．通讯距离：≥30m 5．频率范围：2400~2483.5MHz 6．数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术 7．接收器支持的操作系统：WIN7/WIN8/WIN10，Android，Mac OS 12.X | 台 | 17 |
| 4 | 无线传屏器 | 1.支持系统类型：Windows,Apple Mac 2.分辨率：720P~1080P 3.帧率：音视频18~30帧 4.整体延迟：100~200ms 5.传输距离：无遮挡的情况下30m 6.显示模式：支持扩展桌面（Windows） 7.触摸反控：支持≥10点触摸回传（Windows）；支持鼠标模式回传（Mac） 8.无线速率：发射端≥300Mbps 9.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 10.频段：2.4GHz/5GHz 11.验证协议：WPA2-PSK | 台 | 17 |
| 5 | 移动支架 | 适屏尺寸：86英寸-110英寸 材质：SPCC 高强度钢(主体)，PA6+PU(脚轮) VESA孔距：0-800mm X 0-1400mm 高度调节行程：0-100mm 高度调节方式：螺丝锁定调整 | 台 | 17 |
| 7、医护报警设备 |  |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式； | 套 | 100 |
| 2 | 八防区模块 | 八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电 | 台 | 13 |
| 3 | 单防区模块 | 单防区扩展；单路继电器输出扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；通信协议Mbus | 台 | 10 |
| 4 | 警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA； 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 台 | 10 |
| 5 | 报警主机 | 报警输入：支持本地≥16路，最大可扩展到256路； 报警输出：本地≥4路，最大可扩展到256路； 无线防区：支持通过网络模块扩展最大64路无线防区； 网络制式：4G可选； 网络接口：≥2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：≥1路PSTN； RS-485接口：≥2路，支持键盘、扩展模块、打印机； M-BUS总线接口：支持≥2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 蓄电池：≥1个接口，蓄电池规格≥DC12V/7Ah； 辅电输出：≥1路DC12V/1A； 蜂鸣器：≥1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 台 | 1 |
| 6 | 报警键盘 | 分辨率：≥128x64 ，LCD屏尺寸：≥56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |
| 7 | 医护报警系统软件授权系统 | 一键报警系统，通过一键报警设备与客户端的关联，用户可在客户端接听报警电话，并且通过关联报警设备附近视频设备的方式，将音频与视频数据进行整合，让用户能实时查看报警区域的情况，听取报警区域的动静。同时也为漏接报警电话提供回拨的功能。处理完毕的警情记录在本平台留档保存，留档内容包括：警情基本信息、录像信息。历史记录的存档可提供给用户进行警情的回溯。 一、软件功能 1、支持接入报警柱、报警盒等报警设备； 2、支持接警中预览紧急求助设备关联的实时视频画面； 3、支持客户端接听报警柱的报警电话，并且通过关联报警柱附近视频设备的方式，将音频与视频数据进行整合，让用户能实时查看报警区域的情况，听取报警区域的动静； 4、支持报警语音和报警视频收听及查看，为警情记录提供便利，同时也为漏接报警电话提供回拨的功能； 5、处理完毕的警情记录在本平台留档保存，留档内容包括：警情基本信息、录像信息、音频信息，通过音视频结合，历史记录的存档可提供给用户进行警情的回溯； 6、支持分区接警，提供地图视图，后端监控平台实时展示报警点位置，指导快速出警； 7、报警记录 （1）支持查看历史报警记录，并按照报警时段、报警类型、接警类型、处理状态进行记录筛选； （2）支持列表展示接警历史信息，并查看历史接警详情，详情中包括报警信息、处理结果记录、关联的报警录像视频；支持音视频融合录像下载； 二、性能规格 1、报警在地图上并发报警数量不超过50个； | 套 | 1 |
| 8、智能电子巡更设备 |  |  |  |  |
| 1 | 在线式4G数字智能巡更机 | 存储记录数，≥65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；≥IP55等级； | 个 | 2 |
| 2 | 夜光感应式巡更点(含固定件) | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 50 |
| 3 | 中文管理平台 | 配套 | 套 | 1 |
| 9、LED信息发布设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室外高刷全彩LED显示屏※ | 点间距 ≤2.5mm 封装方式 SMD1415 模组尺寸(W×H×D) 320mm×160mm×16mm 像素密度 ≥160,000 pixels /m² 模组分辨率 ≥128x64 pixels 单模组功耗 ＜37W 防护等级 ≥IP65（正面） 白平衡亮度 ≥4000 cd/㎡ 单点亮度校正 支持 单点亮度校正 支持 色温 2000K~9300K 可调 视角（水平/垂直）≥140°/120° 亮度/色度均匀性 ≥98% 对比度 ≥5,000:1 灰度等级（bit） 12-14 bit LED 灯寿命典型值 ≥100,000 Hrs 最大功耗 ≤723 W/㎡ 平均功耗 ≤217 W/㎡ 供电要求 AC90~132V/AC186~264V，频率 47-63（Hz） 刷新率 ≥3840 Hz 驱动方式 恒流驱动/16 扫 换帧频率 50/60 Hz 工作温度/湿度范围 -20~+50℃/10~80%RH 无结霜 存储温度/湿度范围 -20~+55℃/10~85%RH 无结霜 需提供节能产品认证证书扫描件 | m2 | 30.1 |
| 2 | 视频控制器 | 1、输入接口包括≥1路 HDMI2.0,≥1路 DP1.2,≥4路 HDMI13,≥1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持2路4K@60HZ信号同时输入 2、视频输出支持≥16个千兆网口输出，≥2路10G-OPT光口，最大带载高达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。 3、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效； 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； | 台 | 2 |
| 3 | LED钢结构 | 9.06m（L）*3.46m（H）铝合金上下左右各边5cm及后背整体钢结构框架。 | m2 | 31.35 |
| 4 | 接收卡 | 1、最大带载512x512，最多支持24组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持3D功能 6、支持Mapping功能开启 | 张 | 60 |
| 5 | 开关电源 | 工作温度：-40℃-+70℃ 储存温度：-40℃-85℃ 额定输出电流范围：0～40.0A | 台 | 100 |
| 6 | 3米六类非屏蔽数据跳线 | 导体：23线规，无氧铜 材质：采用8芯7股软铜线芯 外皮：，阻燃环保 上限带宽：≥1000Mbps 信道带宽：≥250MHZ | 根 | 60 |
| 7 | 定制配电柜及接地 | 主输入双联空开≥100A，≥3芯*4.0MM2电源线接入；分输出双联空开≥60A，多股2芯*2.5MM2电源线6组独立控制； | 套 | 1 |
| 8 | 音响功扩声系统 | 1、额定功率：≥2×100W/8Ω，2×150W/4Ω。 2、频率响应：20Hz-20KHz。 3、总谐波失真：<0.1%。 4、灵敏度：0.775V。 5、信噪比：>80dB。 6、转换率：>3V/us。 7、输入通道：≥1路同轴输入、≥1路光纤输入、≥1组RCA线路输入、≥2路6.35mm话筒输入、≥1路3.5mm立体声输入、≥1路平衡麦带幻象电源输入。 8、输出通道：≥1组RCA线路输出、≥2路REC凤凰端子输出、≥2组功放通道输出。 9、音频处理：内置DSP音效处理，具备话筒激励、混音、噪声门、压限、防啸叫（5级可调）功能。 10、状态显示：面板具有≥2英寸LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 11、播放格式：支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 12、保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载。 13、满载极限功耗：<119W。 | 套 | 1 |
| 9 | 综合布线 | ≥10平方电源线+5根超五类网线+音频线 | 项 | 1 |
| 10 | 控制主机（含显示器）※ | 独立显卡、带DVI或HMDI接口（≥16G+512G)/≥21.5寸显示器；需提供节能产品认证证书扫描件。 | 套 | 1 |
| 10、智慧病房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧病房系统软件 | 1. 组织架构：管理系统中的组织架构层级相关内容，支持对科室、区域、房间、床位等进行添加、编辑、删除等操作； 2. 用户账号：管理系统中的用户账号权限相关内容，支持对账号、角色、岗位、层级等进行添加、编辑、删除等操作； 3. 终端管理：管理系统中的各个终端设备，支持对终端进行注册、编辑、监控、配置、删除等操作； 4. 标签管理：管理系统中患者相关的标签内容，用于展示患者详情字段、病区护理统计、整体统计信息等； 5. 系统设置：设置系统的服务器、个性化显示、个性化报号等内容； 6. 应用管理：管理系统中各终端类型的安装包、菜单、模板等内容； 7. 系统运维：显示系统的运行情况、授权情况以及登录日志、操作日志等内容； 8. 患者信息：显示病区床位一览，并展示患者的详细信息、费用详情等内容； 9.智慧病房系统应符合GB51348、JGJ312等相关国家、行业标准，同时宜参考医院现有智慧病房系统架构，保障系统的安全性、可靠性和易用性。为节约医院服务器和数据资源，本次项目智慧病房系统需与原系统相融合，部署于同一服务器，同一数据接口，且不得影响原系统的正常运行。为方便系统的操作与管理，需做到本次项目新系统与原系统的融合统一管理。系统融合期间如果对原系统正常运行造成影响，需原系统厂家上门维护所产生的费用由本次项目中标人承担。 | 套 | 32 |
| 2 | 数据看板交互软件 | 1.APP管理：应用和系统分离，安装简单，后期维护方便。 2.病区呼叫系统对接：支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。 3.病区首页： a.展示病区统计信息，支持自定义配置。 b.展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置。 c.呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。 d.接收并展示病区公告、全院公告等信息。 4.处置查询：护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度。 5.床位一览： a.病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费用、护 理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示。 b.展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式。 c.通过患者一览卡查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容。 d.存在简卡和详卡两种方式，简卡方便护理人员看到病区患者床位安排情况，详卡方便护理人员查看患者情况，简单切换方便护理人员使用。 6.手术检查：可展示病区患者的手术信息 和检查信息，便于护士查看。 7.医护排班：可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息。 8.病区宣教：可展示病区宣教、全院宣教信息，支持文本、视频、音频的直接展示，便于进行患者宣教或集中宣教。 9.交班信息：可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作。 10.手写板：独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新。 11.展示内容配置：展示页面内容、顺序，可自定义配置，满足不同科室不同的需求。 12.切换展示：展示内容可通过设置自动进行切换展示，切换时长可自定义配置。 13.系统设置：可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。 | 套 | 32 |
| 3 | 医护智控中心 | 1. 采用国产化操作系统，≥22英寸的触摸显示屏，分辨率≥1920*1080；采用≥1000万像素内置带指示灯的前置摄像头； 2.采用≥6核CPU，主频可达≥1.8GHz，搭配≥4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； 3.双声道立体声输出扬声器，支持全指向性4MIC，降噪防啸叫高清通话； 4.电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作； 5.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活，支持WiFi6； 6.支持光感传感器、3D重力加速度传感器、红外距离检测，刷卡模块； 7.支持电源箱集中供电、POE+供电、电源适配器单独供电三种供电方式； 8.软件功能：护理通讯、床位一览、呼叫分机、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、系统设置等。 | 台 | 32 |
| 4 | 床头智慧交互终端 | 1.采用国产化操作系统，≥10.1英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率≥1280*800； 2.采用≥4核1.8GHz的CPU搭配≥2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3.支持IC卡刷卡模块，支持息屏与复位按键； 4.支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息； 5.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式； 6.800万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话； 7.支持wifi，2.4G与5G双模，组网方式灵活，支持蓝牙4.2； 8.带有光感模块，红外距离感应模块； 9.扬声器支持双声道 10.防静电等级：接触放电±6KV，空气放电±10KV。 11.软件功能：护理通讯、电子床头卡、图文音视频宣教等。 | 台 | 1347 |
| 5 | 病房智慧终端 | 1.采用国产化操作系统，≥15.6英寸竖屏全触摸操作，分辨率≥1920*1080； 2.采用≥4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3.内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位； 4.集成两侧7色门灯，可设置对应的呼叫类型，醒目提醒房间内患者呼叫； 5.内置NFC模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位； 6.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活，支持蓝牙； 7.支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息； 8.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 9.采用800万像素前置摄像头，方便医护与患者间高清可视通话； 10.防静电等级：接触放电±6KV，空气放电±10KV。 11.为使患者呼叫提示信息更醒目，患者呼叫时病房智慧终端两侧有护理指示灯闪烁，两侧指示灯长度均≥60mm。 12.软件功能：护理通讯、房间信息展示、患者信息展示等。 | 台 | 461 |
| 6 | 值班室分机 | 1.采用国产化操作系统，≥10.1英寸液晶屏，电容触摸屏，分辨率≥1280*800，采用≥800W前置摄像头； 2.采用≥4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合； 3.支持IC卡刷卡模块、门灯接口、wifi2.4G/5G双模、蓝牙4.2、光感模块、红外距离感应模块、刷卡模块； 4.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式； 5.软件功能：呼叫患者、呼叫主机、呼叫其他值班室、呼叫处理、静音/恢复等。 | 台 | 32 |
| 7 | 紧急报警终端 | 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作； 2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应； 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作； 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用； 5.≥IP68防水等级。 | 台 | 433 |
| 8 | 智慧走廊显示屏 | 1.双面≥28.6英寸液晶屏，采用国产化操作系统，分辨率：≥1980*560，采用≥6核CPU，主频可达1.8GHz，≥4G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行，支持蓝牙WiFi； 2.支持展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息； 3.支持对当前正在进行以及未处理的呼叫信息进行播报，支持区分紧急呼叫和普通呼叫； | 台 | 32 |
| 9 | 病区智慧数据看板 | 1.屏幕尺寸≥65 英寸,分辨率:≥3840*2160； 2.病区呼叫系统对接:支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息； 3.病区首页:展示病区统计信息，支持自定义配置。展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定 义配置。呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。接收并展示病区公告、全院公告等信息。展示转科及调床患者信息，并可由护士在信息看板中编辑修 改。展示医护通讯录信息，可由护士进行内容编辑修改。支持对通讯录内容进行隐私化处理，保护医护个人信息。处置查询:护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度； 4.床位一览:病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费 用、护理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示。展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评 估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式。通过患者一览卡查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容。存在简卡和详卡两种方式，简卡方便护理人员看到病区患者床 位安排情况，详卡方便护理人员查看患者情况，简单切换方便护理人员使用； 5.手术检查:可展示病区患者的手术信息 和检查信息，便于护士查看； 6.医护排班:可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息； 7.病区宣教:可展示病区宣教、全院宣教信息，支持文本、视频、音频的直接展示，便于进行患者宣教或集中宣教； 8.交班信息:可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作； 9.手写板:独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘 信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新； 10.展示内容配置:展示页面内容、顺序，可自定义配置，满足不同科室不同的需求； 11.切换展示:展示内容可通过设置自动进行切换展示，切换时长可自定义配置； 12.系统设置:可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。 | 台 | 32 |
| 10 | 医护手表 | 1.屏幕尺寸 ：≥2英寸；分辨率：≥480*480 ；IPS全贴屏操作系统:≥Android 8。 2.支持：WIFI、4G、GPS、心率、蓝牙。 3.屏显消息:支持屏显消息内容，患者呼叫等信息，屏幕上会有提示。 4.接听呼叫:支持接听响应护理呼叫。 5.消息提示:支持屏幕显示提示，方便护士第一时间响应，支持护患绑定。 6.设备交互:可接收床旁交互终端、床头屏、卫生间按钮的呼叫，并显示提示，支持铃声与震动。 | 台 | 64 |
| 11 | 生命体征智能检测信息终端 | ≥3.5寸高清触摸屏，重量≤350g； 设备集成无创血压（支持表盘压力显示的听诊模式）、血氧饱和度、体温、脉搏及热敏法呼吸频率等检测功能。 呼吸频率 热敏法测量呼吸功能，测量精度：±3bpm 电子体温计：体温测量范围：32℃~43.00℃；测量精度：在35.00℃ ~38.00℃范围内精度±0.1℃ 扫描头支持OCR光学字符识别， 并可将采集的所有数据自动上传至服务器，实现无缝共享， 具备4G物联网卡 | 台 | 32 |
| 12 | 跌倒报警器 | 支持有无人检测、跌倒识别、起身检测与久坐提醒，具备声光报警与语音对讲功能。设备支持顶装、壁装与角装，覆盖范围达≥6m×6m，采用4G通信与DC 12V供电或POE交换机直接供电、通信，功耗≤4.2W，具备≥IP65防护等级，可联动病房呼叫系统进行跌倒报警 | 台 | 209 |
| 13 | 智能监测床垫 | 1.规格尺寸：≥600*800*15mm 2.采用高感度压敏传感器及重力传感器检测,有2条或2条以上压敏检测传感带 3.完全无拘束生命体征监测、实时监护 4.4G传输方式，数据更新速度<=3s/次 5.监测床垫内置尿湿感应接口，可以外接标准尿湿垫 6.监测床垫依据床垫内置微处理器测算获得心率、呼吸率的数据，非依据外界计算机运算得到数据结果。 7.可选配紧急呼叫按钮，具备紧急呼叫功能；具备翻身检测/记录功能 8.在床/离床状态；体动状态； 9.心率、呼吸实时监测 10.离床超时未归报警 11.心率呼吸数据超限报警 12.体动状态异常报警 13.任意时间段内心率/呼吸波动趋势分析与统计 14.任意时间段内离床次数、离床时间统计等 | 台 | 5 |
| 14 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥110Mpps； 2、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP；POE供电口数量≥24个，最大POE供电≥380W 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持静态路由、策略路由等； 5、具备恢复出厂配置和复位设备的按钮； 6、支持G.8032以太环保护协议。 | 台 | 98 |
| 15 | 5G智能手环 | 1、支持5G：5GNR N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79 （支持专网） 2、续航时间：连续工作：约8小时(间隔2-5分钟上报一次) 3、交互功能：≥2个按键 4、支持手动查看电量 5、卫星定位方式：双频RTK 6、充电方式：磁吸充电 7、LED指示：充电指示 8、报警功能：按键报警，静止报警，低电量报警 9、工作温度：-40 ~ 65摄氏度 10、工作湿度：0-95% (无冷凝) 11、支持蓝牙信标定位（定位精度3-5米） 12、RTK定位精度：约1-2米（空旷理想环境，天线朝上） 13、普通模式定位精度：5-10米 14、支持：语音指令播报 （固定） 15、支持：心率、体温、血氧监测，测温精度误差不大于±0.3摄氏度； 16、防水等级：≥IP55 | 台 | 30 |
| 16 | RTK增强基站 | 通信技术指标 通信方式 4G全网通/Wi-Fi/BLE 其它通信方式 串口、网口、USB GNSS性能指标 接收信号 BDS B1I//B2I/B3I/B1C/B2a 数据格式 RTCM V3.X GPS L1C/A/L2C/L2P/L5 NMEA-0183 GLONASS L1/L2 .log日志文件 Galileo E1/E5a/E5b 数据更新率① 1Hz/2Hz/5Hz/10Hz/20Hz QZSS L1C/A/L2C/L5 单点定位精度 水平：1.5m；垂直：2.5m 静态相对定位精度 水平：±(2.5mm+0.5ppm) RMS 动态相对定位精度 水平：±(8mm+1ppm) RMS 高程：±(5.0mm+0.5ppm) RMS 高程：±(15mm+1ppm) RMS 伪距观测量精度 ≤10cm 载波观测量精度 ≤1mm RTK收敛时间 ＜5s 初始化置信度 ＞99.9% 数据可用率 ≥99.9% 授时精度 20ns 测速精度 ≥0.03m/s | 台 | 1 |
| 17 | 定位信标（室内） | 1、覆盖范围：5-15m 2、定位精度：≤5m 3、蓝牙发射功率：0dbm 4、蓝牙发射周期：500ms 5、续航时间：4到5年 6、工作温度：-40 ~75摄氏度 7、存储温度：-40 ~ 75摄氏度 8、工作湿度：0-95% (无冷凝) 9、防水等级：≥IP55 | 个 | 40 |
| 18 | 定位引擎 | 1、定位引擎：含定位引擎软件，提供实时综合算法位置解算 2、定位算法：蓝牙信标定位+卫星定位+ RTK定位融合算法(显示在一张3D地图) | 项 | 1 |
| 19 | 地图绘制 | 高精度 地图无人机 3D航拍 | 项 | 1 |
| 辅材部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类水晶头 | 六类 无氧铜, | 个 | 4000 |
| 2 | 六类非屏蔽配线架含模块 | 模块式数据配线架，单独模块安装及便于管理 塑料面板+钢质底板整体结构，保证产品更高的机械强度，提供优秀的外观质量 按压式有机玻璃标签框，可打印更换的标示纸，端口信息管理更清晰方便 表面喷塑铁灰色，独特遮耳式隐藏螺丝设计，美观大方 带后置折叠式理线架，方便布线 标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 符合标准: ≥TIA/EIA-568C.2,IEC11801-2011,GB50311-2016,IEC60603-7-2 | 根 | 48 |
| 3 | 超五类网线 | 护套材质：PVC 成品外径：5.4±0.2 导体材质：≥99.99%纯铜 导体直径：≥24AWG 导体绝缘外径：≥0.9±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ | 米 | 65000 |
| 4 | 信号线 | 无氧铜RVV2X1.0m2 | 米 | 5000 |
| 5 | 金属理线架 | 金属理线架采用优质冷轧钢板，静电粉末喷塑 金属理线器有12口和24口两种规格 设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观 19’机架式安装，高度1U | 个 | 80 |
| 6 | 3米六类非屏蔽数据跳线 | 导体：23线规，无氧铜，十字骨架隔离 材质：采用8芯7股软铜线芯 外皮：阻燃环保 上限带宽：≥1000Mbps 信道带宽：≥250MHZ | 根 | 1970 |
| 7 | 网络信息点链路调试、测试费（含制作热敏标签打印） | 网络信息点链路调试、测试费（含制作热敏标签打印） | 链路 | 2400 |
| 8 | 镀锌金属线管 | φ20 | 米 | 14350 |
| 9 | 金属波纹管 | φ25金属波纹管（含固定件） | 米 | 500 |
| 10 | 辅材配件 | 辅材配件（膨胀螺丝、开孔、过线盒、胶布、杯梳、等五金配件） | 套 | 916 |
| 11、公共广播设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备。 2.编程定时任务，支持定时音乐文件播放方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。 3.支持终端自定义设置音乐、对讲、广播、消防等数字音量。 4.支持系统日志记录，支持服务器运行状态图形式实时显示。 5.支持通过手机APP管控广播系统。 6.采用的处理器配置≥4核，≥8线程，≥3.7GHz主频。内存：≥4G。硬盘：≥1TB SSD。 7.内置≥6个USB接口，≥1个MIC IN接口，≥1个LINE OUT接口；≥1个HDMI接口，≥1个COM接口,≥1个VGA输出接口。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化网络广播系统服务平台 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 10.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 11.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 12.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 13.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。 14.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 15.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 16.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 17.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 18.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 19.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。 20.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。 | 台 | 1 |
| 3 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：≥420mm 5.具备有灯环提示功能 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |
| 5 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |
| 6 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 台 | 1 |
| 7 | AI广播话筒 | 1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。 5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 台 | 25 |
| 8 | 报警采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口。 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 台 | 1 |
| 9 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 台 | 1 |
| 10 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 25 |
| 11 | 天花喇叭 | 1.额定功率（100V）：3W, 6W 2.额定功率（70V）：1.5W, 3W 3.灵敏度（1W/1M）≥88dB ±3dB 4.频率响应（-10dB）：80Hz-20kHz 5.喇叭单元≥5"×1 | 只 | 300 |
| 12、排队叫号设备 |  |  |  |  |
| 1 | 定制门头屏 | 外壳：超窄边框设计≤6mm，厚度≤25mm， 前盖钢化玻璃铝合金边框； 尺寸≥21.5 寸 分辨率竖屏：≥1080X1920；亮度：≥350nit；显示尺寸：≥481mmX272mm 主板 CPU：≥ 四核64位 2.0GHz 内存：≥2G 内置存储器：≥EMMC 16G 以太网：≥1个，10M/100M/1000M自适应以太网 GPU：≥ARM MaliTM-450 GPU 支持 OpenGL ES 2.0/1.1/1.0 OpenVG 1.1 喇叭：≥8Ω 5W，双声道喇叭输出 外围接口：≥RJ45 10/100M 以太网接口 1 个； USB 2.0 host 2 个；LINE-OUT 音频输出 DC-12V 输入（POWER IN） 操作系统：Android、Windows、macOS、Linux等 开关机：支持定时开关机功能并能通过排队叫号系统进行管理 | 台 | 155 |
| 2 | 定制自助刷脸签到机 | 外壳：采用国标≥1.5mm厚度的冷轧钢板；功放喇叭：≥8欧5W 主机：≥CPU：I5 六代 双核四线程 2.3GHz以上 内存：≥DDR3 8G 硬盘：≥SSD 256G 以太网：≥1个，10M/100M/1000M自适应以太网 触摸显示器：≥23.8寸电容触显一体屏，支持多点触控，分辨率：≥1920X1080，屏幕比例：≥16:9，透光率：85%，色数：16.7M，亮度：250cd/㎡（Typ.）， 扫模读卡模块：图像传感器 ≥ 640×480 CMOS，照明 白光 LED（6500K），识读码制 2D PDF417, Data Matrix, QR Code，1D Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128，GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSI-Plessey,GS1 composite code,等，识读精度 ≥3.9mil，通讯接口 TTL，RS-232,USB,USB COM ，工作电压 3.6-6V 视场角度 对角≥80° 身份证阅读器：支持阅读二代身份证，支持ISO 14443 Type A/B 标准感应IC 卡 通讯接口：USB、RS232、可定制TCP/IP、GPRS 或Modem，读卡距离：0-50mm 平均无故障时间：不小于5000小时，串口传输速率：≥9600bps或更高，操作提示：各模块工作状态由指示灯提示 小票打印机：分辨率：≥203dpi，打印速度：≥100mm/s（max），打印宽度：≥384dots（48mm），纸宽：≥58 ± 0.5 mm，纸厚：56~105um，进纸方式：自动吸纸 切纸方式：全切、半切，打印长度：100KM，切纸寿命：≥100 万次，可装纸卷直径：≥50mm 打印波特率：9600、19200、38400、115200，字符：FONT A 12*24 点，ONT B 9*17 点，GB18030 简体中文24*24 点，GB2312 简体中文16*16 点，检测：打印头温度温度传感器，抬杆检测微动开关，缺纸检测机械式光电传感器 定时开关机控制器：解决无人值守的自助终端设备的开关管理；，通过串口设置定时开关机时间；实现后台统一管理；，一键实现自助设备整机关机操作（先关系统=>再切断整机电源）； 二次启动，设备通电未开机成功，模块会进行再次开机操作； 人脸识别终端：符合国家医保局《医保业务综合服务终端（Ⅲ类）技术规范（V2.1）》的相关要求。2、产品须是国家医保局指定检测机构《国家医保业务综合服务终端(Ⅲ类)》检测认证通过检测的产品开关机：支持定时开关机功能并能通过排队叫号系统进行管理。 | 台 | 22 |
| 3 | 定制集中等候显示屏 | ≥65英寸、超高清4K、操作系统≥安卓 12.0、内存≥2GB、≥32G闪存，分辨率:≥3840(RGB)×2160、刷屏率≥120Hz、三级能效、尺寸（不含底座）：宽≥1446mm高835mm厚87mm、HDMI 标准输出 ,壁挂方向：横屏,开放ROOT权限, 数字音频输出口 需增加一个同轴音频转换器，开关机：支持定时开关机功能并能通过排队叫号系统进行管理 | 台 | 23 |
| 4 | 定制集中等候显示屏 | 尺寸 ≥32英寸 显示区域 ≥698.4(H)×392.9(V)mm 分辨率 ≥1920×1080（FHD） 亮度 ≥350cd/m² 响应时间 ≥7ms 对比度≥ 1200:1 频率≥ 60Hz 色域 ≥76% NTSC (CIE1931) 可视角度 ≥89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) 使用寿命≥50000H 芯片 RK3288 Cortex-A17 运行内存 ≥2G GPU Mali-T764 系统支持 ≥Android 7.1 ROM ≥16GB 接口 WIFI、DC、USB、LAN、AUDIO、TF 喇叭 ≥1对，8Ω5W | 台 | 14 |
| 5 | 排队叫号管理平台及终端管理平台 | 功能模块：平台具备排队叫号、语音呼叫功能模块； 数据同步：支持实时病人挂号数据、缴费数据的同步；实现医生数据、科室数据、诊区数据的同步； 设备支持：支持与硬件设备（显示、呼叫）通讯，接收数据、信息和控制指令，发送数据和控制指令； 用户管理：支持新建用户的基本信息录入、编辑、查找； 系统对接：支持通过视图、Web service、web api等多种接口方式，与HIS系统实现信息资源共享，无需单独录入信息； 流程管理：支持普通挂号分诊流程、专家挂号分诊流程、医技预约分诊流程配置和管理； 分诊叫号管理：支持全自动、人工以及混合运行三种分诊模式；支持一级分诊、二级分诊；支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式；支持患者扫描签到排队模式； 预约报到管理：支持自助取号排队模式；选呼模式；支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊；支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式；支持一屏对应一诊室，一屏对应多诊室的显示模式； 队列管理：支持护士分诊台对排队队列的管理，包括插队、优先、垃圾数据清理以及医生指定呼叫等特殊情况处理； 队列监控：支持护士分诊台实时查看各个队列的排队情况，包括：等候队列、已就诊队列、专家号队列、普通号队列、过号队列等，便于为患者咨询； 复诊处理：支持当患者做完检查项目后，回到护士导诊台，护士可把患者安排在原来就诊医师的队列中，做复诊处理，同时可根据需求设置复诊插队策略 绿色通道：针对特殊人群（军人、老人、婴幼儿），护士可手动调节患者优先等级； 过号处理：支持当患者临时有事或其他特殊情况无法就诊时，可向护士说明，护士会将患者的信息删除；支持将过号病人重新加入队列中；支持医师呼叫未就诊的患者回来就诊时，由护士将患者重新加入到相应队列中；支持导诊台护士可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊； 登录注销：不同的医生可以用一个虚拟呼叫器用各自的工号登录使用，即可以实现以医生工号的不同来作为坐诊的区分标准，上班即登录，下班即退出供其它医生登录使用； 队列查询：查看当前等候队列，已呼队列，回诊队列的数据。 队列顺呼：按患者排队队列呼叫下一个患者；顺呼操作时，一级分诊屏、二级分诊屏同时响应。 号码重呼：支持对诊室门口病人的重复呼叫； 选择呼叫：支持针对特殊窗口（如药房），允许配置为选择性呼叫； 语音技术：嵌入语音包，使系统能够同步、清晰和准确的发音。 语音合成：支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息。 | 套 | 1 |
| 13、紧急求助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 防水型紧急求助分机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 按键类型：机械按键； 接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；FTP；RTP；TCP；SIP； 防拆报警：支持； 通讯方式：全数字； 音频输入：内置双路硅麦，外接3.5mm音频输入； 音频输出：内置双扬声器，外接有源音箱； RS-485接口：1个； 报警输入：≤2路； 报警输出：≤2路； 电源输出：≤1路12V/200mA；1路12V/1A； 网络接口：≤2个100Mbps以太网口； 功耗：≤2.5W（待机），≤7.5W（工作） | 台 | 150 |
| 2 | 紧急求助主机 | 按键类型：机械按键； 接入标准：ONVIF；CGI；SDK；SIP； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；FTP；RTP；TCP； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：≥10.1英寸显示屏； 显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)； 音频输入：≥2路； 音频输出：内置喇叭;听筒扬声器； 状态指示灯：≥2个，红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯； 通讯方式：全数字； 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大512GB； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 外壳材料：PC+ABS； RS-485接口：≥1个； HDMI接口：≥1个； USB接口：≥1个USB2.0接口1个USB3.0接口； 电源输出：≥1路12V/200mA； 网络接口：≥1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应； | 台 | 2 |
| 3 | 智慧物联网云平台 | 云平台基于物联网、大数据、云计算及 AI 等技术，实现安消防设备设施与人员协同。平台支持多行业及主流标准协议（如 CoAP (LWM2M) 、 MQTT、 Modbus、HTTP、TCP、UDP 等）的设备接入，可在 Linux、Windows 平台运行，用 Java 语言开发，具备登录、数据使用概览等功能。采用 B/S 架构，无需下载，通过浏览器登入，系统升级维护便捷。提供标准设备对接协议，支持三大运营商物联网平台标准物模型的智能硬件快速接入，兼容安消防领域 2500+款智能硬件。平台通过 WEB 端管理，辅以小程序 APP，支持多种浏览器（如 IE、谷歌、火狐、360、QQ 等），支持 Window 系统和国产操作系统访问使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 紧急报警模块 | 接入平台的报警柱、紧急求助终端设备所需的通道路数授权 | 个 | 150 |
| 5 | 求助模块 | 接入平台的管理机、室内机、二次确认机所需的通道路数授权 1、可视对讲设备管理：支持添加、修改、删除可视对讲设备，设备类型有管理机、围墙机、门口机、室内机、二次确认机； 2、可视对讲设备概览：查看可视对讲设备，包括设备名称、设备类型、呼叫号码、IP地址、所属组织、在线状态、SIP注册状态、离线原因以及异常原因； 3、权限分组配置：支持将门口机、围墙机添加到权限分组，并配置分组名称、归属组织、备注； 4、权限授权 （1）卡片/指纹权限授权：支持单个/批量选择人员并向门口机、围墙机下发卡片/指纹信息，支持按设备或者权限组下发； （2）人脸权限授权：支持单个/批量选择人员并向门口机、围墙机下发人脸特征，支持按设备或者权限组下发支持单个编辑人员权限，支持单个/批量取消人员权限； 5、开门记录：支持查看可视对讲设备的开门记录，可展示设备名称、开门时间、开门方式、开门方、卡号、开门结果，可查看开门时的抓拍图片及人脸底图； 6、呼叫通话：支持平台客户端与可视对讲设备间呼叫通话，通话过程中可在客户端远程开门口机，可手动挂断，可手动抓图或录像存储在客户端本地； | 个 | 2 |
| 14、数字展厅设备 |  |  |  |  |
| 一、LED显示1 |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 高刷全彩LED软膜显示屏 | 像素封装SMD1515 像素间距≤1.86mm 像素密度≥288906dot/m2 模组分辨率（W×H）≥172x86=14792pixels 驱动ICPWM 接口定义HUB75 单点色度校正支持 单点亮度校正支持 白平衡亮度≥450cd/m2 标准色温（K）2000K～9300K可调 视角（水平/垂直°）≥160°/140° 亮度/色度均匀性≥98% 对比度≥5000:1 最大功率≤401W/m2 平均功率≤133W/m2 供电要求AC90~132V/AC186~264V，频率47-63（Hz） 换帧频率50&60Hz 驱动方式恒流驱动/43扫 处理性能灰度级别12-14bit 刷新率≥3840Hz 视频播放能力2K高清，4K超高清画面 寿命典型值（hrs）≥100,000H 工作温/湿度范围-20℃–45℃/10%-50%RH（无结露） 存储温/湿度范围-20℃–50℃/10%-60%RH（无结露） | m2 | 43.78 |
| 2 | 接收卡 | 1、最大带载512x512，最多支持24组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持3D功能 6、支持Mapping功能开启 | 张 | 126 |
| 3 | 视频拼接服务器 | 1、纯硬件插卡式架构设计，19英寸标准机架式安装，2U金属结构机箱； 2、内置≥3.5 英寸液晶屏，进行设备状态监测； 3、单张输出板卡支持≥16个图层，支持图层在输出接口间漫游且规格不减，可进行图层参数设置； 4、支持屏幕背景图显示；支持对输入添加文字或图片台标，文字与图片背景、位置可调；支持添加 OSD 文字或图片，属性可调； 5、搭配预监卡支持对所有输入源预监，对所有输出进行回显（包含IP流回显）； 6、支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 7、支持用户权限分级管控，超级管理员可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作； 8、支持二合一网口输出，输出无需其它设备可直接连接LED显示屏显示，并支持LED屏亮度调节。 | 台 | 1 |
| 4 | 插卡式输入卡 | 1、支持≥1路HDMI2.0视频输入，兼容HDMI 1.4和HDMI 1.3视频输入； 2、支持 ≥3840×2160@60Hz分辨率并向下兼容； 3、支持 HDCP 2.2协议； 4、支持伴随音频输入。 | 张 | 2 |
| 5 | 插卡式发送卡 | 1、最大带载1300万像素点，最大带载宽度10752像素，最大高度10752像素； 2、当输出位深为8bit 时，单网口最大带载 ≥65 万像素点，当输出位深为 10bit 时，单网口最大带载 ≥32 万像素点； 3、支持网口间备份。 | 张 | 2 |
| 6 | 多媒体服务器 | 1、2U机箱，不低于12代酷睿处理器，≥16GB 高速内存（DDR4），≥500GB高速固态硬盘； 2、支持≥1个DP 1.2接口、≥2路HDMI 2.0接口输出； 3、单机最高支持8K×2K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示； 4、支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载，实现创意拼接显示； 5、支持8图层和1个音频图层同时播放。 | 台 | 1 |
| 7 | 开关电源 | 工作温度：-40℃-+70℃ 储存温度：-40℃-85℃ 工作湿度：20%RH-90%RH 储存湿度：10%RH-95%RH 额定输出电流范围：0～40.0A | 台 | 156 |
| 8 | 3米六类非屏蔽数据跳线 | 导体：23线规，无氧铜 材质：采用8芯7股软铜线芯 外皮：，阻燃环保 上限带宽：≥1000Mbps 信道带宽：≥250MHZ | 根 | 126 |
| 9 | 钢结构 | 上下左右含不锈钢包边各5cm（含木料打底）。 | 平方 | 45.85 |
| 10 | 综合布线 | 配电柜进线：≥35mm²三相五线（4*35mm²+1*16mm²）（纯铜）； 配电柜至屏体分线：≥2.5mm²电源线*≥12组 6类纯铜网线布≥40根，多布≥4根备用； 音频线 | 项 | 1 |
| 11 | 吸顶音响 | 1、额定阻抗：≥8欧 2、定压输入：≥70V/100V 3、单元配置：≥6.5”x1、1”x1（同轴喇叭） 4、额定功率≥40W,最大功率≥80W 5、灵敏度≥85dB 6、频响≥60Hz~20kHz 7、覆角≥120° 8、含音频线路敷设。 | 台 | 4 |
| 12 | 专业功放 | 1、主声道输出功率：≥2x130W/8Ω 、2x180W/4Ω; 2、信噪比≥80dB； 3、总谐波失真≤0.5%； 4、电源消耗功率≤450W； 5、频率响应:MUSIC:20Hz-20KHz(±2dB) 6、MIC:100Hz-12KHz(±2dB) ; 7、含音频连接线等。 | 台 | 1 |
| 二、LED显示2 |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏※ | 1.Pitch(mm)：≤1.86 2.LED型号：SMD1515 3.LED类型：铜线 4.模组分辨率：≥172*86 5.模组尺寸±公差（mm×mm×mm）：319.9±0.1*159.9±0.1*15±0.2mm 6.模组平整度（mm）：≤0.2 7.像素密度(点/㎡)：288906 8.白平衡亮度(cd/m2)：≥450 9.色温：3000～15000k可调 10.水平视角：≥165° 11.垂直视角：≥165° 12.可视距离(m)（=PITCH*1）：≥1.8 13.单模组最大功耗(W)：≤20 14.平均有功功耗(W/㎡)：≤130 15.最大有功功耗(W/㎡)：≤390 16.工作电压(V)：5 17.信号输入接口类型：HUB75 18.扫描方式：43S 19.换帧频率(Hz)：50/60 20.刷新频率(Hz)：3840 21、LED显示屏通过有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.8； 22、屏幕表面采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电 ，无面罩设计，反光率≤2% 需提供节能产品认证证书扫描件 | 平方 | 13.06 |
| 2 | 接收卡 | 1、最大带载512x512，最多支持24组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持3D功能 6、支持Mapping功能开启 | 张 | 38 |
| 3 | 视频控制器 | 1、输入接口包括1路 HDMI2.0,1路 DP1.2,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持2路4K@60HZ信号同时输入 2、视频输出支持16个千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。 3、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效； 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； | 台 | 1 |
| 4 | 多媒体服务器 | 1、2U机箱，不低于12代酷睿处理器，≥16GB 高速内存（DDR4），≥500GB高速固态硬盘； 2、支持≥1个DP 1.2接口、≥2路HDMI 2.0接口输出； 3、单机最高支持8K×2K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示； 4、支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载，实现创意拼接显示； 5、支持8图层和1个音频图层同时播放。 | 台 | 1 |
| 5 | 开关电源 | 工作温度：-40℃-+70℃ 储存温度：-40℃-85℃ 额定输出电流范围：0～40.0A | 台 | 46 |
| 6 | 3米六类非屏蔽数据跳线 | 导体：23线规，无氧铜 材质：采用8芯7股软铜线芯 外皮：，阻燃环保 上限带宽：≥1000Mbps 信道带宽：≥250MHZ | 根 | 38 |
| 7 | 钢结构 | 5.54m（L）*2.5m（H） 上下左右含不锈钢包边各5cm | 平方 | 13.85 |
| 8 | 综合布线 | 配电柜至屏体分线：≥2.5mm²电源线*3组 6类纯铜网线布≥8根，多布≥2根备用；音频线 | 项 | 1 |
| 三、LED显示3 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏※ | 1.Pitch(mm)：≤1.86 2.LED型号：SMD1515 3.LED类型：铜线 4.模组分辨率：≥172*86 5.模组尺寸±公差（mm×mm×mm）：319.9±0.1*159.9±0.1*15±0.2mm 6.模组平整度（mm）：≤0.2 7.像素密度(点/㎡)：288906 8.白平衡亮度(cd/m2)：≥450 9.色温：3000～15000k可调 10.水平视角：≥165° 11.垂直视角：≥165° 12.可视距离(m)（=PITCH*1）：≥1.8 13.单模组最大功耗(W)：≤20 14.平均有功功耗(W/㎡)：≤130 15.最大有功功耗(W/㎡)：≤390 16.工作电压(V)：5 17.信号输入接口类型：HUB75 18.扫描方式：43S 19.换帧频率(Hz)：50/60 20.刷新频率(Hz)：3840 21、LED显示屏通过有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.8； 22、屏幕表面采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电 ，无面罩设计，反光率≤2% 需提供节能产品认证证书扫描件 | 平方 | 13.06 |
| 2 | 接收卡 | 1、最大带载512x512，最多支持24组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持3D功能 6、支持Mapping功能开启 | 张 | 38 |
| 3 | 视频控制器 | 1、输入接口包括1路 HDMI2.0,1路 DP1.2,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持2路4K@60HZ信号同时输入 2、视频输出支持16个千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。 3、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效； 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； | 台 | 1 |
| 4 | 多媒体服务器 | 1、2U机箱，不低于12代酷睿处理器，≥16GB 高速内存（DDR4），≥500GB高速固态硬盘； 2、支持≥1个DP 1.2接口、≥2路HDMI 2.0接口输出； 3、单机最高支持8K×2K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示； 4、支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载，实现创意拼接显示； 5、支持8图层和1个音频图层同时播放。 | 台 | 1 |
| 5 | 开关电源 | 工作温度：-40℃-+70℃ 储存温度：-40℃-85℃ 额定输出电流范围：0～40.0A | 台 | 46 |
| 6 | 3米六类非屏蔽数据跳线 | 导体：23线规，无氧铜，十字骨架隔离，稳定抗干扰 材质：采用8芯7股软铜线芯，相比单股线芯线材更柔软可反复弯曲 外皮：进口优质HC金属胶料，阻燃环保，韧性十足 上限带宽：1000Mbps 信道带宽：250MHZ 针片工艺：高品质50μ镀金水晶头，三叉式簧片设计 应用范围：兼容RJ45接口的设备如网络连接，布线工程，交换机，路由器，MODEM与PC的连接等。 | 根 | 38 |
| 7 | 钢结构 | 5.54m（L）*2.5m（H） 上下左右含不锈钢包边各5cm | 平方 | 13.85 |
| 8 | 综合布线 | 配电柜至屏体分线：2.5mm²电源线*3组 6类纯铜网线布8根，多布2根备用； 音频线 | 项 | 1 |
| 四、中控系统 |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 配电柜 | 最大负载功率≥80KW 显示屏输出分路≥2P*12可换为1P*24 风机/空调输出分路≥独立输出3路 照明输出及检修插≥1路 延时启动 ≥4段 支持浪涌保护 柜体尺寸≥高930*宽740*厚230 建议外接电缆≥35平方 电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V 频率：50HZ | 台 | 1 |
| 2 | 多功能卡 | 1、支持RS232串口或千兆网口通信； 2、支持用网口连接在接收卡之前、之间或最后）； 3、具有定时功能，可替代定时器和延时器； 4、支持配电箱温度检测； 5、支持8路电源开关控制； 6、支持4路传感器接口，可连接光探头实现自动亮度调节，或者连接其他外设，例如温度探头； 7、支持音频输出接口 | 张 | 1 |
| 3 | 智能中央控制服务器 | 1、设备采用2U机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，机箱采用激光切割、精密数控折弯成型，保证加工精度及成型质量；设备各组件间通过压铆件、螺钉紧固，保证主体强度； 2、设备前面板内嵌分辨率480x270的LCD彩色液晶屏，支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，可视化呈现设备的工作状态，做到及时预警、便捷运维； 3、采用嵌入式操作系统，CPU ARM Cortex ® 32位工业级处理器，≥8GB 高速存储器，≥2G内置存储器，支持SSL加密技术； 4、设备可靠性高，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时； 5、具备视频矩阵功能，最大支持3840*2160@60hz输入输出，支持8bit和10bit位深处理，支持伴随音频，支持画面回显； 6、支持定时、条件触发、界面触发、多线程时间触发、预案管理等多种方式联动控制，实现智能化管理； 7、支持通讯反馈，实时掌握受控设备的工作状态，支持多个智能操作终端之间设备控制状态实时同步； 8、标配2张ECS_7路串口卡，支持选配扩展子卡。 | 台 | 1 |
| 4 | 可视化控制平台 | 1、具备全可视化控制和操作，提升现场控制的准确性和针对性；并且具备良好的界面设计和用户体验，操作人员使用简单、流畅； 2、支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步； 3、支持多媒体播控服务器、视频拼接器、音频处理器、智能中控及IPC摄像机的可视化控制。 | 套 | 2 |
| 5 | 开关模块 | 1、支持8路16A继电器，最大负载能力1500W，设备总负载能力 12000W； 2、每路通道具备对应的指示灯状态，常亮表示打开，常暗表示关闭； 3、支持离线操作，可通过按键打开/关闭对应通道； 4、支持设置模块 ID，每个导轨模块的 ID 唯一，ID 可设置范围为“1~99”； 5、支持设置模块群组 ID，将多个模块划分为同一个群组，只需发一条群组码6、可同时控制，群组 ID 可设置范围为“1~32”； 7、支持设置时间间隔，可设置范围为“00-50”； 8、支持多种控制模式，如：闭合互锁模式、点动互锁模式、继电器模式和点动模式。 | 个 | 2 |
| 6 | 电源模块 | 1、额定电流：≥2.5A； 2、电压调整范围：21.6-26.4V； 3、输入电流：1.2A 115VAC、0.8A 230VAC； 4、输入频率 ：47-63HZ； 5、保护功能：短路、过流、过热保护。 | 个 | 2 |
| 7 | 电源时序器 | 1、超大容量设计，支持1路空气开关，最大电流50A，额定电流40A； 2、支持≥8路控制按键及状态指示，支持从1-8或8-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道； 3、支持≥8路供电输出，每路输出AC220V，额定电流10A，最大电流16A，采用万能插座，适用各种类型插头； 4、支持USB供电插座，提供5V/100mA的直流电源输出，支持USB供电开关控制； 5、支持电平控制，短路开关控制，RS232控制等多种外部控制方式； 6、每路可设置延时关机时间，最长延时10分钟； 7、每个通道对应一个电源指示灯，当通道输出电压时，相对应的指示灯亮，相反则关闭； 8、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性； 9、支持时序控制开关，全通开关，独立控制开关等多种面板控制方式； 10、支持锁定键，长按锁定按键，可以锁定/解锁通道开关按键。 | 台 | 2 |
| 8 | 平板※ | 屏幕：≥12英寸，分辨率≥2800×1840，峰值亮度≥2000尼特，≥92%屏占比。 性能：≥8GB/12GB运行内存，≥128GB/256GB存储。‌‌ 续航：≥10000mAh电池。需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 9 | KVM一体机 | KVM切换器≥8口HDMI高清宽屏八进一出≥18.5英寸LED音频主机显示共享器键盘鼠标一体机 | 台 | 1 |
| 10 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥110Mpps； 2、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP； 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持静态路由、策略路由等； 5、具备恢复出厂配置和复位设备的按钮； 6、支持G.8032以太环保护协议。 | 台 | 1 |
| 五、LED会议系统 |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏※ | 1.Pitch(mm)：≤1.86 2.LED型号：SMD1515 3.LED类型：铜线 4.模组分辨率：≥172*86 5.模组尺寸±公差（mm×mm×mm）：319.9±0.1*159.9±0.1*15±0.2mm 6.模组平整度（mm）：≤0.2 7.像素密度(点/㎡)：288906 8.白平衡亮度(cd/m2)：≥450 9.色温：3000～15000k可调 10.水平视角：≥165° 11.垂直视角：≥165° 12.可视距离(m)（=PITCH*1）：≥1.8 13.单模组最大功耗(W)：≤20 14.平均有功功耗(W/㎡)：≤130 15.最大有功功耗(W/㎡)：≤390 16.工作电压(V)：5 17.信号输入接口类型：HUB75 18.扫描方式：43S 19.换帧频率(Hz)：50/60 20.刷新频率(Hz)：3840 21、LED显示屏通过有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.8； 22、屏幕表面采用电喷技术，黑色哑光处理，可有效防止反光和静电 ，无面罩设计，反光率≤2% 需提供节能产品认证证书扫描件 | 平方 | 16.59 |
| 2 | 接收卡 | 1、最大带载512x512，最多支持24组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持3D功能 6、支持Mapping功能开启 | 张 | 42 |
| 3 | 视频控制器（二合一控制服务器） | 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2、视频输出支持10个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达650万像素，最宽支持10240,最高8192。 3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； | 台 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 工作温度：-40℃-+70℃ 储存温度：-40℃-85℃ 额定输出电流范围：0～40.0A | 台 | 58 |
| 5 | 多媒体服务器 | 1、2U机箱，不低于12代酷睿处理器，≥16GB 高速内存（DDR4），≥500GB高速固态硬盘； 2、支持≥1个DP 1.2接口、≥2路HDMI 2.0接口输出； 3、单机最高支持8K×2K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示； 4、支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载，实现创意拼接显示； 5、支持8图层和1个音频图层同时播放。 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 15KW，遥控开关 | 台 | 1 |
| 7 | 3米六类非屏蔽数据跳线 | 导体：23线规，无氧铜，十字骨架隔离 材质：采用8芯7股软铜线芯， 外皮：阻燃环保， 上限带宽：≥1000Mbps 信道带宽：≥250MHZ | 根 | 42 |
| 8 | 钢结构 | 5.86m（L）*2.98m（H） 上下左右含不锈钢包边各5cm | 平方 | 17.46 |
| 9 | 综合布线 | 配电柜进线：≥6mm²三相五线（6mm²*5）（纯铜）； 配电柜至屏体分线：≥2.5mm²电源线*3组 6类纯铜网线布≥10根，多布≥2根备用； 音频线 | 项 | 1 |
| 10 | 真分集UHF无线一拖四会议话筒 | 1、采用UHF四通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定。 2、主机采用≥1.8英寸TFT彩色显示屏，实现通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然。 3、主机采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频。 4、话筒具有≥2.8英寸TFT彩色显示屏，显示发言计时、发射频率、连接信号、通道、电池电量等信息。 5、话筒面板采用简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，优质锌铝合金面板。 6、主机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭。 7、主机内置≥4种EQ模式：直通、低切、高切、用户模式可以通过主机面板按键自由灵活调节≥13段EQ增益，适配更多场合使用。 8、采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机。 9、主机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率。 10、专业14mm高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达50Hz~16KHz。 11、话筒带发言灯，可显示发言、关闭状态。 12、发言开关按键带透光发言指示，发言时常亮，关闭发言时熄灭。 13、话筒采用≥3000mAH锂离子电池，可以连续工作≥16小时。 14、话筒自具有自动关机时长设置（1-8小时），设置后可在未发言状态下根据设置自动关机，延长电池续航及使用寿命。 15、话筒采用超心形指向性驻极体电容咪心。 16、使用无线+红外双对频方式，无线对频无需话筒单元对准主机红外发射口也能进行对频。 17、使用无声轻触开关，有效避免开关噪声。 18、频道数：200频道。 19、信噪比：>80dB。 20、射频载波范围：640~690MHZ。 21、总谐波失真：<0.05%。 | 套 | 1 |
| 11 | 真分集UHF无线一拖二手持话筒 | 1、真分集一拖二无线手持。 2、频率范围：612MHz-692MHz，每个间隔频率为250Hz。 3、扫频功能：可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰。 4、功率调节：内置三级功率调节，每级约20米距离。 5、智能对频：红外线自动对频，ACT自动选频。 6、工作距离：无障碍直线100米以上。 7、可调信道数：≥200通道。 8、信噪比：>100dB。 9、失真度THD：<0.01%。 10、接收灵敏度： ≥-95dBm。 11、音频输出电压：0.3V。 12、邻频干扰抑制：>60dB。 13、灵敏度：>20dBM（1V）。 14、频率响应：50Hz-20000Hz。 15、振荡方式：PLL相位锁定频率合成。 16、音频输出：平衡输出和混合输出。 | 套 | 1 |
| 12 | 调音台 | 1、≥12路MIC单声通道+ 4路立体声输入； 2、带4编组输出+4组AUX母线辅助输出（包括EFF）； 3、1组立体声返回（可分配主输出或编组输出）； 4、一组监听耳机输出； 5、立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）； 6、内置≥24种DSP数字效果器； 7、内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音； 8、内置蓝牙5.0接收播放； 9、USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台； 10、内置48V幻象电源供电； 11、每个通道带独立开关； 12、主输出≥9段立体声图示均衡器； 13、每通道≥3段参量均衡，80Hz； 14、每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关； 15、平滑100MM行程推子器； 16、≥12段精准三色LED电平灯显示信号状态； | 台 | 1 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1、支持双核高速浮点DSP； 2、支持≥8路模拟输入通道，≥8路模拟输出通道； 3、输入每通道处理功能：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、反相、自动增益、自动混音等； 4、输出每通道处理功能：≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、反相等； 5、具备高精度输入灵敏度调节，≥17档，步长3dB，可支持各种话筒声音的拾取； 6、支持AFC反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除等算法； 7、支持USB接口，可实现多媒体录制/播放功能； 8、兼容多方平台控制管理，支持Windows系统、iOS系统以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制； | 台 | 1 |
| 14 | 反馈抑制器 | 1、支持自适应反馈抑制AFC，采用全新的自适应式算法，反馈尾长可调节范围：64ms~192ms，能使系统增益提升6-10dB。 2、支持自动噪声抑制ANS，18个等级调节，可智能识别并衰减如空调、风扇、设备运行声等稳态背景噪声，显著提升语音清晰度与纯净度。 3、面板具有“直通/抑制”模式一键切换开关按键，当不需要反馈抑制功能时，可快速切入直通模式，信号无处理通过；需要时则可瞬间切换回抑制模式，操作简便且能保障系统在不同状态下的最优音质与安全性。 4、具有噪声门功能，仅在检测到有效人声时开启通道，在发言间隙自动静音，能彻底消除环境底噪、呼吸声及其他无用串音，确保系统在静默时绝对纯净。 5、具有压缩器功能，能智能平衡音频信号的动态范围。它可自动调节过高音量，并提升微弱语音，确保输出电平持续稳定，保护设备并提升可懂度。 6、具有均衡器功能，支持≥8段参量均衡器，每一段均可独立精确定义频率点、增益范围与Q值范围，修正房间声学缺陷，精准塑造语音音色。 7、具有高低通滤波功能，高通滤波器能有效切除导致声音浑浊的低频噪声与次声，保护音响设备；低通滤波器则可平滑刺耳的高频嘶声与超音频干扰。 8、支持≥3种通道模式选择，测试模式下音频不经过任何算法，实现输入到输出直通。单声道模式下音频多个输入信号混合成一个单一的输出信号给到输出通道。立体声模式下音频输入不经过混音给到输出通道，输入通道和输出通道一一对应。 9、具有≥2英寸LCD显示屏，分辨率为≥320*240，可显示通道模式、输入电平和静音状态、输出音量大小状态、反馈抑制和噪声抑制开关状态。 10、支持PC管理软件通过USB接口实现快速连接。软件提供全参数可视化界面，将复杂的音频处理转化为直观的图形操作，极大提升了系统集成效率与日常管理便捷性。 11、支持恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 12、具有≥2路XLR与TRS多功能模拟输入，支持48V幻象供电及输入电平3档可调。 13、具有≥2路XLR模拟输出。 14、具有≥1路USB Type-A接口，可快速连接PC管理软件。 | 台 | 1 |
| 15 | 主扩音箱 | 1、系统类型：12"二分频无源音箱。 2、功率：≥250W（额定）/1000W（峰值）。 3、低音单元：1×12"铁氧体磁铁低频单元，2.5"音圈。 4、高音单元：1×1"铁氧体高频单元，1.75"音圈。 5、最大声压级(1M)：≥118dB（额定）/124dB（峰值）。 6、阻抗： 8Ω。 7、灵敏度（1W/1M）: ≥94dB。 8、频率响应：60Hz-20KHz(-6dB)。 9、分频频率：≥2KHz。 10、指向性：水平 ≥90°，垂直≥60°。 11、连接器：2×SPEAKON插座。 | 只 | 4 |
| 16 | 专业功放 | 1、额定功率：≥2×450W/8Ω，≥2×800W/4Ω,桥接≥1×1500W/8Ω。 2、频率响应：20Hz-20KHz。 3、总谐波失真：<0.005% 。 4、阻尼系数：>200。 5、电压增益：37+/-1dB。 6、灵敏度：0+/-1dBv。 7、功率转换合成：开关电源SMPS+CLASS D数字功放。 8、信噪比：＞100dB。 9、串扰：≥75dB。 10、转换率：>10V/us。 11、输入接口：×LR+EUROBLOCK并接方式。 12、输出接口：SPEAKON插座。 13、保护：短路/过流保护，开路高频抑制，过热保护，过压保护，超高频RF抑制，开关机静音。 14、满载极限功耗：<536W。 | 台 | 1 |
| 17 | 音箱支架 | 1、3mm多层优质铁材，表面处理采用亚光黑烤漆工艺。 2、最大安全承重50Kg。 3、可伸缩距离：320-420mm。 | 副 | 4 |
| 18 | 电源时序器 | 1、超大容量设计，支持1路空气开关，最大电流50A，额定电流40A； 2、支持≥8路控制按键及状态指示，支持从1-8或8-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道； 3、支持≥8路供电输出，每路输出AC220V，额定电流10A，最大电流16A，采用万能插座，适用各种类型插头； 4、支持USB供电插座，提供5V/100mA的直流电源输出，支持USB供电开关控制； 5、支持电平控制，短路开关控制，RS232控制等多种外部控制方式； 6、每路可设置延时关机时间，最长延时10分钟； 7、每个通道对应一个电源指示灯，当通道输出电压时，相对应的指示灯亮，相反则关闭； 8、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性； 9、支持时序控制开关，全通开关，独立控制开关等多种面板控制方式； 10、支持锁定键，长按锁定按键，可以锁定/解锁通道开关按键。 | 台 | 1 |
| 19 | 音频连接线 | ≥1.5米音频连接线：卡侬头（公）-卡侬头（母）、≥1.5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35（RCA）、≥1.5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 批 | 1 |
| 20 | 多媒体插座 | 含视频模块，音频模块，话筒模块，电源模块，网络模块 | 套 | 1 |
| 21 | 机柜 | ≥32U加厚机柜，600*600*1600mm ≥8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 台 | 1 |
| 22 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:≥20米 | 条 | 1 |
| 23 | 音频线 | RVPE 2x1.5mm | 米 | 100 |
| 24 | 音响线 | 无氧铜音响线EVJV1*2.5mm2 | 米 | 100 |
| 25 | 电源线 | RVV 3X1.5mm2 | 米 | 100 |
| 26 | 网线 | 六类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线 | 米 | 100 |
| 27 | 控制主机（含显示器）※ | 独立显卡、带DVI或HMDI接口（≥16G+512G)/≥21.5寸显示器 需提供节能产品认证证书扫描件。 | 套 | 1 |
| 28 | 配套安装辅材 | 电工胶带、固定螺丝、扎带、插排、配套接插件水晶头等 | 批 | 1 |
| 15、院史馆展厅设备 |  |  |  |  |
| 一、“大事记时间轴查询” |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 55寸0.88mm拼缝拼接屏※ | 对角线尺寸≥55寸 拼缝≤0.88mm 亮度≥400min，500typ 背光类型 D-LED 显示比例≥16:9 分辨率≥1920×1080 响应时间 ≤8ms 对比度≥1100:1 可视角度≥ H 178° V 178° 亮度均匀性≥ 色域/72%,70% 显示尺寸≥ 1209.6×680.4 最大功耗≤260W ； 输入接口≥RS232*1/HDMI1.4*1/DVI*1/VGA*1/USB2.0*1/LAN*1 输出接口≥ HDMI1.4*1，RS232*2；运行时间≥ 7×24 平均无故障时间≥ 50000 小时 ；工作温度 0~40℃ 工作湿度 0%~80% 无冷凝 存储温度 -20℃~60℃ 存储湿度 10%~80% 无冷凝 面板按压无水波纹； 需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 6 |
| 2 | 红外触摸框 | ≥4.85m*0.68m | 套 | 1 |
| 3 | 工业控制主机 | CPU不低于i7-12700/≥16GB DDR4/≥512GB SSD+≥2TB | 台 | 1 |
| 4 | 拼接处理器 | ≥4屏拼接输出/HDMI2.0接口/4K解码 | 台 | 1 |
| 5 | 前维护液压支架 | ≥55寸配套 前维护液压支架 | 套 | 6 |
| 6 | HDMI高清线 | HDMI高清线-≥20米 | 套 | 6 |
| 7 | 点对点多屏显示单元 | 显卡插槽使用：Pcie 3.0 x16 流处理器：≥512单元 像素填充率：≥12.8G像素/秒 纹理填充率：≥25.6G纹理/秒 显存类型：≥GDDR5 显存大小：≥4GB 显存带宽：≥72.0GB/s GPU时钟：≥800MHz 显存时钟：≥1125MHz | 套 | 1 |
| 8 | HDMI网线传输器 | 1. 采用数字无压缩传输，图像清晰且抗干扰能力强，网线传输≥150米； 2. 支持多种分辨率，最高可达≥4K×2K@30HZ,分辨率向下兼容,≥1920*1200/1080P； 3. 支持≥HDMI1.4协议，支持3D模式； 4. 支持读取锁定EDID，可以兼容不同品牌的显示设备并且能够锁屏，做融合时解决上电顺序和开机随机掉信号等问题。 | 对 | 6 |
| 9 | USB网线传输器 | 1，突破电脑主机对USB线的长度限制。 2，接收器扩展≥4个标准USB2.0接口，可以支持多种USB设备。 3，延长距离最远达≥50米。 4，无需安装驱动，即插即用，兼容任何系统。 | 对 | 1 |
| 10 | 功放 | 1、带LED显示屏； 2、自带数码播放器，支持WMA，MP3等格式的音乐；具有手机蓝牙≥5.0音乐播放功能； 3、前面板≥4个按键，可实现音乐上下首切换，音乐开停功能，模式转换，另1按键切换多媒体和外接音源； 4、反馈抑制功能； 5、前面板≥3路6.35MIC接口输入；后面板≥3路MIC接口：≥1路6.35输入，≥2路48V幻象供电的卡侬头接口； 6、主要功能调节旋钮采用暗藏式设计，避免误操作，具有话筒音量调节旋钮5个，回响和延时调节旋钮各1个，高音、中音、低音旋钮各1个；音乐高音、中音、低音旋钮各1个。 7、具有话筒总音量调节旋钮≥1个，音乐总音量调节旋钮≥1个，混响音量旋钮≥1个； 8、支持≥2路线路输入，其中VOD为高品质输入，≥1路线路输出； 9、具有≥4个功率输出接线端子，可实现A/B组功率输出。 设备参数： 1、功率：≥8Ω ≥150W*2,4Ω ≥300W*2 2、频率响应：线路输入20Hz-20KHz，话筒60Hz-14KHz 3、线路音调控制：高音11KHz±12dB,中音1KHz±10dB低音90Hz±12dB 4、话筒音调控制：高音11KHz±10dB,高音1KHz±8dB低音90Hz±10dB 5、失真度：≤0.5% 6、信噪比：≥70db | 台 | 1 |
| 11 | 吸顶或壁挂音响 | 1、功率：≥60W/8Ω 2、喇叭单元：≥5〞 3、灵敏度：≥89dB 4、频率响应：80-20KHz | 只 | 2 |
| 12 | 素材与策划 | （一）素材收集与整理 根据业主明确的主题，配合收集所需的素材，。然后根据视频的主题和脚本要求，对素材进行筛选，去除不相关、质量不高或重复的素材，保留最有价值的内容。 （二）脚本创作 结构规划：根据的主题和目标受众，设计结构框架。在每个部分中，明确要传达的核心信息和重点内容。 内容编排：将筛选后的素材按照脚本结构进行编排，确定每个素材在视频中的位置和出现顺序。同时，为素材添加适当的文字说明、图表、动画等元素，增强视频的表现力和可读性。 语言风格：采用简洁明了、通俗易懂的语言风格，避免使用过于专业的医学术语。根据目标受众的特点，选择合适的语气和表达方式，如对青少年可以采用活泼、生动的语言，对老年人则可以更加亲切、温和。 | 套 | 1 |
| 13 | UI 交互界面 | UI 界面设计，根据 UI 设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求 | 套 | 1 |
| 14 | 交互动效设计 | 定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。 | 套 | 1 |
| 15 | 软件开发 | 系统分析逻辑结构搭建、框架布署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装， 软件bug 调试，压力测试，程序最终打包（体验者触摸点击一体机 UI 界面与大屏进行交互） | 套 | 1 |
| 16 | 红外触摸框 | 定制≥55寸≥1*6触摸框，红外≥10点触摸 | 套 | 1 |
| 17 | 定制化互动软件 | 支持多屏拼接显示/ 触摸缩放拖拽/图文视频导入/后台内容管理/可持续更新协助导入历史照片/视频/文字资料/ 完成初始内容配置 | 套 | 1 |
| 18 | 钢化玻璃 | ≥8MM超白钢化玻璃 | 项 | 1 |
| 二、“大小屏查询互动” |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 55寸卧式触摸一体机 | 屏幕比例 ：16:9 分辨率：≥1920*1080 亮度 ：300-500cd/m2 对比度： 3000:1 显示色彩：≥16.7M 寿命 ：≥50000小时 视角： 全视角 触摸屏参数 ：≥10点触摸 触摸类型： 红外触摸 触摸驱动方式 ：免驱 触摸感应方式： 手指 触摸屏定位分辨率 ：≥4096*4096 支持操作系统 ：≥Android，Windows，Linux，Mac OS 定位精度： ≤±2mm机柜参数： | 台 | 1 |
| 2 | 55寸0.88mm拼缝拼接屏※ | 对角线尺寸≥55 拼缝≤0.88mm 亮度≥400min，500typ 背光类型 D-LED 显示比例≥16:9 分辨率≥1920×1080 响应时间≤8ms 对比度≥1100:1 可视角度≥ H 178° V 178° 亮度均匀性≥ 色域/72%,70% 显示尺寸≥ 1209.6×680.4 最大功耗≤260W ； 输入接口≥RS232*1/HDMI1.4*1/DVI*1/VGA*1/USB2.0*1/LAN*1 输出接口≥ HDMI1.4*1，RS232*2；运行时间≥ 7×24 平均无故障时间≥ 50000 小时 ；工作温度 0~40℃ 工作湿度 0%~80% 无冷凝 存储温度 -20℃~60℃ 存储湿度 10%~80% 无冷凝 面板按压无水波纹； 需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 3 |
| 3 | 拼接处理器 | 支持≥3屏拼接输出 / HDMI2.0 接口 / 4K 解码 | 台 | 1 |
| 4 | 前维护液压支架 | ≥55寸配套 | 套 | 3 |
| 5 | HDMI高清线 | HDMI线材质: 纯铜长度:≥20米 | 套 | 3 |
| 6 | 定制化互动软件 | 小屏目录点击 / 大屏视频同步播放 / 后台内容管理（视频 / 图文导入）/ 界面定制协助导入医院社会贡献相关视频 / 照片 / 文字资料 / 完成初始内容配置 | 套 | 1 |
| 7 | 素材与策划 | （一）素材收集与整理 根据业主明确的主题，配合收集所需的素材，。然后根据视频的主题和脚本要求，对素材进行筛选，去除不相关、质量不高或重复的素材，保留最有价值的内容。 （二）脚本创作 结构规划：根据的主题和目标受众，设计结构框架。在每个部分中，明确要传达的核心信息和重点内容。 内容编排：将筛选后的素材按照脚本结构进行编排，确定每个素材在视频中的位置和出现顺序。同时，为素材添加适当的文字说明、图表、动画等元素，增强视频的表现力和可读性。 语言风格：采用简洁明了、通俗易懂的语言风格，避免使用过于专业的医学术语。根据目标受众的特点，选择合适的语气和表达方式，如对青少年可以采用活泼、生动的语言，对老年人则可以更加亲切、温和。 | 套 | 1 |
| 8 | UI 交互界面 | UI 界面设计，根据 UI 设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求 | 套 | 1 |
| 三、“电子墨水墙面互动” |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 激光工程投影机 | 1.光源技术：纯激光光源； 2.DLP投影技术，≥0.47吋DMD芯片面板； 3.标准分辨率：≥1920*1080；长宽比16:9（4:3；16:10；16:6兼容）; 4.寿命：≥25000小时（标准模式）； 5.投射比0.5:1 ； 6.对比度≥5000000:1； 7.色域≥REC.709标准； 8.亮度≥5300 流明，整机能效比≥18流明/瓦； 9.整机功耗≤290W，待机功耗＜0.5W； 10.散热系统：采用铜管液冷散热技术； 11.照度均匀性≥90%； 12.标准模式下整机噪音≤36db；可自适应环境温度的低噪音和显示模式； 13.支持垂直及水平方向梯形校正、四点矫正； 14.ID设置：可通过设置遥控ID代码，实现多台投影机场景下控制对应ID的投影机。 15.信号自动检测：外接电脑显示信号通过传输线连接至投影机时，投影机可识别外接电脑设备信号输入并自动切换显示。 16.具备长时间无操作机器自动休眠功能，当设备在设置时间内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自休眠，支持自行设置机器休眠时间。 17.控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制； 18.接口：输入：≥ HDMI*2; VGA In*2; Audio in（mini jack,3.5mm）*1; 3D SYNC IN*1; 输出：≥VGA Out*1（Share with VGA In 1）; Audio out（mini jack,3.5mm）*1; 3D SYNC OUT*1; IR 3D OUT *1 控制：≥USB-B*1；RS232*1；RJ45*1; 29.多种功能：，内置测试图片模板，单机3D显示，自动信号搜索，360°投影。 | 台 | 5 |
| 2 | 红外触摸框 | ≥4m*2.2m | 套 | 1 |
| 3 | 融合矫正系统 | 1、边缘融合：支持自动产生叠加带像素羽化边缘融合； 2、停电保存功能：支持系统意外停电设置保存功能，保证下次开机后仍然运行相同配置和预案； 3、几何校正：支持任意曲面几何校正，达到40*40的网格精准调整显示（包括曲面几何校正和球面几何校正）； 4、色彩技术：支持投影仪颜色一致性，支持投影机亮度差调节； 5、远程控制：支持网络远程控制； 6分辨率：单通道最大物理分辨率：≥4096*2160 也可自定义分辨率；帧率不小于每秒30帧； 7、多窗口显示：支持同屏多窗口显示（任意缩放、漫游、叠加、覆盖、分层），同时支持多窗口等比例分屏显示，节目播放功能； 8、亮度调节：支持黑暗场景下的黑亮度调节功能； 9、3D功能：支持主动3D，被动3D,桌面融合； 10、预案调用模式：支持预案调用模式，支持显示内容的脚本编辑功能，能够保证开机之后调用编辑好的脚本和预案进行预定内容的显示； 11、协议控制：支持通过TCP、UDP、串口等数据协议控制； 12、视频边缘剪切：支持视频边缘剪切功能，可见切成三角、梯形等形状； 13、异型抠像：支持异型任意抠像功能； 14、视角设定：支持单通道视角设定，可对每个通道调整相机角度； 15、多媒体技术：支持主动立体视频播放、桌面、采集、图片等媒体显示； 16、全屏或多窗口显示：支持Max、Maya、Sketchup、AutuCAD、PowerPoint、Word等各种应用程序的环幕全屏或者多窗口显示； 17、多台融合同步：支持≥256台融合主机视频同步； 18、多路采集融合：支持对多路采集信号融合； 19、任意大小融合带调整：支持任意大小融合带调整，多台投影可设置不同宽度融合带； 20、远程图片加载：支持远程图片加载，可将图片通过网络直接上传到Media Server上面，同时立即显示，保证显示的时时性 | 套 | 5 |
| 4 | 镜头 | 0.5:1投射比 | 台 | 5 |
| 5 | 投影吊架 | 加厚加粗，支持不低于50KG承重 | 副 | 1 |
| 6 | 激光雷达交互系统 | 互动软件驱动就是将图像、雷达、传感器、语音等处理为模拟鼠标、windows多点触控、TUIO、Unity接口等。主要用于地面、墙面、桌面等场景人机互动。 软件操作简单，支持开机自动启动、支持播放素材，支持多雷达、多传感器拼接级联，支持弧面、圆形桌面、墙面、地面等交互校准，支持多雷达区域交叠、重合、间隔、擦拭去除等功能，支持L形画面、三折屏、全房间沉浸式、超长走廊过道、玻璃栈道、弧形墙壁、圆形桌面、活动翻牌、荣誉墙等校准调试。1、扫描距离：≥10m (黑色物体5m) 2、扫描误差：±30 mm范围内； 3、扫描范围：≥270° 4、扫描频率：10-30 Hz可调 5、使用电源：DC12 V 6、耗电量：0.21 A/12 V（典型） 7、光波段：905 nm class I 8、启动时间 ：＜10 s 9、电源指示灯：状态指示灯＞50,000 lux 10、工作温度环境： -10 ℃~55 ℃ 11、储存温度环境：-30 ℃~75 ℃ 13、极限环境：功率减缓＜80% 14、使用寿命：5年（电机寿命）不小于2W小时 15、角度分辨率：最小0.08°(可调) 16、防护等级：机器防水级≥IP67 17、外壳防护：材质 Q235 表面黑色喷塑处理工艺 厚度2mm 总高度90mm 上端宽63mm 侧深74mm 下端固定宽89mm 侧深74mm （黑色白色可选择） | 套 | 1 |
| 7 | 幕布 | 4m*2.2m，直接墙上刷投影漆 | 套 | 2 |
| 8 | 工业控制主机※ | 处理器不低于主频2.1GH/最高睿频不低于5.2GHz/核心数量不小于16/线程数量不低于24/≥32GB DDR4/≥1TB SSD+≥4TB HDD/显卡参数：CUDA核心不低于3328，显存类型GDDR,显存容量不低于12GB，显存位宽不低于192bit，内存带库不低于288GB/s，接口类型为PCI Express 4.0 16X；需提供节能产品认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 9 | 多屏宝 | ≥一进4出高清信号传输 | 台 | 1 |
| 10 | 软件系统 | 实现 2 台投影仪画面无缝拼接 / 几何校正 / 色彩统一手绘动画展示裴敬思生平 / 触摸点位触发动画 / 后台内容管理协助手绘动画素材制作 / 点位逻辑配置 / 初始内容调试 | 套 | 1 |

（二） 商务条件

一、付款方式

合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付合同总价的30%，所有设备按要求全部到货，经采购人清点核对无误后支付合同总价30%。项目完成安装调试、系统试运行合格，经正式验收后支付合同总价35%。剩余5%待质保期满后且无质量问题14日内无息付清。（付款前中标人须提供合法有效等额增值税专用发票）。

二、交货与工期

1、交货期：根据采购人现场土建及改造配套进度同步实施。

2、交货地点：九江市第一人民医院指定地点（院内各楼宇、机房、会议室、病房、展厅等），中标人负责免费卸货、搬运至指定位置。

3、因中标人原因逾期交货或完工，每逾期1天按合同总价0.5%支付违约金，逾期超过30天，采购人有权解除合同并追究损失。

三、安装调试与验收

（一）安装调试

1、中标人在设备到货后严格按照医院规范、技术标准及施工安全要求完成安装、布线、调试、系统集成。

2、安装过程需做好成品保护、文明施工，服从医院现场管理，因施工造成的设备损坏、人身伤害、财产损失由中标人全额承担。

3、系统调试完成后，连续试运行30天，运行稳定、功能达标、无重大故障方可申请验收。

（二）验收标准

1、到货验收：核对设备品牌、型号、数量、合格证等，与投标文件及合同一致。

2、技术验收：所有设备性能指标、功能参数满足招标文件技术要求。

3、若验收不合格，中标人须在15日内整改完成，整改后仍不合格，采购人有权退货、终止合同，中标人退还全部已付款并承担违约责任。

四、培训要求

1、中标人免费为医院提供操作培训、运维培训、管理培训，覆盖设备操作、系统维护、故障排查、日常管理等内容。

2、培训分为集中培训与现场实操培训，培训对象包括信息科、设备科、医护人员、会议室管理人员等，提供全套培训手册、操作视频、电子文档。

3、确保使用人员能独立操作设备、运维人员能处理常见故障。

五、售后服务与质保

1、质保期：所有设备及系统整体免费质保3年（含硬件、软件、辅材、上门服务、零件更换），自项目最终验收合格之日起计算。

2、响应时间：提供7×24小时技术支持热线，接到故障通知后2小时内电话/远程响应解决；如远程无法解决，须在6小时内到达现场，8小时内解决问题；24小时内无法修复的，提供备用设备保障医院正常使用。

3、质保服务：质保期内免费更换故障零部件、免费软件升级、免费巡检、免费系统优化，所有服务不收取任何费用。质保期满后：中标人需提供终身技术支持和维护服务，仅收取成本费用，明确零部件、维修工时等收费标准，无隐藏费用。

4、配备专职工程师及常用备件，保障服务及时性。

六、技术资料与知识产权

1、中标人验收时向采购人移交全套技术资料，包括：设备说明书、合格证、图纸、布线图、系统手册、培训资料等。

2、本项目所涉系统、软件、设备均为合法授权，无知识产权纠纷，因侵权产生的责任由中标人全部承担。

3、项目相关技术成果、数据归采购人所有。

七、其他要求

1、中标人提供的设备如出现假冒、伪劣、参数不达标等情况，无条件退货退款，并赔偿采购人全部损失。

2、因设备质量或安装问题造成医院安全事故、数据丢失、业务中断，由中标人承担全部法律责任与经济赔偿。

注：以上所有技术要求和商务条件均为符合性条款，供应商必须完全满足，否则响应无效。

注：格式7-3 投标人的资格声明中必须包含下面第四点（未加入视为无效投标）

致：采购代理机构名称

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；

2.我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；

3.我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

4.本次投标为独立、真实行为，未与其他投标人或招标方就投标价格、方案等达成任何口头或书面协议，未以他人名义投标，或出借资质供他人投标。

投标人代表签字或签章：

投标人盖章：

日     期：