# 采购需求

### 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 上饶市行政中心智能化维保项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 合同签订后约定之日起三年 |
| 服务地点 |  | 上饶市行政中心 |
| 备注 |  | 1090000元/年（服务期三年），投标报价包含项目服务过程中所产生的交通费、住宿费、餐费、技术支持、税费，等一切相关费用，投标人应充分考虑报价风险，否则一切后果由投标人承担。 |

### 二、采购需求

1、服务需求

（一）维保服务的具体范围由以下部分构成：

（1）上饶市行政中心和会议中心大楼中的设备（详见清单）故障修复（换新）。

（2）检查行政中心、会议中心大楼机房及其附属设备和机房专用消防系统设备运行情况，并在发生异常情况时及时报告。

（二）技术服务承诺

技术服务详细流程，服务内容承诺、服务等级、响应方式、响应时间等进行详细说明。

（三）技术维保服务内容

1.日常维护服务

（1）承担系统日常巡检维护以及机房、设备间等相关环境的整理和保洁工作,巡检范围为大楼智能化系统和主要线路、设备、机房和弱电间环境及机房专用消防系统异常情况报告。

（2）承担系统所属室外线路、设备、管道的日常巡检维护工作。

（3）定期对系统进行必要的维修或调整，全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。

（4）承担大楼智能化系统的局部整改工作，承接或管理大楼智能化系统扩建项目的配套整理工作。

（5）承接所有涉及必须在大楼智能化系统安装场地（场所）内部进行施工操作的代维代建工作，费用另收，由项目建设方承担。

2.故障修复服务

（1）系统发生故障时负责限期修复。

（2）承担当发生重大故障需要请求专业公司进行协助的所有工作。

（3）对已经确定的责任事故如违规操作、电压不稳等事故造成的系统损坏也要负责及时修复。

（4）普通故障修复时限：当日解决，以不影响工作为原则。

（5）重大故障修复时限：生产厂家在省内的8小时内维修备件运达现场，24小时内恢复系统工作，3日内全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。生产厂家在外省的24小时内维修备件运达现场，48小时内恢复系统工作，4日内全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。关键备件材料必须进口的要有事故应急预案，8小时内启动可靠的代替运行方案恢复系统工作，积极设法在一个月内全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。

在出现因用户违规操作、电压不稳等非投标人责任引起的系统故障时，投标人必须要先修复（含垫付材料），在系统正常工作后，再调查责任主体。若属于不可抗力等无法追究责任主体的情况，双方在修复系统后另行协商可行的解决办法。

3.承包大楼智能化系统配件材料更换费用

（1）承包系统在正常使用状态下发生故障而产生的一切维修费用。

（2）承包当发生重大故障需要请求专业公司进行协助的所有费用。

（3）承包大楼智能化系统的局部整改费用，承担大楼智能化系统扩建后由于配套整理发生的辅材费用。

（4）为大楼智能化系统提供相应的备品备件。

（5）以上关于费用的规定不适用于由不可抗力如战争、动乱、地震、洪水、火灾造成的损失，对于不可抗力造成的损失，投标人不承担系统复建工作及相关的维修费用。

4.会议保障和通讯保障服务

对所有需要使用政务外网视频会议功能召开的会议，派出技术服务人员到有关会议现场，承担在会议全过程中使用的所有属于系统维保范围内的设备技术保障工作。

在各项重大活动期间（主要指会议系统）提供全程保障服务。

5.完成市数据局交办的其它事项。

（五）维保实施要求

1.现场人员

投标人须派驻不少于6名专业技术工程师常驻服务现场，团队内设项目经理1名，且能够解决实际问题的专业技术人员常驻大楼承担日常维保工作，接受市数据局管理。中标后至签合同之前中标供应商须提供人员的相关雇佣证明。（如劳动合同关键页、社保缴纳证明等）

2.日常巡检报告制度

常驻人员必须每天适时对机房温度进行监控，每周进行系统设备巡检，发现和纠正可能出现的软、硬件问题，并按时（季度、半年、全年）向市数据局提交巡检报告。

巡检内容主要包括：

（1）检查主要设备运行和外围设备运行情况。

（2）运行诊断程序或检测程序。

（3）检查或抽查强、弱电连接接口。

（4）检查或抽查电源负载、电源稳定性、电源接地、防雷接地等情况。

在以上检查中若发现不正常时，要及时排除并做好书面记录，向市数据局报告。

3.排除软硬件故障

对突发的设备故障，常驻人员必须2小时内赶到现场进行维护，常驻人员不能修复故障解决问题的，投标人应立即调派专业技术工程师到现场进行解决，直到系统恢复正常运行或查清问题为止。具体要求为：

（1）设备出现警告信息，系统仍然能够运行的：一个工作日内排除故障。

（2）出现设备部分损坏，系统可维持运行的：一个工作日内准确定位故障设备，及时落实并采购所需配件，进行更换。

（3）设备故障导致系统停机：一个工作日内准确定位故障设备，采购并更换损坏的配件，系统停机若为操作人员违规操作引起，投标人应向主管部门出具书面报告做出具体说明，若为投标人责任事故，且造成严重后果如会议失败或延迟、关键性监控图像丢失、重要数据丢失等每次扣罚10000元，一般性事故如网络偶然短时中断、监控图像缺少等每次扣罚5000元。对所有故障处理过程均要做好书面记录和事后技术分析的书面报告，并按时提交市数据局。

4.建立并维护系统的技术档案（包括平时的维修结果、检查试验的资料），交市数据局作为存档资料列入移交。承担维保范围内的局部整改工作和辅材费用。

5.会议保障、设备巡检、故障修复等重要的维保活动应制定详细的工作流程。

6.机房系统蓄电池和消防设备按批次进行更换，合同期内更换数量不少于50%，如到达使用年限则须立即更换。

（六）子系统改造或升级的配合工作

当市数据局对大楼智能化系统某些子系统进行改造或升级时，投标人应在建设期内密切配合，配合的范围和内容为调配富余的现场维保人员从事辅助工作，不提供材料设备。改造或升级后的系统仍纳入维保范围，维保需要的设备材料由改造或升级的承建商提供。日常巡查由投标人承担。改造或升级后的子系统质保期满后的设备材料费用，可由双方另行协商确定。

二、维保清单

1.多媒体电子会议系统

| 序号 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政主楼7-12层共6个会议室配置清单 |  |  |  |
| 会议系统 |  |  |  |
| 1 | 投影仪 sanyo proxtraX | 台 | 1 |
| 2 | 150”电动屏幕 | 块 | 3 |
| 扩声系统 |  |  |  |
| 3 | 调音台 锐丰GM-1222FX | 台 | 2 |
| 4 | 调音台 锐丰GM-1666FX | 台 | 1 |
| 5 | 功率放大器 锐丰R1000 | 台 | 1 |
| 6 | 功率放大器 LAX CK905 | 台 | 2 |
| 7 | 功率放大器 Opson PM-500 | 台 | 1 |
| 8 | 无线话筒 公信gx-u201 | 台 | 2 |
| 9 | 无线话筒 舒尔pg58 | 台 | 1 |
| 10 | 主扩声音箱 LAX TC808 | 只 | 4 |
| 11 | 电源时序器 LAX PSC801B | 台 | 1 |
| 线材及其他 |  |  |  |
| 12 | 设备机柜 600*600*1500mm 国产优质 | 台 | 4 |
| 13 | 操作控制台 现场定制 | 台 | 4 |
| 14 | 机柜配电系统（定制） | 套 | 4 |
| 15 | 24口光纤配线架 600-G2 美国康普 | 架 | 1 |
| 16 | 24口光纤适配板 600-G24ST-DPLX 美国康普 | 根 | 1 |
| 17 | 光纤盖板 183U1-24ST 美国康普 | 个 | 1 |
| 18 | 铜地插 国产优质 | 10套 | 0.8 |
| 会议中心3F带表决会议室配置清单 |  |  |  |
| 会议系统 |  |  |  |
| 19 | 电动屏幕 100" 三叶 | 台 | 2 |
| 20 | 投影仪 CB-G7100 爱普生 | 台 | 2 |
| 21 | 投影支架 | 台 | 2 |
| 22 | 控制室监视器 创维 32E1C | 台 | 1 |
| 23 | 监视器挂架 | 个 | 1 |
| 24 | 主扩声音箱 LAX TC808 | 只 | 6 |
| 25 | 功率放大器 LAX CK905 | 台 | 3 |
| 26 | 12路调音台 LAX GM1222FX | 台 | 1 |
| 27 | 均衡器 DBX | 台 | 1 |
| 28 | 电源时序器 LAX PSC801B | 台 | 1 |
| 29 | 其他辅材 | 批 | 1 |
| 30 | 4U拼接控制器机箱 DS-C10S-S11T 海康威视 | 台 | 1 |
| 31 | ★拼接控制器输出板 DS-C10S-DO4T 海康威视 | 块 | 2 |
| 32 | ★拼接控制器输入板 DS-C10S-DI4T 海康威视 | 块 | 2 |
| 33 | HDMI 高清线 秋叶源 | 条 | 2 |
| 34 | 连接线缆 | 条 | 10 |
| 35 | ★基础讨论代表单元 公信 TL-VD3200 | 个 | 11 |
| 36 | ★基础讨论主控机 公信 TL-Z4 | 台 | 1 |
| 37 | 地埋式信号盒 国产优质 | 个 | 2 |
| 38 | 设备机柜 国产优质 | 台 | 1 |
| 39 | 操作控制台 现场定制 | 联 | 1 |
| 40 | 铜地插 国产优质 | 个 | 3 |
| 无线表决系统（备用） |  |  |  |
| 41 | ★无线表决主控机 ZJ-W5 | 台 | 1 |
| 42 | ★无线表决器 BJ-W5 | 台 | 60 |
| 43 | 会议管理软件表决系统 V5.0(V) | 套 | 1 |
| 44 | 充电箱 GX-60B | 台 | 1 |
| 60-80人会议室(共2个) |  |  |  |
| 扩声系统 |  |  |  |
| 45 | ★主音箱 LAX LA208B（备用） | 只 | 8 |
| 46 | ★二通道专业功率放大器LAX R1000B（备用） | 台 | 2 |
| 47 | ★12路调音台 LAX 1202FXB（备用） | 台 | 2 |
| 48 | 公信无线鹅颈话筒GX-U304D | 个 | 4 |
| 49 | 无线演唱话筒 PG58 SHURE | 个 | 2 |
| 50 | 时序电源 LAX PSC801B | 个 | 1 |
| 51 | 音箱吊架 国产优质 | 批 | 4 |
| 52 | 无线话筒座架 国产优质 | 只 | 4 |
| 53 | 话筒座架 国产优质 | 套 | 12 |
| 线材及其他 |  |  |  |
| 54 | 设备机柜 国产优质 | 台 | 2 |
| 55 | 铜地插 国产优质 | 个 | 4 |
| 会议中心200人视频会议室配置清单 |  |  |  |
| 56 | 100寸高清液晶电视 创维 100G9（备用） | 台 | 2 |
| 57 | 电视屏移动支架 | 台 | 2 |
| 58 | ★室内全彩显示屏DS-D4025FI-ML 海康威视 | ㎡ | 6 |
| 59 | LED全彩屏发送卡DS-D40C04 海康威视 | 台 | 2 |
| 60 | LED屏支架 | 平方 | 6 |
| 61 | 控制软件 iVMS-4200海康威视 | 套 | 1 |
| 62 | 控制电脑 T4900 联想（备用） | 台 | 1 |
| 63 | ★8U拼接控制器机箱 DS-C10S 海康威视 | 台 | 1 |
| 64 | ★拼接控制器输出板 DS-C10S-DO4T 海康威视 | 块 | 4 |
| 65 | ★拼接控制器输入板 DS-C10S-DI4T 海康威视 | 块 | 2 |
| 66 | 线缆 高清线 10米 | 根 | 28 |
| 67 | 电源线 RVV2*1.5 | 卷 | 2 |
| 68 | 网线 六类非屏蔽 | 项 | 1 |
| 69 | 控制室监视器 创维 32E1C | 台 | 1 |
| 70 | 监视器挂架 | 个 | 1 |
| 71 | HDMI 高清线 20米 | 条 | 9 |
| 72 | 话筒线 | 条 | 4 |
| 73 | 地插 音频铜 | 个 | 9 |
| 74 | 话筒线 RVVP | 条 | 7 |
| 400人会议室 |  |  |  |
| 75 | 82寸液晶电视 创维 82Q40 | 台 | 2 |
| 76 | 电视机推车 | 个 | 2 |
| 77 | ★室内全彩显示屏 DS-D4025FI-ML 海康威视 | ㎡ | 7.38 |
| 78 | LED全彩屏发送卡DS-D40C04 海康威视 | 台 | 2 |
| 79 | LED屏支架 | ㎡ | 7.38 |
| 80 | 控制软件 iVMS-4200 海康威视 | 套 | 1 |
| 81 | 配电柜 德力西 | 台 | 1 |
| 82 | 4U拼接控制器机箱DS-C10S-S11T 海康威视 | 台 | 1 |
| 83 | ★拼接控制器输出板 DS-C10S-DO4T 海康威视 | 块 | 2 |
| 84 | ★拼接控制器输入板 DS-C10S-DI4T 海康威视 | 块 | 2 |
| 85 | 控制软件 | 套 | 2 |
| 86 | 线缆 5mDVI线缆 | 根 | 8 |
| 87 | 线缆 RVV2*1.5 | 卷 | 4 |
| 88 | 线缆 六类非屏蔽 | 项 | 4 |
| 89 | 控制室监视器 创维 32E1C | 台 | 1 |
| 90 | 监视器挂架 | 个 | 1 |
| 91 | 其他辅材 | 批 | 1 |
| 92 | 无线AP H3C EWP-WA4320-ACN-C | 台 | 6 |
| 93 | 无线控制器 H3C EWP-WX2540E | 台 | 1 |
| 94 | POE交换机 H3C SMB-S5008PV2-EI-PWR | 台 | 1 |
| 线材及其它 |  |  |  |
| 95 | 设备机柜 国产优质 | 台 | 1 |
| 96 | 地插 | 个 | 2 |
| 97 | 话筒线 8芯 秋叶源 | 条 | 2 |
| 98 | 话筒线 RVVP 秋叶源 | 条 | 2 |
| 99 | 摄像头升降支架 | 个 | 1 |
| 100 | 操作控制台 现场定制 | 联 | 1 |
| 800人会议室(共1个) |  |  |  |
| 会议系统 |  |  |  |
| 101 | ★室内全彩显示屏DS-D4025FI-ML 海康威视 | ㎡ | 16.128 |
| 102 | 控制软件 iVMS-4200 海康威视 | 套 | 1 |
| 103 | ★8U拼接控制器机箱DS-C10S 海康威视 | 台 | 1 |
| 104 | ★拼接控制器输出板 DS-C10S-DO4T 海康威视 | 块 | 4 |
| 105 | ★拼接控制器输入板 DS-C10S-DI4T 海康威视 | 块 | 2 |
| 106 | LED全彩屏发送卡DS-D40C04 海康威视 | 台 | 3 |
| 107 | 配电柜 德力西 | 台 | 1 |
| 108 | 信号线 | 批 | 1 |
| 109 | 框架 | ㎡ | 16.128 |
| 110 | 屏体外电缆线 10平方 汉光 | 米 | 150 |
| 111 | 电控箱 三项63A空开 | 个 | 1 |
| 112 | 屏体外数据线 ST-TX1050 | 箱 | 1 |
| 113 | 控制电脑 T4900 联想 | 台 | 1 |
| 114 | 控制室监视器 创维 32E1C | 台 | 1 |
| 115 | 监视器挂架 | 个 | 1 |
| 116 | 32路数字调音台 雅马哈 TF5 | 台 | 1 |
| 117 | ★主扩声线阵音箱 LAX AT208 | 只 | 8 |
| 118 | ★线阵超低频音箱 LAX AT215B | 只 | 4 |
| 119 | ★主席台返听音箱 LAX TC812 | 只 | 4 |
| 120 | 辅助音箱 LAX TC808 | 只 | 16 |
| 121 | ★线阵音箱功放机 LAX CK909 | 台 | 4 |
| 122 | ★超低音箱功放 LAX CK911 | 台 | 2 |
| 123 | 返听音箱功放 LAX CK905 | 台 | 2 |
| 124 | ★辅助音箱功放机 LAX CK909 | 台 | 4 |
| 125 | 音频处理器 LAX DSP2000 | 台 | 1 |
| 126 | 电源时序器 LAX PSC801B | 台 | 4 |
| 127 | 信号线 | 米 | 300 |
| 128 | 音响吊架及附件 | 项 | 1 |
| 129 | 主扩声音箱 LAX TC808 | 只 | 4 |
| 130 | 功率放大器 LAX CK905 | 台 | 2 |
| 131 | 路由器 RG-NBR700W 锐捷 | 台 | 1 |
| 132 | PC电脑 T4900 扬天 | 台 | 1 |
| 133 | 地插 音频铜 | 个 | 30 |
| 134 | 无线手持话筒 公信 GX-U201 | 台 | 2 |
| 135 | 话筒 七九七 CR9118HH | 个 | 4 |
| 136 | 干燥箱 | 个 | 2 |
| 137 | 视频分配器 一分四 迈拓 | 台 | 1 |
| 60人会议室2F |  |  |  |
| 138 | 100寸高清液晶电视 创维 100G9 | 台 | 1 |
| 139 | 4U拼接控制器机箱 DS-C10S-S11T 海康威视 | 台 | 1 |
| 140 | ★拼接控制器输出板 DS-C10S-DO4T 海康威视 | 块 | 2 |
| 141 | ★拼接控制器输入板DS-C10S-DI4T 海康威视 | 块 | 2 |
| 142 | HDMI 高清线 HDMI20米 | 条 | 4 |
| 143 | 话筒线 8芯 | 条 | 2 |
| 144 | 话筒线 RVVP | 条 | 2 |
| 145 | 地插 音频铜 | 个 | 12 |
| 146 | 连接线缆 | 条 | 8 |
| 60-80人会议室 |  |  |  |
| 147 | ★12路调音台 LAX 1202FXB（备用） | 台 | 1 |
| 线材及其他 |  |  |  |
| 148 | 设备机柜 国产优质 | 台 | 1 |
| 149 | 铜地插 国产优质 | 套 | 10 |
| 150 | UPS不间断电源系统 GXE6K 及12V100AH 艾默生 | 台 | 1 |
| 151 | 12V100AH 艾默生 | 节 | 16 |
| 152 | 高清视频会议终端1（含摄像机） PCS-XG100 索尼 | 台 | 3 |
| 153 | 高清视频会议专用摄像机1 索尼SRG-121DH | 台 | 3 |
| 154 | 高清视频会议终端2 HUAWEI TE50 | 项 | 6 |
| 155 | 高清视频会议专用摄像机2 HUAWEI VPC620 | 项 | 6 |
| 156 | ★HUAWEI BOX610分体式高清视频会议终端 | 台 | 5 |
| 157 | Camera200高清摄像机 | 台 | 5 |
| 广信A4会议室 |  |  |  |
| 158 | 4U拼接控制器机箱DS-C10S-S11T 海康威视 | 台 | 1 |
| 159 | ★拼接控制器输出板 DS-C10S-DO4T 海康威视 | 块 | 2 |
| 160 | ★拼接控制器输入板 DS-C10S-DI4T 海康威视 | 块 | 2 |
| 161 | HDMI 高清线 HDMI20米 | 条 | 4 |
| 162 | 电源时序器 LAX PSC801B | 台 | 1 |

2.上饶市行政中心计算机网络工程系统

| 序号 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络系统政务外网交换机 |  |  |  |
| 1 | 路由交换机主机Sitel_S9300_V200R010路由交换机交流主机 | 台 | 1 |
| 2 | N68-2.2m交流机柜 LS-8500-N68-2.2-AC | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机电源 LSBM3POWER 交流电源模块-2000W | 块 | 2 |
| 4 | 主控板 LSBM1SRP1N0 交换路由处理板（FLASH：64M） | 块 | 2 |
| 5 | 业务板 LSBM1GP24B0 24端口千兆以太网光接口业务板(B)-(SFP,LC) | 块 | 4 |
| 6 | 业务板 LSBM1GT24DB0 24端口千兆以太网电接口业务板(DB)-(RJ45) | 块 | 1 |
| 7 | 光接口模块 SFP-GE-LX-SM1310 SFP千兆单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 86 |
| 8 | 光纤连接器 SS-OP-LC-FC-S-10 光纤连接器-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-10m | 根 | 176 |
| 9 | 华为智能三层交换机框LS-6503 | 套 | 1 |
| 10 | 6503 交换机 48端口千M电口板（RJ45） | 套 | 1 |
| 11 | 6503交换机 主控板卡（4SFP端口） | 套 | 1 |
| 12 | 光模块 SFP-GE-LX-SM1310 SFP千兆单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 1 |
| 13 | 48口交换机 LS-3952P-SI Quidway S3952P-SI 以太网交换机主机,48个10/100兆电口,4个千兆SFP(AC/DC) | 台 | 1 |
| 政务内网配置交换机 |  |  |  |
| 14 | 路由交换机主机9300路由交换机交流主机 | 台 | 1 |
| 其他设备 |  |  |  |
| 15 | 华三 S10508交换机 | 台 | 2 |
| 16 | 防毒墙 SG-6000/G3150（HILLSTONE） | 台 | 1 |
| 17 | 外联单位防火墙SG-6000/G5150（HILLSTONE） | 台 | 1 |
| 18 | 网御网络优化与流量控制Leadsec-C10020-LK（网御） | 台 | 1 |
| 19 | 深信服上网行为管理AC-9000（深信服） | 台 | 1 |
| 20 | 防火墙FW1000-TS-A（迪普） | 台 | 1 |
| 21 | IPS入侵防御IPS2000-GA-X（迪普） | 台 | 1 |
| 22 | 网络脆弱性智能评估系统N6500（西安交大捷普网络） | 台 | 1 |

3.工程名称：LED信息显示系统

| 序号 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政中心主楼一楼大厅 |  |  |  |
| 1 | φ5彩虹显示屏体9.48平方米 2块×4.74㎡ | 套 | 2 |
| 2 | LED专用控制卡 | 套 | 2 |
| 会标LED信息显示系统 第八会议室（80-120人）会标 |  |  |  |
| 4 | φ5显示屏体 7.396m×0.404m 世纪澄通 | m2 | 2.988 |
| 第二会议室（400人）会标 |  |  |  |
| 5 | φ5显示屏体 9.86m×0.71m 世纪澄通 | m2 | 7.001 |
| LED信息显示系统会议中心大厅东面 |  |  |  |
| 7 | φ5单基色室外显示屏体24.76方平米世纪澄通 | 套 | 1 |
| 8 | 管理电脑 dell | 台 | 1 |
| 9 | LED专用控制卡 EQ200 世纪澄通 | 套 | 1 |
| 10 | 专用视频卡 世纪澄通 | 台 | 1 |

4.上饶市行政中心机房工程系统

| 序号 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房工程系统供配电 |  |  |  |  |
| 1 | 总配电柜(P1) 标准机柜 | 台 | 4 |  |
| 2 | UPS配电柜(P2)\照片配电柜 施耐德空开 | 台 | 4 |  |
| 3 | 照明配电箱(P3) 标准机柜、施耐得空开 | 台 | 3 |  |
| 4 | 荧光灯具、灯管 | 10套 | 3.2 |  |
| 5 | 双联扳式暗开关(单控) | 10套 | 1.1 |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 6 | 公共接地铜排 100×400 | 10个 | 0.6 |  |
| UPS部分 |  |  |  |  |
| 7 | ★UPS不间断电源系统 ITA2 2OKVA 艾默生 | 台 | 2 |  |
| 8 | UPS后备电池 6-GFM-100 | 个 | 32 |  |
| 9 | UPS后备电池密封阀控式-12V-100Ah | 个 | 32 |  |
| 机房空调系统 |  |  |  |  |
| 9 | 12000瓦（冷量） 格力空调 | 台 | 1 |  |
| 10 | 12500瓦（冷量） 美的空调 | 台 | 1 |  |
| 11 | 相关配件和辅材 | 套 | 1 |  |
| 线材及其他 |  |  |  |  |
| 12 | 6联控制台 | 台 | 4 |  |
| 13 | 绝缘地胶5、6FUPS配电室 | 平方 | 50 |  |
| 行政中心五层机房电源开关 |  |  |  |  |
| 14 | 自动转换开关（CAP1-160/4P/ER）安装 | 台 | 2 |  |
| 行政中心机房装修 |  |  |  |  |
| 15 | 复合式烤漆T型龙骨吊顶 明架式吊顶 | 100m2 | 2.122 |  |
| 16 | 天棚面层石膏板 搁放在龙骨上 | 100m2 | 2.122 |  |
| 17 | 缝隙贴绷带 同材质缝隙 | 100m | 3.236 |  |
| 18 | 榉木板装饰面 窗套 不带木筋 | 100m2 | 0.884 |  |
| 19 | 长条复合地板 铺在混凝 土面上 | 100m2 | 1.884 |  |
| 20 | 铝塑板墙面 胶合板基层上 | 100m2 | 0.1 |  |
| 21 | 平面招牌 木结构 一般 | 100m2 | 0.4 |  |
| 22 | 墙面写真 | m2 | 40 |  |
| 23 | 榉木板装饰面 门套 带木筋 | 100m2 | 0.07 |  |
| 24 | 防盗门 | 套 | 2 |  |
| 25 | 防静电地毯 | 100m2 | 0.45 |  |
| 行政中心大楼5楼机房消防 |  |  |  |  |
| 26 | 放置式灭火器 | 只 | 6 |  |
| 27 | 柜式灭火装置GQQ90/2.5-YF | 台 | 4 |  |
| 28 | 灭火剂HFC-227ea | kg | 360 |  |
| 29 | 泄压装置(无源)XYJ-0.12/1-YF | 台 | 2 | 405*405mm |
| 30 | 气体灭火控制器GST-QKP02H | 台 | 1 | 二防区 |
| 31 | 放气指示灯GST-LD-8317H | 只 | 1 |  |
| 32 | 紧急启/停按钮GST-LD-8318 | 只 | 2 |  |
| 33 | 火灾声光警报器HX-320B | 只 | 2 |  |
| 34 | 感烟探测器JTY-GD-G5T | 只 | 5 |  |
| 35 | 感温探测器JTW-ZCD-G5H | 只 | 5 |  |

5.上饶市行政中心综合布线工程系统

| 序号 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政楼综合布线系统工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类模块 MGS400-262 美国康普 | 个 | 6837 |
| 2 | 防尘面板(单) M10CF/S-262 美国康普 | 个 | 144 |
| 3 | 防尘面板(双) M12CF/S-262 美国康普 | 个 | 1364 |
| 4 | 底盒暗装 | 个 | 4808 |
| 5 | 铜地插 国产优质 | 10个 | 30 |
| 6 | 多用户信息盒 美国康普 | 个 | 2 |
| 水平子系统 |  |  |  |
| 7 | 超五类屏蔽双绞线 1061004 美国康普 | 100m | 176.9 |
| 8 | 六类双绞线 1071004ESL 美国康普 | 100m | 5111.8 |
| 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 9 | 室内4芯单模光纤 | 100m | 15 |
| 10 | 室内12芯单模光缆 GYTA-12/1.3 长飞 | 100m | 62.588 |
| 11 | 室内24芯单模光缆 GYTA-24/1.3 长飞 | 100m | 36.756 |
| 12 | 室内48芯单模光纤 | 100m | 2 |
| 13 | 100对三类大对数 HYA100*2*0.4 江苏吴江 | 100m | 50.149 |
| 14 | 50对三类大对数 HYA50*2*0.4 江苏吴江 | 100m | 33.496 |
| 主设备间子系统 |  |  |  |
| 15 | 48口六类配线架 PM-GS3-48 美国康普 | 套 | 56 |
| 16 | 数据理线架 11ODW2-100FT 美国康普 | 个 | 154 |
| 17 | 设备间六类数据跳线 7FT/GS8E-7 美国康普 | 根 | 2114 |
| 18 | 光纤跳线 10m 国产优质 | 根 | 800 |
| 19 | 110语音配线架 110DW2-100FT 美国康普 | 个 | 42 |
| 20 | 5对端子 110C-5 美国康普 | 10包 | 84 |
| 21 | 110过线架 110B3 美国康普 | 个 | 42 |
| 22 | 110语音背板（2U） 110RD2-200-19 美国康普 | 块 | 42 |
| 23 | 110标签条 188UT1-50 美国康普 | 包 | 42 |
| 24 | 24口光纤配线架 600-G2 美国康普 | 个 | 48 |
| 25 | 24口光纤适配板 600-24ST-DPLX 美国康普 | 个 | 48 |
| 26 | 光纤盖扳 183U1-24ST 美国康普 | 个 | 48 |
| 27 | ST单模尾纤 5m 国产优质 | 芯 | 850 |
| 28 | ST单模藕合器 国产优质 | 个 | 792 |
| 29 | 光纤 | 芯 | 792 |
| 30 | 机柜 600*800*2000mm 国产优质 | 台 | 20 |
| 设备间子系统 |  |  |  |
| 31 | 48口六类配线架 PM-GS3-48 美国康普 | 套 | 139 |
| 32 | 24口六类配线架 PM-GS3-24 美国康普 | 套 | 50 |
| 33 | 数据理线架 110DW2-100FT 美国康普 | 个 | 213 |
| 34 | 超五类屏蔽跳线 15FT D8PS-15 美国康普 | 根 | 108 |
| 35 | 设备间六类数据跳线 7FT/GS8E-7 美国康普 | 根 | 919 |
| 36 | 光纤跳线 10m 国产优质 | 根 | 800 |
| 37 | 110语音配线架 110DW2-100FT 美国康普 | 个 | 42 |
| 38 | 5对端子 110C-5 美国康普 | 10个 | 84 |
| 39 | 110过线架 110B3 美国康普 | 个 | 42 |
| 40 | 110语音背板（2U） 110RD2-200-19 美国康普 | 块 | 42 |
| 41 | 110标签条 188UT1-50 美国康普 | 包 | 42 |
| 42 | 24口光纤配线架 600-G2 美国康普 | 个 | 48 |
| 43 | 24口光纤适配板 600-24ST-DPLX 美国康普 | 个 | 48 |
| 44 | 光纤盖扳 183U1-24ST 美国康普 | 个 | 48 |
| 45 | ST单模尾纤 5M 国产优质 | 芯 | 850 |
| 46 | ST单模藕合器 国产优质 | 个 | 792 |
| 47 | 单模光纤融接 | 芯 | 792 |
| 48 | 机柜 600*600*2000mm 国产优质 | 台 | 48 |
| 建筑群子系统 |  |  |  |
| 49 | 室外12芯单模光缆 GYTA-12/1.3 长飞 | 100m | 3.8 |
| 50 | 室外24芯单模光缆 GYTA-24/1.3 长飞 | 100m | 13.458 |
| 51 | 200对三类大对数 HYA200*2*0.4 江苏吴江 | 100m | 13.458 |
| 52 | 24口光纤配线架 600-G2美国康普 | 个 | 6 |
| 53 | 24口光纤适配器板 600-24ST-DPLX美国康普 | 根 | 6 |
| 54 | 光纤盖板183U1-24ST 美国康普 | 个 | 6 |
| 55 | ST单模尾纤5M 国产优质 | 根 | 72 |
| 56 | ST单模光纤耦合器 国产优质 | 芯 | 144 |
| 57 | 光纤 | 芯 | 144 |
| 会议中心楼综合布线系统工作区子系统 |  |  |  |
| 58 | 六类模块 MGS400-262 美国康普 | 个 | 243 |
| 59 | 防尘面板(单) M10CF/S-262 美国康普 | 个 | 14 |
| 60 | 防尘面板(双) M12CF/S-262 美国康普 | 个 | 50 |
| 水平子系统 |  |  |  |
| 61 | 六类双绞线 1071004ESL 美国康普 | 100m | 120.475 |
| 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 62 | 室内12芯单模光缆 GYTA-12/1.3 长飞 | 100m | 3.715 |
| 63 | 100对三类大对数 HYA100*2*0.4 江苏吴江 | 100m | 3.145 |
| 主设备间子系统 |  |  |  |
| 64 | 48口六类配线架 PM-GS3-48 美国康普 | 套 | 8 |
| 65 | 数据理线架 110DW2-100FT 美国康普 | 个 | 8 |
| 66 | 设备间六类数据跳线 7FT/GS8E-7 美国康普 | 根 | 172 |
| 67 | 光纤跳线 10M 国产优质 | 根 | 30 |
| 68 | 110语音配线架 110DW2-100FT 美国康普 | 个 | 1 |
| 69 | 5对端子 110C-5 美国康普 | 10个 | 2 |
| 70 | 110过线架 110B3 美国康普 | 个 | 1 |
| 71 | 110语音背板（2U） 110RD2-200-19 美国康普 | 块 | 1 |
| 72 | 110标签条 188UT1-50 美国康普 | 包 | 1 |
| 73 | 24口光纤配线架 600-G2 美国康普 | 个 | 8 |
| 74 | 24口光纤适配板 600-24ST-DPLX 美国康普 | 个 | 8 |
| 75 | 光纤盖扳 183U1-24ST 美国康普 | 个 | 2 |
| 76 | ST单模尾纤 5M 国产优质 | 芯 | 96 |
| 77 | ST单模藕合器 国产优质 | 个 | 168 |
| 78 | 机柜 600*800*2000mm 国产优质 | 台 | 3 |
| 设备间子系统 |  |  |  |
| 79 | 48口六类配线架 PM-GS3-48 美国康普 | 套 | 3 |
| 80 | 数据理线架 110DW2-100FT 美国康普 | 个 | 3 |
| 81 | 设备间六类数据跳线 7FT/GS8E-7 美国康普 | 根 | 150 |
| 82 | 光纤跳线 10M 国产优质 | 根 | 30 |
| 83 | 110语音配线架110DW2-100FT 美国康普 | 个 | 1 |
| 84 | 5对端子 110C-5 美国康普 | 10个 | 2 |
| 85 | 110过线架 110B3 美国康普 | 个 | 1 |
| 86 | 110语音背板（2U） 110RD2-200-19 美国康普 | 块 | 1 |
| 87 | 110标签条 188UT1-50 美国康普 | 包 | 1 |
| 88 | 24口光纤配线架 600-G2 美国康普 | 个 | 2 |
| 89 | 24口光纤适配板 600-24ST-DPLX 美国康普 | 个 | 2 |
| 90 | 光纤盖扳 183U1-24ST 美国康普 | 个 | 2 |
| 91 | ST单模尾纤 5M 国产优质 | 芯 | 24 |
| 92 | ST单模藕合器 国产优质 | 个 | 24 |
| 93 | 机柜 600*600*2000mm 国产优质 | 台 | 3 |
| 行政中心综合布线系统工作区子系统 |  |  |  |
| 94 | 安装信息插座底盒(接线盒) 混凝土墙内 | 个 | 71 |
| 95 | 防尘面板(单) M10CF/S-262 美国康普 | 个 | 35 |
| 96 | 防尘面板(双) M12CF/S-262 美国康普 | 个 | 18 |
| 水平子系统 |  |  |  |
| 97 | 六类双绞线 1071004ESL 美国康普 | 100m | 106.75 |
| 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 98 | 六类双绞线 1071004ESL 美国康普 | 100m | 6.1 |
| 设备间子系统 |  |  |  |
| 99 | 48口六类配线架 PM-GS3-48 美国康普 | 套 | 4 |
| 100 | 数据理线架 110DW2-100FT 美国康普 | 个 | 4 |
| 101 | 机柜 600*600*2000mm 国产优质 | 台 | 1 |
| 102 | 48口六类配线架 PM-GS3-48 美国康普 | 套 | 4 |
| 103 | 数据理线架 110DW2-100FT 美国康普 | 个 | 4 |
| 104 | 设备间六类数据跳线 7FT/GS8E-7 美国康普 | 根 | 100 |
| 105 | 机柜 600*600*2000mm 国产优质 | 台 | 1 |
| 106 | 户外通讯井 国产优质 | 座 | 10 |
| 107 | 24口光纤配线架 600-G2美国康普 | 架 | 6 |
| 108 | 24口光纤适配器板 600-24ST-DPLX美国康普 | 根 | 6 |
| 109 | ST单模尾纤5M 国产优质 | 根 | 72 |
| 110 | ST单模光纤耦合器 国产优质 | 芯 | 144 |

1.以上标★号产品为核心产品。

注：服务需求中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。

2、 商务条件

（1）质量保证

①投标人能积极配合采购人开展维保服务、并遵循有关规定。

②投标人负责为采购人提供技术人员，以保证项目的正常运行。

③在维保期间，因维保不当而导致的任何事故、故障、潜在危险等，投标人应承担全部责任。

④在维保期内出现的设备故障，提供7*24小时维修服务，并在24小时内修复至满足设备性能要求，维保期因日常维修发生的费用，投标人应免费维修。

⑤如在维保期内，投标人提供的材料不符合要求或存在的缺陷使用不符合要求的材料等，采购人有权以书面形式向维保投标人提出索赔，详细赔偿方案以合同约定为准。

（2）付款方式:

①合同以人民币付款；

②合同签订后，按年分期支付维保费用；第一年分两次，合同生效后一个月内即付当年总价款的40%，一年期满后的一个月内结算并付清当年余款（总价款的60%）和第二年第一笔款项（总价款的40%）；二年期满后的一个月内结算并付清当年余款（总价款的60%）和第三年第一笔款项（总价款的40%）；第三年期满后一个月内结算并付清所有当年余款（总价款的60%）。

③项目付款前需进行验收：

首次付款需提供：常驻工程师名单及资质证明、详细技术服务方案、日常巡检、故障修复等工作流程及应急预案、机房蓄电池与消防设备分批更换计划。

分期结算款和最终付款需提供：每日机房系统设备巡检报告、季度（半年、年度）巡检总结报告、故障处理工单、维修清单及配件材料更换清单等。

（3）实施地点:采购单位指定地点。

（4）期限：合同签定之日起三年。

（5）履行方式：采购人为投标人完成工作提供必要的条件，其余工作由投标人自行完成。

（6）违约责任

①如果投标人没有按照合同规定履行维保职责，采购人可以在合同金额中扣违约赔偿金和终止本合同。

②采购人不能及时支付款项的，投标人可以要求采购人比照本款第⑴条规定的方式承担违约责任。

（7）不可抗拒力

①如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故影响的时间。

②本条件所述的“不可抗拒力”系指无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

③受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发生后尽快以传真、电话通知对方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具体的证明文件通知对方。如果不可抗拒力影响延续到120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

（8）违约终止合同

采购人在投标人有以下违约的情况下，采购人可向投标人发出书面通知：

①如果投标人没有按照合同规定的时间按照维保要求提供服务，采购人可从合同款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每延迟7日，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。如果投标人在达到最高限额后仍不能履行提供服务，采购人可无条件终止合同

②如果采购人没有按照合同规定的时间支付维保费用，投标人可从合同款中提出违约赔偿费，赔偿费应按每延迟7日，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。如果采购人在达到最高限额后仍不能履行提供服务的义务，投标人可考虑终止合同。

（9）合同纠纷的解决

①合同订立、履行、解释以及履行合同过程中产生的一切争议的解决均适用于中华人民共和国法律。

②因履行本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意通过诉讼解决并由签约所在地法院管辖。

（10）其它要求:

中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

注：商务条款中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。