采  购 需 求

项目概况

公务执法车辆购置：现有执法车辆老旧，经政府批准购置3辆新能源车

- 采购项目预（概）算

预算金额：300000.00元

最高限价：300000.00元

- 采购标的汇总表

| 标的名称 | 品目分类 编码 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） | 是否进口 | 分包 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公务执法车辆购置 | A02030501 | 辆 | 3 | 300000.00 | 否 | 不允许分包 |

- 技术需求：

- 3辆插电式混合动力执法执勤轿车

## （一）、基本参数

- 能源类型：插电式混合动力（油电混动）

- 车辆类型：4门5座三厢乘用车，承载式车身，平开门

- 排量：1.6L（1600mL），直列四缸（L4），自然吸气

- 环保标准：国 VIb

- 车身尺寸 (长 × 宽 × 高)：≥4800mm×1800mm×1450mm

- 最高车速：≥170km/h

- 整备质量：1300kg-1600kg，满载质量：1800kg-2000kg

- 油箱容积：50L-55L，燃油标号：92# 及以上汽油

## （二）、发动机参数

- 发动机最大马力：≥110Ps，最大功率：75kW-85kW

- 最大扭矩：135N・m-145N・m，配 VVT 可变气门正时技术

- 供油方式：多点电喷，缸盖 / 缸体均为铝合金材质

- 发动机热效率：≥45%

## （三）、驱动电机系统

- 电机类型：永磁同步前置单电机

- 电机总功率：115kW-130kW，总马力：155Ps-165Ps

- 电机总扭矩：205N・m-215N・m，驱动方式：前置前驱

- 变速箱：1 挡 DHT 混合动力专用变速箱

## （四）、电池及充电系统

- 电池类型：磷酸铁锂电池，配备低温加热 + 液态冷却温控系统

- CLTC 纯电续航里程：≥125km；工信部纯电续航：≥100km

- 综合续航里程：≥1700km

- 高压平台：380V-450V，电池容量：15kWh-25kWh

- 30%-80% 快充时长：≤0.35 小时；慢充时长：5-6小时；最大快充功率：30kW-40kW。

## （五）、能耗参数

- WLTC 综合油耗：1.0-2.0L/100km

- CLTC 最低荷电油耗：2.5-3.5L/100km，WLTC 最低荷电油耗：3.5-4.5L/100km

- 百公里耗电量：11.5-13kWh/100km

## （六）、底盘、悬挂与制动

- 前悬挂：麦弗逊式独立悬挂；后悬挂：纵臂扭转梁式非独立悬挂

- 转向系统：电动助力转向

- 前制动器：通风盘式；后制动器：实心盘式

- 驻车制动：电子驻车，标配自动驻车、上坡辅助、制动能量回收

## （七）、主被动安全配置

- 标配 ABS 防抱死、EBD 制动力分配、EBA 刹车辅助、TCS 牵引力控制、ESP 车身稳定系统

- 安全气囊：主副驾安全气囊、前排侧气囊、前后排侧气帘

- 胎压监测：胎压报警系统，前排安全带未系提示

- 标配 ISOFIX 儿童座椅接口、低速行车警示音

## （八）、智能、舒适与便利配置

- 仪表：10.25 英寸液晶组合仪表；中控屏：10.1 英寸触控屏

- 灯光：全系 LED 远近光灯、日间行车灯、自动大灯、大灯高度调节、延时关闭

- 车窗：全车电动车窗、一键升降、防夹手功能；外后视镜电动调节 + 加热

- 钥匙系统：智能遥控钥匙、手机蓝牙钥匙，主驾无钥匙进入 + 无钥匙启动、远程启动

- 车机：卫星导航（支持路况显示）、蓝牙、手机互联、车联网、4G 网络、OTA 升级、语音识别控制系统

- 座椅：仿皮座椅，主/副驾座椅手动调节，后排座椅可整排放倒，前排中央扶手

- 其他：主动闭合式进气格栅、发动机电子防盗、车内中控锁、6 扬声器、USB/Type-C 接口

## （九）、执法专用配置

- 车预留专用线路预埋，车身预留执法制式标识喷涂区域；

- 整车电路优化，支持外接执法设备取电，线路布局规整、绝缘防护达标；

- 车辆为非营运公务执法乘用车，完全符合国家机动车注册登记标准，可正常办理执法车辆上牌手续。

## （十）、质保与商务要求

- 整车保修期限：6 年或 15 万公里（以先到为准）；

- 整车、三电系统质保不低于整车质保标准，提供书面承诺函（承诺函格式自拟），未提供或提供不符合要求作无效响应处理；

- 成交供应商售后服务：提供24小时应急救援、维修保养服务；

- 交付时提供完整车辆合格证、3C、环保、新能源目录、保养手册、三包凭证全套资料；

- 免费完成车辆基础检测、执法线路调试，交付前完成全车清洁、功能全检；

- 在赣州市范围内设有固定授权售后服务网点，提供网点地址、维保场地证明；

- 所投车辆车型具备车辆工信部公告、3C 认证、国 VI b 环保认证、新能源目录截图、响应文件中提供所述截图或证书扫描件加盖章响应供应商公章，未提供或提供不符合要求作无效响应处理。

- 响应文件中提供车辆产品宣传册、实车配置说明加盖章响应供应商公章，未提供或提供不符合要求作无效响应处理。

- 响应文件中提供电池温控、电机、混动系统技术说明材料加盖章响应供应商公章，未提供或提供不符合要求作无效响应处理。

## 商 务 条 款

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购人指定的地点。 |
| 2 | 交货期 | 合同签订后一个月内先交货2辆执法车辆，剩余一辆在2026年12月前完成交货。 |
| 3 | 付款方式 | 签订合同后付30%，前2辆交付后再付款30%，全部交货完成后再支付剩余的40%。 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，响应供应商报价中应包括项目全部内容的费用和合理的商业利润。报价条目的费用无 论是否已在响应供应商的响应文件中单独列出，均视为在总报价中已包括该报价条目的费用（不含上牌和保险费用）。 |
| 5 | 履约保证金 | 本项目按成交金额的5%收取履约保证金。 |
| 6 | 验收 | 成交供应商按照采购需求规定的货物技术要求和商务要求完成服务后向采购人提出项目验收建议，采购人在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内对采购项目进行实质性验收： 1、验收的主体：采购人自行组织进行验收 2、验收的时间：成交供应商按照采购需求规定的货物要求和商务要求完成服务后向采购人提出项目验收建议，采购人在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内对采购项目进行实质性验收。 3、验收方式：成交供应商按照采购文件要求完成服务后，由采购人组织的验收小组对货物与服务质量进行验收。 4、验收内容：验收内容包括每一项技术要求的履约情况。 5、验收标准：采购人根据采购项目需求包括的每一项技术要求的履约情况进行验收，成交供应商履约事项全部符合采购项目需求及采购合同约定的事项，视为验收合格。 6、验收程序：①成交供应商按照采购需求规定的技术要求和商务要求完成服务后向采购人提出项目验收建议，采购人在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内对采购项目进行实质性验收。②采购人自行组织人员进行验收。③采购人根据采购项目需求包括的每一项技术要求的履约情况进行验收，成交供应商履约事项全部符合采购项目需求及采购合同约定的事项，视为验收合格。④所有参与验收的人员应当签字表示对验收结果负责。 |
| 7 | 其他要求 | 本品目不允许分包。 |

注：采购要求的技术要求及商务要求为实质性要求，必须完全满足或优于，否则响应无效。

提示：采购需求应当完整、明确，包括以下内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（六）采购标的的验收标准；

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

# （明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施）