第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章 谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货（施工）地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 本项目为“交钥匙工程”。谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、安全文明施工费、教室设备及管线等施工保护费、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用 |

## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单（含编制说明）

| 序号 | 项目编码 | 品目名称 | 主要技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、立德楼 |  |  |  |  |
|  |  | （一）拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 铲除原有外墙面 | 部位：铲除原有外墙面1.抹灰面油漆涂料; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 2387 |  |
| 2 | 011601001002 | 铲除原有内墙面 | 部位：铲除原有内墙面 1.抹灰面油漆涂料; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 3600.842 |  |
| 3 | 011601001003 | 铲除原有台阶面层 | 部位：铲除原有台阶面层 1.铲除台阶装饰面层 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 209 |  |
| 4 | 011503001001 | 拆除卫生间地面瓷砖 | 部位：拆除卫生间地面瓷砖 1.拆除卫生间地面瓷砖; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 121.2 |  |
| 5 | 011503004001 | 铲除天棚面原有油漆面 | 部位：铲除天棚面原有油漆面 1.抹灰面油漆涂料; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 2403.64 |  |
| 6 | 011503004003 | 拆除瓷砖墙面 | 部位：拆除内墙裙瓷砖 1.墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 594.276 |  |
| 7 | 011503004004 | 拆除大小便沟槽 | 部位：拆除大小便沟槽及砖砌隔断 1.黏土砖(实心砖) 眠墙; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 24.216 |  |
| 8 | 011503001006 | 拆除混凝土地面 | 部位：原楼地面破损 1.拆除混凝土地面： 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 27.55 |  |
| 9 | 011403001002 | 拆除门 | 部位：教室、楼梯间门 1.整樘门 每樘面积在4m2以内 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 樘 | 46 |  |
| 10 | 010801001001 | 拆除门 | 部位：出入口、办公室门 1.整樘门窗 每樘面积超过4m2 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 樘 | 7 |  |
| 11 | 010801002001 | 拆除窗户 | 部位：卫生间窗 1.整樘窗 每樘面积在4m2以内 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 樘 | 30 |  |
| 12 | 010801002002 | 拆除窗户 | 部位：教室、走道窗 1.整樘门窗 每樘面积超过4m2 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 樘 | 90 |  |
| 13 | 010103002001 | 楼层垃圾运出 | 1.楼层运出垃圾 垂直运距19.5m 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 182.447 |  |
| 14 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.装载机装车 石渣; 2.自卸汽车运石渣 运距1km，据实结算 3、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 190.193 |  |
|  |  | （二）装饰工程 |  |  |  |  |
| 15 | 011403001001 | ▲真石漆外墙面 | 1、清理基层,填补缝隙; 2、刷界面砂浆一道; 3、9厚1:3水泥砂浆找平; 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料; 5、5厚聚合物水泥防水砂浆; 6、涂饰底层真石漆; 7、喷涂主层真石漆; 8、涂饰面层真石漆二遍; 9、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 2387 | 真石漆须标注品牌、规格/型号 |
| 16 | 011404001001 | ▲墙面喷刷涂料 | 仿瓷涂料三遍 (1)、封底液封底; (2)、10厚石粉基底粗骨料打底; (3)、1.5厚刮(抹)两遍石粉找平; (4)、0.5厚刮(抹)一遍石粉面层; (5)、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 3665.49 | 仿瓷涂料须标注品牌、规格/型号 |
| 17 | 011107002001 | ▲现制水磨石楼梯台阶 | 1、20厚1:20水泥砂浆找平层; 2、界面剂1道; 3、12厚1:2.5普通水泥白石子磨石面层; 4、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 209 | 水泥须标注品牌、规格/型号 |
| 18 | 011503002001 | ▲卫生间地面 | (1)、原现浇钢筋混凝土板,原面层破除后,表面清扫干净; (2)、1:2.5水泥砂浆(内掺7%防水粉)向地漏处找坡,最薄处≥20,面层抹光; (3)、 3.0厚合成高分子防水涂料(两道防水),面撒黄沙,四周沿墙上翻至完成面以上 H+300高,遇门口时水平扫出门口200; (4)、20厚1:2.5水泥砂浆保护层; (5)、防滑地砖面层(60*60cm，颜色参考原面层，具体供货时须经采购人确认) 7、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 121.2 | 水泥、防水涂料、防滑地砖须标注品牌、规格/型号 |
| 19 | 011404002001 | ▲天棚喷刷涂料 | 天棚仿瓷涂料三遍 1、封底液封底; 2、 10厚石粉基底粗骨料打底 3、1.5厚刮(抹)两遍石粉找平; 4、0.5厚刮(抹)一遍石粉面层 5、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 2403.64 | 仿瓷涂料须标注品牌、规格/型号 |
| 20 | 011101002001 | 楼地面细石混凝土修补 | 1、80厚C20混凝土垫层; 2、界面剂 1道 3、40厚C25细石混凝土面层,强度达标后表面打磨 4、混凝土固化剂2道,固化后表面磨光 5、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 10 |  |
| 21 | 011201001001 | ▲卫生间内墙瓷砖墙面 | 1、10厚1:3水泥砂浆打底找平; 2、1.5厚合成高分子防水涂料(Ⅱ型)墙面防水层翻起1.8M; 3、1.5厚刮(抹)两遍石粉找平; 4、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结; 5、陶瓷墙砖(30*60cm,颜色参考原面层，具体供货时须经采购人确认); 6、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 241.776 | 水泥、防水涂料、陶瓷墙砖须标注品牌、规格/型号 |
| 22 | 011203003001 | ▲块料墙面 | 1、界面剂 1道; 2、5厚瓷砖胶粘剂粘结层; 3、陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝(30*60cm,颜色参考原瓷砖); 4、部位：走道、楼梯间墙裙 5、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 502.168 | 水泥、陶瓷墙砖须标注品牌、规格/型号 |
| 23 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、20厚聚合物水泥砂浆局部修补墙面（按10%面积考虑）; 4、部位：走道、楼梯间找平层局部修补 | m2 | 50.217 | 水泥须标注品牌、规格/型号 |
|  |  | （三）门窗工程 |  |  |  |  |
| 24 | 010802003001 | ▲防盗门 | 1.钢质防盗门（含门锁）安装; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 153.6 | 钢质防盗门须标注品牌、规格/型号 |
| 25 | 010802002002 | 卫生间抗倍特板隔断 | 1、18mm厚卫生间抗倍特板隔断 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 84.9 |  |
| 26 | 010807001001 | ▲金属窗 | - 隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉; 2.规格：80系列中空玻璃5+9A+5 3.型材壁厚不小于2mm厚 4.加装限位器； 5.其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 564.87 | 隔热断桥铝合金须标注品牌、规格/型号 |
| 27 | 010807001002 | 小便器抗倍特板隔断 | 1.18mm厚小便器抗倍特板隔断; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 14 |  |
| 28 | 010807001003 | ▲入口处塑料门帘 | 1.入口处塑料门帘;厚度2.0mm，高度2.1m 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 10 | 塑料门帘须标注品牌、规格/型号 |
|  |  | （四）卫生洁具 |  |  |  |  |
| 29 | 031003007001 | ★▲壁挂式小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 套 | 25 | 小便器须标注品牌、规格/型号 |
| 30 | 031003006001 | ★▲大便器 | 1.蹲式大便器安装 脚踏开关; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 组 | 30 | 大便器须标注品牌、规格/型号 |
| 31 | 031003003001 | ▲卫生间不锈钢洗手盆（含★水龙头） | 1、卫生间不锈钢洗手盆（含水龙头） 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 套 | 20 | 不锈钢洗手盆须标注品牌、规格/型号 |
| 32 | 031001008001 | ▲塑料管DN100 | 1.室内塑料排水管(热熔连接):PVC DN100 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 102 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 33 | 031001008002 | ▲塑料管DN75 | 1.室内塑料排水管(热熔连接) PVC DN75; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 20 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 34 | 031001008005 | ▲塑料管DN25 | 1.室内塑料给水管(热熔连接):PPR25 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 35.5 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 35 | 031001008003 | ▲塑料管DN32 | 1.室内塑料给水管(热熔连接) :PPR32 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 35 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 36 | 031001008004 | ▲塑料管DN40 | 1.室内塑料给水管(热熔连接) :PPR40 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 78.2 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
|  |  | （五）其他工程 |  |  |  |  |
| 37 | 010901007001 | ▲不锈钢排水管DN100 | 1.排水落管:不锈钢排水管DN100 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 161.2 | 排水管须标注品牌、规格/型号 |
| 38 | 011503001004 | 教室走廊装饰 | 1.教室走廊装饰 2.主要是原有的广告牌及名人名言安装 3、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 252 |  |
| 39 | 010904004001 | 教室黑板更换 | 1.教室同原尺寸黑板更换; 2.其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 块 | 2 |  |
|  |  | 二、立人楼 |  |  |  |  |
|  |  | （一）拆除工程 |  |  |  |  |
| 40 | 011601001001 | 铲除原有外墙面 | 部位：铲除原有外墙面 1.抹灰面油漆涂料; 2.其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 2609.957 |  |
| 41 | 011601001002 | 铲除原有内墙面 | 部位：铲除原有内墙面 1.抹灰面油漆涂料; 2.其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 4253.962 |  |
| 42 | 011503004001 | 铲除天棚面原有油漆面 | 部位：铲除天棚面原有油漆面 1.抹灰面油漆涂料; 2.其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 2608.32 |  |
| 43 | 011503001001 | 拆除卫生间地面瓷砖 | 部位：拆除卫生间地面瓷砖 1.拆除楼地面砖; 2.其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 172 |  |
| 44 | 011503004003 | 拆除卫生间内墙瓷砖墙面 | 部位：拆除卫生间内墙瓷砖墙面 1.墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 247.488 |  |
| 45 | 011503004005 | 拆除楼梯间内墙瓷砖墙面 | 部位：拆除楼梯间内墙瓷砖墙面 1.墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 369.2 |  |
| 46 | 011503004004 | 拆除大小便沟槽 | 部位：拆除大小便沟槽及砖砌隔断 1.黏土砖(实心砖) 眠墙; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 19.858 |  |
| 47 | 011403001002 | 拆除门 | 部位：教室、楼梯门、办公室门 1.整樘门 每樘面积在4m2以内 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 樘 | 61 |  |
| 48 | 010801002001 | 拆除窗户 | 部位：仓库门 1.整樘窗 每樘面积在4m2以内 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 樘 | 19 |  |
| 49 | 010801002002 | 拆除窗户 | 部位：教室、卫生间窗 1.整樘门窗 每樘面积超过4m2 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 樘 | 94 |  |
| 50 | 010103002001 | 楼层垃圾运出 | 1.楼层运出垃圾 垂直运距19.5m 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 194.635 |  |
| 51 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.装载机装车 石渣; 2.自卸汽车运石渣 运距1km 3、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 194.635 |  |
|  |  | （二）装饰工程 |  |  |  |  |
| 52 | 011403001001 | ▲真石漆外墙面 | 1、清理基层,填补缝隙; 2、刷界面砂浆一道; 3、9厚1:3水泥砂浆找平; 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料; 5、5厚聚合物水泥防水砂浆; 6、涂饰底层真石漆; 7、喷涂主层真石漆; 8、涂饰面层真石漆二遍; 9、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 2609.957 | 真石漆 须标注 品牌、 规格/型号 |
| 53 | 011404001001 | ▲墙面喷刷涂料 | 仿瓷涂料三遍 (1)、封底液封底; (2)、10厚石粉基底粗骨料打底; (3)、1.5厚刮(抹)两遍石粉找平; (4)、0.5厚刮(抹)一遍石粉面层; (5)其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 4253.962 | 仿瓷涂 料须标 注品牌 、规格/ 型号 |
| 54 | 011404002001 | ▲天棚喷刷涂料 | 天棚仿瓷涂料三遍 1、封底液封底; 2、 10厚石粉基底粗骨料打底 3、1.5厚刮(抹)两遍石粉找平; 4、0.5厚刮(抹)一遍石粉面层 5、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 2608.32 | 仿瓷涂 料须标 注品牌、规格/型号 |
| 55 | 011503002001 | ▲卫生间地面 | 1、1:2.5水泥砂浆(内掺7%防水粉)向地漏处找坡,最薄处≥20,面层抹光; 2、 3.0厚合成高分子防水涂料(两道防水),面撒黄沙,四周沿墙上翻至完成面以上 H+300高,遇门口时水平扫出门口200; 3、20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 4、防滑地砖面层(60*60cm,颜色详参原面层，具体供货时须经采购人确认) 5、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 172 | 水泥、防滑地砖须标注品牌、规格/型号 |
| 56 | 011201001001 | ▲卫生间内墙瓷砖墙面 | 1、10厚1:3水泥砂浆打底找平; 2、1.5厚合成高分子防水涂料(Ⅱ型)墙面防水层翻起1.8M; 3、1.5厚刮(抹)两遍石粉找平; 4、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结; 5、陶瓷墙砖(颜色详参原面层，具体供货时须经采购人确认); 6、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 247.488 | 水泥、陶瓷墙砖须标注品牌、规格/ 型号 |
| 57 | 011203003001 | ▲块料墙面 | 聚合物水泥砂浆局部修补墙面; 1、界面剂 1道; 2、5厚瓷砖胶粘剂粘结层; 3、陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝(30*60cm，颜色详参原面层，具体供货时须经采购人确认); 4、部位：走道、楼梯间墙裙 5、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 544.612 | 水泥、陶瓷墙砖须标注品牌、规格/ 型号 |
| 58 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、20厚聚合物水泥砂浆局部修补墙面（按10%面积考虑）; 2、部位：走道、楼梯间找平层局部修补 | m2 | 54.461 | 水泥、须标注品牌、规格/型号 |
|  |  | （三）门窗工程 |  |  |  |  |
| 59 | 010802003001 | ▲防盗门 | 1.钢质防盗门（含门锁）安装; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 132.4 | 钢质防盗门须标注品牌、规格/ 型号 |
| 60 | 010802002002 | 卫生间抗倍特板隔断 | 1、18mm厚卫生间抗倍特板隔断 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 65.625 |  |
| 61 | 010807001001 | ▲金属窗 | - 隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉; 2.规格：80系列中空玻璃5+9A+5 3.型材壁厚不小于2mm厚 4.加装限位器 5、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 606.48 | 隔热断桥铝合金须标品牌、规格/型号 |
| 62 | 010807001002 | 小便器抗倍特板隔断 | 1.18mm厚小便器抗倍特板隔断; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 14.7 |  |
| 63 | 010807001003 | ▲入口处塑料门帘 | 1.入口处塑料门帘;厚度2.0mm，高度2.4m 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 9 | 塑料门帘须标品牌、规格/型号 |
|  |  | （四）卫生洁具 |  |  |  |  |
| 64 | 031003006002 | ★▲大便器 | 1.蹲式大便器安装 脚踏开关; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 组 | 28 | 大便器须标注品牌、规格/型号 |
| 65 | 031003003001 | ▲卫生间不锈钢洗手盆（含★水龙头） | 1、卫生间不锈钢洗手盆（含水龙头） 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 套 | 10 | 不锈钢洗手盆须标注品牌、规格/型号 |
| 66 | 031001008001 | ▲塑料管DN100 | 1.室内塑料排水管(热熔连接):PVC DN100 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 103.7 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 67 | 031001008002 | ▲塑料管DN75 | 1.室内塑料排水管(热熔连接):PVC DN75 3、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 16.2 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 68 | 031001008006 | ▲塑料管DN50 | 1.室内塑料排水管(热熔连接):PPR50 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 21.6 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 69 | 031001008005 | ▲塑料管DN25 | 1.室内塑料给水管(热熔连接):PPR25 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 39.9 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 70 | 031001008003 | ▲塑料管DN32 | 1.室内塑料给水管(热熔连接):PPR32 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 58.6 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 71 | 031001008004 | ▲塑料管DN40 | 1.室内塑料给水管(热熔连接) :PPR40 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 106.7 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
|  |  | （五）其他工程 |  |  |  |  |
| 72 | 010901007001 | ▲不锈钢排水管DN100 | 1.排水落管:不锈钢排水管DN100 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 161.2 | 不锈钢排水管须标注品牌、规格/型号 |
| 73 | 011503001003 | 教室走廊装饰 | 1.教室走廊装饰 2.主要是原有的广告牌及名人名言安装 3、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 252 |  |
|  |  | 三、立志楼 |  |  |  |  |
|  |  | （一）拆除工程 |  |  |  |  |
| 74 | 011601001002 | 铲除原有内墙面 | 部位：铲除原有内墙面 1.抹灰面油漆涂料; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 1760.2 |  |
| 75 | 011503004001 | 铲除天棚面原有油漆面 | 部位：铲除天棚面原有油漆面 1.抹灰面油漆涂料; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 1501.5 |  |
| 76 | 011503004003 | 拆除瓷砖墙面 | 部位：拆除瓷砖墙面 1.墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 286.2 |  |
| 77 | 011403001002 | 拆除门 | 部位：教室门 1.整樘门 每樘面积在4m2以内 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 樘 | 32 |  |
| 78 | 010801002001 | 拆除窗户 | 部位：教室窗 1.整樘窗 每樘面积在4m2以内 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 樘 | 40 |  |
| 79 | 010801002002 | 拆除窗户 | 部位：教室、走廊、楼梯间窗 1.整樘门窗 每樘面积超过4m2 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 樘 | 32 |  |
| 80 | 010103002001 | 楼层垃圾运出 | 1.楼层运出垃圾 垂直运距14.4m以内 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 57.743 |  |
| 81 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.装载机装车 石渣; 2.自卸汽车运石渣 运距1km，据实结算 3、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 57.743 |  |
|  |  | （二）装饰工程 |  |  |  |  |
| 82 | 011404001001 | ▲墙面喷刷涂料 | 仿瓷涂料三遍 (1)、封底液封底; (2)、10厚石粉基底粗骨料打底; (3)、1.5厚刮(抹)两遍石粉找平; (4)、0.5厚刮(抹)一遍石粉面层; (5)、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 1760.2 | 仿瓷涂料须标注品牌、规格/型号 |
| 83 | 011404002001 | ▲天棚喷刷涂料 | 天棚仿瓷涂料三遍 1、封底液封底; 2、 10厚石粉基底粗骨料打底 3、1.5厚刮(抹)两遍石粉找平; 4、0.5厚刮(抹)一遍石粉面层 5、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 1501.5 | 仿瓷涂料须标注品牌、规格/型号 |
| 84 | 011203003001 | ▲块料墙面 | 1、界面剂 1道; 2、5厚瓷砖胶粘剂粘结层; 3、陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝(30*60cm,颜色详参原面层，具体供货时须经采购人确认); 4、部位：走道、楼梯间墙裙 5、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 286.2 | 水泥、陶瓷墙砖须标注品牌、规格/型号 |
| 85 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、20厚聚合物水泥砂浆局部修补墙面（按10%面积考虑）; 2、部位：走道、楼梯间找平层局部修补 | m2 | 28.62 | 水泥须标注品牌、规格/型号 |
|  |  | （三）门窗工程 |  |  |  |  |
| 86 | 010802003001 | ▲防盗门 | 1.钢质防盗门（含门锁）安装; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 83.2 | 钢质防盗门须标注品牌、规格/型号 |
| 87 | 010807001001 | ▲金属窗 | - 隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉; 2.规格：80系列中空玻璃5+9A+5 3.型材壁厚不小于2mm厚 4.加装限位器 5、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 305.53 | 隔热断桥铝合金须标注品牌、规格/型号 |
|  |  | （四）卫生洁具 |  |  |  |  |
| 88 | 031003003001 | ▲不锈钢洗手盆（含★水龙头） | 1、不锈钢洗手盆（含水龙头） 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 套 | 6 | 不锈钢洗手盆须标注品牌、规格/型号 |
| 89 | 031003003002 | ▲污水池 | 1、污水池 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 套 | 3 | 污水池须标注品牌、规格/型号 |
| 90 | 031001008001 | ▲塑料管DN100 | - 室内塑料排水管(热熔连接):PVC DN100， - 其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 22.2 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 91 | 031001008002 | ▲塑料管DN75 | - 室内塑料排水管(热熔连接) :PVC 75; - 其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 6.4 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 92 | 031001008006 | ▲塑料管DN50 | 1.室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 9.6 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 93 | 031001008005 | ▲塑料管DN20 | - 室内塑料给水管(热熔连接):PPR DN20， - 其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 28.25 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 94 | 031001008003 | ▲塑料管DN15 | - 室内塑料给水管(热熔连接) :PPR15， - 其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 10.4 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
|  |  | （五）其他工程 |  |  |  |  |
| 95 | 010901007001 | ▲不锈钢排水管DN100 | 1.排水落管:不锈钢排水管DN100， 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 80 | 不锈钢排水管须标注品牌、规格/型号 |
| 96 | 011503001003 | 教室走廊装饰 | 1.教室走廊装饰 2.主要是原有的广告牌及名人名言安装 3、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 202 |  |
|  |  | 四、公共卫生间、正气楼卫生间 |  |  |  |  |
|  |  | （一）拆除工程 |  |  |  |  |
| 97 | 011601001003 | 拆除原有小便槽 | 部位：拆除砖砌小便池 1.黏土砖(实心砖) 眠墙; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 5.165 |  |
| 98 | 011503001001 | 拆除卫生间地面瓷砖 | 部位：拆除卫生间地面瓷砖 1.拆除楼地面砖; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 23.36 |  |
| 99 | 011503004003 | 拆除瓷砖墙面 | 部位:拆除内墙裙瓷砖墙面 1.墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 9.72 |  |
| 100 | 010103002001 | 楼层垃圾运出 | 1.楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 5.496 |  |
| 101 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.装载机装车 石渣; 2.自卸汽车运石渣 运距1km,据实结算 3、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m3 | 5.496 |  |
|  |  | （二）装饰工程 |  |  |  |  |
| 102 | 011503002001 | ▲卫生间地面 | (1)、原现浇钢筋混凝土板,原面层破除后,表面清扫干净; (2)、1:2.5水泥砂浆(内掺7%防水粉)向地漏处找坡,最薄处≥20,面层抹光; (3)、 3.0厚合成高分子防水涂料(两道防水),面撒黄沙,四周沿墙上翻至完成面以上 H+300高,遇门口时水平扫出门口200; (4)、20厚1:2.5水泥砂浆保护层; (5)、防滑地砖面层(60*60cm，颜色详参原面层，具体供货时须经采购人确认) (6)其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 23.36 | 水泥、防滑地砖须标注品牌、规格/型号 |
| 103 | 011201001001 | ▲卫生间内墙瓷砖墙面 | 1、10厚1:3水泥砂浆打底找平; 2、1.5厚合成高分子防水涂料(Ⅱ型)墙面防水层翻起1.8M; 3、1.5厚刮(抹)两遍石粉找平; 4、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结; 5、陶瓷墙砖(30*60cm，颜色详参原面层，具体供货时须经采购人确认); 6、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 9.72 | 水泥、陶瓷墙砖须标注品牌、规格/型号 |
|  |  | （三）门窗工程 |  |  |  |  |
| 104 | 010802002001 | 卫生间抗倍特板复合门 | 1、18mm厚卫生间抗倍特板隔断复合门 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 41.16 |  |
| 105 | 010807001002 | 小便器抗倍特板隔断 | 1.18mm厚小便器抗倍特板隔断; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m2 | 5.68 |  |
| 106 | 010807001003 | ▲入口处塑料门帘 | 1.入口处塑料门帘;厚度2.0mm厚，高度3米 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 1.8 | 塑料门帘须标注品牌、规格/型号 |
|  |  | （四）卫生洁具 |  |  |  |  |
| 107 | 031003007001 | ★▲壁挂式小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 套 | 7 | 小便器须标注品牌、规格/型号 |
| 108 | 031003003001 | 不锈钢大便槽 | 1、不锈钢大便槽U型，宽度220m,厚度1.0mm 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 53.8 |  |
| 109 | 031003003002 | ▲水箱 | 1.大便槽自动冲洗水箱安装 容积(L) 81; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | 套 | 7 | 水箱须标注品牌、规格/型号 |
| 110 | 031001008001 | ▲塑料管DN100 | 1.室内塑料排水管(热熔连接):DN100， 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 21.5 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 111 | 031001008006 | ▲塑料管DN50 | 1.室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50; 2、其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 33.1 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 112 | 031001008008 | ▲塑料管DN25 | - 室内塑料给水管(热熔连接):PPR25， - 其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 21.6 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |
| 113 | 031001008007 | ▲塑料管DN32 | - 室内塑料给水管(热熔连接) :PPR32， - 其中人工作业等辅助施工环节实施以工代赈 | m | 37.1 | 塑料管须标注品牌、规格/型号 |

注：

- 以上工程量清单中各供应商所报总价不得超过最高限价。清单与图纸不一样时，以图纸为准。本项目为“交钥匙工程”，谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、安全文明施工费、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。

- 清单中标“▲”的项目在报价明细表中必须按要求注明品牌、型号或规格，如未按要求注明则投标无效。

- 清单中标“★”为政府强制采购节能产品，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件），节能产品品牌、型号必须与节能证书完全一致。

- 原材料材质要求：

①真石漆执行JG/T 24-2018，耐粘污性≤15%，粘结强度≥0.6MPa；

②隔热断桥铝合金门窗所用铝型材基材执行 GB/T 5237.1-2017，牌号6063，供货状态T5，最低性能要求：

抗拉强度 ≥160 MPa；

断后伸长率（延展性）≥8.0 %；

响应供应商在响应文件中应提供以上参数检验合格的带有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章对以上参数进行佐证。

成交供应商在公示期满后3天内须提供以上检测报告原件至采购人核查，若核实成交人提供虚假材料，将按政府采购相关规定取消其成交资格，由此造成的损失由成交人承担。采购人有权对所供产品质量进行检测。

2、工程要求

2.1本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业，并配合好采购人的施工要求。

2.2成交供应商负责施工现场每日的施工垃圾清理，如果每日下班后成交供应商未清理施工现场施工垃圾，采购人将自行处理，所产生费用由成交供应商负责。

2.3施工人员由成交供应商负责购买相应保险和福利，采购人不承担任何作业过程中所出现的风险。

2.4成交供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，不得用假冒及伪劣产品替代，并未对其作任何的更改和替换，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.5施工时拆除的教室走廊原有的广告牌、名人名言图、教室设备及管线等均须恢复原样，如有损坏由成交供应商赔偿。

2.6专业设备须由专业人员进行拆除。

2.7金属门窗施工前成交供应商要根据现有设计图纸进行深化设计，并经采购人、设计方确认后方可施工。

2.8施工过程中，施工商发现图纸与清单有不一致的地方应及时向采购人报告，经采购人确认后方可继续施工。

2.9成交供应商供货前应当提供以上标“▲”货物材料的合格证明、实物样品交采购人核验，经采购人确认后方可批量供货施工。货物材料到场时须提供该批次货物材料的合格证。

2.10安全文明施工

（1）保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

（2）结构及保留设施保护对于回收材料及设备，在指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

（3）及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程中严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

（4）机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业， 违章指挥现象，必须做到严格、严肃、果断和及时地纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器， 其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

（5）如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成的损失由成交供应商承担。

3、业绩要求

投标人在响应文件中应提供不少于2个类似房屋改造项目（施工内容须包含外墙改造或门窗改造中的任意一种）业绩证明材料（提供业绩合同及竣工验收报告扫描件加盖公章）。

4、人员要求

（1）拟派本项目的项目经理（注册建造师）须具备建筑工程贰级及以上注册证书，同时持有建设行政主管部门核发的有效安全生产考核合格证书 B 证。（提供注册证书及安全生产考核证书复印件加盖投标单位公章）

（2）拟派本项目的项目技术负责人具有建筑工程类中级或以上职称证书。（提供职称证书复印件加盖投标单位公章）

（3）关键岗位人员（土建施工员、土建质量员、材料员）持有有效上岗证书（提供上岗证书复印件加盖投标单位公章），专职安全生产管理人员持《安全生产考核合格证书》（C 证）（提供证书复印件加盖投标单位公章）。

（4）拟派本项目的技术人员至少有1人具有高空作业证（提供证书复印件加盖投标单位公章）

注：以上人员须为本单位正式职工，并通过“江西住建云”实名制信息登记。须提供住建云个人页面截图、劳动合同和开标前六个月（不含开标当月）内任意一个月由投标单位为其缴纳的社保证明佐证，项目经理还应提供无在建工程承诺函（签名并加盖投标单位公章）。

5、响应供应商应在响应文件中提交完整施工时序进度图，项目总施工工期为 35 个日历日；进度计划须分解至单日，各工序开工、完工节点精确到每一天，清晰列明各分项施工内容及人员安排。

6、现场勘查：响应供应商应自行安排时间进行实地勘察,仔细核算成本，为报价取得依据，一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，投标如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由施工商自行负责。

（二）商务条款

1、付款方式：合同项下所有项目施工完毕并投入使用后付至合同总价的70%，经审计决算后付至审计决算价的100%。

2、履约保证金：履约保证金金额为合同总价的 5 %，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金的退还：履约（含质量缺陷期和保修期的售后服务）完成后由中标人向采购人提出退还履约保证金申请,采购人收到中标人的申请后无息退还。

3、本项目缺陷责任期为24个月，缺陷责任期从工程实际竣工验收合格之日起计算。在缺陷责任期内出现质量缺陷或不符合合同约定要求问题，采购人通知成交供应商后，成交供应商应当在48小时内派人上门维修。否则，采购人有权委托他人进行维修，所需维修费及鉴定费均由成交供应商承担，采购人有权扣减相应的履约保证金。

4、供应商应按《建设工程质量管理条例》国务院令第279号和《房屋建筑工程质量保修办法》建设部令第80号规定依法对工程进行保修。在保修期内免费实行“三包”服务，服务方式为免费上门维修、维护。

（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（2）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

（3）其他项目的保修期为2年。

5、工期：合同签订后35个日历日内完成项目施工并投入使用。

6、施工地点：吉安市第十三中学

7、项目安装人员须持证上岗（上岗前提供上岗证供采购人查看）。

8、工程质量标准：合格

9、成交供应商应严格按响应承诺的施工时间完成本项目，逾期1天按合同总金额的万分之五扣除，逾期超过10天采购人将按照成交供应商未响应谈判文件服务和响应文件要求终止合同，并上报相关监督部门。

10、验收

（1）成交供应商必需在规定的时间内，按照采购人提出的标准要求完成交办项目，并及时以书面形式向采购人申请验收。

交付验收标准：依次序对照适用标准为

①符合中华人民共和国相关国家标准及行业标准。

②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

最终验收：项目完工并经相关部门竣工验收合格后签字之日视为最终验收。

（2）在验收过程中发现技术问题，供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

（3）验收结果须整改的，成交供应商必需在采购人规定的时间内进行整改，直至项目通过验收，采购人出具验收单。

（4）项目结算时，须附项目验收单作为依据。

11、其他要求

11.1本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

11.2在项目施工过程中，项目经理和项目技术负责人每月有效考勤天数≥当月施工总时长 80%（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获得采购人同意；未获得同意不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

11.3供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

以上技术和商务要求均为实质性要求，响应供应商必须完全响应，否则为无效响应。

附件：图纸

竞争性谈判文件的审批意见

| 采 购 单 位 | 采购单位意见： （章） 法定代表人或经办人（签字或盖章） 2026年 月 日 |
| --- | --- |