1、项目概况

电气工程学院结合本项目在江西省机电一体化项目集训基地竞赛设备体系，通过采购并集成以下关键竞赛专用模块，构建更先进、更贴合赛项的实训新技术模块。项目实施后，集训基地将具备更完整、更前沿的机电一体化模块功能，能全面支撑更高水平的技能训练、教学演示及各类相关职业技能竞赛需求，有效提升学生实践能力和竞赛水平。满足全国技能大赛江西省机电一体化集训基地需求；通过以上项目的训练最终学生能够达到对单个机器、设备或一般的生产系统、工厂自动化的基本维护的能力。

- 2、采购标的名称及数量

| 序号 | 标的名称 | 采购品目及代码 | 数量 | 预算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技能大赛机电一体化集训基地建设采购项目 |  | 1项 | 32.8686万元 |  |

- 3、采购标的工作内容

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | 机电一体化设备相关模块 | 电动摆动搬运手2模块 | 1.总体需求功能：将工件按设定半径搬运至任意角度处。 2.详细技术需求： 1）功能需求：将工件按设定半径搬运至任意角度处。 2）模块结构组成：由滑台气缸、精密减速步进电机、Y型手指气缸、弧形夹爪、电机支架、气缸支架、连接法兰、若干辅助支架、立柱、方圆形地脚、极限位置传感器、电磁阀组、远程I/O模块、数字输入输出接口、I/O状态指示灯、电源接口组成。 3）技术需求： ①工作电压：≥24VDC ②工作气压：0.4～0.6MPa ③步进电机空程角：<10弧分 ④垂直行程：≥40mm ⑤夹手回转半径：120～125mm ⑥夹手转角范围：大于200° ⑦拖爪行程：≥60°/s ⑧步进电机运动控制参数，可在电脑软件中设置修改 ⑨数字输入和输出：32xPNP（可配置输入输出） ⑩输出电流：≥1.0A ⑪电源拓展模块：10路、2A/每路 ⑫网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口 ⑬支持 PROFINET/Modbus TCP/EtherNet/IP 其中任一工业以太网协议 ⑭外形尺寸：约200×210×330mm 4）培训需求： ①步进电机电流及细分设定 ②电机零点设定 ③电机转角设定 ④工件搬运 ⑤系统调试运行 3.功能扩展 1）电动摆动搬运手2模块可与定向供料单元相结合，使得扩展后的定向供料单元满足通过供料模块将工件推送至传送带上、满足通过传送带将工件输送至检测位置，通过距离传感器判断出工件的开口方向，如果工件的开口方向满足后面工位的加工要求时，可通过传送带直接输送至下一单元。 响应文件中提供电动摆动搬运手2模块可与定向供料单元相结合承诺函。 - 数量：1个模块 |
|  | 产品规格 |  | 固体罐装模块2（4mm） | 1.总体需求功能：把固体颗粒灌装圆形杯中 2.详细技术需求： 1）功能需求：把固体颗粒灌装圆形杯中 2）模块结构组成：由固体颗粒料仓、塔式旋转排列机构、罐装机构、步进电机及驱动器、步进电机控制器、光栅传感器、对射传感器、支架、电气接口模块组成。 主题：按颗粒数量灌装(采用光栅传感器) 3）技术需求： ①工作电压：≥24VDC ②步进电机控制器：（运动控制参数，可在电脑软件中修改） ③颗粒检测范围：2-15mm ④DP15母头（三排）接口 ⑤外形尺寸：约150×170×330mm，允许±5mm。 4）培训需求： ①传感器应用 ②管路连接和接线连接 ③出口高度调整 ④控制器程序设计 ⑤步进电机驱动器参数设置 ⑥步进电机控制器运动参数设置 ⑦物料罐装量控制 ⑧缺料检测 ⑨状况监控 5）响应文件中须提供与投标产品实物一致的核心部件三维立体拆分图，清晰展示主要零部件的组成结构（至少包含：清晰展示料仓、塔式旋转排列机构、罐装机构、步进电机、光栅传感器、对射传感器、电气接口模块等核心部件的组成结构及尺寸，标注各核心部件的名称）。 成交后，在合同履约及设备交付时，供应商须提供完整的设备拆装训练表明细、电路图、气路图等技术资料，并与交付实物进行核对。成交后提供完整设备模块模型拆分图，设备拆装训练表明细，产品的电路图等资料。 3.功能扩展 1）固体罐装模块2可与颗粒罐装模块相结合，使得扩展后的颗粒罐装模块满足通过固体原料罐装模块对加工位置的工件进行原料的罐装加工。 响应文件中提供固体罐装模块2可与颗粒罐装模块相结合承诺函。 - 数量：2个模块 |
|  | 产品规格 |  | 转角堆垛机柱面库单元（非网络版）（转角堆垛机柱面库单元大铝板+模块） | 1.总体需求概述：满足对三层环形库进行工件出库、入库、搬运及传输操作。 1）设备能达到中华人民共和国职业技能大赛水平的“机电一体化”相关的设备。实训室需要对接世界技能大赛培训，设备需满足世界技能大赛机电一体化项目的基础培训需求。 2.详细技术需求 1）功能需求：可对三层环形库进行工件出库、入库、搬运及传输操作。 2）结构组成需求：由皮带传输机模块、RFID读写器模块、转角升降搬运模块、柱面立体库模块、物料扫描传感器、安装铝板台面、电气接口转换模块、过滤减压阀模块组成。 主题：坐标控制与调整、仓储操作及管理 3）技术需求： ①工作电压：≥24VDC ②工作气压：0.4～0.6MPa ③皮带传输机有效行程：≥350mm ④最大工件宽度：≥40 mm ⑤转盘层数：≥3层，每层4仓位 ⑥最大转位速度：75°/S ⑦重复定位精度：0.005° ⑧步进电机步距角：≥1.8° ⑨垂直移动速度：≥3600mm/min ⑩圆形工件尺寸：最大40 mm ⑪Z轴行程：0-360mm ⑫R轴范围：≥210° ⑬步进电机空程角：<10弧分 ⑭步进电机控制器：（运动控制参数，可在电脑软件中修改） ⑮夹手径向行程：≥60mm ⑯远程IO模块：数字输入和输出：16DI/16DO x PNP、输出电流：0.5 A ⑰网络接口：≥2个用于以太网连接的RJ45端口 ⑱支持的协议：PROFINET ⑲≥1个RFID读写头 含1个RFID芯片工件： 芯片工件需以13.56 MHz的频率工作，形成一个传输区域，该传输区域的大小(0…500 mm)各不相同，具体由读写头和所用的标签共 同决定。 数据传输：电感耦合 技术：HF RFID 工作频率：≥13.56 MHz 存储形式：EEPROM 芯片：可兼容I-Code SLI-X或同等规格芯片 存储容量：≥128字节 功能：读/写 用户存储容量：≥112字节 读操作次数：无限 写操作次数：≥100000 标准读数时间：≥2ms/字节 标准写入时间：≥3ms/字节 到金属最小距离：≥10mm 读/写访问期间的温度：-25…+70℃ 温度超出检测范围：-40…+85℃ 直径：7.5 mm +/- 0.4 mm 外壳材料：塑料, 环氧 感应面材料：塑料, 环氧 ㉑≥1个RFID控制器（4通道） ㉒RFID控制器支持的协议：PROFINET、EtherNet/IP或Modbus TCP ㉓电源拓展模块：10路、2A/每路（总电源不得超过4A） ㉔台面高度：760-790mm可调整 ㉕外形尺寸：约350×700×1330mm 4）培训需求需满足： ①安装工艺控制 ②传感器应用 ③PLC单轴步进电机速度角度控制 ④转盘精确定位控制 ⑤入库、出库、移库控制 ⑥状况监控 ⑦物料存储优化 ⑧气动技术应用 ⑨管路连接和电线连接 ⑩RFID调整及读写应用 ⑪控制器程序设计 ⑫触摸屏应用 ⑬远程IO控制 ⑭效率控制 ⑮MES设置及操作应用（产品配置/生产计划/管理） 3.包含如下模块： 1）转角升降搬运模块 ①功能需求：可将工件在三维空间搬运及调整操作。 ②模块结构组成需求：由步进电机丝杆滑台，精密减速步进电机，双杆气缸，Y型手指气缸，弧形夹爪，电机支架，滑台基座，若干辅助支架，零、限位传感器，物料扫描传感器，电磁传感器，电磁阀组，步进电机控制器、远程I/O模块、拖链，电源扩展接口组成。 ③技术数据： 工作电压：≥24V DC 工作气压：0.4～0.6Mpa 最大转位速度：≥75°/S 重复定位精度：0.005° 步进电机步距角：≥1.8° 垂直移动速度：3600mm/min 圆形工件尺寸：最大≥40 mm Z轴行程：0-360mm R轴范围：≥210° 远程IO模块： 数字输入和输出：32 x PNP， 输出电流：≥1.0 A， 网络接口：≥2个用于以太网连接的RJ45端口，支持的协议：PROFINET 驱动器： 电源电压：12-48VDC，电流控制20KHz PWM控制， 输出电流0.1-3A，8路数字量输入，4路输出， 网路协议：Modbus TCP， 过压保护，欠压保护，过温保护，过流保护，电机线开路检测，通讯线开路检测 电源拓展模块：10路、2A/每路（总电源不得超过4A） 堆垛机外形尺寸：约250×300×540mm 2）柱面立体货架2 ①功能需求：放置工件，进行出入库操作。 ②模块结构组成需求：由立柱及柱面库体托架组成。 ③技术数据： 层数：1-3层（层高可调） 每层库位数：≥3 库位可放置工件尺寸：最大40mm 外形尺寸：约110×330×260mm 4.智能化教学仿真及教学平台（实训室课程管理系统） 1）智能化教学仿真及教学平台（实训室课程管理系统）采用CS架构，要求提供多元化及个性化的专业教学方式，系统中要求包含专业课程、电子化实验实训指导、虚拟仪器、考核、实验仿真、虚实一体、多媒体教学资源等功能 ，为了使每个参与教学培训的学生更系统深入的掌握相关专业的知识，拓展专业实践能力。借助理虚实一体化学习环境，学生能够更加透彻的领略专业的魅力。平台可提供多专业的教学需要，可满足气动，液压，机电一体化，电工电子，传感器，工业机器人，过程控制，运动控制，机器视觉，人工智能等相关专业的教学需求。 2）响应文件中需提供软件平台中电子化教材、实训指导教程、专业知识考核、仿真资源的教学内容演示界面截图。 3）平台可根据不同专业的需求自由选择资源内容，无论是哪一个专业或者是关于专业的哪一个技术的实验实训系统，都完整配备了内容丰富的多媒体课程，包含动画演示，视频演示等内容，帮助学生进行理论知识的自主学习，实验步骤动画演示指导学生循序渐进完成所有实验实训项目，并可以通过平台自带的考核系统进行学习效果检查。 4）所有实验硬件都配有相关课程资源，课程标准的包含文字、图片和动画展示的多媒体课程软件，课程软件与实训硬件能够实现实时交互。软件上的理论学习紧密联系硬件上的实验操作，硬件上的实验操作能够随时反馈到软件上的理论基础。 5）功能详细要求：平台由加密保护，交付时需提供加密介质，平台终身免费维护升级及系统内容更新。 响应文件中需提供①-⑥界面截图，项目履约交货验收时，成交供应商须提交演示视频（MP4 通用格式），拷贝至 U 盘随项目资料一并移交采购人，视频作为项目验收归档备查资料。 ①平台资源具有2D和3D效果及视频资源，资源至少包含文档、视频、动画仿真、教学资源等文件。 ②平台资源集成与设备配套的实验指导书，需含有实验原理与目的、步骤、实验报告与分析等。 ③平台包含动画和视频教学资源，平台内所显示的设备图片，元器件图片等内容必须跟实物一致，以及视频内设备操作视频需与项目供货实物保证一致，保证理实虚一体化教学的效果。 ④平台包含设备追溯内容，可通过系统查看项目供货设备的出厂详细信息，内容需包含设备出厂编号，出厂日期，可以查看设备出厂检验报告，设备合格证，设备出厂测试视频等内容。 ⑤定制化服务，平台登录页面及教学资源页面可根据用户需求增加文字及图片内容。 ⑥平台可选配虚实控制器，可通过虚实控制器实现仿真系统与实际设备的连接及通讯，平台仿真系统可通过虚实控制器进行设备的控制，提供虚实控制器操作视频。 - 响应文件中提供智能化教学仿真及考核平台(实验室课程管理软件平台)与转角堆垛机柱面库单元相结合承诺函。 - 功能：有课程数据:1.气动，液压，机电一体化，电工电子，传感器，工业机器人，过程控制，运动控制，机器视觉，人工智能;2电子化实验实训指导、虚拟仪器、考核、实验仿真、虚实一体、多媒体教学资源在项目履约、交货验收环节，采购人可对成交供应商交付的智能化教学仿真及考核平台(实验室课程管理软件平台)开展全面查验。验收依据为采购文件、响应文件与本合同约定；验收不合格的，成交供应商须按要求限期整改，并承担全部费用及相关责任。 - 数量：1个模块 |
|  | 产品规格 |  | 输送带·25·模块（含RFID、遠程IO和旋转编码器） | 1.总体需求功能：可以实现工件的双向传送。 2.详细技术需求： 1）功能需求：可以实现工件的双向传送。 2）模块结构组成：由传送带中驱模块（直流减速电机，涨紧调节驱动轮）、纠偏调节机构、输送皮带、旋转编码器、远程IO、型材机体，挡边、可调支架，电机控制器(含2路电磁铁驱动)、光纤传感器、电气接口模块组成。 主题：双向传送工件，电磁阻隔器控制、能耗制动控制 3）技术需求： ①电源电压：DC24V ②最大工件宽度：≥40mm ③有效行程：≥700mm。 ④运行速度：≥5m/min。 ⑤编码器：接口类型：HTL/Pushpull，编码器分辨率：2000线 ⑥DP15母头（三排）接口 ⑦直流电机驱动器(含2路电磁铁驱动) ⑧外形尺寸：约700×60×120mm ⑨远程IO: 数字输入和输出：32xPNP（可配置输入输出）有高速计数功能 输出电流：0.5A 电源拓展模块：10路、2A/每路 网络接口：2个用于以太网连接的RJ45端口 支持 PROFINET/Modbus TCP/EtherNet/IP 其中任一工业以太网协议 ⑩含1个RFID芯片工件： 芯片工件需以13.56 MHz的频率工作，形成一个传输区域，该传输区域的大小(0…500 mm)各不相同，具体由读写头和所用的标签共同决定。 数据传输：电感耦合 技术：HF RFID 工作频率：≥13.56 MHz 存储形式：EEPROM 芯片：可兼容I-Code SLI-X或同等规格芯片 存储容量：≥128字节 功能：读/写 用户存储容量：≥112字节 读操作次数：无限 写操作次数：≥100000 标准读数时间：≥2ms/字节 标准写入时间：≥3ms/字节 到金属最小距离：≥10mm 读/写访问期间的温度：-25…+70℃ 温度超出检测范围：-40…+85℃ 直径：7.5 mm +/- 0.4 mm 外壳材料：塑料,环氧 感应面材料：塑料,环氧 4）培训需求： ①纠偏调整 ②皮带张紧调整 ③光纤传感器检测调整应用 ④传送带旋转编码器定位控制 ⑤远程IO应用 ⑥PLC程序设计 ⑦调试运行 - 3.成交供应商供货时须随产品交付配套实训资料（含电子版 + 纸质2套），资料按照机电一体化对应机电一体化技术文件和专业技术相关规范编制，内容涵盖模块结构、工作原理、操作步骤、故障排查、配套实训项目。 - 数量：1个模块 |
|  | 产品规格 |  | 输送带1模块 | 1.总体需求功能：可以实现工件的双向传送。 2.详细技术需求： 1）功能需求：可以实现工件的双向传送。 2）模块结构组成：由传送带边驱模块（涨紧调节机构，驱动轮机构、纠偏调节机构）、直流减速电机、带轮，输送皮带、型材机体，挡边、可调支架，电机控制器(含2路电磁铁驱动)、光纤传感器、电气接口模块组成。 主题：双向传送工件，电磁阻隔器控制 3）技术需求： ①工作电压：24VDC ②最大工件宽度：≥40mm ③有效行程：≥350mm ④额定速度：≥5m/min ⑤DP15母头（三排）接口 ⑥直流电机控制器(含2路电磁铁驱动) ⑦外形尺寸：约350×60×120mm 4）培训需求： ①纠偏调整 ②皮带张紧调整 ③光纤传感器检测调整应用 ④传送带控制 ⑤PLC程序设计 ⑥工件位置调试 ⑦调试运行 3.功能扩展 1）输送带1模块可与包装工作单元相结合，使得扩展后的包装工作单元满足通过杯体供料模块将工件推送至传送带上，满足通过杯盖模块将工件输送至杯盖平台上，满足通过传送带将工件输送至组装位置，并由自适应吸盘模块推送出的杯盖进行吸取动作，再安装至杯体上方完成整个组装动作，最后将组装好的工件输送至传送带模块处。 响应文件中提供输送带1模块可与包装工作单元相结合承诺函。 数量：1个模块 |
|  | 产品规格 |  | 滑槽模块 | 1.总体需求功能： 滑槽模块的核心功能是对工件进行定向、分隔和输送。它利用重力或辅助动力，将可能杂乱堆积的工件自动排列整齐，并以受控的节奏单个输送到指定的取料位置，为下一工序（如机械手抓取）提供稳定、可靠的供料。 2.模块结构组成： 1）机械结构主体 ①槽体/导轨：核心部件，其形状与工件匹配，引导工件滑动。 ②安装支架：用于固定和调节整个模块。 ③分隔与止挡机构：实现工件的逐个分离和在终点的精确定位。 ④长度：≥250mm ⑤外形尺寸：约250×120×82mm 数量：6个滑槽模块 |
|  | 产品规格 |  | 搬运压合模块（比例阀压合模块） | 1.总体需求功能：使用不同压力对不同需要压合工件进行压合。 2.详细技术需求： 1）功能需求：使用不同压力对不同需要压合工件进行压合。 2）模块结构组成：由搬运气缸、托爪、方型压合气缸、压合工作台、比例控制阀、电磁传感器、节流阀、电磁阀组、方圆形地脚盘、电气接口模块组成。 主题：压力控制，节拍控制 3）技术需求： ①工作电压：24VDC ②工作气压：0.4～0.6MPa ③圆形工件尺寸：最大≥40mm ④圆形工件高度：20-32mm ⑤托爪行程：≥60mm ⑥压合行程：≥20mm ⑦压力调节范围：0.001~0.5Mpa，控制电压：DC0~10V ⑧外形尺寸：约150×230×330mm。 4）培训需求： ①气动技术基础 ②传感器，电磁限位开关 ③直线导轨安装应用 ④管路连接和接线连接 ⑤理解控制回路 ⑥逻辑控制方法 ⑦PLC程序设计 ⑧压力控制 ⑨调试运行 3.技术资料需求： 1）设备模型爆炸图： ①完整性：需具备设备的三维立体爆炸图，清晰展示设备各级零件的组成结构，确保每个零部件都能在图中体现，不得遗漏任何关键部件。包含图纸标题、编码、设计单位、日期等信息；中标后需提供满足要求的图纸资料。 ②可操作性：爆炸图，能够从不同角度观察设备内部结构和零部件细节。 ③标注清晰：每个零部件应标注明确的名称、型号和规格等信息，配对详细零部件明细说明表。对于复杂部件，可额外添加局部放大图或详细说明。对于复杂部件，可额外添加局部放大图或详细说明；成交后需提供满足以上要求的图纸资料。 ④格式要求：文件电子版爆炸图需以PDF或者图片格式提供，尺寸不超过A3，确保图纸清晰、分辨率高，打印后仍能保持细节清晰可辨。 2）设备拆装训练表明细要求： ①物料信息：需详细列出设备所有零部件的物料编码、物料名称，每个零部件应有唯一编码。 ②规格型号：需明确各零部件的规格型号，包括但不限于尺寸、材质、性能参数等。如螺栓需注明直径、长度和材质，电子元件需注明型号、额定电压、电流等参数。 ③计量单位：需注明每个零部件的计量单位，包括但不限于如“个”“套”“米”“千克”等。 ④物料数量：需准确填写每个零部件在一台设备中的数量，若有不同批量要求，需分别列出各批量下的物料数量。 3）电路图： ①明确电路分层设计（如主电路、控制电路、辅助电路），标注各模块功能边界（电源、信号处理、执行机构等）。 ②列出关键电气元件（断路器、继电器、PLC、传感器、电机等）的型号、规格（电压、电流、功率）及安装位置。 ③绘制导线连接方式（线号、端子排编号、电缆型号），说明信号传输方向（输入/输出路径）。 ④标注系统额定电压、电流、频率、功率因数及过载/短路保护参数。 4）气路图： ①明确气路组件（空压机、储气罐、减压阀、电磁阀、气缸等），标注位置及功能。 ②绘制气体流动路径（进气、过滤、调压、执行、排气），说明控制逻辑（如电磁阀控制气缸动作）。 ③列出关键元件型号、规格（空压机排气量/压力、气缸行程/缸径）、材质（不锈钢、铝合金）。 ④说明控制类型（手动/自动/PLC控制），标注控制信号接口（如电磁阀电压）。 ⑤技术说明及使用手册 A、明确该模块用于实训和训练的操作步骤；满足模块化教学和竞赛组合实训需求,除设备整体单元配套实训指导书以外，设备组成模块:杯体杯盖供料仓模块、翻转手模块、皮带输送模块还需独立配套专业实训指导书，内容需包含模块机构组成、工作流程、气动原理、电路部分和传感器部分等资料。 B、提供该模块用于竞赛、培训、考核等工作中的试题资料。 C、提供与设备配套的教材资料。 - 数量：1个模块 |
|  | 产品规格 |  | 转角升降搬运模块2（电操作手模块用网络步进控制器驱动）竞赛专用 | 1.总体需求功能：距离、等高度或变高度地搬运工件 2.详细技术需求： 1）功能需求：距离、等高度或变高度地搬运工件 2）模块结构组成：T型丝杆螺母、加长型横梁、直线导轨、直流减速电机、同步轮带、气动平行夹、夹爪、直线气缸、可转角夹手连接架、零位传感器、门式光电位置传感器、行程开关、极限位置压片、旋转编码器、拖链、传感器安装型材、可转角立柱连接板、立柱、地脚盘、电磁阀、调速阀、阀岛、电路接口组成。 3）技术需求： ①工作电压：≥24V DC ②工作气压：0.4～0.6MPa ③水平移动距离：0-630mm ④垂直移动距离：≥30mm ⑤模梁可调倾角：≥±30° ⑥夹持臂可调倾角：≥±30° ⑦模向最大移动速度：≥480mm/min ⑧外形尺寸：约750×180×510mm 4）培训需求： ①传感器应用 ②管路连接和接线连接 ③理解线路图 ④控制器程序设计 ⑤旋转编码器应用 ⑥触摸屏控制 ⑦状况监控 ⑧产品定位搬运控制 4.竞赛综合管理系统 需配备职业技能竞赛综合性管理平台，平台需支持竞赛全流程数字化管理，包括赛程规划、报名管理、赛事执行、成绩管理及数据分析等功能模块。 包含的功能模块如下： 1）赛程管理模块 ①需支持多层级赛程架构配置（竞赛/赛区/赛程） ②需支持赛项类型多样化配置（理论考试、实操考试等） ③需支持赛程时间、日期参数自定义设置 ④需支持赛项的添加、编辑、删除及复制操作 ⑤需支持赛事状态全生命周期管理（未开始/进行中/已完成等） 2）账号与权限管理模块 ①需支持多角色账号管理体系（如管理员、裁判、巡考、参赛者等） ②需支持账号批量导入导出功能，兼容Excel格式 ③需支持权限分级分配机制，实现精细化访问控制 ④需支持账号状态管理（启用/停用）及密码重置功能 3）人员管理模块 ①需支持选手信息集中管理 ②需支持选手批量导入导出，支持Excel格式 ③需支持选手为单人赛或组队的团队赛 4）成绩管理模块 ①需支持成绩批量导入上传功能 ②需支持成绩复核流程（成绩录入/复核/公示） ③需支持多维度成绩统计分析（按赛区、按赛项、按个人等） ④需支持成绩排名自动计算与公示 ⑤需支持成绩数据导出（Excel等格式） 5）裁判管理模块 ①需支持裁判人员信息管理 ②需支持裁判任务分配与调度 ③需支持裁判在线评分功能 ④需支持评分规则自定义配置 6）报告中心模块 ①需支持多类型报告自动生成（成绩报告等） ②需支持报告自定义筛选与查询 ③需支持报告数据可视化展示 ④需支持报告导出功能 7）配套资料 ①需提供竞赛项目竞赛试题，单站试题不少于4套，双站试题不少于2套，三站试题不少于1套。 ②需提供可用于上传的竞赛评价体系模版excel文件。 项目履约交货验收时，成交供应商须提交竞赛综合管理系统中文版实操演示视频（MP4 通用格式），拷贝至 U 盘随项目资料一并移交采购人，视频作为项目验收归档备查资料。 - 数量：1个模块 |
|  | 产品规格 |  | 工作单元小车 | 1.总体需求功能：这个工作单元站小车是一个可移动、模块化的独立功能单元。它就像一个可自由部署的“功能岛屿”，主要功能： 1）承载与集成：作为标准化的“集装箱”，将某个特定的工艺或装配模块（例如滑槽供料站、冲压站、检测站）集成在一个整体内。 2）灵活移动与布局：底部带脚轮，使整个工作单元可以轻松地在生产线上移动、重组和定位，极大地提高了生产系统的柔性和可重构性。 3）快速连接：通过标准化的电气和气动快换接口，能够实现与主系统（主电源、主气源、总控网络）的快速对接与脱离，便于维护、更换或升级。 4）独立稳定运行：当定位固定后（如通过脚轮锁死或地脚支撑），它成为一个稳固的工作站，可独立完成其预设功能。 2.模块结构组成：外形尺寸：约700(长)×700(宽)×750(高) mm（允许±5 mm）的单元站小车，其结构是围绕核心功能设计的，通常包含以下几个层次： 1）移动与支撑基座：底部装有带刹车功能的万向脚轮（至少两个带锁），是整个模块可移动的基础。底盘框架（常为铝型材）提供刚性和支撑。 2）核心功能模块区：工作执行区域，位于小车中上部，高度适合人工或机械手操作。这就是安装“700×700mm铝板模块”或其他功能模块（如滑槽模块）的区域，是工艺动作发生的地方。 3）动力与控制系统区：电气控制板，安装在框架的区域内，包含该单元的小型PLC/控制器、驱动器、继电器、空气处理单元等。接口面板，集中布置电源插座（如IEC 60320）、气源快换接头、网络/信号接口，用于与外部主系统快速连接。 数量：5个工作单元站小车 |
|  | 产品规格 |  | 700 铝板 | 1.总体需求功能：铝板是该设备的多功能安装基板与结构框架。它的核心功能是为设备上的各种功能模块（如滑槽、机械手、传感器、控制面板、电气元件等）提供一个稳固、平整、标准化的安装平台。它作为整个设备的“骨架”和“工作台面”，承担着支撑、定位、布局和接地等关键作用。 2.模块结构组成：一个典型的、以此铝板为主体的框架模块，通常由以下部分构成： 1）主体结构板：700mm×700mm（允许±5 mm）的厚铝板。通常是阳极氧化处理的铝板，兼具轻量化、高强度和良好的电磁屏蔽性。其上加工有标准安装孔阵，便于灵活安装其他部件。 2）元件安装载体：安装在铝板上的各种元件，如：直线导轨/滑块、气缸安装座、传感器支架、电气安装板。 3）连接与接口：接地端子：保证设备电气安全；穿线孔与拖链：用于有序布设电缆和气管；快换接头安装座：集中布置气路接口。 数量：5块 |
|  | 产品规格 | 集训耗材 | 电磁阀、PU（聚氨酯）气管、导线、30X20铝型等 | 需要购买的耗材有：电磁阀、气管、导线、30X20铝型材等。 电磁阀：电磁阀是气动或液压系统的核心控制开关。它的核心功能是接收电信号，切换或调节压缩空气/液压油的流动方向、流量或通断，从而精确控制气缸、马达等执行元件的动作（前进/后退/停止）和速度。它相当于自动化系统的“肌肉神经末梢”，将电气控制信号转化为强大的流体动力动作。需要具体型号和数量待定。 PU（聚氨酯）气管：PU（聚氨酯）气管是一种柔性输送管道。它的核心功能是在气动系统中，安全、可靠、高效地输送压缩空气，将气源（如空气压缩机）的能量传递到各个执行元件（如气缸、电磁阀、真空吸盘等）。需要气管4*2.5/6*4两种规格，颜色为蓝色，需要具体型号和数量待定。 30X20铝型材：30×20 铝型材（通常指截面为30mm宽、20mm高的矩形铝型材）是轻型结构框架的核心建造材料。它的核心功能是快速、灵活、高精度地搭建出设备的骨架、支架、护栏和安全围框。它相当于自动化设备的“工业乐高积木”。需要具体型号和数量待定。 导线：导线是机电一体化设备电气系统的“神经与血管”。它的核心功能是在电气回路中安全、可靠地传输电能（电力）和电信号（控制信号与数据），将电源、控制器（如PLC）、传感器和执行器（如电机、电磁阀）连接成一个完整的可控系统。需要的导线主要分为两大类： 1）电力线：传输驱动能量（主电源、电机动力），线径较粗（如1.0 mm²以上），外皮颜色遵循标准（如三相：黄绿、棕、黑、灰；单相：蓝、棕）。 2）控制/信号线：传输传感器信号、控制指令、通信数据，常为多芯绞合线（如8芯、16芯），外皮多为灰色、黑色或橙色，带铝箔或编织网屏蔽层。需要导线的具体型号和卷数待定。 以上耗材是属于一批打包价，需要具体型号和卷数待定。 |
|  | 产品规格 | 其他耗材 | 电缆线 | 屏蔽电缆线：RVVP电缆是一种专用的控制与信号传输电缆。它的核心功能是在复杂的工业电磁环境中，稳定、可靠且低损耗地传输模拟信号、数字信号或低频电信号，同时有效抑制外部电磁干扰。它相当于设备敏感神经系统的“防干扰信号通道”。 规格及数量：1、芯数2*截面积0.2二卷； - 芯数2*截面积0.5二卷； - 芯数4*截面积0.2二卷； - 芯数4*截面积0.5二卷； - 芯数3*截面积0.2二卷； |
|  | 产品规格 |  | 工作服 | 博拉天丝棉材质工作服30套 |
|  | 产品规格 |  | 轴承 | 微型轴承：微型轴承的核心功能是在极小的空间内，以极低的摩擦阻力和高旋转精度，支撑并引导轴或部件进行高速、顺畅的旋转运动。它是微型精密传动机构中的“关键关节”。 规格及数量：1、MF84内4mm外8mm厚3mm轴承，需要20个。 2、F686 内6mm外13mm厚5mm轴承，需要20个。 |
|  | 产品规格 | 电气设备和元件 | 电机 | (24V)直流电机：这款微型直流电机的核心功能是在紧凑空间内，将24V直流电能高效、精确地转换为可控的旋转机械能。它通常作为核心动力源，驱动小型化、轻量化执行机构完成精准的角度旋转、短距离直线推拉或低速恒速转动。 数量：电源方式为直流24V,数量5台。 |
|  | 产品规格 |  | 电机驱动器 | 功能：这款驱动器的核心功能是作为电机的大脑和肌肉控制器，它接收来自上级控制器（如PLC、单片机）的弱电控制信号，并转换为能够安全、精确、高效驱动24V微型直流电机所需的强电功率和逻辑。它实现了从指令到动作的智能化能量转换与运动控制。 模块结构组成：功率模块、控制逻辑单元、信号与电源接口、保护与调节电路、状态指示。 规格及数量：能与微型直流电机配套，型号不限。数量需要6个。 |
|  | 产品规格 | 其他耗材 | 接头 | 功能：黑色三排15针公头插头，这个插头的核心功能是实现设备模块之间或模块与控制器之间，多路电力、信号及接地线路的快速、可靠、标准化连接与断开。它是一个关键的“多通道数据传输与配电枢纽”，主要用于密集型电气接口的互连。 规格及数量：三排15针：指插头的插针（公头）排列成3排，每排5针，共15个独立的导电触点。这种“高密度、多针脚”设计旨在有限的体积内容纳更多的连接线路。公头：指带插针的一端，通常安装在可移动的单元或线缆端（如伺服电机、传感器线缆），插入对应的母头插座（通常安装在固定设备侧）。数量为30个。 |
|  | 产品规格 |  | 57系打印机接口连接器 | 功能：该连接器的核心功能是为57系列步进电机（或同类设备）提供一种高密度、可靠的电气连接方案，用于传输电机驱动所需的电力及控制信号。它实现了电机与驱动器之间多芯线路的快速集成化对接，简化布线并提升装配效率。 规格及数量：57- 24P公头，压线式，不带反扣。数量为26个。 |
|  | 产品规格 |  | 包布 | 功能：这款包布的核心功能是对设备上成束的电缆、电线或软管进行快速的包裹、保护与整理。它通过自缠绕的方式，形成一个具有弹性的 “一体化防护套管”，起到耐磨、防尘、防油、防刮擦、防松散以及美化外观的作用。 规格及数量：规格为直径44mm/PC-160/75米，数量为2卷。 |
|  | 产品规格 |  | 模拟IO端子台接线板 | 功能：该接线板的核心功能是作为模拟量信号（连续变化的电压或电流）在传感器、执行器与控制器（如PLC模拟量模块）之间的高精度、可靠、便捷的集中式连接与中转枢纽。它负责信号的安全接入、隔离保护、滤波处理和便捷的线路维护。一个典型的模拟IO端子台接线板是一个集成了电气连接与信号调理功能的一体化模块。 数量：数量为15个。 |
|  | 产品规格 |  | DV15针端子板接线板模拟量子台 | 功能：该接线板的核心功能是为采用15针D-Sub接口（常见于工业传感器、编码器或专用模块）的设备，提供一个便捷、可靠且可扩展的接线转换与信号分配平台。它将高密度、不易直接接线的D-Sub接口，转换为标准的螺丝端子，便于现场布线、测量和维护，尤其适用于多通道模拟信号的集成接入。 规格及数量：规格为15针的D-Sub型母座接口，数量为4个。 |
|  | 产品规格 |  | 15针DV端子台接线板 | 功能：该接线板的核心功能是为使用15针D-Sub（DV型）接口的设备，提供一种可靠、便捷的接线转换与信号分配解决方案。它将高密度、不易直接接线的15针接口，“翻译”成标准化的螺丝压线端子，便于现场布线、测量、调试和维护。 规格及数量：规格15针DV端子台接线板，数量为8个。 |
|  | 产品规格 |  | 开放式iO端子台 | 功能：开放式IO端子台是一个高度模块化的现场信号接线与处理平台。其核心功能是将传统分散的接线端子、信号隔离器、转换器及IO通道集成一体，为PLC或控制器提供可自由配置、即插即用的标准化信号接口。“开放式”体现在其模块化架构上。它不是一个功能固定的整体，而是由一系列独立的微型功能模块像“乐高”一样组合而成。用户可以根据每个信号点的具体需求（如类型、量程、隔离），灵活选择并插入对应模块。 数量：数量为6个。 |
|  | 产品规格 | 其他辅助工具 | 快速夹具夹钳夹头固定夹紧器 | 功能：快速夹具的核心功能是为工件、模具或部件提供一种快速、可靠且强力的人工或自动夹紧与释放。它通过一个简单的杠杆或压臂动作，将操作者较小的输入力转化为强大的、垂直的夹持力，实现高效定位与固定。 数量：4个 |
|  | 产品规格 |  | 木工固定夹具夹紧器 | 功能：木工固定夹具的核心功能是在木材加工（如锯切、刨削、钻孔、组装、胶合）过程中，为木料或工件提供快速、稳固且不损伤表面的临时固定。它通过机械力将工件牢牢压紧在工作台、治具，确保加工精度、操作安全及胶合质量。 规格及数量：规格为6寸G字夹（可夹持150mm），数量为5个。 |
|  | 产品规格 | 电气元件 | 光纤放大器 | 功能：光纤放大器是一款小型、高精度的光电式检测控制器。它的核心功能是通过光纤传感器探头，检测微小物体是否存在、区分颜色或识别标记，并将光信号的变化转换为清晰的开关量输出信号（如NPN/PNP晶体管输出），从而通知PLC或执行机构进行下一步动作。 规格及数量：高精度的光电式检测型，数量为3个。 |
|  | 产品规格 | 设备辅助电器设备 | 触摸屏 | 功能：要求这款是一款高性能的工业级操作员面板（触摸屏）。其核心功能是作为人机交互界面，为操作人员和机器/生产线之间提供直观、可靠的信息交换与控制通道。主要功能包括：过程可视化、参数设置与调试、设备控制、数据记录与归档、诊断与维护。 技术数据：显示屏，7英寸 TFT，宽屏（16:9），分辨率 800 x 480像素，65536色。触摸屏，投射式电容屏，支持多点触控（如两点触控）。防护等级，前面板IP65（6：完全防尘，灰尘无法进入，5：防喷水，任何方向低压喷水都无害），背面IP20（2：防手指伸入触碰带电部件，0：不防水、不防喷溅）。处理器性能，高性能 ARM 处理器，确保画面流畅响应。通信接口，• 1 x PROFINET/以太网口（3针 RJ45，带交换机功能）• 2 x USB 2.0 接口（主机模式，可用于项目传输、连接外围设备）。电源，24 V DC 工业电源（范围通常为 19.2 - 28.8 V DC）。运行环境温度，0 °C 至 +50 °C（水平安装）；0 °C 至 +40 °C（垂直安装）。存储温度，-20 °C 至 +60 °C。 规格及数量：数量为2块。 |
|  | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 供应商提供经自检测试工具 |
|  | 服务要求 |  | *服务响应 | - 供应商提供电话、电子邮件、远程连接、服务APP等多种形式服务；b）供应商提供同城 4h、异地 12h 技术 响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备或更换设备；c）建立技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
|  | 服务要求 |  | *服务周期 | a） 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b） 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c） 明确产品发布日期 |
|  | 服务要求 |  | *预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
|  | 服务要求 |  | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
|  | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
|  | 服务要求 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务 |
|  | 服务要求 |  | *质量服务要求 | 本次采购的所有机电一体化模块及配套设备，原厂标配，不得改装，提供3年部件、3年人工、3年上门保修服务（费用包含在本次报价中） |
|  | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
|  | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 保障产品主要部件提供3年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
|  | 供应保障要求 | 供应链质量* | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
|  | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
|  | 安全要求 |  | *信息安全基本要求 | a） 符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b） 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞。 |