## 采购需求

（一） 技术需求

1、项目背景

新余高新区雪亮工程七期（城东办及马洪办片区）建设项目，结合实际的项目建设需求，本次项目监控位置重点覆盖城东办及马洪办片区辖区主要路段、工业园区，采用400万结构化枪球一体机录像记录，400万多摄结构化摄像机对人脸车辆进行抓拍等重点管控区域进行事前预警。新建视频监控要以满足实际业务应用为目标，结合监控现场和目标范围的具体情况，科学合理地选择摄像机种类。

1、在案件高发地点、公共复杂场所、易发生群体性事件的重点敏感区域、主要路段、人流密集区和重要警卫目标等部署高清球型摄像机。

2、在主要出入道路口，建立双向道路视频监控系统,采用结构化抓拍摄像机，对经过的人和机动车及非机动车进行抓拍，结合新余市智慧天网平台，对抓拍的车辆号牌，人脸图片等数据进行解析处理，实现人脸车辆的快速查找及智能布控。

3、通过对现场点位进行实地勘察及设备数量统计，城东办及马洪办片区需要400万结构化枪球一体机131台，400万双目旋转镜头摄像机38台，400万多摄结构化摄像机76台前端设备，以及配套实施视频云存储节点和存储虚拟化服务建设，以及配套辅材等。

- 4、本项目中监控摄像头需要联网至后端公安专网平台，涉及到设备之间的系统集成和公安专网网络架构部署，以及前端数据传输至后端天网平台。245处监控点位分布在片区道路与园区，需铺设光纤、电力管线，且前端摄像设备对数据传输时延、抓拍上传时效有明确硬性标准，具备通信传输与接入专业资质可规范完成线路铺设调试，及时排查传输衰减、丢包等各类链路故障，确保抓拍数据稳定回传至后端平台。项目配备国产化大容量云存储节点与硬盘阵列，存储架构复杂且需全天候不间断运行，依靠数据中心机房运维管理能力可完成存储设备部署、虚拟化资源配置，建立标准化机房运维规则，保障视频数据安全存储、系统可平稳在线扩容。

2、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万结构化枪球一体机 | - 1、全景镜头跟细节镜头均采用图像传感器:1/1.8”CMOS传感器 2、最大分辨率：≥2560×1440 3、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 4、补光距离::≥200米 5、不小于25倍光学变倍 6、支持Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 7、水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转） 8、水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 9、垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 10、电源接口:AC24V 11、网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 12、支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能 13、防护等级:≥IP67 14、支持符合公安部标准的字符叠加功能； 15、内置智能GPU芯片，支持深度智能学习功能 16、支持全结构化抓拍，支持人脸、车辆的图像抓拍及属性智能分析提取； - 17、内置1颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头,内置≥6颗红外补光灯及1颗白光灯； - 18、声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为≥6种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～40次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-200），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-80）。可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警； - 19、全景画面水平视场角≥70°，垂直视场角≥35°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围≥6°可调。 - 20、配套网络连接服务，满足后端视频图像传输； | 台 | 131 |
| 2 | 400万双目旋转镜头摄像机 | 1、内置微云台功能：支持远程电动调节，水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~30° 2、系统功能：开放型网络视频接口，视图库，GB35114 3、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；支持GB35114安全加密 4、传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：通道1：≥2560 × 1440 5、通道2：≥2560×1440 6、支持全结构化抓拍，支持人脸、车辆的图像抓拍及属性智能分析提取。 7、设备支持大模型人脸比对功能，比对准确率不低于90%。 8、设备支持开启、关闭智能文搜功能。 9、设备支持大模型结构化混行目标检测功能。 10、设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于12TOPS。 11、设备支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过5S。 12、配套网络连接服务，满足后端视频图像传输。 | 台 | 38 |
| 3 | 400万多摄结构化摄像机 | - 1、传感器类型：≥1/1.8"CMOS图像传感器 2、最大图像尺寸：≥2688×1520 3、接口支持：≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口；≥1个音频输入；≥1个音频输出口； 4、支持透雾、数字降噪、强光抑制与白平衡功能； 5、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 6、支持全结构化抓拍，支持人脸、车辆的图像抓拍及属性智能分析提取 7、电动变焦镜头：8-32mm 8、内置温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍； 9、补光类型:暖白光 10、补光距离:普通监控:≥60m; 人脸抓拍:≥15m 11、防护等级:不小于IP66 12、支持符合公安部标准的字符叠加功能； 13、内置智能AI芯片，支持深度智能学习功能； - 14、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤5%； - 15、在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于80ms。 - 16、配套网络连接服务，满足后端视频图像传输； | 台 | 76 |
| 4 | 立杆（含地龙） | 定制L=5M、钢铁厚度δ≧3.5mm（L1=1M、Φ=165mm,L2=4M、Φ=89mm）、镀锌烤漆(含地脚笼、上白下蓝） | 套 | 245 |
| 5 | 前端防水设备箱 | 定制 | 个 | 245 |
| 6 | 多功能插排(5位) | 220V，五位 | 个 | 245 |
| 7 | 地网（角钢） | 定制,接地阻值不大于10Ω | 处 | 245 |
| 8 | 防雷器 | 电源网络二合一 | 套 | 245 |
| 9 | 支架 | 配套支架 | 个 | 245 |
| 10 | 电源 | 24V/2A | 个 | 245 |
| 11 | 立杆内辅材 | 国产 | 套 | 245 |
| 12 | 前端电力接入 | 电力接入点到立杆设备箱（电缆、PE子管、水泥道路开挖及恢复、架空等） | 个 | 245 |
| 13 | 前端安装调试 | 前端设备安装调试 | 套 | 245 |
| 14 | 视频云存储节点 | 1.机架式≥48盘位网络存储设备，搭载≥64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 2.处理器：≥1颗 64位 多核国产化CPU 3.系统盘：≥1×960GB SSD 4.系统内存：≥16GB（可扩展至128GB） 5.磁盘接口：≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔 6.网络接口：≥7个千兆数据网口，≥1个千兆管理网口 7.其他接口：≥1×COM，≥2×USB2.0（前置），≥2×USB3.0（后置），≥1×VGA（前置），≥1×HDMI（后置） 8.支持视频流、图片流直存 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 9.支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 10.支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长 11.支持云存储节点间的容量及业务负载均衡 12.支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 13.支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 14.支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 15.系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（2台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级。且扩容、升级过程中实时读写业务不中断，扩容后历史数据无需迁移。 16.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动 | 台 | 1 |
| 15 | 12TB专用企业级硬盘 | 1.≥12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2.空气盘， CMR传统磁记录 传输速率≥267 MB/s，≥256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 | 台 | 48 |
| 16 | 存储虚拟化服务 | 1、视频云存储必选软件模块，将所有磁盘容量格式化后虚拟化成一个或者多个资源池使用，资源池无单节点容量限制； 2、支持灵活设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，从而满足不同的数据保护等级需求； 3、支持在线调整资源池的数据保护EC级别； 4、支持在域中创建资源池，设置资源池的容量大小，当资源池容量不够时，可以对资源池进行扩容操作，将域中剩余未分配的容量扩容到资源池中； 5、支持通过配置资源池的周期性覆盖、容量覆盖、不覆盖的策略来设置数据的覆盖策略； 6、支持通过修改资源池的保存周期，来批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效； 7、支持通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期 | TB | 576 |
| 17 | 系统集成 | 前端、后端的软硬件集成，三年质保，保障系统顺利运行使用（设备的在线率不低于95%）。 | 项 | 1 |

（二） 商务条件

1、履行地点：采购单位指定地点。

2、供货期：合同签订后60个工作日内完成并交付使用。

3、质保期：项目整体质保三年 (货物技术参数要求另有超过规定质保期限的，按其规定执行) 。

4、付款方式：本项目合同总价款分三次支付，项目验收后支付合同价款的70%，2027年3月份付合同款的20%，2027年9月份付合同款的10%。

5、售后服务：

1）所供产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

2）中标方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购方。

3）拟派服务团队：为加强项目管理和建设，投标人需针对本项目投入不少于5人，团队人员需具备相关工作经验。其中：

①项目经理：须具备信息系统项目管理专业能力，须具备网络安全架构专业能力，能够统筹视频监控专网、公共安全网络整体安全架构规划，制定网络安全防护方案，具备有数据管理师专业能力，可以统筹视频监控数据、人员台账、案件视频资料等公共安全数据的标准化治理、数据分类分级、数据存储与调用管理。

②技术工程师：技术工程师作为雪亮工程现场技术总负责人，具备通信传输与接入能力，须负责视频专网光纤链路、无线传输、前端摄像头通信链路的铺设、调试与故障排查，须具有数据中心（机房）运维管理专业能力，负责雪亮工程核心机房建设、服务器集群、存储阵列、视频平台设备的安装调试、环境管控，制定机房运维规范等工作。

6、验收标准：

1）交货、安装及验收由采购方与中标方一起进行到货验收，由中标方免费完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。

2）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。（注：采购人投标人提供的佐证材料应真实有效，采购人有权对投标人提供的原件进行核查。如证实投标人提供虚假材料，将上报至政府采购监督管理部门，追究其法律责任。）

3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和中标方响应文件的承诺 (具体验收标准合同中约定，并不低于国家相关标准)。

7、售后服务：投标人针对本项目提供7*24小时故障响应服务，在接到故障通知后2小时内到场，4小时内处理完成。