采购需求表及采购要求

## 一、采购需求表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章磋商邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 磋商报价包含磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。磋商报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）工程需求

1.工程量清单（具体详见附件）

| 宁都一小教学楼及足球场维修改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 单项工程 |  |  |  |  |  |
|  | 足球场维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 植被清理 | 1.拆除足球场人造草皮，含垃圾外运，运距自行负责 | m2 | 1048.7 |  |  |
| 2 | 足球场更换草皮 | 1、40厚人造草坪 2、20厚石英砂和10厚的环保橡胶颗粒填充物（人造草坪铺完后填充) 3、10厚SPEE减震垫 4、现有硬化地面 | m2 | 1048.7 |  |  |
| 3 | 安装围网 | 拆除更换足球场围网，保留原立柱及横梁（墨绿色浸塑隔离网，丝径3.8mm网孔50mm，2*3米菱型 | m2 | 50 |  |  |
|  | 教学楼改造 |  |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 铲除清运墙面原装饰层 | 敬责楼1# 1.修复清运原装饰层（脱落空鼓及脏墙面，打磨、清洗墙面）工程量按墙面10%比例暂估 | m2 | 84.838 |  |  |
| 5 | 铲除清运墙面原装饰层 | 敬责楼2# 1.修复清运原装饰层（脱落空鼓及脏墙面，打磨、清洗墙面）工程量按墙面10%比例暂估 | m2 | 84.838 |  |  |
| 6 | 铲除清运墙面原装饰层 | 明责楼 1.修复清运原装饰层（脱落空鼓及脏墙面，打磨、清洗墙面）工程量按墙面10%比例暂估 | m2 | 91.613 |  |  |
| 7 | 铲除清运天棚原装饰层 | 敬责楼1# 1.修复清运原装饰层（脱落空鼓及脏墙面，打磨、清洗墙面）工程量按墙面10%比例暂估 | m2 | 154.392 |  |  |
| 8 | 铲除清运天棚原装饰层 | 敬责楼2# 1.修复清运原装饰层（脱落空鼓及脏墙面，打磨、清洗墙面）工程量按墙面10%比例暂估 | m2 | 154.392 |  |  |
| 9 | 铲除清运天棚原装饰层 | 明责楼 1.修复清运原装饰层（脱落空鼓及脏墙面，打磨、清洗墙面）工程量按墙面10%比例暂估 | m2 | 185.358 |  |  |
| 10 | 建筑垃圾外运 | 1.已拆除砼预制板砖砌体垫脚垃圾堆砌， 2.楼层运输垃圾 3.建筑垃圾外运，运距暂定3km | m3 | 62.63 |  |  |
| 11 | 拆除门 | 敬责楼1# 1.拆除整樘门 | 樘 | 32 |  |  |
| 12 | 拆除门 | 敬责楼2# 1.拆除整樘门 | 樘 | 32 |  |  |
| 13 | 拆除门窗 | 明责楼 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 140 |  |  |
| 14 | 门窗拆除瓷砖及抹灰修复 | 1.门窗拆除墙面瓷砖及抹灰修复（含拆除垃圾清运） | 樘 | 204 |  |  |
| 15 | 金属门 | 敬责楼1# 钢质门，门框钢板厚度≥1.80mm， 门扇外板/内板厚度≥0.80mm / ≥0.80mm 规格：1000*3000 | 樘 | 32 |  |  |
| 16 | 金属门 | 敬责楼2# 钢质门，门框钢板厚度≥1.80mm， 门扇外板/内板厚度≥0.80mm / ≥0.80mm 规格：1000*3000 | 樘 | 32 |  |  |
| 17 | 金属门 | 明责楼 钢质门，门框钢板厚度≥1.80mm， 门扇外板/内板厚度≥0.80mm / ≥0.80mm 规格：1000*3000 | 樘 | 36 |  |  |
| 18 | 金属门 | 明责楼 钢质门，门框钢板厚度≥1.80mm， 门扇外板/内板厚度≥0.80mm / ≥0.80mm 规格：900*2100 | 樘 | 2 |  |  |
| 19 | 金属门 | 明责楼 钢质门，门框钢板厚度≥1.80mm， 门扇外板/内板厚度≥0.80mm / ≥0.80mm 规格：900*3000 | 樘 | 2 |  |  |
| 20 | 金属门 | 明责楼 钢质门，门框钢板厚度≥1.80mm， 门扇外板/内板厚度≥0.80mm / ≥0.80mm 规格：1500*3000 | 樘 | 2 |  |  |
| 21 | 金属窗 | 明责楼 铝合金窗 规格：1.4mm厚灰色铝型材5mm厚钢化玻璃窗。 | m2 | 390.69 |  |  |
| 22 | 墙面喷刷涂料 | 敬责楼1 2、腻子两遍打磨平整； 3、无机涂料喷涂两遍； | m2 | 848.384 |  |  |
| 23 | 墙面喷刷涂料 | 敬责楼2 2、腻子两遍打磨平整； 3、无机涂料喷涂两遍； | m2 | 848.384 |  |  |
| 24 | 墙面喷刷涂料 | 明责楼 2、腻子两遍打磨平整； 3、无机涂料喷涂两遍； | m2 | 903.54 |  |  |
| 25 | 天棚喷刷涂料 | 敬责楼 2、腻子两遍打磨平整； 3、无机涂料喷涂两遍； | m2 | 1543.92 |  |  |
| 26 | 天棚喷刷涂料 | 敬责楼2 2、腻子两遍打磨平整； 3、无机涂料喷涂两遍； | m2 | 1543.92 |  |  |
| 27 | 天棚喷刷涂料 | 明责楼 2、腻子两遍打磨平整； 3、无机涂料喷涂两遍； | m2 | 1853.58 |  |  |
| 28 | 屋顶隔热板 | 0.6mm厚铝板面 40*80*1.5厚热镀锌矩形管斜梁@2000 40*80*1.5厚热镀锌矩形管瓦条@500 40*80*1.5厚热镀锌矩形管柱子@2000 焊接在楼板膨胀螺栓上 40*80*1.5厚热镀锌矩形管横梁 | m2 | 953 |  |  |
| 29 | 屋面成品天沟、檐沟 | 1.1.0mm厚不锈钢导水槽安装规格（宽度200mm，高度290mm） | m | 76.8 |  |  |
| 30 | 拆除现有外墙构建角线 | 1.拆除现有外墙构建角线 | m2 | 46 |  |  |
| 31 | 墙、柱面装饰抹灰 | 真石漆面漆两道（色样与业主商定） 封固底漆两道（腻子层不做） | m2 | 40.8 |  |  |
|  | 卫生间改造 |  |  |  |  |  |
| 32 | 拆除地面 | 1.楼地面 水泥面层; | m2 | 115 |  |  |
| 33 | 拆除卫生间墙裙 | 1.墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖; | m2 | 247.59 |  |  |
| 34 | 卫生间墙裙恢复 | 1、涂刷防水涂料三遍1.8m高； 2、14mm厚1：2水泥砂浆找平 3、水泥浆一道 4、粘贴300*600墙砖白水泥勾缝（颜色及样式需与业主沟通）粘贴高度1.8m | m2 | 247.59 |  |  |
| 35 | 块料楼地面 | 1、涂刷防水涂料三遍； 2、30mm厚1：2水泥砂浆找平层 3、水泥浆一道 4、粘贴300*300防滑瓷砖白水泥勾缝（颜色及样式需与业主沟通） | m2 | 115 |  |  |
| 36 | 卫生间墙面 | 卫生间墙面 2、腻子两遍打磨平整； 3、无机涂料喷涂两遍； | m2 | 220.08 |  |  |
| 37 | 卫生间天棚 | 卫生间天棚 2、腻子两边打磨平整； 3、无机涂料喷涂两遍； | m2 | 115 |  |  |
| 38 | 实心砖墙 | 卫生间砖隔墙 | m3 | 5.616 |  |  |
| 39 | 块料墙、柱面 | 卫生间隔墙瓷砖 | m2 | 71 |  |  |
| 40 | 卫生间不锈钢门 | 1.卫生间不锈钢门900*2100 材质​：304不锈钢板 门框板厚​≥1.0～1.2mm 门扇面板​：正面0.8～1.0mm不锈钢板（压花/钻石花造型），背面0.8mm，中间填阻燃蜂窝板或泡沫板（厚40～50mm） | 樘 | 5 |  |  |
| 41 | 成品304不锈钢小便槽 | 1.400*250*1.3厚304不锈钢小便槽 | m | 24.6 |  |  |
| 42 | 砖砌便槽 | M7.5浆砌实心砖 | m3 | 0.909 |  |  |
| 43 | 块料楼地面 | 300*300防护地砖 20mm厚1：2水泥砂浆粘结层 | m2 | 8.46 |  |  |
| 44 | 不锈钢U型槽 | 200*150*1.3厚304不锈钢U型槽 | m | 14.1 |  |  |
| 45 | 洗涤盆 | 砖砌洗手盆，外贴瓷砖 台面完成高度​：750～850mm（台下盆取800～850mm；台上盆取700～750mm） 台面宽度（进深）​：500～600mm（最小≥450mm） 台面长度（单盆）：​600～900mm（常用700～800mm） 后挡水条高度​≥50mm | 组 | 10 |  |  |
| 46 | 其他成品卫生器具 | 拖布池 | 组 | 10 |  |  |
| 47 | 大便器 | 蹲式大便器 含旋转式冲水阀 | 组 | 35 |  |  |
| 48 | 给、排水附件 | 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 50; | 个 | 10 |  |  |
| 49 | 金属阀门 | 1.螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25; | 个 | 15 |  |  |
| 50 | 塑料管 | PPR DN25给水管，含试水、冲洗、消毒 | m | 78.5 |  |  |
|  | 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 51 | 配管 | 塑料线槽敷设 15*30PVC线槽 | m | 2369.8 |  |  |
| 52 | 配线 | 1.线槽配线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5; | m | 7701 |  |  |
| 53 | 配线 | 1.线槽配线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm2) ≤6; | m | 2319.12 |  |  |
| 54 | 风扇开关 | 1.风扇调速开关; | 台 | 80 |  |  |
| 55 | 直径300LED吸顶灯60w | 拆除旧灯，安装新灯具 规格：直径300LED吸顶层60w | 套 | 301 |  |  |
| 56 | 照明开关、按钮 | 明装单开单控开关 | 套 | 80 |  |  |
| 57 | 插座 | 明装五孔插座 | 套 | 130 |  |  |
| 58 | 成套配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 0.5m; 2.内含空气开关等设备 | 台 | 2 |  |  |
| 59 | 成套配电箱 | 每层配电箱，八回路配电箱，含空气开关 | 台 | 9 |  |  |
| 注：1、投标总价不得超过最高限价，各单项工程报价不得超过各单项工程的最高限价，报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、施工安全生产专项工程、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 2、工程量清单编制说明 一、工程概况 1、工程名称：宁都一小教学楼及足球场维修改造项目 2、建设单位：宁都县第一小学 3、项目情况：工程内容为宁都一小教学楼及足球场维修改造项目；主要内容为足球场翻新，教学楼翻新等，具体详见业主提供施工图纸。施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察。 二、工程范围： 包括工程量清单及做法说明范围内的所有工作内容。 三、编制依据： 1、业主提供的施工图纸； 2、GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》； 3、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）。 4、2006年《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》等。 5、2017年《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》。 6、2024年《江西省市政工程工程量清单计价指引》 7、2024年《江西省园林工程工程量清单计价指引》 8、根据国家财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）。 9、《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）的规定。 10、《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价发〔2019〕1号 ），本工程预算按材料费原适用税率16%和10%的，现分别调整为13%、9%，增值税税率由10%调整为9%。 11、根据《关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知》（赣建价[2020]5号）即2020年12月20日后2017版《江西省建设工程定额》中的建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日。 12、宁都县城乡规划建设局发布的《2026年5月份宁都县中心城区建设工程建筑材料信息价格》。 三、其他需要说明的问题 1、投标人必须自行现场踏勘，对现场实际情况等进行考察后报价，投标人应根据现场情况安排合理的施工组织设计，并充分考虑临近建筑物的安全与保护、以及场内建筑垃圾清理。 2、投标人的投标报价不仅要考虑清单规范规定的主要工作内容，而且还应考虑本清单项目名称中所描述的完成实体项目特征的全部内容、图纸设计技术要求及其他规范规程所要求的全部工作内容。 3、投标人在投标报价时所有材料的价格均应考虑为“到各个工作面的价格”，施工过程中将不再增加场内二次搬运费。 4、清单中安全文明施工费（包含安全文明环保费、临时设施费）按现行定额有关规定计取，暂未计取扬尘治理措施费。 5、本清单项目特征描述中未注明的计量单位均以毫米计。 6、本清单已包含措施项目费即完成各单位工程所需的措施费用。 7、本工程模板应采用复合木模板或钢模板，脚手架应采用钢管脚手架，混凝土采用现拌砼。 8、本预算其工程量以业主提供工程量清单做法说明工程量或图纸为准，结算时具体工程数量以实际发生为准。 |  |  |  |  |  |  |

- 2、工程要求

2.1、磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

2.5投标供应商须提供符合工程质量标准的规范要求。

2.6所投项目必须按照国家有关规定的质保期完成后期服务。

2.7 本磋商文件提出的是最低限度的要求，投标供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

2.8 所有工程的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。

2.9 投标供应商应保留最后报价清单的电子版本，以利完工结算。

2.10 最高控制价：根据《中华人政府采购法实施条例》、财政部第87号令和(宁府字【2017】7号)的有关规定，本项目设定最高控制价为 838695.81元，投标价高于838695.81 元的不予评审。

2.11、项目的主要建设内容及建设规模:为对敬责楼及明责楼进行维修改造，建筑面积6050m2,足球场更换草垫1100m2、围网维修90m2等相关配套工程。

2.12、资金来源为2026年上级校建专项资金。

2.13、中标人须在定标后 3 日内领取中标通知书并签订施工合同，逾期未领取中标通知书或签订施工合同的作自动放弃中标处理，签订施工合同后需在2天内进场施工。

2.14 磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.15 凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.16 供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.17 供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

（二）商务条款

1.服务期限：自签订合同后40天内按采购人要求完成本项目的所有工作。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.履约保证金：银行转账或银行保函。①银行转账:成交金额的 5%，收到成交通知书后 5 天内以银行转帐的方式提 交至采购人指定银行帐户；②银行保函：成交合同金额的 5%，收到成交通知书后 5 天内应提供银行出具的担保期限为本项目合同工期截止日期的银行保函【注：以银行保函方式缴纳履约保证金的，必须由供应商基本帐户开户行所在支行或有隶属关系的上级支行（分行）开具，非中标人企业基本帐户开户行所在支行出具的银行保函无效，招标人拒收。中标人在办理银行保函手续时应要求经办银行对所出具的银行保函进行编号和注明查询电话，并对银行保函的真实性和有效性负责】，否则视为履约保证金无效。供应商如果用银行保函方式缴纳履约保证金的银行保函中的收益人名称为采购人。

4.付款方式：工程竣工验收合格并经财政审核决算后支付至工程竣工结算价的 97%，留工程竣工结算价的 3%转为质量保修金。质量保修金在保修期满贰年后30天内付清，不计利息。

5.质量标准：符合国家现行施工技术标准和规范的要求。

4、缺陷责任期：24个月。从工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期内由成交供应商原因造成的缺陷，成交供应商应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如成交供应商不维修也不承担费用，采购人可按合同约定扣除保留金，并由成交供应商承担违约责任。成交供应商维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

6、验收：

6.1采购人依据谈判文件、响应文件、合同书要求组织相关人员对工程验收，并出具验收报告

6.2本采购工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由采购人组织成交施工商及相关人员依照国家有关验收规范、标准对工程进行验收和评定。

6.3工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级,成交供应商必须向采购人赔偿损失并交纳违约金。

6.4本项目所用材料由成交供应商负责采购运输,必须有质保书,产品合格证、严禁使用不合格产品。所用材料均要符合国家规定的相应的环保标准,无毒、无害、无污染。对使用不合格材料造成的经济损失由施工商自行承担。

6.5本项目为交钥匙工程。成交后，原则上不得对工程量清单的项目和数量进行校对调整，成交施工商必须按其报价完成竞争性谈判文件规定范围内的施工设计图纸规定及工程量清单的所有工程项目。

6.6未尽事宜，经双方协商达成一致后以签订的合同为准。

（三）其他要求

1、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

2、供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件，并于签订合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。

3、本项目不得转包、违法分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同并依法追究其赔偿责任。

4、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

5、工期延误赔偿：合同工程发生误期的，每延期一天罚人民币5000元，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%，工期延误超过十五天后采购人将保留单方面解除合同的权利。成交供应商赔偿后，也不能免除成交供应商按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

6、本项目供应商应自行前往施工现场进行勘察，并对清单及图纸仔细核算成本。

7、附件：详见施工图及招标控制价